Leistungsbeschreibung

Beschaffung von 9 Abfallsammelfahrzeugen

in Niederflurtechnik für die haushaltnahe Abfallsammlung

Einsatzbereich:

GELSENDIENSTE benötigt für die Abteilung Kreislauf und Entsorgungswirtschaft neun Abfallsammelfahrzeuge für das Einsammeln und die Beförderung von haushaltnahen Abfällen.

Die Abfallsammelfahrzeuge müssen ein zulässiges Gesamtgewicht von 26.000 kg und besondere Anforderungen für den Einsatzzweck erfüllen.

Die Fahrzeuge werden im innerstädtischen Nahverkehr im Stadtgebiet von Gelsenkirchen eingesetzt. Diesem Umstand ist konstruktiv und bei allen Zubehörteilen oder Ausrüstungselementen Rechnung zu tragen. Aufgrund des innerstädtischen Einsatzgebiets mit hohem Verkehrsaufkommen, Engstellen in Straßenzügen und widrigen Parkverhältnissen ist ein hohes Maß an Übersichtlichkeit der Fahrerkabine, eine klare Bedienstruktur des Cockpits, sowie gutes Handling und Traktion des Fahrzeugs für den Fahrer erforderlich.

Für das Ladepersonal ist für den Ladeprozess handhabungssichere Ladetechnik, niedrige Einstiegshöhen erleichtertes Ein- und Aussteigen als auch für den kurzzeitigen Aufenthalt im Führerhaus zwischen Ladestellen ein hohes Maß an Ergonomie an den Sitz- und Raumkomfort zu berücksichtigen.

Losbildung:

- Los 1 – 2 Fahrzeuge mit Rotationsverdichteraufbau und Lifter

- Los 2 – 2 Fahrzeuge mit Pressplattenverdichteraufbau und Lifter

- Los 3 – 1 Fahrzeug mit Pressplattenverdichteraufbau und Lifter für

Großbehälter

- Los 4 – 4 Fahrzeuge Pressplattenverdichteraufbau ohne Lifter

Der Umbau zu einem Abfallsammelfahrzeug (Restmüll, PPK) mit      einem Lifter der Marken „Faun Skylift“ oder „Zöller Delta“ muss mit vorhandenen Adaptern innerhalb von 1 Std. möglich sein.

Vorbemerkungen:

Der Angebotspreis versteht sich inklusive Zulassungsbescheinigung Teil II, allen notwendigen Abnahmegutachten und ggf. Ausnahmeregelungen, deutscher Bedienungsanleitungen, Checkheft (wenn vorhanden), Überführung und Übergabeinspektion.

Dem Angebot sind die Achslastberechnung und die Zeichnungen vom Fahrzeugaufbau und dem Lifter beizufügen.

Schulung von zwei Werkstattmitarbeitern zum Aufbau und zur Schüttung im Hinblick auf Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Die Fahrzeuge müssen dem neuesten Stand der Technik, den allgemein anerkannten Regeln der Technik, den Vorgaben der StVZO, UVV, CE und allen anderen relevanten Normen und gesetzlichen Bestimmungen (in ihrer jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe) entsprechen.

Die Fahrzeuge müssen aus der laufenden Produktion stammen, für den deutschen Markt bestimmt sein und von der Beschaffenheit her mindestens den gängigen Standard erfüllen. Darüberhinausgehende Forderungen sind nachfolgend in der Leistungsbeschreibung aufgeführt. Alle dort als „gefordert“ gekennzeichneten Vorgaben müssen mit den angebotenen Fahrzeugen erfüllt werden.

Die angegebenen Mindest- bzw. Maximalwerte sind zwingend einzuhalten.

Die verbindliche Lieferfrist ist im Leistungsverzeichnis anzugeben und wird gemäß Wertungskriterien gewertet.

Gemäß dem Corporate Design von GELSENDIENSTE ist die Fahrerkabine in Reinweiß (RAL 9010) und der Aufbau in Ultramarinblau (RAL 5002) zu liefern. Sollte das Fahrzeug nicht lackierbar sein, ist das Abfallsammelfahrzeug mit einer langlebigen strapazierfähigen Folierung zu versehen. Das Farbkonzept ist im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Fahrzeuge sind mängelfrei, sauber und vollgetankt (Diesel und AdBlue) am Betriebshof Adenauerallee 115 in 45891 Gelsenkirchen zu übergeben. An den Fahrzeugen dürfen bei Auslieferung keinerlei (ausgenommen werkseitig verbaute) Aufkleber oder Beschriftungen, die Werbezwecken dienen könnten, angebracht sein. Im Vorfeld findet eine Abnahme der Fahrzeuge beim Lieferanten oder Hersteller durch GELSENDIENSTE statt.

Die Anlieferung und die Abnahme der Fahrzeuge ist mindestens 5 Tage zuvor mit der Technischen Koordination, Telefon-Nr.: 0209 / 954-4387 abzustimmen.

Nach vorheriger Terminabsprache hat eine Einweisung (in Deutsch) der Fahrer zu erfolgen. Die Fahrer sind über den sicheren Umgang mit dem Fahrzeug, mögliche Gefahren und Unfallverhütung gemäß UVV zu informieren. Dabei sind alle Sicherheitseinrichtung bezüglich ihrer Funktion und Wirkung sowie die Bedienung des Fahrzeugs zu erläutern.

Ferner ist das Werkstattpersonal hinsichtlich Wartung- und Reparaturarbeiten zu schulen. Die hierfür anfallenden Kosten trägt der Auftragnehmer.

Unerlässlich ist die Existenz eines mobilen Vor-Ort-Services und einer Werksniederlassung (Fahrzeug und Aufbau), die innerhalb von 30 Minuten, gemessen ab Betriebshof Adenauerallee 115 in Gelsenkirchen mit dem LKW erreichbar ist. Die Ausstattung mit Personal, Sonderwerkzeugen, Prüfgeräten und Ersatzteilen muss eine Instandsetzung der Fahrzeuge (bei Defekten) innerhalb von 48 Stunden gewährleisten. Generell ist für durch Gewährleistung- bzw. Garantiearbeiten bedingte Ausfallzeit von mehr als 48 Stunden ein entsprechendes und gleichwertiges Ersatzfahrzeug kostenneutral zur Verfügung zu stellen.

Ersatz- und Verschleißteile müssen auch nach der Garantiezeit spätestens 48 Stunden nach Bestelleingang geliefert worden sein. Die Verfügbarkeit dieser Teile muss für mindestens zehn Jahre gewährleistet sein.

Jegliche Kommunikation erfolgt in deutscher Sprache.

Weist ein Fahrzeug bei Übergabe einen behebbaren Mangel auf, ist der Auftraggeber nach Setzung einer angemessenen, fruchtlos abgelaufenen Frist berechtigt, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Auftragnehmer Ersatz der hierfür erforderlichen Mangelbeseitigungskosten nach §§ 437 Nr. 3 BGB, 280 Abs. 3, 281 Abs. 1 BGB zu verlangen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

Dem Angebot ist eine Beschreibung des LKW beizufügen (z.B. Prospekt mit technischen Daten).

Ansprechpartner ist die Technische Koordination - Telefon: 0209 / 954-4387

Die Zuschlagserteilung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass innerhalb von vier Wochen nach Zuschlagserteilung eine Baubesprechung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer stattfindet.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Werktagen nach Zuschlagserteilung, mindestens drei Terminvorschläge in Textform zu unterbreiten. Die Terminvorschläge sind an die GELSENDIENSTE, Technische Koordination zu richten.

Kontaktdaten: technische-koordination@gelsendienste.de

Findet innerhalb von vier Wochen nach Zuschlagserteilung keine Baubesprechung statt, ist die aufschiebende Bedingung endgültig nicht eingetreten und somit die Zuschlagserteilung gem. § 158 Abs. 1 BGB unwirksam. In diesem Fall behält sich der Auftraggeber vor, das Vergabeverfahren aufzuheben und ein neues Vergabeverfahren durchzuführen.

Erfolgt die Baubesprechung aus Gründen, die ausschließlich vom Auftraggeber zu vertreten sind, nicht innerhalb der genannten Frist, gilt die Bedingung gem. § 158 Abs. 1 BGB als eingetreten und die Zuschlagserteilung wird mit Ablauf der Frist wirksam. In diesem Fall wirken Auftraggeber und Auftragnehmer auf eine unverzügliche Durchführung der Baubesprechung hin.

Die Durchführung der Baubesprechung ist in allen Fällen zwingende Voraussetzung für den Beginn der Produktion.

Zuschlagserteilung:

Die Ausschreibung wird in 4 Fachlose unterteilt. Angebote sind für alle Lose abzugeben. Die Zuschlagserteilung erfolgt auf Grundlage der Gesamtbewertung aller Lose. Der Bieter, der hierbei das wirtschaftlichste Gesamtangebot einreicht, erhält den Zuschlag für alle Lose.
Eine getrennte Zuschlagserteilung ist ausgeschlossen.

Wertungskriterien

Die Auswahl der Wertungskriterien erfolgt unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht sowie dem aktuellen Stand der Technik, inklusive der Einbeziehung ökologischer Kriterien.

Verteilung der Wertungskriterien:

- Preisliche Aspekte - 70%

- Lieferzeit - 10%

- Service- und Garantieleistungen - 20%

Die Werte für die Berechnung werden aus der Leistungsbeschreibung entnommen.

- Preisliche Aspekte - 70 % = 350 Punkte

Für das Kriterium „Preisliche Aspekte“ werden max. 350 Punkte vergeben.

Das Preiskriterium wird nach einer Verhältnisgewichtung in die Gesamtbewertung eingehen. Grundlage ist die Preisangabe (Angebotspreis in € netto) im Angebot.

Das Angebot mit dem niedrigsten Endpreis erhält 350 Punkte. Ein Angebot, welches das günstigste Angebot im Endpreis um 100% oder mehr überschreitet, erhält 0 Punkte. Angebote, deren Endpreis innerhalb dieser Spanne von 100 % liegen, werden auf Grundlage folgender Formel bewertet:

Punktzahl = 350 × (2 × niedrigster Preis - angebotener Preis) ÷ niedrigster Preis

Die Punktzahl wird auf eine ganze Zahl ohne Dezimalstellen kaufmännisch gerundet.

- Lieferzeit - 10% = 50 Punkte

Im Rahmen dieses Kriteriums wird die verbindlich kürzeste Lieferfrist aller gewerteten Angebote mit der Punktzahl 50 bewertet. Für jede Woche, die die kürzeste Lieferfrist überschreitet, werden 5 Punkte in Abzug gebracht.

- Serviceleistungen und Garantie - 20% = 100 Punkte

- kostenlose 1. Inspektion	 "ja" = 20 Punkte / "nein" = 0 Punkte

- Anschlussgarantie als Erweiterung der vertragsbedingten Gewährleistung von 24 Monaten auf das gesamte Fahrzeug. Bitte beachten Sie die allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) der GELSENDIENSTE, Stand 10/2013 (Pos. 10. Mängelhaftung).

- Gesamtlaufzeit 36 Monate (24 Monate Gewährleistung + 12 Monate Hersteller Garantie)

wird angeboten		 80 Punkte

wird nicht angeboten	 0 Punkte

| Wertungskriterien | Gewichtung | Punkte |
| --- | --- | --- |
| Preisliche Aspekte | 70% | 350 |
| Lieferzeit | 10% | 50 |
| Serviceleistungen und Garantie | 20% | 100 |
| Gesamt: | 100% | 500 |

In der Spalte: "Vom Bieter auszufüllen" sind die entsprechenden Angaben einzutragen.

Änderungen und Ergänzungen am Leistungsverzeichnis sind unzulässig. Das Leistungsverzeichnis muss vollständig ausgefüllt sein und alle Angaben enthalten. Die geforderten Unterlagen sind dem Angebot beizufügen. Sollte das Leistungsverzeichnis nach Auffassung des Bieters Unklarheiten enthalten oder einzelne Punkte nicht wie gefordert ausführbar sein, besteht die Möglichkeit einer Klärung über das Bieterportal in Form einer „Bieterfrage“. Bei den im Leistungsverzeichnis aufgeführten ca.-Angaben gilt eine Abweichung von +/- 5%.

Los 1 – 2 Fahrzeuge mit Rotationsverdichteraufbau und Lifter

| 1 | Fahrgestell, Rahmen und Tanks |  | Vom Bieter auszufüllen: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zulässiges Gesamtgewicht | 26.000 kg | [kg] |
| 1.2 | Fahrgestellfarbe in dunkelgrau und vergleichbar | gefordert | ja nein |
| 1.3 | Frontunterfahrschutz (ECE), Wegfall Heckunterfahrschutz | gefordert | ja nein |
| 1.4 | AdBlue-Tank, ca. 25 l, abschließbar | gefordert | [l] |
| 1.5 | Kraftstofftank aus Aluminium, ca. 200 l, abschließbar | gefordert | [l] |
| 1.6 | Fahrzeug vollgetankt, Diesel und AdBlue | gefordert | ja nein |
| 2 | Achsen und Radstand |  |  |
| 2.1 | 3 Achsen | gefordert | ja nein |
| 2.2 | Achslastverteilung (VA/HA/ENA) (8,0 / 11,5 / 8,0) t | gefordert | ja nein |
| 2.3 | 1. Achse (Vorderachse) gewichtsoptimiert, 8 t | gefordert | ja nein |
| 2.4 | 2. Achse als Antriebsachse mit Differentialsperre, 11,5 t | gefordert | ja nein |
| 2.5 | 3. Achse als Nachlaufachse entlastbar und hydr. Gelenkt, 8,0 t | gefordert | ja nein |
| 2.6 | Verstärkte Stabilisator an VA, HA und ENA | gefordert | ja nein |
| 2.7 | Luftfederung an VA, HA und ENA | gefordert | ja nein |
| 2.8 | Spritzschutz an allen Kotflügel | gefordert | ja nein |
| 2.9 | Fahrgestell ohne Zusatzgewichte für Achslastoptimierung | gefordert | ja nein |
| 2.10 | Achslastmesseinrichtung über Balgdrücke, Abschaltung des Aufbaus bei Erreichung des zGG | gefordert | ja nein |
| 2.11 | Niveauregulierung Heben/Senken | gefordert | ja nein |
| 2.12 | Radstand 3900mm + 1350mm ENA | gefordert | ja nein |
| 3 | Bremsen |  |  |
| 3.1 | Scheibenbremsen an VA, HA und ENA | gefordert | ja nein |
| 3.2 | Elektronisches Bremssystem mir ABS und ASR | gefordert | ja nein |
| 3.3 | Brems/-Drucklufttrockner beheizt | gefordert | ja nein |
| 3.4 | Haltestellenbremse | gefordert | ja nein |
| 3.5 | Motorbremse an- und abschaltbar | gefordert | ja nein |
| 3.6 | Kondenswassersensor | gefordert | ja nein |
| 3.7 | Feststellbremse - Mechanische Betätigung über Feststellbremshebel/Ventil mit pneumatischer Ansteuerung. Vom Fahrerplatz aus gut erreichbar. Optische und akustische Warnung bei eigelegter Feststellbremse. | gefordert | ja nein |
| 4 | Räder und Bereifung |  |  |
| 4.1 | 1. Achse - 2 x 315/80 R 22,5 Straßenprofil - Ausstattung: in Winterprofil mit Alpine Symbol, Premiummarke | gefordert | ja nein |
| 4.2 | 2. Achse - 4 x 315/80 R 22,5 Traktionsprofil - Ausstattung: in Winterprofil mit Alpine Symbol, Premiummarke | gefordert | ja nein |
| 4.3 | 3. Achse - 2 x 315/80 R 22,5 Straßenprofil – Ausstattung: in Winterprofil mit Alpine Symbol, Premiummarke | gefordert | ja nein |
| 4.4 | Steilschulterfelgen 9,00 x 22,5 | gefordert | ja nein |
| 4.5 | Radmutternabdeckung | gefordert | ja nein |
| 4.6 | Die Bereifung darf bei der Abnahme des Fahrzeugs bzw. der Maschine gemäß der DOT-Nummer nicht älter als ein Jahr sein. | gefordert | ja nein |
| 5 | Motor und Getriebe |  |  |
| 5.1 | Motorleistung mindestens 260 kW | gefordert | [kW] |
| 5.2 | Kraftstoffart Diesel | gefordert | ja nein |
| 5.3 | Freigabe für HVO 100 Dieselkraftstoff | gefordert | ja nein |
| 5.4 | Kraftstoffvorwärmung | gefordert | ja nein |
| 5.5 | Auspuff hochgezogen hinter dem Fahrerhaus. Abgas soll über Winkelrohr am Auspuffende über die Stirnwand des Aufbaus geführt werden zur verringerten Rußablagerung an der Stirnwand | gefordert | ja nein |
| 5.6 | Abgasnorm Euro VI, E | gefordert | ja nein |
| 5.7 | Geräuschkapselung nach ECE-Norm | gefordert | ja nein |
| 5.8 | Allison-Vollautomatikgetriebe mit Nebenantrieb, vollautomatisch 6 Gang, 1 Rückwärtsgang | gefordert | ja nein |
| 6 | Elektrik und Beleuchtung |  |  |
| 6.1 | LED-Frontscheinwerfer | gefordert | ja nein |
| 6.2 | LED-Tagfahrlicht | gefordert | ja nein |
| 6.3 | Generator 28 V und mindestens 150Ah | gefordert | ja nein |
| 6.4 | Batterien wartungsarm (2x 12Volt / ca. 220A) | gefordert | ja nein |
| 6.5 | Can-Bus-System PSM: externe Erstparametrierung PSM, Aufbau-CAN ISO 11898 | gefordert | ja nein |
| 6.6 | Vorrüstung Umfeldbeleuchtung für den Aufbau |  | ja nein |
| 6.7 | Aufbauschnittstelle hinter Fahrerhaus | gefordert | ja nein |
| 6.8 | On-Board Wartungsrechner | gefordert | ja nein |
| 6.9 | Rückleuchten Kabelsatz, verlängert | gefordert | ja nein |
| 6.10 | Markierungsleuchten, seitlich in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 6.11 | Leuchten dürfen nicht durch Schüttung, Tritte, oder sonstige Aufbauteile verdeckt sein | gefordert | ja nein |
| 6.12 | Ausführung der gesamten Außen-Fahrzeugbeleuchtung in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 6.13 | Spannungswandler 24/12 V, 15 A | gefordert | ja nein |
| 6.14 | Zusatzsteckdose 12 V, 15A | gefordert | ja nein |
| 6.15 | Sicherungsautomaten | gefordert | ja nein |
| 7 | Fahrerhaus |  |  |
| 7.1 | in Niedrigrahmenbauweise B x L: ca. 2450 mm x 2200mm | gefordert | B= [mm] L= [mm] |
| 7.2 | Linkslenker | gefordert | ja nein |
| 7.3 | Lackierung in weiß RAL 9010 weiß | gefordert | ja nein |
| 7.4 | Stehhöhe (Fahrerhausboden bis Dachhimmel) | mind. 1900 mm, Innenmaß | [mm] |
| 7.5 | Lichte Höhe Sitzfläche Fahrer u. Beifahrer zur Unterkante Dach | mind. 1100 mm | [mm] |
| 7.6 | Lichte Höhe Oberkante Fahrerhaustunnel bis Unterkante Dachhimmel | mind. 1710mm | [mm] |
| 7.7 | Durchgang von Fahrer- zur Beifahrerseite | gefordert | ja nein |
| 7.8 | Drehtür links, fahrerseitig | gefordert | ja nein |
| 7.9 | Falttür rechts, beifahrerseitig, durchgehend, ohne Sichtfeldbeeinträchtigung über die gesamte Länge; Abmaße Scheibe pro Türsegment l x b: 1750 x 240 mm (jeweils +/-10 mm). Lichte Höhe und Breite bei vollständig geöffneter Falttür: mind. 2135 x 590 mm; die Beifahrertür darf nicht in den Verkehrsraum hineinragen/schwenken, Druckknopftaster an der Beifahrerseite verbaut zum Öffnen der Beifahrertür, zweite Betätigung an der B-Säule beifahrerseitig | gefordert | ja nein |
| 7.10 | Scheibe Beifahrerseite, geteilt mit integrierter verschiebbarer Teileinheit zur Frischluftzufuhr (manuell aufschiebbar oder ersatzweise klappbar) | gefordert | ja nein |
| 7.11 | Fahrerhausvorbau (lichte Weite Achsmitte Vorderachse bis Stoßfänger Außenkante) 1850mm +/- 35mm | gefordert | ja nein |
| 7.12 | Fahrerseite; lichte Höhe Fahrbahn bis Oberkante 1 Stufe 500 mm, +/- 35 mm | gefordert | ja nein |
| 7.13 | Haltegriff für Beifahrer auf Armaturenbrett | gefordert | ja nein |
| 7.14 | Manuell bedienbare Dachlüftungsklappe | gefordert | ja nein |
| 7.15 | Fahrersitz als luftgefederter Schwingsitz mit Sitzheizung, dreifach verstellbare Lordosenstütze, Armlehnen hochklappbar | gefordert | ja nein |
| 7.16 | Beifahrer-Einzelsitze, 2 Stück, alle Sitze mit 3-Punkt Sicherheitsgurten, verstellbaren Armlehnen rechts und links, gepolsterte Kopfstütze, zusätzliche Fußstütze, Sitzlehne in der Neigung einstellbar handbetätigte Lendenwirbelunterstützung, Sitzheizung | gefordert | ja nein |
| 7.17 | Weitwinkelspiegel u. Rampenspiegel rechts elektr. beheizbar und verstellbar | gefordert | ja nein |
| 7.18 | Rampenspiegel | gefordert | ja nein |
| 7.19 | Lenkrad/Lenksäule verstellbar | gefordert | ja nein |
| 8 | Radio |  |  |
| 8.1 | werksseitig verbaut, Bluetooth neuester Generation, Antenne, mindestens 2 Lautsprecher | gefordert | ja nein |
| 8.2 | vorzugsweise Bluetooth-Anmeldung für mindestens. 2 Smartphones | gefordert | ja nein |
| 9 | Sicherheit, Komfort und Assistenzsysteme |  |  |
| 9.1 | Schaltbare Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h Vmax. | gefordert | ja nein |
| 9.2 | Anfahrhilfe bis 30 km/h beschränkt | gefordert | ja nein |
| 9.3 | Rückfahrsperre schaltbar | gefordert | ja nein |
| 9.4 | Nothaltschalter für ABH, in Brüstung | gefordert | ja nein |
| 9.5 | Müllautomatik mit Neutralschaltung | gefordert | ja nein |
| 9.6 | Werkseitige Rundumüberwachung als ergonomisch installiertes Kamera-Monitor-System mit ca. 360 Grad Ausleuchtung, insbes. im Bereich der Ladeeinrichtung/Heckbereich | gefordert | ja nein |
| 9.7 | Rückfahrkamera System mit hochauflösenden Farbdisplay in Dimension von 7 bis max. 10" (Sichtbehinderung Fahrer nach vorne vermeiden!) mit automatischer Umschaltung beim Abbiegevorgang (Blinksignal) von Rückfahr- zur Seitenkamera. Auslegung der Kamera in IP 69. Objektiv hoch witterungsfest und gegen Beschlagen und Verunreinigungen mit spezieller Beschichtung ausgerüstet. | gefordert | ja nein |
| 9.8 | Abbiegeassistent am Fahrzeug zur Vermeidung von toten Winkeln - Assistenzsystem mit Radarsensortechnik Unterscheidung statische und dynamischen Objekte Detektionsbereich muss auch den Bereich hinter der A-Säule erreichen, Aktivierung des Systems über Fahrtrichtungsanzeiger oder beim Abbiegevorgang | gefordert | ja nein |
| 9.9 | Aktives autonomes Rückfahrassistenzsystem, in Gefahrensituationen selbst einbremsend (WABCO Tailguard oder technisch vergleichbares System) | gefordert | ja nein |
| 9.10 | Abstandsregeltempomat | gefordert | ja nein |
| 9.11 | Totwinkel-Kamera-System | gefordert | ja nein |
| 9.12 | Geschwindigkeitsbegrenzung beim Rückwärtsfahren | gefordert | ja nein |
| 9.13 | Spurhalte-Assistent | gefordert | ja nein |
| 9.14 | Regen- und Lichtsensor | gefordert | ja nein |
| 9.15 | Notbremssystem mit integrierter Mehrspurüberwachung und Fußgänger- bzw. Radfahrererkennung. Das System regiert auf Gefahren beim Annähern an stehenden oder fließenden Verkehr. | gefordert | ja nein |
| 9.16 | Verkehrsraumassistent im Frontbereich, erkennt bewegende Objekte z. B. Personen in unmittelbarer Nähe vor dem Fahrzeug und reagiert mit einer Gefahrenmeldung | gefordert | ja nein |
| 9.17 | Vorrüstung Alkoholtester mit Wegfahrsperre | gefordert | ja nein |
| 9.18 | Geschwindigkeitsbegrenzung 85 Km/h elektrisch | gefordert | ja nein |
| 9.19 | Klimaanlage manuell einstellbar falls verfügbar als Klimaautomatik | gefordert | ja nein |
| 9.20 | Warmwasser- Zusatzheizung mit programmierbarer Zeitschaltuhr | gefordert | ja nein |
| 9.21 | Wertfach wenn mögl. abschließbar | gefordert | ja nein |
| 9.22 | Sonnenrollo wenn mögl. elektr. verfahrbar | gefordert | ja nein |
| 9.23 | Frontscheibe mit Breitbandfilter | gefordert | ja nein |
| 9.24 | Fensterheber Fahrerseite, elektrisch | gefordert | ja nein |
| 9.25 | Pollenfilter | gefordert | ja nein |
| 9.26 | 3x Haken für Jacken | gefordert | ja nein |
| 9.27 | 3x Flaschenhalter | gefordert | ja nein |
| 9.28 | Drucklufthorn ca. 118 dB bei 2 m Entfernung | gefordert | ja nein |
| 10 | Weitere Ausstattung |  |  |
| 10.1 | Tachograph Continental (ehem. VDO / Kienzle); es ist kein vergleichbares Produkt zulässig! | gefordert | ja nein |
| 10.2 | Fahrtenschreiberüberprüfung nach § 57b StVZO | gefordert | ja nein |
| 10.3 | Vorrüstung für Mauterfassung | gefordert | ja nein |
| 10.4 | Lieferung und Montage Mauterfassungsgerät (OBU) | gefordert | ja nein |
| 10.5 | 3 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung | gefordert | ja nein |
| 10.6 | Reifenfüllschlauch 10 m | gefordert | ja nein |
| 10.7 | Verbandtasche, Ladungssicher verstaubar, im Kasten (Kunststoff, druck- und reißfest) | gefordert | ja nein |
| 10.8 | Warnlampe in LED-Technik, mit Blitzfunktion (stroboskopartig) | gefordert | ja nein |
| 10.9 | Unterlegkeile 2 Stück, Aluminium oder ersatzweise Kunststoff (Kunststoff, druck- und reißfest), griffgünstig montiert | gefordert | ja nein |
| 10.10 | Gummifußmatten für alle Sitzplätze | gefordert | ja nein |
| 10.11 | Heizbox elektrisch, zum Trocknen von Arbeitshandschuhen in Abstimmung mit Auftraggeber | gefordert | ja nein |
| 11 | Aufbau Trommel |  |  |
| 11.1 | Rotationsverdichter ohne Drehtrommelverkleidung | gefordert | ja nein |
| 11.2 | Aufbaukonstruktion am Fahrgestell anpassen Rahmen; inkl. aller zu ersetzenden Trägereinheiten | gefordert | ja nein |
| 11.3 | Verdichtungsvolumen mindestens 21m³, Wasservolumen mindestens 23,5 m³ | gefordert | ja nein |
| 11.4 | Ausfertigung als Rotationsverdichtung mit integriertem Anschlussrahmen | gefordert | ja nein |
| 11.5 | Trommelinnendurchmesser 2250 mm – 2290 mm | gefordert | ja nein |
| 11.6 | Schneckengang >= 40mm | gefordert | ja nein |
| 11.7 | Pressschnecke: verschraubte Hartmetall-Verschleißplatten mit großer Rundung und Kantenschutz, wechselbar. Konusblech 8mm, einteilig, Qualität: XAR 400 oder gleich- bzw. höherwertig. | gefordert | ja nein |
| 11.8 | Trommelblech aus Verschleißstahl, Qualität: E335 oder gleich- bzw. höherwertig, Blechstärke 6 mm. Mantelblech (Blechteil/Umfang) einteilig, aus einem Stück gefertigt. Lagerung hinten einteilig, Verschleißleiste entlang der Konuskante | gefordert | ja nein |
| 11.9 | Lagerung vorne fix verschraubt, Drehlager an Zentralschmieranlage angeschlossen | gefordert | ja nein |
| 11.10 | Heckteil vom Fahrerhaus verschließbar (bis auf 1m) | gefordert | ja nein |
| 12 | Zwischenrahmen |  |  |
| 12.1 | robuste, langlebige und verwindungssteife Konstruktion komplett sandgestrahlt und lackiert | gefordert | ja nein |
| 12.2 | U-Profil mind. 160x70x8mm (hxbxs) | gefordert | ja nein |
| 12.3 | Stahlplatten robust dimensioniert | gefordert | ja nein |
| 12.4 | Niederhalter mit einer redundanten Sicherung | gefordert | ja nein |
| 12.5 | Zwischenrahmen mögl. flach für Erhöhung Aufbauvolumen | gefordert | ja nein |
| 13 | Verriegelung |  |  |
| 13.1 | Verriegelungsbolzen verschraubt, nachstellbar | gefordert | ja nein |
| 13.2 | Verriegelungszylinder mit integrierter Positionsüberwachung | gefordert | ja nein |
| 14 | Antriebsschluss |  |  |
| 14.1 | Verschleißstahl Qualität: XAR 400 oder gleich- bzw. höherwertig. Blechstärke: mindestens 10mm | gefordert | ja nein |
| 15 | Hydraulikanlage |  |  |
| 15.1 | Antrieb (mit geringer Geräuschentwicklung) Gleichlaufwelle, mit Schwingungsdämpfer und elektr. Magnetkupplung | gefordert | ja nein |
| 15.2 | Gleichlaufgelenkwelle wartungsfrei | gefordert | ja nein |
| 15.3 | Durchgängiger Zahnkranz | gefordert | ja nein |
| 16 | Sonstige Ausstattung Aufbau |  |  |
| 16.1 | Kotflügel 3-achsiges Fahrgestell | gefordert | ja nein |
| 16.2 | Anfahrschutz, seitlich nach EG-Richtlinie festmontiert, nicht hochklappbar | gefordert | ja nein |
| 16.3 | Trittbretter | gefordert | ja nein |
| 16.4 | Trittbrettsicherung gewichtsinduziert | gefordert | ja nein |
| 16.5 | Auftritthalterung verschraubt | gefordert | ja nein |
| 16.6 | Belastungsanzeiger f. luftgefederte Chassis mit Druckgebereinheit | gefordert | ja nein |
| 16.7 | Automatisches Anheben der Schüttungs-/Liftereinheit bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt nur bei FG mit Motorabtrieb möglich | gefordert | ja nein |
| 16.8 | Lastabhängige Abschaltung des Behälterantriebs | gefordert | ja nein |
| 16.9 | Handgriffe beheizt, kälteisolierend ummantelt | gefordert | ja nein |
| 16.10 | Aufprallkissen als Passivschutz für Lader; großflächiger Aufprallschutz, hoch wetterfest, hohe mech. Festigkeit an der Oberfläche, Hochdruckreiniger fest, auf korrosionsfester Trägerlatte großflächig montiert und am Rahmen befestigt | gefordert | ja nein |
| 16.11 | Signaltonanlage | gefordert | ja nein |
| 16.12 | Gegensprechanlage zur Verständigung d. Fahrers mit d. Ladepersonal am Heck links und rechts | gefordert | ja nein |
| 16.13 | Gerätekasten seitlich am Fahrgestellrahmen montiert | gefordert | ja nein |
| 16.14 | Schmutzfänger über die gesamte Fahrzeugbreite ohne Herstellerlogo | gefordert | ja nein |
| 16.15 | Zentralschmierung mit Automatikpumpe Fabrikat Beka-Max für alle zu schmierende Bereiche am Aufbau | gefordert | ja nein |
| 16.16 | Bypass-Ventil zur Trommelentlastung (insbes. in der Bioabfallabfuhr) | gefordert | ja nein |
| 16.17 | Gebläse ansaugend im Heckteil verbaut | gefordert | ja nein |
| 16.18 | Hydrauliköl biologisch abbaubar auf Ester Basis | gefordert | ja nein |
| 16.19 | Lackierung Trommel RAL 5002, ultramarinblau | gefordert | ja nein |
| 16.20 | Warnmarkierstreifen gem. ECE-R48 | gefordert | ja nein |
| 16.21 | Abfallwarntafel vorne und hinten, reflektierend, klappbar | gefordert | ja nein |
| 16.22 | Bedienungsanleitung deutsch | gefordert | ja nein |
| 16.23 | Elektroanschluss nach DIN 30731 | gefordert | ja nein |
| 16.24 | Zusätzliche Abdichtung am Heckteil | gefordert | ja nein |
| 16.25 | Betriebsstundenzähler | gefordert | ja nein |
| 16.26 | Halter für Schaufel und Besen ladungssicher an Stirnwand verbaut; die Halterung ist in der gewählten Höhe mit dem AG so anzubringen, dass ein gefahrloses Entnehmen durch Mitarbeiter jederzeit möglich ist. Ersatzweise ist ein Befestigen der Halterung auf dem Kotflügel zu wählen. | gefordert | ja nein |
| 16.27 | Flüssigkeitssammelwanne f. d. Bioabfuhr, im Heck, mit Ablasshahn | gefordert | ja nein |
| 16.28 | Ergonomisch installiertes Kamera-Monitor-System mit mind. 180 Grad Ausleuchtung im Bereich der Ladeeinrichtung/Heckbereich. Das System sollte vorzugsweise mit einer Aufschaltelektronik versehen sein, um sich auf einen bordeigenen Monitor aufschalten zu können. Arbeitsraumüberwachungssystem mit speziellem HDMI-Display in Dimension von 7 bis max. 10" (Sichtbehinderung Fahrer nach vorne vermeiden!). Auslegung der Kamera in IP 69. Objektiv hoch witterungsfest und gegen Beschlagen und Verunreinigungen mit spezieller Beschichtung ausgerüstet. Monitor schnell dimmbar über Potentiometer. Arretierung des Bildschirms nicht im Getränkehalter! Monitor muss in Armaturenbretthöhe und im direkten Sichtfeld des Fahrers sein. | gefordert | ja nein |
| 16.29 | Lieferung eines mindestens 12 Zoll Displays (Bild in Bild) für besseren Überblick über den Gefahrenbereich hinter dem Fahrzeug, Reduktion von Displays in der Fahrerkabine durch Integration von Drittanbietern wie C-Trace | gefordert | ja nein |
| 16.30 | Die Rückraumüberwachung und Steuerung wird auf nur einem Monitor dargestellt | gefordert | ja nein |
| 16.31 | Seitenmarkierungsleuchten in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 16.32 | Umfeldbeleuchtung in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 16.33 | Rundumkennleuchten, 2x vorne und 2x hinten, flach aufbauend in LED- Ausfertigung, blinkende und rotierende Funktion, intensiv leuchtende, kreisförmig drehende LED-Discs für, 360°, Lichtleistung (2fpm, 80U/min; 35W), wenn möglich Produkt der Fa. Weldex verwenden | gefordert | ja nein |
| 16.34 | Schutzvorrichtungen für RKL | gefordert | ja nein |
| 16.35 | Arbeitsscheinwerfer (Arbeitsbereich Lader) in LED-Technik, 2 Stück LED 48W Arbeitsscheinwerfer 3800lm, 6000K, 67IP | gefordert | ja nein |
| 16.36 | Brems- u. Blinkleuchten jeweils oben und unten am Aufbau verbaut in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 16.37 | Nebelschlussleuchte in LED-Ausfertigung | gefordert | ja nein |
| 16.38 | Scheinwerfer für Rückwärtsfahrt (Rückfahrscheinwerfer) 2 Stück am Aufbau verbaut zur optimalen Ausleuchtung des gesamten hinteren Rückraums und seitlichen (Fahrer/Beifahrerseite) Gefährdungsbereichs für Ladepersonal am Aufbau (LED 48W Arbeitsscheinwerfer 3800lm, 6000K, 67IP oder in Leuchtkraft leistungsfähigere Variante) | gefordert | ja nein |
| 16.39 | Breiter DIN-Rahmen | gefordert | ja nein |
| 16.40 | Bodenwanne, maximales Ladewannenvolumen mit hoher Ladekante | gefordert | ja nein |
| 16.41 | Stauboxen, UV resistenter hochfester Kunststoff, seitlich am Fahrgestellrahmen montiert (ca. 600x450x450) mm in Abhängigkeit von den Platzverhältnissen | gefordert | ja nein |

| 16.42 | Hygiene Station gemäß DGVU 114-601 und TRBA 213 Wasch- und Hygienestation in platzsparender klappbarer Ausführung für den mobilen Fahrzeugeinsatz geeignet, Komplettkonstruktion aus Edelstahl, korrosionsbeständig und witterungsfest, integrierte Auffang- und Arbeitswanne mit umlaufender Aufkantung, stabiler Kanisterhalter aus Edelstahl, Frischwasserbehälter aus Kunststoff mit Hahn, zwei Halter aus Edelstahl für Seife- und Desinfektionsmittelspender, Halterung für Faltpapierhandtücher aus Edelstahl. In Abstimmung mit Auftraggeber (Anlage 2) | gefordert | ja nein |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Zusatzregelung |  |  |
| 17.1 | Gutachten nach §21StVZO nach Montage des Abfallsammelaufbaus; Fahrtenschreiberüberprüfung nach § 57b StVZO | gefordert | ja nein |
| 17.2 | Kompletteinweisung - Schulung durch sach- und fachkundiges Personal des Lieferanten für Fahr- und Werkstattpersonal GD. Schulungsort: Wickingstraße 25, 45896 Gelsenkirchen | gefordert | ja nein |
| 17.3 | Dem Angebot sind ergänzende Unterlagen in elektronischer Form (USB-Stick oder CD Rom) beizufügen. Betriebsanleitung, Ersatzteillisten, Ersatzteilpreislisten, Schaltpläne für Hydraulik und Pneumatik, elektrische Schaltpläne, Wartungs-, Inspektions- und Schmierpläne, Reparaturleitfäden, Arbeitswertekatalog | gefordert | ja nein |
| 18 | Schüttung |  |  |
| 18.1 | geteilte Kammaufnahme vollautomatische Höheneinstellung | gefordert | ja nein |
| 18.2 | Sperrmüllschaltung am Lifter (Sackeinwurf) | gefordert | ja nein |
| 18.3 | Gefäßgrößen MGB 80-240l nach DIN EN 840-1 Aufnahme über geteilten Kamm, vollautomatisch | gefordert | ja nein |
| 18.4 | Gefäßgrößen MGB 500 l, 600 l 770 l, 1000 l, 1100 l, 1200 l nach DIN EN 840/2 manuelle Bedienung über Taster | gefordert | ja nein |
| 18.5 | Gefäßgrößen MGB 770 l, 1000 l, 1100 l, 1200 l nach EN 840/3 manuelle Bedienung über Taster | gefordert | ja nein |
| 18.6 | Ausfertigung Technik, lärm- und staubarme Entleerung, dB (A): 65-70 | gefordert | ja nein |
| 18.7 | Bodenfreiheit, größtmögliche Bodenfreiheit | gefordert | ja nein |
| 18.8 | Ausfertigung Umhausung, Geräuschmindernde und reinigungsfreundliche Ausfertigung, geschlossenes System | gefordert | ja nein |
| 18.9 | Lackierung RAL 5002, ultramarinblau; alle äußerlich sichtbaren Komponenten | gefordert | ja nein |
| 18.10 | Synchronanlauf über Kamm, Synchronanlauf bei Behälteraufnahme | gefordert | ja nein |
| 18.11 | Semiautomatik, Drucktasten betätigt | gefordert | ja nein |
| 18.12 | Zyklus Zeitlimit-Vorgaben MGB 80-500 / 55-1300 in (L) >=7<=12 s | gefordert | ja nein |
| 18.13 | Gleichlaufverriegelung, Verriegelung vollautomatisch bei Ausklappen der Klapparme | gefordert | ja nein |
| 18.14 | Deckelöffnung, in schwingender Ausfertigung zur Schonung der Kunststoffbehälter; Vorrichtung muss hydraulisch wegschwenkbar sein, Hub-Schwenkbewegung getrennt. zum Schütten von Behältern mit Klappdeckeln | gefordert | ja nein |
| 18.15 | Überschlagsicherung MGB in gefederter Ausfertigung | gefordert | ja nein |
| 18.16 | Schutz des Arbeitsbereichs Schranken, schwenkbar, stoßunempfindlich | gefordert | ja nein |
| 18.17 | Not-Aus in unmittelbarer Schrankennähe ergonomisch verbaut in Schutzart IP 65 | gefordert | ja nein |
| 18.18 | Betriebssicherheit, Einhaltung von nationalen, EU- und ISO-Richtlinien und Verordnungen in der jeweils aktuellen Fassung | gefordert | ja nein |
| 18.19 | Behälterabstützung gefäßschonend, mit geringer Schallemission Bodenfreiheit mind. 200 mm | gefordert | ja nein |
| 18.20 | Behälterrückhaltung aktive, behälterschonende Wirkweise, automatische Gefäßanpassung, gefedert und hydr. gesteuert Behälterrückhalte - und -deckelöffnung in getrennter Funktion | gefordert | ja nein |
| 18.21 | Behälterpositionierung senkrechtes Aufnehmen und Absetzen der Behälter Zentralschmierungsfunktion | gefordert | ja nein |
| 18.22 | Hubwagen automatische Vorrichtung, Vorrichtung zum automatischen Anheben/Absenken bei Weiterfahrt/Stillstand | gefordert | ja nein |
| 18.23 | Hubwagenverriegelung in mechanischer Ausfertigung | gefordert | ja nein |
| 18.24 | Automatisches Nachschlagen mechanisch über Wahlschalter einstellbar | gefordert | ja nein |
| 18.25 | Senkgeschwindigkeit Sicherstellung einer konstanten Senkgeschwindigkeit Gewichts- und temperaturunabhängige Funktion | gefordert | ja nein |
| 18.26 | Näherungsschalter wartungsarme Ausführung | gefordert | ja nein |
| 18.27 | Steuerung - speicherprogrammierbar, CAN-BUS Steuerung Display zur Fehleridentifikation Anzeige von Informations-, Warn- und Fehlermeldungen, Fehlerspeicherung, Diagnoseschnittstelle, einfache Programmierung über Steuerungsparameter, Einstellung von Geschwindigkeitsprofilen, frei parametrierbar, Ergonomische Anordnung der Steuerungseinheit | gefordert | ja nein |
| 18.28 | Ident- und Wiegevorbereitung für den Einsatz von Chip-Ident Systemen in Behältern. Standardisierte Schnittstelle mit Signalkabelanschluss für die Kopplung mit Hardware eines Identsystemherstellers. Anforderungen an "CleANopen-Schüttung" müssen erfüllt sein. Mechanische und steuerungs-technische Vorbereitung (Kammhakenantenne) sind durch den Schüttungshersteller zu sicherzustellen/zu erfüllen. Antenne muss gegen mechanische Einwirkungen und elektrische Störquellen geschützt sein. Die Vorrichtung ist technisch so zu verbauen, dass ein Datentransfer zwischen Behältertransponder und Lesegerät mit Detektoren jederzeit gewährleistet ist. | gefordert | ja nein |
| 18.29 | Die Montageposition des Actioncode-Bedienpanels ist gemäß der Bild-Anlage 1 durchzuführen. In Abstimmung mit Auftraggeber | gefordert | ja nein |
| 18.30 | Elektrischer Anschluss rechts montiert, in Bauart 16 poliger Steckdose verbaut | gefordert | ja nein |
| 18.31 | Rückfahrsicherung integriert | gefordert | ja nein |
| 18.32 | DIN 30745 Elektronische Identifikation von Abfallsammelbehältern durch Transpondertechnologie mit Frequenzen unter 135 kHz Anforderungen sind verpflichtend umzusetzen. Signaldaten für die standardisierte Schnittstelle zur Behälteridentifizierung des Identsystemhersteller müssen z. Verfügung gestellt werden. | gefordert | ja nein |
| 18.33 | DIN EN 14803 Identifikation und/oder Mengenbestimmung von Abfall Anforderungen sind verpflichtend umzusetzen | gefordert | ja nein |
| 18.34 | DIN 30731 Abfallsammelfahrzeuge, Schnittstellenbedingungen für Hecklader Anforderungen sind verpflichtend umzusetzen | gefordert | ja nein |
| 18.35 | DIN EN 1501-1 Abfallsammelfahrzeuge und die dazugehörigen Schüttungen, Hecklader Anforderungen sind verpflichtend umzusetzen | gefordert | ja nein |
| 18.36 | DIN EN 1501-4 Abfallsammelfahrzeuge und die dazugehörigen Schüttungen, Geräuschprüfverfahren Anforderungen sind verpflichtend umzusetzen | gefordert | ja nein |
| 18.37 | DIN EN 1501-5:2011-11 Arbeitsraumabsicherung als Unterlaufschutz in Ausführung mechanisch (nicht sensorisch!) verpflichtend zu liefern | gefordert | ja nein |
| 18.38 | Hydraulikanschluss oben, rechts verbaut in Ausführung mit Schnellkupplungen | gefordert | ja nein |
| 18.39 | Hydraulischer Antrieb Hub- und Zugzylinder endlagengedämpft Hydraulische Steuerung mit lastabhängiger Geschwindigkeit zur behälterschonenden Aufnahme und Entleerung der Behälter Hubkrafteinstellung mit Feinjustierung für Behälter | gefordert | ja nein |
| 18.40 | Verbesserter Arbeitsprozess Gewährleistung von technischen Sicherungsmaßnahmen gegen vorzeitiges Herausfallen von Abfällen über den gesamten Hubbereich Gewährleistung eines sicheren und senkrechten Aufsetzens der Behältertechnik | gefordert | ja nein |
| 19 | Zusatzregelung |  |  |
| 19.1 | Gutachten nach §21 StVZO nach Montage der Schüttung | gefordert | ja nein |
| 19.2 | Montage an genormte Müllwagenrückwand | gefordert | ja nein |
| 19.3 | Dem Angebot sind ergänzende Unterlagen in elektronischer Form (USB stick oder CD Rom) beizufügen Betriebsanleitung, Ersatzteillisten, Ersatzteilpreislisten, Schaltpläne für Hydraulik und Pneumatik, Elektrische Schaltpläne, Wartungs-, Inspektions- und Schmierpläne und Reparaturleitfäden. | gefordert | ja nein |
| 19.4 | Abnahmeprotokoll Aufbauhersteller Der Hersteller hat nach Fertigstellung der Schüttung in einem Protokoll, erstellt von autorisierten Qualitätsbeauftragten, schriftlich zu bestätigen, dass Qualitätsanforderungen, Richtlinien zur Schüttungskonstruktion und Schnittstellen zum Aufbau und/oder Chassis für eine, den Vorschriften entsprechende funktionsfähige Schüttung abgestimmt und eingehalten worden sind. Das Protokoll ist bei Abnahme und Lieferung dem Auftraggeber vorzulegen und somit Lieferbestandteil. | gefordert | ja nein |
| 19.5 | Nachweis zur Zertifizierung eines Cybersecurity-Managementsystem (CSMS) analog zum Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001. Die Nachweise zur Einhaltung der Anforderung gem. UNECE R155 müssen von einer Nationalen Behörde (z.B. Kraftfahrtbundesamt) ausgestellt sein und sind dem Angebot beizufügen. | gefordert | ja nein |
| 20 | Identsystem |  |  |
| 20.1 | Gesamtsystem rechtssicher gemäß den Vorgaben des Städte- und Gemeindebundes (WBIS-PP 1.04) mit hoher Daten- und Manipulationssicherheit BSI zertifiziert | gefordert | ja nein |
| 20.2 | Kommunikation über Schnittstelle an das Behälterverwaltungssystem. Volle Kompatibilität zum Behälterverwaltungssystem der Fa. GEOPLAN ("Wastewatcher") | gefordert | ja nein |
| 20.2 | Datenlogger, System zur Erfassung der GPS-Spur des Fahrzeuges. Es ist das System der Fa. C-Trace "c-route Geoinformationssystem DL 3" zu verbauen. Systeme anderer Lieferanten sind nicht zulässig. Aufbau | gefordert | ja nein |
| 21 | Datentransfer |  |  |
| 21.1 | Datenaustausch mit der Schüttung entspricht allen Anforderungen des BDE/VKS vollständiges CleANopen -fähiges System (gemäß DIN-Fachbericht 141) | gefordert | ja nein |
| 21.2 | Ausleseeinheit muss alle Chiptypen im Lesefeld erkennen können Transponder unterschiedlicher Hersteller als auch unterschiedlicher Serien | gefordert | ja nein |
| 21.3 | Datenübertragung über Funk schnelle und datensichere Übertragung | gefordert | ja nein |
| 21.4 | Datenübertragung muss per GPRS auf den Webserver erfolgen | gefordert | ja nein |
| 21.5 | Installation Komplettsystem vollständig an der Schüttung installiert Schüttung kann abgebaut und ggfs. an ein anderes Fahrzeug voll einsatzfähig verbaut werden | gefordert | ja nein |
| 21.6 | Normenkonformität Alle gängigen deutschen und europäischen Normen sind verbindlich einzuhalten Insbesondere EN14803 und DIN 30745 | gefordert | ja nein |
| 21.7 | Datenspeicher Backupspeicher am Fahrzeug, um alle Leerungsdaten zu archivieren | gefordert | ja nein |
| 21.8 | Standsicherheit Komponenten mit hoher Standsicherheit und Wartungsfreundlichkeit verwenden Erschütterungen, Umwelteinflüsse (Hitze, Kälte, Feuchtigkeit) | gefordert | ja nein |
| 21.9 | Detailfunktionen Erkennung der read-only Datenträger (BDE konform 134,2 kHz FDX und HDX) | gefordert | ja nein |
| 21.10 | Grundsätzliche Sicherstellung eines automatischen Schüttungsstopps (sofern entsprechende digitale Signale der Automatikschüttung bereitstehen) digitale Signale der Automatikschüttung sind dazu bereitzustellen | gefordert | ja nein |
| 21.11 | Sekundengenaue Erfassung jedes Schüttungsvorgangs mit GPS-Zeit | gefordert | ja nein |
| 21.12 | Erfassung der Geokoordinaten für jede Leerung und für jeden abweichenden Zustand Behälter ohne Chip | gefordert | ja nein |
| 21.13 | Doppelte Abspeicherung der Daten im Zentralrechner | gefordert | ja nein |
| 21.14 | Integrierter Backup-Speicher | gefordert | ja nein |
| 21.15 | Datenübertragung per GPRS | gefordert | ja nein |
| 21.16 | Eingabe- und Diagnosemöglichkeit am Bedienterminal | gefordert | ja nein |
| 21.17 | Erfassung von Sackentleerungen | gefordert | ja nein |
| 21.18 | Verwaltung von unterschiedlichen Einstellparametern für die Entsorgung | gefordert | ja nein |
| 21.19 | Generierung von Behältermeldungen Fehlbefüllungen | gefordert | ja nein |
| 21.20 | Generierung einer Schwarzen Liste Sperrliste | gefordert | ja nein |
| 21.21 | Tourmeldungen - Kilometerstände | gefordert | ja nein |
| 21.22 | Montage 2 Antennen Ausstattung für Hecklader mit Doppelkammschüttung, Montage des Terminals am Heck des Fahrzeugaufbaus | gefordert | ja nein |
| 21.23 | Montagevorbereitung CleANopen-Schüttung sowie mechanische und steuerungs-technische Vorbereitung (Kammhakenantenne) durch den Schüttungshersteller. Handschüttung und Einsatz von Metallbehältern (auch außerhalb der Identtour) auf Anfrage. Bereitstellung: Schüttungshersteller Mechanische und steuerungs-technische Vorbereitungsmaßnahmen (Kammhakenantenne) durch den Schüttungshersteller. Handschüttung und Einsatz von Metallbehältern (auch außerhalb der Identtour) auf Anfrage. | gefordert | ja nein |
| 21.24 | Kammhakenantenne Bereitstellung: Schüttungshersteller | gefordert | ja nein |
| 21.25 | Optionen Möglichkeit zur Entleerung von Metallbehältern (1.1m³) (bitte separat im Angebot listen) | gefordert | ja nein |
| 21.26 | Möglichkeit der Identifizierung der Leerungen von MGB 1.100 l über Klapparme (BDE); BDE konform 134,2 kHz HDX read-only Datenträger bitte separat im Angebot listen | gefordert | ja nein |

Los 1 – 2 Fahrzeuge mit Rotationsverdichteraufbau und Lifter

| Verbindliche Lieferzeit nach Auftragseingang: (in Wochen) | Wochen |
| --- | --- |
| Fahrzeugbezeichnung: (bitte vollständige Typenbezeichnung angeben) Bezeichnung Aufbau Bezeichnung Lifter |  |
| Angebotspreis: (inklusive Aufbau, Lifter und Zubehör) | € (netto) |
| Kostenlose 1. Inspektion | ja nein |
| Erweiterung der gesetzlichen Gewährleistung um 12 Monate in Form einer Hersteller Garantie auf das Gesamte Fahrzeug inkl. dem Aufbau (Gesamtlaufzeit 36 Monate) | ja nein |
| Servicewerkstatt: (bitte Adresse angeben) |  |

Datum:

Name der zu erklärende Person:

Los 2 – 2 Fahrzeuge mit Pressplattenverdichteraufbau und Lifter

| 1 | Fahrgestell, Rahmen und Tanks |  |  | Vom Bieter auszufüllen: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zulässiges Gesamtgewicht | 26.000 kg |  | [kg] |
| 1.2 | Fahrgestellfarbe in dunkelgrau und vergleichbar | gefordert |  | ja nein |
| 1.3 | Frontunterfahrschutz (ECE), Wegfall Heckunterfahrschutz | gefordert |  | ja nein |
| 1.4 | AdBlue-Tank, ca. 25 l, abschließbar | gefordert |  | [l] |
| 1.5 | Kraftstofftank aus Aluminium, ca. 200 l, abschließbar | gefordert |  | [l] |
| 1.6 | Fahrzeug vollgetankt, Diesel und AdBlue | gefordert |  | ja nein |
| 2 | Achsen und Radstand |  |  |  |
| 2.1 | 3 Achsen | gefordert |  | ja nein |
| 2.2 | Achslastverteilung (VA/HA/ENA) (8,0 / 11,5 / 9,0) t | gefordert |  | ja nein |
| 2.3 | 1. Achse (Vorderachse) gewichtsoptimiert, 8 t | gefordert |  | ja nein |
| 2.4 | 2. Achse als Antriebsachse mit Differentialsperre, 11,5 t | gefordert |  | ja nein |
| 2.5 | 3. Achse als Nachlaufachse entlastbar und hydr. Gelenkt, 9,0 t | gefordert |  | ja nein |
| 2.6 | Verstärkte Stabilisator an VA, HA und ENA | gefordert |  | ja nein |
| 2.7 | Luftfederung an VA, HA und ENA | gefordert |  | ja nein |
| 2.8 | Spritzschutz an allen Kotflügel | gefordert |  | ja nein |
| 2.9 | Fahrgestell ohne Zusatzgewichte für Achslastoptimierung | gefordert |  | ja nein |
| 2.10 | Achslastmesseinrichtung über Balgdrücke, Abschaltung des Aufbaus bei Erreichung des zGG | gefordert |  | ja nein |
| 2.11 | Niveauregulierung Heben/Senken | gefordert |  | ja nein |
| 2.12 | Radstand 3900mm + 1350mm ENA | gefordert |  | ja nein |
| 3 | Bremsen |  |  |  |
| 3.1 | Scheibenbremsen an VA, HA und ENA | gefordert |  | ja nein |
| 3.2 | Elektronisches Bremssystem mir ABS und ASR | gefordert |  | ja nein |
| 3.3 | Brems/-Drucklufttrockner beheizt | gefordert |  | ja nein |
| 3.4 | Haltestellenbremse | gefordert |  | ja nein |
| 3.5 | Motorbremse an- und abschaltbar | gefordert |  | ja nein |
| 3.6 | Kondenswassersensor | gefordert |  | ja nein |
| 3.7 | Feststellbremse - Mechanische Betätigung über Feststellbremshebel/Ventil mit pneumatischer Ansteuerung. Vom Fahrerplatz aus gut erreichbar. Optische und akustische Warnung bei eigelegter Feststellbremse. | gefordert |  | ja nein |
| 4 | Räder und Bereifung |  |  |  |
| 4.1 | 1. Achse - 2 x 315/80 R 22,5 Straßenprofil - Ausstattung: in Winterprofil mit Alpine Symbol, Premiummarke | gefordert |  | ja nein |
| 4.2 | 2. Achse - 4 x 315/80 R 22,5 Traktionsprofil - Ausstattung: in Winterprofil mit Alpine Symbol, Premiummarke | gefordert |  | ja nein |
| 4.3 | 3. Achse - 2 x 385/65 R 22,5 Straßenprofil – Ausstattung: in Winterprofil mit Alpine Symbol, Premiummarke | gefordert |  | ja nein |
| 4.4 | Steilschulterfelgen 9,00 x 22,5 | gefordert |  | ja nein |
| 4.5 | Steilschulterfelgen ENA 11,75 x 22,5 | gefordert |  | ja nein |
| 4.6 | Radmutternabdeckung | gefordert |  | ja nein |
| 4.7 | Die Bereifung darf bei der Abnahme des Fahrzeugs bzw. der Maschine gemäß der DOT-Nummer nicht älter als ein Jahr sein. | gefordert |  | ja nein |
| 5 | Motor und Getriebe |  |  |  |
| 5.1 | Motorleistung mindestens 260 kW | gefordert |  | [kW] |
| 5.2 | Kraftstoffart Diesel | gefordert |  | ja nein |
| 5.3 | Freigabe für HVO 100 Dieselkraftstoff | gefordert |  | ja nein |
| 5.4 | Kraftstoffvorwärmung | gefordert |  | ja nein |
| 5.5 | Auspuff hochgezogen hinter dem Fahrerhaus. Abgas soll über Winkelrohr am Auspuffende über die Stirnwand des Aufbaus geführt werden zur verringerten Rußablagerung an der Stirnwand | gefordert |  | ja nein |
| 5.6 | Abgasnorm Euro VI, E | gefordert |  | ja nein |
| 5.7 | Geräuschkapselung nach ECE-Norm | gefordert |  | ja nein |
| 5.8 | Allison-Vollautomatikgetriebe mit Nebenantrieb, vollautomatisch 6 Gang, 1 Rückwärtsgang | gefordert |  | ja nein |
| 6 | Elektrik und Beleuchtung |  |  |  |
| 6.1 | LED-Frontscheinwerfer | gefordert |  | ja nein |
| 6.2 | LED-Tagfahrlicht | gefordert |  | ja nein |
| 6.3 | Arbeitsscheinwerfer Rangierhilfe | gefordert |  | ja nein |
| 6.4 | Generator 28 V und mindestens 150Ah | gefordert |  | ja nein |
| 6.5 | Batterien wartungsarm (2x 12Volt / ca. 220A) | gefordert |  | ja nein |
| 6.6 | Can-Bus-System PSM: externe Erstparametrierung PSM, Aufbau-CAN ISO 11898 | gefordert |  | ja nein |
| 6.7 | Vorrüstung Umfeldbeleuchtung für den Aufbau | gefordert |  | ja nein |
| 6.8 | Aufbauschnittstelle hinter Fahrerhaus | gefordert |  | ja nein |
| 6.9 | On-Board Wartungsrechner | gefordert |  | ja nein |
| 6.10 | Rückleuchten Kabelsatz, verlängert | gefordert |  | ja nein |
| 6.11 | Markierungsleuchten, seitlich in LED-Technik | gefordert |  | ja nein |
| 6.12 | Leuchten dürfen nicht durch Schüttung, Tritte, oder sonstige Aufbauteile verdeckt sein | gefordert |  | ja nein |
| 6.13 | Ausführung der gesamten Fahrzeugbeleuchtung in LED-Technik | gefordert |  | ja nein |
| 6.14 | Spannungswandler 24/12 V, 10 A | gefordert |  | ja nein |
| 6.15 | Zusatzsteckdose 12 V, 15A | gefordert |  | ja nein |
| 6.16 | Vorbereitungen Mobilfunk | gefordert |  | ja nein |
| 6.17 | Sicherungsautomaten | gefordert |  | ja nein |
| 7 | Fahrerhaus |  |  |  |
| 7.1 | in Niedrigrahmenbauweise B x L: ca. 2450 mm x 2200mm | gefordert |  | B= [mm] L= [mm] |
| 7.2 | Linkslenker | gefordert |  | ja nein |
| 7.3 | Lackierung in weiß RAL 9010 weiß | gefordert |  | ja nein |
| 7.4 | Stehhöhe (Fahrerhausboden bis Dachhimmel) | mind. 1900 mm, Innenmaß |  | [mm] |
| 7.5 | Lichte Höhe Sitzfläche Fahrer u. Beifahrer zur Unterkante Dach | mind. 1100 mm |  | [mm] |
| 7.6 | Lichte Höhe Oberkante Fahrerhaustunnel bis Unterkante Dachhimmel | mind. 1710mm |  | [mm] |
| 7.7 | Durchgang von Fahrer- zur Beifahrerseite | gefordert |  | ja nein |
| 7.8 | Drehtür links, fahrerseitig | gefordert |  | ja nein |
| 7.9 | Falttür rechts, beifahrerseitig, durchgehend, ohne Sichtfeldbeeinträchtigung über die gesamte Länge; Abmaße Scheibe pro Türsegment l x b: 1750 x 240 mm (jeweils +/-10 mm). Lichte Höhe und Breite bei vollständig geöffneter Falttür: mind. 2135 x 590 mm; die Beifahrertür darf nicht in den Verkehrsraum hineinragen/schwenken, Druckknopftaster an der Beifahrerseite verbaut zum Öffnen der Beifahrertür, zweite Betätigung an der B-Säule beifahrerseitig | gefordert |  | ja nein |
| 7.10 | Scheibe Beifahrerseite, geteilt mit integrierter verschiebbarer Teileinheit zur Frischluftzufuhr (manuell aufschiebbar oder ersatzweise klappbar) | gefordert |  | ja nein |
| 7.11 | Fahrerhausvorbau (lichte Weite Achsmitte Vorderachse bis Stoßfänger Außenkante) 1850mm +/- 35mm | gefordert |  | ja nein |
| 7.12 | Fahrerseite; lichte Höhe Fahrbahn bis Oberkante 1 Stufe 500 mm, +/- 35 mm | gefordert |  | ja nein |
| 7.13 | Haltegriff für Beifahrer auf Armaturenbrett | gefordert |  | ja nein |
| 7.14 | Manuell bedienbare Dachlüftungsklappe | gefordert |  | ja nein |
| 7.15 | Fahrersitz als luftgefederter Schwingsitz mit Sitzheizung, dreifach verstellbare Lordosenstütze, Armlehnen hochklappbar | gefordert |  | ja nein |
| 7.16 | Beifahrer-Einzelsitze, 2 Stück, alle Sitze mit 3-Punkt Sicherheitsgurten, verstellbaren Armlehnen rechts und links, gepolsterte Kopfstütze, zusätzliche Fußstütze, Sitzlehne in der Neigung einstellbar handbetätigte Lendenwirbelunterstützung, Sitzheizung | gefordert |  | ja nein |
| 7.17 | Weitwinkelspiegel u. Rampenspiegel rechts elektr. beheizbar und verstellbar | gefordert |  | ja nein |
| 7.18 | Rampenspiegel | gefordert |  | ja nein |
| 7.19 | Lenkrad/Lenksäule verstellbar | gefordert |  | ja nein |
| 8 | Radio |  |  |  |
| 8.1 | werksseitig verbaut, Bluetooth neuester Generation, 12 V, Antenne, mindestens 2 Lautsprecher | gefordert |  | ja nein |
| 8.2 | vorzugsweise Bluetooth-Anmeldung für mindestens. 2 Smartphones | gefordert |  | ja nein |
| 9 | Sicherheit, Komfort und Assistenzsysteme |  |  |  |
| 9.1 | Schaltbare Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h Vmax. | gefordert |  | ja nein |
| 9.2 | Anfahrhilfe bis 30 km/h beschränkt | gefordert |  | ja nein |
| 9.3 | Rückfahrsperre schaltbar | gefordert |  | ja nein |
| 9.4 | Nothaltschalter für ABH, in Brüstung | gefordert |  | ja nein |
| 9.5 | Müllautomatik mit Neutralschaltung | gefordert |  | ja nein |
| 9.6 | Werkseitige Rundumüberwachung als ergonomisch installiertes Kamera-Monitor-System mit ca. 360 Grad Ausleuchtung ("Birdview"-Funktion), insbes. im Bereich der Ladeeinrichtung/Heckbereich | gefordert |  | ja nein |
| 9.7 | Rückfahrkamera System mit hochauflösenden Farbdisplay in Dimension von 7 bis max. 10" (Sichtbehinderung Fahrer nach vorne vermeiden!) mit automatischer Umschaltung beim Abbiegevorgang (Blinksignal) von Rückfahr- zur Seitenkamera. Auslegung der Kamera in IP 69. Objektiv hoch witterungsfest und gegen Beschlagen und Verunreinigungen mit spezieller Beschichtung ausgerüstet. | gefordert |  | ja nein |
| 9.8 | Abbiegeassistent am Fahrzeug zur Vermeidung von toten Winkeln - Assistenzsystem mit Radarsensortechnik Unterscheidung statische und dynamischen Objekte Detektionsbereich muss auch den Bereich hinter der A-Säule erreichen, keine permanente Aktivschaltung, Aktivierung des Systems über Fahrtrichtungsanzeiger oder beim Abbiegevorgang | gefordert |  | ja nein |
| 9.9 | Aktives autonomes Rückfahrassistenzsystem, in Gefahrensituationen selbst einbremsend (WABCO Tailguard oder technisch vergleichbares System) | gefordert |  | ja nein |
| 9.10 | Abstandsregeltempomat | gefordert |  | ja nein |
| 9.11 | Totwinkel-Kamera-System | gefordert |  | ja nein |
| 9.12 | Geschwindigkeitsbegrenzung beim Rückwärtsfahren | gefordert |  | ja nein |
| 9.13 | Spurhalte-Assistent | gefordert |  | ja nein |
| 9.14 | Regen- und Lichtsensor | gefordert |  | ja nein |
| 9.15 | Notbremssystem mit integrierter Mehrspurüberwachung und Fußgänger- bzw. Radfahrererkennung. Das System regiert auf Gefahren beim Annähern an stehenden oder fließenden Verkehr. | gefordert |  | ja nein |
| 9.16 | Verkehrsraumassistent im Frontbereich, erkennt bewegende Objekte z. B. Personen in unmittelbarer Nähe vor dem Fahrzeug und reagiert mit einer Gefahrenmeldung | gefordert |  | ja nein |
| 9.17 | Vorrüstung Alkoholtester mit Wegfahrsperre | gefordert |  | ja nein |
| 9.18 | Geschwindigkeitsbegrenzung 85 Km/h elektrisch | gefordert |  | ja nein |
| 9.19 | Klimaanlage manuell einstellbar falls verfügbar als Klimaautomatik | gefordert |  | ja nein |
| 9.20 | Warmwasser- Zusatzheizung mit programmierbarer Zeitschaltuhr | gefordert |  | ja nein |
| 9.21 | Wertfach wenn mögl. abschließbar | gefordert |  | ja nein |
| 9.22 | Sonnenrollo wenn mögl. elektr. verfahrbar | gefordert |  | ja nein |
| 9.23 | Frontscheibe mit Breitbandfilter | gefordert |  | ja nein |
| 9.24 | Fensterheber Fahrerseite, elektrisch | gefordert |  | ja nein |
| 9.25 | Pollenfilter | gefordert |  | ja nein |
| 9.26 | 3x Haken für Jacken | gefordert |  | ja nein |
| 9.27 | 3x Flaschenhalter | gefordert |  | ja nein |
| 9.28 | Drucklufthorn ca. 118dB bei 2 m Entfernung | gefordert |  | ja nein |
| 10 | Weitere Ausstattung |  |  |  |
| 10.1 | Tachograph Continental (ehem. VDO / Kienzle); es ist kein vergleichbares Produkt zulässig! | gefordert |  | ja nein |
| 10.2 | Fahrtenschreiberüberprüfung nach § 57b StVZO | gefordert |  | ja nein |
| 10.3 | Vorrüstung für Mauterfassung | gefordert |  | ja nein |
| 10.4 | Lieferung und Montage Mauterfassungsgerät (OBU) | gefordert |  | ja nein |
| 10.5 | 3 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung | gefordert |  | ja nein |
| 10.6 | Reifenfüllschlauch 10 m | gefordert |  | ja nein |
| 10.7 | Verbandtasche, Ladungssicher verstaubar, im Kasten (Kunststoff, druck- und reißfest) | gefordert |  | ja nein |
| 10.8 | Warnlampe in LED-Technik, mit Blitzfunktion (stroboskopartig) | gefordert |  | ja nein |
| 10.9 | Unterlegkeile 2 Stück, Aluminium oder ersatzweise Kunststoff (Kunststoff, druck- und reißfest), griffgünstig montiert | gefordert |  | ja nein |
| 10.10 | Gummifußmatten für alle Sitzplätze | gefordert |  | ja nein |
| 11 | Aufbau |  |  |  |
| 11.1 | Aufbaugröße 22m³, ohne Spanten, außen glatte Oberfläche |  | gefordert | ja nein |
| 11.2 | Pressplattenverdichtung mit integriertem Anschlussrahmen. in Abhängigkeit von der Abfallfraktion und deren Zusammensetzung automatisierte Anpassung des Pressdrucks zur Optimierung der Nutzlast beim verschleißarmen Betrieb des Aufbaus. Angepasste Betriebsmodi für verschleißmindernde Arbeitsweise. |  | gefordert | ja nein |
| 11.3 | Heckladesystem mit Schwenktür und Blende für Schüttung |  | gefordert | ja nein |
| 12 | Behälter |  |  |  |
| 12.1 | Behälter-Bodenblechstärke mind. 4mm Qualität: S355MC oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 12.2 | Wandblechstärke mind. 4mm Qualität: S355MC oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 12.3 | Dachblechstärke mind. 3mm Qualität: S355MC oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 12.4 | Beschichtung sandgestrahlt, grundiert und endlackiert in 2-K-Technik |  | gefordert | ja nein |
| 12.5 | Stirnwand mind. 800mm hoch, mit Netz bis zum Dach verschlossen |  | gefordert | ja nein |
| 12.6 | Inspektionstür rechts verbaut mit Überwachungseinheit (sensorgesteuert) |  | gefordert | ja nein |
| 12.7 | Ablaufhahn, Absperrkugelhahn, Größe ca. 4" mit Schlauch, hohe Korrosionsbeständigkeit (bei Bioabfalltransporten) |  | gefordert | ja nein |
| 12.8 | Abdichtung umlaufendes, leicht auswechselbares Profilgummi |  | gefordert | ja nein |
| 12.9 | Montagerahmen feuerverzinkt |  | gefordert | ja nein |
| 12.10 | Stirnseite hochgezogen zur Vermeidung von Flüssigkeitsaustritt |  | gefordert | ja nein |
| 13 | Heckbereich |  |  |  |
| 13.1 | Wannenblechstärke mind. 10 mm, Stahl, hochverschleißfest, Stahlqualität XAR 400 oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 13.2 | Seitenbleche mind. 6mm, Stahl, hochverschleißfest, Stahlqualität XAR 400 oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 13.3 | Beladewanne gem. EN 1501-1, mind. 2,5 m³ Ladevolumen; Verschleißblech hoch verschleißfest ("Hardox" oder in Verschleißfestigkeit/Standfestigkeit vergleichbares Produkt). |  | gefordert | ja nein |
| 13.4 | Wannenboden als selbsttragende Einheit ohne Quertträger gefertigt und mit den Seitenwänden verschweißt. |  | gefordert | ja nein |
| 13.5 | Stützvorrichtung am Sammelbehälter verbaut; in herunterklappbaren Ausfertigung |  | gefordert | ja nein |
| 13.6 | Ablaufhahn Absperrkugelhahn, Größe ca. 1,5" mit Verschlussdeckel, hohe Korrosionsbeständigkeit (bei Bioabfalltransporten) |  | gefordert | ja nein |
| 13.7 | Heckteilver- und – entriegelung automatisch, 2 schwenkbare Stützen für Wartungsarbeiten |  | gefordert | ja nein |
| 13.8 | Anschlussleitung Hub-Kippvorrichtung kpl. verlegt |  | gefordert | ja nein |
| 13.9 | 30km/h-Begrenzung bei besetztem Trittbrett und Vorwärtsfahrt |  | gefordert | ja nein |
| 13.10 | Adaptionsrahmen für Liftersystem falls erforderlich |  | gefordert | ja nein |
| 13.11 | Rückfahrsicherung (CE- konform) nach DIN EN 1501-1: |  | gefordert | ja nein |
| 13.12 | Heckteilabsenkung mit zwei Bedienknöpfen Mindestdistanz 260 mm (Totmannschaltung) |  | gefordert | ja nein |
| 13.13 | Halterung für Besen und Schaufel ladungssicher verbaut; mit Schnellverschlusseinrichtung |  | gefordert | ja nein |
| 13.14 | Bedienungseinheiten am Heck ergonomisch verbaut mit allen Arbeits- und Sicherheitsfunktionen |  | gefordert | ja nein |
| 13.15 | Breite DIN-Rahmen |  | gefordert | ja nein |
| 14 | Lade- / Presswerk |  |  |  |
| 14.1 | Pressschild beweglich an Trägerplatte gelagert Pressplattenverlängerung mit Kulissenabdeckung zur Minimierung von Materialaustritt |  | gefordert | ja nein |
| 14.2 | Trägerplatte 4fach gelagert und betätigt über zwei Hydraulikzylinder |  | gefordert | ja nein |
| 14.3 | Abstreifer am Pressschild Kunststoff (links und rechts), auswechselbar; Metall (unten) |  | gefordert | ja nein |
| 14.4 | Ausstoßzylinder doppeltwirkend, vom Fahrerhaus steuerbar am Ausstoßschild unterhalb der Laufschienen befestigt |  | gefordert | ja nein |
| 14.5 | Lagerung Ausstoßschild unten auf Gleitschienen (Teflon, Oilamid o.a.): Länge: mind. 1000mm Ausstoßschild am Frontrahmen anliegend im kompl. eingefahrenen Zustand Oberste Punkt der Führungsschiene des Ausstossschilds liegt mind. 390mm über dem tiefsten Punkt des Behälterbodens |  | gefordert | ja nein |
| 14.6 | Ladeleistung max. für alle Abfallfraktionen; Verdichtungszyklus ca. 25s; stetige Abfallverdichtung durch Verpressung gegen das Ausstoßschild |  | gefordert | ja nein |
| 14.7 | Förder- und Verdichtungseinrichtung lenkergeführtes Ladewerk mit außenliegenden Hydraulikzylindern; optimierte Presseinrichtung zur max. Vorverdichtung von Ladegut bereits in der Ladewanne, Lenkerarm in S460NL, Führungsplatte mit Öffnung unterhalb der Lenkertasche (Dimensioinierung: mind. 150x40mm); Einweiser unterhalb der Verriegelungsplatte zur besseren Lenkung der Abfallfraktion |  | gefordert | ja nein |
| 14.8 | Entleerung Öffnungswinkel: ca. 100° |  | gefordert | ja nein |
| 14.9 | Hydraulikanlage in Ausfertigung als Flügelzellendoppelpumpe Druckerfassung und Regelung aller Hydraulikfunktionen: elektronisch |  | gefordert | ja nein |
| 14.10 | Hydrauliköltank, abnehmbar, außenliegend an der Behälterstirnwand verbaut. Ölsauganschluß oberhalb der Hydrauliokpumpe verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 14.11 | Hydraulikzylinder Presswerk endschaltergesteuert mit niedriger Lärmemission und optimierten energieverbrauch, Stangenseitige Lagerstelle des Pressplattenzylinders mit fester und geschützter Verbindung zum Schmierverteiler. |  | gefordert | ja nein |
| 14.12 | Hydraulische Leitungen auf dem Dach des Behälters als Rohrleitung verlegt. Die Befestigungselemente und Rohrleitungen dürfen nicht der höchste Punkt des Behälters sein |  | gefordert | ja nein |
| 14.13 | Befreiungsschaltung |  | gefordert | ja nein |
| 14.14 | Bedienungseinheiten Komplett; mit allen Funktionen |  | gefordert | ja nein |
| 14.15 | Signaltonanlage |  | gefordert | ja nein |
| 14.16 | Gegensprechanlage zur Verständigung d. Fahrers mit d. Ladepersonal am Heck links und rechts |  | gefordert | ja nein |
| 14.17 | Bedienungseinheiten Komplett; mit allen Funktionen |  | gefordert | ja nein |
| 14.18 | Antrieb hydraulisch |  | gefordert | ja nein |
| 14.19 | Motorstopp bei besetztem Trittbrett und Rückwärtsfahrt |  | gefordert | ja nein |
| 14.20 | Not-Aus 2 Notausschalter am Heck links und rechts |  | gefordert | ja nein |
| 14.21 | Reinigungstür seitlich rechts, vorne, hinter dem Ausstoßschild mit Sicherheitsschaltung |  | gefordert | ja nein |
| 14.22 | Abschaltung Lastabhängige Abschaltung der Beladung bei Erreichen des zGG. |  | gefordert | ja nein |
| 14.23 | keine Hydraulikzylinder auf dem Dach des Aufbaus |  | gefordert | ja nein |
| 15 | Sonstige Ausstattung Aufbau |  |  |  |
| 15.1 | Seitenmarkierungsleuchten in LED-Technik |  | gefordert | ja nein |
| 15.2 | Umfeldbeleuchtung in LED-Technik |  | gefordert | ja nein |
| 15.3 | Rundumkennleuchten, 2x vorne und 2x hinten, flach aufbauend in LED- Ausfertigung, blinkende und rotierende Funktion, intensiv leuchtende, kreisförmig drehende LED-Discs für, 360°, Lichtleistung (2fpm, 80U/min; 35W), wenn möglich Produkt der Fa. Weldex verwenden |  | gefordert | ja nein |
| 15.4 | Schutzvorrichtungen für RKL |  | gefordert | ja nein |
| 15.5 | Arbeitsscheinwerfer (Arbeitsbereich Lader) in LED-Technik, 2 Stk. LED mindestens 48W bzw. mindestens 3800lm, 6000K, 67IP |  | gefordert | ja nein |
| 15.6 | Brems- u. Blinkleuchten jeweils oben und unten am Aufbau verbaut vorzugsweise in LED-Technik |  | gefordert | ja nein |
| 15.7 | Rückfahrscheinwerfer (links/rechts am Chassis verbaut) in LED-Technik, 2 Stk. LED mindestens 48W bzw. mindestens 3800lm, 6000K, 67IP |  | gefordert | ja nein |
| 15.8 | Nebelschlussleuchte in LED- Ausfertigung |  | gefordert | ja nein |
| 15.9 | Scheinwerfer für Rückwärtsfahrt (Rückfahrscheinwerfer) 2 Stk. am Aufbau verbaut zur optimalen Ausleuchtung des gesamten hinteren Rückraums und seitlichen (Fahrer/Beifahrerseite) Gefährdungsbereichs für Ladepersonal am Aufbau (LED mindestens 48W bzw. mindestens 3800lm, 6000K, 67IP oder in Leuchtkraft leistungsfähigere Variante) |  | gefordert | ja nein |
| 15.10 | Meldesignal Heckteil optisch u. akustisch bei geöffnetem Heckteil |  | gefordert | ja nein |
| 15.11 | Heckteil heben Bedienung vom Fahrerhaus aus sowie Ausschieben des Ladeguts |  | gefordert | ja nein |
| 15.12 | Schalter, allgemein im Fahrerhaus mit Schaltelementen des Fahrgestellherstellers an dafür vorgesehenen Stellen ergonomisch in Lenkradnähe oder im Lenkrad integriert / verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 15.13 | Hydraulikpumpe mit Schaltkupplung |  | gefordert | ja nein |
| 15.14 | Elektronik selbstüberwachend |  | gefordert | ja nein |
| 15.15 | Drehzahlanhebung automatisch |  | gefordert | ja nein |
| 15.16 | Gleichlaufgelenkwelle wartungsfrei |  | gefordert | ja nein |
| 15.17 | Kotflügel für 3-achsiges Fahrgestell |  | gefordert | ja nein |
| 15.18 | Anfahrschutz, seitlich nach EG-Richtlinie; fest montiert |  | gefordert | ja nein |
| 15.19 | Trittbretter 2 Stück hochklappbar, mit Rückfahrsicherung, elektrifiziert, automatisches Hoch-/Runterklappen der Auftritte durch Fahrer/Lader. Funktion des Hochklappens aus dem Fahrerhaus steuerbar |  | gefordert | ja nein |
| 15.20 | Trittbrettsicherung gewichtsinduziert |  | gefordert | ja nein |
| 15.21 | Aufprallkissen Passivschutz für Lader; großflächiger Aufprallschutz, hoch wetterfest, hohe mech. Festigkeit an der Oberfläche (hochdruckreinigerfest), auf korrosionsfester Trägerlatte großflächig montiert und am Rahmen befestigt |  | gefordert | ja nein |
| 15.22 | Handgriffe beheizt, kälteisolierend ummantelt und beleuchtet |  | gefordert | ja nein |
| 15.23 | Brems- u. Blinkleuchten jeweils oben und unten am Aufbau verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 15.24 | Belastungsanzeiger f. luftgefederte Chassis mit Druckgebereinheit |  | gefordert | ja nein |
| 15.25 | keine Hydraulikzylinder auf dem Dach des Aufbaus |  | gefordert | ja nein |
| 15.26 | Automatisches Anheben der Schüttungs-/Liftereinheit bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt nur bei FG mit Motorabtrieb möglich |  | gefordert | ja nein |
| 15.27 | Lastabhängige Abschaltung der Verdichtungseinrichtung |  | gefordert | ja nein |
| 15.28 | Zwischenrahmen mögl. flach für Erhöhung Aufbauvolumen |  | gefordert | ja nein |
| 15.29 | Zentralschmierung mit Automatikpumpe nur Fabrikat Beka-Max (es ist kein anderes Produkt zulässig) für alle zu schmierende Bereiche am Aufbau |  | gefordert | ja nein |
| 15.30 | Hydrauliköl biologisch abbaubar auf Ester Basis |  | gefordert | ja nein |
| 15.31 | Lackierung RAL 5002 (ultramarinblau) |  | gefordert | ja nein |
| 15.32 | Warnmarkierstreifen gem. ECE-R48 |  | gefordert | ja nein |
| 15.33 | Abfallwarntafel vorne (Fahrgestell) und hinten (Aufbau), stark reflektierend, klappbar |  | gefordert | ja nein |
| 15.34 | Stauboxen, UV resistenter hochfester Kunststoff, seitlich am Fahrgestellrahmen montiert (ca. 600x450x450)mm in Abhängigkeit von den Platzverhältnissen |  | gefordert | ja nein |
| 15.35 | Schmutzfänger über die gesamte Fahrzeugbreite ohne Herstellerlogo |  | gefordert | ja nein |
| 15.36 | Bedienungsanleitung deutsch |  | gefordert | ja nein |
| 15.37 | CE-Konformitätserklärung |  | gefordert | ja nein |
| 15.38 | TÜV-Abnahme |  | gefordert | ja nein |
| 15.39 | Lieferung eines mindestens 12 Zoll Displays (Bild in Bild) für besseren Überblick über den Gefahrenbereich hinter dem Fahrzeug, Reduktion von Displays in der Fahrerkabine durch Integration von Drittanbietern wie C-Trace |  | gefordert | ja nein |
| 15.40 | Hygiene Station gemäß DGVU 114-601 und TRBA 213 Wasch- und Hygienestation in platzsparender klappbarer Ausführung für den mobilen Fahrzeugeinsatz geeignet, Komplettkonstruktion aus Edelstahl, korrosionsbeständig und witterungsfest, integrierte Auffang- und Arbeitswanne mit umlaufender Aufkantung, stabiler Kanisterhalter aus Edelstahl, Frischwasserbehälter aus Kunststoff mit Hahn, zwei Halter aus Edelstahl für Seife- und Desinfektionsmittelspender, Halterung für Faltpapierhandtücher aus Edelstahl. In Abstimmung mit Auftraggeber (Anlage 2) |  | gefordert | ja nein |
| 16 | Zusatzausstattung |  |  |  |
| 16.1 | Elektrische Anlage zur Steuerung der Aufbaufunktionen CanBus-Steuerung |  | gefordert | ja nein |
| 16.2 | Elektroanschlüsse nach DIN 30732 |  | gefordert | ja nein |
| 16.3 | Zusätzliche Abdichtung |  | gefordert | ja nein |
| 16.4 | Schutzvorrichtungen RKL |  | gefordert | ja nein |
| 16.5 | Betriebsstundenzähler |  | gefordert | ja nein |
| 16.6 | Unterlegkeile 2 Stück ladungssicher verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 16.7 | Halter für Schaufel und Besen ladungssicher an Stirnwand verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 16.8 | Heizbox elektrisch, zum Trocknen von Arbeitshandschuhen in Abstimmung mit Auftraggeber |  | gefordert | ja nein |
| 17 | Fahrerhaus |  |  |  |
| 17.1 | Bedienterminal für Steuerungs-, Alarm-, warn und Fehleranzeigen incl. SD-Kartenslot und mit Zugriff auf Verdichtungs-, Schüttungs- und Beleuchtungseinheiten. |  | gefordert | ja nein |
| 17.2 | Ein-Monitor-System, Steuerung und Rückraumüberwachung erfolgt über einen Monitor (keine Touchfunktion). Anforderungen der GSR 2 Rückraumüberwachungsanforderung müssen müssen durch aufbauseitige Kameras erfüllt werden. |  | gefordert | ja nein |
| 17.3 | Druckminderung Schalter für Umstellung auf andere Fraktionen |  | gefordert | ja nein |
| 17.4 | Optische u. akustische Anzeige bei geöffnetem Heckteil |  | gefordert | ja nein |
| 17.5 | Anzeige des momentanen Fahrzeugsgewichtes im Display |  | gefordert | ja nein |
| 17.6 | Zusätzliche Bedienung im Fahrerhaus Heckteil heben und Entleeren |  | gefordert | ja nein |
| 18 | Zusatzregelung |  |  |  |
| 18.1 | Gutachten nach §21StVZO nach Montage des Abfallsammelaufbaus; Fahrtenschreiberüberprüfung nach § 57b StVZO |  | gefordert | ja nein |
| 18.2 | Kompletteinweisung Schulung durch sach- und fachkundiges Personal des Lieferanten für Fahr- und Werkstattpersonal GD. Schulungsort: Adenauerallee 115, 45891 Gelsenkirchen |  | gefordert | ja nein |
| 18.3 | Dem Angebot sind ergänzende Unterlagen in elektronischer Form (USB-Stick oder CD Rom) beizufügen Betriebsanleitung, Ersatzteillisten, Ersatzteilpreislisten, Schaltpläne für Hydraulik und Pneumatik, elektrische Schaltpläne, Wartungs-, Inspektions- und Schmierpläne, Reparaturleitfäden, Arbeitswertekatalog |  | gefordert | ja nein |
| 18.4 | Abnahmeprotokoll Fahrgestell- und Aufbauhersteller Fahrgestell- und Aufbauhersteller des Abfallsammelfahrzeugs haben nach Fertigstellung des Fahrzeugs in einem Protokoll, erstellt von autorisierten Qualitätsbeauftragten der jeweiligen Hersteller, schriftlich zu bestätigen, dass Qualitätsanforderungen, Aufbaurichtlinien und Schnittstellen zwischen Chassis und Aufbau für ein den Vorschriften entsprechendes funktionsfähiges Abfallsammelfahrzeug abgestimmt und eingehalten worden sind. Das Protokoll ist bei Abnahme und Lieferung dem Auftraggeber vorzulegen und somit Lieferbestandteil. |  | gefordert | ja nein |
| 18.5 | Nachweis zur Zertifizierung eines Cybersecurity-Managementsystem (CSMS) analog zum Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001. Die Nachweise zur Einhaltung der Anforderung gem. UNECE R155 müssen von einer Nationalen Behörde (z.B. Kraftfahrtbundesamt) ausgestellt sein und sind dem Angebot beizufügen. |  | gefordert | ja nein |
| 19 | Schüttung |  |  |  |
| 19.1 | geteilte Kammaufnahme vollautomatische Höheneinstellung |  | gefordert | ja nein |
| 19.2 | Gefäßgrößen MGB 80-240l nach DIN EN 840-1 Aufnahme über geteilten Kamm, vollautomatisch |  | gefordert | ja nein |
| 19.3 | Gefäßgrößen MGB 500 l, 600 l 770 l, 1000 l, 1100 l, 1200 l nach DIN EN 840/2 manuelle Bedienung über Taster |  | gefordert | ja nein |
| 19.4 | Gefäßgrößen MGB 770 l, 1000 l, 1100 l, 1200 l nach EN 840/3 manuelle Bedienung über Taster |  | gefordert | ja nein |
| 19.5 | Ausfertigung Technik lärmarm- und staubarme Entleerung dB (A): 65-70 |  | gefordert | ja nein |
| 19.6 | Bodenwanne maximales Ladewannenvolumen mit hoher Ladekante |  | gefordert | ja nein |
| 19.7 | Bodenfreiheit größtmögliche Bodenfreiheit |  | gefordert | ja nein |
| 19.8 | Ausfertigung Umhausung Geräuschmindernde und reinigungsfreundliche Ausfertigung, geschlossenes System |  | gefordert | ja nein |
| 19.9 | Lackierung RAL 5002, ultramarinblau; alle äußerlich sichtbaren Komponenten |  | gefordert | ja nein |
| 19.10 | Synchronanlauf über Kamm Synchronanlauf bei Behälteraufnahme |  | gefordert | ja nein |
| 19.11 | Semiautomatik Drucktasten betätigt |  | gefordert | ja nein |
| 19.12 | Zyklus Zeitlimitvorgaben MGB 80-500 / 55-1300 in (L) >=7<=12 s |  | gefordert | ja nein |
| 19.13 | Gleichlaufverriegelung Verriegelung vollautomatisch bei Ausklappen der Klapparme |  | gefordert | ja nein |
| 19.14 | Deckelöffnung in schwingender Ausfertigung zur Schonung der Kunststoffbehälter; Vorrichtung muss hydraulisch wegschwenkbar sein, Hub-Schwenkbewegung getrennt. zum Schütten von Behältern mit Klappdeckeln |  | gefordert | ja nein |
| 19.15 | Überschlagsicherung MGB in gefederter Ausfertigung |  | gefordert | ja nein |
| 19.16 | Schutz des Arbeitsbereichs Schranken, schwenkbar, stoßunempfindlich |  | gefordert | ja nein |
| 19.17 | Not-Aus in unmittelbarer Schrankennähe ergonomisch verbaut in Schutzart IP 65 |  | gefordert | ja nein |
| 19.18 | Betriebssicherheit Einhaltung von nationalen, EU- und ISO-Richtlinien und Verordnungen in der jeweils aktuellen Fassung |  | gefordert | ja nein |
| 19.19 | Behälterabstützung gefäßschonend, mit geringer Schallemission Bodenfreiheit mind. 200 mm |  | gefordert | ja nein |
| 19.20 | Behälterrückhaltung aktive, behälterschonende Wirkweise, automatische Gefäßanpassung, gefedert und hydr. gesteuert Behälterrückhalte - und -deckelöffnung in getrennter Funktion |  | gefordert | ja nein |
| 19.21 | Behälterpositionierung senkrechtes Aufnehmen und Absetzen der Behälter Zentralschmierungsfunktion |  | gefordert | ja nein |
| 19.22 | Hubwagen automatische Vorrichtung Vorrichtung zum automatischen Anheben/Absenken bei Weiterfahrt/Stillstand |  | gefordert | ja nein |
| 19.23 | Hubwagenverriegelung in mechanischer Ausfertigung |  | gefordert | ja nein |
| 19.24 | Automatisches Nachschlagen mechanisch über Wahlschalter einstellbar |  | gefordert | ja nein |
| 19.25 | Senkgeschwindigkeit Sicherstellung einer konstanten Senkgeschwindigkeit Gewichts- und temperaturunabhängige Funktion |  | gefordert | ja nein |
| 19.26 | Näherungsschalter wartungsarme Ausführung |  | gefordert | ja nein |
| 19.27 | Steuerung - speicherprogrammierbar, CAN-BUS Steuerung Display zur Fehleridentifikation Anzeige von Informations-, Warn- und Fehlermeldungen, Fehlerspeicherung, Diagnoseschnittstelle, einfache Programmierung über Steuerungsparameter, Einstellung von Geschwindigkeitsprofilen, frei parametrierbar, Ergonomische Anordnung der Steuerungseinheit |  | gefordert | ja nein |
| 19.28 | Ident- und Wiegevorbereitung für den Einsatz von Chip-Ident Systemen in Behältern. Standardisierte Schnittstelle mit Signalkabelanschluss für die Kopplung mit Hardware eines Identsystemherstellers. Anforderungen an "CleANopen-Schüttung" müssen erfüllt sein. Mechanische und steuerungs-technische Vorbereitung (Kammhakenantenne) sind durch den Schüttungshersteller zu sicherzustellen/zu erfüllen. Antenne muss gegen mechanische Einwirkungen und elektrische Störquellen geschützt sein. Die Vorrichtung ist technisch so zu verbauen, dass ein Datentransfer zwischen Behältertransponder und Lesegerät mit Detektoren jederzeit gewährleistet ist. |  | gefordert | ja nein |
| 19.29 | Die Montageposition des Actioncode-Bedienpanels ist gemäß der Bild-Anlage 1 durchzuführen. In Abstimmung mit Auftraggeber |  | gefordert | ja nein |
| 19.30 | Elektrischer Anschluss rechts montiert, in Bauart 16 poliger Steckdose verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 19.31 | Rückfahrsicherung integriert |  | gefordert | ja nein |
| 19.32 | DIN 30745 Elektronische Identifikation von Abfallsammelbehältern durch Transpondertechnologie mit Frequenzen unter 135 kHz Anforderungen sind verpflichtend umzusetzen. Signaldaten für die standardisierte Schnittstelle zur Behälteridentifizierung des Identsystemhersteller müssen z. Verfügung gestellt werden. |  | gefordert | ja nein |
| 19.33 | DIN EN 14803 Identifikation und/oder Mengenbestimmung von Abfall Anforderungen sind dann verpflichtend umzusetzen |  | gefordert | ja nein |
| 19.34 | DIN 30731 Abfallsammelfahrzeuge, Schnittstellenbedingungen für Hecklader Anforderungen sind verpflichtend umzusetzen |  | gefordert | ja nein |
| 19.35 | DIN EN 1501-1 Abfallsammelfahrzeuge und die dazugehörigen Schüttungen, Hecklader Anforderungen sind verpflichtend umzusetzen |  | gefordert | ja nein |
| 19.36 | DIN EN 1501-4 Abfallsammelfahrzeuge und die dazugehörigen Schüttungen, Geräuschprüfverfahren Anforderungen sind verpflichtend umzusetzen |  | gefordert | ja nein |
| 19.37 | DIN EN 1501-5:2011-11 Arbeitsraumabsicherung als Unterlaufschutz in Ausführung mechanisch (nicht sensorisch!) verpflichtend zu liefern |  | gefordert | ja nein |
| 19.38 | Hydraulikanschluss oben, rechts verbaut in Ausführung mit Schnellkupplungen |  | gefordert | ja nein |
| 19.39 | Hydraulischer Antrieb Hub- und Zugzylinder endlagengedämpft Hydraulische Steuerung mit lastabhängiger Geschwindigkeit zur behälterschonenden Aufnahme und Entleerung der Behälter Hubkrafteinstellung mit Feinjustierung für Behälter |  | gefordert | ja nein |
| 19.40 | Verbesserter Arbeitsprozess Gewährleistung von technischen Sicherungsmaßnahmen gegen vorzeitiges Herausfallen von Abfällen über den gesamten Hubbereich Gewährleistung eines sicheren und senkrechten Aufsetzens der Behältertechnik |  | gefordert | ja nein |
| 19.41 | Sperrmüllschaltung am Lifter (Sackeinwurf) |  | gefordert | ja nein |
| 20 | Zusatzregelung |  |  |  |
| 20.1 | Gefährdungsanalyse für den Arbeitsplatz Fahrer und Lader zur späteren Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung durch den AN |  | gefordert | ja nein |
| 20.2 | Gutachten nach §21StVZO nach Montage der Schüttung |  | gefordert | ja nein |
| 20.3 | Montage an genormte Müllwagenrückwand |  | gefordert | ja nein |
| 20.4 | Prüfbuch muss bei Anlieferung vorliegen |  | gefordert | ja nein |
| 20.5 | Dem Angebot sind ergänzende Unterlagen in elektronischer Form (USB stick oder CD Rom) beizufügen Betriebsanleitung, Ersatzteillisten, Ersatzteilpreislisten, Schaltpläne für Hydraulik und Pneumatik, Elektrische Schaltpläne, Wartungs-, Inspektions- und Schmierpläne und Reparaturleitfäden. |  | gefordert | ja nein |
| 20.6 | Abnahmeprotokoll Aufbauhersteller Der Hersteller hat nach Fertigstellung der Schüttung in einem Protokoll, erstellt von autorisierten Qualitätsbeauftragten, schriftlich zu bestätigen, dass Qualitätsanforderungen, Richtlinien zur Schüttungskonstruktion und Schnittstellen zum Aufbau und/oder Chassis für eine, den Vorschriften entsprechende funktionsfähige Schüttung abgestimmt und eingehalten worden sind. Das Protokoll ist bei Abnahme und Lieferung dem Auftraggeber vorzulegen und somit Lieferbestandteil. |  | gefordert | ja nein |
| 21 | Identsystem |  |  |  |
| 21.1 | Gesamtsystem rechtssicher gemäß den Vorgaben des Städte- und Gemeindebundes (WBIS-PP 1.04) mit hoher Daten- und Manipulationssicherheit BSI zertifiziert |  | gefordert | ja nein |
| 21.2 | Kommunikation über Schnittstelle an das Behälterverwaltungssystem. Volle Kompatibilität zum Behälterverwaltungssystem der Fa. GEOPLAN ("Wastewatcher") |  | gefordert | ja nein |
| 22 | Datentransfer |  |  |  |
| 22.1 | Datenaustausch mit der Schüttung entspricht allen Anforderungen des BDE/VKS vollständiges CleANopen -fähiges System (s. DIN Fachbericht 141) |  | gefordert | ja nein |
| 22.2 | Ausleseeinheit muss alle Chiptypen im Lesefeld erkennen können Transponder unterschiedlicher Hersteller als auch unterschiedlicher Serien |  | gefordert | ja nein |
| 22.3 | Datenübertragung über Funk schnelle und datensichere Übertragung |  | gefordert | ja nein |
| 22.4 | Datenübertragung muss per GPRS auf den Webserver erfolgen |  | gefordert | ja nein |
| 22.5 | Installation Komplettsystem vollständig an der Schüttung installiert Schüttung kann abgebaut und ggfs. an ein anderes Fahrzeug voll einsatzfähig verbaut werden |  | gefordert | ja nein |
| 22.6 | Normenkonformität Alle gängigen deutschen und europäischen Normen sind verbindlich einzuhalten Insbesondere EN14803 und DIN 30745 |  | gefordert | ja nein |
| 22.7 | Datenspeicher Backupspeicher am Fahrzeug, um alle Leerungsdaten zu archivieren |  | gefordert | ja nein |
| 25.8 | Standsicherheit Komponenten mit hoher Standsicherheit und Wartungsfreundlichkeit verwenden Erschütterungen, Umwelteinflüsse (Hitze, Kälte, Feuchtigkeit) |  | gefordert | ja nein |
| 22.9 | Detailfunktionen Erkennung der read-only Datenträger (BDE konform 134,2 kHz FDX und HDX) |  | gefordert | ja nein |
| 22.10 | Grundsätzliche Sicherstellung eines automatischen Schüttungsstopps (sofern entsprechende digitale Signale der Automatikschüttung bereitstehen) digitale Signale der Automatikschüttung sind dazu bereitzustellen |  | gefordert | ja nein |
| 22.11 | Sekundengenaue Erfassung jedes Schüttungsvorgangs mit GPS-Zeit |  | gefordert | ja nein |
| 22.12 | Erfassung der Geokoordinaten für jede Leerung und für jeden abweichenden Zustand Behälter ohne Chip |  | gefordert | ja nein |
| 22.13 | Doppelte Abspeicherung der Daten im Zentralrechner |  | gefordert | ja nein |
| 22.14 | Integrierter Backup-Speicher |  | gefordert | ja nein |
| 22.15 | Datenübertragung per GPRS |  | gefordert | ja nein |
| 22.16 | Eingabe- und Diagnosemöglichkeit am Bedienterminal |  | gefordert | ja nein |
| 22.17 | Erfassung von Sackentleerungen |  | gefordert | ja nein |
| 22.18 | Verwaltung von unterschiedlichen Einstellparametern für die Entsorgung |  | gefordert | ja nein |
| 22.19 | Generierung von Behältermeldungen Fehlbefüllungen |  | gefordert | ja nein |
| 22.20 | Generierung einer Schwarzen Liste Sperrliste |  | gefordert | ja nein |
| 22.21 | Tourmeldungen - Kilometerstände |  | gefordert | ja nein |
| 22.22 | Montage 2 Antennen Ausstattung für Hecklader mit Doppelkammschüttung, Montage des Terminals am Heck des Fahrzeugaufbaus |  | gefordert | ja nein |
| 22.23 | Montagevorbereitung CleANopen-Schüttung sowie mechanische und steuerungs-technische Vorbereitung (Kammhakenantenne) durch den Schüttungshersteller. Handschüttung und Einsatz von Metallbehältern (auch außerhalb der Identtour) auf Anfrage. Bereitstellung: Schüttungshersteller Mechanische und steuerungs-technische Vorbereitungsmaßnahmen (Kammhakenantenne) durch den Schüttungshersteller. Handschüttung und Einsatz von Metallbehältern (auch außerhalb der Identtour) auf Anfrage. |  | gefordert | ja nein |
| 22.24 | Kammhakenantenne Bereitstellung: Schüttungshersteller |  | gefordert | ja nein |
| 22.25 | Optionen Möglichkeit zur Entleerung von Metallbehältern (1.1m³) (bitte separat im Angebot listen) |  | gefordert | ja nein |
| 22.26 | Möglichkeit der Identifizierung der Leerungen von MGB 1.100 l über Klapparme (BDE); BDE konform 134,2 kHz HDX read-only Datenträger bitte separat im Angebot listen |  | gefordert | ja nein |

Los 2 – 2 Fahrzeuge mit Pressplattenverdichteraufbau und Lifter

| Verbindliche Lieferzeit nach Auftragseingang: (in Wochen) | Wochen |
| --- | --- |
| Fahrzeugbezeichnung: (bitte vollständige Typenbezeichnung angeben) Aufbau-Bezeichnung |  |
| Angebotspreis: (inklusive Aufbau und Zubehör) | € (netto) |
| Erweiterung der gesetzlichen Gewährleistung um 12 Monate in Form einer Hersteller Garantie auf das Gesamte Fahrzeug inkl. dem Aufbau (Gesamtlaufzeit 36 Monate) | ja nein |
| Kostenlose 1. Inspektion | ja nein |
| Servicewerkstatt: (bitte Adresse angeben) |  |

Datum:

Name der zu erklärenden Person:

Los 3 – 1 Fahrzeug mit Pressplattenverdichteraufbau und Lifter für

Großbehälter

| 1 | Fahrgestell, Rahmen und Tanks |  |  | Vom Bieter auszufüllen: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zulässiges Gesamtgewicht | 26.000 kg |  | [kg] |
| 1.2 | Fahrgestellfarbe in dunkelgrau und vergleichbar | gefordert |  | ja nein |
| 1.3 | Frontunterfahrschutz (ECE), Wegfall Heckunterfahrschutz | gefordert |  | ja nein |
| 1.4 | AdBlue-Tank, ca. 25 l, abschließbar | gefordert |  | [l] |
| 1.5 | Kraftstofftank aus Aluminium, ca. 200 l, abschließbar | gefordert |  | [l] |
| 1.6 | Fahrzeug vollgetankt, Diesel und AdBlue | gefordert |  | ja nein |
| 2 | Achsen und Radstand |  |  |  |
| 2.1 | 3 Achsen | gefordert |  | ja nein |
| 2.2 | Achslastverteilung (VA/HA/ENA) (8,0 / 11,5 / 9,0) t | gefordert |  | ja nein |
| 2.3 | 1. Achse (Vorderachse) gewichtsoptimiert, 8 t | gefordert |  | ja nein |
| 2.4 | 2. Achse als Antriebsachse mit Differentialsperre, 11,5 t | gefordert |  | ja nein |
| 2.5 | 3. Achse als Nachlaufachse entlastbar und hydr. Gelenkt, 9,0 t | gefordert |  | ja nein |
| 2.6 | Verstärkte Stabilisator an VA, HA und ENA | gefordert |  | ja nein |
| 2.7 | Luftfederung an VA, HA und ENA | gefordert |  | ja nein |
| 2.8 | Spritzschutz an allen Kotflügel | gefordert |  | ja nein |
| 2.9 | Fahrgestell ohne Zusatzgewichte für Achslastoptimierung | gefordert |  | ja nein |
| 2.10 | Achslastmesseinrichtung über Balgdrücke, Abschaltung des Aufbaus bei Erreichung des zGG | gefordert |  | ja nein |
| 2.11 | Niveauregulierung Heben/Senken | gefordert |  | ja nein |
| 2.12 | Radstand 4200mm + 1350mm ENA | gefordert |  | ja nein |
| 3 | Bremsen |  |  |  |
| 3.1 | Scheibenbremsen an VA, HA und ENA | gefordert |  | ja nein |
| 3.2 | Elektronisches Bremssystem mir ABS und ASR | gefordert |  | ja nein |
| 3.3 | Brems/-Drucklufttrockner beheizt | gefordert |  | ja nein |
| 3.4 | Haltestellenbremse | gefordert |  | ja nein |
| 3.5 | Motorbremse an- und abschaltbar | gefordert |  | ja nein |
| 3.6 | Kondenswassersensor | gefordert |  | ja nein |
| 3.7 | Feststellbremse - Mechanische Betätigung über Feststellbremshebel/Ventil mit pneumatischer Ansteuerung. Vom Fahrerplatz aus gut erreichbar. Optische und akustische Warnung bei eigelegter Feststellbremse. | gefordert |  | ja nein |
| 4 | Räder und Bereifung |  |  |  |
| 4.1 | 1. Achse - 2 x 315/80 R 22,5 Straßenprofil - Ausstattung: in Winterprofil mit Alpine Symbol, Premiummarke | gefordert |  | ja nein |
| 4.2 | 2. Achse - 4 x 315/80 R 22,5 Traktionsprofil - Ausstattung: in Winterprofil mit Alpine Symbol, Premiummarke | gefordert |  | ja nein |
| 4.3 | 3. Achse - 2 x 385/65 R 22,5 Straßenprofil – Ausstattung: in Winterprofil mit Alpine Symbol, Premiummarke | gefordert |  | ja nein |
| 4.4 | Steilschulterfelgen 9,00 x 22,5 | gefordert |  | ja nein |
| 4.5 | Steilschulterfelgen ENA 11,75 x 22,5 | gefordert |  | ja nein |
| 4.6 | Radmutternabdeckung | gefordert |  | ja nein |
| 4.7 | Die Bereifung darf bei der Abnahme des Fahrzeugs bzw. der Maschine gemäß der DOT-Nummer nicht älter als ein Jahr sein. | gefordert |  | ja nein |
| 5 | Motor und Getriebe |  |  |  |
| 5.1 | Motorleistung mindestens 260 kW | gefordert |  | [kW] |
| 5.2 | Kraftstoffart Diesel | gefordert |  | ja nein |
| 5.3 | Freigabe für HVO 100 Dieselkraftstoff | gefordert |  | ja nein |
| 5.4 | Kraftstoffvorwärmung | gefordert |  | ja nein |
| 5.5 | Auspuff hochgezogen hinter dem Fahrerhaus. Abgas soll über Winkelrohr am Auspuffende über die Stirnwand des Aufbaus geführt werden zur verringerten Rußablagerung an der Stirnwand | gefordert |  | ja nein |
| 5.6 | Abgasnorm Euro VI, E | gefordert |  | ja nein |
| 5.7 | Geräuschkapselung nach ECE-Norm | gefordert |  | ja nein |
| 5.8 | Allison-Vollautomatikgetriebe mit Nebenantrieb, vollautomatisch 6 Gang, 1 Rückwärtsgang | gefordert |  | ja nein |
| 6 | Elektrik und Beleuchtung |  |  |  |
| 6.1 | LED-Frontscheinwerfer | gefordert |  | ja nein |
| 6.2 | LED-Tagfahrlicht | gefordert |  | ja nein |
| 6.3 | Arbeitsscheinwerfer Rangierhilfe | gefordert |  | ja nein |
| 6.4 | Generator 28 V und mindestens 150Ah | gefordert |  | ja nein |
| 6.5 | Batterien wartungsarm (2x 12Volt / ca. 220A) | gefordert |  | ja nein |
| 6.6 | Can-Bus-System PSM: externe Erstparametrierung PSM, Aufbau-CAN ISO 11898 | gefordert |  | ja nein |
| 6.7 | Vorrüstung Umfeldbeleuchtung für den Aufbau | gefordert |  | ja nein |
| 6.8 | Aufbauschnittstelle hinter Fahrerhaus | gefordert |  | ja nein |
| 6.9 | On-Board Wartungsrechner | gefordert |  | ja nein |
| 6.10 | Rückleuchten Kabelsatz, verlängert | gefordert |  | ja nein |
| 6.11 | Markierungsleuchten, seitlich in LED-Technik | gefordert |  | ja nein |
| 6.12 | Leuchten dürfen nicht durch Schüttung, Tritte, oder sonstige Aufbauteile verdeckt sein | gefordert |  | ja nein |
| 6.13 | Ausführung der gesamten Fahrzeugbeleuchtung in LED-Technik | gefordert |  | ja nein |
| 6.14 | Spannungswandler 24/12 V, 10 A | gefordert |  | ja nein |
| 6.15 | Zusatzsteckdose 12 V, 15A | gefordert |  | ja nein |
| 6.16 | Vorbereitungen Mobilfunk | gefordert |  | ja nein |
| 6.17 | Sicherungsautomaten | gefordert |  | ja nein |
| 7 | Fahrerhaus |  |  |  |
| 7.1 | In Niedrigrahmenbauweise B x L: ca. 2450 mm x 2200mm | gefordert |  | B= [mm] L= [mm] |
| 7.2 | Linkslenker | gefordert |  | ja nein |
| 7.3 | Lackierung in weiß RAL 9010 weiß | gefordert |  | ja nein |
| 7.4 | Stehhöhe (Fahrerhausboden bis Dachhimmel) | mind. 1900 mm, Innenmaß |  | [mm] |
| 7.5 | Lichte Höhe Sitzfläche Fahrer u. Beifahrer zur Unterkante Dach | mind. 1100 mm |  | [mm] |
| 7.6 | Lichte Höhe Oberkante Fahrerhaustunnel bis Unterkante Dachhimmel | mind. 1710mm |  | [mm] |
| 7.7 | Durchgang von Fahrer- zur Beifahrerseite | gefordert |  | ja nein |
| 7.8 | Drehtür links, fahrerseitig | gefordert |  | ja nein |
| 7.9 | Falttür rechts, beifahrerseitig, durchgehend, ohne Sichtfeldbeeinträchtigung über die gesamte Länge; Abmaße Scheibe pro Türsegment l x b: 1750 x 240 mm (jeweils +/-10 mm). Lichte Höhe und Breite bei vollständig geöffneter Falttür: mind. 2135 x 590 mm; die Beifahrertür darf nicht in den Verkehrsraum hineinragen/schwenken, Druckknopftaster an der Beifahrerseite verbaut zum Öffnen der Beifahrertür, zweite Betätigung an der B-Säule beifahrerseitig | gefordert |  | ja nein |
| 7.10 | Scheibe Beifahrerseite, geteilt mit integrierter verschiebbarer Teileinheit zur Frischluftzufuhr (manuell aufschiebbar oder ersatzweise klappbar) | gefordert |  | ja nein |
| 7.11 | Fahrerhausvorbau (lichte Weite Achsmitte Vorderachse bis Stoßfänger Außenkante) 1850mm +/- 35mm | gefordert |  | ja nein |
| 7.12 | Fahrerseite; lichte Höhe Fahrbahn bis Oberkante 1 Stufe 500 mm, +/- 35 mm | gefordert |  | ja nein |
| 7.13 | Haltegriff für Beifahrer auf Armaturenbrett | gefordert |  | ja nein |
| 7.14 | Manuell bedienbare Dachlüftungsklappe | gefordert |  | ja nein |
| 7.15 | Fahrersitz als luftgefederter Schwingsitz mit Sitzheizung, dreifach verstellbare Lordosenstütze, Armlehnen hochklappbar | gefordert |  | ja nein |
| 7.16 | Beifahrer-Einzelsitze, 2 Stück, alle Sitze mit 3-Punkt Sicherheitsgurten, verstellbaren Armlehnen rechts und links, gepolsterte Kopfstütze, zusätzliche Fußstütze, Sitzlehne in der Neigung einstellbar handbetätigte Lendenwirbelunterstützung, Sitzheizung | gefordert |  | ja nein |
| 7.17 | Weitwinkelspiegel u. Rampenspiegel rechts elektr. beheizbar und verstellbar | gefordert |  | ja nein |
| 7.18 | Rampenspiegel | gefordert |  | ja nein |
| 7.19 | Lenkrad/Lenksäule verstellbar | gefordert |  | ja nein |
| 8 | Radio |  |  |  |
| 8.1 | werksseitig verbaut, Bluetooth neuester Generation, 12 V, Antenne, mindestens 2 Lautsprecher | gefordert |  | ja nein |
| 8.2 | vorzugsweise Bluetooth-Anmeldung für mindestens. 2 Smartphones | gefordert |  | ja nein |
| 9 | Sicherheit, Komfort und Assistenzsysteme |  |  |  |
| 9.1 | Schaltbare Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h Vmax. | gefordert |  | ja nein |
| 9.2 | Anfahrhilfe bis 30 km/h beschränkt | gefordert |  | ja nein |
| 9.3 | Rückfahrsperre schaltbar | gefordert |  | ja nein |
| 9.4 | Nothaltschalter für ABH, in Brüstung | gefordert |  | ja nein |
| 9.5 | Müllautomatik mit Neutralschaltung | gefordert |  | ja nein |
| 9.6 | Werkseitige Rundumüberwachung als ergonomisch installiertes Kamera-Monitor-System mit ca. 360 Grad Ausleuchtung ("Birdview"-Funktion), insbes. im Bereich der Ladeeinrichtung/Heckbereich | gefordert |  | ja nein |
| 9.7 | Rückfahrkamera System mit hochauflösenden Farbdisplay in Dimension von 7 bis max. 10" (Sichtbehinderung Fahrer nach vorne vermeiden!) mit automatischer Umschaltung beim Abbiegevorgang (Blinksignal) von Rückfahr- zur Seitenkamera. Auslegung der Kamera in IP 69. Objektiv hoch witterungsfest und gegen Beschlagen und Verunreinigungen mit spezieller Beschichtung ausgerüstet. | gefordert |  | ja nein |
| 9.8 | Abbiegeassistent am Fahrzeug zur Vermeidung von toten Winkeln - Assistenzsystem mit Radarsensortechnik Unterscheidung statische und dynamischen Objekte Detektionsbereich muss auch den Bereich hinter der A-Säule erreichen, keine permanente Aktivschaltung, Aktivierung des Systems über Fahrtrichtungsanzeiger oder beim Abbiegevorgang | gefordert |  | ja nein |
| 9.9 | Aktives autonomes Rückfahrassistenzsystem, in Gefahrensituationen selbst einbremsend (WABCO Tailguard oder technisch vergleichbares System) | gefordert |  | ja nein |
| 9.10 | Abstandsregeltempomat | gefordert |  | ja nein |
| 9.11 | Totwinkel-Kamera-System | gefordert |  | ja nein |
| 9.12 | Geschwindigkeitsbegrenzung beim Rückwärtsfahren | gefordert |  | ja nein |
| 9.13 | Spurhalte-Assistent | gefordert |  | ja nein |
| 9.14 | Regen- und Lichtsensor | gefordert |  | ja nein |
| 9.15 | Notbremssystem mit integrierter Mehrspurüberwachung und Fußgänger- bzw. Radfahrererkennung. Das System regiert auf Gefahren beim Annähern an stehenden oder fließenden Verkehr. | gefordert |  | ja nein |
| 9.16 | Verkehrsraumassistent im Frontbereich, erkennt bewegende Objekte z. B. Personen in unmittelbarer Nähe vor dem Fahrzeug und reagiert mit einer Gefahrenmeldung | gefordert |  | ja nein |
| 9.17 | Vorrüstung Alkoholtester mit Wegfahrsperre | gefordert |  | ja nein |
| 9.18 | Geschwindigkeitsbegrenzung 85 Km/h elektrisch | gefordert |  | ja nein |
| 9.19 | Klimaanlage manuell einstellbar falls verfügbar als Klimaautomatik | gefordert |  | ja nein |
| 9.20 | Warmwasser- Zusatzheizung mit programmierbarer Zeitschaltuhr | gefordert |  | ja nein |
| 9.21 | Wertfach wenn mögl. abschließbar | gefordert |  | ja nein |
| 9.22 | Sonnenrollo wenn mögl. elektr. verfahrbar | gefordert |  | ja nein |
| 9.23 | Frontscheibe mit Breitbandfilter | gefordert |  | ja nein |
| 9.24 | Fensterheber Fahrerseite, elektrisch | gefordert |  | ja nein |
| 9.25 | Pollenfilter | gefordert |  | ja nein |
| 9.26 | 3x Haken für Jacken | gefordert |  | ja nein |
| 9.27 | 3x Flaschenhalter | gefordert |  | ja nein |
| 9.28 | Drucklufthorn ca. 118dB bei 2 m Entfernung | gefordert |  | ja nein |
| 10 | Weitere Ausstattung |  |  |  |
| 10.1 | Tachograph Continental (ehem. VDO / Kienzle); es ist kein vergleichbares Produkt zulässig! | gefordert |  | ja nein |
| 10.2 | Fahrtenschreiberüberprüfung nach § 57b StVZO | gefordert |  | ja nein |
| 10.3 | Vorrüstung für Mauterfassung | gefordert |  | ja nein |
| 10.4 | Lieferung und Montage Mauterfassungsgerät (OBU) | gefordert |  | ja nein |
| 10.5 | 3 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung | gefordert |  | ja nein |
| 10.6 | Reifenfüllschlauch 10 m | gefordert |  | ja nein |
| 10.7 | Verbandtasche, Ladungssicher verstaubar, im Kasten (Kunststoff, druck- und reißfest) | gefordert |  | ja nein |
| 10.8 | Warnlampe in LED-Technik, mit Blitzfunktion (stroboskopartig) | gefordert |  | ja nein |
| 10.9 | Unterlegkeile 2 Stück, Aluminium oder ersatzweise Kunststoff (Kunststoff, druck- und reißfest), griffgünstig montiert | gefordert |  | ja nein |
| 10.10 | Gummifußmatten für alle Sitzplätze | gefordert |  | ja nein |
| 11 | Aufbau |  |  |  |
| 11.1 | Aufbaugröße 22m³, ohne Spanten, außen glatte Oberfläche |  | gefordert | ja nein |
| 11.2 | Pressplattenverdichtung mit integriertem Anschlussrahmen. in Abhängigkeit von der Abfallfraktion und deren Zusammensetzung automatisierte Anpassung des Pressdrucks zur Optimierung der Nutzlast beim verschleißarmen Betrieb des Aufbaus. Angepasste Betriebsmodi für verschleißmindernde Arbeitsweise. |  | gefordert | ja nein |
| 11.3 | Heckladesystem mit Schwenktür und Blende für Schüttung |  | gefordert | ja nein |
| 12 | Behälter |  |  |  |
| 12.1 | Behälter-Bodenblechstärke mind. 4mm Qualität: S355MC oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 12.2 | Wandblechstärke mind. 4mm Qualität: S355MC oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 12.3 | Dachblechstärke mind. 3mm Qualität: S355MC oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 12.4 | Beschichtung sandgestrahlt, grundiert und endlackiert in 2-K-Technik |  | gefordert | ja nein |
| 12.5 | Stirnwand mind. 800mm hoch, mit Netz bis zum Dach verschlossen |  | gefordert | ja nein |
| 12.6 | Inspektionstür rechts verbaut mit Überwachungseinheit (sensorgesteuert) |  | gefordert | ja nein |
| 12.7 | Ablaufhahn, Absperrkugelhahn, Größe ca. 4" mit Schlauch, hohe Korrosionsbeständigkeit (bei Bioabfalltransporten) |  | gefordert | ja nein |
| 12.8 | Abdichtung umlaufendes, leicht auswechselbares Profilgummi |  | gefordert | ja nein |
| 12.9 | Montagerahmen feuerverzinkt |  | gefordert | ja nein |
| 12.10 | Stirnseite hochgezogen zur Vermeidung von Flüssigkeitsaustritt |  | gefordert | ja nein |
| 13 | Heckbereich |  |  |  |
| 13.1 | Wannenblechstärke mind. 10 mm, Stahl, hochverschleißfest, Stahlqualität XAR 400 oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 13.2 | Seitenbleche mind. 6mm, Stahl, hochverschleißfest, Stahlqualität XAR 400 oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 13.3 | Beladewanne gem. EN 1501-1, mind. 2,5 m³ Ladevolumen; Verschleißblech hoch verschleißfest ("Hardox" oder in Verschleißfestigkeit/Standfestigkeit vergleichbares Produkt). |  | gefordert | ja nein |
| 13.4 | Wannenboden als selbsttragende Einheit ohne Quertträger gefertigt und mit den Seitenwänden verschweißt. |  | gefordert | ja nein |
| 13.5 | Stützvorrichtung am Sammelbehälter verbaut; in herunterklappbaren Ausfertigung |  | gefordert | ja nein |
| 13.6 | Ablaufhahn Absperrkugelhahn, Größe ca. 1,5" mit Verschlussdeckel, hohe Korrosionsbeständigkeit (bei Bioabfalltransporten) |  | gefordert | ja nein |
| 13.7 | Heckteilver- und – entriegelung automatisch, 2 schwenkbare Stützen für Wartungsarbeiten |  | gefordert | ja nein |
| 13.8 | Anschlussleitung Hub-Kippvorrichtung kpl. verlegt |  | gefordert | ja nein |
| 13.9 | 30km/h-Begrenzung bei besetztem Trittbrett und Vorwärtsfahrt |  | gefordert | ja nein |
| 13.10 | Adaptionsrahmen für Liftersystem falls erforderlich |  | gefordert | ja nein |
| 13.11 | Rückfahrsicherung (CE- konform) nach DIN EN 1501-1: |  | gefordert | ja nein |
| 13.12 | Heckteilabsenkung mit zwei Bedienknöpfen Mindestdistanz 260 mm (Totmannschaltung) |  | gefordert | ja nein |
| 13.13 | Halterung für Besen und Schaufel ladungssicher verbaut; mit Schnellverschlusseinrichtung |  | gefordert | ja nein |
| 13.14 | Bedienungseinheiten am Heck ergonomisch verbaut mit allen Arbeits- und Sicherheitsfunktionen |  | gefordert | ja nein |
| 13.15 | Breite DIN-Rahmen |  | gefordert | ja nein |
| 14 | Lade- / Presswerk |  |  |  |
| 14.1 | Pressschild beweglich an Trägerplatte gelagert Pressplattenverlängerung mit Kulissenabdeckung zur Minimierung von Materialaustritt |  | gefordert | ja nein |
| 14.2 | Trägerplatte 4fach gelagert und betätigt über zwei Hydraulikzylinder |  | gefordert | ja nein |
| 14.3 | Abstreifer am Pressschild Kunststoff (links und rechts), auswechselbar; Metall (unten) |  | gefordert | ja nein |
| 14.4 | Ausstoßzylinder doppeltwirkend, vom Fahrerhaus steuerbar am Ausstoßschild unterhalb der Laufschienen befestigt |  | gefordert | ja nein |
| 14.5 | Lagerung Ausstoßschild unten auf Gleitschienen (Teflon, Oilamid o.a.): Länge: mind. 1000mm Ausstoßschild am Frontrahmen anliegend im kompl. eingefahrenen Zustand Oberste Punkt der Führungsschiene des Ausstossschilds liegt mind. 390mm über dem tiefsten Punkt des Behälterbodens |  | gefordert | ja nein |
| 14.6 | Ladeleistung max. für alle Abfallfraktionen; Verdichtungszyklus ca. 25s; stetige Abfallverdichtung durch Verpressung gegen das Ausstoßschild |  | gefordert | ja nein |
| 14.7 | Förder- und Verdichtungseinrichtung lenkergeführtes Ladewerk mit außenliegenden Hydraulikzylindern; optimierte Presseinrichtung zur max. Vorverdichtung von Ladegut bereits in der Ladewanne, Lenkerarm in S460NL, Führungsplatte mit Öffnung unterhalb der Lenkertasche (Dimensioinierung: mind. 150x40mm); Einweiser unterhalb der Verriegelungsplatte zur besseren Lenkung der Abfallfraktion |  | gefordert | ja nein |
| 14.8 | Entleerung Öffnungswinkel: ca. 100° |  | gefordert | ja nein |
| 14.9 | Hydraulikanlage in Ausfertigung als Flügelzellendoppelpumpe Druckerfassung und Regelung aller Hydraulikfunktionen: elektronisch |  | gefordert | ja nein |
| 14.10 | Hydrauliköltank, abnehmbar, außenliegend an der Behälterstirnwand verbaut. Ölsauganschluß oberhalb der Hydrauliokpumpe verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 14.11 | Hydraulikzylinder Presswerk endschaltergesteuert mit niedriger Lärmemission und optimierten energieverbrauch, Stangenseitige Lagerstelle des Pressplattenzylinders mit fester und geschützter Verbindung zum Schmierverteiler. |  | gefordert | ja nein |
| 14.12 | Hydraulische Leitungen auf dem Dach des Behälters als Rohrleitung verlegt. Die Befestigungselemente und Rohrleitungen dürfen nicht der höchste Punkt des Behälters sein |  | gefordert | ja nein |
| 14.13 | Befreiungsschaltung |  | gefordert | ja nein |
| 14.14 | Bedienungseinheiten Komplett; mit allen Funktionen |  | gefordert | ja nein |
| 14.15 | Signaltonanlage |  | gefordert | ja nein |
| 14.16 | Gegensprechanlage zur Verständigung d. Fahrers mit d. Ladepersonal am Heck links und rechts |  | gefordert | ja nein |
| 14.17 | Bedienungseinheiten Komplett; mit allen Funktionen |  | gefordert | ja nein |
| 14.18 | Antrieb hydraulisch |  | gefordert | ja nein |
| 14.16 | Motorstop bei besetztem Trittbrett und Rückwärtsfahrt |  | gefordert | ja nein |
| 14.17 | Not-Aus 2 Notausschalter am Heck links und rechts |  | gefordert | ja nein |
| 14.18 | Reinigungstür seitlich rechts, vorne, hinter dem Ausstoßschild mit Sicherheitsschaltung |  | gefordert | ja nein |
| 14.19 | Abschaltung Lastabhängige Abschaltung der Beladung bei Erreichen des zGG. |  | gefordert | ja nein |
| 14.20 | keine Hydraulikzylinder auf dem Dach des Aufbaus |  | gefordert | ja nein |
| 15 | Sonstige Ausstattung Aufbau |  |  |  |
| 15.1 | Seitenmarkierungsleuchten in LED-Technik |  | gefordert | ja nein |
| 15.2 | Umfeldbeleuchtung in LED-Technik |  | gefordert | ja nein |
| 15.3 | Rundumkennleuchten, 2x vorne und 2x hinten, flach aufbauend in LED- Ausfertigung, blinkende und rotierende Funktion, intensiv leuchtende, kreisförmig drehende LED-Discs für, 360°, Lichtleistung (2fpm, 80U/min; 35W), wenn möglich Produkt der Fa. Weldex verwenden |  | gefordert | ja nein |
| 15.4 | Schutzvorrichtungen für RKL |  | gefordert | ja nein |
| 15.5 | Arbeitsscheinwerfer (Arbeitsbereich Lader) in LED-Technik, 2 Stk. LED mindestens 48W bzw. mindestens 3800lm, 6000K, 67IP |  | gefordert | ja nein |
| 15.6 | Brems- u. Blinkleuchten jeweils oben und unten am Aufbau verbaut vorzugsweise in LED-Technik |  | gefordert | ja nein |
| 15.7 | Rückfahrscheinwerfer (links/rechts am Chassis verbaut) in LED-Technik, 2 Stk. LED mindestens 48W bzw. mindestens 3800lm, 6000K, 67IP |  | gefordert | ja nein |
| 15.8 | Nebelschlussleuchte in LED- Ausfertigung |  | gefordert | ja nein |
| 15.9 | Scheinwerfer für Rückwärtsfahrt (Rückfahrscheinwerfer) 2 Stk. am Aufbau verbaut zur optimalen Ausleuchtung des gesamten hinteren Rückraums und seitlichen (Fahrer/Beifahrerseite) Gefährdungsbereichs für Ladepersonal am Aufbau (LED mindestens 48W bzw. mindestens 3800lm, 6000K, 67IP oder in Leuchtkraft leistungsfähigere Variante) |  | gefordert | ja nein |
| 15.10 | Meldesignal Heckteil optisch u. akustisch bei geöffnetem Heckteil |  | gefordert | ja nein |
| 15.11 | Heckteil heben Bedienung vom Fahrerhaus aus sowie Ausschieben des Ladeguts |  | gefordert | ja nein |
| 15.12 | Schalter, allgemein im Fahrerhaus mit Schaltelementen des Fahrgestellherstellers an dafür vorgesehenen Stellen ergonomisch in Lenkradnähe oder im Lenkrad integriert / verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 15.13 | Hydraulikpumpe mit Schaltkupplung |  | gefordert | ja nein |
| 15.14 | Elektronik selbstüberwachend |  | gefordert | ja nein |
| 15.15 | Drehzahlanhebung automatisch |  | gefordert | ja nein |
| 15.16 | Gleichlaufgelenkwelle wartungsfrei |  |  |  |
| 15.17 | Kotflügel für 3-achsiges Fahrgestell |  | gefordert | ja nein |
| 15.18 | Anfahrschutz, seitlich nach EG-Richtlinie; fest montiert |  | gefordert | ja nein |
| 15.19 | Trittbretter 2 Stück hochklappbar, mit Rückfahrsicherung, elektrifiziert, automatisches Hoch-/Runterklappen der Auftritte durch Fahrer/Lader. Funktion des Hochklappens aus dem Fahrerhaus steuerbar |  | gefordert | ja nein |
| 15.20 | Trittbrettsicherung gewichtsinduziert |  | gefordert | ja nein |
| 15.21 | Aufprallkissen Passivschutz für Lader; großflächiger Aufprallschutz, hoch wetterfest, hohe mech. Festigkeit an der Oberfläche (hochdruckreinigerfest), auf korrosionsfester Trägerlatte großflächig montiert und am Rahmen befestigt |  | gefordert | ja nein |
| 15.22 | Handgriffe beheizt, kälteisolierend ummantelt und beleuchtet |  | gefordert | ja nein |
| 15.23 | Brems- u. Blinkleuchten jeweils oben und unten am Aufbau verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 15.24 | Belastungsanzeiger f. luftgefederte Chassis mit Druckgebereinheit |  | gefordert | ja nein |
| 15.25 | keine Hydraulikzylinder auf dem Dach des Aufbaus |  | gefordert | ja nein |
| 15.26 | Automatisches Anheben der Schüttungs-/Liftereinheit bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt nur bei FG mit Motorabtrieb möglich |  | gefordert | ja nein |
| 15.27 | Lastabhängige Abschaltung der Verdichtungseinrichtung |  | gefordert | ja nein |
| 15.28 | Zwischenrahmen mögl. flach für Erhöhung Aufbauvolumen |  | gefordert | ja nein |
| 15.29 | Zentralschmierung mit Automatikpumpe nur Fabrikat Beka-Max (es ist kein anderes Produkt zulässig) für alle zu schmierende Bereiche am Aufbau |  | gefordert | ja nein |
| 15.30 | Hydrauliköl biologisch abbaubar auf Ester Basis |  | gefordert | ja nein |
| 15.31 | Lackierung RAL 5002 (ultramarinblau) |  | gefordert | ja nein |
| 15.32 | Warnmarkierstreifen gem. ECE-R48 |  | gefordert | ja nein |
| 15.33 | Abfallwarntafel vorne (Fahrgestell) und hinten (Aufbau), stark reflektierend, klappbar |  | gefordert | ja nein |
| 15.34 | Stauboxen, UV resistenter hochfester Kunststoff, seitlich am Fahrgestellrahmen montiert (ca. 600x450x450)mm in Abhängigkeit von den Platzverhältnissen |  | gefordert | ja nein |
| 15.35 | Schmutzfänger über die gesamte Fahrzeugbreite ohne Herstellerlogo |  | gefordert | ja nein |
| 15.36 | Bedienungsanleitung deutsch |  | gefordert | ja nein |
| 15.37 | CE-Konformitätserklärung |  | gefordert | ja nein |
| 15.38 | TÜV-Abnahme |  | gefordert | ja nein |
| 15.39 | Lieferung eines mindestens 12 Zoll Displays (Bild in Bild) für besseren Überblick über den Gefahrenbereich hinter dem Fahrzeug, Reduktion von Displays in der Fahrerkabine durch Integration von Drittanbietern wie C-Trace |  | gefordert | ja nein |
| 15.40 | Hygiene Station gemäß DGVU 114-601 und TRBA 213 Wasch- und Hygienestation in platzsparender klappbarer Ausführung für den mobilen Fahrzeugeinsatz geeignet, Komplettkonstruktion aus Edelstahl, korrosionsbeständig und witterungsfest, integrierte Auffang- und Arbeitswanne mit umlaufender Aufkantung, stabiler Kanisterhalter aus Edelstahl, Frischwasserbehälter aus Kunststoff mit Hahn, zwei Halter aus Edelstahl für Seife- und Desinfektionsmittelspender, Halterung für Faltpapierhandtücher aus Edelstahl. In Abstimmung mit Auftraggeber (Anlage 2) |  | gefordert | ja nein |
| 16 | Zusatzausstattung |  |  |  |
| 16.1 | Elektrische Anlage zur Steuerung der Aufbaufunktionen CanBus-Steuerung |  | gefordert | ja nein |
| 16.2 | Elektroanschlüsse nach DIN 30732 |  | gefordert | ja nein |
| 16.3 | Zusätzliche Abdichtung |  | gefordert | ja nein |
| 16.4 | Schutzvorrichtungen RKL |  | gefordert | ja nein |
| 16.5 | Betriebsstundenzähler |  | gefordert | ja nein |
| 16.6 | Unterlegkeile 2 Stück ladungssicher verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 16.7 | Halter für Schaufel und Besen ladungssicher an Stirnwand verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 16.8 | Heizbox elektrisch, zum Trocknen von Arbeitshandschuhen in Abstimmung mit Auftraggeber |  | gefordert | ja nein |
| 17 | Fahrerhaus |  |  |  |
| 17.1 | Bedienterminal für Steuerungs-, Alarm-, warn und Fehleranzeigen incl. SD-Kartenslot und mit Zugriff auf Verdichtungs-, Schüttungs- und Beleuchtungseinheiten. |  | gefordert | ja nein |
| 17.2 | Ein-Monitor-System, Steuerung und Rückraumüberwachung erfolgt über einen Monitor (keine Touchfunktion). Anforderungen der GSR 2 Rückraumüberwachungsanforderung müssen müssen durch aufbauseitige Kameras erfüllt werden. |  | gefordert | ja nein |
| 17.3 | Druckminderung Schalter für Umstellung auf andere Fraktionen |  | gefordert | ja nein |
| 17.4 | Optische u. akustische Anzeige bei geöffnetem Heckteil |  | gefordert | ja nein |
| 17.5 | Anzeige des momentanen Fahrzeugsgewichtes im Display |  | gefordert | ja nein |
| 17.6 | Zusätzliche Bedienung im Fahrerhaus Heckteil heben und Entleeren |  | gefordert | ja nein |
| 18 | Zusatzregelung |  |  |  |
| 18.1 | Gutachten nach §21StVZO nach Montage des Abfallsammelaufbaus; Fahrtenschreiberüberprüfung nach § 57b StVZO |  | gefordert | ja nein |
| 18.2 | Kompletteinweisung Schulung durch sach- und fachkundiges Personal des Lieferanten für Fahr- und Werkstattpersonal GD. Schulungsort: Adenauerallee 115, 45891 Gelsenkirchen |  | gefordert | ja nein |
| 18.3 | Dem Angebot sind ergänzende Unterlagen in elektronischer Form (USB-Stick oder CD Rom) beizufügen Betriebsanleitung, Ersatzteillisten, Ersatzteilpreislisten, Schaltpläne für Hydraulik und Pneumatik, elektrische Schaltpläne, Wartungs-, Inspektions- und Schmierpläne, Reparaturleitfäden, Arbeitswertekatalog |  | gefordert | ja nein |
| 18.4 | Abnahmeprotokoll Fahrgestell- und Aufbauhersteller Fahrgestell- und Aufbauhersteller des Abfallsammelfahrzeugs haben nach Fertigstellung des Fahrzeugs in einem Protokoll, erstellt von autorisierten Qualitätsbeauftragten der jeweiligen Hersteller, schriftlich zu bestätigen, dass Qualitätsanforderungen, Aufbaurichtlinien und Schnittstellen zwischen Chassis und Aufbau für ein den Vorschriften entsprechendes funktionsfähiges Abfallsammelfahrzeug abgestimmt und eingehalten worden sind. Das Protokoll ist bei Abnahme und Lieferung dem Auftraggeber vorzulegen und somit Lieferbestandteil. |  | gefordert | ja nein |
| 18.5 | Nachweis zur Zertifizierung eines Cybersecurity-Managementsystem (CSMS) analog zum Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001. Die Nachweise zur Einhaltung der Anforderung gem. UNECE R155 müssen von einer Nationalen Behörde (z.B. Kraftfahrtbundesamt) ausgestellt sein und sind dem Angebot beizufügen. |  | gefordert | ja nein |
| 19 | Schüttung |  |  |  |
| 19.1 | Lieferung und Montage eines manuellen Lifters mit 2 separaten Aufnahmeeinheiten für Müllgroßbehälter und Großbehälter zum Entleeren von Haus-, Bio- und Gewerbeabfällen und PPK |  | gefordert | ja nein |
| 19.2 | MGB- Schwenkarm mit einteiliger Kammaufnahme und integrierten Klapparmen |  | gefordert | ja nein |
| 19.3 | Großbehälter Schwenkarm mit Hakenaufnahme/Kettengehänge für Umleer- und Absetzbehälter |  | gefordert | ja nein |
| 19.4 | Aufnahme/Lademöglichkeiten von: MGB 80-340L. EN 840-1 |  | gefordert | ja nein |
| 19.5 | Aufnahme/Lademöglichkeiten von: MGB 500-1.200L. EN 840-2 (Flachdeckel) |  | gefordert | ja nein |
| 19.6 | Aufnahme/Lademöglichkeiten von: MGB 770-1.300L. EN 840-3 (Schiebedeckel) |  | gefordert | ja nein |
| 19.7 | Umleerbehälter 2,5-5 m³ (DIN 30737) DIN EN 12574 mit Doppelzapfenaufnahme -Flach |  | gefordert | ja nein |
| 19.8 | Absetzbehälter 3,5 m³ - Typ Schörling |  | gefordert | ja nein |
| 19.9 | Hydraulikversorgung über Abfallsammelaufbau vom Fahrgestell |  | gefordert | ja nein |
| 19.10 | Kombinierte Hub-Kippbewegung über Hydraulikzylinder und Umlenkhebel (mechanisch) |  | gefordert | ja nein |
| 19.11 | Hydraulisch schwenkbarer Deckelöffner |  | gefordert | ja nein |
| 19.12 | Hydraulische Behälterverriegelung bei Kammaufnahme über MGB - Schwenkarm |  | gefordert | ja nein |
| 19.13 | Schwenkbewegung bei Großbehälter- Schwenkarm über Hydraulikzylinder |  | gefordert | ja nein |
| 19.14 | Schwenkbare Klapprutsche |  | gefordert | ja nein |
| 19.15 | Ergonomisch angeordnete Handhebelbedienung |  | gefordert | ja nein |
| 19.16 | Integrierte Schüttung für offene Heckteile gern. Spezifikation nach DIN EN 1501 für offene Abfuhr |  | gefordert | ja nein |
| 19.17 | Niedrige Ladekante |  | gefordert | ja nein |
| 19.18 | Industrie- und Gewerbemüllabfuhr |  | gefordert | ja nein |
| 19.19 | Sperrmüllabfuhr |  | gefordert | ja nein |
| 19.20 | Wegfall Trittbretter |  | gefordert | ja nein |
| 19.21 | Lackierung RAL 5002 |  | gefordert | ja nein |
| 19.22 | Warnmarkierung nach DIN 30710 |  | gefordert | ja nein |
| 19.23 | Alle erforderlichen Unterlagen (in deutscher Sprache) zur Inbetriebnahme Ersatzteilliste und Bedienungsanleitungen in Papierform und auf Datenträger. |  | gefordert | ja nein |
| 19.24 | Sperrmüllschaltung am Lifter (Sackeinwurf) |  | gefordert | ja nein |
| 19.25 | Die Montageposition des Actioncode-Bedienpanels ist gemäß der Bild-Anlage 1 durchzuführen. In Abstimmung mit Auftraggeber |  | gefordert | ja nein |
| 20 | Zusatzregelung |  |  |  |
| 20.1 | Gefährdungsanalyse für den Arbeitsplatz Fahrer und Lader zur späteren Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung durch den AN |  | gefordert | ja nein |
| 20.2 | Gutachten nach §21StVZO nach Montage der Schüttung |  | gefordert | ja nein |
| 20.3 | Montage an genormte Müllwagenrückwand |  | gefordert | ja nein |
| 20.4 | Prüfbuch muss bei Anlieferung vorliegen |  | gefordert | ja nein |
| 20.5 | Dem Angebot sind ergänzende Unterlagen in elektronischer Form (USB stick oder CD Rom) beizufügen Betriebsanleitung, Ersatzteillisten, Ersatzteilpreislisten, Schaltpläne für Hydraulik und Pneumatik, Elektrische Schaltpläne, Wartungs-, Inspektions- und Schmierpläne und Reparaturleitfäden. |  | gefordert | ja nein |
| 20.6 | Abnahmeprotokoll Aufbauhersteller Der Hersteller hat nach Fertigstellung der Schüttung in einem Protokoll, erstellt von autorisierten Qualitätsbeauftragten, schriftlich zu bestätigen, dass Qualitätsanforderungen, Richtlinien zur Schüttungskonstruktion und Schnittstellen zum Aufbau und/oder Chassis für eine, den Vorschriften entsprechende funktionsfähige Schüttung abgestimmt und eingehalten worden sind. Das Protokoll ist bei Abnahme und Lieferung dem Auftraggeber vorzulegen und somit Lieferbestandteil. |  | gefordert | ja nein |
| 21 | Identsystem |  |  |  |
| 21.1 | Gesamtsystem rechtssicher gemäß den Vorgaben des Städte- und Gemeindebundes (WBIS-PP 1.04) mit hoher Daten- und Manipulationssicherheit BSI zertifiziert |  | gefordert | ja nein |
| 21.2 | Kommunikation über Schnittstelle an das Behälterverwaltungssystem. Volle Kompatibilität zum Behälterverwaltungssystem der Fa. GEOPLAN ("Wastewatcher") |  | gefordert | ja nein |
| 22 | Datentransfer |  |  |  |
| 22.1 | Datenaustausch mit der Schüttung entspricht allen Anforderungen des BDE/VKS vollständiges CleANopen -fähiges System (s. DIN Fachbericht 141) |  | gefordert | ja nein |
| 22.2 | Ausleseeinheit muss alle Chiptypen im Lesefeld erkennen können Transponder unterschiedlicher Hersteller als auch unterschiedlicher Serien |  | gefordert | ja nein |
| 22.3 | Datenübertragung über Funk schnelle und datensichere Übertragung |  | gefordert | ja nein |
| 22.4 | Datenübertragung muss per GPRS auf den Webserver erfolgen |  | gefordert | ja nein |
| 22.5 | Installation Komplettsystem vollständig an der Schüttung installiert Schüttung kann abgebaut und ggfs. an ein anderes Fahrzeug voll einsatzfähig verbaut werden |  | gefordert | ja nein |
| 22.6 | Normenkonformität Alle gängigen deutschen und europäischen Normen sind verbindlich einzuhalten Insbesondere EN14803 und DIN 30745 |  | gefordert | ja nein |
| 22.7 | Datenspeicher Backupspeicher am Fahrzeug, um alle Leerungsdaten zu archivieren |  | gefordert | ja nein |
| 22.8 | Standsicherheit Komponenten mit hoher Standsicherheit und Wartungsfreundlichkeit verwenden Erschütterungen, Umwelteinflüsse (Hitze, Kälte, Feuchtigkeit) |  | gefordert | ja nein |
| 22.9 | Detailfunktionen Erkennung der read-only Datenträger (BDE konform 134,2 kHz FDX und HDX) |  | gefordert | ja nein |
| 22.10 | Grundsätzliche Sicherstellung eines automatischen Schüttungsstopps (sofern entsprechende digitale Signale der Automatikschüttung bereitstehen) digitale Signale der Automatikschüttung sind dazu bereitzustellen |  | gefordert | ja nein |
| 22.11 | Sekundengenaue Erfassung jedes Schüttungsvorgangs mit GPS-Zeit |  | gefordert | ja nein |
| 22.12 | Erfassung der Geokoordinaten für jede Leerung und für jeden abweichenden Zustand Behälter ohne Chip |  | gefordert | ja nein |
| 22.13 | Doppelte Abspeicherung der Daten im Zentralrechner |  | gefordert | ja nein |
| 22.14 | Integrierter Backup-Speicher |  | gefordert | ja nein |
| 22.15 | Datenübertragung per GPRS |  | gefordert | ja nein |
| 22.16 | Eingabe- und Diagnosemöglichkeit am Bedienterminal |  | gefordert | ja nein |
| 22.17 | Erfassung von Sackentleerungen |  | gefordert | ja nein |
| 22.18 | Verwaltung von unterschiedlichen Einstellparametern für die Entsorgung |  | gefordert | ja nein |
| 22.19 | Generierung von Behältermeldungen Fehlbefüllungen |  | gefordert | ja nein |
| 22.20 | Generierung einer Schwarzen Liste Sperrliste |  | gefordert | ja nein |
| 22.21 | Tourmeldungen - Kilometerstände |  | gefordert | ja nein |
| 22.22 | Montage 2 Antennen Ausstattung für Hecklader mit Doppelkammschüttung, Montage des Terminals am Heck des Fahrzeugaufbaus |  | gefordert | ja nein |
| 22.23 | Montagevorbereitung CleANopen-Schüttung sowie mechanische und steuerungs-technische Vorbereitung (Kammhakenantenne) durch den Schüttungshersteller. Handschüttung und Einsatz von Metallbehältern (auch außerhalb der Identtour) auf Anfrage. Bereitstellung: Schüttungshersteller Mechanische und steuerungs-technische Vorbereitungsmaßnahmen (Kammhakenantenne) durch den Schüttungshersteller. Handschüttung und Einsatz von Metallbehältern (auch außerhalb der Identtour) auf Anfrage. |  | gefordert | ja nein |
| 22.24 | Kammhakenantenne Bereitstellung: Schüttungshersteller |  | gefordert | ja nein |
| 22.25 | Optionen Möglichkeit zur Entleerung von Metallbehältern (1.1m³) (bitte separat im Angebot listen) |  | gefordert | ja nein |
| 22.26 | Möglichkeit der Identifizierung der Leerungen von MGB 1.100 l über Klapparme (BDE); BDE konform 134,2 kHz HDX read-only Datenträger bitte separat im Angebot listen |  | gefordert | ja nein |

Los 3 – 1 Fahrzeug mit Pressplattenverdichteraufbau und Lifter für

Großbehälter

| Verbindliche Lieferzeit nach Auftragseingang: (in Wochen) | Wochen |
| --- | --- |
| Fahrzeugbezeichnung: (bitte vollständige Typenbezeichnung angeben) Aufbau-Bezeichnung |  |
| Angebotspreis: (inklusive Aufbau und Zubehör) | € (netto) |
| Erweiterung der gesetzlichen Gewährleistung um 12 Monate in Form einer Hersteller Garantie auf das Gesamte Fahrzeug inkl. dem Aufbau (Gesamtlaufzeit 36 Monate) | ja nein |
| Kostenlose 1. Inspektion | ja nein |
| Servicewerkstatt: (bitte Adresse angeben) |  |

Datum:

Name der zu erklärenden Person:

Los 4 – 4 Fahrzeuge Pressplattenverdichteraufbau ohne Lifter

| 1 | Fahrgestell, Rahmen und Tanks |  |  | Vom Bieter auszufüllen: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zulässiges Gesamtgewicht | 26.000 kg |  | [kg] |
| 1.2 | Fahrgestellfarbe in dunkelgrau und vergleichbar | gefordert |  | ja nein |
| 1.3 | Frontunterfahrschutz (ECE), Wegfall Heckunterfahrschutz | gefordert |  | ja nein |
| 1.4 | AdBlue-Tank, ca. 25 l, abschließbar | gefordert |  | [l] |
| 1.5 | Kraftstofftank aus Aluminium, ca. 200 l, abschließbar | gefordert |  | [l] |
| 1.6 | Fahrzeug vollgetankt, Diesel und AdBlue | gefordert |  | ja nein |
| 2 | Achsen und Radstand |  |  |  |
| 2.1 | 3 Achsen | gefordert |  | ja nein |
| 2.2 | Achslastverteilung (VA/HA/ENA) (8,0 / 11,5 / 9,0) t | gefordert |  | ja nein |
| 2.3 | 1. Achse (Vorderachse) gewichtsoptimiert, 8 t | gefordert |  | ja nein |
| 2.4 | 2. Achse als Antriebsachse mit Differentialsperre, 11,5 t | gefordert |  | ja nein |
| 2.5 | 3. Achse als Nachlaufachse entlastbar und hydr. Gelenkt, 9,0 t | gefordert |  | ja nein |
| 2.6 | Verstärkte Stabilisator an VA, HA und ENA | gefordert |  | ja nein |
| 2.7 | Luftfederung an VA, HA und ENA | gefordert |  | ja nein |
| 2.8 | Spritzschutz an allen Kotflügel | gefordert |  | ja nein |
| 2.9 | Fahrgestell ohne Zusatzgewichte für Achslastoptimierung | gefordert |  | ja nein |
| 2.10 | Achslastmesseinrichtung über Balgdrücke, Abschaltung des Aufbaus bei Erreichung des zGG | gefordert |  | ja nein |
| 2.11 | Niveauregulierung Heben/Senken | gefordert |  | ja nein |
| 2.12 | Radstand 3900mm + 1350mm ENA | gefordert |  | ja nein |
| 3 | Bremsen |  |  |  |
| 3.1 | Scheibenbremsen an VA, HA und ENA | gefordert |  | ja nein |
| 3.2 | Elektronisches Bremssystem mir ABS und ASR | gefordert |  | ja nein |
| 3.3 | Brems/-Drucklufttrockner beheizt | gefordert |  | ja nein |
| 3.4 | Haltestellenbremse | gefordert |  | ja nein |
| 3.5 | Motorbremse an- und abschaltbar | gefordert |  | ja nein |
| 3.6 | Kondenswassersensor | gefordert |  | ja nein |
| 3.7 | Feststellbremse - Mechanische Betätigung über Feststellbremshebel/Ventil mit pneumatischer Ansteuerung. Vom Fahrerplatz aus gut erreichbar. Optische und akustische Warnung bei eigelegter Feststellbremse. | gefordert |  | ja nein |
| 4 | Räder und Bereifung |  |  |  |
| 4.1 | 1. Achse - 2 x 315/80 R 22,5 Straßenprofil - Ausstattung: in Winterprofil mit Alpine Symbol, Premiummarke | gefordert |  | ja nein |
| 4.2 | 2. Achse - 4 x 315/80 R 22,5 Traktionsprofil - Ausstattung: in Winterprofil mit Alpine Symbol, Premiummarke | gefordert |  | ja nein |
| 4.3 | 3. Achse - 2 x 385/65 R 22,5 Straßenprofil – Ausstattung: in Winterprofil mit Alpine Symbol, Premiummarke | gefordert |  | ja nein |
| 4.4 | Steilschulterfelgen 9,00 x 22,5 | gefordert |  | ja nein |
| 4.5 | Steilschulterfelgen ENA 11,75 x 22,5 | gefordert |  | ja nein |
| 4.6 | Radmutternabdeckung | gefordert |  | ja nein |
| 4.7 | Die Bereifung darf bei der Abnahme des Fahrzeugs bzw. der Maschine gemäß der DOT-Nummer nicht älter als ein Jahr sein. | gefordert |  | ja nein |
| 5 | Motor und Getriebe |  |  |  |
| 5.1 | Motorleistung mindestens 260 kW | gefordert |  | [kW] |
| 5.2 | Kraftstoffart Diesel | gefordert |  | ja nein |
| 5.3 | Freigabe für HVO 100 Dieselkraftstoff | gefordert |  | ja nein |
| 5.4 | Kraftstoffvorwärmung | gefordert |  | ja nein |
| 5.5 | Auspuff hochgezogen hinter dem Fahrerhaus. Abgas soll über Winkelrohr am Auspuffende über die Stirnwand des Aufbaus geführt werden zur verringerten Rußablagerung an der Stirnwand | gefordert |  | ja nein |
| 5.6 | Abgasnorm Euro VI, E | gefordert |  | ja nein |
| 5.7 | Geräuschkapselung nach ECE-Norm | gefordert |  | ja nein |
| 5.8 | Allison-Vollautomatikgetriebe mit Nebenantrieb, vollautomatisch 6 Gang, 1 Rückwärtsgang | gefordert |  | ja nein |
| 6 | Elektrik und Beleuchtung |  |  |  |
| 6.1 | LED-Frontscheinwerfer | gefordert |  | ja nein |
| 6.2 | LED-Tagfahrlicht | gefordert |  | ja nein |
| 6.3 | Arbeitsscheinwerfer Rangierhilfe | gefordert |  | ja nein |
| 6.4 | Generator 28 V und mindestens 150Ah | gefordert |  | ja nein |
| 6.5 | Batterien wartungsarm (2x 12Volt / ca. 220A) | gefordert |  | ja nein |
| 6.6 | Can-Bus-System PSM: externe Erstparametrierung PSM, Aufbau-CAN ISO 11898 | gefordert |  | ja nein |
| 6.7 | Vorrüstung Umfeldbeleuchtung für den Aufbau | gefordert |  | ja nein |
| 6.8 | Aufbauschnittstelle hinter Fahrerhaus | gefordert |  | ja nein |
| 6.9 | On-Board Wartungsrechner | gefordert |  | ja nein |
| 6.10 | Rückleuchten Kabelsatz, verlängert | gefordert |  | ja nein |
| 6.11 | Markierungsleuchten, seitlich in LED-Technik | gefordert |  | ja nein |
| 6.12 | Leuchten dürfen nicht durch Schüttung, Tritte, oder sonstige Aufbauteile verdeckt sein | gefordert |  | ja nein |
| 6.13 | Ausführung der gesamten Fahrzeugbeleuchtung in LED-Technik | gefordert |  | ja nein |
| 6.14 | Spannungswandler 24/12 V, 10 A | gefordert |  | ja nein |
| 6.15 | Zusatzsteckdose 12 V, 15A | gefordert |  | ja nein |
| 6.16 | Vorbereitungen Mobilfunk | gefordert |  | ja nein |
| 6.17 | Sicherungsautomaten | gefordert |  | ja nein |
| 7 | Fahrerhaus |  |  |  |
| 7.1 | in Niedrigrahmenbauweise B x L: ca. 2450 mm x 2200mm | gefordert |  | B= [mm] L= [mm] |
| 7.2 | Linkslenker | gefordert |  | ja nein |
| 7.3 | Lackierung in weiß RAL 9010 weiß | gefordert |  | ja nein |
| 7.4 | Stehhöhe (Fahrerhausboden bis Dachhimmel) | mind. 1.900 mm, Innenmaß |  | [mm] |
| 7.5 | Lichte Höhe Sitzfläche Fahrer u. Beifahrer zur Unterkante Dach | mind. 1.100 mm |  | [mm] |
| 7.6 | Lichte Höhe Oberkante Fahrerhaustunnel bis Unterkante Dachhimmel | mind. 1.710mm |  | [mm] |
| 7.7 | Durchgang von Fahrer- zur Beifahrerseite | gefordert |  | ja nein |
| 7.8 | Drehtür links, fahrerseitig | gefordert |  | ja nein |
| 7.9 | Falttür rechts, beifahrerseitig, durchgehend, ohne Sichtfeldbeeinträchtigung über die gesamte Länge; Abmaße Scheibe pro Türsegment l x b: 1750 x 240 mm (jeweils +/-10 mm). Lichte Höhe und Breite bei vollständig geöffneter Falttür: mind. 2135 x 590 mm; die Beifahrertür darf nicht in den Verkehrsraum hineinragen/schwenken, Druckknopftaster an der Beifahrerseite verbaut zum Öffnen der Beifahrertür, zweite Betätigung an der B-Säule beifahrerseitig | gefordert |  | ja nein |
| 7.10 | Scheibe Beifahrerseite, geteilt mit integrierter verschiebbarer Teileinheit zur Frischluftzufuhr (manuell aufschiebbar oder ersatzweise klappbar) | gefordert |  | ja nein |
| 7.11 | Fahrerhausvorbau (lichte Weite Achsmitte Vorderachse bis Stoßfänger Außenkante) 1850mm +/- 35mm | gefordert |  | ja nein |
| 7.12 | Fahrerseite; lichte Höhe Fahrbahn bis Oberkante 1 Stufe 500 mm, +/- 35 mm | gefordert |  | ja nein |
| 7.13 | Haltegriff für Beifahrer auf Armaturenbrett | gefordert |  | ja nein |
| 7.14 | Manuell bedienbare Dachlüftungsklappe | gefordert |  | ja nein |
| 7.15 | Fahrersitz als luftgefederter Schwingsitz mit Sitzheizung, dreifach verstellbare Lordosenstütze, Armlehnen hochklappbar | gefordert |  | ja nein |
| 7.16 | Beifahrer-Einzelsitze, 2 Stück, alle Sitze mit 3-Punkt Sicherheitsgurten, verstellbaren Armlehnen rechts und links, gepolsterte Kopfstütze, zusätzliche Fußstütze, Sitzlehne in der Neigung einstellbar handbetätigte Lendenwirbelunterstützung, Sitzheizung | gefordert |  | ja nein |
| 7.17 | Weitwinkelspiegel u. Rampenspiegel rechts elektr. beheizbar und verstellbar | gefordert |  | ja nein |
| 7.18 | Rampenspiegel | gefordert |  | ja nein |
| 7.19 | Lenkrad/Lenksäule verstellbar | gefordert |  | ja nein |
| 8 | Radio |  |  |  |
| 8.1 | werksseitig verbaut, Bluetooth neuester Generation, 12 V, Antenne, mindestens 2 Lautsprecher | gefordert |  | ja nein |
| 8.2 | vorzugsweise Bluetooth-Anmeldung für mindestens. 2 Smartphones | gefordert |  | ja nein |
| 9 | Sicherheit, Komfort und Assistenzsysteme |  |  |  |
| 9.1 | Schaltbare Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h Vmax. | gefordert |  | ja nein |
| 9.2 | Anfahrhilfe bis 30 km/h beschränkt | gefordert |  | ja nein |
| 9.3 | Rückfahrsperre schaltbar | gefordert |  | ja nein |
| 9.4 | Nothaltschalter für ABH, in Brüstung | gefordert |  | ja nein |
| 9.5 | Müllautomatik mit Neutralschaltung | gefordert |  | ja nein |
| 9.6 | Werkseitige Rundumüberwachung als ergonomisch installiertes Kamera-Monitor-System mit ca. 360 Grad Ausleuchtung ("Birdview"-Funktion), insbes. im Bereich der Ladeeinrichtung/Heckbereich | gefordert |  | ja nein |
| 9.7 | Rückfahrkamera System mit hochauflösenden Farbdisplay in Dimension von 7 bis max. 10" (Sichtbehinderung Fahrer nach vorne vermeiden!) mit automatischer Umschaltung beim Abbiegevorgang (Blinksignal) von Rückfahr- zur Seitenkamera. Auslegung der Kamera in IP 69. Objektiv hoch witterungsfest und gegen Beschlagen und Verunreinigungen mit spezieller Beschichtung ausgerüstet. | gefordert |  | ja nein |
| 9.8 | Abbiegeassistent am Fahrzeug zur Vermeidung von toten Winkeln - Assistenzsystem mit Radarsensortechnik Unterscheidung statische und dynamischen Objekte Detektionsbereich muss auch den Bereich hinter der A-Säule erreichen, keine permanente Aktivschaltung, Aktivierung des Systems über Fahrtrichtungsanzeiger oder beim Abbiegevorgang | gefordert |  | ja nein |
| 9.9 | Aktives autonomes Rückfahrassistenzsystem, in Gefahrensituationen selbst einbremsend (WABCO Tailguard oder technisch vergleichbares System) | gefordert |  | ja nein |
| 9.10 | Abstandsregeltempomat | gefordert |  | ja nein |
| 9.11 | Totwinkel-Kamera-System | gefordert |  | ja nein |
| 9.12 | Geschwindigkeitsbegrenzung beim Rückwärtsfahren | gefordert |  | ja nein |
| 9.13 | Spurhalte-Assistent | gefordert |  | ja nein |
| 9.14 | Regen- und Lichtsensor | gefordert |  | ja nein |
| 9.15 | Notbremssystem mit integrierter Mehrspurüberwachung und Fußgänger- bzw. Radfahrererkennung. Das System regiert auf Gefahren beim Annähern an stehenden oder fließenden Verkehr. | gefordert |  | ja nein |
| 9.16 | Verkehrsraumassistent im Frontbereich, erkennt bewegende Objekte z. B. Personen in unmittelbarer Nähe vor dem Fahrzeug und reagiert mit einer Gefahrenmeldung | gefordert |  | ja nein |
| 9.17 | Vorrüstung Alkoholtester mit Wegfahrsperre | gefordert |  | ja nein |
| 9.18 | Geschwindigkeitsbegrenzung 85 Km/h elektrisch | gefordert |  | ja nein |
| 9.19 | Klimaanlage manuell einstellbar falls verfügbar als Klimaautomatik | gefordert |  | ja nein |
| 9.20 | Warmwasser- Zusatzheizung mit programmierbarer Zeitschaltuhr | gefordert |  | ja nein |
| 9.21 | Wertfach wenn mögl. abschließbar | gefordert |  | ja nein |
| 9.22 | Sonnenrollo wenn mögl. elektr. verfahrbar | gefordert |  | ja nein |
| 9.23 | Frontscheibe mit Breitbandfilter | gefordert |  | ja nein |
| 9.24 | Fensterheber Fahrerseite, elektrisch | gefordert |  | ja nein |
| 9.25 | Pollenfilter | gefordert |  | ja nein |
| 9.26 | 3x Haken für Jacken | gefordert |  | ja nein |
| 9.27 | 3x Flaschenhalter | gefordert |  | ja nein |
| 9.28 | Drucklufthorn ca. 118dB bei 2 m Entfernung | gefordert |  | ja nein |
| 10 | Weitere Ausstattung |  |  |  |
| 10.1 | Tachograph Continental (ehem. VDO / Kienzle); es ist kein vergleichbares Produkt zulässig! | gefordert |  | ja nein |
| 10.2 | Fahrtenschreiberüberprüfung nach § 57b StVZO | gefordert |  | ja nein |
| 10.3 | Vorrüstung für Mauterfassung | gefordert |  | ja nein |
| 10.4 | Lieferung und Montage Mauterfassungsgerät (OBU) | gefordert |  | ja nein |
| 10.5 | 3 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung | gefordert |  | ja nein |
| 10.6 | Reifenfüllschlauch 10 m | gefordert |  | ja nein |
| 10.7 | Verbandtasche, Ladungssicher verstaubar, im Kasten (Kunststoff, druck- und reißfest) | gefordert |  | ja nein |
| 10.8 | Warnlampe in LED-Technik, mit Blitzfunktion (stroboskopartig) | gefordert |  | ja nein |
| 10.9 | Unterlegkeile 2 Stück, Aluminium oder ersatzweise Kunststoff (Kunststoff, druck- und reißfest), griffgünstig montiert | gefordert |  | ja nein |
| 10.10 | Gummifußmatten für alle Sitzplätze | gefordert |  | ja nein |
| 11 | Aufbau |  |  |  |
| 11.1 | Aufbaugröße 22m³, ohne Spanten, außen glatte Oberfläche |  | gefordert | ja nein |
| 11.2 | Pressplattenverdichtung mit integriertem Anschlussrahmen. in Abhängigkeit von der Abfallfraktion und deren Zusammensetzung automatisierte Anpassung des Pressdrucks zur Optimierung der Nutzlast beim verschleißarmen Betrieb des Aufbaus. Angepasste Betriebsmodi für verschleißmindernde Arbeitsweise. |  | gefordert | ja nein |
| 11.3 | Heckladesystem mit Schwenktür und Blende für Schüttung |  | gefordert | ja nein |
| 12 | Behälter |  |  |  |
| 12.1 | Behälter-Bodenblechstärke mind. 4mm Qualität: S355MC oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 12.2 | Wandblechstärke mind. 4mm Qualität: S355MC oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 12.3 | Dachblechstärke mind. 3mm Qualität: S355MC oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 12.4 | Beschichtung sandgestrahlt, grundiert und endlackiert in 2-K-Technik |  | gefordert | ja nein |
| 12.5 | Stirnwand mind. 800mm hoch, mit Netz bis zum Dach verschlossen |  | gefordert | ja nein |
| 12.6 | Inspektionstür rechts verbaut mit Überwachungseinheit (sensorgesteuert) |  | gefordert | ja nein |
| 12.7 | Ablaufhahn, Absperrkugelhahn, Größe ca. 4" mit Schlauch, hohe Korrosionsbeständigkeit (bei Bioabfalltransporten) |  | gefordert | ja nein |
| 12.8 | Abdichtung umlaufendes, leicht auswechselbares Profilgummi |  | gefordert | ja nein |
| 12.9 | Montagerahmen feuerverzinkt |  | gefordert | ja nein |
| 12.10 | Stirnseite hochgezogen zur Vermeidung von Flüssigkeitsaustritt |  | gefordert | ja nein |
| 13 | Heckbereich |  |  |  |
| 13.1 | Wannenblechstärke mind. 10 mm, Stahl, hochverschleißfest, Stahlqualität XAR 400 oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 13.2 | Seitenbleche mind. 6mm, Stahl, hochverschleißfest, Stahlqualität XAR 400 oder gleich- bzw. höherwertig. |  | gefordert | ja nein |
| 13.3 | Beladewanne gem. EN 1501-1, mind. 2,5 m³ Ladevolumen; Verschleißblech hoch verschleißfest ("Hardox" oder in Verschleißfestigkeit/Standfestigkeit vergleichbares Produkt). |  | gefordert | ja nein |
| 13.4 | Wannenboden als selbsttragende Einheit ohne Quertträger gefertigt und mit den Seitenwänden verschweißt. |  | gefordert | ja nein |
| 13.5 | Stützvorrichtung am Sammelbehälter verbaut; in herunterklappbaren Ausfertigung |  | gefordert | ja nein |
| 13.6 | Ablaufhahn Absperrkugelhahn, Größe ca. 1,5" mit Verschlussdeckel, hohe Korrosionsbeständigkeit (bei Bioabfalltransporten) |  | gefordert | ja nein |
| 13.7 | Heckteilver- und – entriegelung automatisch, 2 schwenkbare Stützen für Wartungsarbeiten |  | gefordert | ja nein |
| 13.8 | Anschlussleitung Hub-Kippvorrichtung kpl. verlegt |  | gefordert | ja nein |
| 13.9 | 30km/h-Begrenzung bei besetztem Trittbrett und Vorwärtsfahrt |  | gefordert | ja nein |
| 13.10 | Adaptionsrahmen für Liftersystem falls erforderlich |  | gefordert | ja nein |
| 13.11 | Rückfahrsicherung (CE- konform) nach DIN EN 1501-1: |  | gefordert | ja nein |
| 13.12 | Heckteilabsenkung mit zwei Bedienknöpfen Mindestdistanz 260 mm (Totmannschaltung) |  | gefordert | ja nein |
| 13.13 | Halterung für Besen und Schaufel ladungssicher verbaut; mit Schnellverschlusseinrichtung |  | gefordert | ja nein |
| 13.14 | Bedienungseinheiten am Heck ergonomisch verbaut mit allen Arbeits- und Sicherheitsfunktionen |  | gefordert | ja nein |
| 13.15 | Breite DIN-Rahmen |  | gefordert | ja nein |
| 14 | Lade- / Presswerk |  |  |  |
| 14.1 | Pressschild beweglich an Trägerplatte gelagert Pressplattenverlängerung mit Kulissenabdeckung zur Minimierung von Materialaustritt |  | gefordert | ja nein |
| 14.2 | Trägerplatte 4fach gelagert und betätigt über zwei Hydraulikzylinder |  | gefordert | ja nein |
| 14.3 | Abstreifer am Pressschild Kunststoff (links und rechts), auswechselbar; Metall (unten) |  | gefordert | ja nein |
| 14.4 | Ausstoßzylinder doppeltwirkend, vom Fahrerhaus steuerbar am Ausstoßschild unterhalb der Laufschienen befestigt |  | gefordert | ja nein |
| 14.5 | Lagerung Ausstoßschild unten auf Gleitschienen (Teflon, Oilamid o.a.): Länge: mind. 1000mm Ausstoßschild am Frontrahmen anliegend im kompl. eingefahrenen Zustand Oberste Punkt der Führungsschiene des Ausstossschilds liegt mind. 390mm über dem tiefsten Punkt des Behälterbodens |  | gefordert | ja nein |
| 14.6 | Ladeleistung max. für alle Abfallfraktionen; Verdichtungszyklus ca. 25s; stetige Abfallverdichtung durch Verpressung gegen das Ausstoßschild |  | gefordert | ja nein |
| 14.7 | Förder- und Verdichtungseinrichtung lenkergeführtes Ladewerk mit außenliegenden Hydraulikzylindern; optimierte Presseinrichtung zur max. Vorverdichtung von Ladegut bereits in der Ladewanne, Lenkerarm in S460NL, Führungsplatte mit Öffnung unterhalb der Lenkertasche (Dimensioinierung: mind. 150x40mm); Einweiser unterhalb der Verriegelungsplatte zur besseren Lenkung der Abfallfraktion |  | gefordert | ja nein |
| 14.8 | Entleerung Öffnungswinkel: ca. 100° |  | gefordert | ja nein |
| 14.9 | Hydraulikanlage in Ausfertigung als Flügelzellendoppelpumpe Druckerfassung und Regelung aller Hydraulikfunktionen: elektronisch |  | gefordert | ja nein |
| 14.10 | Hydrauliköltank, abnehmbar, außenliegend an der Behälterstirnwand verbaut. Ölsauganschluß oberhalb der Hydrauliokpumpe verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 14.11 | Hydraulikzylinder Presswerk endschaltergesteuert mit niedriger Lärmemission und optimierten energieverbrauch, Stangenseitige Lagerstelle des Pressplattenzylinders mit fester und geschützter Verbindung zum Schmierverteiler. |  | gefordert | ja nein |
| 14.12 | Hydraulische Leitungen auf dem Dach des Behälters als Rohrleitung verlegt. Die Befestigungselemente und Rohrleitungen dürfen nicht der höchste Punkt des Behälters sein |  | gefordert | ja nein |
| 14.13 | Befreiungsschaltung |  | gefordert | ja nein |
| 14.14 | Bedienungseinheiten Komplett; mit allen Funktionen |  | gefordert | ja nein |
| 14.15 | Signaltonanlage |  | gefordert | ja nein |
| 14.16 | Gegensprechanlage zur Verständigung d. Fahrers mit d. Ladepersonal am Heck links und rechts |  | gefordert | ja nein |
| 14.17 | Bedienungseinheiten Komplett; mit allen Funktionen |  | gefordert | ja nein |
| 14.18 | Antrieb hydraulisch |  | gefordert | ja nein |
| 14.19 | Motorstop bei besetztem Trittbrett und Rückwärtsfahrt |  | gefordert | ja nein |
| 14.20 | Not-Aus 2 Notausschalter am Heck links und rechts |  | gefordert | ja nein |
| 14.21 | Reinigungstür seitlich rechts, vorne, hinter dem Ausstoßschild mit Sicherheitsschaltung |  | gefordert | ja nein |
| 14.22 | Abschaltung Lastabhängige Abschaltung der Beladung bei Erreichen des zGG. |  | gefordert | ja nein |
| 14.23 | keine Hydraulikzylinder auf dem Dach des Aufbaus |  | gefordert | ja nein |
| 15 | Sonstige Ausstattung Aufbau |  |  |  |
| 15.1 | Seitenmarkierungsleuchten in LED-Technik |  | gefordert | ja nein |
| 15.2 | Umfeldbeleuchtung in LED-Technik |  | gefordert | ja nein |
| 15.3 | Rundumkennleuchten, 2x vorne und 2x hinten, flach aufbauend in LED- Ausfertigung, blinkende und rotierende Funktion, intensiv leuchtende, kreisförmig drehende LED-Discs für, 360°, Lichtleistung (2fpm, 80U/min; 35W), wenn möglich Produkt der Fa. Weldex verwenden |  | gefordert | ja nein |
| 15.4 | Schutzvorrichtungen für RKL |  | gefordert | ja nein |
| 15.5 | Arbeitsscheinwerfer (Arbeitsbereich Lader) in LED-Technik, 2 Stk. LED mindestens 48W bzw. mindestens 3800lm, 6000K, 67IP |  | gefordert | ja nein |
| 15.6 | Brems- u. Blinkleuchten jeweils oben und unten am Aufbau verbaut vorzugsweise in LED-Technik |  | gefordert | ja nein |
| 15.7 | Rückfahrscheinwerfer (links/rechts am Chassis verbaut) in LED-Technik, 2 Stk. LED mindestens 48W bzw. mindestens 3800lm, 6000K, 67IP |  | gefordert | ja nein |
| 15.8 | Nebelschlussleuchte in LED- Ausfertigung |  | gefordert | ja nein |
| 15.9 | Scheinwerfer für Rückwärtsfahrt (Rückfahrscheinwerfer) 2 Stk. am Aufbau verbaut zur optimalen Ausleuchtung des gesamten hinteren Rückraums und seitlichen (Fahrer/Beifahrerseite) Gefährdungsbereichs für Ladepersonal am Aufbau (LED mindestens 48W bzw. mindestens 3800lm, 6000K, 67IP oder in Leuchtkraft leistungsfähigere Variante) |  | gefordert | ja nein |
| 15.10 | Meldesignal Heckteil optisch u. akustisch bei geöffnetem Heckteil |  | gefordert | ja nein |
| 15.11 | Heckteil heben Bedienung vom Fahrerhaus aus sowie Ausschieben des Ladeguts |  | gefordert | ja nein |
| 15.12 | Schalter, allgemein im Fahrerhaus mit Schaltelementen des Fahrgestellherstellers an dafür vorgesehenen Stellen ergonomisch in Lenkradnähe oder im Lenkrad integriert / verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 15.13 | Hydraulikpumpe mit Schaltkupplung |  | gefordert | ja nein |
| 15.14 | Elektronik selbstüberwachend |  | gefordert | ja nein |
| 15.15 | Drehzahlanhebung automatisch |  | gefordert | ja nein |
| 15.16 | Gleichlaufgelenkwelle wartungsfrei |  |  |  |
| 15.17 | Kotflügel für 3-achsiges Fahrgestell |  | gefordert | ja nein |
| 15.18 | Anfahrschutz, seitlich nach EG-Richtlinie; fest montiert |  | gefordert | ja nein |
| 15.19 | Trittbretter 2 Stück hochklappbar, mit Rückfahrsicherung, elektrifiziert, automatisches Hoch-/Runterklappen der Auftritte durch Fahrer/Lader. Funktion des Hochklappens aus dem Fahrerhaus steuerbar |  | gefordert | ja nein |
| 15.20 | Trittbrettsicherung gewichtsinduziert |  | gefordert | ja nein |
| 15.21 | Aufprallkissen Passivschutz für Lader; großflächiger Aufprallschutz, hoch wetterfest, hohe mech. Festigkeit an der Oberfläche (hochdruckreinigerfest), auf korrosionsfester Trägerlatte großflächig montiert und am Rahmen befestigt |  | gefordert | ja nein |
| 15.22 | Handgriffe beheizt, kälteisolierend ummantelt und beleuchtet |  | gefordert | ja nein |
| 15.23 | Brems- u. Blinkleuchten jeweils oben und unten am Aufbau verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 15.24 | Belastungsanzeiger f. luftgefederte Chassis mit Druckgebereinheit |  | gefordert | ja nein |
| 15.25 | keine Hydraulikzylinder auf dem Dach des Aufbaus |  | gefordert | ja nein |
| 15.26 | Automatisches Anheben der Schüttungs-/Liftereinheit bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt nur bei FG mit Motorabtrieb möglich |  | gefordert | ja nein |
| 15.27 | Lastabhängige Abschaltung der Verdichtungseinrichtung |  | gefordert | ja nein |
| 15.28 | Zwischenrahmen mögl. flach für Erhöhung Aufbauvolumen |  | gefordert | ja nein |
| 15.29 | Zentralschmierung mit Automatikpumpe nur Fabrikat Beka-Max (es ist kein anderes Produkt zulässig) für alle zu schmierende Bereiche am Aufbau |  | gefordert | ja nein |
| 15.30 | Hydrauliköl biologisch abbaubar auf Ester Basis |  | gefordert | ja nein |
| 15.31 | Lackierung RAL 5002 (ultramarinblau) |  | gefordert | ja nein |
| 15.32 | Warnmarkierstreifen gem. ECE-R48 |  | gefordert | ja nein |
| 15.33 | Abfallwarntafel vorne (Fahrgestell) und hinten (Aufbau), stark reflektierend, klappbar |  | gefordert | ja nein |
| 15.34 | Stauboxen, UV resistenter hochfester Kunststoff, seitlich am Fahrgestellrahmen montiert (ca. 600x450x450) mm in Abhängigkeit von den Platzverhältnissen |  | gefordert | ja nein |
| 15.35 | Schmutzfänger über die gesamte Fahrzeugbreite ohne Herstellerlogo |  | gefordert | ja nein |
| 15.36 | Bedienungsanleitung deutsch |  | gefordert | ja nein |
| 15.37 | CE-Konformitätserklärung |  | gefordert | ja nein |
| 15.38 | TÜV-Abnahme |  | gefordert | ja nein |
| 15.39 | Lieferung eines mindestens 12 Zoll Displays (Bild in Bild) für besseren Überblick über den Gefahrenbereich hinter dem Fahrzeug, Reduktion von Displays in der Fahrerkabine durch Integration von Drittanbietern wie C-Trace |  | gefordert | ja nein |
| 15.40 | Hygiene Station gemäß DGVU 114-601 und TRBA 213 Wasch- und Hygienestation in platzsparender klappbarer Ausführung für den mobilen Fahrzeugeinsatz geeignet, Komplettkonstruktion aus Edelstahl, korrosionsbeständig und witterungsfest, integrierte Auffang- und Arbeitswanne mit umlaufender Aufkantung, stabiler Kanisterhalter aus Edelstahl, Frischwasserbehälter aus Kunststoff mit Hahn, zwei Halter aus Edelstahl für Seife- und Desinfektionsmittelspender, Halterung für Faltpapierhandtücher aus Edelstahl. In Abstimmung mit Auftraggeber (Anlage 2) |  | gefordert | ja nein |
| 16 | Zusatzausstattung |  |  |  |
| 16.1 | Elektrische Anlage zur Steuerung der Aufbaufunktionen CanBus-Steuerung |  | gefordert | ja nein |
| 16.2 | Elektroanschlüsse nach DIN 30732 |  | gefordert | ja nein |
| 16.3 | Zusätzliche Abdichtung |  | gefordert | ja nein |
| 16.4 | Schutzvorrichtungen RKL |  | gefordert | ja nein |
| 16.5 | Betriebsstundenzähler |  | gefordert | ja nein |
| 16.6 | Unterlegkeile 2 Stück ladungssicher verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 16.7 | Halter für Schaufel und Besen ladungssicher an Stirnwand verbaut |  | gefordert | ja nein |
| 16.8 | Heizbox elektrisch, zum Trocknen von Arbeitshandschuhen in Abstimmung mit Auftraggeber |  | gefordert | ja nein |
| 17 | Fahrerhaus |  |  |  |
| 17.1 | Bedienterminal für Steuerungs-, Alarm-, warn und Fehleranzeigen incl. SD-Kartenslot und mit Zugriff auf Verdichtungs-, Schüttungs- und Beleuchtungseinheiten. |  | gefordert | ja nein |
| 17.2 | Ein-Monitor-System, Steuerung und Rückraumüberwachung erfolgt über einen Monitor (keine Touchfunktion). Anforderungen der GSR 2 Rückraumüberwachungsanforderung müssen müssen durch aufbauseitige Kameras erfüllt werden. |  | gefordert | ja nein |
| 17.3 | Druckminderung Schalter für Umstellung auf andere Fraktionen |  | gefordert | ja nein |
| 17.4 | Optische u. akustische Anzeige bei geöffnetem Heckteil |  | gefordert | ja nein |
| 17.5 | Anzeige des momentanen Fahrzeugsgewichtes im Display |  | gefordert | ja nein |
| 17.6 | Zusätzliche Bedienung im Fahrerhaus Heckteil heben und Entleeren |  | gefordert | ja nein |
| 18 | Zusatzregelung |  |  |  |
| 18.1 | Gutachten nach §21StVZO nach Montage des Abfallsammelaufbaus; Fahrtenschreiberüberprüfung nach § 57b StVZO |  | gefordert | ja nein |
| 18.2 | Kompletteinweisung Schulung durch sach- und fachkundiges Personal des Lieferanten für Fahr- und Werkstattpersonal GD. Schulungsort: Adenauerallee 115, 45891 Gelsenkirchen |  | gefordert | ja nein |
| 18.3 | Dem Angebot sind ergänzende Unterlagen in elektronischer Form (USB-Stick oder CD Rom) beizufügen Betriebsanleitung, Ersatzteillisten, Ersatzteilpreislisten, Schaltpläne für Hydraulik und Pneumatik, elektrische Schaltpläne, Wartungs-, Inspektions- und Schmierpläne, Reparaturleitfäden, Arbeitswertekatalog |  | gefordert | ja nein |
| 18.4 | Abnahmeprotokoll Fahrgestell- und Aufbauhersteller Fahrgestell- und Aufbauhersteller des Abfallsammelfahrzeugs haben nach Fertigstellung des Fahrzeugs in einem Protokoll, erstellt von autorisierten Qualitätsbeauftragten der jeweiligen Hersteller, schriftlich zu bestätigen, dass Qualitätsanforderungen, Aufbaurichtlinien und Schnittstellen zwischen Chassis und Aufbau für ein den Vorschriften entsprechendes funktionsfähiges Abfallsammelfahrzeug abgestimmt und eingehalten worden sind. Das Protokoll ist bei Abnahme und Lieferung dem Auftraggeber vorzulegen und somit Lieferbestandteil. |  | gefordert | ja nein |
| 18.5 | Nachweis zur Zertifizierung eines Cybersecurity-Managementsystem (CSMS) analog zum Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001. Die Nachweise zur Einhaltung der Anforderung gem. UNECE R155 müssen von einer Nationalen Behörde (z.B. Kraftfahrtbundesamt) ausgestellt sein und sind dem Angebot beizufügen. |  | gefordert | ja nein |

Los 4 – 4 Fahrzeuge Pressplattenverdichteraufbau ohne Lifter

| Verbindliche Lieferzeit nach Auftragseingang: (in Wochen) | Wochen |
| --- | --- |
| Fahrzeugbezeichnung: (bitte vollständige Typenbezeichnung angeben) Aufbau-Bezeichnung |  |
| Angebotspreis: (inklusive Aufbau und Zubehör) | € (netto) |
| Erweiterung der gesetzlichen Gewährleistung um 12 Monate in Form einer Hersteller Garantie auf das Gesamte Fahrzeug inkl. dem Aufbau (Gesamtlaufzeit 36 Monate) | ja nein |
| Kostenlose 1. Inspektion | ja nein |
| Servicewerkstatt: (bitte Adresse angeben) |  |

Datum:

Name der zu erklärenden Person: