Leistungsbeschreibung

Los 1: Beschaffung von einem Elektro-Heckkipper der 3,5-Tonnen-Klasse der Fahrzeugklasse N1 (Ladefläche Aluminium)

Los 2: Beschaffung von einem Elektro-Pritschenfahrzeug der 3,5-Tonnen-Klasse der Fahrzeugklasse N1 (Ladefläche Stahl)

Einsatzbereich:

Die GELSENDIENSTE benötigen für die Abteilung Stadtbildpflege 2 Elektrofahrzeuge der 3,5-Tonnen-Klasse mit Einzelkabine der Fahrzeugklasse N1. Die Fahrzeuge werden hauptsächlich im Bereich der Grünflächenunterhaltung für den kombinierten Personen-, Werkzeug-, Maschinen- und Materialtransport eingesetzt. Die Fahrzeuge werden häufig im Gespannbetrieb eingesetzt und fahren in erster Linie im städtischen Nahverkehr. Sie werden zudem auch sehr intensiv als Arbeitsgerät auf Baustellen (GaLa-Bau) eingesetzt. Diesem Umstand ist konstruktiv und bei allen Zubehörteilen oder Ausrüstungselementen Rechnung zu tragen. Da die Fahrzeuge häufig in stark frequentierten Grünanlagen und auf öffentlichen Verkehrswegen eingesetzt werden, ist die Umsicht und die benutzerfreundliche Bedienstruktur von großer Bedeutung.

Vorbemerkungen:

Der Angebotspreis versteht sich inklusive Zulassungsbescheinigung Teil II, allen notwendigen Abnahmegutachten und ggf. Ausnahmeregelungen, deutscher Bedienungsanleitungen, Checkheft (wenn vorhanden), Überführung und Übergabeinspektion.

Die Fahrzeuge müssen dem neuesten Stand der Technik, den allgemein anerkannten Regeln der Technik, den Vorgaben der StVZO, UVV, CE und allen anderen relevanten Normen und gesetzlichen Bestimmungen (in ihrer jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe) entsprechen.

Die Fahrzeuge müssen aus der laufenden Produktion stammen, für den deutschen Markt bestimmt sein und von der Beschaffenheit her mindestens den gängigen Standard erfüllen. Darüberhinausgehende Forderungen sind nachfolgend in der Leistungsbeschreibung aufgeführt. Alle dort als „gefordert“ gekennzeichneten Vorgaben müssen mit den angebotenen Fahrzeugen erfüllt werden.

Die angegebenen Mindest- bzw. Maximalwerte sind zwingend einzuhalten.

Die verbindliche Lieferfrist ist im Leistungsverzeichnis anzugeben und wird gemäß Wertungskriterien gewertet.

Die Fahrzeuge sind mängelfrei, sauber und vollgeladen (Diesel und Ad Blue) am Betriebshof Adenauerallee 115 in 45891 Gelsenkirchen zu übergeben. An den Fahrzeugen dürfen bei Auslieferung keinerlei (ausgenommen werkseitig verbaute) Aufkleber oder Beschriftungen, die Werbezwecken dienen könnten, angebracht sein. Im Vorfeld findet eine Abnahme der Fahrzeuge beim Lieferanten oder Hersteller durch GELSENDIENSTE statt.

Die Anlieferung und die Abnahme der Fahrzeuge ist mindestens 5 Tage zuvor mit der Technischen Koordination, Telefon-Nr.: 0209 / 954-4387 abzustimmen.

Nach vorheriger Terminabsprache hat eine Einweisung (in Deutsch) der Fahrer zu erfolgen. Die Fahrer sind über den sicheren Umgang mit dem Fahrzeug, mögliche Gefahren und Unfallverhütung gemäß UVV zu informieren. Dabei sind alle Sicherheitseinrichtung bezüglich ihrer Funktion und Wirkung sowie die Bedienung des Fahrzeugs zu erläutern.

Ferner ist das Werkstattpersonal hinsichtlich Wartung- und Reparaturarbeiten zu schulen. Die hierfür anfallenden Kosten trägt der Auftragnehmer.

Unerlässlich ist die Existenz eines mobilen Vor-Ort-Services und einer Servicewerkstatt, die innerhalb von 30 Minuten, gemessen ab Betriebshof Adenauerallee 115 in Gelsenkirchen mit dem PKW oder LKW erreichbar ist. Die Ausstattung mit Personal, Sonderwerkzeugen, Prüfgeräten und Ersatzteilen muss eine Instandsetzung der Fahrzeuge (bei Defekten) innerhalb von 48 Stunden gewährleisten. Generell ist für durch Garantiearbeiten bedingte Ausfallzeit von mehr als 48 Stunden ein entsprechendes und gleichwertiges Ersatzfahrzeug kostenneutral zur Verfügung zu stellen. Ersatz- und Verschleißteile müssen auch nach der Garantiezeit spätestens 48 Stunden nach Bestelleingang geliefert worden sein. Die Verfügbarkeit dieser Teile muss für mindestens zehn Jahre gewährleistet sein.

Weist das Fahrzeug bei Übergabe einen behebbaren Mangel auf, ist der Auftraggeber nach Setzung einer angemessenen, fruchtlos abgelaufenen Frist berechtigt, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Auftragnehmer Ersatz der hierfür erforderlichen Mangelbeseitigungskosten nach §§ 437 Nr. 3 BGB, 280 Abs. 3, 281 Abs. 1 BGB zu verlangen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

Jegliche Kommunikation erfolgt in deutscher Sprache.

Dem Angebot ist eine Beschreibung des LKW beizufügen (z.B. Prospekt mit technischen Daten).

Ansprechpartner ist die Technische Koordination - Telefon: 0209 / 954-4387.

Zuschlagserteilung:

Die Ausschreibung wird in 2 Fachlose unterteilt. Angebote sind für alle Lose abzugeben. Die Zuschlagserteilung erfolgt auf Grundlage der Gesamtbewertung aller Lose. Der Bieter, der hierbei das wirtschaftlichste Gesamtangebot einreicht, erhält den Zuschlag für alle Lose.
Eine getrennte Zuschlagserteilung ist ausgeschlossen.

Die Zuschlagserteilung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass innerhalb von vier Wochen nach Zuschlagserteilung eine Baubesprechung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer stattfindet.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Werktagen nach Zuschlagserteilung, mindestens drei Terminvorschläge in Textform zu unterbreiten. Die Terminvorschläge sind an die GELSENDIENSTE, Technische Koordination zu richten.

Kontaktdaten: technische-koordination@gelsendienste.de

Findet innerhalb von vier Wochen nach Zuschlagserteilung keine Baubesprechung statt, ist die aufschiebende Bedingung endgültig nicht eingetreten und somit die Zuschlagserteilung gem. § 158 Abs. 1 BGB unwirksam. In diesem Fall behält sich der Auftraggeber vor, das Vergabeverfahren aufzuheben und ein neues Vergabeverfahren durchzuführen.

Erfolgt die Baubesprechung aus Gründen, die ausschließlich vom Auftraggeber zu vertreten sind, nicht innerhalb der genannten Frist, gilt die Bedingung gem. § 158 Abs. 1 BGB als eingetreten und die Zuschlagserteilung wird mit Ablauf der Frist wirksam. In diesem Fall wirken Auftraggeber und Auftragnehmer auf eine unverzügliche Durchführung der Baubesprechung hin.

Die Durchführung der Baubesprechung ist in allen Fällen zwingende Voraussetzung für den Beginn der Produktion.

Die Auftragserteilung steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung einer

Zuwendung aus dem Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen.

Wertungskriterien

Die Auswahl der Wertungskriterien erfolgte unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht sowie dem aktuellen Stand der Technik, inklusive der Einbeziehung ökologischer Kriterien.

Verteilung der Wertungskriterien:

- Preisliche Aspekte (70%)

- Lieferfrist (15%)

- Service- und Garantieleistungen (15%)

Die Werte für die Berechnung werden aus der Leistungsbeschreibung entnommen.

- Preisliche Aspekte (70 % = 350 Punkte)

Für das Kriterium „Preisliche Aspekte“ werden max. 350 Punkte vergeben.

Das Preiskriterium wird nach einer Verhältnisgewichtung in die Gesamtbewertung eingehen. Grundlage ist die Preisangabe (Angebotspreis in € netto) im Angebot.

Das Angebot mit dem niedrigsten Endpreis erhält 350 Punkte. Ein Angebot, welches das günstigste Angebot im Endpreis um 100% oder mehr überschreitet, erhält 0 Punkte. Angebote, deren Endpreis innerhalb dieser Spanne von 100 % liegen, werden auf Grundlage folgender Formel bewertet:

Punktzahl = 350 × (2 × niedrigster Preis - angebotener Preis) ÷ niedrigster Preis

Die Punktzahl wird auf eine ganze Zahl ohne Dezimalstellen kaufmännisch gerundet.

- Lieferzeit (15% = 75 Punkte)

- Verbindlich kürzeste Lieferzeit nach Auftragseingang

Im Rahmen dieses Kriteriums wird die verbindlich kürzeste Lieferfrist aller gewerteten Angebote mit der Punktzahl 75 bewertet. Für jede Woche, die die kürzeste Lieferfrist überschreitet, werden 10 Punkte in Abzug gebracht.

- Serviceleistungen und Garantie (15% = 75 Punkte)

- kostenlose 1. Inspektion	 "ja" = 5 Punkte / "nein" = 0 Punkte

- Anschlussgarantie als Erweiterung der vertragsbedingten Gewährleistung von 24 Monaten auf das gesamte Fahrzeug. Bitte beachten Sie die allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) der GELSENDIENSTE, Stand 10/2013 (Pos. 10. Mängelhaftung).

  - 12 Monate	 	 15 Punkte

  - 24 Monate 		 30 Punkte

  - 36 Monate 		 45 Punkte

  - 48 Monate 		 70 Punkte

| Wertungskriterien | Gewichtung | Punkte |
| --- | --- | --- |
| Preisliche Aspekte | 70% | 350 |
| Lieferzeit | 15% | 75 |
| Serviceleistungen und Garantie | 15% | 75 |
| Gesamt: | 100% | 500 |

In der Spalte: "Vom Bieter auszufüllen" sind die entsprechenden Angaben einzutragen. Änderungen und Ergänzungen am Leistungsverzeichnis sind unzulässig. Das Leistungsverzeichnis muss vollständig ausgefüllt sein und alle Angaben enthalten. Die geforderten Unterlagen sind dem Angebot beizufügen. Sollte das Leistungsverzeichnis nach Auffassung des Bieters Unklarheiten enthalten oder einzelne Punkte nicht wie gefordert ausführbar sein, besteht die Möglichkeit einer Klärung über das Bieterportal in Form einer „Bieterfrage“. Bei den im Leistungsverzeichnis aufgeführten ca.-Angaben gilt eine Abweichung von +/- 5 %.

Los 1: Beschaffung von einem Elektro-Heckkipper der 3,5-Tonnen-Klasse (Ladefläche Aluminium)

| 1 | Maße, Gewichte, Türen, Sitzplätze, Lackierung |  | Vom Bieter auszufüllen: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fahrzeuglänge | max. 6.200 mm | [mm] |
| 1.2 | Fahrzeugbreite (ohne Spiegel) | max. 2.100 mm | [mm] |
| 1.3 | Fahrzeughöhe (im Leerzustand) | max. 2.500 mm | [mm] |
| 1.4 | Zulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg | [kg] |
| 1.5 | Zulässiges Gesamtzuggewicht | min. 5.000 kg | [kg] |
| 1.6 | Anhängelast | min. 3.500 kg | [kg] |
| 1.7 | Stützlast | min. 100kg | [kg] |
| 1.8 | Radstand | 3.500 bis 3.700 mm | [mm] |
| 1.9 | Nutzlast Fahrgestell (ohne Aufbau) | min. 1000 kg | [kg] |
| 1.10 | Linkslenker | gefordert | ja nein |
| 1.11 | LKW-Zulassung | gefordert | ja nein |
| 1.12 | Bodenfreiheit, Radgröße, Leistung etc. sind ausreichend dimensioniert um Kanten, Bordsteine oder andere Hindernisse bis zu einer Höhe von 15 cm frontal und längs schadlos überfahren zu können | gefordert | ja nein |
| 1.13 | Anzahl der Türen | 2 | ja nein |
| 1.14 | Anzahl vollwertiger Sitze mit Dreipunktgurten | 3 | ja nein |
| 1.15 | Fahrerhausrückwand mit Fenster | gefordert | ja nein |
| 1.16 | Kabine in RAL 9010 (reinweiß) lackiert, Aufbau in RAL 5002 (ultramarinblau) lackiert. Das Farbkonzept ist im Vorfeld mit dem AG abzustimmen und vom AG freizugeben. | gefordert | ja nein |
| 2 | Motor, Kraftübertragung, Batterie, Ladesystem |  |  |
| 2.1 | Motorbauart | Elektromotor | ja nein |
| 2.2 | Getriebe | Automatikgetriebe | ja nein |
| 2.3 | Batteriekapazität | mind. 56 kWh | [kWh] |
| 2.4 | Reichweite kombiniert nach WLTP | mind. 200 km | [km] |
| 2.5 | Höchstgeschwindigkeit | mind. 90 km/h | [km/h] |
| 2.6 | AC- und DC-Ladesystem mit On-Board Charger | gefordert | ja nein |
| 2.7 | Ladekabel Mode 3 (Typ 2) mind. 8m lang | gefordert | ja nein |
| 2.8 | Batteriekühler | gefordert | ja nein |
| 2.9 | Motor-Start-Stopp Funktion | gefordert | ja nein |
| 2.10 | Nennleistung | min. 150 kW | [kW] |
| 2.11 | Antrieb | Hinterachsantrieb | ja nein |
| 2.12 | Das Fahrzeug ist vollgeladen zu übergeben | gefordert | ja nein |
| 3 | Bereifung |  |  |
| 3.1 | Premium Ganzjahresbereifung mit Alpine- Symbol / 3PMSF Die Bereifung darf bei der Abnahme des Fahrzeugs gemäß der DOT-Nummer nicht älter als ein Jahr sein. | gefordert | ja nein |
| 4 | Ausstattung |  |  |
| 4.1 | Frontscheibe und Seitenscheiben in Wärmeschutzverglasung | gefordert | ja nein |
| 4.2 | Bandfilter an der Frontscheibe | gefordert | ja nein |
| 4.3 | Frontscheibe vollbeheizbar | gefordert | ja nein |
| 4.4 | Scheibenwischwasser vorne, beheizbar | gefordert | ja nein |
| 4.5 | Frontairbag für Fahrer und Beifahrer | gefordert | ja nein |
| 4.6 | Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer | gefordert | ja nein |
| 4.7 | Seitenairbags aus dem Sitz für Fahrer und Beifahrer | gefordert | ja nein |
| 4.8 | Gurtwarneinrichtung für Fahrer-Sicherheitsgurt | gefordert | ja nein |
| 4.9 | Fahrer-Komfort-Schwingsitz mit Lordosenstütze, Dreipunkt-Sicherheitsgurte, Gurthöhenverstellung, Kopfstützen und Armlehnen | gefordert | ja nein |
| 4.10 | Beifahrer-Sitzbank mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten, Gurthöhenverstellung, Kopfstützen und Armlehnen | gefordert | ja nein |
| 4.11 | Sitzheizung für die vorderen Sitze getrennt regelbar | gefordert | ja nein |
| 4.12 | Sitzbezüge aus robustem und pflegeleichtem Material (schwarz) | gefordert | ja nein |
| 4.13 | Sitzschonbezüge für alle Sitze in schwarz | gefordert | ja nein |
| 4.14 | Klimaanlage, halb- oder vollautomatisch geregelt | gefordert | ja nein |
| 4.15 | Pollenfilter | gefordert | ja nein |
| 4.16 | Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar | gefordert | ja nein |
| 4.17 | Fensterheber, elektrisch | gefordert | ja nein |
| 4.18 | Multifunktionsanzeige | gefordert | ja nein |
| 4.19 | Radio (DAB+) mit Bluetooth-Schnittstelle und Freisprecheinrichtung | gefordert | ja nein |
| 4.20 | Multimediasystem mit Touchscreen | gefordert | ja nein |
| 4.21 | USB Steckdose in der Armaturentafel, mind. 2 Stück | gefordert | ja nein |
| 4.22 | Akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang, dimmbar | gefordert | ja nein |
| 4.23 | Rückfahrkamera mit Übertragung an Multimediasystem im Fahrerhaus | gefordert | ja nein |
| 4.24 | Multifunktions-Lenkrad | gefordert | ja nein |
| 4.25 | Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar | gefordert | ja nein |
| 4.26 | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung | gefordert | ja nein |
| 4.27 | 4 Funkschlüssel | gefordert | ja nein |
| 4.28 | Trittstufenbeleuchtung | gefordert | ja nein |
| 4.29 | Abschleppöse vorne | gefordert | ja nein |
| 4.30 | Bodenbelag im Fahrerhaus aus Gummi | gefordert | ja nein |
| 4.31 | Allwettermatten aus Gummi für alle Sitzplätze | gefordert | ja nein |
| 4.32 | Vorklimatisierung | gefordert | ja nein |
| 4.33 | Kleiderhaken im Fahrgastraum | gefordert | ja nein |
| 4.34 | Starthilfe-Kontakt | gefordert | ja nein |
| 4.35 | Wegfahrsperre, elektrisch | gefordert | ja nein |
| 4.36 | Handschuhfach, abschließbar, wenn möglich beleuchtet | gefordert | ja nein |
| 4.37 | Dachgalerie mit Ablagen und Leseleuchte | gefordert | ja nein |
| 4.38 | Seitenschutzleisten an den Türen aus Kunststoff | gefordert | ja nein |
| 4.39 | Trittstufen im Frontstoßfänger | gefordert | ja nein |
| 4.40 | Einstiegs-/Haltegriffe an allen Säulen bzw. Türen auf Fahrer- und Beifahrerseite | gefordert | ja nein |
| 4.41 | Schmutzfänger vorne und hinten | gefordert | ja nein |
| 4.42 | 2. Batterie inkl. Trennrelais | gefordert | ja nein |
| 4.43 | Vorrüstung für DTCO | gefordert | ja nein |
| 4.44 | OBU Montage | gefordert | ja nein |
| 4.45 | Verbandmaterial, Warndreieck, Warnweste (für alle Sitzplätze) und LED-Warnleuchte | gefordert | ja nein |
| 4.46 | Feuerlöscher mit Manometer inkl. Halterung im Fahrerhaus, am Beifahrersitz, schnell und einfach zugänglich montiert, in Abstimmung mit Auftraggeber | gefordert | ja nein |
| 4.47 | Warnfolierung (Rot/Weiß) reflektierend nach DIN30710 | gefordert | ja nein |
|  | Anhängerkupplung: Kugelkopfkupplung fest verbaut, inkl. 13-poliger Steckdose die Höhe des Kugelkopfes muss für „Standard-PKW-Anhänger“ ausgelegt sein, Kupplungshöhe in Abstimmung mit AG | gefordert | ja nein |
| 5 | Sicherheit |  |  |
| 5.1 | Seitenwindassistent | gefordert | ja nein |
| 5.2 | Berganfahrassistent | gefordert | ja nein |
| 5.3 | Aktiver Spurhalte-Assistent | gefordert | ja nein |
| 5.4 | Abbiege-Assistent | gefordert | ja nein |
| 5.5 | Tempomat | gefordert | ja nein |
| 5.6 | Bremsbelagverschleißanzeige | gefordert | ja nein |
| 5.7 | Elektronisches Stabilitätsprogramm und ABS | gefordert | ja nein |
| 5.8 | Licht- und Regensensor | gefordert | ja nein |
| 5.9 | Vorrüstung Totwinkelassistent (die Sensoren für den Totwinkelassistenten sind ins Fahrzeug zu legen) | gefordert | ja nein |
| 5.10 | ASR | gefordert | ja nein |
| 6 | Beleuchtung |  |  |
| 6.1 | LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | gefordert | ja nein |
| 6.2 | Heckleuchte in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 6.3 | Außenspiegel ohne Blinkleuchte | gefordert | ja nein |
| 6.4 | LED-Fahrerhausbeleuchtung | gefordert | ja nein |
| 6.5 | Seitliche Markierungsleuchten in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 7 | Ausstattung des Aufbaus |  |  |
| 7.1 | Aufbau aus Aluminium | gefordert | ja nein |
| 7.2 | Arbeitsscheinwerfer: LED-Technik, einer auf Stativ hinter dem Fahrerhaus (rechts), um 360° drehbar montiert, (Rohrstutzenbefestigung), einer hinter der Ladefläche (als Zusatzbeleuchtung beim Rückwärts-Rangieren und beim An- bzw. Abkuppeln des Anhängers) fest montiert, zwei unabhängige Ein- / Ausschalter, aus der Fahrerposition bedienbar, jeweils mit Kontrollleuchte | gefordert | ja nein |
| 7.3 | Heckkipper: Bordwände aus Aluminium, in RAL 5002 (ultramarinblau) lackiert, ca. 180° abklappbar, in Heckklappe zusätzlich mit zentral bedienbarer Pendeleinrichtung und montierter klappbarer Trittstufe(n), einteilige Ladefläche aus Aluminium, Bedienung der Kippeinrichtung von der Fahrerposition aus, Ladeflächenmindestmaße: Größtmögliche Länge der Ladefläche angeben | gefordert | [mm] |
| 7.4 | Aluminium Heckbordwand ca. 400 mm, abklappbar und pendelbar | gefordert | [mm] |
| 7.5 | Klappbarer Tritt an der Heckbordwand nach BG-Vorschrift in Abstimmung mit Auftraggeber | gefordert | ja nein |
| 7.6 | Aluminium Bordwände ca. 400 mm, abklappbar | gefordert | [mm] |
| 7.7 | Aluminium Bordwanderhöhung ca. 400 mm, steckbar | gefordert | [mm] |
| 7.8 | Fahrerhausschutzgitter bis Fahrerhausoberkante mit Halter aus Edelstahl für Werkzeuge (z.B. Besen, Schaufel) in Abstimmung mit Auftraggeber | gefordert | ja nein |
| 7.9 | Abweiser für Kugelkopfkupplung (Schutz für die hintere Bordwandklappe) | gefordert | ja nein |
| 7.10 | Die Ladefläche des Kippers muss für den Transport vom feinkörnigen Schüttgut (z. B. Sand) geeignet sein und dementsprechend abgedichtet werden | gefordert | ja nein |
| 7.11 | Haltegriff für den Aufstieg auf die Ladefläche | gefordert | ja nein |
| 7.12 | Eine Rundumkennleuchte auf Stativ (Rohrstutzenbefestigung) hinter dem Fahrerhaus (links), in LED-Technik in gelb/orange (entsprechend den gesetzlichen Vorgaben), Ein- / Ausschalter von der Fahrerposition aus bedienbar mit Kontrollleuchte | gefordert | ja nein |
| 7.13 | Staukästen, witterungsbeständig und stabil unter der Pritsche, je einer rechts und links. Montageposition in Abstimmung mit Auftraggeber. | gefordert | ja nein |
| 7.14 | 2 Unterlegkeile, robust, aus Metall oder Kunststoff, griffgünstig montiert | gefordert | ja nein |
| 7.15 | Zurrösen im Außenrahmen bündig eingelassen mind. 4 pro Seite, mit beweglichem Bügel, ausreichend in Anzahl und Dimensionierung, um z.B. palettierte Baustoffe und Maschinen zur Grünflächenpflege bis zur maximal möglichen Zuladung gesetzeskonform sichern zu können. Die Ösen müssen auch unter ungünstigen Winkeln noch ausreichend belastbar sein. | gefordert | ja nein |
| 7.16 | Zwei zusätzliche Reihen Aluminium- Systemschienen an den Seitenwänden des Kippaufbaus, Höhe ca. 35 cm und ca. 70 cm mit fünf verschiebbaren Ringösen je Seite und zwei rastbaren Sperrstangen. Montage in Abstimmung mit Auftraggeber. | gefordert | ja nein |
| 7.17 | Netzhaken oben am Bordwand Aufsatz im Planösenprofil | gefordert | ja nein |
| 7.18 | Lampenschutzgitter | gefordert | ja nein |
| 7.19 | Abstützstange zur Kippersicherung | gefordert | ja nein |
| 7.20 | Kanisterhalter für zwei Nato-Kanister in Abstimmung mit Auftraggeber | gefordert | ja nein |
| 7.21 | Für die Hydraulikaggregate ist Bioöl Panolin HLP 46 oder vergleichbar zu verwenden | gefordert | ja nein |
| 8 | Sonderleistung |  |  |
| 8.1 | Halter und Inbetriebnahme Totwinkel-Assistent. Montage des Heckradars und Halter, Kabelverlegung und Freischaltung des Totwinkel-Assistenten. | gefordert | ja nein |
| 8.2 | Eine Rohbauabnahme ist vor Fertigstellung des Fahrzeuges durchzuführen | gefordert | ja nein |

Los 1: Beschaffung von einem Elektro-Heckkipper der 3,5-Tonnen-Klasse (Ladefläche Aluminium)

| Verbindliche Lieferzeit nach Auftragseingang (in Wochen) | Wochen |
| --- | --- |
| Fahrzeugbezeichnung: (bitte vollständige Typenbezeichnung angeben) |  |
| Angebotspreis pro Fahrzeug: | € (netto) |
| kostenlose 1. Inspektion | ja nein |
| Anschlussgarantie in Monaten bei einer Laufleistung von 15.000 km/Jahr | Laufzeit / Monate |
| Servicewerkstatt: (bitte Adresse angeben) |  |

Datum:

Name der erklärenden Person:

In der Spalte: "Vom Bieter auszufüllen" sind die entsprechenden Angaben einzutragen. Änderungen und Ergänzungen am Leistungsverzeichnis sind unzulässig. Das Leistungsverzeichnis muss vollständig ausgefüllt sein und alle Angaben enthalten. Die geforderten Unterlagen sind dem Angebot beizufügen. Sollte das Leistungsverzeichnis nach Auffassung des Bieters Unklarheiten enthalten oder einzelne Punkte nicht wie gefordert ausführbar sein, besteht die Möglichkeit einer Klärung über das Bieterportal in Form einer „Bieterfrage“. Bei den im Leistungsverzeichnis aufgeführten ca.-Angaben gilt eine Abweichung von +/- 5 %.

Los 2: Beschaffung von einem Elektro-Pritschenfahrzeug der 3,5-Tonnen-Klasse (Ladefläche Stahl)

| 1 | Maße, Gewichte, Türen, Sitzplätze, Lackierung |  | Vom Bieter auszufüllen: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fahrzeuglänge | max. 6.200 mm | [mm] |
| 1.2 | Fahrzeugbreite (ohne Spiegel) | max. 2.100 mm | [mm] |
| 1.3 | Fahrzeughöhe (im Leerzustand) | max. 2.500 mm | [mm] |
| 1.4 | Zulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg | [kg] |
| 1.5 | Zulässiges Gesamtzuggewicht | min. 5.000 kg | [kg] |
| 1.6 | Anhängelast | min. 3.500 kg | [kg] |
| 1.7 | Stützlast | min. 100kg | [kg] |
| 1.8 | Radstand | 3.500 bis 3.700 mm | [mm] |
| 1.9 | Nutzlast Fahrgestell (ohne Aufbau) | min. 1000 kg | [kg] |
| 1.10 | Linkslenker | gefordert | ja nein |
| 1.11 | LKW-Zulassung | gefordert | ja nein |
| 1.12 | Bodenfreiheit, Radgröße, Leistung etc. sind ausreichend dimensioniert um Kanten, Bordsteine oder andere Hindernisse bis zu einer Höhe von 15 cm frontal und längs schadlos überfahren zu können | gefordert | ja nein |
| 1.13 | Anzahl der Türen | 2 | ja nein |
| 1.14 | Anzahl vollwertiger Sitze mit Dreipunktgurten | 3 | ja nein |
| 1.15 | Fahrerhausrückwand mit Fenster | gefordert | ja nein |
| 1.16 | Kabine in RAL 9010 (reinweiß) lackiert, Aufbau in RAL 5002 (ultramarinblau) lackiert. Das Farbkonzept ist im Vorfeld mit dem AG abzustimmen und vom AG freizugeben. | gefordert | ja nein |
| 2 | Motor, Kraftübertragung, Batterie, Ladesystem |  |  |
| 2.1 | Motorbauart | Elektromotor | ja nein |
| 2.2 | Getriebe | Automatikgetriebe | ja nein |
| 2.3 | Batteriekapazität | mind. 56 kWh | [kWh] |
| 2.4 | Reichweite kombiniert nach WLTP | mind. 200 km | [km] |
| 2.5 | Höchstgeschwindigkeit | mind. 90 km/h | [km/h] |
| 2.6 | AC- und DC-Ladesystem mit On-Board Charger | gefordert | ja nein |
| 2.7 | Ladekabel Mode 3 (Typ 2) mind. 8m lang | gefordert | ja nein |
| 2.8 | Batteriekühler | gefordert | ja nein |
| 2.9 | Motor-Start-Stopp Funktion | gefordert | ja nein |
| 2.10 | Nennleistung | min. 150 kW | [kW] |
| 2.11 | Antrieb | Hinterachsantrieb | ja nein |
| 2.12 | Das Fahrzeug ist vollgeladen zu übergeben | gefordert | ja nein |
| 3 | Bereifung |  |  |
| 3.1 | Premium Ganzjahresbereifung mit Alpine- Symbol / 3PMSF Die Bereifung darf bei der Abnahme des Fahrzeugs gemäß der DOT-Nummer nicht älter als ein Jahr sein. | gefordert | ja nein |
| 4 | Ausstattung |  |  |
| 4.1 | Frontscheibe und Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzverglasung | gefordert | ja nein |
| 4.2 | Bandfilter an der Frontscheibe | gefordert | ja nein |
| 4.3 | Frontscheibe vollbeheizbar | gefordert | ja nein |
| 4.4 | Scheibenwischwasser vorne, beheizbar | gefordert | ja nein |
| 4.5 | Frontairbag für Fahrer und Beifahrer | gefordert | ja nein |
| 4.6 | Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer | gefordert | ja nein |
| 4.7 | Seitenairbags aus dem Sitz für Fahrer und Beifahrer | gefordert | ja nein |
| 4.8 | Gurtwarneinrichtung für Fahrer-Sicherheitsgurt | gefordert | ja nein |
| 4.9 | Fahrer-Komfort-Schwingsitz mit Lordosenstütze, Dreipunkt-Sicherheitsgurte, Gurthöhenverstellung, Kopfstützen und Armlehnen | gefordert | ja nein |
| 4.10 | Beifahrer-Sitzbank mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten, Gurthöhenverstellung, Kopfstützen und Armlehnen | gefordert | ja nein |
| 4.11 | Sitzheizung für die vorderen Sitze getrennt regelbar | gefordert | ja nein |
| 4.12 | Sitzbezüge aus robustem und pflegeleichtem Material (schwarz) | gefordert | ja nein |
| 4.13 | Sitzschonbezüge für alle Sitze in schwarz | gefordert | ja nein |
| 4.14 | Klimaanlage, halb- oder vollautomatisch geregelt | gefordert | ja nein |
| 4.15 | Pollenfilter | gefordert | ja nein |
| 4.16 | Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar | gefordert | ja nein |
| 4.17 | Fensterheber, elektrisch | gefordert | ja nein |
| 4.18 | Multifunktionsanzeige | gefordert | ja nein |
| 4.19 | Radio (DAB+) mit Bluetooth-Schnittstelle und Freisprecheinrichtung | gefordert | ja nein |
| 4.20 | Multimediasystem mit Touchscreen | gefordert | ja nein |
| 4.21 | USB Steckdose in der Armaturentafel, mind. 2 Stück | gefordert | ja nein |
| 4.22 | Akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang, dimmbar | gefordert | ja nein |
| 4.23 | Rückfahrkamera mit Übertragung an Multimediasystem im Fahrerhaus | gefordert | ja nein |
| 4.24 | Multifunktions-Lenkrad | gefordert | ja nein |
| 4.25 | Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar | gefordert | ja nein |
| 4.26 | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung | gefordert | ja nein |
| 4.27 | 4 Funkschlüssel | gefordert | ja nein |
| 4.28 | Trittstufenbeleuchtung | gefordert | ja nein |
| 4.29 | Abschleppöse vorne | gefordert | ja nein |
| 4.30 | Bodenbelag im Fahrerhaus aus Gummi | gefordert | ja nein |
| 4.31 | Allwettermatten aus Gummi für alle Sitzplätze | gefordert | ja nein |
| 4.32 | Vorklimatisierung | gefordert | ja nein |
| 4.33 | Kleiderhaken im Fahrgastraum | gefordert | ja nein |
| 4.34 | Starthilfe-Kontakt | gefordert | ja nein |
| 4.35 | Wegfahrsperre, elektrisch | gefordert | ja nein |
| 4.36 | Handschuhfach, abschließbar, wenn möglich beleuchtet | gefordert | ja nein |
| 4.37 | Dachgalerie mit Ablagen und Leseleuchte | gefordert | ja nein |
| 4.38 | Seitenschutzleisten an den Türen aus Kunststoff | gefordert | ja nein |
| 4.39 | Trittstufen im Frontstoßfänger | gefordert | ja nein |
| 4.40 | Einstiegs-/Haltegriffe an allen Säulen bzw. Türen auf Fahrer- und Beifahrerseite | gefordert | ja nein |
| 4.41 | Schmutzfänger vorne und hinten | gefordert | ja nein |
| 4.42 | 2. Batterie inkl. Trennrelais | gefordert | ja nein |
| 4.43 | Vorrüstung für DTCO | gefordert | ja nein |
| 4.44 | OBU Montage | gefordert | ja nein |
| 4.45 | Verbandmaterial, Warndreieck, Warnweste (für alle Sitzplätze) und LED-Warnleuchte | gefordert | ja nein |
| 4.46 | Feuerlöscher mit Manometer inkl. Halterung im Fahrerhaus, am Beifahrersitz, schnell und einfach zugänglich montiert, in Abstimmung mit AG | gefordert | ja nein |
| 4.47 | Warnfolierung (Rot/Weiß) reflektierend nach DIN30710 | gefordert | ja nein |

| 4.48 | Anhängerkupplung: Anhänger-Wechselsystem aus Maul- und Kugelkopfkupplung, inkl. 13-poliger Steckdose die Höhe des Kugelkopfes muss für „Standard-PKW-Anhänger“ ausgelegt sein, Kupplungshöhe in Abstimmung mit AG | gefordert | ja nein |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Sicherheit |  |  |
| 5.1 | Seitenwindassistent | gefordert | ja nein |
| 5.2 | Berganfahrassistent | gefordert | ja nein |
| 5.3 | Aktiver Spurhalte-Assistent | gefordert | ja nein |
| 5.4 | Abbiege-Assistent | gefordert | ja nein |
| 5.5 | Tempomat | gefordert | ja nein |
| 5.6 | Bremsbelagverschleißanzeige | gefordert | ja nein |
| 5.7 | Elektronisches Stabilitätsprogramm und ABS | gefordert | ja nein |
| 5.8 | Licht- und Regensensor | gefordert | ja nein |
| 5.9 | Vorrüstung Totwinkelassistent (die Sensoren für den Totwinkelassistenten sind ins Fahrzeug zu legen) | gefordert | ja nein |
| 5.10 | ASR | gefordert | ja nein |
| 6 | Beleuchtung |  |  |
| 6.1 | LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | gefordert | ja nein |
| 6.2 | Heckleuchte in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 6.3 | Außenspiegel ohne Blinkleuchte | gefordert | ja nein |
| 6.4 | LED-Fahrerhausbeleuchtung | gefordert | ja nein |
| 6.5 | Seitliche Markierungsleuchten in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 7 | Ausstattung des Aufbaus |  |  |
| 7.1 | Aufbau aus Aluminium | gefordert | ja nein |
| 7.2 | Arbeitsscheinwerfer: LED-Technik, einer auf Stativ hinter dem Fahrerhaus (rechts), um 360° drehbar montiert, (Rohrstutzenbefestigung), einer hinter der Ladefläche (als Zusatzbeleuchtung beim Rückwärts-Rangieren und beim An- bzw. Abkuppeln des Anhängers) fest montiert, zwei unabhängige Ein- / Ausschalter, aus der Fahrerposition bedienbar, jeweils mit Kontrollleuchte | gefordert | ja nein |
|  | Pritsche: Bordwände aus Aluminium, in RAL 5002 (ultramarinblau) lackiert, ca. 180° abklappbar, in Heckklappe zusätzlich mit zentral bedienbarer Pendeleinrichtung und montierter klappbarer Trittstufe(n), einteilige Ladefläche aus Stahl, Ladeflächenmindestmaße: Größtmögliche Länge der Ladefläche angeben | gefordert | [mm] |
| 7.4 | Aluminium Heckbordwand ca. 400 mm, abklappbar und pendelbar | gefordert | [mm] |
| 7.5 | Klappbarer Tritt an der Heckbordwand nach BG-Vorschrift in Abstimmung mit Auftraggeber | gefordert | ja nein |
| 7.6 | Aluminium Bordwände ca. 400 mm, abklappbar | gefordert | [mm] |
| 7.7 | Aluminium Bordwanderhöhung ca. 400 mm, abklappbar | gefordert | [mm] |
| 7.8 | Fahrerhausschutzgitter bis Fahrerhausoberkante mit Halter aus Edelstahl für Werkzeuge (z.B. Besen, Schaufel) in Abstimmung mit Auftraggeber | gefordert | ja nein |
| 7.9 | Abweiser für Kugelkopfkupplung (Schutz für die hintere Bordwandklappe) | gefordert | ja nein |
| 7.10 | Die Ladefläche des Kippers muss für den Transport vom feinkörnigen Schüttgut (z. B. Sand) geeignet sein und dementsprechend abgedichtet werden | gefordert | ja nein |
| 7.11 | Haltegriff für den Aufstieg auf die Ladefläche | gefordert | ja nein |
| 7.12 | Eine Rundumkennleuchte auf Stativ (Rohrstutzenbefestigung) hinter dem Fahrerhaus (links), in LED-Technik in gelb/orange (entsprechend den gesetzlichen Vorgaben), Ein- / Ausschalter von der Fahrerposition aus bedienbar mit Kontrollleuchte | gefordert | ja nein |
| 7.13 | Staukästen, witterungsbeständig und stabil unter der Pritsche, je einer rechts und links. Montageposition in Abstimmung mit Auftraggeber. | gefordert | ja nein |
| 7.14 | 2 Unterlegkeile, robust, aus Metall oder Kunststoff, griffgünstig montiert | gefordert | ja nein |
| 7.15 | Zurrösen im Außenrahmen bündig eingelassen mind. 4 pro Seite, mit beweglichem Bügel, ausreichend in Anzahl und Dimensionierung, um z.B. palettierte Baustoffe und Maschinen zur Grünflächenpflege bis zur maximal möglichen Zuladung gesetzeskonform sichern zu können. Die Ösen müssen auch unter ungünstigen Winkeln noch ausreichend belastbar sein. | gefordert | ja nein |
| 7.16 | Zwei zusätzliche Reihen Aluminium- Systemschienen an den Seitenwänden des Kippaufbaus, Höhe ca. 35 cm und ca. 70 cm mit fünf verschiebbaren Ringösen je Seite und zwei rastbaren Sperrstangen. Montage in Abstimmung mit Auftraggeber. | gefordert | ja nein |
| 7.17 | Netzhaken oben am Bordwand Aufsatz im Planösenprofil | gefordert | ja nein |
| 7.18 | Lampenschutzgitter | gefordert | ja nein |
| 7.19 | Auffahrrampe für Aufsitzmäher, Gewicht ca. 500 kg (+/- 3%) in Abstimmung mit AG | gefordert | ja nein |
| 7.20 | Für die Hydraulikaggregate ist Bioöl Panolin HLP 46 oder vergleichbar zu verwenden | gefordert | ja nein |
| 8 | Sonderleistung |  |  |
| 8.1 | Halter und Inbetriebnahme Totwinkel-Assistent. Montage des Heckradars und Halter, Kabelverlegung und Freischaltung des Totwinkel-Assistenten. | gefordert | ja nein |
| 8.2 | Eine Rohbauabnahme ist vor Fertigstellung des Fahrzeuges durchzuführen | gefordert | ja nein |

Los 2: Beschaffung von einem Elektro-Pritschenfahrzeug der 3,5-Tonnen-Klasse (Ladefläche Stahl)

| Verbindliche Lieferzeit nach Auftragseingang (in Wochen) | Wochen |
| --- | --- |
| Fahrzeugbezeichnung: (bitte vollständige Typenbezeichnung angeben) |  |
| Angebotspreis pro Fahrzeug: | € (netto) |
| kostenlose 1. Inspektion | ja nein |
| Anschlussgarantie in Monaten bei einer Laufleistung von 15.000 km/Jahr | Laufzeit / Monate |
| Servicewerkstatt: (bitte Adresse angeben) |  |

Datum:

Name der erklärenden Person: