Leistungsbeschreibung

Beschaffung von 2 Elektro-Multifunktionsfahrzeugen

mit Einzelkabine und Kastenaufbau

Einsatzbereich:

GELSENDIENSTE benötigt für die Straßenreinigung und den Winterdienst im Stadtgebiet von Gelsenkirchen 2 Elektro-Multifunktionsfahrzeuge (Transporter mit Einzelkabine und kippbarem Kastenaufbau) der Fahrzeugklasse N2. Die Fahrzeuge werden hauptsächlich für den Sammelbetrieb (Abfall, Unrat, Kehricht, Leichtmüll, Kartonagen, Sperrmüll, Laub, etc.) in der Straßenreinigung und im Winterdienst für den Personal und Materialtransport (Streusalz) eingesetzt.

Die Fahrzeuge fahren kommunal im Ein- oder Zweischichtbetrieb (bis 14 Stunden täglich) und nahezu ausschließlich auf befestigten Oberflächen (Straßenbetrieb). Motor und Antrieb müssen so dimensioniert sein, dass sie den üblichen Ansprüchen eines kommunalen Straßenreinigungsunternehmens erfüllen.

Die Entladung erfolgt auf Kehrichtumladeplätzen und in Container mit Rückwärtskippung.

Vorbemerkungen:

Der Angebotspreis versteht sich inklusive Zulassungsbescheinigung Teil II, allen notwendigen Abnahmegutachten und ggf. Ausnahmeregelungen, deutscher Bedienungsanleitungen, Checkheft (wenn vorhanden), Überführung und Übergabeinspektion.

Die Fahrzeuge müssen dem neuesten Stand der Technik, den allgemein anerkannten Regeln der Technik, den Vorgaben der StVZO, UVV, CE und allen anderen relevanten Normen und gesetzlichen Bestimmungen (in ihrer jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe) entsprechen.

Die Fahrzeuge müssen aus der laufenden Produktion stammen, für den deutschen Markt bestimmt sein und von der Beschaffenheit her mindestens den gängigen Standard erfüllen. Darüberhinausgehende Forderungen sind nachfolgend in der Leistungsbeschreibung aufgeführt. Alle dort als „gefordert“ gekennzeichneten Vorgaben müssen mit den angebotenen Fahrzeugen erfüllt werden. Die angegebenen Mindest- bzw. Maximalwerte sind zwingend einzuhalten.

Das Fahrzeug muss die Voraussetzungen der Fahrerlaubnis-Verordnung erfüllen, sodass es im Rahmen der geltenden gesetzlichen Regelungen für alternativ angetriebene Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 4.250 kg mit einer Fahrerlaubnis der Klasse B geführt werden kann.

Die verbindliche Lieferfrist ist im Leistungsverzeichnis anzugeben und wird gemäß Wertungskriterien gewertet.

Die Fahrzeuge sind mängelfrei, sauber und vollgeladen am Betriebshof Adenauerallee 115 in 45891 Gelsenkirchen zu übergeben. An den Fahrzeugen dürfen bei Auslieferung keinerlei (ausgenommen werkseitig verbaute) Aufkleber oder Beschriftungen, die Werbezwecken dienen könnten, angebracht sein. Im Vorfeld findet eine Abnahme der Fahrzeuge beim Lieferanten oder Hersteller durch GELSENDIENSTE statt.

Die Anlieferung und die Abnahme der Fahrzeuge ist mindestens 5 Tage zuvor mit der Technischen Koordination, Telefon-Nr.: 0209 / 954-4387 abzustimmen.

Nach vorheriger Terminabsprache hat eine Einweisung (in Deutsch) der Fahrer zu erfolgen. Die Fahrer sind über den sicheren Umgang mit dem Fahrzeug, mögliche Gefahren und Unfallverhütung gemäß UVV zu informieren. Dabei sind alle Sicherheitseinrichtung bezüglich ihrer Funktion und Wirkung sowie die Bedienung des Fahrzeugs zu erläutern.

Ferner ist das Werkstattpersonal hinsichtlich Wartung- und Reparaturarbeiten zu schulen. Die hierfür anfallenden Kosten trägt der Auftragnehmer.

Unerlässlich ist die Existenz eines mobilen Vor-Ort-Services sowie einer Servicewerkstatt. Die Servicewerkstatt muss vom Betriebshof Adenauerallee 115, 45891 Gelsenkirchen innerhalb einer Fahrzeit von maximal 30 Minuten mit dem PKW oder LKW erreichbar sein. Maßgeblich ist die Ermittlung der Fahrzeit anhand der schnellsten Route mit einem allgemein zugänglichen Routenplaner an einem Werktag um 10:00 Uhr ohne Berücksichtigung aktueller Verkehrsstörungen. Die Ausstattung mit Personal, Sonderwerkzeugen, Prüfgeräten und Ersatzteilen muss eine Instandsetzung der Fahrzeuge (bei Defekten) innerhalb von 48 Stunden gewährleisten. Generell ist für durch Garantiearbeiten bedingte Ausfallzeit von mehr als 48 Stunden ein entsprechendes und gleichwertiges Ersatzfahrzeug kostenneutral zur Verfügung zu stellen. Ersatz- und Verschleißteile müssen auch nach der Garantiezeit spätestens 48 Stunden nach Bestelleingang geliefert worden sein. Die Verfügbarkeit dieser Teile muss für mindestens zehn Jahre gewährleistet sein.

Weist das Fahrzeug bei Übergabe einen behebbaren Mangel auf, ist der Auftraggeber nach Setzung einer angemessenen, fruchtlos abgelaufenen Frist berechtigt, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Auftragnehmer Ersatz der hierfür erforderlichen Mangelbeseitigungskosten nach §§ 437 Nr. 3 BGB, 280 Abs. 3, 281 Abs. 1 BGB zu verlangen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

Jegliche Kommunikation erfolgt in deutscher Sprache.

Dem Angebot ist eine Beschreibung des LKW beizufügen (z.B. Prospekt mit technischen Daten).

Ansprechpartner ist die Technische Koordination - Telefon: 0209 / 954-4387.

Zuschlagserteilung:

Die Zuschlagserteilung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass innerhalb von vier Wochen nach Zuschlagserteilung eine Baubesprechung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer stattfindet.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Werktagen nach Zuschlagserteilung, mindestens drei Terminvorschläge in Textform zu unterbreiten. Die Terminvorschläge sind an die GELSENDIENSTE, Technische Koordination zu richten.

Kontaktdaten: technische-koordination@gelsendienste.de

Findet innerhalb von vier Wochen nach Zuschlagserteilung keine Baubesprechung statt, ist die aufschiebende Bedingung endgültig nicht eingetreten und somit die Zuschlagserteilung gem. § 158 Abs. 1 BGB unwirksam. In diesem Fall behält sich der Auftraggeber vor, das Vergabeverfahren aufzuheben und ein neues Vergabeverfahren durchzuführen.

Erfolgt die Baubesprechung aus Gründen, die ausschließlich vom Auftraggeber zu vertreten sind, nicht innerhalb der genannten Frist, gilt die Bedingung gem. § 158 Abs. 1 BGB als eingetreten und die Zuschlagserteilung wird mit Ablauf der Frist wirksam. In diesem Fall wirken Auftraggeber und Auftragnehmer auf eine unverzügliche Durchführung der Baubesprechung hin.

Die Durchführung der Baubesprechung ist in allen Fällen zwingende Voraussetzung für den Beginn der Produktion.

Wertungskriterien

Die Auswahl der Wertungskriterien erfolgte unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht sowie dem aktuellen Stand der Technik, inklusive der Einbeziehung ökologischer Kriterien.

Verteilung der Wertungskriterien:

- Preisliche Aspekte (70%)

- Lieferfrist (15%)

- Service- und Garantieleistungen (15%)

Die Werte für die Berechnung werden aus der Leistungsbeschreibung entnommen.

- Preisliche Aspekte (70 % = 350 Punkte)

Für das Kriterium „Preisliche Aspekte“ werden max. 350 Punkte vergeben.

Das Preiskriterium wird nach einer Verhältnisgewichtung in die Gesamtbewertung eingehen. Grundlage ist die Preisangabe (Angebotspreis in € netto) im Angebot.

Das Angebot mit dem niedrigsten Endpreis erhält 350 Punkte. Ein Angebot, welches das günstigste Angebot im Endpreis um 100% oder mehr überschreitet, erhält 0 Punkte. Angebote, deren Endpreis innerhalb dieser Spanne von 100 % liegen, werden auf Grundlage folgender Formel bewertet:

Punktzahl = 350 × (2 × niedrigster Preis - angebotener Preis) ÷ niedrigster Preis

Die Punktzahl wird auf eine ganze Zahl ohne Dezimalstellen kaufmännisch gerundet.

- Lieferzeit (15% = 75 Punkte)

- Verbindlich kürzeste Lieferzeit nach Auftragseingang

Im Rahmen dieses Kriteriums wird die verbindlich kürzeste Lieferfrist aller gewerteten Angebote mit der Punktzahl 75 bewertet. Für jede Woche, die die kürzeste Lieferfrist überschreitet, werden 5 Punkte in Abzug gebracht.

- Serviceleistungen und Garantie (15% = 75 Punkte)

- kostenlose 1. Inspektion	 "ja" = 5 Punkte / "nein" = 0 Punkte

- Anschlussgarantie als Erweiterung der vertragsbedingten Gewährleistung von 24 Monaten auf das gesamte Fahrzeug. Bitte beachten Sie die allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) der GELSENDIENSTE, Stand 10/2013 (Pos. 10. Mängelhaftung).

  - 12 Monate	 15 Punkte

  - 24 Monate 	 30 Punkte

  - 36 Monate 	 45 Punkte

  - 48 Monate 	 70 Punkte

| Wertungskriterien | Gewichtung | Punkte |
| --- | --- | --- |
| Preisliche Aspekte | 70% | 350 |
| Lieferzeit | 15% | 75 |
| Serviceleistungen und Garantie | 15% | 75 |
| Gesamt: | 100% | 500 |

In der Spalte: "Vom Bieter auszufüllen" sind die entsprechenden Angaben einzutragen. Änderungen und Ergänzungen am Leistungsverzeichnis sind unzulässig. Das Leistungsverzeichnis muss vollständig ausgefüllt sein und alle Angaben enthalten. Die geforderten Unterlagen sind dem Angebot beizufügen. Sollte das Leistungsverzeichnis nach Auffassung des Bieters Unklarheiten enthalten oder einzelne Punkte nicht wie gefordert ausführbar sein, besteht die Möglichkeit einer Klärung über das Bieterportal in Form einer „Bieterfrage“. Bei den im Leistungsverzeichnis aufgeführten ca.-Angaben gilt eine Abweichung von +/- 5 %.

| 1 | Maße, Gewichte, Türen, Sitzplätze, Lackierung |  | Vom Bieter auszufüllen: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fahrzeuglänge | max. 6.200 mm | [mm] |
| 1.2 | Fahrzeugbreite (ohne Spiegel) | max. 2.100 mm | [mm] |
| 1.3 | Fahrzeughöhe (im Leerzustand) | max. 3.200 mm | [mm] |
| 1.4 | Zulässiges Gesamtgewicht | 4.250 kg | [kg] |
| 1.5 | Radstand | ca. 3.500 mm – 3.700 mm | [kg] |
| 1.6 | Nutzlast Fahrgestell (ohne Aufbau) | min. 1700 kg | [kg] |
| 1.7 | Linkslenker | gefordert | ja nein |
| 1.8 | LKW-Zulassung | gefordert | ja nein |
| 1.9 | Bodenfreiheit, Radgröße, Leistung etc. sind ausreichend dimensioniert um Kanten, Bordsteine oder andere Hindernisse bis zu einer Höhe von 15 cm frontal und längs schadlos überfahren zu können | gefordert | ja nein |
| 1.10 | Ladehöhe: Maß zwischen Oberkante Ladeflächenboden und Geländeoberkante im Leerzustand | max. 1.000 mm | [mm] |
| 1.11 | Rahmenhöhe Fahrgestell am Heck (im Leerzustand) | max. 650 mm | [mm] |
| 1.12 | Anzahl der Türen | 2 | ja nein |
| 1.13 | Anzahl vollwertiger Sitze mit Dreipunktgurten | 3 | ja nein |
| 1.14 | Fahrerhausrückwand ohne Fenster | gefordert | ja nein |
| 1.15 | Stoßfänger vorne aus Kunststoff (Grau oder Schwarz), nicht lackiert | gefordert | ja nein |
| 1.16 | Seitenschutzbeplankung aus Kunststoff (Grau oder Schwarz), nicht lackiert | gefordert | ja nein |
| 1.17 | Kabine in RAL 9002 (reinweiß) lackiert, Aufbau in RAL 5002 (ultramarinblau) lackiert. Das Farbkonzept ist im Vorfeld mit dem AG abzustimmen und vom AG freizugeben. | gefordert | ja nein |
| 2 | Motor, Kraftübertragung und Messwerte |  |  |
| 2.1 | Motorbauart | Elektromotor | ja nein |
| 2.2 | Getriebe | Automatikgetriebe | ja nein |
| 2.3 | Batteriekapazität | mind. 80 kWh | [kWh] |
| 2.4 | Reichweite kombiniert nach WLTP | mind. 290 km | [km] |
| 2.5 | Höchstgeschwindigkeit | mind. 90 km/h | [km/h] |
| 2.6 | AC- und DC-Ladesystem mit On-Board Charger | gefordert | ja nein |
| 2.7 | Ladekabel Mode 3 (Typ 2) mind. 8m lang | gefordert | ja nein |
| 2.8 | Nennleistung | min. 150 kW | [kW] |
| 2.9 | Antrieb | Hinterachsantrieb | ja nein |
| 2.10 | Das Fahrzeug ist vollgeladen zu übergeben | gefordert | ja nein |
| 2.11 | garantierter Schallleistungspegel nach Richtlinie 2000/14/EG (Nachteinsätze) | gefordert | ja nein |
| 3 | Bereifung |  |  |
| 3.1 | Premium Ganzjahresbereifung mit Alpine- Symbol / 3PMSF Die Bereifung darf bei der Abnahme des Fahrzeugs gemäß der DOT-Nummer nicht älter als ein Jahr sein. | gefordert | ja nein |
| 4 | Ausstattung |  |  |
| 4.1 | Frontscheibe und Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzverglasung | gefordert | ja nein |
| 4.2 | Bandfilter an der Frontscheibe | gefordert | ja nein |
| 4.3 | Frontscheibe vollbeheizbar | gefordert | ja nein |
| 4.4 | Scheibenwischwasser vorne, beheizbar | gefordert | ja nein |
| 4.5 | Frontairbag für Fahrer und Beifahrer | gefordert | ja nein |
| 4.6 | Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer | gefordert | ja nein |
| 4.7 | Seitenairbags aus dem Sitz für Fahrer und Beifahrer | gefordert | ja nein |
| 4.8 | Gurtwarneinrichtung für Fahrer und Beifahrer Sicherheitsgurt | gefordert | ja nein |
| 4.9 | Fahrer-Komfort-Schwingsitz mit Lordosenstütze, Dreipunkt-Sicherheitsgurte, Gurthöhenverstellung, Kopfstütze und Armlehnen | gefordert | ja nein |
| 4.10 | Beifahrer-Doppelsitzbank mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten und Kopfstützen | gefordert | ja nein |
| 4.11 | Sitzheizung für die vorderen Sitze (Fahrer und Beifahrersitz) getrennt regelbar | gefordert | ja nein |
| 4.12 | Sitzbezüge aus robustem und pflegeleichtem Material (schwarz) | gefordert | ja nein |
| 4.13 | Sitzschonbezüge für alle Sitze in schwarz | gefordert | ja nein |
| 4.14 | Lenkradheizung | gefordert | ja nein |
| 4.15 | Klimatisierungsautomatik | gefordert | ja nein |
| 4.16 | Pollenfilter | gefordert | ja nein |
| 4.17 | Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar | gefordert | ja nein |
| 4.18 | Fensterheber, elektrisch vorne | gefordert | ja nein |
| 4.19 | Multifunktionsanzeige | gefordert | ja nein |
| 4.20 | Radio (DAB+) mit Bluetooth-Schnittstelle und Freisprecheinrichtung | gefordert | ja nein |
| 4.21 | Multimediasystem mit Touchscreen | gefordert | ja nein |
| 4.22 | USB Steckdose in der Armaturentafel, mind. 2 Stück | gefordert | ja nein |
| 4.23 | Akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang, dimmbar und abschaltbar (Nachteinsätze) | gefordert | ja nein |
| 4.24 | Rückfahrkamera mit Übertragung an Multimediasystem im Fahrerhaus | gefordert | ja nein |
| 4.25 | Multifunktions-Lenkrad | gefordert | ja nein |
| 4.26 | Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar | gefordert | ja nein |
| 4.27 | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung | gefordert | ja nein |
| 4.28 | 4 Funkschlüssel | gefordert | ja nein |
| 4.29 | Abschleppöse, vorne | gefordert | ja nein |
| 4.30 | Bodenbelag im Fahrerhaus aus Gummi | gefordert | ja nein |
| 4.31 | Allwettermatten aus Gummi für alle Sitzplätze | gefordert | ja nein |
| 4.32 | Vorklimatisierung | gefordert | ja nein |
| 4.33 | Kleiderhaken im Fahrgastraum | gefordert | ja nein |
| 4.34 | Starthilfe-Kontakt | gefordert | ja nein |
| 4.35 | Wegfahrsperre, elektrisch | gefordert | ja nein |
| 4.36 | Handschuhfach, abschließbar, wenn möglich beleuchtet | gefordert | ja nein |
| 4.37 | Dachgalerie mit Ablagen und Leseleuchte | gefordert | ja nein |
| 4.38 | Seitenschutzleisten an den Türen aus Kunststoff | gefordert | ja nein |
| 4.39 | Trittstufen im Frontstoßfänger | gefordert | ja nein |
| 4.40 | Einstiegs-/Haltegriffe an allen Säulen bzw. Türen auf Fahrer- und Beifahrerseite | gefordert | ja nein |
| 4.41 | Schmutzfänger vorne und hinten | gefordert | ja nein |
| 4.42 | 2. Batterie inkl. Trennrelais | gefordert | ja nein |
| 4.43 | Auslieferung mit DTCO | gefordert | ja nein |
| 4.44 | OBU Montage | gefordert | ja nein |
| 4.45 | Verbandmaterial, Warndreieck, Warnweste (für alle Sitzplätze) und LED-Warnleuchte | gefordert | ja nein |
| 4.46 | Feuerlöscher mit Manometer inkl. Halterung im Fahrerhaus, am Beifahrersitz, schnell und einfach zugänglich montiert, in Abstimmung mit AG | gefordert | ja nein |
| 4.47 | Warnfolierung (Rot/Weiß) reflektierend nach DIN30710 | gefordert | ja nein |
| 4.48 | elektrische Schnittstelle für externe Nutzung / Datenerfassung RS232 | gefordert | ja nein |
| 5 | Sicherheit |  |  |
| 5.1 | Seitenwindassistent | gefordert | ja nein |
| 5.2 | Berganfahrassistent | gefordert | ja nein |
| 5.3 | Aktiver Spurhalte-Assistent | gefordert | ja nein |
| 5.4 | Abbiege-Assistent | gefordert | ja nein |
| 5.5 | Tempomat | gefordert | ja nein |
| 5.6 | Bremsbelagverschleißanzeige | gefordert | ja nein |
| 5.7 | Elektronisches Stabilitätsprogramm und ABS | gefordert | ja nein |
| 5.8 | Licht- und Regensensor | gefordert | ja nein |
| 5.9 | Fernlicht-Assistent | gefordert | ja nein |
| 5.10 | Fahrlichtassistent | gefordert | ja nein |
| 5.11 | Vorrüstung Totwinkelassistent (die Sensoren für den Totwinkelassistenten sind ins Fahrzeug zu legen) | gefordert | ja nein |
| 6 | Beleuchtung |  |  |
| 6.1 | LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | gefordert | ja nein |
| 6.2 | Heckleuchte in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 6.3 | Blinkleuchte seitlich vorne | gefordert | ja nein |
| 6.4 | LED-Fahrerhausbeleuchtung | gefordert | ja nein |
| 6.5 | Seitliche Markierungsleuchten in LED-Technik | gefordert | ja nein |
| 6.6 | Ausstiegsbeleuchtung | gefordert | ja nein |
| 7 | Ausstattung des Aufbaus |  |  |
| 7.1 | Heckkipper | gefordert | ja nein |
| 7.2 | Kipper elektrohydraulisch angetrieben, vom Fahrerplatz aus schaltbar | gefordert | ja nein |
| 7.3 | Sämtliche Hydraulik-Schlauchleitungen dürfen bei Auslieferung bzw. Abnahme nicht älter als 12 Monate alt sein. Grundsätzlich sind die DGUV Regel 113-20 und die DIN 20066 zu berücksichtigen. | gefordert | ja nein |
| 7.4 | Hydraulikanlage wird durch Bioöl betrieben, Bioöl Panolin HLP 46 oder vergleichbar | gefordert | ja nein |
| 7.5 | Unterbau: 2 stabile Vierkant-Längsträger mit Stempelaufnahme und Heckkipplager. Komplette Konstruktion in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt. | gefordert | ja nein |
| 7.6 | Oberbau: Stabile Stahlkonstruktion mit kurzen Trägerabständen für starke Punktbelastung Oberbau in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt. | gefordert | ja nein |
| 7.7 | Einteiliger Ladeboden besteht aus Aluminium, welches gegenüber dem vorgesehenen Einsatzzweck ausreichend stark gewählt ist, um dauerhaft Verformungen zu verhindern. Blechstärke mindestens 3 mm, mit dem Oberbau verbolzt. | gefordert | ja nein |
| 7.8 | Glatter Übergang von der Ladefläche zur Kippkante, so dass beim Abkippen kein Material hängen bleiben kann | gefordert | ja nein |
| 7.9 | Die Entleerung des Fahrzeuges soll auch bei ausgeschaltetem Fahrzeugmotor und gestecktem Schlüssel möglich sein. Bei komplett ausgeschalteter Zündung darf der Kipper nicht aktivierbar sein. Die Batterie muss gegen eine Tiefentladung geschützt sein. | gefordert | ja nein |
| 7.10 | Ladeflächenlänge (innen) | ca. 3.400 mm | [mm] |
| 7.11 | Ladeflächenbreite (innen) | ca. 2.100 mm | [mm] |
| 7.12 | Laderaumhöhe (innen, ggf. unter den Dachstreben gemessen) | ca. 1.600 mm | [mm] |
| 7.13 | Stirnwand Sandwichplatte feststehend, Höhe Oberkante Aufsatz Aufsatzhöhe Innen ca. 1.600 mm | gefordert | ja nein |
| 7.14 | Seitenwände Alukipperprofil eloxiert Rechte Bordwand mittig geteilt und abklappbar und mit versenktem Stahlverschluss verriegelt (auf ständiges Öffnen und Schließen ausgelegten), Höhe ca. 400 mm. Linke Seite Sandwichwand feststehend, Höhe Oberkante Aufsatz. Klapptritt vorne rechts mit Griff | gefordert | ja nein |
| 7.15 | Heckwand Hecktüren mit Türfeststeller rechts und links | gefordert | ja nein |
| 7.16 | Kastenaufbau aus Aluminium-Hohlkammerprofilen (ca. 25 mm stark), außen in RAL 5002 | gefordert | ja nein |
| 7.17 | Über der Bordwand ein „Alurollladen“ mit ca. 30 mm hohen Lamellen, an der Hauptführung mit zwei Rollen in Schienen geführt, ggf. mit Gummiprofil an der Unterkante, vertragen „leichten“ Gegendruck durch Ladung (leichte Müllsäcke, z.B. mit Altkleidern, Kartonagen, etc.) in Abstimmung mit Auftraggeber | gefordert | ja nein |
| 7.18 | Rollladen ist mit wenig Kraftaufwand, federunterstützt in die „Auf-“ und „Zu-Position“ bewegbar, mit Zugband von Innen (um das Rollo herunter zu ziehen) | gefordert | ja nein |
| 7.19 | Die Öffnung bei aufgeschobenem Rolladen über der geschlossenen Ladebordwand ist mindestens 80 cm hoch, leichtläufig und auf ständiges Öffnen und Schließen ausgelegt | gefordert | ja nein |
| 7.20 | Hinten zwei Drehtüren mit ca. 270° Öffnungswinkel, mit sicherer Fixierung für den Kippvorgang in geöffneter Position und mit handlichem, robustem, auf ständiges Öffnen und Schließen ausgelegtem Verschluss | gefordert | ja nein |
| 7.21 | Dach fest, z.B. 1 mm starkes Aluminiumblech mit ggf. erforderlichen Profilquerstreben, das Dach muss ein Gefälle aufweisen, es dürfen sich keine Pfützen / keine Eisschollen durch gefrierendes Wasser bilden können | gefordert | ja nein |
| 7.22 | Aufstiegshilfe auf die Ladefläche, z.B. durch einen Klapptritt an der Bracke und Haltegriff an ergonomisch sinnvoller Position | gefordert | ja nein |
| 7.23 | Innen montierte Zurrschiene links und rechts über die gesamte Länge ca. 30 cm über dem Ladeflächenboden (Schienensystem aus z.B. Aluminium mit außen gerundeten Kanten), sechs verschiebbaren Ringösen je Seite und zwei passenden, rastbaren Sperrstangen | gefordert | ja nein |
| 7.24 | Innen montierte Zurrschiene links über die gesamte Länge Höhe links ca. 800 mm und ca. 300 mm über dem Ladeflächenboden Höhe rechts ca. 300 mm 6 verschiebbare Ringösen je Seite, 2 Sperrstangen (Schienensystem aus z.B. Aluminium mit außen gerundeten Kanten) | gefordert | ja nein |
| 7.25 | Sechs in den Ladeflächenboden eingelassene Zurrösen (gleichmäßig an den Seiten der Ladefläche verteilt), mit beweglichem Bügel und mindestens 2000 daN Belastbarkeit, Aufkleber mit Angabe der Zugpunktbelastung nach DIN EN | gefordert | ja nein |
| 7.26 | Beleuchtung des Laderaumes durch LED-Lichtleisten (hell genug für den vorgesehenen Einsatzzweck) oben an der linken und rechten Längsseite, jeweils über die komplette zur Verfügung stehende Länge angebracht, Lichtfarbe Weiß, unabhängig vom Fahrlicht schaltbar, leuchtet auf Wunsch auch beim Kippvorgang, Ein- / Ausschalter im Cockpit ergonomisch günstig platziert mit Kontrollleuchte | gefordert | ja nein |
| 7.27 | Kipperaufbau hat ein Fangseil und eine Abstützung für Wartungsarbeiten | gefordert | ja nein |
| 7.28 | Schmierpunkte für den Kippzylinder sind neben dem Fahrzeug stehend direkt und im abgesenkten Zustand von der Beifahrerseite aus zugänglich | gefordert | ja nein |
| 7.29 | Eine Halterung für Besen und Schaufeln in Abstimmung mit AG | (z.B. Metallhaken an der Innenfläche der Stirnwand montiert) | ja nein |
| 7.30 | LED-Leisten im Dachbereich der Beifahrerseite auf der gesamten Aufbaulänge montiert, zur Ausleuchtung des Nahfeldbereiches (Umfeldbeleuchtung) rechts vom Fahrzeug, separater Ein- / Aus-schalter im Cockpit ergonomisch günstig platziert mit Kontrollleuchte, in Abstimmung mit AG | gefordert | ja nein |
| 7.31 | Zusätzliche Blinkleuchten (Fahrtrichtungsanzeiger) hinten, oben rechts und links am Aufbau montiert, in Abstimmung mit AG | gefordert | ja nein |
| 7.32 | Zwei zusätzliche Rückfahrscheinwerfer in LED-Technik, separater Ein- / Aus-schalter im Cockpit ergonomisch günstig platziert mit Kontrollleuchte, Montageposition in Abstimmung mit AG | Typ: Hella Q90 compact (Rückfahrscheinwerfer), oder vergleichbar | ja nein |
| 7.33 | Drei Rundumkennleuchten (entsprechend den gesetzlichen Vorgaben), LED-Technik, zwei auf dem Fahrerhaus (links und rechts) und eine hinten auf dem Aufbau montiert, Ein- / Ausschalter im Cockpit ergonomisch günstig platziert mit Kontrollleuchte, in Abstimmung mit AG | Typ: Hella Kennleuchte K-LED 2.0 (Lichtfarbe Orange), oder vergleichbar | ja nein |
| 7.34 | Anfahrschutz am Heck durch Gummileisten oder vergleichbarem Material | gefordert | ja nein |
| 7.35 | Stauboxen unter dem Aufbau im Bereich des Fahrgestells, jede geeignete Stelle links und rechts ist zu nutzen, Klappen mit Dichtungen, abschließbar, Größe den Platzverhältnissen entsprechend bestmöglich angepasst, in Abstimmung mit AG, mit Seitenunterfahrschutz falls erforderlich | Typ: Daken Modell Just oder vergleichbar | ja nein |
| 7.36 | „A“-Kennzeichnung des Fahrzeuges | gefordert | ja nein |
| 8 | Sonstiges |  |  |
| 8.1 | Lampenschutzgitter für die Heckleuchten | gefordert | ja nein |
| 8.2 | Halter und Inbetriebnahme Totwinkel-Assistent. Montage des Heckradars und Halter, Kabelverlegung und Freischaltung des Totwinkel-Assistenten. | gefordert | ja nein |
| 9 | Sonderleistung |  |  |
| 9.1 | Eine Rohbauabnahme ist vor Fertigstellung des Fahrzeuges durchzuführen | gefordert | ja nein |

| Verbindliche Lieferzeit nach Auftragseingang (in Wochen) | Wochen |
| --- | --- |
| Fahrzeugbezeichnung: (bitte vollständige Typenbezeichnung angeben) |  |
| Angebotspreis pro Fahrzeug: | € (netto) |
| kostenlose 1. Inspektion | ja nein |
| Anschlussgarantie in Monaten bei einer Laufleistung von 20.000 km/Jahr | Laufzeit / Monate |
| Servicewerkstatt: (bitte Adresse angeben) |  |

Datum:

Name der erklärenden Person: