Baustellenbezogene Vertragsbedingungen

Ausbau der Erschließung Brechtener Heide, 3. Bauabschnitt

Teil B:  Tiefbauarbeiten für die Straßenbeleuchtung

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Beschreibung der Bauleistungen

1.1	Auszuführende Leistungen

1.1.1	Allgemeine Beschreibung der Baustelle

1.1.2	Beschreibung des Leistungsumfanges

1.1.3	Beschreibung der durchzuführenden Arbeiten

2.	Beschreibung der örtlichen Verhältnisse

2.1	Lage der Baustelle

2.2	Boden- und Untergrundverhältnisse

2.3	Anlagen im Baugelände

2.3.1.1	Vorhandene Leitungen im Baufeld

2.3.1.2	Lage und Tiefe von Versorgungsleitungen

3.	Ausführung der Bauleistungen

3.1	Ausführung der Arbeiten

3.2	Verkehrssicherung

3.3	Baustellenbesichtigung

3.4	Baubesprechungen

3.5	Abnahmen

3.6	Umgang mit demontiertem Altmaterial

4.	Vorschriften und DIN-Normen

4.1	Technische Vorschriften

5.0	Anlagen

Lagepläne 1. und 2.

1.	Allgemeine Beschreibung der Bauleistungen

1.1	Auszuführende Leistungen

1.1.1	Allgemeine Beschreibung der Baustelle
Das Erschließungsgebiet „Brechtener Heide“ wird ausgebaut und in diesem Zuge werden  Hülsenrohrfundamente für die Straßenbeleuchtung erstellt. Die Standorte der Beleuchtungskörper sind einzeln nummeriert und in den Lageplänen sowie in der Mastentabelle aufgelistet. Jeder Standort ist mit der BA abzustimmen. Für jeden neuen Lichtpunkt muss ein Hülsenrohrfundament erstellt werden. Der AN muss die Dortmunder Netz GmbH rechtzeitig veranlassen, das Beleuchtungskabel in die vorbereiteten Hülsenrohrfundamente mit einzuziehen.

1.1.2	Beschreibung des Leistungsumfanges

- 	Liefern und Verlegen von Kabelschutzrohr DN 126x3x120

- Erstellen von Graben für Leerrohrverlegung

- Abdichten von Verschlusskappen / Deckel DN 126

- Erstellen von Hülsenrohrfundamente (s. Detailzeichnung)

- Veranlassen erforderlicher Netzarbeiten bei der Dortmunder Netz GmbH

1.1.3	Beschreibung der durchzuführenden Arbeiten

Erstellen von Kabelgraben an das Beleuchtungskabel

Für die Baumaßnahme sind ca.300 m Graben für den Anschluss an das Beleuchtungskabels zu

erstellen. Zu beachten sind: Regelblätter und Merkblätter DEW21 // Do-Netz

Erstellen von Muffengruben

Für die Netzanschlussarbeiten sind Muffengruben 1,1 x 1,1 x 0,9 m zu erstellen.

Zu beachten sind: Regel- und Merkblätter DEW21 // Do-Netz

Erstellen von Hülsenrohrfundamente für die Straßenbeleuchtung

Für jeden neuen Lichtpunkt muss ein Hülsenrohrfundament erstellt werden. Jede Montageposition ist in der Zeichnung fortlaufend nummeriert. Jede Position ist vor dem Setzten des Fundaments von der BA freizugeben. Die Fundamente sind nach den beigefügten Regelblättern zu erstellen.

2.	Beschreibung der örtlichen Verhältnisse

2.1	Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich in DO-Brechten.

2.2	Anlagen im Baugelände

2.2.1	Versorgungsleitungen

2.2.1.1	Vorhandene Leitungen im Baufeld

Befinden sich im Trassenbereich der Baumaßnahme Versorgungsleitungen und Kabelleitungen, muss die genaue Lage und die erforderlichen Schutzmaßnahmen bei den zuständigen Versorgungsunternehmen erfragt werden.

2.2.1.2	Lage und Tiefe von Versorgungsleitungen

Vor Baubeginn ist mit der DO-NETZ, Telekom usw. die Lage der Leitungen festzulegen. Alle vorhandenen Versorgungsleitungen und Kabel sind in dem Bereich der Baustelle freizulegen, zu sichern und später vorschriftsgemäß zu unterbetten. Im Bereich vorhandener Gas- und Wasserleitungen sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, da Schäden an diesen Leitungen erhöhte Gefahren mit sich bringen.

3.	Ausführung von Bauleistungen

3.1	Ausführung der Arbeiten

Die Ausführung der Bauleistungen für die Straßenbeleuchtung wird durch den Bauablauf des Tiefbaus bestimmt und muss sich darin eingliedern. Sollte der AN nicht die Zulassung für Arbeiten am Netz der Do-Netz haben, so ist zu berücksichtigen, dass Arbeiten am Beleuchtungsnetz nicht von Ihm durchgeführt werden dürfen. In diesem Falle hat der AN in Absprache mit der Do-Netz zugelassenen Fachfirmen mit den speziellen Arbeiten zu beauftragen. Die Koordination der Arbeiten ist vom AN so vorzunehmen, dass der Bauablauf nicht beeinträchtigt wird. Alle für Netzbau und Anschlusstechnik verwendeten Materialien müssen den Vorschriften und Regeln der Do-Netz entsprechen.

3.2	Verkehrssicherung

Verkehrssicherungsmaßnahmen (Absicherung von Muffengruben, Kabelgraben…) die bei den auszuführenden Arbeiten für Straßenbeleuchtung erforderlich sind, werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchzuführen. Einzelheiten der Verkehrsregelung hat der AN mit dem Tiefbauamt, Abt. für Verkehrsregelung abzustimmen.
Die rechtliche Grundlage über die Ausübung der Verkehrssicherungspflicht während der Durchführung der Bauarbeiten ist durch §45 Abs. 6 StVO begründet. Danach obliegt die Verkehrssicherungspflicht bei Bauarbeiten auf öffentlichen Straßen dem AN, während sich die Verkehrssicherungspflicht des AG auf eine Beaufsichtigungs- und Überwachungspflicht reduziert.
Der AN ist für den Schutz seines an der Durchführung der Arbeiten beteiligten Personals, der Geräte und Fahrzeuge voll verantwortlich.

3.3	Baustellenbesichtigung

Zur Baustellenbesichtigung steht nach vorhergehender schriftlicher und fernmündlicher Vereinbarung der zuständige Mitarbeiter für das Tiefbauamt, hier Straßenbeleuchtung, zur Verfügung.

3.4	Baubesprechungen

Baubesprechungen finden in angemessener Häufigkeit statt. Der AN nimmt an diesen Besprechungen teil. Eine separate Vergütung von Kosten für Anreise und Arbeitszeit zur Baubesprechung gibt es nicht. Die Vergütung ist in die Einheitspreise des Angebotes mit einzurechnen.
Baubesprechungen finden auf der Baustelle bzw. im Tiefbauamt der Stadt Dortmund statt.

3.5	Abnahmen

Nach Fertigstellung der Arbeiten erfolgt eine Abnahme. Der AN hat für eine Abnahme zur Verfügung zu stehen. Die Abnahme wird durch das Tiefbauamt und die Bauleitung durchgeführt. Die Abnahme ist schriftlich mit einem Vorlauf von 10 Werktagen anzukündigen. Auf Anfrage können auch teilerbrachte Leistungen abgenommen werden. Eine separate Vergütung von Kosten für Anreise und Arbeitszeit zur Abnahme/ Teilabnahme gibt es nicht. Die Vergütung ist in die Einheitspreise des Angebotes mit einzurechnen.

3.6	Umgang mit demontiertem Altmaterial

Das demontierte Altmaterial ist fachgerecht zu entsorgen. Werthaltige Altmaterialien sind wieder in dem Rohstoffkreislauf zurückzuführen, die hierbei zu erwartenden Erlöse z.B. beim Verkauf von Altmetallen sind in die Einheitspreise der Demontagen mit einzurechnen.

4.	Vorschriften und DIN-Normen

Merkblätter und Regelblätter DEW21 // DO-NETZ

- ZTV-Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 10-2015

- Arbeiten im Bereich von Verteilungsanlagen – 03.2010

- KAB 17.0350 Schutzrohre aus PVC U

- WN-E_19_03_070 – Regelprofil Kabelgräben Muffengruben 02_2005

- ZTV-Zusätzliche Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsfläche – 2012

- Hülsenrohrfundamente HF1, HF2, HF3

5.	Anlagen

Lagepläne Brechtener Heide

Mastentabelle