Leistungsverzeichnis (LV)

Los 2

Herstellung und Montage eines Absetzkipper-Aufbaus für Absetzcontainer nach DIN 30720-1 auf ein zur Verfügung gestelltes 26 t LKW-Dreiachsfahrgestell mit gelenkter, liftbarer Nachlaufachse (6x2–4)

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemein	3

2.	Einsatzgebiet und Verwendungszweck	3

3.	Einzuhaltende Vorschriften	3

4.	Ergänzende Unterlagen	4

5.	Einweisung/Schulung	4

6.	Garantie und Reparatur	4

9. 	Nebenangebote	6

10. 	Zuschlagskriterien	6

# Allgemein

Ausgeschrieben wird die Herstellung und Lieferung eines 26 t LKW-Dreiachsfahrgestells mit einem Aufbau zum Transport von Absetzcontainern nach DIN 30720. Die Ausschreibung erfolgt in zwei Losen, die unabhängig voneinander vergeben werden.

Hier ist Auftragsgegenstand die Herstellung, Montage und Lieferung von 1 Stück Absetzkipper-Aufbau zum Transport von Absetzcontainern nach DIN 30720 entsprechend diesem Leistungsverzeichnis (Los 2) auf ein LKW-Dreiachsfahrgestells mit einer liftbaren und lenkenden Nachlaufachse. Der Auftragnehmer, der das Fahrgestell liefert (Los 1), wird dem Hersteller und Lieferanten des Aufbaus (Los 2) mit Zuschlagserteilung bekannt gegeben. Die Lieferung des Fahrgestells an den Aufbau-Hersteller zwecks betriebsfertiger Montage erfolgt durch die jeweiligen Hersteller. Mit marktüblichen Lieferzeiten ist zu rechnen. Die Auftragnehmer beider Lose haben sich zu rechtzeitig zu verständigen und sicherzustellen, dass die Schnittstellen zwischen Fahrgestell und Aufbau kompatibel sind und die volle Funktionsfähigkeit aller Komponenten gewährleistet ist. Dies ist insbesondere hinsichtlich der einzubauenden Kommunalhydraulik für den Winterdienst von erheblicher Bedeutung.

Lieferort des betriebsfertigen Fahrzeugs ist der Standort des Auftraggebers in 46284 Dorsten, An der Wienbecke 15. Die Lieferung soll schnellstmöglich erfolgen.

Autorisierte Qualitätsbeauftragte der beteiligten Hersteller haben nach Fertigstellung in einem

Protokoll schriftlich zu bestätigen, dass Qualitätsanforderungen, Aufbaurichtlinien und Schnittstellen zwischen Fahrgestell und Aufbau für ein den Vorschriften entsprechendes funktionsfä-

higes Fahrzeug abgestimmt und eingehalten worden sind. Das Protokoll ist bei Abnahme und

Lieferung dem Auftraggeber vorzulegen und insofern Lieferbestandteil

Vom Auftragnehmer ist sicherzustellen, dass bis zur Fertigstellung des Fahrzeugs mit dem Aufbau alle erforderlichen Inspektionen erfolgen, die für die Gültigkeit der werksmäßigen Garantie und Gewährleistung des Fahrgestells erforderlich sind.

# Einsatzgebiet und Verwendungszweck

Der Einsatz des Fahrzeuges soll im Rahmen der Abfallwirtschaft sowie als Winterdienstfahrzeug erfolgen. Das Einsatzgebiet weist überwiegend eine ebene Topographie auf und liegt in einen Mischgebiet (Stadt, Land) mit beengten Verkehrsverhältnissen. Es wird im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Der Einsatz erfolgt bei jedweder Witterung, insbesondere auch im Winterdienst zum Schneeräumen und Streuen von Fahrbahnen.

# Einzuhaltende Vorschriften

Bezüglich der Herstellung und Lieferung des Fahrgestells und des Aufbaus sind alle relevanten europäischen und nationalen (deutschen) Gesetze, Vorschriften, Normen und Richtlinien bzw. die jeweils vergleichbaren nationalen Gesetze, Normen und Richtlinien der EU-Mitgliedstaaten der zum Zeitpunkt der Auslieferung des Fahrzeugs jeweils neuesten Fassung einzuhalten. Im Besonderen sind einzuhalten, sofern einschlägig:

- Die „Straßenverkehrszulassungsordnung“ (StVZO)

- Die „Kriterien für lärmarme Fahrzeuge“ (StVZO § 49, Anlage XXI)

- Die „Lärm-Richtlinie“ (2000/14/EG)

- Die „Maschinenrichtlinie“ (2006/42/EG)

- Die Norm „Kommunalfahrzeuge“ (DIN 30701) bzw. die nachfolgenden Normen für Straßenbetriebsdienstfahrzeuge (DIN EN 13019) und Winterdienstausrüstung (DIN EN 13021)

- Die einschlägigen Sicherheitsregeln und Unfallverhütungsvorschriften

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

- Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbschV)

- Das metrische Maßsystem für Verbindungselemente

# Ergänzende Unterlagen

Für das Fahrgestell sind Service-/Prüfbücher sowie der Zulassungsteil II oder die CoC Typgenehmigung an den Aufbauhersteller bzw. bei Fahrzeugübergabe mitzuliefern bzw. auszuhändigen. Darüber hinaus sind Betriebsanleitungen, Ersatzteillisten, Ersatzteilpreislisten, Schaltpläne für Pneumatik/Hydraulik, Elektroschaltpläne, Schnittstellenbeschreibungen, Wartungs-, Inspektions- und Schmierpläne, Reparaturleitfäden und ein AW-Katalog (jeweils 1x auf elektronischem Datenträger) bei der Fahrzeugübergabe mitzuliefern.

Ferner ist der Auftraggeber über die Fahrgestellanlieferung durch ein Übergabe- und Annahmeprotokoll, unterzeichnet vom Aufbauhersteller, zu informieren.

Dem Auftraggeber ist schnellstmöglich nach Auftragserteilung eine Maßzeichnung des Fahrgestells und des Aufbaus sowie eine Achslastberechnung zur Beschaffung eines Aufsatzstreuers zur Verfügung zu stellen.

# Einweisung/Schulung

Die gründliche Einweisung und Schulung des Bedienpersonals sind im Angebotspreis enthalten.

# Garantie und Reparatur

- Für den gelieferten Aufbau gewährt der Auftragnehmer eine Vollgarantie von 24 Monaten auf sämtliche Bauteile. Die Garantie beginnt nach betriebsfertiger Auslieferung des Fahrzeugs mit Aufbau und Abnahme durch den Auftraggeber.

- Reparaturen innerhalb der Garantiezeit müssen innerhalb einer angemessenen Frist (werktags innerhalb von 48 Stunden) abgeschlossen werden.

- Als abgeschlossen gilt eine Reparatur, wenn das Fahrzeug wieder vollständig einsatzbereit ist und dem Auftraggeber am Betriebsstandort zur Verfügung steht.

- Sollte dieser Zeitrahmen bei Garantiereparaturen nicht eingehalten werden können, so verpflichtet sich der Auftragnehmer für die Dauer des Ausfalls des Fahrzeuges die Kosten für ein entsprechend vergleichbares, geeignetes Ersatzfahrzeug zu übernehmen.

- Alternativ steht es dem Auftragnehmer frei, dem Auftraggeber ein entsprechend gleichwertiges Ersatzfahrzeug bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten unentgeltlich zur Verfügung stellen.

- Die Ersatzteilversorgung innerhalb und außerhalb der Garantiezeit erfolgt innerhalb 24 Stunden, ausgenommen Samstage, Sonntage und Feiertage (dies gilt für Lagerware, Umfang wird nach Auftragsvergabe abgestimmt)

- Der Auftraggeber wird ermächtigt nach Absprache Reparatur- und Serviceleistungen während der Garantiezeit gegen Kostenerstattung eigenständig durchzuführen.

- Die Ersatzteilverfügbarkeit muss mindestens 10 Jahre betragen.

| Absetzkipperaufbau |  |
| --- | --- |
| Fabrikat |  |
| Typ |  |
| Ggfls. Baumuster |  |

| Pos. | Aufbau für den Transport von Absetzcontainern von 5,5 m³ bis 7,0 m³ nach DIN 30720 mit Kommunalhydraulik |
| --- | --- |
|  | Lieferung und Montage eines Absetzkipperaufbaus in Hub-Schwenkarmausführung für alle Behältergrößen nach DIN 30723-1. CE-Ausrüstung, entsprechend der EG-Maschinenrichtlinie 89/392 inkl. 91/368 |
|  | Aufbau geeignet zur Aufnahme, Transport und Entleerung von Behälter gem. DIN 30720-1 bis 10 m³ |
|  | Absetzkipperaufbau muss am Tag der Auslieferung der neuesten Modellreihe entsprechen und sich auf dem technisch neuesten Stand befinden |
|  | Hublast von Fahrbahnebene bei Ausladung ca. 3.000 mm max. 18,0 t |
|  | Hublast von Fahrbahnebene bei Ausladung ca. 4.500 mm max. 10,5 t |
|  | Hublast von Unterflurstellung bei Ausladung ca. 3.000 mm max. 13,0 t |
|  | Hublast von Unterflurstellung bei ca. 4.500 mm max. 8,0 t |
|  | Lieferung und Montage Frontanbauplatte nach DIN EN 15432-1 Bauform F1/C, DIN 76 060 Form B (ehem. Größe 3) mit Abschleppkupplung, seitlicher Auftritt an der Fahrzeugplatte mit Haltegriff zur Scheibenreinigung inkl. Abdeckkappe bei nicht Benutzung der Anbauplatte |
|  | Regel-Hydraulikpumpenanlage Load-Sensing, mind. 3 hydraulischen Steuerkreise für Frontschneepflug und Aufsatzstreuer und den beschriebenen Absetzkipper-Aufbau, alles entsprechend ausgelegt mit den erforderlichen Druck-, Rücklauf- und Steuerleitungen. Anschlüsse für LS-fähige und nicht-LS-fähige Geräte, verwechslungssicher und dauerhaft gekennzeichnet, drucklose Rücklaufleitung, flachdichtend und tropffreie Ausführung als Schott-Muffen, Hersteller Cejn. Der Hydraulikdruck für das Steuersignal Load – Sensing muss einstellbar sein, um alle gängigen am Markt befindlichen Streuer auf das System anpassen und betreiben zu können |
|  | Hydrauliktank mit mind. 75 l Hydrauliköl HVI 46 oder HVLP 46 |
|  | Inkl. aller erforderlichen Installationen (Steuerblock, Steuermodul, Kabelbaum) |
|  | Informationsdisplay im Fahrerhaus mit Auswahlmenü sämtlicher Arbeitszustände |
|  | Steuerpult/Joystick für Steuerung des Schneepfluges, montiert an Armlehne; Funktionen Schneepflug vorprogrammiert |
|  | 3-polige Steckdose 24 V für Schneepflugbeleuchtung im linken Frontanbauplattenbereich; alle mit Belegungsplan |
|  | Winterdienstbeleuchtung (2. Ebene), Zusatzscheinwerfer in LED Ausführung mit Auf- und Abblendfunktion, inkl. Positionslicht und variabel montierbarer Blinker, Schutzklasse IP68, beheizt unter oder neben der Frontscheibe. Die Schaltung muss über einen zwei Stufenschalter unter Last schaltbar sein, so dass immer nur ein Scheinwerferpaar leuchtet (gem. StVZO) |
|  | 2 zusätzliche Blinkleuchten (LED für 2. Ebene) hochgesetzt |
|  | Einbau einer Blinkleuchte am Heck |
|  | T-Ausleger mit Hubkraft bis 18 t Hubkraft |
|  | Grundrahmen aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit Bodenabdeckung |
|  | Einbau von mind. 4 Zurrpunkten im Aufbau für das Verzurren des Salzstreuers |
|  | Integrierte Schrägstützen |
|  | Leiter auf der Vorderseite rechts als Aufstieg |
|  | 2 Teleskopzylinder einzeln und parallel steuerbar |
|  | 2 doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangen mit Abdeckung aus Alu-Riffelblech und rutschfester Trittfläche |
|  | 3-fach Kipphakenfanganlage pneumatisch gesteuert, Haken einzeln steuerbar |
|  | Vollständig hydraulische Muldensicherung vorne, seitlich und hinten |
|  | 4 komplette Kettengehänge mit Kettenverkürzungsmöglichkeit und Aufnahmehaken |
|  | Steuerung für alle Gerätefunktionen durch Fernbedienung |
|  | Schalter Not-Aus von außen |
|  | Schmutzfänger hinten |
|  | Unterfahrschutz hinten und seitlich |
|  | Netzkasten für Containernetze |
|  | Staukasten aus Kunststoff, abschließbar, spritzwasserdicht, seitlich am Aufbau, sofern konstruktiv möglich |
|  | Lackierung des Aufbaues RAL 9011 |
|  | Heckkamera über Anhängerkupplung mit automatischer Klappe |
|  | Gutachten zum Zweck der Beantragung einer Einzelgenehmigung VO für Neufahrzeuge bis 26 t |

# 9. Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

# 10. Zuschlagskriterien

Den Zuschlag erhält das günstigste Angebot.

Summe (netto)		___________ €

+ _____ % MwSt.		___________ €

Gesamtsumme (brutto):	___________ €

abzgl.____% Skonto bei Zahlung innerhalb von ___ Werktagen	___________ €

Endsumme (brutto):       ____________ €

Die nachstehende Unterschrift gilt für alle Teile des Angebotes. Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkannt.

____________________			________________________

Ort, Datum					Stempel und Unterschrift