Leistungsverzeichnis (LV)

Los 1

Herstellung und Lieferung eines 26 t LKW-Dreiachsfahrgestells mit gelenkter, liftbarer Nachlaufachse (6x2-4), geeignet zum Aufbau als Absetzkipper für Absetzcontainer nach DIN 30720-1

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemein	3

2.	Einsatzgebiet und Verwendungszweck	3

3.	Einzuhaltende Vorschriften	3

4.	Ergänzende Unterlagen	4

5.	Einweisung/Schulung	4

6.	Garantie und Reparatur	4

9. Nebenangebote	7

10. Zuschlagskriterien	7

# Allgemein

Ausgeschrieben wird die Herstellung und Lieferung eines 26 t LKW-Dreiachsfahrgestells mit einem Aufbau zum Transport von Absetzcontainern nach DIN 30720. Die Ausschreibung erfolgt in zwei Losen, die unabhängig voneinander vergeben werden.

Hier ist Auftragsgegenstand die Herstellung und Lieferung von einem 26 t Dreiachsfahrgestell (6x2-4) entsprechend diesem Leistungsverzeichnis (Los 1) zum Aufbau als Absetzkipper zum Transport von Absetzcontainern nach DIN 30720 (Los 2). Der Auftragnehmer, der den Aufbau durchführt, wird dem Hersteller und Lieferanten des Fahrgestells mit Zuschlagserteilung bekannt gegeben. Die Lieferung des Fahrgestells an den Aufbau-Hersteller zwecks betriebsfertiger Montage erfolgt durch die jeweiligen Hersteller. Die Auftragnehmer beider Lose haben sich zu rechtzeitig zu verständigen und sicherzustellen, dass die Schnittstellen zwischen Fahrgestell und Aufbau kompatibel sind und die volle Funktionsfähigkeit aller Komponenten gewährleistet ist. Dies ist insbesondere hinsichtlich der einzubauenden Kommunalhydraulik für den Winterdienst von erheblicher Bedeutung.

Lieferort des Fahrgestells ist die Anschrift des Auftragnehmers zur Herstellung und Montage des Aufbaus zum Transport von Absetzcontainern. Die Lieferung soll in Absprache mit dem Aufbaulieferanten schnellstmöglich erfolgen.

Autorisierte Qualitätsbeauftragte der beteiligten Hersteller haben nach Fertigstellung in einem

Protokoll schriftlich zu bestätigen, dass Qualitätsanforderungen, Aufbaurichtlinien und Schnittstellen zwischen Fahrgestell und Aufbau für ein den Vorschriften entsprechendes funktionsfä-

higes Fahrzeug abgestimmt und eingehalten worden sind. Das Protokoll ist bei Abnahme und

Lieferung dem Auftraggeber vorzulegen und insofern Lieferbestandteil

# Einsatzgebiet und Verwendungszweck

Der Einsatz des Fahrzeuges soll im Rahmen der Abfallwirtschaft sowie als Winterdienstfahrzeug erfolgen. Das Einsatzgebiet weist überwiegend eine ebene Topographie auf und liegt in einen Mischgebiet (Stadt, Land) mit beengten Verkehrsverhältnissen. Es wird im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Der Einsatz erfolgt bei jedweder Witterung, insbesondere auch im Winterdienst zum Schneeräumen und Streuen von Fahrbahnen.

# Einzuhaltende Vorschriften

Bezüglich der Herstellung und Lieferung des Fahrgestells und des Aufbaus sind alle relevanten europäischen und nationalen (deutschen) Gesetze, Vorschriften, Normen und Richtlinien bzw. die jeweils vergleichbaren nationalen Gesetze, Normen und Richtlinien der EU-Mitgliedstaaten der zum Zeitpunkt der Auslieferung des Fahrzeugs jeweils neuesten Fassung einzuhalten. Im Besonderen sind einzuhalten, sofern einschlägig:

- Die „Straßenverkehrszulassungsordnung“ (StVZO)

- Die „Kriterien für lärmarme Fahrzeuge“ (StVZO § 49, Anlage XXI)

- Die „Lärm-Richtlinie“ (2000/14/EG)

- Die „Maschinenrichtlinie“ (2006/42/EG)

- Die Norm „Kommunalfahrzeuge“ (DIN 30701) bzw. die nachfolgenden Normen für Straßenbetriebsdienstfahrzeuge (DIN EN 13019) und Winterdienstausrüstung (DIN EN 13021)

- Die einschlägigen Sicherheitsregeln und Unfallverhütungsvorschriften

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

- Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbschV)

- Das metrische Maßsystem für Verbindungselemente

# Ergänzende Unterlagen

Für das Fahrgestell sind Service-/Prüfbücher sowie der Zulassungsteil II oder die CoC Typgenehmigung an den Aufbauhersteller mitzuliefern bzw. auszuhändigen. Darüber hinaus sind Betriebsanleitungen, Ersatzteillisten, Ersatzteilpreislisten, Schaltpläne für Pneumatik/Hydraulik, Elektroschaltpläne, Schnittstellenbeschreibungen, Wartungs-, Inspektions- und Schmierpläne, Reparaturleitfäden und ein AW-Katalog (jeweils 1x auf elektronischem Datenträger) bei der Fahrgestellübergabe an den Aufbau-Hersteller mitzuliefern.

Ferner ist der Auftraggeber über die Fahrgestellanlieferung durch ein Übergabe- und Annahmeprotokoll, unterzeichnet vom Aufbauhersteller, zu informieren.

Dem Aufbauhersteller ist schnellstmöglich nach Auftragserteilung eine Maßzeichnung des Fahrgestells sowie eine Achslastberechnung zur Weitergabe an den Auftraggeber zur Beschaffung eines Aufsatzstreuers zur Verfügung zu stellen.

# Einweisung/Schulung

Die gründliche Einweisung und Schulung des Bedienpersonals sind im Angebotspreis enthalten.

# Garantie und Reparatur

- Für das gelieferte Fahrgestell gewährt der Auftragnehmer eine Vollgarantie von 24 Monaten auf sämtliche Bauteile. Die Garantie beginnt nach betriebsfertiger Auslieferung des Fahrzeugs mit Aufbau und Abnahme durch den Auftraggeber.

- Reparaturen innerhalb der Garantiezeit müssen innerhalb einer angemessenen Frist (werktags innerhalb von 48 Stunden) abgeschlossen werden.

- Als abgeschlossen gilt eine Reparatur, wenn das Fahrzeug wieder vollständig einsatzbereit ist und dem Auftraggeber am Betriebsstandort zur Verfügung steht.

- Sollte dieser Zeitrahmen bei Garantiereparaturen nicht eingehalten werden können, so verpflichtet sich der Auftragnehmer für die Dauer des Ausfalls des Fahrzeuges die Kosten für ein entsprechend vergleichbares, geeignetes Ersatzfahrzeug zu übernehmen.

- Alternativ steht es dem Auftragnehmer frei, dem Auftraggeber ein entsprechend gleichwertiges Ersatzfahrzeug bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten unentgeltlich zur Verfügung stellen.

- Die Ersatzteilversorgung innerhalb und außerhalb der Garantiezeit erfolgt innerhalb 24 Stunden, ausgenommen Samstage, Sonntage und Feiertage (dies gilt für Lagerware, Umfang wird nach Auftragsvergabe abgestimmt)

- Der Auftraggeber wird ermächtigt nach Absprache Reparatur- und Serviceleistungen während der Garantiezeit gegen Kostenerstattung eigenständig durchzuführen.

- Die Ersatzteilverfügbarkeit muss mindestens 10 Jahre betragen.

| Dreiachsfahrgestell mit Nachlauflenkachse und Normalfahrerhaus |  |
| --- | --- |
| Fabrikat |  |
| Typ |  |
| Ggfls. Baumuster |  |
| Pos. | Fahrgestell |  |
|  | Linkslenker |  |
|  | LKW - Fahrgestell mit zulässigem Gesamtgewicht von 26 t |  |
|  | LKW – Fahrgestell Leergewicht max. 9,5 t |  |
|  | Radstand Vorderachse / Antriebsachse / Nachlaufachse: max. 3.500 mm /max. 1.350 mm |  |
|  | Lärmarmes Fahrgestell gem. § 49 StVZO |  |
|  | Vorderachse, ≥ 8.000 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar, Blattfederung oder Parabel, verstärkt |  |
|  | Hinterachse, ≥ 12.000 kg, ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar |  |
|  | Nachlaufachse, ≥ 8.000 kg, nicht angetrieben, gerade, gelenkt, liftbar |  |
|  | Luftfederung an der Antriebs- und Nachlaufachse |  |
|  | Scheibenbremsen an VA und HA, Scheibenbremsen NA |  |
|  | 26,0 t zulässiges Gesamtgewicht, techn. 28,0 t |  |
|  | Anhängerkupplung, Easy Mount Rockinger, inkl. der erforderlichen Anschlüsse mit Duo-Matic-Schnellkupplungen |  |
|  | Erhöhung der Tragfähigkeit für Winterdienst |  |
|  | Differentialsperre an HA |  |
|  | Markenreifen Vorderachse, Größe 385/65 R 22,5 oder 385/55 R 22,5, Lenkprofil, kommunaler Nahverkehr |  |
|  | Markenreifen Hinterachse, Größe 315/80 R 22,5 oder 315/70 R 22,5, Antriebsprofil, kommunaler Nahverkehr |  |
|  | Markenreifen Nachlaufachse, Größe 385/65 R 22,5 oder 385/55 R 22,5, Lenkprofil, kommunaler Nahverkehr |  |
|  | Stabilisatoren an VA, HA und NA |  |
|  | LED Frontscheinwerfer |  |
|  | LED Tagfahrlicht |  |
|  | LED Abbiegelicht |  |
|  | LED Schluss-, Positions- Nebel- und Rückfahrleuchten |  |
|  | Kunststoffkotflügel mit Verbreiterung an der 1. und 2. Hinterachse |  |
|  | Konservierung, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung des Fahrgestells |  |
|  | Rahmenfarbe RAL 9011 oder vergleichbar |  |
|  | Fahrerhaus RAL 2011 |  |
|  | Sicherheits- und Assistenzsysteme |  |
|  | Elektronisches Bremssystem |  |
|  | ABS, ASR, ESP |  |
|  | Notbremsassistenzsystem |  |
|  | Spurhalteassistenzsystem |  |
|  | Spurwechselassistent |  |
|  | Aufmerksamkeitswarner |  |
|  | Vorbereitung für Alcohol Interlock, nicht überbrückbar |  |
|  | Front Detection |  |
|  | Verkehrszeichenerkennung |  |
|  | Abstandswarner |  |
|  | Tempomat |  |
|  | Radar- und kamerabasierter Abbiegeassistent |  |
|  | Schnittstellen und Kommunalhydraulik |  |
|  | Vorbereitung für Motor Start-Stopp-Möglichkeit, unter Frontklappe |  |
|  | Schnittstelle für digitalen Datenaustausch |  |
|  | Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS) |  |
|  | Anzeige Kipper, Fahrerhaus (Symbole) |  |
|  | Elektrische Vorbereitung für Tastenfeld, Aufbausteuerung |  |
|  | Schnittstelle für erweiterte Signalausgabe (EIO) |  |
|  | Vorbereitung für Kamera-Hub |  |
|  | Vorbereitung Kommunalhydraulik in Absprache mit Aufbauer |  |
|  | Motor und Getriebe |  |
|  | Dieselmotor mit mindestens Euro 6e Abgasnorm |  |
|  | Motorleistung mind. 324 kW |  |
|  | Luftansaugung hinter Fahrerhaus, hochgezogen |  |
|  | Geschwindigkeitsbegrenzer 90 Km/h |  |
|  | Drehstromgenerator, mind. 120 A |  |
|  | Mind. 1 Nebenabtrieb motorabhängig mit Verstellpumpe; Abstimmung mit Aufbauer hinsichtlich der Kommunalhydraulik erforderlich |  |
|  | Automatisiertes Schaltgetriebe mit Freischaukelfunktion und Offroad-Programm |  |
|  | Winterdienstbeleuchtung LED beheizbar |  |
|  | 2 Batterien im Batteriekasten mind. je 210 Ah |  |
|  | Batterietrennschalter, Fahrtenschreiber muss angeschlossen bleiben |  |
|  | Kraftstofftank, Stahl, mind. 340 Liter, rechts |  |
|  | Ad-Blue Tank, Kunststoff, mind. 45 l, links |  |
|  | Tankverschlüsse abschließbar, gleichschließend |  |
|  | Fahrerhaus außen |  |
|  | Fahrerhaus mind. teilluftgefedert, mittellang, mit Bauaufstieg |  |
|  | Fahrerhausrückwand mit Fenster |  |
|  | Sonnenblende außen |  |
|  | Hubdach mechanisch |  |
|  | Fahrerhaus manuell kippbar |  |
|  | Digitales Spiegelersatzsystem inkl. Kamera als Frontspiegelersatz |  |
|  | 2 Stück LED-Rundumkennleuchten, flach, auf Fahrerhausdach + 1 im Rahmen |  |
|  | 2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, rechts und links, nach hinten, 2 Rückfahrscheinwerfer, 2 Scheinwerfer am Fahrgestell VA nach hinten zur Radspurausleuchtung, geschwindigkeitsabhängig geschaltet |  |
|  | Stahlstoßfänger vorne, Stahl |  |
|  | Rangierleuchte Beifahrerseite, unter oder im Einstieg |  |
|  | Fahrerhaus innen |  |
|  | Komfortfahrersitz luftgefedert, orthopädischer Ausführung mit Heizung und Armlehnen |  |
|  | Beifahrersitz ungefedert, längs- und lehnenverstellbar |  |
|  | Anzeige Sicherheitsgurt |  |
|  | Fahrerairbag |  |
|  | Interieur abwaschbar und in schwarz, dunkelgrau oder anthrazit Tönen gehalten |  |
|  | Sonnenblende Windschutzscheibe |  |
|  | Sonnenrollo an Fahrertür |  |
|  | Klimaautomatik |  |
|  | Standheizung über Wasserkreislauf, min. 4 kW |  |
|  | Fensterheber elektrisch |  |
|  | Radio/Infotainmentsystem mit mindestens ca. 10 Zoll Farbdisplay und Bluetooth Freisprecheinrichtung, Anschlussmöglichkeit von 2 Kameras, DAB+ Empfang, Navigationssystem |  |
|  | Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar |  |
|  | Becherhalter |  |
|  | Staukästen Rückwand Fahrerhaus |  |
|  | Ablagebox Mittelbereich rückwärtig |  |
|  | Ablage Mittelteil Instrumententafel offen |  |
|  | Ablageschale neben Sitz |  |
|  | Gummifußmatte für Fahrer- und Beifahrerseite |  |
|  | Sitzschonbezüge für Fahrer- und Beifahrersitze in Komfortqualität |  |
|  | Digitaler Fahrtenschreiber VDO, incl. Fahrtenschreiberprüfung mit Fernkommunikation |  |
|  | Druckluftanschluss, Druckluftpistole mit Schlauch im Fahrerhaus |  |
|  | Lademöglichkeit von Zusatzgeräten über USB im Armaturenbrett |  |
|  | Steckdosen im Fahrerhaus 12 und 24 Volt |  |
|  | Feinstaub- und Pollenfilter |  |
|  | Windschutzscheibe beheizbar und getönt |  |
|  | Türscheiben getönt |  |
|  | Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer |  |
|  | Digitale Achslastanzeige der luftgefederten Achsen im Fahrerhaus |  |
|  | Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect |  |
|  | Zentralverriegelung |  |
|  | 4 Fahrzeugschlüssel, davon mind. 2 mit Fernbedienung |  |

# 9. Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

# 10. Zuschlagskriterien

Den Zuschlag erhält das günstigste Angebot.

Summe (netto)		___________ €

+ _____ % MwSt.		___________ €

Gesamtsumme (brutto):	___________ €

abzgl.____% Skonto bei Zahlung innerhalb von ___ Werktagen	___________ €

Endsumme (brutto):       ____________ €

Die nachstehende Unterschrift gilt für alle Teile des Angebotes. Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkannt.

____________________			________________________

Ort, Datum					Stempel und Unterschrift