Leistungsverzeichnis

Lieferung einer batterieelektrischen Kompaktkehrmaschine in der 5,0 m³ Klasse als Neu- oder Gebrauchtfahrzeug

Inhalt

1. Leistungsbeschreibung	3

2. Einsatzgebiet und Verwendungszweck	3

3. Einzuhaltende Vorschriften	3

4. Ergänzende Unterlagen	3

5. Einweisung/Schulung	3

6. Garantie und Reparatur	3

7. Fahrzeugkonfiguration	4

8. Nebenangebote	6

9. Zuschlagskriterien	7

10. Angebotspreis	8

# 1. Leistungsbeschreibung

Der Auftraggeber beabsichtigt die Vergabe folgender Leistungen: Lieferung einer batterieelektrischen Kompaktkehrmaschine in der 5,0 m³ Klasse als Neu- oder Gebrauchtfahrzeug.

Als Gebrauchtfahrzeug gelten Fahrzeuge, die max. 1.500 Gesamtbetriebsstunden absolviert haben und maximal 30 Monate zugelassen sind.

Weitere Information über die vorgesehene Ausstattung ist dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Der Lieferort ist der Kommunale Servicebetrieb Dorsten, An der Wienbecke 15, 46284 Dorsten.

# 2. Einsatzgebiet und Verwendungszweck

Der Einsatz der Kehrmaschine erfolgt im Rahmen der maschinellen kommunalen Straßenreinigung auf Fahrbahnen und Wegen an ca. 250 Tagen im Jahr im Stadtgebiet Dorsten. Die Mindestnutzungsdauer beträgt 6 Jahre bei rund 2.000 Einsatzstunden im Jahr.

# 3. Einzuhaltende Vorschriften

Alle relevanten sowie die allgemein anerkannten europäischen Normen und nationalen (deutschen) Gesetze, Vorschriften, Normen, Richtlinien und technische Regeln, in der zum Zeitpunkt der Lieferung des Fahrzeuges jeweils neuesten Fassung, sind einzuhalten.

# 4. Ergänzende Unterlagen

Mit dem Angebot sind sämtliche Unterlagen und Angaben in deutscher Sprache zur vollständigen Darstellung und Dokumentation einzureichen. Diese Unterlagen (z.B. aktuelles Prospektmaterial, Daten und Maßblätter, Produktbeschreibungen) sind zur Bewertung der technischen Anforderungen erforderlich.

# 5. Einweisung/Schulung

Die gründliche Einweisung und Schulung des Bedienpersonals sind im Angebotspreis enthalten

# 6. Garantie und Reparatur

- Für gelieferte Neufahrzeuge ist eine Vollgarantie von mindestens 24 Monaten bzw. mindestens 2.000 Betriebsstunden auf sämtliche Bauteile zu gewähren, je nachdem, was zuerst eintritt. Für Gebrauchtfahrzeuge beträgt die Vollgarantie 12 Monate bzw. mindestens 1.000 Betriebsstunden, je nach Eintritt. Die Garantie beginnt nach betriebsfertiger Auslieferung des Fahrzeuges und Abnahme durch den Auftragnehmer.

- Die Garantie für die Batterie bei Neufahrzeugen beträgt mindestens 5 Jahre bzw. mindestens 8.000 Betriebsstunden. Bei Gebrauchtfahrzeugen muss diese mindestens 3 Jahre bzw. mindestens 4.800 Betriebsstunden betragen. Für beide Garantiefälle gilt, dass der Wert ausschlaggebend ist, der zuerst erreicht wird (Anzahl Jahre oder Anzahl Betriebsstunden).

- Ein Garantiefall liegt dann vor, wenn der SoH (State of Health) der Batterie beim Erreichen der vorgenannten Zeiträume (Jahre oder Arbeitsstunden) unter 80% liegt.

- Der Auftraggeber wird ermächtigt nach Absprache Reparatur-und Serviceleistungen während der Garantiezeit gegen Kostenerstattung eigenständig durchzuführen.

- Die Ersatzteilverfügbarkeit muss mindestens 6 Jahre betragen.

# 7. Fahrzeugkonfiguration

Bei dem angebotenen Fahrzeug handelt es sich um ein Neufahrzeug oder ein Gebrauchtfahrzeug. Ein Gebrauchtfahrzeug darf einmalig zugelassen sein, eine maximale Gesamtbetriebsstundenzahl von 1.500 h aufweisen und maximal 30 Monate zugelassen sein. Überschreitungen dieser Vorgaben führen dazu, dass das angebotene Fahrzeug nicht berücksichtigt wird. Stichtag für die Berechnung der Gesamtbetriebsstunden und die Anzahl der Zulassungsmonate ist das Datum des Angebots,

Bitte zutreffendes ankreuzen bzw. die erforderlichen Angaben machen:

| Neufahrzeug | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |

| Gebrauchtfahrzeug | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| Anzahl der bisherigen Halter |  |  |
| Angabe der Gesamtbetriebsstunden |  |  |
| Anzahl der Zulassungsmonate |  |  |

|  | Mindestanforderungen - Nichterfüllung führt zum Ausschluss - | Vom Bieter auszufüllen Ja(X) |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Fahrgestell |  |
|  | Rechtslenker |  |
|  | Elektroantrieb mindestens 100 KW |  |
|  | Batteriekapazität mindestens 120 kWh |  |
|  | DC Laden mit mindestens 70 KW |  |
|  | AC Laden 22 KW, integrierte Laderegelung |  |
|  | Fahrgeschwindigkeit mindestens 40 km/h |  |
|  | Arbeitsgeschwindigkeit mindestens 12 km/h |  |
|  | Arbeitsfahrt Rückfahrgeschwindigkeit mindestens 8 km/h |  |
|  | Leergewicht maximal 6.900 kg |  |
|  | Zulässiges Gesamtgewicht maximal 11.900 kg |  |
|  | Zuladung mindestens 4.000 kg |  |
|  | Radstand maximal 2.500 mm |  |
|  | Maximale Fahrzeuglänge (ohne 3. Besen) 5.000 mm |  |
|  | Maximale Fahrzeugbreite (ohne Spiegel) 1.950 mm |  |
|  | Maximale Fahrzeughöhe (ohne RKL) 2.700 mm |  |
|  | Wendekreis (Mauer zu Mauer 360 Grad) max. 9.000 mm |  |
|  | Steigfähigkeit leer mindestens 30 % |  |
|  | Reserverad |  |
|  | Halterungen für Nummernschilder vorn und hinten, hinten mit LED Beleuchtung |  |
|  | Kehraggregat/Aufbau |  |
|  | Kehrsaugmaschine |  |
|  | Volumen des Kehrrichtbehälters mindestens 5,0 m³ (Bruttovolumen) |  |
|  | Nutzbares Volumen des Kehrichtbehälters mindestens 4,0 m³ (Nettovolumen) |  |
|  | Kehrichtbehälter aus rostfreiem Material (z.B. Edelstahl, Aluminium) |  |
|  | Hydraulisch verstellbare Winkelstellung der Tellerbesen links und rechts mit stufenlos verstellbarer Kehrbreite bis mindestens 2.200 mm |  |
|  | Kehrbesen links und rechts Durchmesser mindestens 850 mm, gezogene Ausführung, stufenlos verstellbare Drehzahl mindestens zwischen 0-100 U/min |  |
|  | Kehrbreite mit 3. Besen mindestens 3.100 mm |  |
|  | Unabhängig von der Besendrehzahl stufenlos regelbares Sauggebläse |  |
|  | Saugmund aus verschleißfestem Material oder entsprechend ausgekleidet |  |
|  | Frischwassertank mindestens 500 Liter |  |
|  | Wasserrückgewinnungssystem / Umlaufwassersystem mit Filterung |  |
|  | Wasserablass in der Heckklappe |  |
|  | Saugmundkamera mit Reinigungssystem mit separatem Flachbildschirm |  |
|  | Tagfahrlicht und Rückleuchten LED Ausführung |  |
|  | Warnmarkierung nach DIN 30710 und Konturmarkierung |  |
|  | Schmierpunkte sind an einer gut zugänglichen Stelle zu führen |  |
|  | Zertifizierung nach EUnited PM 2.5 & 10 / 4 Sterne |  |
|  | Sonstiges |  |
|  | Lackierung Behälter und Kabine in RAL 2011 (tieforange) |  |
|  | Konservierung / Hohlraumversiegelung |  |
|  | Ersatzteilliste Deutsch 2-fach in Papierform und digital auf USB Stick, Online o.ä |  |
|  | Bedienungsanleitung Deutsch 2-fach in Papierform und online o.ä |  |
|  | Schaltplan 1-fach in Papierform und Online o.ä |  |
|  | Nachweis über CE - Abnahme und Konformitätserklärung |  |
|  | TÜV Gutachten |  |
|  | Zulassungsbescheinigung Teil II, bzw. für die Zulassung als N2 Fahrzeug alle notwendigen Unterlagen |  |
|  | Überführung 46284 Dorsten, An der Wienbecke 15 |  |

| Pos. | Zusatzwertung | Punkt- wert | Vom Bieter auszufüllen Ja(X) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kehraggregat/Aufbau |  |  |  |
|  | 3 Besenanlage mit Wildkrautbesen | 5 |  |  |
|  | Kehrichtbehälter elektrisch oder elektrohydraulisch kippbar mit Fernbedienung | 5 |  |  |
|  | Laubsieb/Schmutzgitter aus rostfreiem Stahl, elektrisch absenkbar | 2 |  |  |
|  | Hydraulisch verschiebbarer 3. Besen (Frontbesen) in verstärkter Ausführung für die Wildkrautbeseitigung | 2 |  |  |
|  | Doppelte hydraulisch verstellbare Winkelstellung des 3. Besens | 2 |  |  |
|  | Unabhängige Besensteuerung, getrennt steuerbare Besen, auf/ab, links/rechts | 5 |  |  |
|  | Saugmund mit Grobschmutzklappe hydraulisch anhebbar mit Gummibeschichtung | 5 |  |  |
|  | Saugschacht /-rohr aus rostfreiem, verschleißfestem Material oder Auskleidung | 5 |  |  |
|  | Hydraulische Schmutzklappe im Saugschacht | 2 |  |  |
|  | Alle Besen mit LED Arbeitsscheinwerfer, separat schaltbar | 3 |  |  |
|  | Saugmundbeleuchtung in LED Ausführung, separat schaltbar | 3 |  |  |
|  | Wasseranschluss System „Storz“ 2“ | 3 |  |  |
|  | Zwei LED Rückfahrscheinwerfer am Heck rechts/links | 3 |  |  |
|  | Zwei LED Rundumblitzleuchten, flache Ausführung, je eine vorne und hinten | 3 |  |  |
|  | Zwei LED Arbeitsleuchten vorne an der Kabine | 3 |  |  |
|  | Zwei LED Arbeitsscheinwerfer mittig unter dem Kehrgutbehälter links/rechts | 3 |  |  |
|  | Zwei LED Blitzer an der Heckklappe links/rechts, schaltbar mit Frontblitzer | 3 |  |  |
|  | Hochdruckwasserpumpe mit Haspel | 3 |  |  |
|  | Summe Punkte Kehraggregat / Aufbau | 60 |  |  |
|  | Kabine |  |  |  |
|  | Klimaautomatik | 5 |  |  |
|  | Wärmeschutzverglasung | 3 |  |  |
|  | Lenksäule axial und im Winkel verstellbar | 3 |  |  |
|  | Luftgefederter Fahrersitz mit 3 Punkt Gurt sowie Höhen-, Neigungs- und Längsverstellung, Lendenstütze, Kopfstütze und Sitzheizung | 3 |  |  |
|  | Beifahrersitz | 2 |  |  |
|  | DAB Radio mit Bluetooth Freisprecheinrichtung und mindestens 2 Lautsprechern | 5 |  |  |
|  | 360° Kamerasystem mit Anzeige auf mindestens 7 Zoll TFT Farbdisplay mit Lichtschutzhaube und Edelstahlhalter | 5 |  |  |
|  | Beheizbare und elektrisch verstellbare Außen- und Weitwinkelspiegel | 3 |  |  |
|  | Zusätzlicher Innenspiegel links in der Kabine zur Erkennung des rückwärtigen Verkehrs | 3 |  |  |
|  | Sonnenblende auf Fahrerseite | 3 |  |  |
|  | Zentralverriegelung der Kabinentüren | 3 |  |  |
|  | Vorkonditionierung der Kabine (Standheizung bzw. -klimaanlage) bei angeschlossener Wallbox. | 2 |  |  |
|  | Summe Punke Kabine | 40 |  |  |
|  | Summe Punkte gesamt | 100 |  |  |

# 8. Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

# 9. Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien sind wie folgt:

- Angebote, die die Mindestanforderungen unter 7. Fahrzeugkonfiguration (Pos. 1-45) nicht erfüllen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

- Der Preis wird mit 70 % gewertet. Der günstigste Bieter erhält die maximalen 100 Wertungspunkte, der doppelte Preis des günstigsten Bieters stellt 0 Wertungspunkte (Wertungsgrenze) dar. Angebote, die zwischen dieser Spanne liegen, werden interpoliert.

Beispiel:

Günstigster Bieter: 		300.000 €				100 Punkte

Wertungsgrenze:			600.000 €				0 Punkte

Zweitgünstigster Bieter		360.000 €				80 Punkte

Drittgünstigster Bieter		420.000 €				60 Punkte

Viertgünstigster Bieter		540.000 €				20 Punkte

Wertung: Erreichte Preispunkte x 0,70

- Die Summe der Einzelausstattungspunkte wird mit 20% gewertet. Die Ermittlung der Ausstattungspunkte erfolgt anhand des obigen Leistungsverzeichnisses.

Beispiel:

Ausstattungspunkte Kehraggregat / Aufbau:		60

Ausstattungspunkte Kabine:				40

Ausstattungspunkte:					100

Ausstattungspunkte Kehraggregat / Aufbau:		55

Ausstattungspunkte Kabine:				30

Ausstattungspunkte:					85

Wertung: Erreichte Ausstattungspunkte x 0,20

- Die Arbeitsleistung wird mit 5 % bewertet. Die Ermittlung der Wertungspunkte der Arbeitsleistung ergibt sich wie folgt:

Neufahrzeuge:						100 Punkte (Basiswert)

Gebrauchtfahrzeuge je angefangene 500 h Gesamtbetriebsstunden abzüglich 10 Punkte vom Basiswert 100.

Beispiel

Gesamtbetriebsstunden 1.250 h: Abzug von 30 Punkten vom Basiswert 100 =  70 Punkte

Wertung: Erreichte Laufleistungspunkte x 0,05

- Die Zulassungsdauer wird mit 5 % bewertet. Die Ermittlung der Zulassungsdauerpunkte ergibt sich wie folgt:

Neufahrzeuge:						100 Punkte (Basiswert)

Gebrauchtfahrzeuge je angefangener Zulassungsmonat abzüglich 3,33 Punkte vom Basiswert 100. Die Berechnung der Zulassungsmonate erfolgt vom Tag der Erstzulassung bis zum Datum des Angebots.

Beispiel

Zulassungsmonate 8: Abzug von 26,64 Punkten vom Basiswert 100= 73,36 Punkte

Wertung: Erreichte Zulassungsdauerpunkte x 0,05

- Ermittlung der Gesamtpunktzahl:

Gesamtpunkte = Preispunkte x 0,70 + Ausstattungspunkte x 0,20 + Laufleistungspunkte

x 0,05 + Zulassungsdauerpunkte x 0,05

- Der Bieter mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhält den Zuschlag.

# 10. Angebotspreis

Summe (netto)	___________ €

+ _____ % MwSt.	___________ €

Gesamtsumme (brutto):	___________ €

abzgl. ____ % Skonto bei Zahlung

innerhalb von ___ Werktagen					___________ €

Endsumme (brutto):	___________ €

Verbindliche Lieferzeit nach

Auftragserteilung in Wochen: 					___________

Die nachstehende Unterschrift gilt für alle Teile des Angebotes. Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkannt.

____________________		                     	________________________

Ort, Datum					                    Stempel und Unterschrift