Leistungsbeschreibung

EU_2026_002

Los Nr. 1

Abrollkipper

3-Achs-Fahrgestell

mit

Hakengerät

(Großvolumen)

| Pos. | Leistungsbeschreibung Abrollkipper 3-Achs-Fahrgestell mit Hakengerät (Großvolumen) Anzahl: 1 | Angabe erforderlich: erfüllt / nicht erfüllt und ggf. zusätzliche Angaben zur genauen Ausführungsvariante (bspw. erfüllt 2,5 m) | Angabe der Einzelpreise in Euro wenn vorgesehen |
| --- | --- | --- | --- |
| FA | Fahrzeug allgemein |  |  |
|  | Neufahrzeug |  |  |
|  | Zulässiges Gesamtgewicht 26.000 kg | kg |  |
|  | Angabe Leergewicht vom Gesamtfahrzeug | kg |  |
|  | Ein Achs-Lastverteilungsplan ist dem Angebot beizulegen, dieser enthält folgende Angaben: im Leerzustand bei 50 % Beladung bei maximaler Beladung (Auch bei Teilbeladung muss die Mindestvorderachslast ≥20 % des Fahrzeuggesamtgewichtes betragen) |  |  |
| FG | Fahrgestell |  |  |
|  | 3-Achs-Fahrgestelll 6 x 2, Angabe der Typbezeichnung |  |  |
|  | Linkslenker für Rechtsverkehr |  |  |
|  | Rahmenhöhe des Fahrzeuges in Fahrstellung max. 950 mm Angabe der tatsächlichen Rahmenhöhe | mm |  |
|  | Kuppelmaß 9.035 mm (+ / - 2 %) |  |  |
|  | Radstand 4.900 mm (+ / - 5 %) Angabe des tatsächlichen Radstands und des Wendekreises sowie eine entsprechende Zeichnung ist dem Angebot beizulegen | mm m |  |
|  | Alle Achsen luftgefedert mit Niveauregulierung über Fernbedienung |  |  |
|  | Nachlaufachse lenkbar und lift- oder entlastbar |  |  |
|  | Vorderachse verstärkt, mind. 8.000 kg | kg |  |
|  | Verstärkte Stabilisatoren an allen Achsen |  |  |
|  | Scheibenbremsen am gesamten Fahrgestell |  |  |
|  | ABS-ASR-ESP |  |  |
|  | Motorbremse |  |  |
|  | Verschleißfreie Bremse Retarder / Intarder |  |  |
|  | Drucklufttrockner (beheizt) |  |  |
|  | Elektrische Anlage 24 V inkl. Spannungsanzeige (im Fahrerhaus) und Trennschalter |  |  |
|  | Verstärkte Batterien und verstärkte Lichtmaschine |  |  |
|  | Elektrische Anlage für Anhängerbetrieb |  |  |
|  | Druckluftversorgung Anhängerbetrieb |  |  |
|  | Zusätzliche Duomatikkupplung |  |  |
|  | Anhängerkupplung 50 mm mit langem Hebel zur Nutzung eines Zentralachsanhängers (Bild 1); Rockinger Typ RO*-50 mm |  |  |
|  | Differentialsperre an der Antriebsachse |  |  |
|  | Abbiegeassistent zum Erkennen von Fußgängern und Radfahrern im Nahbereich des Fahrers/Beifahrers inkl. Akustischer und visueller Warnung an den Fahrer |  |  |
|  | Blinkfunktion der Seitenmarkierungsleuchten |  |  |
|  | Reifengröße angepasst an Rahmenhöhe Bereifung mit 3 PMFS-Kennung an allen Achsen Angabe der Reifengrößen je Achse | 1. 2. 3. |  |
|  | Warneinrichtung: Signalton beim Rückwärtsfahren |  |  |
|  | Zentralschmieranlage für Fahrgestell und Aufbau Beka-Max oder vergleichbar. Bei abweichendem Hersteller Angabe des Herstellers und der Typenbezeichnung sowie eine ausführliche Beschreibung dem Angebot beilegen |  |  |
|  | dreigeteilter Kotflügel mit Spritzschutz an den Hinterachsen |  |  |
|  | 1 Staukiste, Kunststoff mit Belüftung |  |  |
|  | 1 Netzkasten |  |  |
|  | Kraftstofftank: Volumen mind. 400 L |  |  |
|  | Hydrauliktank: Volumen ist mit dem Aufbauhersteller abzustimmen |  |  |
|  | Schnittstelle für Aufbau Spezifikationen sind mit dem Aufbauhersteller abzustimmen |  |  |
|  | A-Schilder vorne und hinten / klappbar |  |  |
|  | Rückfahrassistent mit aktivem Eingriff ins Bremssystem bei Hinderniserkennung |  |  |
| FH | Fahrerhaus |  |  |
|  | Angabe Modell/Größe/Bezeichnung |  |  |
|  | Maß Frontscheibenansatz/Armaturenbrett bis Rückwand: mind. 1.540 mm | mm |  |
|  | Fahrerhauslackierung RAL 9001 |  |  |
|  | Fahrerhausrückwand mit Fenster |  |  |
|  | Fahrerhaus kippbar |  |  |
|  | Zentralverriegelung, mit 2 Stück Fernbedienungen |  |  |
|  | Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar |  |  |
|  | Aufstelldach / Dachluke |  |  |
|  | Sonnenblende Frontscheibe |  |  |
|  | Dachspoiler in Fahrzeugfarbe |  |  |
|  | Windabweiser an den Seitenscheiben |  |  |
|  | Gummi-Fußmatten Fahrer- und Beifahrerseite |  |  |
|  | Fahrerairbag |  |  |
|  | Fahrer-Komfort-Schwingsitz luftgefedert, Lordosenstütze, beheizt, Armlehne rechts klappbar und integriertem 3-Punkt- Sicherheitsgurt |  |  |
|  | Schonbezüge für alle Sitze |  |  |
|  | Nothammer mit Gurtmesser im Fahrerhaus befestigt |  |  |
|  | Klimaanlage |  |  |
|  | Optional (Eventualposition): Kühlschrank oder Kühlfach |  | EUR |
|  | DAB+ Radio mit bluetoothfähiger Freisprechkombination / Radiostummschaltung; |  |  |
|  | Optional (Eventualposition): Smartphone Verbindung zum Multimediasystem via Apple CarPlay oder Android Auto |  | EUR |
|  | Multifunktionslenkrad mit Radiobedienfunktion |  |  |
|  | Fahrer- und Beifahrerspiegel beheizt und elektrisch verstellbar |  |  |
|  | Optional (Eventualposition): Kamerasystem anstelle von Außenspiegeln |  | EUR |
|  | Elektrische Fensterheber (rechts und links) |  |  |
|  | Vorrüstung zum Einbau einer On Board Unit (OBU) zur automatisierten Mauterfassung |  |  |
|  | Hauptscheinwerfer, Rückleuchten und Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung |  |  |
|  | Rückfahrleuchten oberhalb geschützt (Bild 2) |  |  |
|  | Nebelscheinwerfer, in LED-Ausführung |  |  |
|  | LED-Leuchten: - Zwei Arbeitsscheinwerfer (Fzg.-Dach Richtung Aufbau) - Zusätzliches Rückfahrlicht zentral am Fahrzeugheck - Je einen Arbeitscheinwerfer links und rechts, Richtung Heckmontiert zwischen 2te und 3te Achse (Bild 3) - 3 Rundumkennleuchten, 2 x vorne, 1 x hinten |  |  |
|  | Manövrierleuchten zur seitlichen Ausleuchtung (z.B. Proplast Pro Reserve 12V/24V mit AR-Kennung) |  |  |
|  | EG-Kontrollgerät, Hersteller VDO, aktuelle Version mit aktuellem Rel.-Stand und Schnittstelle DLD |  |  |
|  | Rückfahrkamera Waeco, RVS 755 X (oder vergleichbar*), montiert rechts unterhalb der Anhängerkupplung und Monitor Bildschirmgröße mindestens 7 Zoll Angabe des Herstellers (*Bei abweichendem Hersteller und/oder Modell bitte ausführliche Beschreibung dem Angebot beilegen) |  |  |
|  | Frontspiegel |  |  |
|  | Optional (Eventualposition) Frontspiegelkamera |  | EUR |
|  | Drucklufthorn |  |  |
|  | Außentemperaturanzeige |  |  |
|  | Feuerlöscher, 6 kg, in Box inklusive Halterung |  |  |
|  | CB-Funkgerät |  |  |
|  | Standheizung Angabe der Betriebsart |  |  |
| G | Getriebe |  |  |
|  | automatisiertes Schaltgetriebe mit mind. 8 Vorwärtsgängen und Splituntersetzung |  |  |
|  | Drehzahlbegrenzung mit Arretierung |  |  |
|  | Nebenantriebabschaltung bei eingelegtem Gang |  |  |
|  | Getriebeabtrieb und/oder Nebenabtrieb für Hydraulikpumpe sind mit dem Aufbauhersteller abzustimmen |  |  |
|  | Parameter der Hydraulikpumpe sind mit dem Aufbauhersteller abzustimmen inkl. Dokumentation |  |  |
| M | Motor |  |  |
|  | Dieselmotor mit mind. 350 KW Leistung |  |  |
| AU | Aufbau |  |  |
|  | Angabe des Herstellers und Typenbezeichnung |  |  |
|  | Abrollkipperaufbau (DIN 30722, Teil 1 + 2) als Flachbau - zur Aufnahme von Abrollcontainern bis 7.700 mm Gesamtbehälterlänge und einer Gesamthöhe von 2.800 mm - Hub und Kippkapazität mind. 20.000 kg - Drehwelle zur Aufnahme des Kipprahmens - Eine Abrollvorrichtung an der Rückseite - Die Schmierstellen sind an die Zentralschmierung (siehe Pos. FG.26) anzuschließen |  |  |
|  | Geschmiedeter Aufnahmehaken |  |  |
|  | Endlagendämpfung |  |  |
|  | Eilgangfunktion zum Auf- und Absetzen |  |  |
|  | hydraulische Behältersicherung / Innenverriegelung |  |  |
|  | Bedienung über Funkfernbedienung |  |  |
|  | Riffelblechabdeckung an den offenen Bereichen des Mittelteils und Schwenkrahmen (Bild 4) |  |  |
|  | Unterfahrschutz (stufenlos, hydraulisch verstellbar) zum Transport von Abrollcontainern mit einer Gesamtlänge von 7.700 mm mit LED-Begrenzungsleuchten und LED-Zusatzrückleuchte |  |  |
|  | Besen- und Schaufelhalterung |  |  |
|  | Teleskopleiter inkl. Halterung am Aufbau |  |  |
| S | Sonstiges |  |  |
|  | Bei der Lieferung sind für das Gesamtfahrzeug im Original die notwendigen Zulassungsdokumente inklusive aller Änderungsgutachten mitzuliefern |  |  |
|  | Das Fahrzeug muss den Vorschriften der StVZO, den Regelwerken der UVV und BUK, den einschlägigen DIN-/EN-Normen sowie den EG-Richtlinien und im Übrigen den allgemeinen anerkannten in der BRD gültigen sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Die Fahrzeugkennzeichnungen nach KrWG (A-Schild) erfolgen. Erfüllung der Vorschriften zum Zeitpunkt der Auslieferung. Entsprechende Übergangsvorschriften sind zu berücksichtigen. |  |  |
|  | Bordwerkzeug, Verbandskasten gemäß DIN 13164, Unterlegkeile, Warnlampe inkl. Batterien, Warndreieck, Warnwesten für jeden Sitzplatz |  |  |
|  | Eine umfängliche Betriebsstoffliste für das Gesamtfahrzeug (Fahrgestell und Aufbau) ist dem Angebot beizulegen, diese enthält folgende Angaben: alle Betriebsstoffe mit Herstellerfreigabe |  |  |
| SL | Serviceleistungen an Fahrgestell / Aufbau |  |  |
|  | Optional (Eventualposition): Eco Training - wirtschaftliches Fahren von Lkw - für zwei Fahrer in deutscher Sprache, gemäß Modul 1 BKrFQG |  | EUR |
|  | Einweisung für das Fahrpersonal (2 Fahrer) sowie technische Einweisung für das Werkstattpersonal (2 Mitarbeiter) auf Fahrgestell, Aufbau und Anbauteile in deutscher Sprache am Standort Hanielstr. 1, 44801 Bochum, Deutschland |  |  |
|  | Schulung für zwei Werkstattmitarbeiter im Bereich Wartung und Instandsetzung für Fahrgestell und Aufbau in deutscher Sprache (in Ihrem Werk/Schulungseinrichtung; die Reise- und ggf. Übernachtungskosten trägt die Auftraggeberin) |  |  |
|  | UVV-Schulung für einen Mitarbeiter der Werkstatt für die Durchführung von UVV-Abnahmen am Aufbau in deutscher Sprache (Schulungsort nach Absprache; Reise- und ggf. Übernachtungskosten trägt die Auftraggeberin) |  |  |
|  | Bei der Lieferung sind folgende Unterlagen in deutscher Sprache als Datei (mögliche Formate: pdf, docx, xlsx) mitzuliefern: - Reparaturleitfaden inkl. Schaltplänen (Elektrik, Hydraulik) - Ersatzteilkatalog - Wartungspläne - Komplette Bedienungsanleitung - UVV-Checklisten (DGUV 70) - EU-Konformitätserklärung (inkl. Kennzeichnungen am Fahrzeug / Aufbau) Alternativ Die Punkte a) – d) können durch einen kostenlosen Online Zugang zum herstellerspezifischen Werkstattinformationssystem erfüllt werden. |  |  |
|  | Bereitstellen von herstellerspezifischen Diagnosegeräten für Service- und Reparaturdurchführung mit aktueller Software inkl. Updates für 8 Jahre, wenn vorhanden, bitte ausführliche Beschreibung dem Angebot beilegen. (Hinweis: Diese Position ist kein K.O.-Kriterium. Nichterfüllung führt bei der Bewertung zu einem Aufschlag von 14.000,- EUR) |  |  |
|  | Ersatzteillieferungen der gängigsten Ersatzteile frei Kfz-Werkstatt der Auftraggeberin: - innerhalb von 48 Stunden vor Ort - Gewährleistung der Ersatzteilversorgung für mind. 15 Jahre kann Punkt a) nicht erfüllt werden, wird ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug kostenlos zur Verfügung gestellt | a) b) |  |
|  | Wenn Garantie- und Gewährleistungsarbeiten länger als 3 Werktage andauern, wird der Auftraggeberin innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden, ein vergleichbares Ersatzfahrzeug kostenlos zur Verfügung gestellt |  |  |
|  | Der Auftragnehmer oder dessen Vertrags- oder Partnerwerkstatt führt jegliche Arbeiten innerhalb eines Gebietsradius von 100 km um die Betriebsstätte Hanielstr. 1 in Bochum aus |  |  |
|  | Angabe der Wartungskosten für das Gesamtfahrzeug (Fahrgestell und Aufbau): Diese beinhalten alle von den Herstellern vorgeschriebenen Material-, Betriebsstoff-, Lohn- und Anfahrtskosten sowie Wartungsarbeiten auf 6 Jahre gerechnet (bei einer jährlichen Laufleistung von 50.000 Kilometern). Ein detaillierter Wartungsplan für den sechsjährigen Zeitraum inkl. aller Einzelpreise ist dem Angebot beizulegen. Kosten bitte entsprechend der herstellerseitig vorgesehenen Wartungsintervallen ermitteln. (Informationsposition, bitte zwingend verpreisen. Die Position ist kein Bestandteil des Leistungsumfangs oder des Gesamtpreises für das Fahrzeug, wird aber für die Bildung des fiktiven Bewertungspreises herangezogen.) |  | EUR/6 Jahre |
|  | Die Wartungen für die ersten 12 Monate und die erste UVV sind Bestandteil ihres Angebotes |  |  |
|  | Garantie für das Gesamtfahrzeug 24 Monate ohne Selbstbeteiligung |  |  |
| Li | Lieferung |  |  |
|  | Frei Haus Transportversicherung geht zu Lasten des Auftragnehmers. |  |  |
|  | Verbindliche Lieferzeit für das Gesamtfahrzeug, bitte in KW (Kalenderwochen) nach Auftragserhalt unbedingt angeben! Bei Überschreitung der angegebenen Lieferzeiten, stellt der Auftragnehmer der Auftraggeberin ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug bis zur Auslieferung zu Verfügung. Wird kein Ersatzfahrzeug gestellt, mietet die Auftraggeberin auf Kosten des Auftragnehmers selbständig ein vergleichbares Fahrzeug an. | KW |  |

| Preise (netto) inklusive sämtlicher Fracht- und Überführungskosten | je Einheit EUR |  | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Fahrgestell |  |  |  |
| Aufbau |  |  |  |
| Schulung und UVV (SL.3 + SL.4) |  |  |  |
| Gesamtfahrzeug |  |  |  |
| + MwSt. |  |  |  |
| Gesamtsumme |  |  |  |

(Name des Erklärenden)

Wird der Name des/der Erklärenden nicht angegeben (Textform gem. § 126b BGB), gilt das Angebot als nicht abgegeben.

Bild 1 zu FG.20

Bild 2 zu FH.26

Bild 3 zu FH.28

Bild 4 zu AU.7