Leistungsbeschreibung

EU_2026_002

Los Nr. 2

Fahrgestell und Aufbau

für

Absetzkipperfahrzeug

(3-Achser)

| Pos. | Leistungsbeschreibung Fahrgestell und Aufbau für Absetzkipperfahrzeug Anzahl: 1 | Angabe erforderlich: erfüllt / nicht erfüllt und ggf. zusätzliche Angaben zur genauen Ausführungsvariante (bspw. erfüllt 2,5 m) | Angabe der Einzelpreise in Euro wenn vorgesehen |
| --- | --- | --- | --- |
| FA | Fahrzeug allgemein |  |  |
|  | Neufahrzeug |  |  |
|  | Zulässiges Gesamtgewicht 26.000 kg | kg |  |
|  | Angabe max. Fahrzeughöhe gemäß StVZO | mm |  |
|  | Angabe des Leergewichtes Fahrgestell Angabe des Leergewichtes Gesamtfahrzeug | kg kg |  |
|  | Angabe der Achslasten (Lastverteilungsplan) Leerzustand, 50% Beladung und maximale Beladung. (Auch bei Teilbeladung muss die Mindestvorderachslast ≥20 % des Fahrzeuggesamtgewichtes betragen) Bitte dem Angebot beilegen |  |  |
| FG | Fahrgestell |  |  |
|  | 3-Achs-Fahrgestelll 6 x 2, Angabe der Typbezeichnung |  |  |
|  | Linkslenker für Rechtsverkehr |  |  |
|  | Radstand erster zur zweiten Achse 3.200 mm mm (+/- 100 mm) Angabe des tatsächlichen Radstands und des Wendekreises | mm m |  |
|  | Vorlaufachse gelenkt und liftbar |  |  |
|  | Vorderachse verstärkt mind. 8.000 kg |  |  |
|  | Motorbremse |  |  |
|  | Anhängerkupplung 40 mm mit langem Hebel (Bild 1) |  |  |
|  | Elektrische Anlage für Anhängerbetrieb |  |  |
|  | Druckluftversorgung Anhängerbetrieb |  |  |
|  | zusätzliche Duomatikkupplung |  |  |
|  | Differentialsperre an der Antriebsachse |  |  |
|  | Verstärkte Stabilisatoren an allen Achsen |  |  |
|  | Alle Achsen luftgefedert mit Niveauregulierung über Fernbe-dienung |  |  |
|  | Drucklufttrockner (beheizt) |  |  |
|  | 1 Staukiste |  |  |
|  | 1 Netzkasten |  |  |
|  | Bereifung mit 3 PMFS-Kennung an allen Achsen Angabe der Reifengrößen | 1. 2. 3. |  |
|  | Scheibenbremsen am gesamten Fahrgestell |  |  |
|  | Elektrische Anlage 24 V |  |  |
|  | Verstärkte Batterien und verstärkte Lichtmaschine |  |  |
|  | Schnittstelle für Absetzkipperaufbau |  |  |
|  | Zentralschmieranlage für Fahrgestell und Aufbau Beka-Max oder vergleichbar Angabe des Herstellers, der Typenbezeichnung und ausführliche Beschreibung dem Angebot beilegen |  |  |
|  | Abbiegeassistent zum Erkennen von Fußgängern und Radfahrern im Nahbereich des Fahrers/Beifahrers inkl. Akustischer und visueller Warnung an den Fahrer |  |  |
|  | Blinkfunktion der Seitenmarkierungsleuchten |  |  |
|  | dreigeteilter Kotflügel mit Spritzschutz an der Hinterachse |  |  |
|  | Kraftstofftank: Volumen mind. 200 l |  |  |
|  | A-Schilder vorne und hinten klappbar |  |  |
| FH | Fahrerhaus |  |  |
|  | Fahrerhaus mittellang, abkippbar |  |  |
|  | Fahrerhausrückwand mit Fenster |  |  |
|  | Einstiegshöhe unterste Stufe max. 500 mm |  |  |
|  | Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar |  |  |
|  | Sonnenblende Frontscheibe |  |  |
|  | Windabweiser an den Seitenscheiben |  |  |
|  | Gummi-Fußmatten Fahrer- und Beifahrerseite |  |  |
|  | Fahrerhauslackierung RAL 9001 |  |  |
|  | Fahrer-Komfort-Schwingsitz mit horizontaler Schwingfunktion, luftgefedert, Lordosenstütze, beheizt, Armlehne rechts klappbar, Sicherheitsgurtführung höhenverstellbar am Fahrersitz |  |  |
|  | Schonbezüge für die Sitze |  |  |
|  | Nothammer mit Gurtmesser im Fahrerhaus befestigt |  |  |
|  | Klimaanlage mit der Angabe des verfüllten Kältemittels |  |  |
|  | Optional (Eventualposition): Kühlschrank oder Kühlfach |  | EUR |
|  | DAB+ Radio mit bluetoothfähiger Freisprechkombination / Radiostummschaltung |  |  |
|  | Optional (Eventualposition): Smartphone Verbindung zum Multimediasystem via Apple CarPlay oder Android Auto |  | EUR |
|  | Multifunktionslenkrad mit Radiobedienfunktion |  |  |
|  | Fahrer- und Beifahrerspiegel beheizt und elektrisch verstellbar |  |  |
|  | Optional (Eventualposition): Kamerasystem anstelle von Außenspiegeln |  | EUR |
|  | Frontspiegel |  |  |
|  | Optional (Eventualposition): Frontspiegelkamera |  | EUR |
|  | Elektrische Fensterheber (rechts und links) |  |  |
|  | Vorrüstung für: - 2 LED-Rundumkennleuchten auf dem Fahrzeugdach - seitliche Markierungsleuchten - Monitor für Rückfahrkamera - On Board Unit (OBU) |  |  |
|  | LED-Leuchten: - 2 Arbeitsscheinwerfer (Fzg.-Heck Richtung Aufbau) - 2 Manövrierleuchten (Fzg.-Dach Richtung Aufbau) - Zusätzliches Rückfahrlicht zentral am Fahrzeugheck - 3 Rundumkennleuchten, 2 x vorne, 1 x hinten |  |  |
|  | Fahrerairbag |  |  |
|  | EG-Kontrollgerät, Hersteller VDO, aktuelle Version mit aktuellem Rel.-Stand und Schnittstelle DLD |  |  |
|  | abschaltbare Rückfahrwarneinrichtung |  |  |
|  | Rückfahrkamera Waeco, RVS 755 X (oder vergleichbar*) Bildschirmgröße mind. 7 Zoll Angabe des Herstellers (*Bei abweichendem Hersteller und/oder Modell bitte ausführliche Beschreibung dem Angebot beilegen) |  |  |
|  | Vorrüstung zum Einbau einer On Board Unit (OBU) zur automatisierten Mauterfassung |  |  |
|  | Hauptscheinwerfer, Rückleuchten und Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung |  |  |
|  | Nebelscheinwerfer, in LED-Ausführung |  |  |
|  | Zentralverriegelung, mit 2 Stück Fernbedingungen |  |  |
|  | Außentemperaturanzeige |  |  |
|  | Feuerlöscher, Pulver 6 kg, in Box inklusive Halterung |  |  |
| G | Getriebe |  |  |
|  | automatisiertes Schaltgetriebe mit mind. 8 Vorwärtsgängen und Splituntersetzung / Automatikgetriebe |  |  |
|  | Drehzahlbegrenzung mit Arretierung und Schnittstelle zum Aufbau |  |  |
|  | Nebenantriebabschaltung bei eingelegtem Gang (alle Parameter des Nebenantriebs sind mit dem Aufbauhersteller abzustimmen) |  |  |
|  | Getriebeabtrieb für Hydraulikpumpe mit Aufbauhersteller abstimmen |  |  |
| M | Motor |  |  |
|  | Dieselmotor mit mind. 300 KW Leistung |  |  |
| AU | Aufbau |  |  |
|  | Absetzkipperaufbau (auf 1.400 mm teleskopierbar) nach DIN 30723, - zur Aufnahme von 2 bis 15 m³ Behältern und Pressen bis 12 m³ - Abstand von der Mitte der Kippwelle zur vorderen Begrenzung der Ladefläche mind. 4.200 mm - Kippwelle mind. dreifach gelagert - Teleskop aus Sechskantprofilen - Wartungsbleche auf der Ladefläche zwischen den Auflageschienen aus Aluminium - Kippzylinder oberhalb der Außenrahmen angeordnet - Kolbenstangenschutz über den Kippzylindern |  |  |
|  | Funkfernbedienung mit Einhandbetätigung, spritzwassergeschützt, beleuchtet über Bluetooth-Signal mit Motor-Start-Stopp-Funktion und automatischer Folgesteuerung für auf- und Absetzen |  |  |
|  | Verschleißschienen auf der Ladefläche verschweißt |  |  |
|  | Aufstieg rechte Seite mit unterschiebbarer Teleskopleiter |  |  |
|  | integrierter Öltank |  |  |
|  | geschützte Rückleuchten, in LED-Ausführung |  |  |
|  | Sicherheitshaken von oben aufsetzbar, nicht seitlich |  |  |
|  | Überlastungsanzeige |  |  |
|  | automatische Anhebung der Motordrehzahl bei Bewegung des Containers |  |  |
|  | Notaus |  |  |
|  | dreifach Kipphaken |  |  |
|  | Vierkettensystem inklusive Kettenschutz |  |  |
|  | Hydraulik-Zweikreispumpe, Steuerblock mit Druckbegrenzer (jede Funktion einzeln steuerbar), automatische Drehzahlanhebung in Verbindung mit dem Eilgang |  |  |
|  | hydraulische Containerverriegelung vorne und hinten (getrennt steuerbar) |  |  |
|  | Hydraulische, seitliche Containerklemmeinrichtung |  |  |
|  | Aufstieg am Heck inklusive Haltegriff |  |  |
|  | Unterlegplatten inklusive Halterung |  |  |
|  | Unterfahrschutz |  |  |
|  | Besen- und Schaufelhalterung |  |  |
| S | Sonstiges |  |  |
|  | Bei der Lieferung sind für das Gesamtfahrzeug im Original die notwendigen Zulassungsdokumente inklusive aller Änderungsgutachten mitzuliefern |  |  |
|  | Das Fahrzeug muss den Vorschriften der StVZO, den Regelwerken der UVV und BUK, den einschlägigen DIN-/EN-Normen sowie den EG-Richtlinien und im Übrigen den allgemeinen anerkannten in der BRD gültigen sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Die Fahrzeugkennzeichnung muss nach KrWG (A-Schild) erfolgen. Erfüllung der Vorschriften zum Zeitpunkt der Auslieferung. Entsprechende Übergangsvorschriften sind zu berücksichtigen |  |  |
|  | Bordwerkzeug, Verbandskasten, Unterlegkeile, Warnlampe, Warndreieck, Reifenfüllschlauch |  |  |
|  | Angaben zu allen Betriebsstoffen mit Herstellerfreigaben bitte dem Angebot beilegen |  |  |
| SL | Serviceleistungen Fahrgestell und Aufbau |  |  |
|  | Optional (Eventualposition): Eco Training - wirtschaftliches Fahren von Lkw - für zwei Fahrer in deutscher Sprache, gemäß Modul 1 BKrFQG |  | EUR |
|  | Einweisung für das Fahrpersonal (2 Fahrer) sowie technische Einweisung für das Werkstattpersonal (2 Mitarbeiter) auf Fahrgestell, Aufbau und Anbauteile in deutscher Sprache am Standort Hanielstr. 1, 44801 Bochum, Deutschland |  |  |
|  | Schulung für zwei Werkstattmitarbeiter im Bereich Wartung und Instandsetzung für Fahrgestell und Aufbau in deutscher Sprache (in Ihrem Werk/Schulungseinrichtung; die Reise- und ggf. Übernachtungskosten trägt die Auftraggeberin) |  |  |
|  | UVV-Schulung für einen Mitarbeiter der Werkstatt für die Durchführung von UVV-Abnahmen am Aufbau (Schulungsort nach Absprache; die Reise- und ggf. Übernachtungskosten trägt die Auftraggeberin) |  |  |
|  | Bei der Lieferung sind folgende Unterlagen in deutscher Sprache als Datei (mögliche Formate: pdf, docx, xlsx) mitzuliefern: - Reparaturleitfaden inkl. Schaltplänen (Elektrik, Hydraulik) - Ersatzteilkatalog - Wartungspläne - Komplette Bedienungsanleitung - UVV-Checklisten (DGUV 70) - EU-Konformitätserklärung (inkl. Kennzeichnungen am Fahrzeug / Aufbau) Alternativ Die Punkte a) – d) können durch einen kostenlosen Online Zugang zum herstellerspezifischen Werkstattinformationssystem erfüllt werden |  |  |
|  | Bereitstellen von herstellerspezifischen Diagnosegeräten für Service- und Reparaturdurchführung mit aktueller Software inkl. Updates für 8 Jahre, wenn vorhanden; bitte ausführliche Beschreibung beilegen. (Hinweis: Diese Position ist kein K.O.-Kriterium. Nichterfüllung führt bei der Bewertung zu einem Aufschlag von 14.000,- EUR) |  |  |
|  | Ersatzteillieferungen der gängigsten Ersatzteile frei Kfz-Werkstatt der Auftraggeberin: - innerhalb von 48 Stunden vor Ort - Gewährleistung der Ersatzteilversorgung für mind. 15 Jahre kann Punkt a) nicht erfüllt werden, wird ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug kostenlos zur Verfügung gestellt | a) b) |  |
|  | Wenn Garantie- und Gewährleistungsarbeiten länger als 3 Werktage andauern, wird der Auftraggeberin innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden, ein vergleichbares Ersatzfahrzeug kostenlos zur Verfügung gestellt; |  |  |
|  | Der Auftragnehmer oder dessen Vertrags- oder Partnerwerkstatt führt jegliche Arbeiten innerhalb eines Gebietsradius von 100km um die Betriebsstätte Hanielstr. 1 in Bochum aus |  |  |
|  | Angabe der Wartungskosten für das Gesamtfahrzeug (Fahrgestell und Aufbau): Diese beinhalten alle vom Hersteller vorgeschriebenen Material-, Betriebsstoff-, Lohn- und Anfahrtskosten sowie Wartungsarbeiten auf 6 Jahre gerechnet (bei einer jährlicher Laufleistung von 30.000 Kilometern.) Ein detaillierter Wartungsplan für den sechsjährigen Zeitraum inkl. aller Einzelpreise ist dem Angebot beizulegen. Kosten bitte entsprechend der herstellerseitig vorgesehenen Wartungsintervallen ermitteln. (Informationsposition, bitte zwingend verpreisen. Die Position ist kein Bestandteil des Leistungsumfangs oder des Gesamtpreises für das Fahrzeug, wird aber für die Bildung des fiktiven Bewertungspreises herangezogen.) |  | EUR/6 Jahre |
|  | Die Wartungen für die ersten 12 Monate und die erste UVV sind Bestandteil ihres Angebotes |  |  |
|  | Garantie für das Gesamtfahrzeug 24 Monate ohne Selbstbeteiligung |  |  |
| Li | Lieferung |  |  |
|  | Frei Haus Transportversicherung geht zu Lasten des Auftragnehmers |  |  |
|  | Verbindliche Lieferzeit für das Gesamtfahrzeug, bitte in KW (Kalenderwochen) nach Auftragserhalt unbedingt angeben! Bei Überschreitung der angegebenen Lieferzeiten, stellt der Auftragnehmer der Auftraggeberin ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug bis zur Auslieferung zu Verfügung. Wird kein Ersatzfahrzeug gestellt, mietet die Auftraggeberin auf Kosten des Auftragnehmers selbständig ein vergleichbares Fahrzeug an | KW |  |

| Preise (netto) inklusive sämtlicher Fracht- und Überführungskosten | je Einheit EUR |  | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Fahrgestell |  |  |  |
| Aufbau |  |  |  |
| Schulung (SL.3 + SL.4) |  |  |  |
| Gesamtfahrzeug |  |  |  |
| + MwSt. |  |  |  |
| Gesamtsumme |  |  |  |

(Name des Erklärenden)

Wird der Name des/der Erklärenden nicht angegeben (Textform gem. § 126b BGB), gilt das Angebot als nicht abgegeben.

Bild 1, Pos. FG 7