Leistungsbeschreibung

EU_2026_010

Los 1

Abfallsammelfahrzeug

3-Achs-Fahrgestell mit Drehtrommel-Aufbau und Automatik-Lifter

| Pos. | Leistungsbeschreibung Abfallsammelfahrzeug, 3-Achs-Fahrgestell mit Drehtrommel-Aufbau und Automatik-Lifter (Diesel) Anzahl 1 | Angaben erforderlich: erfüllt / nicht erfüllt und ggf. zusätzliche Angaben zur genauen Ausführungsvariante (bspw. erfüllt, 2,5 m) | Angabe der Einzelpreise in Euro, wenn vorgesehen |
| --- | --- | --- | --- |
| # FA | # Fahrzeug allgemein |  |  |
|  | # Neufahrzeug; |  |  |
|  | # zulässiges Gesamtgewicht 26.000 kg; | kg |  |
|  | Nutzlast mindestens 10.000 kg (unter Einhaltung der zulässigen Achslasten); | kg |  |
|  | Angabe der Achslasten (Lastverteilungsplan bitte dem Angebot hinzufügen), Leerzustand, 50% Beladung & maximale Beladung; (Auch bei Teilbeladung muss die Mindestvorderachslast ≥ 20% des Fahrzeuggesamtgewichtes betragen); |  |  |
|  | Fahrzeugausstattung gemäß DIN-EN 1501; |  |  |
| # FG | # Fahrgestell |  |  |
|  | 3-Achs-Fahrgestell 6 x 2, bitte Typbezeichnung angeben; |  |  |
|  | Linkslenker für Rechtsverkehr; |  |  |
|  | Radstand 3.450 mm (+ / - 2,5%); |  |  |
|  | alle Achsen luftgefedert mit Niveauregulierung; |  |  |
|  | Scheibenbremsen am gesamten Fahrgestell; |  |  |
|  | Auto-Hold-Funktion (z.B. Wegrollsperre oder Haltestellenbremse); |  |  |
|  | Differentialsperre an der Antriebsachse; |  |  |
|  | Nachlaufachse gelenkt; |  |  |
|  | Schnittstellen für Aufbauten (Spezifikationen sind mit dem jeweiligen Aufbauherstellern abzustimmen); |  |  |
|  | Kraftstoff-Tank für Diesel, Volumen 200 l (+/- 10%); bitte Volumen angeben; | l |  |
|  | AD-Blue-Tank; bitte Volumen angeben; | l |  |
|  | Abgasführung vertikal zwischen Fahrerhaus und Aufbau, Höhe mindestens Fahrerhauskante; |  |  |
|  | Vorrüstung für LED-Rundumkennleuchten, LED-Umfeldbeleuchtung, LED-Arbeitsleuchten; |  |  |
|  | Abbiegeassistent zum Erkennen von Fußgängern und Radfahrern im Nahbereich des Fahrers/Beifahrers inkl. akustischer und visueller Warnung an den Fahrer; |  |  |
|  | Blinkfunktion der Seitenmarkierungsleuchten; |  |  |
|  | Rückraumüberwachung Typ Waeco RVS 750X oder vergleichbar; bitte bei abweichendem Hersteller eine ausführliche Beschreibung dem Angebot beilegen sowie den Hersteller angeben; |  |  |
|  | Rückfahrwarneinrichtung mit Anzeige im Fahrerhaus, Typ Wabco Tailguard oder vergleichbar; bitte ausführliche Beschreibung dem Angebot beilegen und den Hersteller angeben; |  |  |
|  | Warneinrichtung: Signalton beim Rückwärtsfahren; |  |  |
|  | optional anbieten (Eventualposition): 360-Grad Kamerasystem |  | EUR |
|  | Bereifung mit 3 PMSF-Kennung an allen Achsen; bitte Reifengröße angeben! | - Achse - Achse - Achse |  |
|  | A-Schild vorne klappbar; |  |  |
| # FH | # Fahrerhaus |  |  |
|  | Fahrerhaus in Low-Entry-Ausführung mit 1+3 Sitzplätzen; |  |  |
|  | Fahrerhaus kippbar; |  |  |
|  | Einstiegshöhe unterste Stufe maximal 500 mm; | mm |  |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Frontscheibe beheizt; |  | EUR |
|  | Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar; |  |  |
|  | EG-Kontrollgerät, Hersteller VDO, aktuelle Version mit aktuellem Rel.-Stand und Schnittstelle zum Remote-Download; |  |  |
|  | Klimaanlage; |  |  |
|  | Fahrer-Komfort-Schwingsitz, luftgefedert, Lordosenstütze, beheizt, Armlehne rechts klappbar und integriertem 3-Punk-Sicherheitsgurt; |  |  |
|  | Beifahrersitze mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten, Kopfstützen, Fußanschlagmöglichkeiten und Haltegriffen; |  |  |
|  | Fahrer- und Beifahrerspiegel elektrisch verstellbar und beheizt; |  |  |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Kamerasystem anstelle Außenspiegel |  | EUR |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Frontspiegel als Kamera; |  | EUR |
|  | elektrischer Fensterheber (links); |  |  |
|  | Fenster auf Beifahrerseite zum Öffnen; |  |  |
|  | Seitenscheiben mit Wind- und Wasserabweiser (rechts und links) |  |  |
|  | Dachluke; |  |  |
|  | Beifahrertür als Falttür mit zusätzlich innenliegenden Betätigungsknopf an der B-Säule; |  |  |
|  | Alternativposition zu FH.17: Beifahrertür als Drehtür; falls Dreh- und Falttür möglich ist, bitte den Mehr- (+ Kennzeichnung) oder Minderpreis (- Kennzeichnung) angeben; |  | EUR |
|  | 2-LED-Rundumkennleuchten (z.B. Hella, Typ 2XD012.980-001) links und rechts auf dem Fahrerhaus montiert; |  |  |
|  | DAB+ Radio mit bluetoothfähiger Freisprechkombination / Radiostummschaltung; |  |  |
|  | Einbau On Board Unit (OBU) zur automatisierten Mauterfassung; die USB Bochum GmbH führt, nach Aufforderung durch den Auftragnehmer, die Registrierung des Fahrzeuges bei Toll Collect durch, der Ansprechpartner wird nach Auftragserteilung bekannt gegeben; |  |  |
|  | Achslastanzeige (Abweichung max. 5%) |  |  |
|  | Warnhinweis oder Sicherheitsabschaltung bei Überschreitung der zulässigen Achslasten; |  |  |
|  | Gummifußmatten an allen Sitzplätzen; |  |  |
|  | Kleiderstange mit verschiebbaren Haken an Kabinenrückwand |  |  |
|  | Alternativposition zu FH.25: mindestens vier Kleiderhaken |  |  |
|  | Nothammer mit Gurtmesser im Fahrerhaus befestigt; |  |  |
|  | Zentralverriegelung mit Fernbedienung (2-fach); |  |  |
|  | Lackierung in RAL 2011; |  |  |
| # M | # Motor |  |  |
|  | Dieselmotor mit mindestens 230 kW Leistung; | kW |  |
|  | Informationsposition: HVO100-Freigabe? |  |  |
| G | Getriebe |  |  |
|  | Automatik-Getriebe; |  |  |
|  | Drehzahlbegrenzung mit Arretierung und Schnittstelle zum Aufbau; |  |  |
|  | Nebenantriebsabschaltung bei eingelegtem Gang (alle Parameter des Nebenantriebes sind mit dem Aufbauhersteller abzustimmen); |  |  |
| A | Aufbau (Hecklader) |  |  |
|  | zylindrischer, flüssigkeitsdichter Sammelbehälter in verwindungsfreier Stahlbauweise ohne Verkleidung, bitte Typenbezeichnung angeben; |  |  |
|  | ### Volumen 18,5 m3 (+/- 3%), bitte Volumen angeben; | m3 |  |
|  | ### Drehtrommel aus abriebfestem Edelstahl, Materialstärke mindestens 4 mm (Material und Materialstärke angeben); | mm |  |
|  | ### Alternativposition zu A.3: ### Drehtrommel aus abriebfestem Stahl, Materialstärke mindestens 6 mm (Material und Materialstärke angeben); falls beide Ausführungen möglich sind, bitte den Mehr- (+ Kennzeichnung) oder Minderpreis (- Kennzeichnung) angeben; | mm | EUR |
|  | Verdichtung und Entleerung durch Rotation; |  |  |
|  | Press- und Förderschnecke mit Konus zur Verdichtung mit verstärkten Verschleißblechen zur Erhöhung der Lebensdauer; |  |  |
|  | verstärkte Mitnehmer zur Erhöhung der Lebensdauer; |  |  |
|  | elektronische Überwachung der Entlüftung / Absaugung der Drehtrommel; |  |  |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Schallisolierung der Drehtrommel, bitte ausführliche Beschreibung dem Angebot beilegen; |  | EUR |
|  | Lackierung in RAL 2011; |  |  |
| A-H | Heckteil |  |  |
|  | unbeabsichtigtes Öffnen des Heckteils ist durch eine geeignete Sicherungsvorrichtung zu verhindern; |  |  |
|  | die Funktionen „Entriegeln-Heckteil Anheben“ und „Heckteil Absenken-Verriegeln“, sollen automatisch erfolgen; als Sicherung bei einem Druckabfall im Hydrauliksystem sind in den Hubzylindern Rückschlagventile einzubauen, die ein Absenken des Heckteils verhindern; |  |  |
|  | integrierter DIN-Anschlussrahmen für Lifter; |  |  |
|  | Rutsche an Anschlussrahmen aus Edelstahl; |  |  |
|  | Öffnung des Heckdeckels nach oben; |  |  |
|  | zwei Trittbretter aus Kunststoff, Trittbrettpositionen rechts und links neben dem Lifter am Fahrzeugheck; |  |  |
|  | Gummierte Haltegriffe am Fahrzeugheck rechts und links |  |  |
|  | optional anbieten (Eventualposition): beheizbare Haltegriffe; |  | EUR |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Trittbretter automatisch (elektrisch, pneumatisch o.ä.) steuerbar (hochklappen / herunterklappen); Bedienung sowohl im Fahrerhaus als auch in Trittbrettnähe |  | EUR |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Informationssystem mit Monitor an beiden Trittbrettpositionen (bitte ausführliche Beschreibung beilegen); |  | EUR |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Handschuhtrockner, beidseitig in Reichweite der Trittbrettposition (bitte ausführliche Beschreibung beilegen); |  | EUR |
|  | A-Schild hinten klappbar; |  |  |
|  | Lackierung in RAL 2011; |  |  |
| A-Hy | Hydraulikanlage |  |  |
|  | Nebenabtrieb für den Betrieb des Aufbaus; |  |  |
|  | Hydraulikpumpe zur optimalen Verbrauchssteuerung; |  |  |
|  | optische und akustische Warnanzeige bei Hydraulikölverlust; |  |  |
| A-E-A | Elektrische Anlage |  |  |
|  | Bedienteil im Fahrerhaus mit Klartextanzeige (Betriebsparameter, Betriebsstundenzähler, Rückraumüberwachung); |  |  |
|  | Hydraulik „Ein-Aus“ vom Fahrerhaus und am Heckteil links und rechts seitlich. Bei Betätigung „Aus“ ist die Elektromagnetkupplung zu trennen; |  |  |
|  | Kontroll-Anzeige für Hydraulik „Ein“ ist im Fahrerhaus anzubringen; |  |  |
|  | Heckteil „anheben“ ist vom Fahrerhaus zu betätigen; |  |  |
|  | Bedienteil für Aufbau rechts und links am Fahrzeugheck; |  |  |
|  | Zur Verständigung des Fahrers durch das Beladepersonal ist in Fahrtrichtung rechts am Heckteileine Signaltonanlage zu installieren; |  |  |
|  | Funktion Heckteil „absenken“ ist in Fahrtrichtung links hinten am Sammelbehälterende in Zwei-Hand-Bedienung anzuordnen; |  |  |
|  | es sind zwei Notschalter für die Stopp-Einrichtung inkl. automatischer Arretierung links und rechts am Heckteil hinten anzuordnen. Bei Betätigung hat ein Dauersignal und Kontrollleuchtenhinweis im Fahrerhaus zu erfolgen; |  |  |
|  | Kamerareinigungsanlage, bitte ausführliche Beschreibung dem Angebot beilegen und den Hersteller angeben; |  |  |
|  | Beleuchtungs-Einrichtung Aufbau: - Schluss-Brems-Blink-Rückfahrleuchten links und rechts am unteren Fahrzeugheck mit Schutzkäfig (z.B. Hella Typ SE 002578707), - Schluss-Brems-Blink-Leuchten links und rechts am oberen Fahrzeugheck (z.B. Hella, Typ 2DS001.685-231), - 2 zusätzliche LED-Rückfahrleuchten (z.B. Proplast Pro Reverse 12,24V mit AR-Kennung), - seitliche Umfeldbeleuchtung (Hella Typ 1GB 996098-011) am Aufbau (mindestens 3 pro Seite), bei Abblendlicht „an“ und eingelegtem Rückwärtsgang leuchtet die Umfeldbeleuchtung, bei Einlegung Neutralstellung oder Fahrbetrieb ≥ 10 km/h schaltet die Umfeldbeleuchtung automatisch ab, - am Heck je 1e LED-Arbeitsleuchte rechts und links (z.B. Hella, Typ 1GA 357 110-002), - LED-Seitenmarkierungsleuchten, - mindestens 2 LED-Rundumkennleuchten aufsteckbar hinten links und vorne rechts (z.B. Hella, Typ 2XD012.980-011) oder LED-Eckblink-Leuchten an allen Ecken des Aufbaus (z.B. Hella, Typ Corner Modul 270); |  |  |
|  | Schnittstelle für Fahrgestell; |  |  |
| A-All | Aufbau allgemein |  |  |
|  | der Aufbau hat der Richtlinie 2006/42/EG/ zu entsprechen und ist mit dem CE-Zeichen zu versehen, Volumenangaben für Sammelbehälter nach DIN EN 1501; |  |  |
|  | Zentralschmieranlage für Aufbau und Lifter, bitte ausführliche Beschreibung dem Angebot beilegen und den Hersteller angeben; |  |  |
|  | die Kriterien des Aufbaus wie Aufbaumaße, notwendige Freiräume und sich ergebende Achslastverteilung sind mit dem Fahrgestellhersteller abzustimmen; |  |  |
|  | abnehmbarer, seitlicher Anfahrschutz; |  |  |
|  | Abdichtung zwischen Sammelbehälter und Heckteil; |  |  |
|  | Halterung für Schaufel und Besen (inkl. Schaufel und Besen); |  |  |
|  | Handwaschbecken mit Seife auf der Beifahrerseite; |  |  |
| AL | Automatik-Lifter |  |  |
|  | Automatik-Lifter, Antriebsart hydraulisch, bitte Typenbezeichnung angeben; |  |  |
|  | Alternativposition zu AL.1 Automatik-Lifter, Antriebsart elektrisch, falls hydraulisch und elektrisch möglich sind, bitte den Mehr- (+ Kennzeichnung) oder Minderpreis (-Kennzeichnung) angeben. bitte Typenbezeichnung angeben; |  | EUR |
|  | geteilte Kammaufnahme zur vollautomatischen, unabhängigen Entleerung von zwei AWB 60 – 240 l (gemäß DIN EN 840/1), vollautomatische Entnahme über Kammaufnahme; |  |  |
|  | Entleerung der AWB 500 / 660 / 770 / 1.000 / 1.100 / 1.200 l Flachdeckel gemäß DIN EC 840/2 und MGB 770 / 1.100 / 1.300 l Schiebedeckel nach DIN EN 840/3; manuelle Bedienung der Kammaufnahme über Drucktasten sowie Umschaltung auf erhöhte Hubkraft und geringere Geschwindigkeit; |  |  |
|  | senkrechte Aufnahme der AWB über den gesamten Hubbereich bis zur Behälterverriegelung durch Trennung von Hub- und Schwenkbewegung, senkrechtes Absetzen der Behälter; |  |  |
|  | Behälterrückhaltung geteilt, automatisch wirkend; selbständige Anpassung an das jeweilige Gefäß, hydraulisch gesteuert für alle Deckeltypen; |  |  |
|  | Arbeitsbereich durch Schranken rechts und links geschützt; |  |  |
|  | bitte beachten: keine Klapparme für Eisenbehälter; |  |  |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Arbeitsbereich-Überwachung (bitte Beschreibung beilegen); |  | EUR |
|  | Fahrerbetätigung für Weiterfahrhöhe; |  |  |
|  | Lifter betriebsbereit mit Schnellkupplungen und Elektroanschluss zum Anbau an ASF-Rückwand nach DIN; |  |  |
|  | CAN-BUS-Schnittstelle für Fahrgestell und Aufbau; |  |  |
|  | Bord-Computer im Gehäuse, Display mit Klartextanzeige. Online-Diagnoseschnittstelle für Serviceprogramm, parametrierbare Geschwindigkeitsprofile je Aufnahmeart, E-Anschluss über 16-polige Steckdose hinten rechts; |  |  |
|  | alle Schmierstellen sind an die Zentralschmierung des Aufbaus anzuschließen; |  |  |
|  | die einzelnen Schaltstufen müssen bei Bedarf einzeln schaltbar sein (automatik, semiautomatik, manuell); |  |  |
|  | geteilte Staubtücher, bedruckt mit Motiv der Auftraggeberin; |  |  |
|  | Lackierung in RAL 2011; |  |  |
| S | Sonstiges |  |  |
|  | bei der Lieferung sind für das Gesamtfahrzeug im Original die Zulassungsbescheinigung Teil II inkl. aller Änderungsgutachten mitzuliefern; |  |  |
|  | das Fahrzeug muss den Vorschriften der StVZO, den Regelwerken der UVV und BUK, den einschlägigen DIN-/EN-Normen sowie den EG-Richtlinien und im Übrigen den allgemeinen anerkannten in der BRD gültigen, sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen; Fahrzeugkennzeichnungen nach KrWG (A-Schild); Erfüllung der Vorschriften zum Zeitpunkt der Auslieferung, entsprechende Übergangsvorschriften sind zu berücksichtigen; |  |  |
|  | Bordwerkzeug, Verbandskasten gemäß DIN 13164, Unterlegkeile, Warnlampe inkl. Batterien, Warndreieck, Warnwesten für jeden Sitzplatz; |  |  |
|  | Angaben zu allen Betriebsstoffen mit Herstellerfreigaben sind dem Angebot beizulegen; |  |  |
| SL | Service Leistungen für Fahrzeug, Aufbau und Lifter |  |  |
|  | Einweisung für das Fahrpersonal (2 Fahrer) sowie technische Einweisung für das Werkstattpersonal (2 Mitarbeiter) auf Fahrgestell, Aufbau und Anbauteile in deutscher Sprache am Standort Hanielstr. 1, 44801 Bochum, Deutschland; |  |  |
|  | Schulung für das Werkstattpersonal (2 Mitarbeiter) im Bereich Wartung und Instandsetzung für das Fahrgestell in deutscher Sprache (in ihrem Werk/ihrer Schulungseinrichtung; die Reise- und ggf. Übernachtungskosten trägt die Auftraggeberin); |  |  |
|  | Schulung für das Werkstattpersonal (2 Mitarbeiter) im Bereich Wartung und Instandsetzung für den Aufbau und den Lifter in deutscher Sprache (in Ihrem Werk/ihrer Schulungseinrichtung; die Reise- und ggf. Übernachtungskosten trägt die Auftraggeberin); |  |  |
|  | UVV-Schulung für einen Mitarbeiter der Werkstatt für die Durchführung von UVV-Abnahmen am Aufbau in deutscher Sprache; |  |  |
|  | bei der Lieferung sind folgende Unterlagen in deutscher Sprache als Datei (mögliche Formate: pdf, docx, xlsx) für Fahrgestell, Aufbau und Lifter mitzuliefern: - Reparaturleitfaden inkl. Schaltplänen (Elektrik, Hydraulik), - Ersatzteilkatalog, - Wartungspläne, - komplette Bedienungsanleitung, - UVV-Checklisten (DGUV 70), - Rettungskarte, - EU-Konformitätserklärungen (inkl. Kennzeichnungen am Fahrzeug / Aufbau); alternativ die Punkte a) – d) können durch einen kostenlosen Online-Zugang zum herstellerspezifischen Werkstattinformationssystem erfüllt werden. |  |  |
|  | Bereitstellen von herstellerspezifischen Diagnosegeräten für Service- und Reparaturdurchführung mit aktueller Software inkl. Updates für drei Jahre mit AW-Werten, wenn vorhanden; bitte ausführliche Beschreibung beilegen; (Hinweis: Diese Position ist kein K.O Kriterium. Nichterfüllung führt bei der Bewertung aber zu einem Aufschlag von 14.000 EUR für das Fahrgestell (A), 4.000 EUR für den Aufbau (B)); |  |  |
|  | Ersatzteillieferungen der gängigsten Ersatzteile frei Kfz-Werkstatt der Auftraggeberin: - innerhalb von 48 Stunden vor Ort, - Gewährleistung der Ersatzteilversorgung für mindestens 15 Jahre; kann Punkt a) nicht erfüllt werden, wird ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt; |  |  |
|  | wenn die Garantie- und Gewährleistungsarbeiten länger als 3 Werktage andauern, wird der Auftraggeberin innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden ein vergleichbares Ersatzfahrzeug kostenlos zur Verfügung gestellt; |  |  |
|  | der Auftragnehmer oder dessen Vertrags- oder Partnerwerkstatt führt jegliche Arbeiten innerhalb eines Gebietsradius von 100 km um die Betriebsstätte Hanielstr. 1 in Bochum aus; |  |  |
|  | Angabe der Wartungskosten für das Gesamtfahrzeug: Diese beinhalten alle von den Herstellern vorgeschriebenen Material-, Betriebsstoff-, Lohn- und Anfahrtskosten sowie Wartungsarbeiten auf 6 Jahre gerechnet (bei einer jährlichen Laufleistung von ca.20.000 Kilometern); ein detaillierter Wartungsplan für den sechsjährigen Zeitraum inkl. aller Einzelpreise ist dem Angebot beizulegen, Kosten bitte entsprechend den herstellerseitig vorgesehenen Wartungsintervallen ermitteln; (Informationsposition, bitte zwingend verpreisen. Die Position ist kein Bestandteil des Leistungsumfangs oder des Gesamtpreises für das Fahrzeug, wird aber für die Bildung des fiktiven Bewertungspreises herangezogen.); |  | EUR/6 Jahre |
|  | die Wartungen für das Gesamtfahrzeug für die ersten 12 Monate sowie die erste UVV sind Bestandteil ihres Angebotes; |  |  |
|  | Garantie für das Gesamtfahrzeug: 24 Monate ohne Selbstbeteiligung; |  |  |
| LI | Lieferung |  |  |
|  | frei Haus, Transportversicherung geht zu Lasten des Auftragnehmers; |  |  |
|  | verbindliche Lieferzeit für das Gesamtfahrzeug, bitte in KW (Kalenderwochen) nach Auftragserhalt unbedingt angeben! Bei Überschreitung der angegebenen Lieferzeiten, stellt der Auftragnehmer der Auftraggeberin ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug bis zur Auslieferung zu Verfügung. Wird kein Ersatzfahrzeug gestellt, mietet die Auftraggeberin auf Kosten des Auftragnehmers selbständig ein vergleichbares Fahrzeug an. | KW |  |

| Preise (netto) inklusive sämtlicher Fracht- und Überführungskosten | je Einheit EUR |  | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Fahrgestell |  |  |  |
| Aufbau |  |  |  |
| Lifter |  |  |  |
| Gesamtfahrzeug |  |  |  |
| + MwSt. |  |  |  |
| Gesamtsumme |  |  |  |

(Name des Erklärenden)

Wird der Name des/ der Erklärenden nicht angegeben (Textform gem. § 126b BGB), gilt das Angebot als nicht abgegeben.

*.*.*.*.*