Leistungsbeschreibung

EU_2026_010

Los 3

Kleinkehrmaschine 3,5 t Fahrgestell mit Knicklenkung und Wechselaufbausystem

| Pos. | Leistungsbeschreibung Kleinkehrmaschine 3,5 t, Fahrgestell mit Knicklenkung und Wechselaufbausystem Anzahl 2 | Angaben erforderlich: erfüllt / nicht erfüllt und ggf. zusätzliche Angaben zur genauen Ausführungsvariante (bspw. erfüllt, 2,5m) | Angabe der Einzelpreise in Euro, wenn vorgesehen |
| --- | --- | --- | --- |
| # FA | # Fahrzeug allgemein |  |  |
|  | Neufahrzeug; |  |  |
|  | Vollhydraulische-Knicklenkung; |  |  |
|  | zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg; | kg |  |
|  | Nutzlast mindestens 900 kg; | kg |  |
|  | Farbgebung in RAL 2011; |  |  |
| # FG | # Fahrgestell |  |  |
|  | 2-Achs-Fahrgestell, bitte Typenbezeichnung angeben; |  |  |
|  | Fahrzeugbreite: ohne Spiegel maximal 1.300 mm, mit Spiegel maximal 1.600 mm; | mm mm |  |
|  | Fahrzeughöhe: inkl. Rundumkennleuchten maximal 2.250 mm; | mm |  |
|  | Fahrzeuglänge: inkl. Tellerbesen maximal 4.600 mm; | mm |  |
|  | Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer |  |  |
|  | gefedertes Fahrwerk mit Spiralfedern und Stoßdämpfern, AGR-zertifiziert; |  |  |
|  | Stabilisator für geringe Wankneigung; |  |  |
|  | Kraftstoffbehälter, ausgelegt für mindestens 8 Betriebsstunden / Arbeitsstunden, bitte Volumen angeben! | l |  |
|  | Schmieranlage mit zentralen Schnittstellen für Fahrgestell, Aufbau und Kehreinrichtung; |  |  |
|  | elektrische Anlage 12 V; |  |  |
|  | Gesamt-Gewichtsanzeige mit optischer und akustischer Warnung; |  |  |
|  | Lichtanlage inkl. Rundumkennleuchte in LED-Ausführung; |  |  |
|  | Rundumkennleuchten umklappbar; |  |  |
|  | Niederdruckreifen (3 PMSF Kennung, mit mindestens 3 bar Reifendruck, d. h. 30 N/cm²) z.B. 255/65 R16 109T Falken Wildpeak A/T AT3WA oder Nachfolger, inkl. Kotflügelverbreiterungen zur Verringerung der Anschmutzung unter Einhaltung der Fahrzeugmaße (FG.2); |  |  |
| # FH | # Fahrerhaus |  |  |
|  | 1-Mann-Sicherheitskabine (ROPS geprüft); |  |  |
|  | Sicherheitsverglasung – Türen mit Schiebefenstern (ohne Veränderung der Fahrzeugmaße); |  |  |
|  | Fenster im Kabinenboden (Glasboden); |  |  |
|  | Klimaanlage; |  |  |
|  | luftgefederter Fahrersitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt, beheizt, Höhen-, Längs- und Gewichtseinstellung, Lendenwirbelstütze (vergleichbar Isringhausen 8760), bitte bei abweichendem Hersteller eine ausführliche Beschreibung dem Angebot beilegen sowie den Hersteller angeben; |  |  |
|  | Nothammer mit Gurtmesser im Fahrerhaus befestigt; |  |  |
|  | Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar; |  |  |
|  | Außenspiegel elektrisch beheizbar (rechts und links); |  |  |
|  | elektronische Anzeige für anstehende Wartungen; |  |  |
|  | Betriebsstundenzähler für Fahrmotor und Kehreinrichtung; |  |  |
|  | akustische Warnung bei Hydraulikölverlust; |  |  |
|  | Rückfahrwarneinrichtung; |  |  |
|  | Kameras für Saugmund und rückwärtigen Verkehr; |  |  |
|  | Monitor mit geteiltem Sichtfeld; |  |  |
|  | optional anbieten (Eventualposition): 270 Grad Kamerasystem; |  | EUR |
|  | Bedienpult mit Einknopfbedienung und Memoryschalter ergonomisch auf der rechten Seite verbaut; |  |  |
|  | DAB+ Radio mit bluetoothfähiger Freisprechkombination / Radiostummschaltung; |  |  |
|  | USB-Anschluss; |  |  |
|  | Außentemperaturanzeige; |  |  |
|  | 2 LED-Arbeitsscheinwerfer für Tellerbesen am Fahrerhaus; |  |  |
|  | Warnmarkierung nach DIN 30710; |  |  |
| M | Motor |  |  |
|  | Dieselmotor mit mindestens 50 kW Leistung; |  |  |
|  | Wassergekühlt; |  |  |
|  | Informationsposition: HVO100-Freigabe? |  |  |
| # A | # Antrieb |  |  |
|  | hydrostatischer Fahrantrieb mit permanentem Allradantrieb, Automatik; |  |  |
|  | Arbeitsgeschwindigkeit regelbar von 0 - maximal 20 km/h; |  |  |
|  | Fahrgeschwindigkeit regelbar von 0 - 40 km/h; |  |  |
| KB | Kehrgutbehälter + Besenanlage |  |  |
|  | Kehrgutbehälter aus rostfreiem Material; |  |  |
|  | Kettenvorhang im Kehrgutbehälter; |  |  |
|  | Kehrgutbehälter nach DIN 15429 mit mindestens 1,0 m³ Fassungsvermögen; |  |  |
|  | mindestens 2 Sichtklappen für Behälterkontrolle; |  |  |
|  | Aufstiegshilfe am Fahrzeugheck zur Behälterkontrolle; |  |  |
|  | Sicherheitsstütze bei angehobenem Kehrgutbehälter; |  |  |
|  | externe Notbetätigung zur Behälterentleerung und zum Lösen der Feststellbremse; |  |  |
|  | Auskipphöhe mindestens 1.350 mm; |  |  |
|  | Umlaufwassersystem; |  |  |
|  | Frischwasservolumen mindestens 180 Liter, bitte Volumen angeben; | l |  |
|  | Wasserablasseinrichtung; |  |  |
|  | Wasserfüllanschluss Storz C/D für Frischwassertank mit Freifließstrecke; |  |  |
|  | Stoßeisen zur Kesselreinigung (transportsicher montiert); |  |  |
|  | Halterung für Standrohr (1.000 mm Länge) und Schlüssel, sicher und gut zugänglich am Fahrzeug montiert (Bild 1); |  |  |
|  | Wendelüfter; |  |  |
|  | Sensor für wegeabhängiges Streuen; |  |  |
|  | Schnellwechselsystem mit maximaler Umbauzeit von 30 Min., werkzeuglos für Frontanbau und Heckaufbau (z.B. Winterdienst, Wildkraut, etc.); |  |  |
|  | Abstell-/Wechselvorrichtung für Aufbau und Beseneinheit; |  |  |
|  | verstellbare (Neigung) Frontanbauplatte/Kuppeldreieck; |  |  |
|  | Zweibesenkehreinrichtung, beide Tellerbesen einzeln aus der Fahrerkabine in der Breite steuerbar, Neigungseinstellung links manuell, rechts hydraulisch aus der Fahrerkabine; |  |  |
|  | Tellerbesen-Verriegelung im Fahrbetrieb; |  |  |
|  | Saugmund mindestens 500 mm breit, Grobaufnahmeklappe per Fußpedal steuerbar aus der Fahrerkabine; |  |  |
|  | Motordrehzahl im Arbeitsmodus sowie Gebläsedrehzahl einstellbar, inkl. Boostfunktion für kurzweilige Leistungssteigerung im niedrigen Drehzahlbereich; |  |  |
|  | 2 LED-Arbeitsscheinwerfer für Tellerbesen; |  |  |
| Z | Zubehör |  |  |
|  | die uneingeschränkte Kompatibilität / Montage für vorhandene Anbaugeräte muss gewährleistet sein, siehe beigefügte Anlage: - Frontkehrmaschine KIF FB-1500/500, - Streuautomat Husky 500 V, - Laubblasgerät Wiedemann Whisper Twister, - Wildkrautbürste NESBO UK 425 R/L; |  |  |
| S | Sonstiges |  |  |
|  | bei der Lieferung sind für das Gesamtfahrzeug im Original die notwendigen Zulassungsdokumente inklusive aller Änderungsgutachten mitzuliefern; |  |  |
|  | das Fahrzeug muss den Vorschriften der STVZO, den Regelwerken der UVV und BUK, den einschlägigen DIN-/EN-Normen sowie den EG-Richtlinien und im Übrigen den allgemeinen anerkannten in der BRD gültigen sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen; Erfüllung der Vorschriften zum Zeitpunkt der Auslieferung, entsprechende Übergangsvorschriften sind zu berücksichtigen; |  |  |
|  | Bordwerkzeuge, Verbandskasten gemäß DIN 13164, Warnlampe inkl. Batterien, Warndreieck, Warnweste; |  |  |
|  | Angaben zu allen Betriebsstoffen mit Herstellerfreigaben bitte dem Angebot beilegen; |  |  |
| SL | Service Leistungen |  |  |
|  | Einweisung für das Fahrpersonal pro Fahrzeug (2 Fahrer) sowie technische Einweisung für das Werkstattpersonal (2 Mitarbeiter) auf Fahrgestell, Aufbau und Anbauteile in deutscher Sprache am Standort Hanielstr. 1, 44801 Bochum, Deutschland; |  |  |
|  | Schulung für das Werkstattpersonal pro Los (2 Mitarbeiter) im Bereich Wartung und Instandsetzung für das Fahrgestell und den Aufbau in deutscher Sprache (in ihrem Werk/ihrer Schulungseinrichtung; die Reise- und ggf. Übernachtungskosten trägt die Auftraggeberin); |  |  |
|  | UVV-Schulung für einen Mitarbeiter der Werkstatt für die Durchführung von UVV- Abnahmen in deutscher Sprache; |  |  |
|  | bei der Lieferung sind folgende Unterlagen in deutscher Sprache als Datei (mögliche Formate: pdf, docx, xlsx) mitzuliefern: - Reparaturleitfaden inkl. Schaltplänen (Elektrik, Hydraulik), - Ersatzteilkatalog, - Wartungspläne, - komplette Bedienungsanleitung, - UVV-Checklisten (DGUV 70), - Rettungskarte - EU-Konformitätserklärung (inkl. Kennzeichnungen am Fahrzeug / Aufbau); alternativ die Punkte a) – d) können durch einen kostenlosen Online-Zugang zum herstellerspezifischen Werkstattinformationssystem erfüllt werden; |  |  |
|  | Bereitstellen von herstellerspezifischen Diagnosegeräten für Service- und Reparaturdurchführung mit aktueller Software incl. Updates für drei Jahre mit AW-Werten, wenn vorhanden; bitte ausführliche Beschreibung beilegen; (Hinweis: Diese Position ist kein K.O Kriterium. Nichterfüllung führt bei der Bewertung aber zu einem Aufschlag von 6.000 EUR); |  |  |
|  | Ersatzteillieferungen der gängigsten Ersatzteile frei Kfz-Werkstatt der Auftraggeberin: - innerhalb von 48 Stunden vor Ort, - Gewährleistung der Ersatzteilversorgung für mindestens 15 Jahre; kann Punkt a) nicht erfüllt werden, wird ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt; |  |  |
|  | wenn die Garantie- und Gewährleistungsarbeiten länger als 3 Werktage andauern, wird der Auftraggeberin innerhalb von 24 Stunden ein vergleichbares Ersatzfahrzeug kostenlos zur Verfügung gestellt; |  |  |
|  | Wartungs- und Reparaturarbeiten durch den Auftragnehmer oder dessen Vertragspartner werden in einer Werkstatt innerhalb eines Gebietsradius von maximal 100 km um die Betriebsstätte der Auftraggeberin, Hanielstraße 1 in Bochum ausgeführt; |  |  |
|  | Angabe der Wartungskosten für das Gesamtfahrzeug: Diese beinhalten alle von den Herstellern vorgeschriebenen Material-, Betriebsstoff-, Lohn- und Anfahrtskosten sowie Wartungsarbeiten für einen Zeitraum von 6 Jahren (bei einer jährlichen Laufleistung von ca. 20.000 Kilometern bzw. ca. 1.200 Betriebsstunden); ein detaillierter Wartungsplan für den sechsjährigen Zeitraum inkl. aller Einzelpreise ist dem Angebot beizulegen. Kosten bitte entsprechend den herstellerseitig vorgesehenen Wartungsintervallen ermitteln; (Informationsposition, bitte zwingend verpreisen. Die Position ist kein Bestandteil des Leistungsumfangs oder des Gesamtpreises für das Fahrzeug, wird aber für die Bildung des fiktiven Bewertungspreises herangezogen.) |  | EUR/6 Jahre je Fahrzeug |
|  | die Wartungen für das Gesamtfahrzeug für die ersten 12 Monate und die erste UVV sind Bestandteil ihres Angebotes; |  |  |
|  | Garantie für das Gesamtfahrzeug: 24 Monate ohne Selbstbeteiligung; |  |  |
| LI | Lieferung |  |  |
|  | frei Haus, Transportversicherung geht zu Lasten des Auftragnehmers; |  |  |
|  | verbindliche Lieferzeit für das Gesamtfahrzeug, bitte in KW (Kalenderwochen) nach Auftragserhalt unbedingt angeben! Bei Überschreitung der angegebenen Lieferzeiten, stellt der Auftragnehmer der Auftraggeberin ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug bis zur Auslieferung zu Verfügung. Wird kein Ersatzfahrzeug gestellt, mietet die Auftraggeberin auf Kosten des Auftragnehmers selbständig ein vergleichbares Fahrzeug an. |  |  |

| Preise (netto) inklusive sämtlicher Fracht- und Überführungskosten | je Einheit EUR |  | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtfahrzeug |  |  |  |
| + MwSt. |  |  |  |
| Gesamtsumme |  |  |  |

(Name des Erklärenden)

Wird der Name des/ der Erklärenden nicht angegeben (Textform gem. § 126b BGB), gilt das Angebot als nicht abgegeben.

Bild 1

*.*.*.*.*