# Leistungsbeschreibung

EU_2026_010

Los 5

Lkw

2-Achs-Fahrgestell mit

Pritsche, Ladekran

und Ladebordwand

| Pos. | Leistungsbeschreibung Lkw, 2-Achs-Fahrgestell mit Pritsche, Ladekran und Ladebordwand (Diesel) Anzahl: 1 | Angaben erforderlich: erfüllt / nicht erfüllt und ggf. zusätzliche Angaben zur genauen Ausführungsvariante (bspw. erfüllt, 2,5 m) | Angabe der Einzelpreise in Euro, wenn vorgesehen |
| --- | --- | --- | --- |
| # FA | # Fahrzeug allgemein |  |  |
|  | # Neufahrzeug; |  |  |
|  | # zulässiges Gesamtgewicht 16.000 kg; | kg |  |
|  | Nutzlast mindestens 4.500 kg (unter Einhaltung der zulässigen Achslasten); | kg |  |
|  | Gesamtfahrzeuglänge maximal 8.000 mm; | mm |  |
|  | Überhang über die Vorderachse maximal 1.450 mm (ab Mitte Vorderachse); | mm |  |
|  | Überhang über die Hinterachse maximal 2.000 mm (Ab Mitte Hinterachse) | mm |  |
|  | Angabe der Achslasten (Lastverteilungsplan bitte dem Angebot hinzufügen), Leerzustand, 50% Beladung & maximale Beladung. (Auch bei Teilbeladung muss die Mindestvorderachslast ≥20 % des Fahrzeuggesamtgewichtes betragen); |  |  |
| # FG | # Fahrgestell |  |  |
|  | 2-Achs-Fahrgestell 4 x 2, bitte Typbezeichnung angeben; |  |  |
|  | Linkslenker für Rechtsverkehr; |  |  |
|  | Radstand 4.400 mm (+/-3%); | mm |  |
|  | Niveauregulierung via Fernbedienung für das gesamte Fahrgestell; |  |  |
|  | Achslastanzeige (Abweichung max. 5%); |  |  |
|  | Scheibenbremsen am gesamten Fahrgestell; |  |  |
|  | Differentialsperre an der Antriebsachse; |  |  |
|  | Auto-Hold-Funktion (z.B. Wegrollsperre, Haltestellenbremse, Berganfahrhilfe); |  |  |
|  | Kraftstoff-Tank für Diesel, Volumen 125 l (+/- 10%); bitte Volumen angeben; | l |  |
|  | AD-Blue-Tank; bitte Volumen angeben; | l |  |
|  | Abgasführung vertikal zwischen Fahrerhaus und Aufbau, höhe mindestens Fahrerhauskante; |  |  |
|  | Abbiegeassistent zum Erkennen von Fußgängern und Radfahrern im Nahbereich des Fahrers/Beifahrers inkl. akustischer und visueller Warnung an den Fahrer; |  |  |
|  | Blinkfunktion der Seitenmarkierungsleuchten; |  |  |
|  | Vorrüstung für LED-Rundumkennleuchten, LED-Umfeldbeleuchtungen, LED-Arbeitsleuchten; |  |  |
|  | Rückraumüberwachung Typ Waeco RVS 75X oder vergleichbar, bitte bei abweichendem Hersteller eine ausführliche Beschreibung dem Angebot beilegen sowie den Hersteller angeben; |  |  |
|  | Warneinrichtung: Signalton beim Rückwärtsfahren; |  |  |
|  | Optional anbieten (Eventualposition): 360-Grad Kamerasystem; |  | EUR |
|  | Bereifung mit 3 PMSF-Kennung an allen Achsen; bitte Reifengrößen angeben! | - Achse - Achse |  |
|  | A-Schild vorne klappbar; |  |  |
| # FH | # Fahrerhaus |  |  |
|  | kurzes Fahrerhaus ohne Bett; |  |  |
|  | Fahrerhaus kippbar; |  |  |
|  | Fahrerhausrückwand mit Fenster; |  |  |
|  | Kleiderhaken; |  |  |
|  | Aufbewahrungsfächer im Fahrerhaus; |  |  |
|  | 2-LED-Rundumkennleuchten (z.B. Hella, Typ 2XD012.980-011) auf einem Bügel auf dem Fahrerhausdach montiert; |  |  |
|  | Multifunktionslederlenkrad; |  |  |
|  | Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar; |  |  |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Fahrer-Airbag; |  | EUR |
|  | EG-Kontrollgerät, Hersteller VDO, aktuelle Version mit aktuellem Rel.-Stand und Schnittstelle zum Remote Download; |  |  |
|  | Fahrer-Komfort-Schwingsitz, luftgefedert, Lordosenstütze, beheizt, Armlehne rechts klappbar und integriertem 3-Punk-Sicherheitsgurt; |  |  |
|  | Beifahrer-Komfort-Schwingsitz, luftgefedert, Lordosenstütze, beheizt, Armlehne links klappbar und integriertem 3-Punk-Sicherheitsgurt; |  |  |
|  | Fahrer- und Beifahrerspiegel elektrisch verstellbar und beheizt mit kurzen Spiegelarmen (Spiegelhalterungskröpfung so kurz wie gemäß STVZO zulässig). Maß bitte angeben: | mm |  |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Fahrer- und Beifahrerspiegel als Kamera mit innenliegenden Monitoren; |  | EUR |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Frontspiegel als Kamera; |  | EUR |
|  | elektrische Fensterheber (links und rechts); |  |  |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Zusatzfenster in Beifahrertür im unteren Türbereich; |  | EUR |
|  | Seitenscheiben mit Wind- und Wasserabweiser (rechts und links); |  |  |
|  | Sonnenblende Frontscheibe; |  |  |
|  | elektrisch beheizte Frontscheibe; |  |  |
|  | Klimaanlage; |  |  |
|  | Dachluke, elektrisch steuerbar; |  |  |
|  | Alternativposition zu FH.18: Dachluke; |  |  |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Kühlfach / Kühlschrank unter Angabe des Volumens und Anbauposition; | l | EUR |
|  | DAB+ Radio mit bluetoothfähiger Freisprechkombination / Radiostummschaltung; |  |  |
|  | Einbau On Board Unit (OBU) zur automatisierten Mauterfassung; die USB Bochum GmbH führt, nach Aufforderung durch den Auftragnehmer, die Registrierung des Fahrzeuges bei Toll Collect durch, der Ansprechpartner wird nach Auftragserteilung bekannt gegeben; |  |  |
|  | Gewichtsanzeige (Beladungszustand in kg oder Mg), Genauigkeit in 100 kg – Schritten; |  |  |
|  | Staukiste / Ablagebox zwischen den Sitzen; |  |  |
|  | integriertes Ladegerät für Kran-Funk-Fernbedienung und Halterung für Funk-Fernbedienung; |  |  |
|  | Gummifußmatten für alle Sitzplätze; |  |  |
|  | Nothammer mit Gurtmesser (für Fahrer zugänglich montiert); |  |  |
|  | Zentralverriegelung mit Fernbedienung (2-fach); |  |  |
|  | Fahrerhauslackierung in RAL 2011; |  |  |
| # M | # Motor |  |  |
|  | Dieselmotor mit mindestens 175 kW Leistung; | kW |  |
|  | Informationsposition: HVO100-Freigabe? |  |  |
| G | Automatik-Getriebe |  |  |
|  | automatisiertes Schaltgetriebe; |  |  |
|  | optional anbieten (Eventualposition) zu G. 1: Automatik-Getriebe, bitte den Mehr- (+ Kennzeichnung) oder Minderpreis (- Kennzeichnung) angeben; |  | EUR |
|  | Nebenabtriebe und Schnittstellen für den Betrieb des Ladekrans und der Ladebordwand sind mit den Herstellern abzustimmen; |  |  |
| LK | Ladekran |  |  |
|  | hydraulischer Ladekran zum Betrieb eines Hakens hinter Fahrerhaus montiert; bitte Hersteller und Typenbezeichnung angeben: |  |  |
|  | Montage zwischen Fahrgestell und Pritsche; |  |  |
|  | Auslage 7,5 m bis 8,5 m, bei voller Auslage mindestens 1.250 kg Lastaufnahme; |  |  |
|  | Kransteuerung mittels Funk-Fernbedienung; |  |  |
|  | Kran hinter Fahrerhaus ablegbar; |  |  |
|  | Kran auf Knopfdruck ein- und ausklappbar; |  |  |
|  | LED-Arbeitsscheinwerfer (z.B. Hella, Typ 1GA357110-002) am Kranarm; |  |  |
|  | Schlauchführung innenliegend durch Knickarm; |  |  |
|  | Drehmotor für Krananbaugeräte; |  |  |
|  | Schnellwechseleinrichtung für Krananbaugeräte; |  |  |
|  | Kranhaken; |  |  |
|  | keine Klappstützen; |  |  |
|  | Stützen seitlich aus- und einfahrbar, Dimensionierung passend zum Kran, mit LED-Stützlampen (z.B. HIAB LED Stützlampe 970-0630) schaltet bei Kran-Nutzung als Warnblitzer; |  |  |
|  | Stützbeinteller pendelnd gelagert; |  |  |
|  | Steuerung der Stützen über Funk-Fernbedienung; |  |  |
|  | Unterlegplatten für Abstützung (ca. 400 mm x 400 mm x 50 mm) mit Halterung am Fahrzeug (Außenseite Stirnwand); |  |  |
|  | Fahrzeug-Motor Start/Stopp über Funk-Fernbedienung; |  |  |
|  | Zweit-Akku für Funk-Fernbedienung; |  |  |
| A | Aufbau (Pritsche) |  |  |
|  | Pritschenaufbau; |  |  |
|  | Pritschenrahmen verzinkt; |  |  |
|  | Pritschenfläche 4.800 mm x 2.480 mm; |  |  |
|  | Pritschenboden aus Aluminium; |  |  |
|  | Stirnwandhöhe ca. 1.200 mm; |  |  |
|  | Seitliche Bordwände 750 mm bis 800 mm hoch in geteilter Ausführung (25 / 25 / 50); Bordwand Teil 1 (25): von Stirnwand bis steckbare Runge ca. 1.200 mm starr; Bordwand Teil 2 (25): steckbare Runge bis steckbare Runge ca. 1.200 mm klappbar Bordwand Teil 3 (50): steckbarer Runge bis Ladebordwand ca. 2.400 mm klappbar; |  |  |
|  | in klappbaren Bordwandteilen je zwei eingearbeitete, verschiebbare Klapp-Tritte für Aufstieg (ca. 145 mm x 400 mm); |  |  |
|  | Zurrpunkte über die gesamte Pritschenlänge (Anlage 3); |  |  |
|  | Manövrierleuchten, beidseitig (z.B., Proplast Pro-Reverse 12,24 V mit AR-Kennung); |  |  |
|  | Stapleranfahrschutz; |  |  |
|  | 1-LED Rundumkennleuchte am Fahrzeugheck unterhalb der Pritsche (z.B. Hella Typ 2XD012.980-011); |  |  |
|  | je Seite eine passende Edelstahlstaukiste unterhalb der Pritschenfläche, maximale Größe, Größe an Konstruktion angepasst. Bitte Maße angeben; |  |  |
|  | 2 LED-Arbeitsscheinwerfer an der Stirnwand, je eine links und rechts (Anlage 1 und 2), z.B. Hella, Typ 1GA 357110-002; |  |  |
|  | Lackierung sämtlicher Bordwände (Innen- und Außenseite) in RAL 2011; |  |  |
|  | Montage am Fahrgestell (hinter Ladekran); |  |  |
| LB | Ladebordwand |  |  |
|  | Ladebordwand 2.500 mm x 1.800 mm in RAL 2011; |  |  |
|  | Hubkraft mindestens 1.000 kg; |  |  |
|  | zweimal Abrollsicherung; |  |  |
|  | Safety Lights; |  |  |
|  | Bedienung über Fuß-Schaltung in Plattform; |  |  |
|  | Bedienung über seitliches Bedienteil (Zweihandsteuerung) auf der Beifahrerseite; |  |  |
|  | Bedienung über Handkabelschalter; |  |  |
|  | Unterfahrschutz; |  |  |
|  | Klappbares A-Schild (Anordnung zentral); |  |  |
|  | Montage der Ladebordwand; |  |  |
| S | Sonstiges |  |  |
|  | bei der Lieferung sind für das Gesamtfahrzeug im Original die Zulassungsbescheinigung Teil II inkl. aller Änderungsgutachten mitzuliefern; |  |  |
|  | das Fahrzeug muss den Vorschriften der StVZO, den Regelwerken der UVV und BUK, den einschlägigen DIN-/EN-Normen sowie den EG-Richtlinien und im Übrigen den allgemeinen anerkannten in der BRD gültigen, sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Fahrzeugkennzeichnungen nach KrWG (A-Schild); Erfüllung der Vorschriften zum Zeitpunkt der Auslieferung; entsprechende Übergangsvorschriften sind zu berücksichtigen; |  |  |
|  | Bordwerkzeug, Verbandskasten gemäß DIN 13164, Unterlegkeile, Warnlampe inkl. Batterien, Warndreieck, Warnwesten für jeden Sitzplatz; |  |  |
|  | Angaben zu allen Betriebsstoffen mit Herstellerfreigaben sind dem Angebot beizulegen; |  |  |
| SL | Service Leistungen an Fahrzeug, Ladekran, Hakengerät und Abrollpresse |  |  |
|  | Einweisung für das Fahrpersonal (2 Fahrer) sowie technische Einweisung für das Werkstattpersonal (2 Mitarbeiter) auf Fahrgestell, Ladekran, Hakengerät und Abrollpresse in deutscher Sprache am Standort Hanielstr. 1, 44801 Bochum, Deutschland; |  |  |
|  | Schulung für das Werkstattpersonal (2 Mitarbeiter) im Bereich Wartung und Instandsetzung für das Fahrgestell in deutscher Sprache (in ihrem Werk/ihrer Schulungseinrichtung; die Reise- und ggf. Übernachtungskosten trägt die Auftraggeberin); |  |  |
|  | Schulung für das Werkstattpersonal (2 Mitarbeiter) im Bereich Wartung und Instandsetzung für den Ladekran in deutscher Sprache (in Ihrem Werk/ihrer Schulungseinrichtung; die Reise- und ggf. Übernachtungskosten trägt die Auftraggeberin); |  |  |
|  | UVV-Schulung für einen Mitarbeiter der Werkstatt für die Durchführung von UVV-Abnahmen am Ladekran und Ladebordwand in deutscher Sprache; |  |  |
|  | bei der Lieferung sind folgende Unterlagen in deutscher Sprache als Datei (mögliche Formate: pdf, docx, xlsx) für Fahrgestell, Ladekran und Ladebordwand mitzuliefern: - Reparaturleitfaden inkl. Schaltplänen (Elektrik, Hydraulik), - Ersatzteilkatalog, - Wartungspläne, - Komplette Bedienungsanleitung, - UVV-Checklisten (DGUV 70), - Rettungskarte, - EU-Konformitätserklärungen (inkl. Kennzeichnungen an allen Komponenten); Alternativ die Punkte a) – d) können durch einen kostenlosen Online-Zugang zum herstellerspezifischen Werkstattinformationssystem erfüllt werden; |  |  |
|  | Bereitstellen von herstellerspezifischen Diagnosegeräten für Service- und Reparaturdurchführung am Fahrgestell mit aktueller Software inkl. Updates für drei Jahre mit AW-Werten, wenn vorhanden; bitte ausführliche Beschreibung beilegen; (Hinweis: Diese Position ist kein K.O Kriterium. Nichterfüllung führt bei der Bewertung aber zu einem Aufschlag von 14.000 EUR); |  |  |
|  | Ersatzteillieferungen der gängigsten Ersatzteile frei Kfz-Werkstatt der Auftraggeberin: - innerhalb von 48 Stunden vor Ort, - Gewährleistung der Ersatzteilversorgung für mindestens 15 Jahre; kann Punkt a) nicht erfüllt werden, wird ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt; |  |  |
|  | wenn die Garantie- und Gewährleistungsarbeiten länger als 3 Werktage andauern, wird der Auftraggeberin innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden ein vergleichbares Ersatzfahrzeug kostenlos zur Verfügung gestellt; |  |  |
|  | der Auftragnehmer oder dessen Vertrags- oder Partnerwerkstatt führt jegliche Arbeiten innerhalb eines Gebietsradius von 100 km um die Betriebsstätte Hanielstr. 1 in Bochum aus; |  |  |
|  | Angabe der Wartungskosten für das Gesamtfahrzeug: Diese beinhalten alle von den Herstellern vorgeschriebenen Material-, Betriebsstoff-, Lohn- und Anfahrtskosten sowie Wartungsarbeiten auf 6 Jahre gerechnet (bei einer jährlichen Laufleistung von ca. 20.000 Kilometern); ein detaillierter Wartungsplan für den sechsjährigen Zeitraum inkl. aller Einzelpreise ist dem Angebot beizulegen, Kosten bitte entsprechend den herstellerseitig vorgesehenen Wartungsintervallen ermitteln; (Informationsposition, bitte zwingend verpreisen. Die Position ist kein Bestandteil des Leistungsumfangs oder des Gesamtpreises für das Fahrzeug, wird aber für die Bildung des fiktiven Bewertungspreises herangezogen.); |  | EUR/6Jahre |
|  | die Wartungen für das Gesamtfahrzeug für die ersten 12 Monate sowie die erste UVV sind Bestandteil ihres Angebotes (inklusive Überführungs-/Anfahrtskosten); |  |  |
|  | Garantie für das Gesamtfahrzeug: 24 Monate ohne Selbstbeteiligung; |  |  |
| LI | Lieferung |  |  |
|  | frei Haus, Transportversicherung geht zu Lasten des Auftragnehmers; |  |  |
|  | verbindliche Lieferzeit für das Gesamtfahrzeug, bitte in KW (Kalenderwochen) nach Auftragserhalt unbedingt angeben! Bei Überschreitung der angegebenen Lieferzeiten, stellt der Auftragnehmer der Auftraggeberin ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug bis zur Auslieferung zu Verfügung. Wird kein Ersatzfahrzeug gestellt, mietet die Auftraggeberin auf Kosten des Auftragnehmers selbständig ein vergleichbares Fahrzeug an. | KW |  |
|  | Bilder / Anhang |  |  |
| Anhang 1 | Bild zu A.13 Arbeitsscheinwerfer links |  |  |
| Anhang 2 | Bild zu A.13 Arbeitsscheinwerfer rechts |  |  |
| Anhang 3 | Bild zu A.8 Zurrpunktleiste über gesamte Pritschenlänge |  |  |

| Preise (netto) inklusive sämtlicher Fracht- und Überführungskosten | je Einheit EUR |  | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Fahrgestell |  |  |  |
| Ladekran |  |  |  |
| Hakengerät |  |  |  |
| Abrollpresse |  |  |  |
| Gesamtfahrzeug |  |  |  |
| + MwSt. |  |  |  |
| Gesamtsumme |  |  |  |

(Name des Erklärenden)

Wird der Name des/der Erklärenden nicht angegeben (Textform gem. § 126b BGB), gilt das Angebot als nicht abgegeben.

*.*.*.*.*