Leistungsbeschreibung

EU_2026_010

Los 6

Kehrmaschine 4,5 t - 5 t

Fahrgestell mit Wechselaufbausystem

| Pos. | Leistungsbeschreibung Kehrmaschine 4,5 t - 5 t, Fahrgestell mit Wechselaufbau-system Anzahl 1 | Angabe erforderlich: erfüllt / nicht erfüllt und ggf. zusätzliche Angaben zur genauen Ausführungsvariante (bspw. erfüllt, 2,5 m) | Angabe der Einzelpreise in Euro, wenn vorgesehen |
| --- | --- | --- | --- |
| # FA | # Fahrzeug allgemein |  |  |
|  | Neufahrzeug |  |  |
|  | vollhydraulische-Knicklenkung |  |  |
|  | zulässiges Gesamtgewicht 4.500 - 5.000 kg | kg |  |
|  | Nutzlast mindestens 1.200 kg | kg |  |
|  | Wechselsystem für die Nutzung eines Winterdienstaufbaus |  |  |
|  | Lackierung in RAL 2011 |  |  |
| # FG | # Fahrgestell |  |  |
|  | 2-Achs-Fahrgestell, Angabe der Typenbezeichnung |  |  |
|  | Fahrzeugbreite: ohne Spiegel maximal 1.300 mm mit Spiegel maximal 1.600 mm | mm mm |  |
|  | Gesamtfahrzeughöhe max. 2.000 mm | mm |  |
|  | Tempomat |  |  |
|  | Einzelradaufhängung an der Vorderachse |  |  |
|  | Hinterachse mit strapazierfähigen Blattfedern und verstärkten Stoßdämpfern |  |  |
|  | Kraftstoffbehälter, ausgelegt für mind. 8 Betriebsstunden / Arbeitsstunden. Bitte Volumen angeben! | l |  |
|  | Frontseitige Anbauplatte/Kuppeldreieck nach DIN 76060 A/B zur Aufnahme diverser Anbaugeräte |  |  |
|  | Hydraulikanschlüsse vorne (doppelwirkend) zur Betätigung von Hebe-, Senk- und Schwenkfunktionen |  |  |
|  | elektrische Schnittstellen zur Steuerung angebauter Geräte (z.B. Beleuchtung, Streuerfunktion) |  |  |
|  | Schnellwechselanschlüsse für die Pos. FG.9 und FG.10 gemäß Bild 1 |  |  |
|  | verstärkte Lichtmaschine und Batterie zur Unterstützung elektrischer Anbauteile |  |  |
|  | Frostschutzvorkehrung für wasserführende Teile, Leitungen oder Ablassventile |  |  |
|  | Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse |  |  |
|  | Zentralschmieranlage |  |  |
|  | Lichtanlage inklusive Rundumkennleuchten in LED-Ausführung |  |  |
|  | zusätzliche Beleuchtungseinrichtungen passend für die Anbaugeräte im Punkt Z.1 |  |  |
|  | Bereifung mit 3 PMSF-Kennung an allen Achsen inklusive Reserverad bitte Reifengröße angeben |  |  |
|  | akustische Warneinrichtung bei Erreichen des zulässigen Gesamtgewichts |  |  |
| # FH | # Fahrerhaus |  |  |
|  | Rechtslenker |  |  |
|  | Sicherheitskabine mit 2 Sitzplätzen |  |  |
|  | Sicherheitsverglasung - Türen mit Schiebefenstern (ohne Veränderung der Fahrzeugmaße) |  |  |
|  | Zusatzspiegel in der Kabine für toten Winkel (Bild 2) |  |  |
|  | Klimaanlage |  |  |
|  | luftgefederter Fahrersitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt, beheizt, Höhen-, Längs- und Gewichtseinstellung, Lendenwirbelstütze (vergleichbar Königssitz); bitte bei abweichendem Hersteller eine ausführliche Beschreibung dem Angebot beilegen sowie den Hersteller angeben |  |  |
|  | Beifahrersitz mit hoher Rückenlehne, Kopfstütze und 3 Punktsicherheitsgurt |  |  |
|  | Nothammer mit Gurtmesser im Fahrerhaus befestigt |  |  |
|  | Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar |  |  |
|  | Außenspiegel beheizbar und klappbar (rechts und links) |  |  |
|  | elektronische Anzeige für anstehende Wartungen |  |  |
|  | Betriebsstundenzähler für Fahrmotor und Kehreinrichtung |  |  |
|  | Rückfahrwarneinrichtung, abschaltbar |  |  |
|  | bluetoothfähige Radio-/Freisprechkombination mit Radiostummschaltung/ DAB; USB-Anschluss für Ladung Mobiltelefon |  |  |
|  | Außentemperaturanzeiger |  |  |
|  | 2 LED-Arbeitsscheinwerfer für Tellerbesen am Fahrerhaus |  |  |
|  | Beleuchtung für den 3. Besen (Arbeitsbereichausleuchtung) |  |  |
|  | Warnmarkierung nach DIN 30710 |  |  |
|  | Schnittstelle RS 232 (DIN 15430) |  |  |
|  | Schnittstelle für externe Telematik-Anwendung |  |  |
| # M | # Motor |  |  |
|  | Dieselmotor mit mindestens 60 kW Leistung | kW |  |
|  | Informationsposition: HVO100-Freigabe? |  |  |
| A | Antrieb |  |  |
|  | hydrostatischer Fahrantrieb, Automatik |  |  |
|  | Allradantrieb |  |  |
|  | Arbeitsgeschwindigkeit regelbar von 0 – maximal 15 km/h |  |  |
|  | Fahrgeschwindigkeit regelbar von 0 - 45 km/h |  |  |
| KB | Kehrgutbehälter + Besenanlage |  |  |
|  | Kehrgutbehälter aus rostfreiem Material |  |  |
|  | Kehrgutbehälter nach DIN 15429 mit mindestens 1,25 m³ Fassungsvermögen |  |  |
|  | Sicherheitsstütze/Sicherheitsspeerventil bei angehobenem Kehrgutbehälter |  |  |
|  | Auskipphöhe mindestens 1.500 mm |  |  |
|  | externe Notbetätigung zur Behälterentleerung und zum Lösen der Feststellbremse |  |  |
|  | Frischwasservolumen mindestens 250 Liter |  |  |
|  | Brauchwasservolumen mindestens 150 Liter |  |  |
|  | Rekuperation |  |  |
|  | Wasserablasseinrichtung |  |  |
|  | Wasserfüllanschluss Storz C/D für Frischwassertank mit Freifließstrecke |  |  |
|  | Stoßeisen zur Kesselreinigung transportsicher montiert |  |  |
|  | Halterung für Standrohr (1.000 mm Länge) und Schlüssel, sicher und gut zugänglich am Fahrzeug montiert |  |  |
|  | Tellerbesen mit Anfahrschutz |  |  |
|  | Frontbesen in verstärkter Ausführung, links und rechts sowie in der Neigung verstellbar, inkl. Trennschürze |  |  |
|  | Beide Seitenbesen sind einzeln - anhebbar, - in der Neigung verstellbar, - in den Breiten verstellbar |  |  |
|  | Besenaufnahme für Besen der Fa. Weber oder Fa. Wimmer |  |  |
|  | Schnellreinigungssystem für Kehrgutbehälter-Seitenwände und Ventilator |  |  |
|  | automatische Tellerbesen-Verriegelung im Fahrbetrieb |  |  |
|  | Saugschlauchsysteme mit gerader Luftführung |  |  |
|  | Saugmund mindestens 700 mm breit und stufenlos heb- und senkbar; schwebende Ausführung |  |  |
|  | Kehrbreite mindestens 2.600 mm |  |  |
|  | Gebläsedrehzahl stufenlos einstellbar |  |  |
|  | LED-Arbeitsscheinwerfer für Saugschacht |  |  |
|  | Kameras für Saugmund und rückwärtigen Verkehr |  |  |
|  | Monitor mit geteiltem Sichtfeld mindestens 10 Zoll; zentraler Überblick über alle Einstellungen und visuellem Diagnosesystem; gleichzeitige Nutzung für den Winterdienst; keine weiteren Komponenten erforderlich |  |  |
|  | ergonomisch gestaltete Bedieneinrichtung, Multifunktionsarmlehne auf der rechten Seite zur Bedienung sämtlicher Arbeitsfunktionen im Kehrbetrieb mit einer Hand |  |  |
|  | zusätzlich ein mindestens 4,0 Zoll Display an der A-Säule für individuelle einstellbare Datendarstellung |  |  |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Umfeldbeleuchtung links, rechts und Heck |  | EUR |
|  | hydraulischer Verschluss Saugschlauch |  |  |
|  | optional anbieten (Eventualposition): Besenstopp bei geöffneter Tür |  | EUR |
| Z | Zubehör |  |  |
|  | folgend aufgeführte Anbaugeräte gehören nicht zum Lieferumfang, aber die uneingeschränkte Kompatibilität / Montage muss gewährleistet sein: - Kehrwalze „Rotox B 135“ (siehe Anhang 3.01.1) - Streuautomat „Husky V10 E“ (siehe Anhang 3.01.2) - Schneepflug „Unix SC16u“ (siehe Anhang 3.01.3) |  |  |
| S | Sonstiges |  |  |
|  | bei der Lieferung sind für das Gesamtfahrzeug/die Gesamtfahrzeuge im Original die notwendigen Zulassungsdokumente inklusive aller Änderungsgutachten mitzuliefern |  |  |
|  | die Vorschriften der STVZO, die Regelwerke der UVV und BUK, die einschlägigen DIN-/EN-Normen sowie die EG-Richtlinien und im Übrigen die allgemeinen anerkannten in der BRD gültigen sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten; Erfüllung der Vorschriften zum Zeitpunkt der Auslieferung; entsprechende Übergangsvorschriften sind zu berücksichtigen |  |  |
|  | Bordwerkzeuge, Verbandskasten gemäß DIN 13164, Warnlampe inklusive Batterien, Warndreieck, Warnwesten für jeden Sitzplatz |  |  |
|  | Angaben zu allen Betriebsstoffen mit Herstellerfreigaben bitte dem Angebot beilegen |  |  |
| SL | Service Leistungen |  |  |
|  | Einweisung für das Fahrpersonal (2 Fahrer) sowie technische Einweisung für das Werkstattpersonal auf Fahrgestell, Aufbau und Anbauteile in deutscher Sprache am Standort Hanielstr. 1, 44801 Bochum, Deutschland |  |  |
|  | Schulung für zwei Werkstattmitarbeiter im Bereich Wartung und Instandsetzung für Fahrgestell und Aufbau in deutscher Sprache (in Ihrem Werk/Schulungseinrichtung; die Reise- und ggf. Übernachtungskosten trägt die Auftraggeberin) |  |  |
|  | UVV-Schulung für einen Mitarbeiter der Werkstatt für die Durchführung von UVV- Abnahmen in deutscher Sprache |  |  |
|  | bei der Lieferung sind je Fahrzeug folgende Unterlagen in deutscher Sprache als Datei (mögliche Formate: pdf, docx, xlsx) mitzuliefern: - Reparaturleitfaden inklusive Schaltplänen (Elektrik, Hydraulik), - Ersatzteilkatalog, - Wartungspläne, - komplette Bedienungsanleitung, - UVV-Checklisten (DGUV 70), - EU-Konformitätserklärung (inklusive Kennzeichnungen am Fahrzeug / Aufbau); alternativ die Punkte a) – d) können durch einen kostenlosen Online-Zugang zum herstellerspezifischen Werkstattinformationssystem erfüllt werden |  |  |
|  | Bereitstellen eines herstellerspezifischen Diagnosegeräts für Service- und Reparaturdurchführung mit aktueller Software inklusive Updates für drei Jahre mit AW, wenn vorhanden; bitte ausführliche Beschreibung beilegen (Hinweis: Diese Position ist kein K.O Kriterium. Nichterfüllung führt bei der Bewertung aber zu einem Aufschlag von 6000 €) |  |  |
|  | Ersatzteillieferungen der gängigsten Ersatzteile frei Kfz-Werkstatt der Auftraggeberin: - innerhalb von 48 Stunden vor Ort - Gewährleistung der Ersatzteilversorgung für mindestens 15 Jahre kann Punkt a) nicht erfüllt werden, wird ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt |  |  |
|  | wenn die Garantie- und Gewährleistungsarbeiten länger als 5 Werktage andauern, wird der Auftraggeberin innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden ein vergleichbares Ersatzfahrzeug kostenlos zur Verfügung gestellt; |  |  |
|  | der Auftragnehmer oder dessen Vertrags- oder Partnerwerkstatt führt jegliche Arbeiten innerhalb eines Gebietsradius von 100 km um die Betriebsstätte Hanielstr. 1 in Bochum aus; |  |  |
|  | Angabe der Wartungskosten für das Gesamtfahrzeug: Diese beinhalten alle von den Herstellern vorgeschriebenen Material-, Betriebsstoff-, Lohn- und Anfahrtskosten sowie Wartungsarbeiten auf 6 Jahre gerechnet (bei einer jährlichen Laufleistung von ca. 20.000 Kilometern und 1.200 Bh); ein detaillierter Wartungsplan für den sechsjährigen Zeitraum inkl. aller Einzelpreise ist dem Angebot beizulegen, Kosten bitte entsprechend den herstellerseitig vorgesehenen Wartungsintervallen ermitteln; (Informationsposition, bitte zwingend verpreisen. Die Position ist kein Bestandteil des Leistungsumfangs oder des Gesamtpreises für das Fahrzeug, wird aber für die Bildung des fiktiven Bewertungspreises herangezogen.); |  | EUR/6 Jahre |
|  | die Wartungen für das Gesamtfahrzeug für die ersten 12 Monate und die erste UVV sind Bestandteil ihres Angebotes |  |  |
|  | Garantie für das Gesamtfahrzeug 24 Monate ohne Selbstbeteiligung |  |  |
| LI | Lieferung |  |  |
|  | frei Haus Transportversicherung geht zu Lasten des Auftragnehmers |  |  |
|  | Verbindliche Lieferzeit für das Gesamtfahrzeug, bitte in KW (Kalenderwochen) nach Auftragserhalt unbedingt angeben! Bei Überschreitung der angegebenen Lieferzeiten, stellt der Auftragnehmer der Auftraggeberin ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug bis zur Auslieferung zu Verfügung. Wird kein Ersatzfahrzeug gestellt, mietet die Auftraggeberin auf Kosten des Auftragnehmers selbständig ein vergleichbares Fahrzeug an |  |  |

| Preise (netto) inklusive sämtlicher Fracht- und Überführungskosten | je Einheit EUR |  | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtfahrzeug |  |  |  |
| + MwSt. |  |  |  |
| Gesamtsumme |  |  |  |

(Name des Erklärenden)

Wird der Name des/ der Erklärenden nicht angegeben (Textform gem. § 126b BGB), gilt das Angebot als nicht abgegeben.

*.*.*.*.*

Bild 1

Bild 2