Los 01 Anhang 02 – Leistungsbeschreibung Aufbau –

Lieferung und funktionsfähige Montage eines Aufbaus für drei baugleiche Löschgruppenfahrzeuge LF 10 nach DIN 14530-5

| Pos. | Benennung | Menge | Einzelbetrag |  |  | Gesamtbetrag |  | Wertung (max. 200 Pkt.) AK=Ausschlusskriterium | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nettowarenwert (Festpreis) in Euro exkl. Mehrwertsteuer und Skonto |  |  |  |  |  |  |
|  | Allgemeines |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieferung und Montage eines feuerwehrtechnischen Aufbaus für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 nach DIN 14530 Teil 5 und DIN EN 1846 Teil 1-3 einschl. aller geltenden Normen und Vorschriften auf einem Fahrgestell mit Allradantrieb aus Los 01 Anhang 01 mit Fahrer- und Mannschaftsraum für eine Gruppenbesatzung (1:8) zur Aufnahme der feuerwehrtechnischen Beladung, der Löschmittelbehälter, der Pumpenanlage und weiterer Spezifikationen gem. nachfolgendem Leistungsverzeichnis inkl. aller Sondersignaleinrichtungen und Dachbeladungen Hinweis: Die Verwendung von Glasfaserverstärktem Kunststoff ist zu vermeiden bzw. nur in Ausnahmefällen zu verwenden. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | max. Fahrzeughöhe: 3.300 mm (inkl. aller Aufbauten und Dachbeladung) Hinweis: Die max. Fahrzeughöhe gilt inklusive aller Aufbauten und Dachbeladung und wird bei Leermasse gemessen. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Angabe Fahrzeughöhe |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  |  |  |  |
|  | max. Fahrzeugbreite: 2.500 mm |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Angabe Fahrzeugbreite |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  |  |  |  |
|  | max. Fahrzeuglänge: 7.300 mm |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Angabe Fahrzeuglänge |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  |  |  |  |
|  | Angabe Wasserdurchfahrtsfähigkeit (seriell) |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  |  |  |  |
|  | Der Überhang muss der Gesamtlänge von max. 7.300 mm angepasst sein. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Angabe Überhang | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der gesamte Aufbau ist mit einer Langzeit-Hohlraumkonservierung zu versehen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Der feuerwehrtechnische Aufbau ist in 3-teiliger Bauweise (3 Geräteräume pro Seite) zu erstellen. Aufbau vor und hinter der Hinterachse tiefgezogen zur Aufnahme der feuerwehrtechnischen Beladung. Die Verbindung zum Fahrgestell ist zu erläutern. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bildung von Beladungsgruppen. Mögliche Freiräume dürfen nicht unnötig durch Einbauten zugebaut werden. Für die Zusammenfassung der Baugruppen sind baugleiche - zumindest aber maßabgestimmte - ausreichend stabile Aluminiumbehälter zu verwenden. Die Behälter sind jeweils auf Stirn- und Rückseite zu beschriften. Die Behälter sind 4-seitig mit Haltegriffen bzw. innenliegenden Griffmuscheln zu versehen. Alle Montageböden sind stufenlos verstellbar auszuführen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aufbauausführung aus Aluminium oder Edelstahl beplankt mit Alublechen; bei Verwendung anderer Materialien ist dies anzuzeigen und die Gleichwertigkeit in Haltbarkeit und Festigkeit nachzuweisen. Der Aufbau hat so zu erfolgen, dass ein flexibler Umbau der Einbauten stufenlos verstellbar und ohne großen Aufwand möglich ist. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alle begehbaren Flächen (auch das Dach) müssen mit rutsch- und trittsicherer Oberflächen-Struktur ausgefertigt und Kanten sichtlich gekennzeichnet sein. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lackierung/ Farbgebung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lackierung und Beklebung des feuerwehrtechnischen Aufbaus sowie technischer Anbauten hier gilt die beigefügte Farbgebungsrichlinie der Feuerwehr Lünen | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Fahrer- und Mannschaftsraum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Allgemein |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alle Einbauten im Mannschaftsraum sind so zu konstruieren, dass der Fahrer- und Beifahrersitz uneingeschränkt auf den maximal vorgesehenen Abstand von der Sitzvorderkante zum Armaturenbrett (Bein- Freiheit) positioniert werden Zwischen der Fahrer- und der Mannschaftskabine muss eine volle Sprech- und Sichtverbindung bestehen. Für das Kippen des Fahrerhauses zu Wartungszwecken dürfen keine Montagearbeiten erforderlich sein. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kantenschutz für alle vier Türen selbstklebende Verbindung Farbe schwarz | 4 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Fahrerraum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrollleuchte im Bereich des Fahrers zur Kontrolle von geöffneten Geräteräumen | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Ablagen/Halterung Helme für Feuerwehrhelme im Fahrerraum für Fahrer und Beifahrer vollständig aus metallischem Werkstoff Lieferung und funktionsfähige Montage | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Staukiste zur Aufnahme von Hängeregistern in der Größe A4 quer aus Leichtmetall mit Deckel, ausgeführt mit Schlingerleisten Unterhalb der Staukiste Lagerung der gesamten Funktechnik. Zur Wartungszwecken soll die Staukiste wegklappbar sein Lieferung und funktionsfähige Montage | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Mannschaftsraum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mannschaftsraum großräumig, zweischalig, als Sicherheitszelle ausgebildet geeignet zur Aufnahme einer Gruppenbesatzung (neun Personen) gänzlich aus Edelstahlkonstruktionen gefertigt | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Seitenaufprallschutz in die Mannschaftsraumtüren integriert | 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Die Mannschaftskabine soll der gesamten Aufbaubreite entsprechen (breite Ausführung) | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Maximal mögliche Innenraumbreite vordere Sitzbank mind. 2.150 mm hintere Sitzbank mind. 2.200 mm | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Angabe Innenraumbreite | vordere Sitzbank: hintere Sitzbank: |  |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. mm Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. mm |  |  |
|  | Angabe der Innenraumhöhe |  |  |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. mm |  |  |
|  | Höhe zwischen erster Stufe (von Mannschaftraum betrachtet) und der oberen Kante des Türenausschnitts (lichte Höhe) mind. 1.900 mm |  |  |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. mm |  |  |
|  | Türen zum Mannschaftsraum bis unter die Dachkante des Aufbaus reichend mindestens um 90° aufschwenkend Türgriffe (innen) sind zu versenken, um versehentliches Öffnen zu verhindern mit großer, abgedunkelter Scheibe oberhalb mit zusätzlicher, abgedunkelter Scheibe im unteren Bereich zur besseren Sicht beim Öffnen der Türen als Sicherheits-Verbundglas inkl. ausfahrenden/aussschwenkenden/ausklappenden Auftritten zum Mannschaftsraum | 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Mittelfenster je zwischen den Fahreraus- und Mannschaftsraumfenstern abgedunkelt als Sicherheits-Verbundglas Ablagen für Kleinmaterial an den Mittelfenstern | 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Griffstangen an den Einstiegen zum Mannschaftsraum an den Türen und in der Kabine in Signalfarbe in ausreichender Anzahl angeordnet sein | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Anti-Rutsch-Belag für einen sicheren Ein- und Ausstieg auf den Auftrittsstufen zur Mannschaftskabine | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Anti-Rutsch-Belag als Fußboden im Mannschaftsraum als Grip-Tape ausgeführt Farbe anthrazit bzw. grau | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und funktionsfähige Montage einer Zentralverriegelung für die Mannschaftsraumtüren Schlösser gleichschließend mit den Fahrerhaustüren | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 10 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Durchgehende Haltegriffstangen im Mannschaftsraum an der Decke eingelassen in die Decke (nicht aufgesetzt) | 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Sitzbank entgegen Fahrtrichtung für drei Personen gepolstert nicht klappbar Die Höhe und Breite muss so bemessen sein, dass die Schulter- und Ellenbogenfreiheit beim Anlegen der Atemschutzgeräte optimal genutzt werden kann | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Sitzbank-Container Für die Sitzbank entgegen der Fahrtrichtung und in Fahrtrichtung in die Sitzbank einschiebbar herausnehmbar mit beidseitigen Tragegriffen aus Leichtmetall | 6 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Sitzbank in Fahrtrichtung für vier Personen gepolstert Ausführung als Sitzkasten Durchgängig über die gesamte Mannschaftsraumbreite einzeln klappbare Sitze Höhe und Breite müssen so bemessen sein, dass die Schulter- und Ellenbogenfreiheit beim Anlegen der Atemschutzgeräte optimal genutzt werden kann | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und betriebsbereite Montage eines Auszugs inkl. Kühlbox Getränke im eingezogenen und ausgezogenen Zustand selbstarretierende Ausführung Zu Aufnahme einer zu liefernden elektrischen Kühlbox mit einer Kapazität von ca. 12 PET-Wasserflaschen mit 0,5 Litern Inhalt Einbauort wird im Ausbaugespräch festgelegt Hinweis: Die Kanten sind mit Kantenschutz zur Vermeidung von Verletzungen zu versehen | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 10 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Atemschutzgeräte-Halterungen im Mannschaftsraum von zwei Geräten in Fahrtrichtung von zwei Geräten entgegen der Fahrtrichtung - Hinweise: die Geräte müssen während der Fahrt angelegt werden können durch Hochstellen der Kopfstützen Entriegelung der Geräte mit manueller und zusätzlich pneumatischer Betätigung Sollten sich keine Geräte in der Halterung befinden, ist diese mit ausklappbaren gepolsterten Rückenlehnen auszustatten Die Halterungen müssen so variabel und verstellbar ausgeführt sein, dass auch andere als in der Beladeliste angegebene Atemschutzgerätetypen aufgenommen werden können (hierbei ist zusätzlich ein Aufmaß für die Schutzüberzüge der Atemluftflaschen zu nehmen) Entriegelung der Atemschutzgeräte in Fahrtrichtung nur nach Einlegen der Feststellbremse Möglichkeit der Fixierung der PA-Schultergurte oben oder seitlich für leichteres Anlegen der Pressluftatmer | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Entriegelung der Atemschutzgeräte-Halterungen mit in Armlänge der Besatzungsmitglieder integrierten Tastern Hinweis: Die Taster müssen für extrem häufige Betätigungen ausgelegt sein | 4 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Ausstattung aller Sitzplätze mit Kopfstützen in Fahrtrichtung 3-Punkt-Automatikgurten entgegen der Fahrtrichtung mit Beckengurten alle Gurte zum einfacheren Auffinden in Signalfarbe | 7 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lagerung Atemanschluss Oberhalb der Rückenlehnen Ablagemöglichkeiten zur Lagerung von Atemanschluss | 4 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 10 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Alternativ zu Pos. 02.03.26: Gepäcknetze kurz unter der Mannschaftsraumdecke zum Unterbringen von Atemanschlüssen Angriffstrupp/Wassertrupp | 4 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 5 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Gerätekofferaufbau |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gerätekofferaufbau in selbsttragender Gerüstbauweise gänzlich aus korrosionsbeständigem Material gefertigt bei Stahl- oder Edelstahlkonstruktionen ist das Material entsprechend korrosionsbeständig zu ertüchtigen | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Aufbau zwischen den Achsen und hinter der Hinterachse tief nach unten gezogen | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Aluminium-Jalousien je drei links und rechts mit Barlock-Verschluss-System inklusive Klemmschutz abschließbar, gleichschließend - Hinweis: - Die Rollladen müssen sich auch bei Erreichen der maximalen Verwindung des Fahrzeuges noch öffnen lassen! | 6 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Rolladen-Klappen-Kombination vor der Hinterachse (G1 und G2) mit Gasfedern an den Klappen Auftritte müssen mit mind. 150kg belastbar und rutschfest sein | 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 15 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Alternativ zu Pos. 02.04.04: Durchgängige Rollladen vor der Hinterachse (G1 und G2) mit herausschwenkenden Auftritten getrennt von den Rollladen | 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 5 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Rollladen-Klappen-Kombination hinter der Hinterachse (G5 und G6) mit Gasfedern an den Klappen Auftritte müssen mit mind. 150 kg belastbar und rutschfest sein | 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Herausklappbare Auftrittsfläche als Verbindung zwischen der Auftrittsflächen aus Pos. 02.04.04 und 02.04.06 es muss eine durchgehende Bewegungsfläche entstehen mit mind. 150 kg belastbar und rutschfest versenkt als Radkasten der Hinterachse | 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 15 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Alternativ zu Pos. 02.04.07: Herausziehbare Auftrittsfläche als Verbindung zwischen der Auftrittsflächen aus Pos. 02.04.045 und 02.04.066 es muss eine durchgehende Bewegungsfläche entstehen mit mind. 150 kg belastbar und rutschfest als Gitterrost ausgeführt |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 5 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Blinkleuchten in ausreichender Anzahl für geöffnete Auftritte und Klappen Farbe gelb Automatisch geschaltet bei Öffnen der jeweiligen Klappe | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Begehbares Dach auf dem Mannschaftsraumdach und Aufbau versehen mit Antirutsch-Material | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Halterungen für Dachbeladung aus Aluminium oder verzinkt | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Beladungssicherung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Für alle Beladungsgegenstände muss eine optimale Ladungssicherung durch Schubladen, Klappen, Schwenkwände, Auszüge und den entsprechenden Halterungen erfolgen. Diese müssen stufenlos in der Höhe verstellbar sowie ohne weiteres umzubauen sein (keine Schweißarbeiten etc. notwendig); Lösung kann beispielsweise ein entsprechendes Lochblech sein. Für die Lagerung von zusammenhängenden Gerätegruppen sind Metallkisten zu verwenden. Auszüge und Schwenkwände müssen dauerhaft dem Gewicht der darauf befindlichen Gerätschaften sowie kurzweilig einem Mehrgewicht von mindestens 100 kg standhalten. Hierbei ist ein Beladeplanvorschlag (vgl. hierzu die beigefügte Beladeliste) mit dem Angebot einzureichen. Die geplante Unterbringung der Geräte und Gerätegruppen kann der beigefügten Beladeliste entnommen werden; der genaue Ort wird im Ausbaugespräch erörtert. Außerdem ist für alle akku-betriebenen Beladungsgegenstände entsprechende elektrische Verkabelung vorzusehen. Achtung: Grundlage für Anzahl, Größe und Gewichte der Beladungsgegenstände bildet die beigefügte Beladeliste, nicht das Los 02, da das Los 02 auf Grund schon vorhandener Gegenstände von der eigentlichen Beladung abweicht. Die Beladeliste kann vom Auftraggeber im Ausbaugespräch noch nachträglich verändert werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alle Kanten der Transportbehälter, Auszüge usw. aus Metall sind verletzungssicher umzubördeln bzw. abzurunden | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lagerung von Brandfluchthauben Im Mannschaftsraum | 4 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage Alu-Container im Aufbau Abmessungen ca. 600 x 400 x 300 als Leerkiste im Aufbau für benutzte Kleidung, Helme, Atemanschlüsse, Atemschutzgerät von zwei Einsatzkräften nach dem Einsatz | 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 5 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer herausschwenkbare Drehwand Zur beidseitigen Lagerung von Beladugsgegenständen im oberen Bereich von G1 vgl. die in der beigefügten Beladeliste unter „geplanter Unterbringungsort“ mit „Schwenkwand 1“ genannten Gerätschaften Schwenkwände müssen um 135° schwenkbar sein und bei ca. 45°, 90° und 135° arretiert werden können. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer herausschwenkbaren Drehwand Zur beidseitigen Lagerung von Beladugsgegenständen im oberen Bereich von G2 vgl. die in der beigefügten Beladeliste unter „geplanter Unterbringungsort“ mit „Schwenkwand 2“ genannten Gerätschaften Schwenkwände müssen um 135° schwenkbar sein und bei ca. 45°, 90° und 135° arretiert werden können. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer Auszugswand mit Einhandbedienung geeignet zur beiderseitigen Lagerung von Ausrüstungsgegenständen. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage Traversenkästen rechts und links jeweils zur Aufnahme eines 20 m B-Schlauches und eines Verteilers Traversenkasten auch mit Handschuhen leicht und mit 1 Hand zu Öffnen | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer Schwerlast-Lagerung für den Stromerzeugers auf einem Schwerlastauszug im Geräteraum G1 bzw. in Absprache Lagerung drehbar ausgeführt der Stromerzeugerbetrieb auf der Lagerung muss möglich sein kurzzeitiger Betrieb des Stromerzeugers im eingeschobenen Zustand bei geöffnetem Geräteraum inkl. Abgasführung über den Aufbau | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer Schwerlast-Lagerung für eine optional zu verlastenden PFPN 10-1000 auf einem Schwerlastauszug im Geräteraum G2 bzw. in Absprache Ausgeführt mit DIN-Aufnahme Inkl. Aluminiumkiste (leerund grötmögliche Ausführung) als Wechselbeladung | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer ausziehbaren Hygienewand mit Handtuchhalter für Handtücher mit Faltung kleinem Abfallbehälter Spender für Flüssigseife Spender für Desinfektionsmittel Halter für eine Rolle Müllbeutel Druckluftanschluss mit Spiralkabel und fest angeschlossener Druckluftpistole Wasseranschluss mit Wasserkran Stiefelwaschbürste mit Spriralschlauch Nach DIN 14800-L1 - Hinweis: - Die nachfüllbaren Spender müssen für eine bessere Handhabung zum Auffüllen als Einheit entnehmbar sein. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer Auszugswand Zur Aufnahme wasserführender Armaturen und Armaturen zur Wasserabgabe | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage eines Auszugs Zur Aufnahme der Feuerlöscher und Kleinlöschgerät | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage eines Auszugs Zur Aufnahme von - 1 Schlauchpaket mit C-Hohlstrahlrohr - 1 Halligan-Tool - 1 Holmatro T1 - 1 Feuerwehraxt | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer Lagerung für Atemschutzüberwachungstafel Dräger Regis Ausgeführt im Mannschaftsraum Zusätzlicher Halter am Fahrzeugheck Der genaue Einbauort wird im Ausbaugespräch festgelegt | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer Lagerung für Notfallrucksack Ausgeführt im Mannschaftsraum Hinter dem Rückenlehne Sitz mittig entgegen der Fahrtrichtung Der genaue Einbauort wird im Ausbaugespräch festgelegt | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage Lagerung Einweghandschuhe Aus Aluminium oder Edelstahl Ausgeführt im Mannschaftsraum Für drei Pakete Größe M, L, XL Der genaue Einbauort wird im Ausbaugespräch festgelegt | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage Lagerung Armaturen Wasserentnahme Ausgeführt als Schubfach über der Pumpe in GR Zur Aufnahme von - Saugschutzkorb - Mehrzweckleinen - Sammelstück - B-Schlauch 5m - Kupplungsschlüssel | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage eines Auszugs Zur Aufnahme von - 1 Belüftungsgerät Akku | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer mechanischen Entnahmevorrichtung auf dem Aufbaudach links zur Aufnahme einer dreiteiligen Schiebleiter mit Anzeige im Bereich des Fahrers, wenn die Vorrichtung nicht in Fahrstellung ist inkl. Lagerung für insgesamt 4 Saugschläuche und einem Saugkorb inkl. Lagerung eines Einreißhakens Halterungen aus Aluminium oder verzinkt | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Lieferung und funktionsbereite Montage Herausnehmbare Blech-Transportkiste mit integrierter, zum Reinigen herausnehmbarer Innenwanne zur Aufnahme der in der beigefügten Beladeliste unter „geplanter Unterbringungsort“ mit „Modul Kettensäge“ genannten Gerätschaften. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Lieferung und funktionsbereite Montage Herausnehmbare Blech-Transportkiste zur Aufnahme der in der beigefügten Beladeliste unter „geplanter Unterbringungsort“ mit „Modul Tauchpumpe“ genannten Gerätschaften. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Lieferung und funktionsbereite Montage Herausnehmbare Blech-Transportkiste - zur Aufnahme der in der beigefügten Beladeliste unter „geplanter Unterbringungsort“ mit „Modul Waldbrand“ genannten Gerätschaften. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Lieferung und Montage eines Dachkastens in Fahrtrichtung rechts Inkl. Aufnahme der Steckleiter in Standardlagerung auf dem Deckel Zur Aufnahme Handwerkzeug, Räumgerät, Schlauchbrücken Inkl. Abweisrolle zur leichteren Entnahme der Steckleiter | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Alternativ, falls Beladung aus Dachkastenanderweitig untergebracht werden kann: Lieferung und Montage einer mechanischen Entnahmevorrichtung auf dem Aufbaudach rechts zur Aufnahme einer vierteiligen Steckleiter mit Anzeige im Bereich des Fahrers, wenn die Vorrichtung nicht in Fahrstellung ist inkl. Lagerung der Stoßbesenstange Schornsteinfegerwerkzeug | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Lieferung und Montage einer Lagerung für drei Schlauchbrücken Auf dem Fahrzeugdach | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Elektrische Anlage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung, einschließlich Warnanlage, ist plusseitig möglichst vollständig getrennt von der serienmäßigen elektrischen Anlage des Basisfahrzeuges zu trennen und in geeigneter Weise anzuschließen. Die gesamte elektrische Versorgung ist als zentrale Verteilung auszuführen (vgl. Hausanschlusskasten, keine Dreh- oder Stecksicherungen). Dies gilt insbesondere für etwaige Notbetriebsfunktionen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die elektrische Anlage ist so zu gestalten, dass unter Berücksichtigung aller Verbraucher eine Leistungsreserve von mindestens 20% gewährleistet ist. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Alle Leitungen sind in Kabelkanälen zu führen, sodass sie im Falle von Störungen oder notwendigen Nachrüstungen leicht erreichbar sind. Sämtliche Kabel, Relais, Automaten, Sicherungen und Bedienelemente sind dauerhaft, eindeutig und gut lesbar zu kennzeichnen. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Die elektrische Anlage muss den Einflüssen üblicher Reinigungs- und Desinfektionsverfahren standhalten. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer zentralen Bedieneinheit CAN In Armlänge des Fahrers Zur Bedienung und Überwachung - Sämtlicher Funktionen der Sondersignalanlage - Martin-Horn-Anlage - Rück-Warnsystem RWS - Umfledbeleuchtung - „Einsatzstellen“-Taster - Wegtasten Rückfahrwarner - Überwachung optisch und akkustisch (bei geöffneter Feststellbremse) von - Geöffnete Geräteräume - Geöffnete Türen - Ausgefahrenem Lichtmast - Ausgefahrener Entnahmehilfe - Farbgebung und Beleuchtung der Taster sind mit dem Auftraggeber abzustimmen | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer Stromeinspeisung/externen Ladung LEAB PowAirbox II Typ A für Strom und Druckluft mit entsprechendem Sicherungskasten und FI nach VDE 1308 (keine Schmelzsicherungen) geschaltet auf Stellung „Start“ inkl. Ladegerät | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und betriebsbereite Montage eines Ladedistributors Erst sollen die Fahrzeug- dann die Zusatzbatterien geladen werden | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung eines Zuleitungskabels 0,5 m, einseitig mit Kupplungsdose für LEAB PowAirBox, andersseitig mit CEE-Stecker und Druckluft | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 10 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung eines Zuleitungskabels 10,0m. einseitig mit Kupplungsdose PowAirBox, andersseitig mit Schuko-Stecker ohne Druckluft | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 10 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage eines Spannungswandlers 12V/ 24V | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage eines Unterspannungsschutzes für alle Ladeerhaltungen Hinweis: Bei Unterspannung muss ein akustisches Signal ertönen und ein Starten des Fahrzeuges weiterhin problemlos möglich sein. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage eines leistungsfähigen, elektronischen Ladegerätes für die Fahrzeugbatterien, Anschluss an die Stromeinspeisung, Einbauort nach Absprache mit dem Auftraggeber. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und funktionsfähige Montage eines Ladegerätes für die Starterbatterie eines beigestellten Stromaggregates Batteriewächter im Ladegerät enthalten inkl. Anschluss an den Verbraucher Ausführungsvariante wird mit dem Auftraggeber im Ausbaugespräch festgelegt | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Optional: Lieferung und funktionsfähige Montage eines Ladegerätes für die Starterbatterie einer beigestellten PFPN 10-1000 Batteriewächter im Ladegerät enthalten inkl. Anschluss an den Verbraucher Ausführungsvariante wird mit dem Auftraggeber im Ausbaugespräch festgelegt | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und funktionsfähige Montage eines Trennrelais Spannungsgesteuert zum regulierbaren Abschalten der Nebenverbraucher (Kfz-Ladehalterungen) gleichzeitiger Unterladeschutz der Ladebatterie | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Betriebsbereite Montage und Anschluss eines beigestellten Ladegerätes für einen digitalen Funkmeldeempfänger (Fabrikat Swissphone) Einbauort wird im Ausbaugespräch festgelegt. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 10 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Montage von beigestellten Ladehalterungen für Beleuchtungsgerätes Wärmebildkameras Elektrisches Handwerkzeug Akku-Lüfter Hinweise: Einbauorte nach Absprache mit Auftraggeber Anzahl der einzelnen Positionen ergeben sich aus der beigefügten Beladeliste | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Fremdstartdose NATO bei Batterie inkl. Kabel mit Stecker und Klemme für 12 und 24V | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Fremdstartfunktion an der Pumpenbedieneinheit für tragbaren Generator | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 5 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Farb-Rückfahrkamera am Heck Lieferung und funktionsfähige Montage aktiviert bei Einlegen des Rückwärtsganges angeschlossen an Monitor aus Pos. 02.06.20P | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lardis-System Lieferung und funktionsfähige Montage Typ Lardis One Angeschlossen an das digitale Funkgerät mit Halterung im Bereich des Fahrers (keine Saugnapfhalterung an der Scheibe) | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 10 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Falls nicht seriell im Fahrgestell enthalten Lieferung und Montage eines Abbiegeassistenten Inkl. Optischer und akustischer Warnung Angebrachter Monitor an der rechten A-Säule Über Kamera und Radar Typ ASS 4.0 Fa. Wüllhorst oder gleichwertig | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Wartungsarme Batterien (Gelbatterien) auf einem Auszug leicht zugänglich untergebracht Mind. 160 Ah | 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Funkanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Allgemein |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Separater Ein-/Ausschalter der gesamten Funkanlage im Armaturenbrett In Armlänge für Fahrer und Beifahrer Inkl. Zeitrelais bei Abschaltung | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Entstörung der gesamten Funkeinrichtung | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | - Falls notwendig: - Lieferung und funktionsfähige Montage eines Filters zur Entkopplung der digitalen Funkanlage | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und funktionsfähige Montage von zusätzlichen, regelbaren Lautsprechern im Fahrerhaus Anschluss an das digitale Funkgerät eingelassen in die Decke (nicht aufgesetzt) | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und funktionsfähige Montage von zusätzlichen, regelbaren Lautsprechern im Mannschaftraum Anschluss an das digitale Funkgerät eingelassen in die Decke (nicht aufgesetzt) | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und funktionsfähige Montage eines zusätzlichen, regelbaren Lautsprechers am Pumpenbedienstand Anschluss an das digitale Funkgerät | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und funktionsfähige Montage eines Verstärkers für das Funkgerät Leistung ausreichend zur Versorgung der Lautsprecher im Fahrerhaus, im Mannschaftsraum und am Pumpenbedienstand | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Funktionsfähige Montage eines beigestellten Funkhörers mit Auflage Im Fahrerhaus in Reichweite des Beifahrers Als 1. Sprechstelle | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Betriebsbereite Montage eines beigestellten Tetra-Digitalfunkgeräts MRT Fa. Motorola Inkl. Montage einer gut erreichbaren abgesetzten Programmierschnittstelle Inkl. Montage eines gut erreichbaren externen SIM-Kartenlesers für SiKa-Plug | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Funktionsfähige Montage passiver Ladehalterungen für digitale Handsprechfunkgeräte Fa. Motorola) im Fahrerhaus im Bereich des Gruppenführers 2x im Fahrerhaus im Bereich des Maschinisten 1x im Mannschaftsraum 4x nach Absprache mit dem Auftraggeber im Mannschaftsraum 1x Ladegerät für zwei Reserve-Akkus HRTs | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und funktionsfähige Montage einer digitalen Funkantenne mit GPS-Funktion für BOS-Funk (digital Tetra) Positionierung auf der Fahrzeugdachmitte (Längsachse) inkl. Antennenkabel bis zum Einbauort des MRT Anschluss an das Funkgerät Anschluss der GPS-Verbindung | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Löschtechnik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pumpe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die gesamte Löschtechnik, in Kombination bestehend aus den Pumpen, den Zu- und Ableitungen sowie dem Löschwassertank, muss so konstruiert sein, dass die Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes W405-B1 eingehalten werden. Dies kann beispielsweise durch Systemtrenner oder einen freien Einlauf realisiert werden; ein sturer Verweis auf die Verwendung von Rückflussverhinderern im Rahmen der Feuerwehr-Gerätetechnik ist hierfür nicht zugelassen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieferung und funktionsfähige Montage einer fest eingebauten FPN 10-2000 nach DIN EN 1028-1:2009-01: mit Lenzfunktion (manuell abschaltbare Entlüftungspumpe) Bedienung über Bedieneinheit am Pumpenbedienstand Inkl. Pump & Roll Betrieb, gesteuert vom Fahrerplatz Gute Erreichbarkeit (ohne Ausbau von Aufbau-Komponenten) der Pumpe für Wartungszwecke | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | # Lieferung und Montage einer Bedieneinheit am Pumpenbedienstand, mit dem folgende Funktionen gesteuert werden können Fahrzeugmotor stoppen und starten Füllstand Löschwassertank abrufen Pumpenbedienung Lichtmastbedienung Ein- und Ausschaltung der Umfeldbeleuchtung Fernstart des tragbaren Stromerzeugers die Bedien-Bereiche sind farblich zu hinterlegen | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | automatischer Entlüftungspumpe manuell abschaltbar | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Automatische Füllstandsregulierung | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Überhitzungsschutzes Lieferung und funktionsfähige Montage automatisch, wenn kein Wasser abgegeben wird | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Elektropneumatische Pumpenschaltung zum einfachen Einschalten der Pumpe am Bedienstand | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | B-Druckabgänge von der Pumpe seitlich links und rechts am Heck mit Fest- und Blindkupplung (farblich markiert) absperrbar mit Niederschraubventilen mit Ballengriffen keine elektro-pneumatische Ansteuerung | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Entwässerungshähne für alle B-Druckleitungen | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Tankfüllstutzen mit B-Festkupplung und Blindkupplung absperrbar | 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | A-Sauganschluss und Tanksauganschluss wechselseitig mittels Klappe absperrbar Bedienung muss mechanisch ausgeführt sein | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Löschwasserbehälter |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Löschwasserbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in die Rahmenkonstruktion des Aufbaus integriert mind. 1.200 Liter Inhalt im Aufbau fest installiert (Spann- oder Zurrgurte sind als Fixierung des Tanks nicht zugelassen) inkl. aller erforderlichen Armaturen mit Dom-Deckel und Schwallwänden Tankentleerung mit Absperrorgan am Heck Füllstandanzeige am Pumpenbedienstand Nach Gewichtsbilanz ist eine größere Löschwassermenge anzustreben Hinweis: Die Größe des Löschwasserbehälters ist so zu dimensionieren, dass dieser passgenau in die Konstruktion integriert wird. Eine genau technische Beschreibung mit Zeichnungen ist dem Angebot beizufügen. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer Revisions-Öffnung des Wassertanks auf dem Dach | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Schnellangriffseinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schnellangriff C-Abgang fest angeschlossen an die FPN 10/2000 absperrbar mittels Hebelbedienung am Pumpenbedienstand inkl. Blindkupplung, farblich markiert Entnehmbare Wanne zur Lagerung von zwei C-52 Schläuchen gerollt und Halterung für ein C-Hohlstrahlrohr in G6 | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Sondersignalanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leistungsstarker Blaulichteinheiten vorne auf dem Fahrzeugdach Lieferung und funktionsfähige Montage LED-Technik Blaue Lichthaube geringe Stromaufnahme hohe Lebensdauer der LEDs geteilte Version mit je ca. 750 mm wenn rechtlich möglich, mit integriertem gelben Blinker, geschaltet mit der Fahrtrichtungsanzeige des Fahrgestells mit integrierter LED-Beleuchtung zur Ausleuchtung des Bereiches neben dem Ein- und Ausstieg des Fahrers sowie Beifahrers | 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Kompressor Zweiklang-Wechselton-Fanfare Lieferung und funktionsfähige Montage mit je 2 Trichtern für hohen und tiefen Ton mit Schneegittern wenn technisch möglich, Fanfaren installiert unter dem Kühlergrill oder der Stoßstange des Fahrgestells Fabrikat Martin Schalter in Armlänge des Fahrers zusätzlicher Fußtaster (1x Tasten: „AN“, 1x Tasten: „AUS“) für den Fahrer links neben dem Bremspedal auf der Fußablage - Hinweis: - Der Kompressor darf nicht im Fahrer- oder Mannschaftsraum installiert werden. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Schutzgestell für die Kompressorhornanlage Lieferung und funktionsfähige Montage | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | LED-Blitz-Blaulichter Lieferung und funktionsfähige Montage als Paar als „Straßenräumer“ in Kühlergrill oder Stoßstange vorn eingelassen mit Blaulicht geschaltet separat abschaltbar | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | LED- Eckblitzeinheiten Lieferung und funktionsfähige Montage Farbe blau an den Aufbauecken hinten rechts und links | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer Verkehrswarneinrichtung Lieferung und funktionsfähige Montage im Fahrzeugheck integriert bedienbar vom Fahrerhaus und vom Pumpenbedienstand ohne Verkehrsleitfunktion mind. 4 gelb blinkende LED-Blöcke doppelreihig | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage eines „Jumbo- Truckhorns“ maximal zugelassene Lautstärke zugelassen nach StVZO geschaltet über Tastschalter in Reichweite für Fahrer- und Beifahrer geschaltet über Hupe bei eingeschaltetem Blaulicht | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 5 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Beleuchtung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beleuchtung, außen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieferung und funktionsfähige Montage einer Umfeldbeleuchtung Lieferung und funktionsfähige Montage integriert in die seitlichen Dachblenden und am Heck ein- und ausschaltbar am Pumpenbedienstand und im Fahrerhaus in LED Ausführung als durchgängiges Lichtband an den Seiten | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Zusätzliche Umfeld-Scheinwerfer je an den Aufbauecken vorne zur Ausleuchtung im Umfeld der Fahrer- und Mannschaftskabine in LED-Technik | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 10 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Zusätzliche Unterflur-Beleuchtung zur Ausleuchtung im Unterbodens Aufbau | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 5 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Zuschalten der gesamten Umfeldbeleuchtung bei Einlegen des Rückwärtsgangs durch separaten Schalter im Fahrerhaus | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 5 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Ausreichende Beleuchtung auf dem Aufbaudach geschaltet über Kontaktschalter an der Aufstiegsleiter bei eingeschaltetem Standlicht | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Falls nicht im Fahrgestell enthalten (vgl. Pos. 01.15.04): Lieferung und Montage zusätzlicher Scheinwerfer vorne an der Dachkante oberhalb der Frontscheibe zugelassen gem. StVZO geschaltet mit Fernlicht | 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Umrissleuchten am unteren Ende des Aufbaus gem. StVZO in ausreichender Anzahl |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Seitenmarkierungsleuchten in LED- Technik Farbe gelb In ausreichender Anzahl |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Schluss-, Brems-, Blinkleuchte an der Aufbaurückseite links und rechts jeweils oben und unten gemäß StVZO In LED Ausführung |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Kennzeichenbeleuchtung nach Vorgabe StVZO In LED Ausführung | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Nebelschlussleuchte unter dem Aufbau links | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | geöffnete Auftritte und Klappen müssen durch automatische, gelbe Blinkleuchten kenntlich gemacht werden | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Fahrer-, Mannschafts- und Geräteraum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Falls nicht im Fahrgestell enthalten (vgl. Pos. 01.15.12): Leseleuchte 24 V-LED-Ausführung mit ca. 500 mm langem flexiblem Arm auf dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite Ein- und Ausschalter am Lampenkopf | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Beleuchtung im Fahrerhaus über die serienmäßigen Türkontaktschalter des Fahrgestells geschaltet | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Beleuchtung Mannschaftsraum geschaltet über Türkontaktschalter geschaltet über 2 separate Schalter im Mannschaftsraum (je rechts und links) gleichzeitig als Notbeleuchtung in Farbe blau schaltbar | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Indirekte Beleuchtung der Auftrittsstufen für einen sicheren Ein- und Ausstieg auf beiden Seiten indirekte Beleuchtung in LED Technik über den Türkontaktschalter im geöffneten Zustand automatisch eingeschaltet | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Begrenzungsbeleuchtung auf beiden Seiten als Begrenzung der Mannschaftsraumbodenfläche in LED Lichtband-Technik eingelassen in den MR-Boden über den Türkontaktschalter im geöffneten Zustand automatisch eingeschaltet | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Innenbeleuchtung der Geräteräume und Traversenkästen mittels LED-Leuchtbändern geschaltet über Magnetschalter in den Rollläden bei eingeschaltetem Standlicht Überwachung durch Kontrollleuchte im Fahrerraum | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lichtmast |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieferung und funktionsfähige Montage eines elektropneumatisch ausfahrbaren Lichtmastes mit 4 x LED-Strahler 24V/ 43 W Lichtleistung mind. 5000 Lumen/ Scheinwerfer Scheinwerfer-Gehäuse aus Aluminium (kein Kunststoff!) Betrieb über die Fahrzeug-Lichtmaschine Lichtpunkthöhe mind. 5,50 m über dem Fahrzeugstandplatz vertikal und horizontal um 180° drehbar Montageort zwischen Mannschaft- und Geräteraum mit optimaler Raumnutzung (geringfügige Einschränkungen des Geräteräume) mit kabelgebundener Fernbedienung Hinweis: Bei ausgefahrenem Lichtmast darf das Einlegen einer Fahrstufe nicht möglich sein; Alternativ ist ein automatisches Einfahren bei gelöster Handbremse zulässig, wenn ein akustisches Signal sowie eine Kontrollleuchte bei ausgefahrenem Lichtmast im Fahrerhaus vorhanden sind. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Sonstiges |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unterbodenschutz nacharbeiten | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Langzeit-Hohlraumversiegelung | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Korrosionsschutz aller Komponenten | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Schmutzfänger (Sprühnebenverminderung) an den hinteren Kotflügeln | 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung eines Fahrzeugabgasschlauches (ca. 2,5 m) passend zum Fahrgestell inkl. Lieferung und Montage einer passenden Lagerung | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Leistungsstarke Standzusatzheizung mit Innenthermostat regelbar motorunabhängig mit Unterspannungs-Schutzschaltung (Wenn nicht integriert, dann Aufschaltung auf Fahrzeugunterspannungsschutz) Hinweis: Die Standheizung muss zum Beheizen des Mannschaftsraumes geeignet und vorbereitet sein (mind. 3,5 kW); ein entsprechender Nachweis ist beizufügen. | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Klimaanlage Leistungsstark für den Mannschaftsraum konstruiert Verdampfer auf dem Fahrzeugdach | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage eines Unfalldatenspeichergerätes Fa. Kienzle Elektronische Aufzeichnung von Datum/ Uhrzeit Blinksignal Hupe Abblendlicht Sondersignale (Blaulicht und Martin-Horn) Längs- und Querbeschleunigung sowie Richtungsänderungen Bremsbetätigung | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montages einer Universal-Smartphone-Halterung Im Bereich des Beifahrers Der genaue Einbauort wird im Ausbaugespräch festgelegt | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 5 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage einer Universal-Tablet-Halterung Im Bereich des Beifahrers Der genaue Einbauort wird im Ausbaugespräch festgelegt | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 5 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung und Montage von einem Gleitschutzketten-System an der Antriebachse Passend zur Felgengröße Grizzly Snow Grip | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | 5 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Lieferung von jeweils zwei Schäkeln an der Fahrzeugfront und am Fahrzeugheck Passend zur Gesamtmasse des Fahrzeugs | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Überprüfung/Abnahme durch das technische Kompetenzzentrum NRW | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | TÜV-Gutachten nach StVZO | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Ausbildung und Einweisung von Fahrzeug und Pumpe für das Personal der Feuerwehr | 3 Personen | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Ausbildungsunterlagen für das Fahrzeug | 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  | AK | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

| Pos. | Gesamtbeträge aus allen Positionen | Beträge (in Euro) | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| # C. | Netto-Gesamtbetrag Anhang 02 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| # D. | Brutto-Gesamtbetrag Anhang 02 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

| Pos. | Gesamtbeträge aus allen Positionen | Beträge (in Euro) | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| # CG. | Netto-Gesamtbetrag Anhang 02 für drei Fahrzeuge | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| # DG. | Brutto-Gesamtbetrag Anhang 02 für drei Fahrzeuge | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Die Vorgehensweise bei der Wertung der einzelnen Leistungen ist unter den allgemeinen Bedingungen beschrieben.