# Leistungsverzeichnis (UVgO)

Lieferung/Leistung von 40 Einsatzüberhosen, 40 Einsatzüberjacken, 60 QLock-Systeme, 155 Einsatzjacken

Vergabe-Nummer: 26.029

| Nr. | Menge / Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allgemein Schnitt: Die Schnittführung folgt der menschlichen Anatomie und ist optimal auf diese angepasst. Im angezogenen Zustand gewährleisten die Jacke und Hose, insbesondere auch bei ausgreifenden Bewegungen, jederzeitige die vollständige Abdeckung aller zu schützender Körperregionen ohne die Bewegung einzuschränken. Erreicht wird dies durch Vorformung und Keileinsätze unter den Armen und im Schrittbereich. Die schnitttechnischen Besonderheiten setzen sich durch alle Lagen hindurch fort und beschränken sich nicht nur auf den Oberstoff. Verarbeitung: Alle Nähte sind mit einer sogenannten Saftey Nahtverarbeitung hochfest geschlossen und sorgfältig versäubert. Die Hauptnähte sind zusätzlich zweifach abgesteppt. Materialkanten auf der Innenseite der Bekleidung sind mit Überwendlichnähten versäubert. Die Stepprichtung aller Materialkanten, Teilungsnähte und Patten weist dem Dachschindelprinzip folgend nach unten. Ein Verschieben der Lagen gegeneinander wird durch Fixierung mit Verbindungsstücken verhindert. Neuralgische Punkte der Kleidung, die besonders hohen Zugbelastungen ausgesetzt sind , wie beispielsweise Armweitenverstellung und Taschenpatten, sind mit zusätzlichen Riegeln oder Kreuzsteppungen verstärkt. Dichtigkeit gegen Flüssigkeiten: Der beschriebene Aufbau der Membran stellt sicher, dass die Kleidung durchgehend und dauerhaft wasserdicht ist. Darüber hinaus sind alle Säume und die Frontleiste mit einer mindestens 5 cm breiten Saugsperre aus Membranmaterial versehen, die das Eindringen von Feuchtigkeit in das Jackeninnere verhindert. Da die Saugsperre mit dem Strickbund abschließt, kann auch über diesen keine Nässe eindringen. Bedienung mit Handschuhen: Alle Verstellmöglichkeiten sind mit kurzem Überstand versehen, der eine einfache Bedienung mit Handschuhe ermöglicht, jedoch keine störende Überlänge hat. Taschenpatten sind darüber hinaus mit dem beschriebenen Verstärkungsmaterial versehen, um eine rutschhemmende Wirkung zu erreichen. Verstärkungen: Das Verstärkungsmaterial kommt großflächig im Ellbogen, Knie und Schulterbereich zum Einsatz. Darüber hinaus sind die Ärmelsäume und Beinabschlüsse mit einer Verstärkung eingefasst. Dämpfungen: Das beschriebene Dämpfungsmaterial kommt im Ellbogen, Knie und Schulterbereich zum Einsatz. Sichtbarkeit: Der Verlauf der Reflexstreifen betont die Körpersilhouette (sowohl Längs- als auch Querstreifen) und macht den Träger hierdurch deutlich erkennbar. Das Aufbringen auf den Oberstoff erfolgt mittels Verklebung. Die Kombination aus Jacke und Hose erfüllt die Leistungsspezifikation der EN 469:2005 + A1:2006 + AC:2006 (D), Abschnitt 6.14 bzw. Anhang B Schutz- und Komfortanforderungen: Die Bekleidung muss die DIN EN 469:2005 + A1:2006 + AC:2006 Schutzkleidung für die FW Leistungsanforderungen für Schutzkleidung für die Brandbekämpfung, Leistungsstufe 2, erfüllen. Dabei sollen folgende Isolationswerte erreicht werden: Xf:HTI24 = ≥19s und HTI24-HTI12 = ≥5s Xr:RHTI24 = ≥22s und RHTI24-RHTI12 = ≥7s Dabei soll folgende Wasserdichtigkeit erreicht werden: Y:≥100kPA Dabei soll folgender Wasserdampfdurchgangswiderstand nicht überschritten werden: Z: Ret:≤11,2 m²Pa/W DIN EN 1149-5:2008; DIN EN 1149-3:2004: Die Bekleidung muss die DIN EN 1149-5 Schutzkleidung – Elektrostatische Eigenschaften – Teil 5: Leistungsanforderungen an Material und Konstruktionsanforderungen in Kombination mit der DIN EN 1149-3 Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften – Teil3: Prüfverfahren für die Messung des Ladungsabbaus erfüllen. Materialanforderungen: Materialaufbau: Das Gewicht des Materialaufbaus darf 520 g/m² nicht überschreiten. Aufbau im Liner-System, Direktlaminate sind nicht zulässig. Die Membranseite weist dabei nach außen zum Oberstoff. Oberstoff: Zusammensetzung: 89% Meta-Aramid, 9% Para-Aramid und 2% P140 Antistatikfaser, Konststruktion: Rip-Stop-Bindung mit thermisch reaktivem Para-Aramid Gitter auf der Gewebeunterseite Oberflächen- Behandlung: eine wasser-, öl- und schmutzabweisende Langzeitimprägnierung mit einer Mindesthaltbarkeit von 40 Wäschen muss nachgewiesen werden. Eine Sprührate von ≥ 5 nach DIN EN 24920 muss erreicht werden. Flächengewicht ca.220g/m² ± 5 g Zugfestigkeit längs ≥ 1240 N ± 5 % und quer ≥1195 N ± 5% Abriebfestigkeit gegen Scheuern ≥ 40.000 Touren oder gleichwertiges Material. Isolation, Membrane, Innenfutter, Nahtabdichtung und Saugsperren: 3-lagiger Materialaufbau bestehend aus flammfestem Oberstoff, einer äußeren Membrane verbunden mit einer thermischen Isolation und einer zweiten, innenliegende Membrane laminiert mit einem Innenfutter. Beide Membranlaminate kombiniert weisen ein Gesamtgewicht von ≤320g/m² auf. Die äußere Membrane muss direkt hinter dem Oberstoff liegen um das Eindringen von Nässe und flüssigen Chemikalien von außen in die thermischen Isolation zu verhindern. Die innere Membrane muss so verarbeitet werden, dass sie zur textilen Isolation zeigt uns so verhindert, dass Feuchtigkeit (Schweiß) von innen in die thermische Isolation eindringen kann. Äußere Membrane mit thermischer Isolation: 100% Aramid-Isolation, bestehend aus zwei Vlies-Lagen mit 3-dimensionaler Struktur und Kanälen, dauerhaft miteinander verbunden und laminiert mit einer ePTFE Membrane, oder gleichwertiges Material. Innere Membrane: 50% Aramid / 50% Viskose FR Gewebe mit Nadelstreifen Optik und Feuchtigkeitsmanagement Funktion laminiert mit einer Bi-Komponenten Membrane auf Basis ePTFE, oder gleichwertiges Material. Bestätigung der Materialeigenschaften des Systems durch Vorlage folgender Zertifikate: Wasserdichtigkeit der äußeren Membrane, der Nähte und Kreuznähte nach EN 20811:1992-06 bis 20kPa (0.98 kPa/min, Testkriterium 1. Tropfen, getestet mit einem Gitter) nach folgenden Vorbehandlungen - 5 Wäschen bei 60°C nach ISO 6330:2001,6 N/F - 5 Chemische Reinigungen Prüfung nach EN ISO 3175-2 :1998 - Ofentest 260°C Prüfung der Hitzebeständigkeit in Anlehnung EN469/2005 Ofen Test ISO 17493, 260°C, 5 Minuten - Kontakthitze 220°C Prüfung in Anlehnung EN 702:1994-1, Heizzylinder liegt direkt auf der Membrane für 7 Sekunden auf. Wasserdichtigkeit der äußeren Membrane nach Chemikalienablauf gem. EN-ISO 6530 anschließend EN 20811:1992-06 bis 20kPa (0.98 kPa/min, Testkriterium 1. Tropfen, getestet mit einem Gitter) nach folgenden Vorbehandlungen - 5 Wäschen bei 60°C nach ISO 6330:2001,6 N/F - 5 Chemische Reinigungen Prüfung nach EN ISO 3175-2 :1998 Keine Penetration-Ablaufrate >95%. Wasserdichtheit der äußeren Membrane nach EN 20811: 1992-06 bis 20kPa nach Kälteknickbeständigkeit -30°C / 40.000 Zyklen, Prüfung nach DIN 53359:1979-12. Wasserdichtigkeit inneren Membrane, der Nähte und Kreuznähte nach EN 20811:1992-06 bis 100kPa (6kPa/min,Testkriterium 1. Tropfen, getestet mit einem Gitter) nach folgenden Vorbehandlungen - 25 Wäschen bei 60°C nach ISO 6330:2001,6 N/F - 10 Chemische Reinigungen Prüfung nach EN ISO 3175-2 :1998 - Ofentest 230°C Prüfung der Hitzebeständigkeit in Anlehnung EN469/2005 Ofen Test ISO 17493, 230°C, 5 Minuten Wasserdichtheit der inneren Membrane nach EN 20811:1992-06 bis 100 kPa nach folgenden Vorbehandlungen: - 2.000 Scheuertouren auf der Membranseite Prüfung nach EN 20811:1992-06 (6 kPa/min, Testkriterium 1. Tropfen, getestet mit einem Gitter) - EN 530:1994-11, Verfahren 2,9kPa, Wollgewebe - Kontakthitze 220°C Prüfung in Anlehnung EN 702:1994-1, Heizzylinder liegt direkt auf der Membrane für 7 Sekunden auf. - Kälteknickbeständigkeit -30°C 40.000 Zyklen, Prüfung nach DIN 53359:1979-12 Prüfung der Virendichtigkeit: Prüfung des Widerstandes gegen Durchdringen von Blut und Körperflüssigkeiten – Testmethode durch Phi-X174 Bakterium nach ISO 16604, Methode C, 20kPA Druck. Neuzustand: Bei Fläche und Kreuznähten keine sichtbare Durchdringung, keine Ablagerungen. Nach Vorbehandlungen 5 Zyklen (Ein Zyklus = 5x waschen + 1x trocknen) gemäß EN ISO 6330, 6N, F (50°C). Anschließend Ofentest (185°C ± 5°C), 5 min gemäß EN ISO 17493. Bei Fläche und Kreuznähten keine sichtbare Durchdringung, keine Ablagerungen. Nahtabdichtung: Beide Membranen müssen mit einem 22 mm Nahtabdichtungsband aus ePTFE versiegelt werden. Die Nähte der äußeren Membrane müssen teilweise versiegelt werden. Alle Nähte der inneren Membrane müssen komplett und dauerhaft wasserdicht versiegelt werden. Saugsperre und Frontabdeckung: 2-Lagen Laminat bestehend aus einer mikroporösen Bikomponetenmembrane auf Basis von ePTFE und einem Gewebe aus 50% Aramid, 50% Viskose FR. Flächengewicht: 170±10 g/m², oder gleichwertiges Material. Dämpfungsmaterial: Permanent flammfestes, leichtes, nicht Feuchtigkeit aufnehmendes Dämpfungsmaterial aus weichem dauerelastischem vulkanisiertem Zellkautschuk, oder gleichwertiges Material. Dabei sind folgende technische Kennwerte zu erzielen: - Dichte (kg/m³) gem. DIN EN ISO 845 170 ± 30 - Rückprallelastizität (%) gem. DIN 53512 ≥ 70 - 25 % Deformationsdruck (kPa) gem. ASTM D-1056 ≥ 25 ≤ 45 - 50 % Druckverformungsrest (%) gem. ASTM D-1056 ≥ 25 Es ist ein Prüfzertifikat über ausgewählte Prüfungen nach EN 469 einzureichen, aus dem die Eignung für den Einsatz in Feuerschutzkleidung hervorgeht: - Begrenzte Flammausbreitung gem. EN ISO 15025: kein Nachbrennen, kein Nachglimmen, keine Lochbildung, kein schmelzendes Abtropfen - Wärmewiderstand Schrumpf gem. ISO 17493 ≥2% - Maßänderung gem. EN 25077 längs und quer ≥1,7 % Strickbündchen: Aramid, 93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 2% Carbonfaser, schwarzblau, spinndüsengefärbt, oder gleichwertiges Material Klettverschluss: Reinigungs- und waschbeständig und schwerentflammbar ausgerüstet, oder gleichwertiges Material. Dauerhafte Anbringung und weitesgehend verdeckte Verarbeitung sind erforderlich. Das Flächengewicht beträgt 350 g/m² (Haken) und 370 g/m² (Flausch) ± 5%. Folgende Kennwerte müssen mindestens erreicht werden: Mindestabschälwiderstand gem. DIN 3415 Tabelle 1: (Trennkraft N/cm Bandbreite), Nach 1 mal Öffnen und Schließen ≥ 2.10 N/cm², Nach 10.000 Mal ≥ 0,95N/cm² Tabelle 2: (Trennkraft N/cm Fläche), Nach 1 Mal Öffnen und Schließen ≥ 12 N/cm², Nach 10.000 Mal ≥ 6.0 N/cm² Waschechtheit gem. DIN EN ISO 105 C06 Note 4-5 Reibechtheit (nass & trocken ) gem. DIN EN ISO 105 X12 Note 4-5 Lichtechtheit gem. DIN EN ISO 105 B02 Note 4-5 Verstärkungen: Silikon-Carbon beschichtetes, schwerentflammbares, schnitt-, scheuer- und abriebfestes schwarzes Trägergewebe aus Para-Aramid, oder gleichwertiges Material. Das Flächengewicht beträgt 400 g/m² ± 5% Folgende Kennwerte müssen mindestens erreicht werden: Abriebfestigkeit gem. DIN EN 530:2010 (12 kPa Auflagegewicht) 30.000 Touren Schnittfestigkeit nach DIN EN 388:2003 Leistungsstufe 3 Trägerband: Gewebt aus 100% Polyester hochfest, Breite ≥ 40 mm, reinigungs- und waschbeständig, schwerentflammbar ausgerüstet. Waschkrumpf nach 5 Waschzyklen mit 60°C Flottentemperatur ≥ 0,3% gem. DIN EN ISO 5077, oder gleichwertiges Material. Reflexausstattung: Kombinationsreflexstreifen gelb/silber/gelb mit einer Mindestbreite von 5cm. Das optische System des silbernen Streifens muss aus direktverspiegelten, offenen Glaskugeln bestehen. Die gelben und silbernen Bereiche der Reflexstreifen sind jeweils in 7mm breite Segmente eingeteilt. Die Fixierung auf dem Obergewebe erfolgt mittels Verklebung. Die Segmentierung der Reflexstreifen verhindert das zusätzliche Versteifen des Oberstoffs in diesem Bereich und führt zu einem geringeren Wasserdampfdurchgangswiderstand. Es ist zwingend auf eine glatte, geschlossene d.h. nicht poröse Oberfläche sowohl des retroreflektierenden als auch der fluoreszierenden Bereiche zu achten um eine lang anhaltende Warnwirkung, höchstmögliche Farbbeständigkeit, geringe Verschmutzungsneigung und leichte Reinigungsmöglichkeit zu erzielen. Das Reflexmaterial muss den Anforderungen der DIN EN ISO 20471:2013 entsprechen und die dort geforderten Mindestrückstrahlwerte deutlich übertreffen: Fluoreszenz: Vorgaben gem. DIN EN ISO 20471:2013, Kap. 5.1-5.2, Tabelle 2 im Neuzustand und nach 50 Waschzyklen entsprechend ISO 6330 2A Retroreflektion gem. DIN EN ISO 20471:2013, Kap.6, Tabelle 4 im Neuzustand und nach 50 Waschzyklen entsprechend ISO 6330 2A Darüber hinaus sind die Leistungsspezifikationen der EN 469:2005 + A1:2006 + AC:2006 (D), zu erfüllen. Es sind insbesondere folgende Prüfungen zu erfüllen: Wärmewiderstand nach EN ISO 17493: Vorgaben gem. DIN EN 469:2007, Anhang B 3.1 bei 260°C Temperaturexposition im Neuzustand und nach 50 Waschzyklen gem. ISO 6330 erfüllt Begrenzte Flammenausbreitung nach EN ISO15025 (Methode A): Vorgaben gem. DIN EN 469:2007, Anhang B3.2 im Neuzustand und nach 50 Waschzyklen gem. ISO 6330 erfüllt. Zusätzlicher segmentierter Transferfilm mit reflektierender Wirkung. Das optische System des silbernen segmentierten Reflexstreifens besteht aus direktverspiegelten, offenen Glaskugeln, die auf eine haltbare, mit hitze-aktivierbarem Klebstoff beschichtete Polymerschicht aufgebracht sind. Eine geringe Verschmutzungsneigung und leichte Reinigungsmöglichkeit sind zu erzielen. Das Reflexmaterial entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 20471:2013 und übertrifft die dort geforderten Mindestrückstrahlwerte: Retroreflektion gem. DIN EN ISO 20471:2013, Kap.6, Tabelle 4 im Neuzustand und nach 65 Waschzyklen entsprechend ISO 6330 2A Nähgarn: 100% Aramid oder gleichwertiges Material Vorbereitung für Selbstsicherungssysteme: Die Jacke ist mittels zweier verdeckter Eingriffe in Brusthöhe und einem innenliegenden umlaufenden und durchgängigen Tunnelsystem für das Einziehen eines Selbstsicherungs- und Rettungssystems vorbereitet. Der Tunnel verläuft vorne schräg nach oben, damit die Jacke im gesicherten bzw. hängenden Zustand der Person nicht nach oben gerissen wird. Sowohl Einschränkungen der Sicht als auch der Bewegungsfreiheit sowie irreversible Beschädigungen durch extreme ruckartige Zugkräfte werden durch die Ausführung des Tunnels vermieden. Das Verbindungsmittel mit Einhandkarabiner und Ring kann in einer zusätzlichen verdeckten Depottasche auf der linken Seite der Jacke gefaltet verstaut werden und bedarf keiner weiteren Befestigung an der Kleidung. Ausstattung: Frontverschluss: die Jacke ist mit einem Panik-Reißverschluss aus flammbeständigem Kunststoff ausgestattet, der bis zur Kragenansatznaht führt. Der Reißverschluss blockiert bei teilweiser Öffnung selbstständig. Der Schieber des Reißverschlusses ist mit einem Griff ausgestattet. Dieser erleichtert in Kombination mit einer Grifflasche am Reißverschlussende das schnelle Öffnen und Schließen der Jacke. Der Reißverschluss ist so eingearbeitet, dass ein einfacher Austausch möglich ist. Die Querfestigkeit des Reißverschlusses beträgt 790,5 N. Die Abreißfestigkeit des Griffes beträgt 726,5 N. Die den Reißverschluss abdeckende Frontleiste ist mit der beschriebenen Saugsperre aus Membranmaterial ausgestattet. Der auf der Innenseite angeschnittene Untertritt bietet einen zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Nässe und verhindert das Verklemmen des Reißverschlusses mit darunter getragener Kleidung. Funkgeräteschlaufen: Oberhalb des oberen horizontalen Reflexstreifens ist auf beiden Vorderteilen eine Antennen- und Mikrofonhalterung aufgebracht. Darauf ist ein Flauschband zur Befestigung von Namensschild bzw. Koller, angebracht. Schultertasche: Auf der linken Schulter ist eine Tasche (≥H16xB10) cm mit rückseitigem Balg angebracht. Diese verfügt über eine Antennenöffnung an der Taschenpatte um ein kleines Digitalfunkgerät aufnehmen zu können. Brusttaschen: Auf dem Vorderteil befinden sich beidseitig je eine aufgesetzte Funkgerätetasche. Die Funkgerätetaschen haben darüber hinaus eine Lampenhalterung mit Sicherheitskarabiner integriert. Move+: Bewegungskeile unter den Ärmeln und im Schrittbereich stellen die Bewegungsfreiheit, auch bei ausgreifenden Bewegungen und Arbeiten über Kopfhöhe sicher. Napoleontasche: Unterhalb der Frontleiste ist auf der linken Seite eine Napoleontasche mit Klettverschluss eingesetzt. Fronttaschen Jacke: auf dem rechten und linken Vorderteil befindet sich je eine aufgesetzte Vordertasche. Die Taschen sind groß dimensioniert (≥ H22xB20) cm. In beiden Taschen befindet sich, von den Taschenplatten abgedeckt, eine mit Druckknopf verstellbare Schlaufe. Einseitig ist diese mit Karabinerhaken ausgestattet. Die Taschenpatten verfügen über die beschriebene Verstärkung zur Erleichterung der Bedienbarkeit mit Handschuhen. Schulter- Ellbogen- und Knieverstärkung: Der Schulter-, Ellbogen- und Kniebereich ist mit dem beschriebenen Verstärkungs- und Dämpfungsmaterial versehen, um den Tragekomfort zu verbessern, Verletzungen des Trägers zu vermeiden und Beschädigungen der Kleidung vorzubeugen. Strickbündchen: Auf der Innenseite der Armanschlüsse sind 18 cm lange Strickbündchen mit Daumenschlafe wie beschrieben mit einer Saugsperre verbunden. Die Daumenschlaufe ist durch einfaches Aufschneiden einer vorgefertigten Vernähung in Ihrer Größe in acht Stufen individuell veränderlich (ITC-Konstruktion, Individual Thumb Control). Ärmelsaum und Beinabschluss: Der Saum und der Beinabschluss sind mittels einer Umlenklasche mit Haken- und Flauschband weitenverstellbar. Eine Rücklaufsperre verhindert unbeabsichtigtes Ausfädeln. Hosenträger: Die Hosenträger lassen sich mittels Kipp-Schnallen und D-Ringen gut greifen und besonders leicht und stufenlos verstellen. Das beschriebene unelastische Trägerband schließt ein Lockern der Einstellung während der Nutzung aus. Im Rückenbereich ermöglicht ein in Oberstoff geschützt verarbeiteter Gummibandeinsatz eine komfortable Elastizität der Hosenträger, jedoch ohne die Gefahr der Überdehnung des Gummibandes. Im Bereich der Schultern ist der Träger mit dünnem Para-Aramid Filz zur Druckentlastung verstärkt und durch die Einarbeitung in Oberstoff verbreitert. Die Hosenträger sind abnehmbar, können jedoch mit der Kleidung gewaschen werden. Hosenbund: Der Frontschlitz der Hose schließt mit einem Reißverschluss und einer Abdeckklappe mit Haken- und Flauschband. Mittels einer Umlenklasche mit Haken- und Flauschband ist der Bund weitenverstellbar. Einschubtaschen: In die Seitennähte der Hose sind mit einer Patte verschließbare Durchgrifföffnungen und Taschenbeutel eingearbeitet. Die Taschenbeutel liegen wassergeschützt hinter der Membrane. Dadurch kann sowohl auf darunter liegende Kleidung bzw. Taschen zugegriffen, als auch kleine Gegenstände wassergeschützt mitgeführt werden. Seitentaschen: Auf beiden Beinen ist eine großvolumige Cargo-Tasche (≥ H20xB18) cm mit rückseitigem Balg in Schenkelhöhe platziert, die mit einer leicht bedienbaren Abdeckpatte verschlossen wird. Die rechte Cargo-Tasche ist mit einer zusätzlich aufgesetzten Messertasche im Öffnungslasche und einem D-Ring zur Befestigung von Ausrüstung versehen. Revisionsöffnungen: In Jacke und Hose sind jeweils zwei Revisionsöffnungen eingearbeitet. Sie erlauben die Kontrolle der Membranrückseite und die Reparatur des Futters sowie die Kontrolle der Membranvorderseite und die Reparatur des Oberstoffs. Innenseite: Innentasche (≥H20xB19) cm groß in der Jacke rechts mit Klettverschluss und Kennzeichnungslasche. Rote Aufhängelaschen im Achselbereich um am Hosenbund, rote Flauschstreifen beidseitig am Frontreißverschluss der Jacke zur Anbringung eines Waschschutzes. Individualisierung: Vorderteil: Beidseitig befinden sich auf den beschriebenen Funkgeräteschlaufen Flauschstreifen für Namensschilder Rückenteil: Zweizeiliger Aufdruck FEUERWEHR Haltern am See In einer Länge von 380mm und eine Höhe von 100mm - Jeweils 40 Stück Einsatzüberhosen - Jeweils 40 Stück Einsatzüberjacken Die genaue Größen Angabe erfolgt bei der Auftragserteilung. Eh.-Preis i. Worten: ............................................................. |  |  |
| 2 | Anzahl 60 QLOCK-System Integrierte Rettungsschlaufe (IRS) Schutzanforderungen Das integrierte Rettungssystem bestehend aus Brustgurt und Verbindungsmittel erfüllt die Anforderungen der Normen DIN EN 358 DIN EN 1498:2006-Klasse A DIN EN 354:2010 DIN EN 795:2012-Klasse B DIN EN 566:2017 DIN EN 362:2004-Klasse T |  |  |
|  | Art Das integrierte Rettungssystem muss in den vorgesehenen Tunnel einer Überjacke eingefädelt werden. Jacke und IRS sind explizit für den gemeinsamen Gebrauch entwickelt und zertifiziert. Die Gurtenden werden dabei mittels Klett in beiden Tunnelenden fixiert, und garantieren somit eine hervorragende Passform. An den Enden des Brustgurtes befinden sich Mutter- und Vaterstück einer Klickschnalle für schnelles Verschließen. An der Klickschnalle, befestigt mit einem Wechselbolzen, befindet sich ein D-Ring aus Edelstahl, woran wiederum ein Verbindungsmittel mit O-Ring und Karabiner befestigt ist. Der O-Ring befindet sich annähernd in der Mitte des Verbindungsmittels. Der Karabiner verfügt über eine Trilock-Selbstsicherungsfunktion. Die Länge des Verbindungsmittels inklusive O-Ring und Karabiner beträgt 86 cm. Das System aus Gurt und Verbindungsmittel ist als Einheit zertifiziert. Größen Gurt und Verbindungsmittel verfügen über ein CE-Label mit allen vorgeschriebenen Informationen. Eine Anwenderinformation muss mit jedem Gurt mitgeliefert werden. Eh.-Preis i. Worten: ............................................................. |  |  |
|  | ## Feuerwehr Jacke für TH Einsätze und Brandbekämpfung im freien Gelände ## Einsatzjacke leicht. Gesamtgewicht der Jacke sollte 1,2 Kg nicht überschreiten. Materialzusammensetzung aus NOMEX®, Kevlar®, Viskose FR und Antistatikfaser sollte vorhanden sein. Die Bekleidung muss die DIN EN ISO 11612 Schutzkleidung – Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen – Mindestleistungsanforderungen, Codebuchstaben A1, A2, B1, C1 erfüllen. Die Bekleidung muss die DIN EN 15614 Schutzkleidung für die Feuerwehr – Schutzkleidung für die Brandbekämpfung im freien Gelände, Verfahren A1 erfüllen. Größen in kurz und lang Version von XS bis 3XL sollten angeboten werden. Brusttaschen: Auf dem Vorderteil der Jacke linke Seite eine höhen- und weitenverstellbare Funkgerätetasche mit elastischer Haltelasche. Auf der rechten Seite des Vorderteils eine Brusttasche mit Patte, halbem Blasebalg, verstärktem Boden, abgeschrägtem Eingriff und zusätzlicher Lampenhalterung. Funkgeräteschlaufen: Oberhalb des oberen horizontalen Reflexstreifens der Jacke ist auf der linken Seite des Vorderteils eine Antennen- und Mikrofonhalterung als Doppelschlaufe anzubringen. Auf der rechten Seite des Vorderteils ist eine einfache Schlaufe als Mikrofonhalterung anzubringen. Auf der linken Seite der Jacke soll eine Napoleontasche mit Reißverschluss vorhanden sein. Auf der Jackenvorderseite sind beidseitig Eingriff Taschen mit Reißverschluss in die vordere Seitennaht einzusetzen. Belüftungsmöglichkeiten an den Unterarmen mittels Reißverschlusses. Rückenteil verlängert. Ärmelsaum weitenverstellbar. Atmungsaktives Abriebfestes Verstärkungsmaterial an den Ellenbogen. Segmentierte Reflexstreifen von 3M. Der Verlauf der Reflexstreifen soll die Körpersilhouette betonen (sowohl Längs- als auch Querstreifen) damit der Träger hierdurch deutlich erkennbar ist. Das Aufbringen auf den Oberstoff erfolgt mittels Verklebung. Eventuelle Reißverschluss um Jacke mit Hose zu verbinden. Verfügbarkeit in 2 verschiedenen Farben. Mit Pflegehinweis / Waschanleitung als PDF. Gebrauchsanweisung. Rückenteil: Zweizeiliger Aufdruck FEUERWEHR Haltern am See In einer Länge von 380mm und eine Höhe von 100mm Welche Größen genau genommen werden, kann noch nicht gesagt werden. Für eine Mischkalkulation bitte folgende Größen annehmen. - 155 Stück Jacke Eh.-Preis i. Worten: ............................................................. |  |  |

Summe:

zzgl. 19 % MwSt.:

Gesamtsumme: