VERGABEUNTERLAGEN

Fachplaner für das Leistungsbild des Vermessers in Bezug auf Erstellung eines Amtlichen Lageplans für den Anbau Küche/Speiseraum OGS Heideschule

AUFTRAGGEBER

Stadt Schwerte

Rathausstr. 31

58239 Schwerte

BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Die Stadt Schwerte plant einen Anbau Küche/Speiseraum OGS Heideschule. Die Umsetzung, soll als Modulbau in Erweiterung zu der bereits umgesetzten OGS, vollzogen werden.
Der Anbau an die vorhandene OGS soll die bestehende Architektur (Fassade etc.) aufnehmen.

Der Anbau beinhaltet einen Speiseraum für die Versorgung der Schuler*innen mit einer zweischichtigen Essenausgabe.

Der Speiseraum kann auch als Aula genutzt werden und komplettiert somit die Grundschule, da diese aktuell nicht über eine Aula verfügt.

Neben dem Speiseraum beinhaltet der Anbau eine Frischeküche, mit Lagerräumen, einem Personalraum sowie entsprechenden Geräten für die Zubereitung von Speisen die runtergekühlt werden können und an zwei weiteren Standorten regeneriert und ausgebeben werden können. Ein zusätzlicher Technikraum ist ebenfalls beinhaltet, sodass der Anbau samt aller Gerätschaften vollumfänglich gebäudetechnisch versorgt werden kann

Für die Umsetzung muss der Außenbereich und der aktuelle Standort der Schaukeln angepasst werden.

ECKDATEN

§ Größe Neubau BGF [ca. 303 m²]

§ Gesamtkosten Neubau Brutto 200 – 700 [1.979.000 €]

§ Anrechenbare Brutto - Kosten KG 300 + 400 [1.175.000 €]

Die Maßnahme wird durch Fördermittel gefördert.

Die Maßnahme ist im Augenblick in der Entwurfsphase. Die Vermesser-Leistungen sind notwendig um den Bauantrag einreichen zu können.

Mit dem Angebot ist/sind die für das Projekt zuständigen Projektbearbeiter/-innen zu benennen.

LEISTUNGSUMFANG

Pos.	Außendienst

- An- und Abfahrt inkl. Einrichten

- Feldvergleich in der Örtlichkeit

- Aufmessen der topografischen Geländepunkte im Raster 20 x 20m

- Befestigte und unbefestigte Flächen

- Zufahrten und Zuwegungen

- Mauern und Treppenanlagen im Planungsbereich

- Höhen der Kanaldecke, Gully, Schieber und Hydranten

- Niveau EG Bestand

- Trauf- und Firsthöhe Bestand

- Bäume [Stamm und Krone] Sträucher und Gehölzstandorte auch im Straßenbereich

- Höhe der Grundstücksgrenzen

- Böschungen

- Stundenlohn [1Std.] bei zusätzlich durch die Bauordnung angeordneten Leistungen

Innendienst

- Prüfung und Berechnung der aufgemessenen Punkte

- Erfassen und speichern der Aufnahme 
und des Katasterbestandes im EDV System [dxf / dwg]

- Anfertigen eines topografischen Lageplanes

- Nebenkosten in % des Honorars. Sie umfassen sämtliche betriebliche und organisatorische Nebenkosten des AN inkl. Fahrtkosten zur Erbringung der geforderten Leistung.

  - Nebenkosten ________%

- Ingenieurstunde, für ggf. anfallende Arbeiten

  - je 1 h __________ €

- Honorarzusammenstellung

| Pos. Außendienst | Summe |
| --- | --- |
| Grundhonorar |  |
| %-Nachlass auf das Grundhonorar |  |
| %-Aufschlag auf das Grundhonorar |  |
| Summe Grundhonorar |  |
| Nebenkosten |  |
| Summe Netto |  |

| Pos. Innendienst | Summe |
| --- | --- |
| Grundhonorar |  |
| %-Nachlass auf das Grundhonorar |  |
| %-Aufschlag auf das Grundhonorar |  |
| Summe Grundhonorar |  |
| Nebenkosten |  |
| Summe Netto |  |

| Übertrag | Summe |
| --- | --- |
| Summe Netto für Pos. Außendienst |  |
| Summe Netto für Pos. Innendienst |  |
| Angebotssumme Netto |  |
| zzgl. MwSt. 19% |  |
| Angebotsbetrag Brutto |  |

Ein Angebot wird nur bei vollständigen Angaben gewertet.

Die Wertung erfolgt gem. der Angebotssumme.

Dem Angebot sind nachfolgende Angaben bzw. Unterlagen beizufügen.

Die Angaben können falls erforderlich auch auf einem separaten Blatt erfolgen.

- Angabe über Größe des Büros (Mitarbeiteranzahl)

- Vorstellung der mit dem Projekt betrauten Mitarbeiter*innen

- Vertretungen der mit dem Projekt betrauten Mitarbeiter*innen bei Ausfall/Abwesenheit