# Leistungsbeschreibung Los 1

Pkw Schule Feuerwehr Gelsenkirchen

# Hinweis:

Die Ausschreibung besteht aus ZWEI LOSEN. Dieses Los umfasst das Fahrzeug, den Ausbau und die Beladung).

Es sind von dem Bieter ZWEI unterschiedliche Varianten anzubieten. Einmal die „Standardvariante OHNE Optional-Positionen“ und einmal die „Standard-variante MIT Optional-Positionen“.

Für jede Position in der Leistungsbeschreibung (LB) ist ein Preis anzugeben!

# Das LOS 1 umfasst:

- Die Vorbemerkungen

- Die Leistungsbeschreibung

Zum Zeitpunkt der Auslieferung muss das Fahrzeug folgenden Bestimmungen entsprechen:

- Den geltenden DIN/EN-Normen

- Der StVZO der Bundesrepublik Deutschland

- Dem Stand der Technik

- Vorschriften über elektrische Anlagen (VDE- / DIN-Normen)

Auf evtl. notwendige Ausnahmegenehmigungen ist im Angebot durch den Auftragnehmer hinzuweisen.

Die Abnahme nach StVZO und die feuerwehrtechnische Abnahme sind unter Berücksichtigung der jeweils anzuwendenden Ländervorschrift für den Auftragnehmer von dem LOS verpflichtend und die festgestellten Mängel sind in Absprache mit dem Auftraggeber zu beseitigen. Mehrkosten dürfen nicht berechnet werden.

Aus den vorgelegten Angebotsunterlagen muss eindeutig erkennbar sein, dass die in dem LOS dargestellten Anforderungen erfüllt werden. Es müssen Angaben über die Konstruktion und die dafür vorgesehenen Werkstoffe sowie über die Fertigungsmethoden ausführlich dargestellt werden.

Alternative Werkstoffe, Konstruktionen, Fertigungsmethoden oder Beladungen können selbstverständlich angeboten werden, aber hierbei sind deren Gleich-wertigkeit oder Vorteile gegenüber den genannten Forderungen in dem LOS ausführlich zu begründen. Den notwendigen Nachweis der Gleichwertigkeit hat der Anbieter zu führen.

Solche gleichwertigen Angebote werden nicht als Nebenangebote betrachtet. Werden dadurch Minder- oder Mehrkosten verursacht, sind diese separat auszuweisen.

Kann der Anbieter bestimmte Punkte nicht erfüllen, so hat er explizit schriftlich darauf hinzuweisen!

Der Anbieter hat unverzüglich in geeigneter Weise mit entsprechender Be-gründung auf Verbesserungsvorschläge aufmerksam zu machen, wenn:

- Unklarheiten in der Ausschreibung

- Unklarheiten in den Bedingungen

- Sonstige (funktionelle oder technische) Bedenken

in Anbetracht seiner Erfahrung bestehen. Erfolgt diesbezüglich keine Mit-teilung, so wird unterstellt, dass für den Anbieter keine Unklarheiten und Bedenken bestehen. Dies hat zur Folge, dass der Anbieter später als möglicher Auftragnehmer nicht berechtigt ist, aus diesem Punkt Ansprüche abzuleiten.

Es ist dem Auftraggeber bei Angebotsabgabe eine vorläufige und aussage-kräftige Energie- und Gewichtsbilanz vorzulegen!

Der Ausbau und die Inbetriebnahme von den beiden Pkw erfolgt nur durch EINE Firma.

Die Firma hat die Gewährleistung für ALLE Gewerke zu erbringen und bei technischen Fragen diese zeitnah zu beantworten.

Die Leistungsbeschreibung von dem Auftraggeber ist über die gesamte Laufzeit von dem Projekt bindend und somit die Vorgabe für sämtliche Ausbaubesprechungen bis hin zu der Endabnahme!

| Abschnitt 1: Fahrzeug |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeug: |  |  |  |
| 1. |  | Fahrzeug Bei dem hier ausgeschriebenen Fahrzeug handelt es sich um einen 5-sitzigen Kleintransporter bzw. „Van“. Das Fahrzeug verfügt über zwei (links und rechts) seitliche Schiebetüren für den Lade-/Fahrgastraum und eine Heckklappe. Der Dachhimmel verfügt über eine schmutzunempfindliche Deckenverkleidung. Maßangaben zum Fahrzeug: Das Fahrzeug verfügt über folgende Maße: - L: ca. 4.500 mm (gesamt) - B: ca. 1.800 mm (ohne Spiegel) - H: ca.1.800 mm / ca. 2.100 mm (gesamt u. ohne Blaulicht / bei geöffneter Heckklappe) - Radstand: ca. 2.700 mm Fabrikat angeben: Fahrzeugtyp angeben: Maße angeben: - Fahrzeuglänge: mm - Fahrzeugbreite: mm - Fahrzeughöhe: mm / mm Maßangaben zum Laderaum: Das Fahrzeug verfügt über folgende Mindestmaße im Laderaum: - Laderaumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe / 2. Sitzreihe: ca. 1.800 mm / ca. 1.100 mm - Größtes Laderaumvolumen: ca. 2.500 l Maße angeben: - Laderaumbodenlänge 1. / 2.: . / mm - Größtes Laderaumvolumen: Liter - Laderaumbreite: mm |  |
| 2. |  | Gepäckraumabdeckung Das Fahrzeug verfügt über eine auszieh- und heraus-nehmbare Gepäckraumabdeckung. |  |
| 3. |  | Wandverkleidung Laderaum Die Seitenwände, Trennwand, Schiebetür und Heckklappe von dem Laderaum werden mit einer robusten Wandver-kleidung, die stoß- und kratzfest, sowie feuchtigkeits-beständig ist, ausgekleidet. |  |
| 4. |  | Fußboden Laderaum Der Laderaum verfügt über einen robusten und feuchtig-keitsbeständigen Universalfußboden inkl. Verzurrösen für die Ladegutsicherung. Optional: Verzurrösen unterhalb der Sitzbank Unterhalb der Sitzbank in der zweiten Sitzreihe befinden zusätzlich mind. zwei Verzurrösen für die Ladegutsicherung. |  |
| 5. |  | Zulässiges Gesamtgewicht Das zulässige Gesamtgewicht von dem Fahrzeug beträgt ca. 2.250 kg. Zul. Gesamtgewicht angeben: kg |  |
| 6. |  | Zentralverriegelung Das Fahrzeug verfügt über eine Zentralverriegelung (inkl. Laderaum) mit Funkbedienung, Innenschalter, Crash-Sensor und elektronischer Wegfahrsperre. |  |
| 7. |  | Fahrzeuglackierung Das Fahrzeug ist in RAL 3000 oder ähnlich lackiert. Farbenart angeben: |  |
| 8. |  | Reifen Das Fahrzeug ist mit M+S Ganzjahresreifen ausgerüstet und die Stahlfelgen sind mit Radvollblenden ausgestattet. |  |
| 9. |  | Reserverad Das Fahrzeug verfügt über ein vollwertiges (s. Pkt. 8) Ersatzrad. Alternativen dazu sind auf dem Leerblatt für Er-gänzungen anzugeben. |  |
| 10. |  | Bremsanlage / Stabilitätsprogramm Das Fahrzeug verfügt über eine auf die Nutzung von dem Fahrzeug entsprechend angepasste Bremsanlage. Das Fahrzeug verfügt zudem über ein Anti-Blockier-System (ABS) und ein elektronisches Stabilitätsprogramm. |  |
| 11. |  | Fahrzeugschutz Das Fahrzeug verfügt von Werkseite her über einen / eine umfassenden / umfassende Unterbodenschutz und Hohl-raumkonservierung. |  |
| 12. |  | Abschleppvorrichtung Das Fahrzeug verfügt im vorderen und hinteren Bereich über eine Abschleppvorrichtung. |  |
| Fahrzeugmotor: |  |  |  |
| 13. |  | Fahrzeugmotor Das Fahrzeug verfügt über einen Ottomotor (inkl. Partikelfilter oder Vier-Wege-Kat) mit mind. EURO VI d temp. Motorleistung: Die Motorleistung von dem Fahrzeug beträgt mind. 90 kW und es gibt keine Begrenzung auf eine Höchstgeschwindig-keit. Motorleistung angeben: . kW / PS |  |
| 14. |  | Geräuschmaßnahmen Es sind die Geräuschmaßnahmen nach EWG Richtlinie 92/97 einzuhalten. |  |
| 15. |  | Fehlerkontrollsystem Das Fahrzeug verfügt über ein elektronisches Fehlerkontroll-system. Soweit vergleichbare Einrichtungen vorhanden sind, können diese erläutert werden. |  |

| Getriebe und Tempomat: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. |  | Getriebe Das Fahrzeug verfügt über ein vollautomatisches Wandler- oder DK-Getriebe. |  |
| 17. |  | Optional: Schaltgetriebe Das Fahrzeug verfügt über ein Schaltgetriebe. |  |
| 18. |  | Optional: Geschwindigkeitsregelanlage Das Fahrzeug verfügt über eine Geschwindigkeits-regelanlage (Tempomat). |  |
| Klimaanlage: |  |  |  |
| 19. |  | Klimaanlage Das Fahrzeug verfügt mind. über eine automatisch geregelte Klimaanlage. |  |
| Beleuchtung Fahrzeug: |  |  |  |
| 20. |  | Halogen-Frontscheinwerfer Das Fahrzeug verfügt über Halogenfrontscheinwerfer (Ab-blendlicht u. Fernlicht). Optional: LED-Frontscheinwerfer Das Fahrzeug verfügt über LED-Frontscheinwerfer (Ab-blendlicht u. Fernlicht). |  |
| 21. |  | Halogen-Brems- und Schlusslichtleuchte Das Fahrzeug verfügt über Halogen-Brems- und Schluss-lichtleuchten. Optional: LED-Brems- und Schlusslichtleuchte Das Fahrzeug verfügt über LED-Brems- und Schluss-lichtleuchten. |  |
| 22. |  | Nachtfahrlichtschaltung Das Fahrzeug verfügt über eine „Nachtfahrlichtschaltung“, d.h. bei dem Starten von dem Motor wird automatisch das Nachtfahrlicht (Frontscheinwerfer und Rücklicht) einge-schaltet. |  |
| 23. |  | Dritte Bremsleuchte Das Fahrzeug verfügt über eine dritte Halogen-/LED-Bremsleuchte im Heckbereich. |  |
| 24. |  | LED-Lesespots Das Fahrzeug verfügt im Fahrerraum über eine Dach-bedieneinheit mit zwei LED-Lesespots. |  |
| 25. |  | Innenraumbeleuchtung Das Fahrzeug verfügt über eine Innenraumbeleuchtung im Fahrerraum, die sich unabhängig von der Fahrzeugbe-leuchtung einschaltet, sobald die Fahrer- oder Beifahrertür geöffnet wird. Die Innenraumbeleuchtung ist zu dem frei schaltbar und in blendfreier Technik ausgeführt. |  |
| 26. |  | Laderaumbeleuchtung Das Fahrzeug verfügt über eine blendfreie Laderaumbe-leuchtung die sich unabhängig von der Fahrzeugbe-leuchtung einschaltet, sobald die Schiebetüren oder Heckklappe geöffnet werden bzw. wird. |  |
| 27. |  | Beleuchtung Funktionsknöpfe u. Schalter Alle Funktionsknöpfe / Schalter sind beleuchtet. |  |
| Cockpit: |  |  |  |
|  |  | Hinweis: Der gesamte Innenraum ist dunkel bzw. in einer schmutzunempfindlichen Farbe gehalten. |  |
| 28. |  | Fahrer- und Beifahrersitz Das Fahrzeug verfügt über einen Fahrer- und Beifahrersitz, die in Höhe, Neigung und Längsrichtung manuell verstellbar sind. |  |
| 29. |  | Mittelarmlehne Zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz befindet sich eine Mittelarmlehne, die höhen- und längsverstellbar ist. |  |
| 30. |  | Sitzbank im Fondbereich Das Fahrzeug verfügt im Fondbereich über eine heraus-nehmbare 3er-Sitzbank. Die Rückenlehnen sind klappbar. |  |
| 31. |  | Optional: Sitzheizung Der Fahrer- und Beifahrersitz verfügen über eine regelbare Sitzheizung. |  |
| 32. |  | Sitzbezüge Die Sitzbezüge bestehen aus einem robusten, pflegeleichten und wasserdampfdurchlässigen Material. |  |
| 33. |  | Kopfstützen Alle Sitzplätze verfügen über verstellbare Kopfstützen. |  |
| 34. |  | Fußraum u. Fußmatten Der Fußraum von dem Fahrerhaus und Fondbereich besteht aus einem leicht zu reinigen Bodenbelag (z. B.: Gummi) und ist zusätzlich mit leicht zu reinigen Fußmatten (Material: Gummi) ausgestattet. |  |
| 35. |  | Servolenkung Das Fahrzeug verfügt über eine Servolenkung mit einem verstellbaren Lenkrad (in Höhe und Neigung). Bei dem Lenkrad handelt es sich um ein Multifunktionslenkrad mit dem u. a. das Radio etc. bedient werden kann, ohne dass der Fahrer seinen Blick von der Straße wenden muss. |  |
| 36. |  | Schallisolierung Das Fahrzeug verfügt über eine Geräuschdämmung von dem gesamten Fahrzeugdach. |  |
| 37. |  | Elektrische Fensterheber Das Fahrzeug verfügt auf der Fahrer- und Beifahrerseite über elektrische Fensterheber. Hinweis: Das Beifahrerseitenfenster ist auch von der Fahrerseite aus bedienbar. |  |
| 38. |  | Seitenspiegel Das Fahrzeug verfügt über zwei elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbare Seitenspiegel. |  |
| 39. |  | Rückblickspiegel Das Fahrzeug verfügt im Fahrerraum über einen Rück-spiegel der abblendbar ist. |  |
| 40. |  | Radiogerät und Lautsprecher Das Fahrzeug verfügt über ein Radiogerät mit einer Bluetooth-Schnittstelle für eine Freisprechfunktion aller gängigen Mobilfunktelefone. Im vorderen und im hinteren Bereich von dem Fahrzeug sind jeweils mind. zwei Lautsprecher (z. B. in den Türen oder der Seitenverkleidung) verbaut und an das Radio angeschlossen. |  |
| 41. |  | Optional: Radiogerät inkl. Navi und Lautsprecher Das Fahrzeug verfügt über ein Radiogerät inkl. Navi-gationsgerät mit einer Bluetooth-Schnittstelle für eine Frei-sprechfunktion aller gängigen Mobilfunktelefone. Im vorderen und im hinteren Bereich von dem Fahrzeug sind jeweils mind. zwei Lautsprecher (z. B. in den Türen oder der Seitenverkleidung) verbaut und an das Radio angeschlossen. |  |
| 42. |  | USB-Schnittstellen Das Fahrzeug verfügt über zwei USB-Ladebuchsen (Typ „C“) im vorderen Bereich der Mittelkonsole und über zwei USB- Ladebuchsen (Typ „C“) an der Mittelarmlehne hinten. |  |
| 43. |  | Außentemperaturanzeige Das Fahrzeug verfügt über eine Außentemperaturanzeige. |  |
| 44. |  | Wartungsintervallanzeige Das Fahrzeug verfügt über eine Wartungsintervallanzeige. |  |
| 45. |  | Frontscheibe Die Frontscheibe verfügt am oberen Rand, als integrierter Sonnenschutz, über einen Colorstreifen. |  |
| 46. |  | Wärmeschutzverglasung Das Fahrzeug verfügt rundherum über eine Wärme-schutzverglasung. |  |
| 47. |  | Getönte Rundumverglasung Das Fahrzeug verfügt ab der B-Säule über eine getönte Rundumverglasung, inkl. der Heckklappe. |  |
| 48. |  | Heckscheibenwischer / -heizung Das Fahrzeug verfügt im Bereich der Heckklappe über einen Scheibenwischer und eine Heckscheibenheizung. |  |

| 49. |  | 12 Volt-Steckdose Das Fahrzeug verfügt im Laderaum über eine 12 Volt-Steckdose. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50. |  | Distanzwarner / Einparkhilfe Das Fahrzeug verfügt im Bereich der Front- u. Heck-stoßfänger über Sensoren, mit deren Hilfe die Distanz zwischen dem Fahrzeug und einem Hindernis gemessen wird. Bei der Unterschreitung einer bestimmten Distanz, erfolgt ein Warnhinweis in akustischer und optischer Form, der für den Fahrer gut wahrnehmbar ist. |  |
| 51. |  | Rückfahrkamera Das Fahrzeug verfügt über einer Rückfahrkamera inkl. Farbmonitor (TFT). |  |
| Sicherheitspaket: |  |  |  |
| 52. |  | Sicherheitsgurte Das Fahrzeug verfügt für mind. vier Sitzplätze (inkl. Außensitze im Fondbereich) über Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte oder Rückhaltesysteme, die in ihrer Wirkung mindestens Dreipunktgurten entsprechen. |  |
| 53. |  | Seiten- und Kopfairbag Das Fahrzeug verfügt über einen Seiten- und Kopfairbag für den Fahrer und Beifahrer, sowie Kopfairbags für die äußeren Sitzplätze im Fond. |  |
| 54. |  | Optional: Zusätzliche Airbags Hier sind die für das Fahrzeug zusätzlich möglichen Airbags einzutragen: Typ: Typ: Typ: |  |
|  |  | Hinweis: Soweit weitere sicherheitstechnische Einrichtungen angeboten werden können, sind auf dem beigefügten Formblatt die notwendigen Erläuterungen und Preise anzugeben. |  |
| Abschnitt 2: Ausbau |  |  |  |

| Zentralelektrik / Elektronik: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 55. |  | Allgemeine Anforderungen / Anmerkungen: |  |
|  |  | Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung, ein-schließlich Warnanlage, ist bei Verwendung einer Zusatzbatterie, plusseitig vollständig von der serienmäßigen elektrischen Ausrüstung des Basis-fahrzeuges zu trennen und in geeigneter Weise an die Batterie anzuschließen, sofern nicht anders gefordert. Es ist sicherzustellen, dass zwischen allen relevanten Fahrzeugteilen eine einwandfreie Masseverbindung hergestellt wird. 230V / 12V: Die 230V AC und die 12V DC Anlage sind räumlich in separaten Schaltkästen zu trennen. Der Aufbau erfolgt nach VDE 0100 mit entsprechendem Abnahme-protokoll. FI-Schutzschalter: Die montierte Anlage muss allpolig über einen einge-bauten FI-Schutzschalter abgesichert sein. Im Bereich der Einspeisung ist ein Warnhinweis „Nur über FI-Schutzschalter einspeisen“ anzubringen. Schalter: Alle Schalter im Fahrerhaus sind als Kfz-Schalter (z. B. Fa. HELLA Baureihe 4570/8910 oder gleichwertiger Art) auszuführen. Sie sind mit deutlich erkennbaren und eindeutigen Piktogrammen / Funktionssymbolen gekennzeichnet. ## Alle Schalter verfügen über eine Auffind- und Funk-tionsbeleuchtung in LED-Technik (über Kl. 58 bzw. Kl. 15 bei Tagfahrlicht, z. B. Fa. HELLA Art.- Nr.: 9FF 713 627 031). Die Montagereihenfolge und Anordnung wird in Ab-sprache mit dem Auftraggeber festgelegt. Schalterkonsole / Bedienfeld: Alle o. g. Schalter für die Sondersignalanlage etc. sind in einer für den Fahrer ergonomisch konzipierten Konsole untergebracht. Wenn der Anbieter ein eigenes Bedienfeld anbietet, so ist das ausführlich zu beschreiben und dem Angebot in schriftlicher Form beizulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass genaue Angaben über die Verfügbarkeit (in Jahren) und Beschaffungszeit (in Tagen) als Ersatzteil gemacht werden. Zigarettenanzünder: Der Zigarettenanzünder scheidet als Versorgungs-punkt für eine stationäre 12V-Versorgung (z. B. Such-scheinwerfer o. ä.) aus. |  |
| 56. |  | ## AGM-Starterbatterie Falls werkseitig keine AGM-Batterie verbaut ist, so ist die Starterbatterie durch eine AGM-Batterie zu er-setzen. Alle Batteriepole müssen abgedeckt sein. Hinweis: Die Batterie muss, ebenso wie die Betriebsan-leitung, folgende Beschriftung erhalten: „Achtung! AGM-Batterie nur gegen baugleiche Batterie austauschen! Programmierung von dem Ladegerät und die Tem-peraturkompensation beachten!“ |  |
| 57. |  | Optional: Zusatzbatterie Sofern eine Zusatzbatterie notwendig ist muss eine wartungsfreie 12V-Gel-Batterie mit ausreichender Kapazitätsbemessung auf Grundlage der Energie-bilanz für die Versorgung aller zusätzlichen Ver-braucher verbaut werden. |  |
|  |  | Hinweis: Die Batterie muss, ebenso wie die Betriebsan-leitung, folgende Beschriftung erhalten: „Achtung! Gel-Batterie nur gegen baugleiche Batterie austauschen! Programmierung des Ladegerätes und die Tempe-raturkompensation beachten!“ |  |
|  |  | Sofern mehrere Batterien als Versorgungsbatterien eingebaut werden, so dürfen sie nur von dem- selben Hersteller stammen, Typ, Kapazität und Alter müssen gleich sein. Alle Batteriepole müssen abgedeckt sein. |  |
| 58. |  | Batterieladegerät Fahrzeug- und Zusatzbatterie, sofern die Zusatz-batterie notwendig ist, sind bei Netzeinspeisung durch zwei unabhängig voneinander geregelte Ladekreise zu laden. Pro Batterie ist ein vollautomatisches, mikroprozessor-gesteuertes Batterieladegerät (Firma LEAB; Lade-gerät-Typ: ABC; programmierbar auf Batterietyp und Anwendung) zu verbauen. Es ist dafür zu sorgen, dass für Batterietyp und Batteriekapazität geeignete Ladekennlinien verwendet werden. Der Ladevorgang ist durch Temperaturkompensation zu regeln. Es sind, entsprechend der ausgewiesenen Energie-bilanz, ausreichend dimensionierte Ladegeräte zu verwenden (min. 10% max. 40% der Batteriekapa-zität). Zur Gewährleistung der Funktion der Zusatzbatterie ist ein Ladegerät mit ausreichendem Ladestrom zu wählen, dass die zusätzliche Ladung aller anderen Ladestationen garantiert. |  |
|  |  | Hinweis: Der Einbau muss so erfolgen, dass die Front-platten der Ladegeräte leicht zugänglich und ein-sehbar sind. Etwaige Frontblenden sind mit dem Besteller abzusprechen. Alternativ kann je Ladegerät eine Fernanzeige ver-baut werden. Die Fernanzeigen sind so zu montieren, dass sie leicht einsehbar sind. Zusätzlich sind die Fernanzeigen so zu be-schriften, dass leicht erkennbar ist, zu welchem Ladegerät sie gehören. Die Beschriftung ist dauerhaft auszuführen. |  |
| 59. |  | DEFA Miniplugsystem Lieferung und Einbau von einem DEFA Miniplug-system (inkl. 5m-Ladekabel) als 230 V-Einspeisung (Einbauort nach Absprache). |  |
| 60. |  | Startunterbrechung Lieferung und Einbau von einer Startunterbrechung. Wenn der Auswurf der 230V-Einspeisung durch die Rettbox nicht erfolgen sollte (z. B. techn. Defekt), so muss eine Startunterbrechung für das Fahrzeug realisiert sein und ein akustisches Signal dauerhaft ertönen. |  |
| 61. |  | Optional: Fremdstarteinrichtung Lieferung und Einbau von einer Fremdstartsteckdose vom Typ: NATO (z. B. Hella: Art. Nr. 8JB 001 935-001 oder gleichwertiger Art) im Motorraum, angeschlossen an die Fahrzeugbatterie, inkl. eines ausreichend dimensioniertem Starthilfekabels mit Stecker beid-seitig; Länge 5m. Beschriftung der Dose im Motorraum: „Fremdstart 12V“ |  |
| Datenerfassung: |  |  |  |
| 62. |  | UDS – Unfalldatenspeicher Lieferung und Einbau von einem Unfalldatenspeicher (UDS) der Fa. VDO Kienzle vom Typ „Kienzle UDS-AT PRO, Ausführung: Standard mit GNSS“, inkl. Bedientaste am Armaturenbrett und GPS Antenne. Der Montageort der Bedientaste ist mit dem Auftraggeber abzusprechen. Der Einbau darf nur von einem Kienzle Argo geschulten Mitarbeiter oder Fremdbetrieb durchgeführt werden! Einbauort Grundgerät: - Bodenbereich der Fahrzeugkabine möglichst im Bereich von dem Fahrer- oder Beifahrersitz, nah zu der Fahrzeugmitte. - Entfernt von Relais und sonstigen elektronischen Schalteinrichtungen (Störquellen). - Das Gerät ist nivelliert einzubauen (s. Einbauanleitung) - Grundsätzlich ist in folgender Reihenfolge anzuschließen: - CiA 447 - CAN Datenbus des Fahrgestells - Diskrete Eingänge Es ist zwingend darauf zu achten, dass der UDS über den Fahrzeug CAN-Bus angeschlossen wird, sofern dieses von dem Fahrzeughersteller unterstützt wird (CiA447). Belegung: 1. Anschluss via CiA447: - Zündung - Drehzahl - Geschwindigkeit - Bremse - Blinker links - Blinker rechts - Standlicht - Abblendlicht - Fernlicht - Rückwärtsgang - Hupensignal Zusätzlicher diskreter Eingang: - Blaulicht vorne (Input 2) - Blaulicht Heck (Input 4) - Frontblitzer (Input3) - Elektrohorn (sofern verbaut, Input 6) [Bedienung durch Fuß-, Hand- und Hupenschalter] - Martinhorn (Input5) [Bedienung durch Fuß-, Hand- und Hupenschalter] - Verschlussüberwachung (Aufzeichnung der Abfahrt- kontrollanzeige von dem Aufbau, wie z.B. abstehende Teile, geöffnete Türen, Klappen), sofern möglich Die spezifischen CiA447 UDS-AT Setupdateien sind zu verwenden! Ist kein Anschluss via CiA447 möglich ist der UDS-AT Pro in folgender Reihenfolge anzuschließen: 1. Anbindung des UDS über den CAN-Bus des Fahr-zeuges: - Anbindung des UDS über den CAN-Bus des Fahr-zeuges, wobei die speziellen CAN-Setup Dateien fahrzeugspezifisch zu verwenden sind. - Welche Signale abgegriffen und aufgezeichnet werden, ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. - Die zusätzlichen diskreten Eingänge sind analog zu CiA447 zu belegen. Doppelbelegungen sind zu vermeiden. 2. Ausschließlich diskreter Anschluss (sofern kein CAN möglich): - Zündung (Input 0) - Bremse (Input 2) - Blinker links (Input 3) - Blinker rechts (Input 4) - Standlicht (Input 5) - Abblendlicht (Input 6) - Rückwärtsgang (Input 7) - Blaulicht (Input 8) - Einsatzhorn (Input 9) [Elektro- und Martinhorn–Bedienung durch Fuß-, Hand- und Hupenschalter] Signale: - Verwendung v-Impuls (diskret: Input 1 oder CAN) für Anschluss beispielsweise von dem Radimpuls (ca. 22.500 Imp./km oder mehr) - Motordrehzahl über CAN Firmware: Zum Zeitpunkt der Auslieferung muss die aktuellste Firmware installiert sein, ggf. muss ein Update durchgeführt werden. GPS-Antenne: Lieferung und Montage einer aktiven GPS-Antenne zum ausschließlichen Anschluss an den UDS-AT PRO. Hinweis: Ein Anschluss des UDS-AT PRO an das GPS-Signal der Funkanlage oder des Fahrzeuges ist nicht zulässig. Löschfunktion: Die Löschfunktion muss deaktiviert sein. Auslesekabel: An die Auslesebuchse muss bereits ein Auslesekabel angeschlossen und leicht zugänglich sein. Plombierung des Gerätes: Zur Absicherung des UDS-AT Einbaus und als Schutz vor Manipulationen ist es zwingend er-forderlich, sowohl das Gerät selbst, als auch die ange-schlossenen Leitungssätze, zu plombieren. Da das Plombiermaterial dem Lieferumfang des Gerätes beiliegt und außerdem eine nachfolgende Programmierung des Gerätes nicht zwangsläufig das Freilegen der Montageposition beinhaltet, ist die komplette Plombierung von dem Montagebetrieb vorzunehmen! Anleitung: Siegelaufkleber rund: Bringen Sie die Siegelaufkleber jeweils so an, dass diese beim Öffnen der Sicherungsbügel zerstört werden. Gehäuseplombierung des Einbaubetriebs: Versehen Sie die dem Lieferumfang beiliegenden Kunststoffplombe mit Hilfe ihrer Prägezange mit ihrer UDS- bzw. §57b-Plombennummer und drücken Sie diese in das vormontierte Plombennäpfchen. Siegelaufkleber Steckersicherungsblech: Kleben Sie diesen Sicherungsaufkleber nach der Montage aller Leitungssätze und des Steckersicher-ungsbleches gegen unbefugtes Entfernen so über das Steckersicherungsblech und den Gerätedeckel, dass das Steckersicherungsblech sich nicht ohne Entfernen des Aufklebers demontieren lässt. Einbauprotokoll/Gerätepass Im Einbauprotokoll/Gerätepass müssen der Einbauort von dem UDS, das Fahrzeugkennzeichen, die Fahrge-stellnummer, der Kilometerstand bei Einbau und die Deaktivierung der Löscheinrichtung vermerkt sein. Kanalbezeichnung: Die Bezeichnung der einzelnen Kanäle ist der Be-legungsliste zu entnehmen. Andere Bezeichnungen werden nicht akzeptiert! Geräteeinstellungen: - Parkrempler Erkennung: ein - Sensor Selbsttest: ein - v-Statistik: aus - Quelle Speicherlöschung: keine - Meldeschwelle: 225 Hinweis: Die Belegung und Bezeichnung ist bindend. Der korrekte Anschluss von dem UDS ist mit einem Prüfprotokoll, inkl. einer Messfahrt, nachzuweisen. |  |

| Funktechnik: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hinweis: Der Einbau von der kompletten Kommunikations-ausstattung hat durch einen Fachmonteur für „Digitalfunktechnik in Fahrzeugen“ zu erfolgen. Der Einbau von der Antenne muss gemäß der Ein-bauempfehlung von dem Antennenhersteller er-folgen, damit eine max. Abstrahlung gewährleistet ist. Sämtliche Bauteile sind so einzubauen, dass eine gute Erreichbarkeit der einzelnen Komponenten für Wartungs- und Reparaturzwecke gegeben ist. Für die Antenne muss eine Zugriffsöffnung in der Dachinnenverkleidung verbaut werden. Es muss eine Funkentstörung durchgeführt werden. Die Montagefirma hat bei der Abnahme von dem Pkw ein Protokoll über die Einmessung der An-tenne vorzulegen. Die Spannungsversorgung von dem Funkgerät er-folgt durch den Anschluss an die Fahrzeugbatterie. |  |
| 63. |  | TETRA-Funkanlage Einbau von einer beigestellten digitalen Funkanlage (MRT) vom Typ -Motorola MTM 800 ET- Bestehend aus: 1 x Sende-/Empfangsteil SE 1 x Ethernet-Handbedienteil Der genaue Einbauort wird in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt. |  |
| 64. |  | Optional: Kartenlesegerät Lieferung und Einbau von einem externen BOS-Sicherheits-Kartenlesegerät für den Anschluss an die TETRA-Funkanlage. |  |

| 65. |  | Einbau Bedieneinheit Die Bedieneinheit von der beigestellten TETRA-Funkanlage wird gut erreichbar für den Fahrer u. Beifahrer verbaut. Der genaue Einbauort wird in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 66. |  | Einbau S/E-Einheit Die S/E-Einheit von der beigestellten TETRA-Funk-anlage wird gut zugänglich im Cockpit verbaut. Der genaue Einbauort wird in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt. |  |
| 67. |  | Optional: S/E-Einheit Programmierstecker Für die Programmierung der digitalen S/E-Einheit ist ein beigestellter Stecker, inkl. Anschlusskabel, gut zugänglich im Cockpit zu verbauen. Der genaue Einbauort wird in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt. |  |
| 68. |  | Funklautsprecher Cockpit Lieferung und Einbau von einem Funklautsprecher für die TETRA-Funkanlage im Cockpit. Die Lautstärke von dem Funklautsprecher muss über einen Drehknopf einstellbar bzw. ausschaltbar sein (Einbauort nach Absprache). Hinweis: Der Funklautsprecher für die TETRA-Funkanlage ist an die S/E-Einheit anzuschließen. |  |
| 69. |  | Entstörfilter Einbau von einem beigestellten Entstörfilter für die TETRA-Funkanlage von der Fa. Baumeister u. Trabandt vom Typ „EF-D 12V/20A“. |  |
| 70. |  | Funkhauptschalter / Zeitrelais Lieferung und Einbau von einem Funkhauptschalter und von einem programmierbaren, abfallverzögerten Zeitrelais der Fa. MRS. Systembeschreibung: Der Funkhauptschalter schaltet nur die Steuerströme zu den einzelnen Relais. Das abfallverzögerte Relais ist nötig, damit das Funk-gerät genug Zeit erhält, sich nach dem Ausschaltimpuls aus dem Funknetz auszubuchen. Anschließend wird das Funkgerät durch das Relais von dem Stromnetz getrennt. |  |
| 71. |  | Antenne für TETRA-Funkanlage Lieferung, Einbau und Anschluss einer Antenne (GPS/Tetra 380-410MHz) von der Fa. Procom be-stehend aus: 1 x Procom GPS-Combi Fuss; Typ-Nr.: 132000003 1 x Procom GPS-C Flex Antenne; Typ-Nr.: 132000022 Hinweis: Es muss für die Reparatur/Austausch der Antenne eine leicht zugängliche Revisionsöffnung vor-handen sein. Anpassung der Antenne, ein entsprechendes Mess-protokoll ist anzufertigen. Eine fachgerechte Verbindung aller Komponenten (Funkgerät, Antenne und Bedieneinheit) ist herzustellen. Der Einbauort von der Antenne ist mit dem Auf-traggeber abzusprechen! |  |
| 72. |  | Antennenleitung Lieferung und Einbau von einem Koaxialkabel „RG 58“ mit der Spezifikation „H155“. |  |
|  |  | Hinweis: Alle Koaxialkabel sind an den Enden dauerhaft mit dem Verwendungszweck beschriftet. Der Anschluss an das Gerät und die Antenne wird nach Möglichkeit ohne entsprechende Adapter realisiert. Die Antennenstecker sind qualitativ hochwertig (Fa. Telegärtner oder vergleichbar). |  |
| Sondersignalanlage / Warnanlage: |  |  |  |
|  |  | Hinweis: Die Blaulichter müssen von demselben Hersteller sein. Sie sind in LED-Technik auszuführen. Alle Schalter / Taster für die Sondersignalanlage etc. sind in einer für den Fahrer ergonomisch konzipierten Konsole untergebracht. Alle Schalter / Taster in der Fahrerkabine sind als Kfz-Schalter / Taster (z. B. Fa. HELLA Baureihe 4570/8910 oder gleichwertiger Art) auszuführen. Sie sind mit deutlich erkennbaren und eindeutigen Piktogrammen / Funktionssymbolen gekennzeich-net. Alle Schalter / Taster verfügen über eine Auffind- und Funktionsbeleuchtung in LED-Technik (über Kl. 58 bzw. Kl. 15 bei Tagfahrlicht, z. B. Fa. HELLA Art.- Nr.: 9FF 713 627 031). Für jedes Blaulicht ist eine eigene Kontrollleuchte zu verbauen. Diese sind in dem Fahrerhausbedien-feld integriert. Sie signalisieren die Funktion oder den Ausfall der einzelnen Kennleuchten. Sollte die Montagereihenfolge und Anordnung wie folgt nicht umgesetzt werden können, so wird in Absprache mit dem Auftraggeber diese festgelegt. Die Schalter sind in folgender Reihenfolge (von links nach rechts) zu montieren, ggf. ist eine zweite Schalterreihe vorzusehen: -Blaulicht -Horn -Umschaltung elektr. Horn, Stadt-, Landsignal (3-fach Schalter) -Heckblaulicht Der Anschluss der Sondersignalanlage hat nach DIN 14630 zu erfolgen. Der Verstärker ist im Balken, die Druckkammer-lautsprecher sind im Kühlergrill mit den pas-senden Einbaurahmen (z. B. Fa. Strobel), frei ab-strahlend nach vorne, zu montieren. |  |
|  |  | Anbieter-Bedienfeld: Wenn der Anbieter ein eigenes Bedienfeld anbietet, so ist das ausführlich zu beschreiben und dem Angebot in schriftlicher Form beizulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass genaue Angaben über die Verfügbarkeit (in Jahren) und Be-schaffungszeit (in Tagen) als Ersatzteil gemacht werden. |  |
| 73. |  | Balkenanlage Lieferung und Montage von einer Balkenanlage von der Fa. Hänsch vom Typ „DBS 5000 LED“ (oder gleichwertiger Art). Dieser Balken ist im vorderen Drittel von dem Fahr-zeugdach zu montieren. Hinweis: Bei Ausfall einer Kennleuchte muss, dass Sonder-signal trotzdem einschaltbar sein und laufen. |  |
| 74. |  | Optional: Heckblaulicht Lieferung und Einbau von einem LED-Blaulicht der Fa. Hänsch vom Typ „B1“ für die Festmontage mittig auf dem Dach im Heckbereich von dem Fahrzeug. Das Heckblaulicht wird durch das Einschalten von dem Blaulicht mit eingeschaltet. Hinweis: Das Heckblaulicht muss separat auszuschalten sein. Der Schalter dafür ist als Taster auszuführen, so dass bei einem erneuten Starten von dem Fahr-zeug die Funktion wieder eingeschaltet ist! |  |
| 75. |  | Elektrische Sondersignalanlage Lieferung und Einbau einer elektr. Sondersignal- anlage mit Verstärker und zwei Druckkammerlaut-sprechern im Kühlergrill. Die Anlage muss einen Schalldruck >120 dB(A) er-reichen, über ein Sondersignal nach DIN 14610 mit Stadt-/Land-Umschaltung und ein integriertes elek-tronisches Kompressorsignal verfügen. |  |
| 76. |  | Optional: Fußschalter Lieferung und Einbau von einem Fußschalter, über den das akustische Sondersignal (nur bei einge-schalteten Blaulicht) aktiviert wird (Einbauort nach Absprache). Die Klangfolgen müssen solange laufen, bis der Fuß von dem Schalter genommen wird. Eine bereits begonnene Folge muss bis zum Ende durchlaufen. |  |
| 77. |  | Hupen-Schaltung Die Hupe wird so programmiert, dass bei ihrem Be-tätigen das akustische Sondersignal (nur bei einge-schalteten Blaulicht) aktiviert wird. Die Klangfolgen müssen solange laufen, wie die Hupe gedrückt wird. Eine bereits begonnene Folge muss bis zum Ende durchlaufen. |  |
| 78. |  | Zusatzwarnblinkleuchten Das Fahrzeug verfügt über Zusatzblinkleuchten links und rechts auf dem Fahrzeugheck. |  |
| Feuerwehrtechnische Beladung: |  |  |  |
| 79. |  | ABC-Feuerlöscher Lieferung und Einbau von einem tragbaren 6 kg ABC-Pulver-Feuerlöscher von der Fa. „Gloria“ im Lade-raumbereich. Einbauort nach Absprache |  |
| Sonstige Beladung: |  |  |  |
| 80. |  | Nothammer Lieferung und Einbau von einem Nothammer mit Gurt-schneider. Einbauort nach Absprache. |  |
| 81. |  | Warnweste Lieferung und Unterbringung von zwei Warnwesten, die jeweils in einer Schutzhülle verpackt sind. Unter-bringung nach Absprache. |  |
| 82. |  | Warndreieck Lieferung und Unterbringung von zwei Warndreiecken nach StVZO. Unterbringung nach Absprache. |  |
| 83. |  | Warnblinkleuchte Lieferung und Unterbringung von zwei Warnblink-leuchten nach StVZO. Unterbringung nach Absprache. |  |
| 84. |  | Kraftwagenverbandkasten Lieferung und Unterbringung von einem Kraftwagen-verbandkasten. |  |
| Fahrzeugbeklebung und Kennzeichnung: |  |  |  |
|  |  | Hinweis: Die Schriftzüge und Seitenstreifen sind in „ORALITE DAYBRIGHT VC612 (Lime  Citrus Gelb)“ und im Schrifttyp „OFFICINA“ zu liefern. Die Größe der Schriftzüge und das Aussehen von der Fahrzeugbeklebung ähneln den Vorgaben, die durch die im Anhang befindlichen Bilder gemacht werden und sind mit dem Auftraggeber zusätzlich abzustimmen. |  |
| 85. |  | Optional: Beklebung Schriftzug Lieferung und Anbringen folgender Schriftzüge: 1 x „Feuerwehr“ Frontseite 1 x „Feuerwehr“ Heckseite |  |
| 86. |  | Optional: Stadtwappen Anbringen von zwei beigestellten Stadtwappen an den Fahrerhaustüren. |  |
| 87. |  | Optional: Seitenstreifen Lieferung und Anbringen von einem umlaufenden Seitenstreifen (Breite: 50 mm). |  |
| 88. |  | Reifendruck-/Drehmomentangabe Lieferung und Anbringen von einer Reifendruck- und Drehmomentangabe in schwarzer Schrift über den Kotflügeln. Die Angaben müssen schmutz- und wasserfest sein. |  |
| 89. |  | Tankdeckelbeschriftung Lieferung und Anbringen von einer Tankdeckelbe-schriftung, aus der die zu tankende Kraftstoffart „BENZIN“ hervorgeht. Die Beschriftung muss schmutz- und wasserfest sein. |  |
| 90. |  | Optional: Schwellerschutz Lieferung und Anbringen von einer Schutzfolie für den Schutz der Schweller von der Fahrer- und Beifahrertür, Schiebetüren und der Heckklappe. Die Schutzfolie muss schmutz- und wasserfest sein. |  |
| 91. |  | Hinweisschild Höhe, Länge u. Breite Lieferung und Anbringen von einem Hinweisschild im Bereich von dem Rückspiegel, das Auskunft über die Höhe, Breite und Länge von dem gesamten Fahrzeug gibt. |  |
| 92. |  | Beschriftung Schalter u. Steckdosen Lieferung und Anbringen von einer dauerhaften Be-schriftung aller Schalter und Steckdosen im Fahrer- und Laderaum. Die Beschriftung muss desinfektions-mittelbeständig sein. |  |
| Fahrzeugpapiere und Dokumentation: |  |  |  |
| 93. |  | TÜV-Abnahme Verwiegung von dem Fahrzeug und Eintragung im Kfz-Brief als „Sonder-Kfz Pkw“. |  |
| 94. |  | Optional: Betriebsanleitungen Lieferung von einem Satz Betriebsanleitungen in der Sprache „Deutsch“ und in digitaler Form. |  |
| 95. |  | Optional: Bauzeichnungen Lieferung von einem Satz Bauzeichnungen in der Sprache „Deutsch“ und in digitaler Form. |  |
| 96. |  | Schaltpläne Lieferung von einem Satz Schaltpläne in der Sprache „Deutsch“ und in digitaler Form. |  |
| 97. |  | Optional: Lieferantenverzeichnis Lieferung von einem Satz Lieferantenverzeichnis (in digitaler Form) von sämtlichen verbauten Teilen. |  |
| 98. |  | Werkstatthandbuch Dem Fahrzeug liegt einmal das Werkstatthandbuch und ein Datenträger (CD, Stick) für das Fahrzeug, das Getriebe und dem Motor, einschl. der Daten und die Prüfanleitungen von dem Fahrzeug- oder Bremsenher-steller für eine eigene Durchführung der Sicherheits-prüfung, bei. |  |
| 99. |  | Rettungskarte nach ADAC Lieferung von einer Rettungskarte nach ADAC-Vorbild. In dieser Fahrzeugkarte ist die/der Lage/Einbauort aller sicherheitsrelevanten Einrichtungen, wie Airbags etc., von dem entsprechendem Fahrzeug verzeichnet. Diese Karte ist schmutz- und wasserfest (laminiert) zu gestalten und hinter der Sonnenblende von dem Fahrersitz so anzubringen, das ein ständiges herunter- / herausfallen dieser Karte vermieden wird, gleichzeitig aber ein leichtes Entnehmen gewährleistet ist. |  |
| Sonstiges: |  |  |  |
| 100. |  | Unterbodenschutz Nacharbeiten von dem Unterbodenschutz durch evtl. Bohrungen während des Ausbaus. |  |
| 101. |  | Fahrzeugschlüssel Lieferung von einem dritten u. vierten Fahrzeug-schlüssel (inkl. Funkfernbedienung). |  |
| 102. |  | Leistungen Die im Fahrgestell enthaltenen, hier bisher nicht abgefragten Leistungen können in einer separaten Zusammenstellung erläutert werden. |  |

Verpflichtende Angaben

Liefertermin:

Verbindlicher Liefertermin nach Auftragsvergabe:       Wochen

Fertigung Fahrzeug:

Wird das Fahrzeug komplett in Deutschland gefertigt?      Ja  / Nein

Wenn nein, das Land oder die Länder angeben:

Kundenstützpunkt Fahrzeug:

Wo ist der nächste Kundendienststützpunkt für das Fahrzeug?

Ort:          PLZ:

Fertigung Ausbau:

Wo wird der Ausbau gefertigt (hier erfolgen die Abnahmen)?

Ort:          PLZ:

Kundendienst Ausbau:

Ist der Kundendienst für den Ausbau innerhalb von 24 h vor Ort gewährleistet?

Ja  / Nein

Wo ist der nächste Kundendienststützpunkt für den Ausbau?

Ort:          PLZ:

Garantielaufzeiten Fahrzeug / Ausbau:

Fahrzeug:       Monate,      gegen Durchrosten:       Monate

Ausbau:       Monate

Skonto:

Für das Skonto wird ein Zahlungsziel von       Tagen (mindestens 14 Tage) gewährt.

| Zusammenfassung der Preise „Standardvariante OHNE Optional-Positionen“: |  |
| --- | --- |
| Pkw, Ausbau und Beladung: |  |
| Pkw: | € |
| Rabatt: | € |
| Gesamtpreis Pkw ohne MwSt.: | € |
| Zzgl. Umsatzsteuer % | € |
| Gesamtpreis Pkw inkl. USt.: | € |
| Abzgl. % Skonto | € |
| Gesamtpreis Pkw abzgl. Skonto | € |

| Zusammenfassung der Preise „Standardvariante MIT Optional-Positionen“: |  |
| --- | --- |
| Pkw, Ausbau und Beladung: |  |
| Pkw: | € |
| Rabatt: | € |
| Gesamtpreis Pkw ohne MwSt.: | € |
| Zzgl. Umsatzsteuer % | € |
| Gesamtpreis Pkw inkl. USt.: | € |

# Leerblatt für Ergänzungen zu dem LOS 1:

Anhang „Bilder“

„Fahrzeugbeklebung“ (ähnlich)