Leistungsbeschreibung (LB) LOS 2

PKW Leitender Notarzt (LNA)

# Allgemeine Hinweise:

Die Ausschreibung besteht aus ZWEI LOSEN. Dieses Los umfasst das Fahrzeug und den Ausbau.

Es wird ein Fahrzeug für den Leitenden Notarzt (LNA) in Form eines PKW, inklusive einem feuerwehrtechnischen Ausbau, beschafft.

Bei vergleichbar angebotenen Ausschreibungspositionen müssen Datenblätter und Ausführungsbeschreibungen Beigefügt werden.

Es sind von dem Bieter ZWEI unterschiedliche Varianten anzubieten. Einmal die „Standardvariante OHNE Optional-Positionen“ und einmal die „Standardvariante MIT Optional-Positionen“.

Für jede Position in der Leistungsbeschreibung (LB) ist ein Preis anzugeben!

Das LOS 2 umfasst:

- Die Vorbemerkungen

- Die Leistungsbeschreibung

Die Leistungsbeschreibung für den Pkw ergänzt nur die Forderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung aktuell gültigen Normen und sonstigen relevanten Regelwerke. Zum Zeitpunkt der Auslieferung muss das Fahrzeug folgenden Bestimmungen entsprechen:

- Den aktuell gültigen DIN/EN Normen

- Der StVZO der Bundesrepublik Deutschland (insb. §21)

- Dem aktuellen Stand der Technik

- Vorschriften über elektrische Anlagen (VDE-/DIN-Normen)

- Unfallverhütungsvorschriften nach DGUV

- EG Maschinenrichtlinie 98/37/ EG,

- EG EMV - Verträglichkeit 89/336/EWG

- EU Verordnung 2019/2144

Auf eventuelle notwendige Ausnahmegenehmigungen ist im Angebot durch den Auftragnehmer hinzuweisen. Bei Angebotsabgabe sind die Zertifikate (Crashtest etc.) als schriftliche Nachweise lückenlos und ausführlich nachzuweisen und dem Angebot beizulegen. Die Nachweisverfahren müssen durch eine anerkannte Prüfstelle (z.B. TÜV) genehmigt sein. Die Zulassungsbescheinigungen der Prüfstelle sind beizufügen.

Der Auslieferungstermin des Fahrzeuges ist dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen.

Sind bestimmte einzelne Angaben des Bieters in diesem Leistungsverzeichnis gefordert, sind diese direkt im Leistungsverzeichnis einzutragen bzw. anzukreuzen, oder als Anlage beizufügen. Hierbei handelt es sich z.T. um reine Abfragedaten aber auch um Bewertungskriterien die vom Auftraggeber bei der Wertung der Angebote berücksichtigt werden.

Ergänzungen, Änderungen oder ähnliches im Leistungsverzeichnis führen zum Ausschluss des Angebotes.

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Einzelpositionen, sind Mindestanforderungen und sind von den Bietern zu erfüllen.

Wenn Anpassungen oder Änderungen vorgenommen werden mussten, sind die Mehrpreise bzw. Minderpreise in dem Protokoll einzutragen.

Die LB von dem Auftraggeber ist über die gesamte Projektlaufzeit, bis hin zur Endabnahme, bindend.

# Fahrgestell

## Typ

€

Bei dem hier ausgeschriebenen Fahrzeug handelt es sich um ein sogenanntes Mini oder City „Sport Utility Vehicle (SUV)“ mit fünf Sitzplätzen.

Das Fahrzeug ist ein 4/5 Türer

Fabrikat angeben:

.........................................

Fahrzeugtyp angeben:

.........................................

## Abmessungen

Länge: 			ca. 4.100 mm

Länge angeben: ……………………………………………..

Breite ohne Spiegel: 	ca. 1.700 mm

Breite angeben: ……………………………………………..

Höhe ohne Blaulicht:	ca. 1.570 mm

Höhe angeben: ……………………………………………..

Radstand:			ca. 2.550 mm

Radstand angeben: ………………………………………..

## Fahrzeuglackierung

€

Das Fahrzeug ist in RAL 3000 oder ähnlich lackiert (inkl. Stoßfänger vorne und hinten).

Farbenart angeben: …………………………………

## Reifen

€

Das Fahrzeug ist mit einem Satz Ganzjahresreifen zu liefern

## Reserverad

€

Das Reserverad entfällt.

## Bremsanlage

€

Das Fahrzeug verfügt über ein Anti-Blockier-System (ABS) und ein elektronisches Stabilitätsprogramm.

Zudem ist die Bremsanlage auf die Nutzung des Fahrzeuges entsprechend angepasst.

## Abschleppvorrichtung

€

Es muss eine Abschleppvorrichtung im vorderen und hinteren Bereich des Fahrzeuges vorhanden sein.

€

## Fahrgestellschutz

Es ist ein(e) umfassende(r) Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung vorzusehen.

# Motor:

## Fahrzeugmotor

€

Das Fahrzeug verfügt über einen Otto-Motor (inkl. Partikelfilter) nach aktueller Abgasnorm.

## Motorleistung:

Die Motorleistung des Fahrzeuges beträgt mind. 85 kW und es gibt keine Begrenzung auf eine Höchstgeschwindigkeit.

Motorleistung angeben:

...........kW / ............PS

## Fehlerkontrollsystem

€

Das Fahrzeug verfügt über ein elektronisches Fehlerkontrollsystem.

Soweit vergleichbare Einrichtungen vorhanden sind, können diese erläutert werden.

## Getriebe

€

Das Fahrzeug verfügt über ein Automatikgetriebe.

# Standheizung/-lüftung und Klimaautomatik:

## Optional: Standheizung/-lüftung

€

Die Standheizung erwärmt den Innenrau und befreit die Scheiben von Eis.

Die Standlüftung führt Frischluft zu und senkt die Innenraumtemperatur.

## Klimaautomatik

€

Das Fahrzeug verfügt über eine Klimaautomatik.

# Beleuchtung Fahrgestell:

## Scheinwerfer

€

Alle Scheinwerfer, Beleuchtungseinrichtungen und Fahrtrichtungsanzeiger sind in LED ausgeführt.

## Optional: Skandinavienschaltung

€

Bei der Fahrzeugbeleuchtung wird eine sog.  „Skandinavienschaltung“ verlangt, d. h. bei dem Starten von dem Motor, wird automatisch das Nachtfahrlicht (Abblendlicht inkl. Heckbeleuchtung) eingeschaltet.

## Dritte Bremsleuchte

€

Das Fahrzeug verfügt über eine dritte Bremsleuchte im Bereich des Heckfensters.

## Optional: Coming-Home- / Leaving-Home-Einrichtung

€

Das Fahrzeug verfügt über eine Coming-Home- und Leaving-Home-Einrichtung.

# Fahrgastzelle:

€

## Innenraumfarbe

Der gesamte Innenraum ist in einer dunklen und schmutzunempfindlichen Farbe gehalten.

€

## Lenkrad

Das Fahrzeug verfügt über ein sogenanntes „Multifunktionslenkrad“.

€

## Servolenkung

Das Fahrzeug verfügt über eine Servolenkung mit verstellbarem Lenkrad (in Höhe und Neigung).

€

## Vordere Sitzplätze

Die vorderen Sitzplätze sind in Sitzhöhe, Sitzlängen- position, Sitzneigung, Lehnenneigung, Kopfstützen- und Gurthöhe einstellbar.

Zudem verfügen diese Sitze auch über Sitzseitenwangen sowie über eine Lendenwirbelstütze.

## Sitzheizung

€

Der Fahrer- und Beifahrersitz verfügen über eine Sitzheizung.

€

## Sitzbezüge der Sitzplätze

Die Sitzbezüge der Sitzplätze bestehen aus pflege leichtem und wasserdampfdurchlässigem Material.

€

## Kopfstützen

Das Fahrzeug verfügt über verstellbare Kopfstützen für die hinteren Sitzplätze.

€

## Fußmatten

Das Fahrzeug verfügt vorne und hinten, dem Interieur farblich angepasst, über Gummifußmatten.

€

## Optional Mittelarmlehne vorne

Zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz befindet sich eine umklappbare Armlehne.

€

## Elektrische Fensterheber

Alle vier Seitentüren verfügen über elektrische Fensterheber.

Hinweis:

Das Beifahrerseitenfenster ist auch von der Fahrerseite aus bedienbar.

Die hinteren beiden Fenster sind über Bedienelemente im Fahrerbereich zu bedienen bzw. zu sperren.

€

## Seitenspiegel

Beide Seitenspiegel (links und rechts) sind elektrisch verstell- und beheizbar.

## Radio und Informationssystem

€

Lieferung und Einbau eines Radio- und Informationssystems mit einer Bluetooth-Schnittstelle für eine Freisprecheinrichtung aller gängigen Mobilfunk- telefone. Eine Anbindung über Android Auto und Apple Car-Play ist kabellos möglich.

Im Bereich vom Fahrer- und Beifahrer sind 2 USB Ladebuchsen vorhanden.

Im vorderen und im hinteren Bereich von dem Fahrzeug sind jeweils mind. 2 Lautsprecher (z. B. in den Türen) verbaut und an das Radio angeschlossen.

€

## Navigationsgerät

Das Fahrzeug verfügt über eine im Radio- und Informationssystem integrierte Navigationsfunktion.

Die Anweisungen bzw. Informationen, die dem Fahrer mitgeteilt werden, sind verständlich und deutlich zu hören.

Das Gerät verfügt über eine TMC-Funktion. Der Hinweis, dass die Route geändert wird, muss auch akustisch erfolgen.

Die Navigationssoftware beinhaltet das Kartenmaterial der westlichen EU.

€

## Außentemperaturanzeige

Das Fahrzeug verfügt über eine Außentemperatur- anzeige.

€

## Wärmeschutzverglasung

Das Fahrzeug verfügt über Wärmeschutzverglasung inkl. beheizbarer Heckscheibe.

## Frontscheibe

€

Die Frontscheibe verfügt über einen sehr guten Dämmwert, wodurch Geräusche vermindert von außen nach innen gelangen.

Die Frontscheibe verfügt zudem am oberen Rand, als integrierter Sonnenschutz, über einen Colorstreifen.

€

## Getönte Scheiben

Ab der B-Säule sind alle Seitenfenster und die Heckscheibe dunkel getönt.

€

## Wartungsintervallanzeige

Das Fahrzeug verfügt über eine Wartungsintervall-anzeige.

€

## Gepäckraumabdeckung

Der Kofferraum verfügt über eine entnehmbare Abdeckung als Sichtschutz.

€

## Trenngitter/ -netz

Zwischen der Rückbank und dem Kofferraum ist ein Trenngitter/-netz verbaut.

## Ladevolumen:

Der Kofferraum hinter der 2. Sitzreihe beträgt ca. 450 Liter.

Das Ladevolumen bei umgeklappter 2. Sitzreihe, beträgt hinter der 1. Sitzreihe ca. 1.280 Liter.

# Elektrische Ausstattung:

€

## Zentralverriegelung

Das Fahrzeug verfügt über eine Zentralverriegelung mit Funk, Innenschalter, Crash-Sensor und elektronischer Wegfahrsperre.

€

## Distanzwarner / Einparkhilfe

Das Fahrzeug verfügt im Bereich der Front- u. Heckstoßfänger über Sensoren, mit deren Hilfe die Distanz zwischen dem Fahrzeug und einem Hindernis gemessen wird.

Bei der Unterschreitung einer bestimmten Distanz, erfolgt ein Warnhinweis in akustischer und optischer Form, die für den Fahrer gut wahrnehmbar ist.

€

## Lesespots

Das Fahrzeug verfügt über eine Dachbedieneinheit mit zwei Lesespots.

€

## Innenraumbeleuchtung

Alle Funktionsknöpfe / Schalter sind beleuchtet und die Innenraumbeleuchtung ist in blendfreier LED-Technik ausgeführt.

Die Innenraumbeleuchtung muss sich zudem unabhängig von der Fahrzeugbeleuchtung einschalten, wenn eine Tür geöffnet wird.

€

## Optional:Rückfahrkamera

Die Rückfahrkamera wird im Display des Radio- und Informationssystemes angezeigt.

# Fahrassistenzsysteme

## EU Verordnung 2019/2144

€

Das Fahrzeug verfügt über alle zur Zulassung erforderlichen Fahrassistenzsysteme, nach oben genannter EU Verordnung.

- Notbremsassistent

- Spurhalteassistent

- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent

- Adaptives Bremslicht

- Unfalldatenspeicher

- Müdigkeitserkennung

- Rückfahrassistent

- Reifendruckkontrollsystem

- Abbiegeassistent

- Notbremslicht

€

## Geschwindigkeitsregelanlage

Die Geschwindigkeitsregelanlage ist mit einer automatischen Distanzregelung ausgestattet (Abstandstempomat).

€

## Aktiver Fußgängerschutz

Das Fahrzeug verfügt über einen aktiven Fußgängerschutz

# Sicherheitspaket:

€

## Sicherheitsgurte

Alle fünf Sitzplätze verfügen über Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte.

€

## Airbag

Airbag für Fahrer und Beifahrer.

€

## Kopfairbag

Das Kopfairbagsystem entfaltet sich über die gesamte Länge der seitlichen Fensterfläche im Bereich der ersten und zweiten Sitzreihe und schützt somit die Front- und außen sitzenden Fondpassagiere bei einem Seitenaufprall.

Hinweis:

Soweit weitere sicherheitstechnische Einrichtungen wie Seitenairbags, Bremsassistenten u. ä. angeboten werden können, sind auf dem beigefügten Formblatt die notwendigen Erläuterungen und Preise anzugeben.

# Zentralelektrik / Elektronik:

€

## Starterbatterie

Austausch der serienmäßigen Starterbatterie gegen eine geeignete Starter-AGM-Batterie mit ausreichender Kapazität.

Alle Batteriepole müssen abgedeckt sein!

€

## Zusatzbatterie

Als Zusatzbatterie ist eine wartungsfreie 12V Gel-Batterie mit ausreichender Kapazitätsbemessung auf Grundlage der Energiebilanz für die Versorgung aller zusätzlichen Verbraucher einzubauen. Alle Batteriepole müssen abgedeckt sein!

Hinweis:

Die Batterietechnik muss so ausgelegt sein, dass alle Ladungsträger während der Fahrt und bei Anschluss an das externe Netz gespeist werden.

€

## Batterieladegerät

Fahrzeug- und Zusatzbatterie sind bei Netzeinspeisung zu laden.

Für die Ladung der Batterien ist je ein vollautomatisches, mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät zu verbauen.

Es ist dafür zu sorgen, dass für Batterietyp und Batteriekapazität geeignete Ladekennlinien verwendet werden.

Der Ladevorgang beider Ladegeräte, ist durch Temperaturkompensation zu regeln.

€

## 230V-Einspeisung

Als Einspeisung ist eine 230V-Einspeisung mit Klappdeckel an der linken Fahrzeugseite zu verbauen. Der Einbauort erfolgt in Absprache mit dem Auftraggeber.

Hinweis:

Da es sich bei dem Fahrzeug um ein Einsatzfahrzeug in getarnter Ausführung handelt, sollte die 230V-Einspeisung nach Möglichkeit so klein wie möglich ausfallen (z. B. DEFA Miniplugsystem 230V oder ähnlich).

€

## Startunterbrechung

Bei Anschluss an das externe Netz muss eine Startunterbrechung für das Fahrzeug realisiert sein.

Bei einem Startversuch bei angeschlossener Einspeisung sollte nach Möglichkeit zusätzlich ein akustisches Signal ertönen!

€

## UDS – Unfalldatenspeicher

Lieferung und Einbau von einem Unfalldatenspeicher (UDS) der Fa. VDO Kienzle vom Typ „Kienzle UDS-AT PRO, Ausführung: Standard mit GNSS“, inkl. Bedientaste am Armaturenbrett und GPS Antenne. Der Montageort der Bedientaste ist mit dem Auftraggeber abzusprechen.

Der Einbau darf nur von einem Kienzle Argo geschulten Mitarbeiter oder Fremdbetrieb durchgeführt werden!

Einbauort Grundgerät:

- Bodenbereich der Fahrzeugkabine möglichst im Bereich von dem Fahrer- oder Beifahrersitz, nah zu der Fahrzeugmitte.

- Entfernt von Relais und sonstigen elektronischen Schalteinrichtungen (Störquellen).

- Das Gerät ist nivelliert einzubauen (s. Einbauanleitung)

- Grundsätzlich ist in folgender Reihenfolge anzuschließen:

- CiA 447

- CAN Datenbus des Fahrgestells

- Diskrete Eingänge

Es ist zwingend darauf zu achten, dass der UDS über den Fahrzeug CAN-Bus angeschlossen wird, sofern dieses von dem Fahrzeughersteller unterstützt wird (CiA447).

Belegung:

1. Anschluss via CiA447:

- Zündung

- Drehzahl

- Geschwindigkeit

- Bremse

- Blinker links

- Blinker rechts

- Standlicht

- Abblendlicht

- Fernlicht

- Rückwärtsgang

- Hupensignal

Zusätzlicher diskreter Eingang:

- Blaulicht vorne (Input 2)

- Blaulicht Heck (Input 4)

- Frontblitzer (Input3)

- Elektrohorn (sofern verbaut, Input 6) [Bedienung durch Fuß-, Hand- und Hupenschalter]

- Verschlussüberwachung (Aufzeichnung der Abfahrt- kontrollanzeige von dem Aufbau, wie z.B. abstehende Teile, geöffnete Türen, Klappen), sofern möglich

Die spezifischen CiA447 UDS-AT Setupdateien sind zu verwenden!

Ist kein Anschluss via CiA447 möglich ist der UDS-AT Pro in folgender Reihenfolge anzuschließen:

1. Anbindung des UDS über den CAN-Bus des Fahrzeuges:

- Anbindung des UDS über den CAN-Bus des Fahrzeuges, wobei die speziellen CAN-Setup Dateien fahrzeugspezifisch zu verwenden sind.

- Welche Signale abgegriffen und aufgezeichnet werden, ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

- Die zusätzlichen diskreten Eingänge sind analog zu CiA447 zu belegen. Doppelbelegungen sind zu vermeiden.

2. Ausschließlich diskreter Anschluss (sofern kein CAN möglich):

- Zündung (Input 0)

- Bremse (Input 2)

- Blinker links (Input 3)

- Blinker rechts (Input 4)

- Standlicht (Input 5)

- Abblendlicht (Input 6)

- Rückwärtsgang (Input 7)

- Blaulicht (Input 8)

- Einsatzhorn (Input 9) [Elektro- und Martinhorn–Bedienung durch Fuß-, Hand- und Hupenschalter]

Signale:

- Verwendung v-Impuls (diskret: Input 1 oder CAN) für Anschluss beispielsweise von dem Radimpuls (ca. 22.500 Imp./km oder mehr)

- Motordrehzahl über CAN

Firmware:

Zum Zeitpunkt der Auslieferung muss die aktuellste Firmware installiert sein, ggf. muss ein Update durchgeführt werden.

GPS-Antenne:
Lieferung und Montage einer aktiven GPS-Antenne zum ausschließlichen Anschluss an den UDS-AT PRO.

Hinweis:

Ein Anschluss des UDS-AT PRO an das GPS-Signal der Funkanlage oder des Fahrzeuges ist nicht zulässig.

Löschfunktion:

Die Löschfunktion muss deaktiviert sein.

Auslesekabel:

An die Auslesebuchse muss bereits ein Auslesekabel angeschlossen und leicht zugänglich sein.

Plombierung des Gerätes:

Zur Absicherung des UDS-AT Einbaus und als Schutz vor Manipulationen ist es zwingend erforderlich, sowohl das Gerät selbst, als auch die angeschlossenen Leitungssätze, zu plombieren.

Da das Plombiermaterial dem Lieferumfang des Gerätes beiliegt und außerdem eine nachfolgende Programmierung des Gerätes nicht zwangsläufig das Freilegen der Montageposition beinhaltet, ist die komplette Plombierung von dem Montagebetrieb vorzunehmen!

Anleitung:

Siegelaufkleber rund:

Bringen Sie die Siegelaufkleber jeweils so an, dass diese beim Öffnen der Sicherungsbügel zerstört werden.

Gehäuseplombierung des Einbaubetriebs:

Versehen Sie die dem Lieferumfang beiliegenden Kunststoffplombe mit Hilfe ihrer Prägezange mit ihrer UDS- bzw. §57b-Plombennummer und drücken Sie diese in das vormontierte Plombennäpfchen.

Siegelaufkleber Steckersicherungsblech:

Kleben Sie diesen Sicherungsaufkleber nach der Montage aller Leitungssätze und des Steckersicherungsbleches gegen unbefugtes Entfernen so über das Steckersicherungsblech und den Gerätedeckel, dass das Steckersicherungsblech sich nicht ohne Entfernen des Aufklebers demontieren lässt.

Einbauprotokoll/Gerätepass

Im Einbauprotokoll/Gerätepass müssen der Einbauort von dem UDS, das Fahrzeugkennzeichen, die Fahrgestellnummer, der Kilometerstand bei Einbau und die Deaktivierung der Löscheinrichtung vermerkt sein.

Kanalbezeichnung:

Die Bezeichnung der einzelnen Kanäle ist der Belegungsliste zu entnehmen. Andere Bezeichnungen werden nicht akzeptiert!

Geräteeinstellungen:

- Parkrempler Erkennung: ein

- Sensor Selbsttest: ein

- v-Statistik: aus

- Quelle Speicherlöschung: keine

- Meldeschwelle: 225

Hinweis:

Die Belegung und Bezeichnung ist bindend. Der korrekte Anschluss von dem UDS ist mit einem Prüfprotokoll, inkl. einer Messfahrt, nachzuweisen.

# Funktechnik:

Hinweis:

Sämtliche Bauteile sind so einzubauen, dass eine gute Erreichbarkeit der einzelnen Komponenten für Wartungs- und Reparaturzwecke gegeben ist

Einbau der kompletten Kommunikationsausstattung durch eine Fachfirma mit BOS – Zulassung.

Einbau von Zugriffsöffnungen für die Antenne in die Dachinnenverkleidung.

Einbauort der Antenne gemäß Einbauempfehlung des Antennenherstellers, damit eine max. Abstrahlung gewährleistet ist.

Es muss eine Funkentstörung für UKW-Funksprechverkehr durchgeführt werden.

Die Montagefirma hat bei der Abnahme von dem KdoW ein Protokoll über die Einmessung von dem Funkgerät vorzulegen.

Des Weiteren sind die aktuell gültigen EMV-Richtlinien einzuhalten und ein aussagekräftiges Prüfprotokoll anzufertigen!

€

## TETRA-Funkanlage

Einbau einer beigestellten digitalen Funkanlage MRT (Motorola MTM 800).

Bestehend aus:

- Sende-/Empfangsteil SE

- Ethernet-Standardbedienhörer (TSCH)

€

## Bedieneinheit

Die Bedieneinheit von dem MRT wird gut erreichbar für den Fahrer verbaut.

Der genaue Einbauort wird in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt.

€

## S/E-Einheit

Die S/E-Einheit von dem MRT (MTM 800) wird gut zugänglich im Fahrzeug verbaut.

Der genaue Einbauort wird in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt.

€

## Optional:Freisprecheinrichtung

Nach Möglichkeit wird eine Freisprecheinrichtung für den TETRA-Funk, mit einem Bedienelement (Sprechtaste) an einem flexiblen Schwanenhals in Lenkradnähe geliefert und eingebaut. Das Bedienelement muss von dem Fahrer so erreichbar sein, dass dieser den Blick NICHT von Straße nehmen muss.

€

## Antenne für TETRA-Funkanlage

Lieferung, Einbau und Anschluss einer Antenne (GPS/Tetra 380-410MHz) von der Fa. Procom bestehend aus:

1x Procom GPS-Combi Fuß; Typ-Nr. 132000003

1x Procom GPS-C Flex Antenne; Typ-Nr.: 132000022

Hinweis

Eine Anpassung der Antenne hat zu erfolgen. Ein entsprechendes Messprotokoll ist anzufertigen.

€

## Funkhauptschalter

Lieferung und Einbau von einem Funkhauptschalter.

Das TETRA-Funkgerät erhält über den Funkhauptschalter das Ein- und Ausschaltsignal.

Über den Funkhauptschalter werden nur Steuerströme geschaltet. Dies bedeutet eine Spannungsversorgung bis die selbstständige Abschaltung des Funkgerätes erfolgt ist. Die Spannungsversorgung der S/E Einheit ist dann zeitverzögert abzuschalten.

€

## Entstörfilter

Einbau eines beigestellten Entstörfilters für die Tetra-Funkanlage von der Fa. Baumeister und Trabandt vom Typ „EF-D 12V/20A.

€

## Funklautsprecher

Lieferung und Einbau eines Funklautsprechers, welcher direkt an die S/E Einheit angeschlossen wird. (Einbauort nach Absprache).

# Sondersignalanlage / Warnanlage:

€

## Blaulicht

Es ist ein Magnetblaulicht in LED-Technik zu liefern und zu montieren (z. B. Hänsch Movia LED).

Ein Spiralkabel mit Winkelstecker ist bereits angeschlossen.

Die Steckdose wird im Bereich der B-Säule, außerhalb des Wirkbereiches eines evtl. Airbags, montiert.

Die Haubenfarbe ist blau.

Hinweis:

Das Blaulicht wird in einem für den Fahrer leicht zugänglichen Bereich des Fahrzeuges sicher (kein herum rollen) gelagert. Lagerort nach Absprache mit dem Auftraggeber.

€

## Sondersignalanlage

Lieferung und Montage einer verdeckten Sondersignalanlage mit zwei separaten Lautsprechern.

Die Lautsprecher sind verdeckt im vorderen Bereich des Fahrzeuges, frei abstrahlend nach vorne, zu montieren.

€

## Optional: Frontblitzer

Lieferung und Montage von zwei Frontblitzern Typ Sputnik SL (LED-Technik) im Kühlergrill verdeckt montiert.

Diese dürfen nur laufen, sobald das Blaulicht eingeschaltet ist.

€

## Optional: Heckwarnleuchte

Lieferung und Montage zweier Kennleuchten in LED-Technik in der Heckklappe (z.B. Fa. Hänsch).

Die Heckwarnleuchten schalten sich durch das Öffnen der Kofferraumklappe bei laufendem Blaulicht selbständig mit ein.

€

€

Bedieneinheit

Lieferung und Einbau der Bedieneinheit für die Sondersignalanlage und der sonstigen Warnleuchten. Ebenfalls wird der Funkhauptschalter in dieser Einheit mit verbaut. Montageort nach Absprache möglichst in der Mittelkonsole.

# Sonstiges:

€

## Feuerlöscher

Unterbringungsmöglichkeit für einen 6 kg Feuerlöscher im Gepäckraum.

€

## Einstiegsleistenschutz

An den Einstiegen vorne und hinten sowie auf der Kofferraumladekante, befinden sich Schutzfolien.

€

## Fahrzeugbeschreibung

Dem Angebot ist eine detaillierte Fahrzeugbeschreibung beizufügen.

€

## Warndreieck

1 x Warndreieck  nach StVZO.

€

## Warnblinkleuchte

1 x Warnblinkleuchte

€

## Warnweste

5 x Warnwesten

## Kraftwagenverbandkasten

€

1 x Kraftwagenverbandkasten

€

## Fahrzeugbrief

1 x Fahrzeugbrief, Vorbereitung für Sonder-Kfz-Feuerwehr-KdoW.

€

## Werkstatthandbuch

1 x Werkstatt-Handbuch und CD's für Fahrgestell, Getriebe, Motor einschl. Daten und Prüfanleitungen der Fahrzeug- oder Bremsenhersteller zur eigenen Durchführung der Sicherheitsprüfung. Übergabe nach Auslieferung des aufgebauten Fahrgestelles an den Auftraggeber.

€

## Fahrzeugschlüssel

Ein dritter u. vierter Fahrzeugschlüssel, inkl. Funkfernbedienung, ist vorzusehen.

€

## Rettungskarte nach ADAC

Rettungskarte nach ADAC-Vorbild. In dieser Fahrzeugkarte ist die/der Lage / Einbauort aller sicherheitsrelevanten Einrichtungen, wie Airbags etc., von dem entsprechendem Fahrzeug verzeichnet.

Diese Karte ist schmutz- und wasserfest (laminiert) zu gestalten und hinter der Sonnenblende von dem Fahrersitz so anzubringen, das ein ständiges herunter- / herausfallen dieser Karte vermieden wird, gleichzeitig aber ein leichtes Entnehmen gewährleistet ist.

## Leistungen

€

Die im Fahrgestell enthaltenen, hier bisher nicht abgefragten Leistungen können in einer separaten Zusammenstellung erläutert werden.

# Verpflichtende Angaben

## Liefertermin

Verbindlicher Liefertermin nach Auftragsvergabe:

Nach Auftragsvergabe: ____________Wochen

Fertigung Fahrzeug

Wird das Fahrzeug komplett in Deutschland gefertigt?

Ja  / Nein

Wenn nein, das oder die Länder angeben: __________

Wo ist der nächste Kundendienststützpunkt für das Fahrzeug?

Ort: ______________

PLZ: _____________

Garantielaufzeiten

Fahrzeug:____________ Monate,

gegen Durchrostung:____________ Monate

Unterhaltungskosten

Kosten (aller) UVV Überprüfungen bei Wartungsvertragsabschluss.

Welche UVV ist dabei berücksichtigt? _____________

Wie oft muss die o. g. UVV durchgeführt werden?

Alle: _____________Monate

Für das Skonto wird ein Zahlungsziel von ___ Tagen (mindestens 14 Tage) gewährt.

# Zusammenfassung der Preise (ohne Optional- positionen)

Preis für ein Fahrzeug	________________________€

Rabatt:			________________________€

Gesamtpreis ohne USt.	________________________€

Umsatzsteuer __ %	________________________€

Gesamtpreis inkl. Mwst	________________________€

abzgl. ___ % Skonto	________________________€

Gesamtpreis abzgl. Skonto ______________________€

# Zusammenfassung der Preise (mit Optional- positionen)

Preis für ein Fahrzeug	________________________€

Rabatt:			________________________€

Gesamtpreis ohne USt.	________________________€

Umsatzsteuer __ %	________________________€

Gesamtpreis inkl. Mwst	________________________€

abzgl. ___ % Skonto	________________________€

Gesamtpreis abzgl. Skonto ______________________€

Leerblatt für Ergänzungen zu dem LOS 1