Leistungsbeschreibung

LOS 1 „Fahrzeug“

für ein HLF 20 Allrad

Hinweis:

Es werden zwei Fahrzeuge beschafft, die Leistungsbeschreibung für das LOS 1 bezieht sich aber nur auf EIN Fahrzeug.

Die Ausschreibung besteht aus DREI LOSEN (LOS 1: „Fahrzeug“ / LOS 2: „Auf- u. Ausbau inkl. Beladung“ / LOS 3: „Hydraulisches Rettungsgerät“), die unabhängig voneinander vergeben werden.

Es sind von dem Bieter ZWEI unterschiedliche Fahrzeugvarianten anzubieten. Einmal die „Standardvariante“ und einmal die „Standardvariante inkl. der OPTIONAL-Positionen“.

Der Auftragnehmer von dem LOS 1 muss gewährleisten, dass das Fahrzeug den Anforderungen des Auftragnehmers von dem LOS 2 entspricht. Nach erfolgter Vergabe von dem LOS 2 wird der Auftragnehmer von dem LOS 1 durch den Auftraggeber über den Ansprechpartner von dem LOS 2 informiert.

Bei vergleichbar angebotenen Ausschreibungspositionen müssen Datenblätter und Ausführungsbeschreibungen beigefügt werden.

Für jede Position in der Leistungsbeschreibung ist ein Preis anzugeben!

Das LOS 1 umfasst:

- Die Vorbemerkungen

- Die Leistungsbeschreibung

Die Leistungsbeschreibung LOS 1 ergänzt nur die Forderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung aktuell gültigen Normen und sonstigen relevanten Regelwerke. Zum Zeitpunkt der Auslieferung muss das Fahrzeug folgenden Bestimmungen entsprechen:

- Den aktuell gültigen DIN/EN Normen

- Der StVZO der Bundesrepublik Deutschland (insb. §21)

- Dem aktuellen Stand der Technik

- Vorschriften über elektrische Anlagen (VDE-/DIN-Normen)

- Unfallverhütungsvorschriften nach DGUV

- EG Maschinenrichtlinie 98/37/ EG,

- EG EMV - Verträglichkeit 89/336/EWG

Auf evtl. notwendige Ausnahmegenehmigungen ist im Angebot durch den Auftragnehmer hinzuweisen.

Bei Angebotsabgabe sind die Zertifikate (Crashtest etc.) als schriftliche Nachweise lückenlos und ausführlich nachzuweisen und dem Angebot beizulegen. Die Nachweisverfahren müssen durch eine anerkannte Prüfstelle (z. B. TÜV) genehmigt sein. Die Zulassungsbescheinigungen der Prüfstelle sind beizufügen. Auf evtl. notwendige Ausnahmegenehmigungen ist im Angebot durch den Anbieter hinzuweisen.

Kann der Anbieter bestimmte Punkte nicht erfüllen, so hat er explizit schriftlich darauf hinzuweisen!

Der Anbieter hat unverzüglich in geeigneter Weise mit entsprechender Begründung auf Verbesserungsvorschläge aufmerksam zu machen, wenn:

-Unklarheiten in der Ausschreibung

-Unklarheiten in den Bedingungen

-Sonstige (funktionelle oder technische) Bedenken

in Anbetracht seiner Erfahrung bestehen. Erfolgt diesbezüglich keine Mit-teilung, so wird unterstellt, dass für den Anbieter keine Unklarheiten und Be-denken bestehen. Dies hat zur Folge, dass der Anbieter später als möglicher Auftragnehmer nicht berechtigt ist, aus diesem Punkt Ansprüche abzuleiten.

Der Auftragnehmer hat aufbaubedingte Fahrzeugbesonderheiten (z. B. Gewichtsvariante, Achslasten, Achsenausführung, Nebenantrieb, Kraftstoff-tankanbringung, Auspuff, Reifengröße etc.) unter Berücksichtigung der gültigen Normen und der Leistungsbeschreibung mit dem Auftragnehmer vom LOS 2 selbst abzuklären.

Die Leistungsbeschreibung von dem Auftraggeber ist über die gesamte Laufzeit von dem Projekt, bis hin zu der Endabnahme, bindend!

| Pos. |  | Gegenstand / Artikel | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeug: |  |  |  |
| 1. |  | Fahrzeug Zweiachsiges und geländefähiges Frontlenker – Lkw – Allradfahrzeug, geeignet für einen Kofferaufbau, mit max. 18 t zul. Gesamtgewicht. Das Fahrzeug verfügt über ein Nahverkehrsfahrer-haus mit zwei Sitzplätzen. Das Fahrerhaus ist mit einer Vier-Punkt-Luftgefederten-Lagerung ausgestattet. Die Anbindung einer Mannschaftskabine an das Fahrerhaus muss möglich und entsprechend vor-bereitet sein. Die Fahrerhausrückwand muss so aufgebaut sein, dass eine max. große Kommunikationsöffnung für den Mannschaftsraum herausgeschnitten werden kann. Max. mögliche Höhe/Breite der Kommunikations-öffnung angeben: / mm Die Hinterachse (HA) weist eine Zwillingsbereifung und zuschaltbare Differentialsperre auf. Zudem verfügt das Fahrzeug über einen beheizten Drucklufttrockner. Fabrikat/Fahrzeugtyp angeben: / Hinweis: Die Rahmenhöhe bzw. der Rahmen von dem Fahrzeug muss so gestaltet sein, dass das Fahr-zeug für den Aufbau von einem Gerätekoffer geeignet ist. Die Gesamthöhe von dem Fahrzeug (inkl. Koffer u. Dachbeladung) darf nicht über 3.300 mm gehen. Das Nachfüllen und die Kontrolle von Motoröl müssen bei einem nicht gekippten Fahrerhaus, also in einem fahrbereiten Zustand, möglich sein. |  |
| Pos. |  | Gegenstand / Artikel | Gesamtpreis € |
|  |  | Eine qualifizierte Referenzliste (s. auch Vorbe-merkungen) über die bisher hergestellten Auf-bauten auf diesem Fahrzeug ist beizufügen. |  |
| 2. |  | Lackierung Fahrzeug -Stoßfänger und vorderer Kotflügel in reinweiß RAL 9010 -Fahrerhaus in RAL 3000 -Der Rahmen ist in einer dunklen Farbe lackiert -Der Kühlergrill ist in RAL 3000, die Gitter dahinter sind in schwarz lackiert |  |
| 3. |  | Radstand Der Radstand beträgt ca. 4.200 mm bzw. ist entsprechend auf die Gesamtlänge von dem Fahr-zeug anzupassen. Radstand angeben: mm |  |
| 4. |  | Höchstgeschwindigkeit Das Fahrzeug ist auf eine Höchstgeschwindigkeit von 105 km/h zu begrenzen. |  |
| 5. |  | Anti-Blockier-System (ABS) Das Fahrzeug muss über ein sogenanntes Anti-Blockier-System (ABS) verfügen. |  |
| 6. |  | Elektronische Bremsanlage Eine auf die Nutzung von dem Fahrzeug entsprechend angepasste elektronische Bremsanlage ist vorzu-sehen. Es muss gewährleistet sein, dass die Bremsanlage sich automatisch an den Beladungszustand von dem Fahrzeug anpasst. |  |
| 7. |  | Elektronische Anti-Schlupf-Regelung (ASR) Das Fahrzeug muss über eine elektronische Anti-Schlupf-Regelung (ASR) verfügen. |  |
| 8. |  | Stoßdämpfer / Stabilisator Das Fahrzeug verfügt vorne und hinten über Stoß-dämpfer (inkl. verstärkten Stabilisatoren) für ein ge-ländefähiges Feuerwehrfahrzeug mit einem ent-sprechenden Kofferaufbau. |  |
| Pos. |  | Gegenstand / Artikel | Gesamtpreis € |
|  |  | Optional: Hier sind die Mehrkosten für eine Hinter-achs-Luftfederung anzugeben. |  |
| 9. |  | Reifen Das Fahrzeug ist mit einer geländefähigen Bereifung ausgestattet. |  |
| 10. |  | Reserverad Das Reserverad verfügt über ein geländefähiges Profil und ist lose mitzuliefern. Bei Wegfall von dem Reserverad ist hier der Minderpreis angeben: Minderpreis: € |  |
| 11. |  | Auspuffanlage / Endrohr Die / das Auspuffanlage / Endrohr ist links vor der Hinterachse zu verbauen. |  |
| 12. |  | Fahrgestellschutz Das Fahrzeug verfügt über eine(n) umfassende(n) Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz. |  |
| 13. |  | ## Anhängervorrichtung Das Fahrzeug verfügt über eine Anhängervorrichtung (kein Kugelkopf) nach DIN mit einer zul. Anhängerlast von mindestens 2.000 kg gebremst und von 750 kg ungebremst. Zudem ist noch eine Anhängersteckdose für 12V (13-polig) und 24V (15-polig) vorhanden. Die Anhängervorrichtung ist selbstschließend und mit hydraulischem Spielausgleich. Alle sonstigen Anbauten für den Anhängerbetrieb sind vorhanden. |  |
| 14. |  | Abschleppvorrichtung Das Fahrzeug verfügt mittig im Frontbereich (z. B. im Stoßfänger) über eine Abschleppvorrichtung (Zug-maul), die für eine Abschleppstange geeignet ist. |  |
| 15. |  | Schäkelaufnahmen inkl. Schäkel Je zwei Schäkelaufnahmen im Front- und Heckbereich von dem Fahrzeug inkl. 4 Schäkel ähnlich DIN 82101-C (10 t Schäkel-plus mit 10 t-Kennzeichnung). |  |
| Pos. |  | Gegenstand / Artikel | Gesamtpreis € |
| 16. |  | Vorrüstung Kofferaufbaubreite Das Fahrzeug wird für eine Kofferaufbaubreite von ca. 2.500 mm vorgerüstet. |  |
| 17. |  | Fahrtenschreiber Das Fahrzeug verfügt über keinen digitalen Fahrten-schreiber. Durch den fehlenden Fahrtenschreiber dürfen keine Fehlermeldungen entstehen. |  |
| Motor: |  |  |  |
| 18. |  | Fahrzeugmotor Das Fahrzeug verfügt über einen Diesel-Motor mit EURO V oder VI. Hinweis: Eine Einhaltung einer Wartezeit zwischen Zündung „EIN“ und Zündvorgang muss unterbleiben. Wenn in dem Fahrzeug eine „AdBlue“-Anlage oder gleichwertiger Art verbaut ist, so darf es zu KEINER Drehmomentabsenkung bei einem Ausfall dieser Anlage kommen! |  |
| 19. |  | Motorleistung Die Motorleistung von dem Fahrzeug beträgt, ent-sprechend seiner Nutzung und seinem Gewicht, mind. 360 PS. Motorleistung angeben: kW / PS |  |
| 20. |  | Motorbremse Das Fahrzeug verfügt über eine Motorbremse mit Konstantdrossel. |  |
| 21. |  | Lichtmaschine Es ist eine verstärkte Lichtmaschine, entsprechend für die Nutzung von dem Fahrzeug, zu verbauen. Ampere-Stunden angeben: Ah |  |
| 22. |  | Geräuschmaßnahmen Es sind die Geräuschmaßnahmen nach EWG Richt-linie 96/20 (Lkw) einzuhalten. |  |
| Pos. |  | Gegenstand / Artikel | Gesamtpreis € |
| Getriebe: |  |  |  |
| 23. |  | Getriebe Das Fahrzeug verfügt über ein vollautomatisches Wandlergetriebe, durch das eine „ruckelfreie“ Übertragung gewährleistet ist. |  |
| Nebenantrieb: |  |  |  |
| 24. |  | Nebenantrieb In das Fahrzeug muss ein Nebenantrieb für den Betrieb von einer Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000 verbaut werden. Der Nebenantrieb muss so dimensioniert sein, dass der maximale Betriebsdruck der FPN erreicht werden kann. |  |
| Überwurfkette: |  |  |  |
| 25. |  | Überwurfkette Für das Fahrzeug werden zwei Überwurfketten in einer Staukiste geliefert. |  |
| Fahrerhaus: |  |  |  |
| 26. |  | Fahrersitz Das Fahrzeug verfügt über einen luftgefederten Fahrersitz, der in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar ist. |  |
| 27. |  | Beifahrersitz Das Fahrzeug verfügt über einen luftgefederten Beifahrersitz, der in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar ist. |  |
| 28. |  | Sitzbezüge Die Sitzbezüge von dem Fahrer- und Beifahrersitz bestehen aus pflegeleichten und wasserdampfdurch-lässigen Material. |  |
| Pos. |  | Gegenstand / Artikel | Gesamtpreis € |
| 29. |  | Kopfstützen Die Sitze verfügen über verstellbare Kopfstützen. |  |
| 30. |  | Servolenkung Das Fahrzeug verfügt über eine Servolenkung mit einem verstellbaren Lenkrad (in Höhe und Neigung). |  |
| 31. |  | Ablagefach Über der Windschutzscheibe befindet sich ein Ablage-fach. |  |
| 32. |  | Fensterheber Das Fahrzeug verfügt über elektrische Fensterheber auf der Fahrer- und Beifahrerseite. Hinweis: Das Beifahrerseitenfenster ist auch von der Fahrerseite aus bedienbar. |  |
| 33. |  | Sonnenblende Das Fahrzeug verfügt über eine durchgehende Sonnenblende, die oberhalb von der Windschutz-scheibe und von außen befestigt ist. |  |
| 34. |  | Spiegel Das Fahrzeug verfügt neben den Seitenspiegeln (links und rechts), den Weitwinkelspiegeln (links und rechts) und dem Rampenspiegel, über alle weiteren notwendigen Spiegel nach der StVZO. Zudem sind sie Spiegel, sofern möglich, elektrisch verstell- und beheizbar. Optional: Das Fahrzeug verfügt statt der vorgeschriebenen Spiegel nach der StVZO über ein gleichwertiges Kamerasystem. |  |
| 35. |  | Radio Das Fahrzeug verfügt über ein Radiogerät (inkl. Anschluss an verbaute Lautsprecher). |  |
| 36. |  | Geräuschdämmung Das Fahrzeug verfügt im Fahrerhausdach über eine Geräuschdämmung. |  |
| Pos. |  | Gegenstand / Artikel | Gesamtpreis € |
| 37. |  | Außentemperaturanzeige Das Fahrzeug verfügt über eine Außentemperatur-anzeige. |  |
| Klimaanlage: |  |  |  |
| 38. |  | Klimaanlage Das Fahrzeug muss mind. über eine halbautomatisch geregelte Klimaanlage verfügen. Optional: Das Fahrzeug verfügt über eine vollautomatisch geregelte Klimaanlage |  |
| Kraftstofftank und Druckluftkomponenten: |  |  |  |
| 39. |  | Kraftstofftank u. Druckluftkomponenten Der Kraftstofftank ist so zu dimensionieren, dass eine Fahrstrecke von mind. 400 km (ohne Tankstop) oder ein Pumpenbetrieb von 4 Stunden gewährleistet ist. Hinweis: Der Kraftstoff-/AdBluetank und die Druckluft-komponenten sind so zu verbauen, dass ein feuerwehrtechnischer Aufbau realisiert werden kann und die Komponenten weiterhin ergo-nomisch, z. B. bei Reparaturen, erreichbar sind. Ggf. muss der Auftragnehmer von dem LOS 1 sich mit dem Auftragnehmer von dem LOS 2 in Verbindung setzen und die für den Aufbau entsprechend geeignete Spezifikation von dem Fahrzeug erörtern. |  |
| Elektrische Ausstattung: |  |  |  |
| 40. |  | Scheinwerfer Das Fahrzeug verfügt über Halogen-Scheinwerfer für das Abblend- und Fernlicht sowie für die Nebelscheinwerfer. Optional: Das Fahrzeug verfügt über LED-Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht sowie Nebelscheinwerfer). |  |
| Pos. |  | Gegenstand / Artikel | Gesamtpreis € |
| 41. |  | Skandinavienschaltung Das Fahrzeug verfügt über eine sog. „Skandinavien-schaltung“, d.h. beim Starten von dem Motor wird automatisch das Nachtfahrlicht (Front- und Heckscheinwerfer) eingeschaltet. |  |
| 42. |  | Zentralverriegelung Das Fahrzeug verfügt über eine Zentralverriegelung mit einer Funkfernbedienung (erweiterbar für Aufbau-schlösser), Innenschalter, Crash-Sensor und elek-tronischer Wegfahrsperre. |  |
| 43. |  | Lesespots Das Fahrzeug verfügt über eine Dachbedieneinheit mit zwei Lesespots. |  |
| 44. |  | Beleuchtung Das Fahrzeug verfügt über eine Beleuchtung nach der StVZO. |  |
| 45. |  | Innenbeleuchtung Die Innenbeleuchtung von dem Fahrerhaus muss sich unabhängig von der Fahrzeugbeleuchtung ein-schalten, wenn eine Tür geöffnet wird. Die Innen-beleuchtung ist frei schaltbar. |  |
| 46. |  | Elektrische Schnittstellen / Fremdaufbau Das Fahrzeug ist für die elektrische Anbindung von einem Kofferaufbau und weiteren Anbaukomponenten mit den erforderlichen Schnittstellen (z. B. Can-Bus- Adapter oder PSM Modul) auszustatten. |  |
| 47. |  | Schlußlampenleitungen Das Fahrzeug verfügt über verlängerte Schlußlampen-leitungen (inkl. elektrische Ausrüstung für zusätzliche Blinkleuchten). |  |
| Sicherheitspaket: |  |  |  |
| 48. |  | Sicherheitsgurte Das Fahrzeug verfügt für den Fahrer- und Beifahrersitz über Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte oder Rück-haltesysteme, die in ihrer Wirkung mindestens Drei-punktgurten entsprechen. |  |
| Pos. |  | Gegenstand / Artikel | Gesamtpreis € |
| 49. |  | Airbag Das Fahrzeug verfügt mind. über einen Fahrer-Airbag. |  |
|  |  | Hinweis: Es muss möglich sein, trotzt der ab dem 07. Juli 2024 verpflichtend zu installierenden Assistenz-systeme, einen sogenannten „Unfall-Daten-Speicher (UDS)“ der Fa. VDO Kienzle vom Typ „UDS-AT PRO, Ausführung: Standard mit GNSS“ nachrüsten zu können. Des Weiteren müssen Assistenzsysteme (z. B. Abstandskontroll- und Spurhaltesysteme etc.), die verhindern könnten, dass das Fahrzeug sich einem Gefahrenpunkt (z. B. Unfallort etc.) nähern kann, abschaltbar oder dauerhaft deaktivierbar sein. Wenn weitere sicherheitstechnische Ein-richtungen angeboten werden können, sind diese auf dem beigefügten „Leerblatt für Ergänzungen zu dem LOS 1“ mit ausführlichen Erläuterungen und Preisen anzugeben. |  |
| Sonstiges: |  |  |  |
| 50. |  | Fahrzeugbeschreibung Dem Angebot ist eine detaillierte Fahrzeugbe-schreibung beizufügen. |  |
| 51. |  | Warndreieck 2 x Warndreieck nach StVZO. |  |
| 52. |  | Warnblinkleuchte 2 x Warnblinkleuchte |  |
| 53. |  | Warnweste 2 x Warnweste |  |
| 54. |  | Unterlegkeil 2 x Unterlegkeil groß. |  |
| 55. |  | Fahrzeugbrief 1 x Fahrzeugbrief, Vorbereitung für „So. Fz. HLF“. |  |
| Pos. |  | Gegenstand / Artikel | Gesamtpreis € |
| 56. |  | Kraftwagenverbandkasten 1 x Kraftwagenverbandkasten. |  |
| 57. |  | Werkstatthandbuch 1 x Werkstatt-Handbuch und CD's für Fahrgestell, Getriebe, Motor einschl. Daten und Prüfanleitungen der Fahrzeug- oder Bremsenhersteller zur eigenen Durchführung der Sicherheitsprüfung. |  |
|  |  | Übergabe nach Auslieferung des aufgebauten Fahrzeugs an den Auftraggeber. |  |
| 58. |  | Fahrzeugschlüssel Das Fahrzeug verfügt über einen dritten u. vierten Fahrzeugschlüssel. Alle 4 Fahrzeugschlüssel verfügen über eine Funkfernbedienung. |  |
| 59. |  | Überführung Fahrzeug Der Auftragnehmer von dem LOS 1 hat die Über-führung von dem Fahrzeug zu dem Auftragnehmer von dem LOS 2 durchzuführen. Die dadurch entstehenden Kosten sind hier anzugeben. |  |
| 60. |  | Leistungen Die im Fahrzeug enthaltenen, hier bisher nicht abgefragten Leistungen, können in einer separaten Zusammenstellung erläutert werden. |  |
|  |  | Hinweis: Das Fahrzeug ist so zu konfigurieren, das keine zusätzlichen Kosten (Umbau etc.) zur Realisierung von dem LOS 2 für den Auftraggeber entstehen. Ggf. muss der Auftragnehmer von dem LOS 1 im Vorwege mit dem Auftragnehmer von dem LOS 2 Rücksprache halten! |  |

Verpflichtende Angaben:

Liefertermin:

Verbindlicher Liefertermin nach Auftragsvergabe:

Nach Auftragsvergabe:       Wochen

Fertigung Fahrzeug:

Wird das Fahrzeug komplett in Deutschland gefertigt?      Ja  / Nein

Wenn nein, das oder die Länder angeben:

Kundenstützpunkt Fahrzeug:

Wo ist der nächste Kundendienststützpunkt für das Fahrzeug?

Ort:      		PLZ:

Garantielaufzeiten:

Fahrzeug:       Monate,	gegen Durchrosten:       Monate

Unterhaltungskosten:

Kosten (aller) UVV Überprüfungen bei Wartungsvertragsabschluss:       €

Welche UVV ist dabei berücksichtigt?

Wie oft muss die o. g. UVV durchgeführt werden?   Alle:       Monate

Skonto:

Für das Skonto wird ein Zahlungsziel von       Tagen (mindestens 14 Tage) gewährt.

Zusammenfassung der Preise „Standardvariante OHNE Optional-Positionen“:

| Ein Fahrzeug: Rabatt : Zwei Fahrzeuge: Rabatt : Gesamtpreis zwei Fahrzeuge ohne USt.: Umsatzsteuer %: Gesamtpreis zwei Fahrzeuge inkl. USt.: abzgl. % Skonto Gesamtpreis abzgl. Skonto.: | € € € € € € € € € |
| --- | --- |

Zusammenfassung der Preise „Standardvariante MIT Optional-Positionen“:

| Ein Fahrzeug: Rabatt : Zwei Fahrzeuge: Rabatt : Gesamtpreis zwei Fahrzeuge ohne USt.: Umsatzsteuer %: Gesamtpreis zwei Fahrzeuge inkl. USt.: abzgl. % Skonto Gesamtpreis abzgl. Skonto.: | € € € € € € € € € |
| --- | --- |

Leerblatt für Ergänzungen zu dem LOS 1