Leistungsbeschreibung

LOS 2 „Auf- u. Ausbau inkl. Beladung“

für ein HLF 20 Allrad

Hinweis:

Es werden zwei HLF 20 Allrad beschafft, die Leistungsbeschreibung für das LOS 2 bezieht sich aber nur auf EIN HLF 20 Allrad.

Die Ausschreibung besteht aus DREI LOSEN (LOS 1: „Fahrzeug“ / LOS 2: „Auf- u. Ausbau inkl. Beladung“ / LOS 3: „Hydraulisches Rettungsgerät“), die unabhängig voneinander vergeben werden.

Es sind von dem Bieter ZWEI unterschiedliche Auf- u. Ausbauvarianten inkl. Beladung anzubieten. Einmal die „Standardvariante“ und einmal die „Standardvariante inkl. der OPTIONAL-Positionen“.

Für jede Position in der Leistungsbeschreibung ist, sofern nicht durch „XXXXXXX“ gekennzeichnet,  ein Preis anzugeben!

Das LOS 2 umfasst:

- Die Vorbemerkungen

- Die Leistungsbeschreibun

Zum Zeitpunkt der Auslieferung muss das Fahrzeug folgenden Bestimmungen entsprechen:

- Den aktuellen u. gültigen DIN/EN-Normen

- Der StVZO der Bundesrepublik Deutschland

- Dem Stand der Technik

- Vorschriften über elektrische Anlagen (VDE- / DIN-Normen)

Die Abnahme nach StVZO und die feuerwehrtechnische Abnahme sind unter Berücksichtigung der jeweils anzuwendenden Ländervorschrift für den Auftragnehmer von dem LOS 2 verpflichtend und die festgestellten Mängel sind in Absprache mit dem Auftraggeber zu beseitigen. Mehrkosten dürfen nicht berechnet werden.

Bei Angebotsabgabe sind die Zertifikate (Crashtest etc.) als schriftliche Nach-weise lückenlos und ausführlich anzugeben und dem Angebot beizulegen. Die Nachweisverfahren müssen durch eine anerkannte Prüfstelle (z. B. TÜV) ge-nehmigt sein. Die Zulassungsbescheinigungen der Prüfstelle sind beizufügen.

Auf evtl. notwendige Ausnahmegenehmigungen ist im Angebot durch den Anbieter hinzuweisen.

Aus den vorgelegten Angebotsunterlagen muss eindeutig erkennbar sein, dass die in dem LOS 2 dargestellten Anforderungen erfüllt werden. Es müssen Angaben über die Konstruktion und die dafür vorgesehenen Werkstoffe sowie über die Fertigungsmethoden ausführlich dargestellt werden.

Alternative Werkstoffe, Konstruktionen, Fertigungsmethoden oder Beladungen können selbstverständlich angeboten werden, aber hierbei sind deren Gleichwertigkeit oder Vorteile gegenüber den genannten Forderungen in dem LOS 2 ausführlich zu begründen. Den notwendigen Nachweis der Gleichwertig-keit hat der Anbieter zu führen.

Solche gleichwertigen Angebote werden nicht als Nebenangebote betrachtet. Werden dadurch Minder- oder Mehrkosten verursacht, sind diese separat auszuweisen.

Kann der Anbieter bestimmte Punkte nicht erfüllen, so hat er explizit schriftlich darauf hinzuweisen!

Der Anbieter hat unverzüglich in geeigneter Weise mit entsprechender Begründung auf Verbesserungsvorschläge aufmerksam zu machen, wenn:

-Unklarheiten in der Ausschreibung

-Unklarheiten in den Bedingungen

-Sonstige (funktionelle oder technische) Bedenken

in Anbetracht seiner Erfahrung bestehen. Erfolgt diesbezüglich keine Mit-teilung, so wird unterstellt, dass für den Anbieter keine Unklarheiten und Be-denken bestehen. Dies hat zur Folge, dass der Anbieter später als möglicher Auftragnehmer nicht berechtigt ist, aus diesem Punkt Ansprüche abzuleiten.

Es ist dem Auftraggeber bei Angebotsabgabe eine vorläufige und aussage-kräftige Energie- und Gewichtsbilanz, inkl. Schwerpunktdarstellung über Rahmenhöhe, vorzulegen!

Des Weiteren sind bei der Angebotsabgabe aussagekräftige Baupläne, Konstruktionszeichnungen und Beladepläne bzgl. Ausbau Fahrerhaus, Mannschaftsraum, dem Kofferaufbau (inkl. Unterbringung der Beladung etc.) und Angaben von Maßen (die Auskunft über Länge, Breite und Höhe von dem Fahrzeug geben) zu liefern.

Notwendige Abweichungen von der Fahrzeugbeschreibung sind dem Auf-traggeber bereits mit dem Angebot mitzuteilen.

Ansonsten gehen aufbaubedingte erforderliche Änderungen mit daraus resultierenden Mehrkosten zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat aufbaubedingte Fahrzeugbesonderheiten (z. B. Gewichtsvariante, Achslasten, Achsenausführung, Nebenantrieb, Kraftstoff-tankanbringung, Auspuff, Reifengröße etc.) unter Berücksichtigung der gültigen Normen und der Leistungsbeschreibung mit dem Auftragnehmer vom LOS 1 selbst abzuklären.

Der Auftragnehmer von dem LOS 2 ist verpflichtet, das eingehende Fahrzeug nach den Vorgaben von dem LOS 1 zu überprüfen!

Sollten dabei Defizite festgestellt werden, so ist der Auftraggeber darüber in schriftlicher Form und telefonisch schnellstmöglich in Kenntnis zu setzen!

Der Ausbau und die Inbetriebnahme von dem HLF 20 Allrad erfolgt nur durch EINE Firma.

Die Firma hat die Gewährleistung für ALLE Gewerke zu erbringen und bei technischen Fragen diese zeitnah zu beantworten.

Die Leistungsbeschreibung von dem Auftraggeber ist über die gesamte Lauf-zeit von dem Projekt bindend und somit die Vorgabe für sämtliche Ausbaube-sprechungen bis hin zu der Endabnahme!

| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hinweis: Der Auftragnehmer von dem LOS 2 muss auf alle gängigen Fahrzeuge (z. B. Mercedes, M.A.N, Scania, Volvo etc.) aufbauen können. Wenn das nicht möglich ist, so sind die für ihn ungeeigneten Fahrzeughersteller hier zu benennen: Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein geländefähiges 18 Tonnen EURO VI Allrad-Fahrzeug. Deshalb ist bei der Konstruktion darauf zu achten, dass wichtige Parameter wie „Achsverschränkung, Fahrwerks- u. Antriebskonzept, Bodenfreiheit, Rampenwinkel, Böschungswinkel, Unterboden-schutz, Wattiefe und Schwerpunkt“ eingehalten werden. Angaben über Maße u. Gewicht ausgeb. Fahrzeug: - Gesamthöhe: - Gesamtbreite (ohne Seitenspiegel): - Gesamtlänge: - Radstand: - Gesamtgewicht: |  |  |  |  |
| Mannschaftskabinenaufbau: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Mannschaftskabinenaufbau Die Mannschaftskabine kann: - Im Kofferaufbau integriert sein - Direkt an das Fahrerhaus angeschlossen sein - Als separate Komponente (1. Komponente: Fahrer-haus; 2. Komponente: Mannschaftskabine; 3. Kom-ponente Kofferaufbau) vorgesehen werden |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Wenn die Mannschaftskabine im Kofferaufbau inte-griert ist, so muss die Hinterachse von dem Fahr-zeug luftgefedert sein. Bei der Mannschaftskabine handelt es sich um eine großräumig gestaltete Kabine, die in der Gesamtbreite die Maße von dem Kofferaufbau annimmt. In der Mannschaftskabine befinden sich 6 verkehrs-sichere Sitzplätze. Die Mannschaftskabine ist als Sicherheitszelle ausgebildet und die dafür notwendigen Zertifikate, Zulassungen nach geltenden Normen und Vorschriften etc. sind beizulegen. Die Mannschaftskabine besteht aus einem korrosionsbeständigen Material. Die Ausführung ist zu beschreiben. Die Innenverkleidung (Oberfläche Decke u. Wände) der Kabine besteht aus einem stoßfesten und leicht zu reinigen Material. Die Mannschaftskabine ist wie das Fahrerhaus in RAL 3000 lackiert. Das Kabinendach ist in einer begehbaren Ausführung zu gestalten. Die seitliche durchgetönte Verglasung von der Kabine (Türen und ggf. Seitenwand) ermöglicht der Mannschaft einen optimalen Blick nach draußen. Die Innenbreite der Kabine beträgt im Bereich von der Sitzreihe in Fahrtrichtung ca. 2.200 mm. In der Mannschaftskabine muss eine ausreichende Beinfreiheit von mind. 650 mm (Abstand der Sitzreihen im Bodenbereich) vorherrschen. Die Stehhöhe im gesamten Bereich der Mannschafts-kabine beträgt mind. 1.500 mm. Das Maß der beiden Mannschaftsraumtüren beträgt ca. 800 x 1.600 mm pro Tür. Es muss zudem gewährleistet sein, dass Einsatzkräfte in voller Schutzausrüstung (inkl. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Pressluftatemschutzgerät (PA)) komfortabel Aus- und Einsteigen können. Die beiden Türen der Mannschaftskabine verfügen über elektrische Türschlösser, die mit Hilfe einer Zentral-verriegelung (über Schalter im Armaturenbrett und im Mannschaftsraum) zu verschließen sind. Optional: Funkfernbedienung Hier ist optional der Preis für die Verriegelung der Türen von der Mannschaftskabine über eine Funkfern-bedienung im Schlüssel anzugeben. Die Türen verfügen an der unteren Türecke über eine Markierungsleuchte mit Reflektor, so dass sie bei schlechten Sichtverhältnissen im geöffneten Zustand gut wahrgenommen werden. Angabe über Maße und Ausführung der Mann-schaftskabine wie o. beschrieben: - Kabine im Kofferaufbau integriert: - Kabine direkt an das FH angeschlossen: - Kabine separat vorgesehen: - Innenbreite: mm - Beinfreiheit: mm - Stehhöhe: mm - Türöffnungsbreite: mm Hinweis: Im Bereich Ein- u. Ausstieg der Mannschaftskabine ist darauf zu achten, dass die Trittstufen annähernd gleiche Abstände bis zu dem Erdboden hin aufweisen, so dass ein unfallfreies und ergo-nomisches Ein- und Aussteigen gewährleistet ist. Es ist ein Tritt- und Kantenschutz aus korrosions-beständigen und stoßfesten Material im Bereich der Mannschaftskabinentüren einzubauen. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Die Federung der Mannschaftskabine ist aus-reichend dimensioniert, so dass eine negative Auswirkung (z. B. Durchschlagen) von schlechten Straßenverhältnissen auf die Mannschaft (Rücken etc.) und das Interieur / Ausrüstung verhindert wird. Ggf. müssen die Sitzplätze separat gefedert werden. Bei Reparaturen am Fahrzeug muss eine ergonomische Zugänglichkeit aller im Bereich von dem Fahrerhaus und der Mannschaftskabine verbauten Aggregate, Leitungen etc. gegeben sein. Ggf. ist eine entsprechende Sicherheitsverriegelung für das Fahrerhaus / die Mannschaftskabine vorzusehen. |  |  |  |  |
| Kofferaufbau: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Kofferaufbau Es ist ein Kofferaufbau 3-teilig (mit 3 Rollläden je Seite und 1 Rolllade für den Pumpenbedienstand im Heck) in Aluminium-Leichtbauweise oder vergleichbar mit ent-sprechenden Prüfnachweisen zu liefern. Der Kofferaufbau ist entsprechend wie das Fahrerhaus und die Mannschaftskabine in RAL 3000 lackiert. Der Inneneinbau ist horizontal und vertikal verstellbar bzw. nachträglich ergänzbar (System ausführlich beschreiben). Der Kofferaufbau muss auf einem entsprechend dimensionierten Hilfsrahmen, mit mind. einer Vierpunkt-Lagerung, flexibel gelagert sein. Die Geräteräume zwischen den Achsen, sowie hinter der Hinterachse, müssen durchgehend tiefgezogen sein, damit eine ergonomische Geräteentnahme gewährleistet ist. Die Bodenfreiheit von dem Fahrzeug darf dadurch nicht beeinträchtigt sein. Alle Geräteräume verfügen über nach unten hin abschließende Geräteraumklappen die als Auftritt |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | herausklappbar und mit mind. 250 kg belastbar sind. Darüber hinaus verfügen die Geräteraumklappen über einen Kantenschutz und einen rutschsicheren sowie leicht zu reinigen Belag (z. B. V2A-Warzenblech). Die Radkästen sind auf beiden Seiten abklappbar und können somit als Auftrittsfläche (mit mind. 250 kg belastbar) genutzt werden. Darüber hinaus verfügen sie über einen Kantenschutz und einen rutschsicheren sowie leicht zu reinigen Belag (z. B. V2A-Warzenblech). Die Radkästen / hinteren Kotflügel werden wie die vorderen Kotflügel in reinweiß RAL 9010 lackiert. Die Geräteraumklappen / Auftritte müssen über bündig eingebaute Markierungsleuchten / Bordwandblink-leuchten (in LED) verfügen, die im ausgeklappten Zustand gut sichtbar sind. Im ausgeklappten Zustand bilden die Geräteraum-klappen und der Radkastenauftritt eine durchgehende und auf gleicher Höhe befindliche Auftrittebene. Es dürfen keine Stolperkanten vorhanden sein! Hinweis: Die außenliegende Oberflächenstruktur von den Kofferwänden, Geräteraumklappen und Radkästen ist in „glatt“ auszuführen. Rollläden: Die Rollläden bestehen aus dem Material Aluminium und sind im Fall einer Reparatur leicht auszutauschen. Die Zugbänder bestehen aus einem vollelastischen Material und ziehen sich bei Nichtbenutzung selbstständig bis zu einem gewissen Grad zusammen. Die Zugbänder müssen leicht zugänglich verbaut sein und dürfen die volle Nutzung von Auszieh- und Schwenkwänden, sowie von Schubladen bzw. die Geräteentnahme im Allgemeinen, in keiner Weise behindern (z. B. sich verfangen etc.). Die Zugbänder sind an ihren beiden Festpunkten zusätzlich durch Unterlegscheiben, sog. „Karrosserie-scheiben“, gegen ein Herausreißen gesichert. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Die Schließung der Rollläden ist spritz- und schwall-wasserdicht. Das wird durch eine entsprechende Dichtlippe gewährleistet, die im Fall einer Reparatur leicht auszutauschen ist. Die Rollläden sind leicht zu schließen und verfügen über einhändig bedienbare Drehstangenverschlüsse (kein Doppelhandgriff). Alle Rollläden sind abschließbar und verfügen über Schließzylinder die gleichschließend sind. Optional: Barlock-Verschluss Hier ist optional der Preis für die techn. Umsetzung, dass die Drehstangen im verschlossenen Zustand der Rollläden zusätzlich über an den Holmen der Gerätefächer von außen angebrachte Halter (z.B. Barlock-Verschluss) arretieren, anzugeben. Optional: Heckklappe mit Rolllade Hier ist optional der Preis für eine Heckklappe mit einer integrierten Rolllade für das Verschließen von dem „GR“ (Pumpe) anzugeben. Die Stehhöhe unter der Heckklappe sollte an der Außenkannte bei „Normalhöhennull“ mind. 2.100 mm betragen. In der Heckklappe ist eine Beleuchtungseinheit integriert, die sich beim Öffnen der Heckklappe automatisch einschaltet und das Umfeld vom „GR“ vernünftig ausleuchtet. An der Außenkante von der Heckklappe befindet sich ein ausreichend dimensioniertes Zugband, so dass die Heckklappe auch von einem/einer „Nichtnormfeuerwehr-mann/-frau“ geschlossen werden kann. Ebenfalls befinden sich an den beiden Außenkanten jeweils eine Positions-/Warnblinkleuchte für die Ver-kehrsabsicherung. Sollte eine Leiterentnahmehilfe verbaut sein, so muss diese bei einer geöffneten Heckklappe genutzt werden können. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Seitliche Aufbaublenden: Die seitlichen Aufbaublenden von dem Kofferaufbau sind so zu gestalten, dass die Umfeldbeleuchtung dort vernünftig integriert und der Schriftzug „Feuerwehr Gelsenkirchen“ in max. Länge und Höhe angebracht werden kann. Hinweis: Das in dem Kofferaufbau verbaute Material MUSS widerstandsfähig gegen alle gängigen Schaum-mittel, Öle etc. sein, damit es zu keinem so-genannten „Aufblühen“ kommt (eine entsprechende Beschreibung ist dem Angebot beizulegen!). Alle am Kofferaufbau befestigten Anbauteile (z. B. Konsolen zur Aufnahme von Heckleuchten etc.) müssen, sofern durch den Auftraggeber nicht anders vorgegeben, in RAL 3000 lackiert sein. Der Ausbau von dem Koffer ist so zu gestalten, dass eine größtmögliche Reduzierung von der Dachbe-ladung erreicht wird. Die Gesamthöhe von dem Fahrzeug (inkl. Koffer-aufbau u. Dachbeladung) darf nicht über 3.500 mm gehen. Die Länge und Höhe von dem Kofferaufbau sind entsprechend auf die Basisfahrzeuglänge und die Art und Menge von dem in ihm unterzubringenden Gerät (s. „Beladeliste“ u. „Anhang Bilder“) anzu-passen. Die Breite von dem Kofferaufbau liegt bei ca. 2.500 mm. Die Aufbaurichtlinien des Fahrzeugherstellers sind einzuhalten! Alle Türen, Rollläden und Klappen der Mannschafts- kabine und von dem Kofferaufbau müssen unein-geschränkt zu öffnen und zu schließen sein, wenn das Fahrzeug nicht ebenerdig, sondern z. B. auf einer Bordsteinkante steht! |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 3. |  |  | Heckkonsole Montage einer Konsole am Heck von dem Kofferaufbau für den Einbau von: -Zwei Blaulichter in LED-Ausführung -Hintere Umfeldbeleuchtung in LED-Ausführung -Rückfahrkamera -Verkehrswarnsystem in LED-Ausführung (bestehend aus 4 Blitzleuchten) |  |  |  |  |
| Verkleidung und Übergänge: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Verkleidung und Übergänge Übergang Fahrerhaus/Mannschaftskabine/Kofferaufbau: Der Übergang von dem Fahrerhaus zu der Mann-schaftskabine und Mannschaftskabine zu dem Koffer-aufbau ist so zu gestalten, dass ein vernünftiges, augengefälliges und einheitliches Gesamtbild von dem Fahrzeug entsteht (z. B. das Anbringen einer Ver-kleidung zwischen dem Fahrerhaus und der Mann-schaftskabine, damit der Abstand, falls vorhanden, zwischen diesen beiden Komponenten kaschiert wird). Seitliche Verkleidung: Seitliche Öffnungen zwischen den Mannschaftsraum-trittstufen und dem Kotflügel der VA bzw. dem Kofferaufbau sind, sofern vorhanden, durch ent-sprechend versteifte Bleche in Fahrzeugfarbe (RAL 3000) zu verschließen (Aussehen nach Absprache). Öffnungen im Bereich der Mannschaftsraumtrittstufen sind zum Schutz der sich darin/dahinter befindlichen Technik (z. B. Abgasanlage, Sensoren etc.) und der ein- bzw. aussteigenden Einsatzkräfte mit entsprechend dimensionierten, versteiften und leicht entnehmbaren VA-Blechen zu verschließen (Aussehen nach Ab-sprache). Hinweis: Wichtige Funktionen, wie z. B. das Abführen der Motorwärme und Kippen von dem Fahrerhaus, dürfen dadurch nicht beeinträchtigt werden. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Verschluss der Profile: Die im Kofferausbau verbauten Profile für die Aufnahme der dort untergebrachten Gerätschaften und Materialien müssen, sofern sie offen sind, zu allen Seiten hin mit z. B. einer schwarzen Kunststoffleiste verkleidet werden. Damit ist u. a. gewährleistet, dass sich zwischen den auf den Profilen befestigten Halterungen und Aufnahmen für Kisten etc., kein Schmutz und/oder Flüssigkeiten ansammeln können. |  |  |  |  |
| Ausbau Fahrerhaus: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Die Beladung von dem Fahrerhaus (FH) ist über den Punkt „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen. |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Mittelkonsole Zwischen dem Fahrer und Beifahrer wird eine Konsole eingebaut, in der mind. 4 große DIN-A4 Ordner, Karten- und Schreibmaterial etc. untergebracht werden kann. Diese Konsole ist durch eine Klappe verschlossen und abschließbar (gleiches Schließsystem wie bei den Rollläden). Damit die Klappe im geöffneten Zustand nicht wieder zuschlägt, ist ein entsprechend dimensioniertes Arretierungs- / Dämpfersystem vorzusehen. Der Boden ist mit entnehmbarem Moosgummi komplett ausgelegt. Des Weiteren wird in die Mittelkonsole eine Schale für die Lagerung von Schreibgerät eingebaut. Die Mittelkonsole besteht aus rostfreien und lackierten Metall. Wenn z. B die Funkgeräte und andere Bedienelemente aus ergonomischer Sicht, oder aus Platzgründen, nicht im Cockpitbereich untergebracht werden können, so ist die Mittelkonsole dafür entsprechend zu erweitern. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Die gesamte Mittelkonsole ist farblich und optisch dem Fahrerhaus anzupassen. Des Weiteren ist die Mittelkonsole so zu gestalten, dass eine vernünftige und ergonomische Nutzung gewährleistet und eine Verletzungsgefahr durch zu hohe oder vorstehende Kanten für den Fahrer und / oder Beifahrer, z. B. bei einem Unfall, auszu-schließen ist! |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Schalter-Konsole Die Schalter (s. Vorbemerkungen von dem Punkt Zentralelektrik / Elektronik) für die Sondersignalanlage etc. sind in einer/einem für den Fahrer ergonomisch konzipierten und erreichbaren Konsole/Bedienfeld untergebracht. Hinweis: Wenn der Anbieter ein eigenes Bedienfeld anbietet, so ist das ausführlich zu beschreiben und dem Angebot in schriftlicher Form beizulegen. Des Weiteren sind hier Angaben bzgl. über die Verfügbarkeit (in Jahren) und Beschaffungszeit (in Tagen) als Ersatzteil zu machen: Verfügbarkeit (in Jahren): a |  |  |  |  |
|  |  |  | Beschaffungszeit (in Tagen): d |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Feuerwehrschlüsselkasten Typ B Einbau von einem beigestellten Feuerwehrschlüssel-kasten (FSK) vom Typ B. |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Haltegriff Beifahrerseite Lieferung und Einbau von einem Haltegriff oberhalb der Beifahrerseite, sofern dieser nicht im Fahrzeug schon enthalten ist. |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Kleiderhaken Lieferung und Einbau von zwei robusten Kleiderhaken, links und rechts neben dem Fahrer- bzw. Beifahrersitz am Blech verschraubt. Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 10. |  |  | Helmhalterung Lieferung und Einbau von zwei unfallsicheren Helm-halterungen für den Einsatzhelm („Rosenbauer TITAN“) von dem Maschinisten und Fahrzeugführer. Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Halterung Notfallhammer Lieferung und Einbau von einer „Notfallhammer“- Halterung. Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Sämtliche Staufächer (Mittelkonsole etc.) müssen leicht zu reinigen sein. Es ist bei der Ausgestaltung von dem Fahrerhaus darauf zu achten, das grundsätzlich „Schmutz- ecken“ vermieden und diese, falls es konstruktiv nicht anders geht, durch die Anbringung von robusten Blenden etc. verkleidet werden. |  |  |  |  |
| Ausbau Mannschaftskabine: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Die Beladung von der Mannschaftskabine (MK) ist über den Punkt „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen. |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Sitzplätze In der Mannschaftskabine befinden sich 6 Einzel-sitzplätze (4 Sitzplätze in und 2 Sitzplätze entgegen der Fahrtrichtung s. „Anhang Bilder“) mit schalenartig geformten Sitzpolstern (ggf. gefedert s. Mannschaftskabinenfederung), die zudem sehr robust und desinfektionsmittelbeständig sind. Von den 6 Sitzplätzen sind 4 mit jeweils einer PA- bzw. LPA-Halterung (2 x LPA in und 2 x PA entgegen der Fahrtrichtung), die entsprechend crashtestgeprüft sind, ausgestattet. Optional: 2 x LPA u. 2 x PA in Fahrtrichtung Hier ist optional der Preis, sofern es technisch möglich ist und es keine Einschränkung bzgl. der Koffergröße und Beladung gibt, für die folgende Konfiguration der 6 Sitzplätze anzugeben: Alle 6 Sitzplätze sind mit einer entsprechend crashtest- |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | geprüften PA- bzw. LPA-Halterung (2 x LPA innen und 2 x PA außen in Fahrtrichtung sowie 2 x PA entgegen der Fahrtrichtung) ausgestattet. Die Anordnung der Sitzplätze und PA/LPA-Halterungen (unter Berücksichtigung von dem Mannschaftskabinen-ausbau) ist so zu gestalten, dass eine max. Ergonomie (Entnahme der PA/LPA-Gräte, Halterung für die PA/LPA-Schultergurte etc.) und Bewegungsfreiheit (Ausrüsten während der Fahrt) auf den jeweiligen Sitzplätzen gewährleistet ist. Die Geräteentnahme in Fahrtrichtung ist dahingehend abzusichern, dass eine Freigabe erst bei gezogener Handbremse erfolgt. Wenn sich kein Gerät in der PA/LPA-Halterung befindet, so ist eine Vorrichtung vorzusehen bzw. zu verbauen, mit deren Hilfe daraus dann ein vollwertiger Sitzplatz wird. Ein ausreichender Abstand zwischen den Sitzschalen (für das Ausrüsten während der Fahrt) muss vorhanden sein. Die Beinfreiheit in der Mannschaftskabine muss so groß wie möglich sein, aber mind. 650 mm betragen (Abstand der Sitzreihen im Bodenbereich). Der Fußboden besteht aus einem rutschfesten, widerstandsfähigen und leicht zu reinigen Material. |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Sicherheitsgurt Lieferung und Einbau von Dreipunktsicherheitsgurten im Bereich aller 6 Sitzplätze in der Mannschaftskabine, zertifiziert nach ECE R 14, die in einer Signalfarbe aus-zuführen sind. Die Länge aller Sicherheitsgurte ist entsprechend der Nutzung / Feuerwehrausrüstung ausreichend in Über-länge zu bemessen. |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Staufach Lieferung und Einbau von einem ausreichend dimensionierten zentralen Staufach für persönliche Gegenstände (Geldbörse, Brille, Mobiltelefon etc.) der Mannschaft, nach Möglichkeit diebstahlgeschützt. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Alternativ dazu kann auch eine Art „verschlossene Einwurfbox“ zentral in der Mannschaftskabine vorge-sehen werden. |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Staufach Ausrüstung Lieferung und Einbau von einem Stauraum (Staufachsystem) für die persönliche Schutzausrüstung als Auszugs- bzw. Klappfach (keine Kunststoffkästen) unter jedem der 6 Sitzplätze. |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Sonstige Staufächer Lieferung und Einbau von Staufächern oberhalb der Sitzplätze, nach Möglichkeit auf beiden Seiten der Mannschaftskabine |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Türstaufach Lieferung und Einbau von jeweils einem Türstaufach im Bereich der beiden Mannschaftskabinentüren für die Unterbringung von Feuerwehrleinen etc.. |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Halterung für Hydrantenpläne Lieferung und Einbau von einer Halterung für die Aufnahme von einem Satz Hydrantenplänen (2 x große DIN-A4 Ordner). Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Halterung Infektionsschutzhandschuhe Lieferung und Einbau von 4 Halterungen für die Aufnahme von jeweils einem Paket Infektionsschutz-handschuhen. Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Helmhalterung/-unterbringung Die Einsatzhelme (Rosenbauer TITAN) der Mannschaft müssen sicher (z. B. bei einem Unfall) und leicht erreichbar (sitzende Position) in der Mannschaftskabine untergebracht sein. Wenn für die Unterbringung der Helme Staufächer vorgesehen sind, dann müssen diese leicht zu reinigen sein. |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Kleiderhaken Lieferung und Einbau von robusten Kleiderhaken an jedem der 6 Sitzplätze. |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Haltegriffe/Haltestange Lieferung und Einbau von Haltstangen am Einstieg (links und rechts) sowie Haltstangen bzw. Haltegriffe |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | unter dem Fahrzeugdach in massiver Ausführung und max. Länge für jeden Sitzplatz. Einbauort nach Absprache. Hinweis: Ausführung in Signalfarbe „GELB“. Die Halte-stangen bzw. Haltegriffe unter dem Fahrzeugdach dürfen die Kopfhöhe und Bewegungsfreiheit in der Mannschaftskabine bzw. den Ein- u. Ausstieg nicht einschränken. |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Fußablage/-Stütze Lieferung und Einbau von zwei ergonomischen Fußab-lagen/-stützen (über die gesamte Länge der Sitzbänke). |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Optional: Klimaanlagenerweiterung Hier ist optional der Preis für eine Klimaanlagen-erweiterung aus dem Fahrerhaus heraus (s. LOS 1) bzw. eine separate Klimaanlage für die Versorgung des Mannschaftsraumes anzugeben. Hinweis: Die Regulierung der Gebläsestärke und Temperatur muss vom Mannschaftsraum aus möglich sein! |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Warmluftheizung Lieferung und Einbau einer Warmluftheizung für die Beheizung von dem Mannschaftsraum. |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Fensterheber Lieferung und Einbau von elektrischen Fensterhebern in den Mannschaftsraumtüren. |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Elektro-Pneumatische-Trittstufe Im Bereich der Ein- u. Ausstiege von der Mannschafts-kabine werden Elektro-Pneumatische-Trittstufen ver-baut. Die Trittstufen verfügen über die Breite der Mann-schaftsraumtür und über eine entsprechende Tiefe. Des Weiteren sind sie gegen Spritz- u. Schmutzwasser von der Strasse geschützt. Hinweis: Die Elektro-Pneumatischen-Trittstufen sind gemäß der DIN 14502 auszuführen. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Wenn ein Umbau der Abgasanlage von dem Fahr-gestell dafür notwendig sein sollte, so ist das ent-sprechend mit dem Fahrzeughersteller vor Aus-lieferung des Fahrzeugs abzuklären. Eine daraus resultierende Veränderung oder Einschränkung im Bereich von dem Kofferausbau oder seiner Nutzung ist NICHT zulässig. Im Bereich der Ein- u. Ausstiege von der Mann-schaftskabine ist darauf zu achten, dass die Trittstufen annähernd gleiche Abstände bis zu dem Erdboden hin aufweisen, so dass ein unfallfreies und ergonomisches Ein- und Aussteigen gewähr-leistet ist. |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Halterung Notfallhammer Lieferung und Einbau von zwei „Notfallhammer“- Halterungen. Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
| 29. |  |  | Halterung Anhaltestab Lieferung und Einbau von einer Halterung für einen Anhaltestab. Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Sämtliche Staufächer müssen leicht zu reinigen sein. Es ist bei der Ausgestaltung von der Mannschafts-kabine darauf zu achten, dass grundsätzlich „Schmutzecken“ vermieden und diese, falls es konstruktiv nicht anders geht, durch die Anbringung von robusten Blenden etc. verkleidet werden. |  |  |  |  |
| Ausbau Koffer: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Der nachfolgende und beschriebene Kofferausbau ist als ein „vorläufiges Konzept“ zu sehen. Der Auftragnehmer von dem LOS 2 muss, sofern sich dieses Konzept aus räumlicher, technischer und/oder ergonomischer Sicht nicht umsetzen lässt, sinnvolle Alternativen anbieten. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Der endgültige Ausbau- und Beladeplan ist zwingend mit dem Auftraggeber in einer Erstbesprechung abzuklären. Die Art und der Umfang der Beladung, sowie ihre Unterbringung bzw. Verlastung (z. B. auf Schwenk-wände etc.) in den einzelnen Geräteräumen („G1 – G6“ u. „Pumpenbedienstand“), in dem Dachkasten und auf dem Dach (sofern notwendig), ist über den Punkt „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ aus dieser LB zu entnehmen. Eine sinnvolle Unterbringung und ergonomische Entnahme (über Schwenkwände Drehfachsystem mit Schwenklagerung, seitlich ausziehbare Wand-elemente, abklappbare Schubläden und anderen Entnahmehilfen) von allen verlasteten Beladungs-gegenständen in den Gerätefächern ist zwingend und muss mit dem Auftraggeber in einer Erstbe-sprechung abgeklärt werden! Die Verlastung von Beladungsgegenständen in Fächern und auf Böden ist somit auf das Not-wendigste zu reduzieren! Für jeden Beladungsgegenstand ist in den Geräte-fächern eine entsprechende und sichere Halterung / Unterbringung zu verbauen / realisieren. Behälter, Kisten und Schubladen, die ab einer Höhe von ca. 1,50 m (ab Flur) herausgezogen werden, müssen über einen Endanschlag verfügen, damit die Gefahr von einem unkontrollierten Herausfallen ausgeschlossen werden kann. Große und / oder schwere Kisten / Behälter sind an der langen Seite mit zwei und an der kurzen Seite mit einem Klappgriff zu versehen. Die Schwenkwände, Auszüge und Schubladen sind so gekennzeichnet, dass sie im ausgeklappten und ausgezogenen Zustand für andere Verkehrs-teilnehmer gut wahrnehmbar sind. Die Kennzeichnung/Beschriftung ist dauerhaft, wetter-, reinigungs-, desinfektionsmittel- und schmutzbeständig sowie eindeutig und unmissver- |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | ständlich, in Absprache mit dem Auftraggeber, anzubringen. Die Gerätefächer sind entsprechend für die dort untergebrachten Beladungsgegenstände zu kenn-zeichnen/beschriften. Die Kennzeichnung/ Be-schriftung ist dauerhaft, wetter-, reinigungs-, desinfektionsmittel- und schmutzbeständig sowie eindeutig und unmissverständlich, in Absprache mit dem Auftraggeber, anzubringen. Alle Geräte und Behältnisse die mit Betriebsstoffen, Flüssigkeiten und anderen leichtgängigen Materialien befüllt sind, müssen in entnehmbaren Containern gelagert werden, damit eine gute Reinigung von dem Lagerungsort möglich ist. Die Container müssen über eine entsprechende Wandung verfügen, damit austretende Betriebsstoffe etc. sich nicht unkontrolliert im Gerätefach ausbreiten können. Eine entsprechende Widerstandsfähigkeit von dem Material aus dem die Container bestehen, gegen Öle, Kraftstoffe und den marktgängigen Schaum-mitteln, muss vorhanden sein, damit es nicht zu dem sog. „Aufblühen“ kommt. |  |  |  |  |
| 30. |  |  | Geräteraum „G1“ Auszug: Im unteren Bereich von dem Geräteraum „G1“ ist ein entsprechend dimensionierter Auszug, inkl. Lagerung, für die ergonomische Entnahme der beiden akku-betriebenen hydraulischen Rettungsgeräte Schere/ Spreizer zu verbauen. Steckdosen: Im Geräteraum „G1“ sind zwei 230V-Steckdosen (spritzwassergeschützt) zu verbauen, die über einen Kabelkanal (zwischen „G1“ u. „G2“ laufend) und einem Spiralkabel in „G2“ mit dem Stromerzeuger verbunden sind. Schwenkwand: Für die ergonomische Entnahme der im Geräteraum „G1“ gelagerten Beladung ist eine Schwenkwand (max. Breite u. Höhe) zu verbauen. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Beladung: Die Art und der Umfang von der Beladung im Geräteraum „G1“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen. |  |  |  |  |
| 31. |  |  | Geräteraum „G2“ Schwenklagerung: Im unteren Bereich von dem Geräteraum „G2“ ist eine Schwenklagerung für die Aufnahme von einem Stromgenerator (9 KVA) zu verbauen. Schwenkwand: Für die ergonomische Entnahme der im Geräteraum „G2“ gelagerten Beladung ist eine Schwenkwand (max. Breite u. Höhe) zu verbauen. Auf dieser Schwenkwand ist u. a. eine Schnellangriffs-kabeltrommel (A1-3 x 2,5q für 230V) mit einer Kabellänge von 50 m verbaut. Diese Kabeltrommel ist bei Bedarf leicht entnehmbar und bereits an einer 230V-Steckdose im Geräteraum angeschlossen. Das Aufwickeln von dem Kabel erfolgt mechanisch, daher ist eine ergonomische Lagerungshöhe von der Kabeltrommel erforderlich. Zusätzlich ist ein Rollen-fenster vorzusehen, um eine bessere Führung für das Ab- und Aufrollen von dem Kabel zu gewährleisten. Sollte für den vorgenannten Punkt ein Verschieben der Kabeltrommel innerhalb der Gerätelagerung notwendig sein, so muss das leichtgängig erfolgen, damit u. a. eine Beschädigung der Kabeltrommel bzw. von dem Lagerort ausgeschlossen werden kann. Beladung: Die Art und der Umfang von der Beladung im Geräteraum „G2“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen. Hinweis: Der Stromgenerator muss auch im herausge-schwenktem Zustand und ohne Entnahme betrieben werden können. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 32. |  |  | Geräteraum „G3“ Schnellangriffskabeltrommel: Im Geräteraum „G3“ ist wie im „G2“ (mit denselben Funktionen, Art und Aussehen) eine Schnellangriffs-kabeltrommel verbaut. Diese Kabeltrommel ist bei Bedarf leicht entnehmbar und bereits an einer 230V-Steckdose im Geräteraum angeschlossen. Auszug: Im Geräteraum „G3“ ist für die ergonomische Entnahme von einer Kühlbox ein Auszug vorzusehen. Beladung: Die Art und der Umfang von der Beladung im Geräteraum „G3“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen. |  |  |  |  |
| 33. |  |  | Geräteraum „G4“ Auszug: Im Geräteraum „G4“ ist für die ergonomische Entnahme von einem Lüfter und Löschgeräten jeweils ein Auszug vorzusehen. Beladung: Die Art und der Umfang von der Beladung im Geräteraum „G4“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen. |  |  |  |  |
| 34. |  |  | Geräteraum „G5“ Die Art und der Umfang von der Beladung im Geräteraum „G5“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen. |  |  |  |  |
| 35. |  |  | Traversenkasten „G5“ Die Art und der Umfang von der Beladung im Traversenkasten „G5“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen. |  |  |  |  |
| 36. |  |  | Geräteraum „G6“ Schnellangriffshaspel: Im oberen Bereich von dem Geräteraum „G6“ ist eine Schnellangriffshaspel zu verbauen, die für die Aufnahme von einem formstabilen Druckschlauch (DN 25, 30 m) geeignet ist. Die Haspel wird an die Feuerlöschkreiselpumpe direkt angeschlossen, damit eine sofortige Wasserabgabe |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | möglich ist. Das Aufrollen von dem Druckschlauch erfolgt elektrisch über ein Bedienelement (inkl. Steuerkabel mit Fußtaster), das im Gerätefach fest verbaut und spritzwassergeschützt ist. Dabei ist auf eine ergonomische Einbauhöhe ist zu achten). Bei einem Ausfall der elektrischen Aufrollvorrichtung, muss das Aufrollen von dem Druckschlauch auch mechanisch über eine Handkurbel möglich sein. Die Haspel verfügt zudem über ein rausschwenkbares Rollenfenster, damit eine bessere Führung für den form-stabilen Druckschlauch gewährleistet ist und um Beschädigungen im Geräteraum bzw. an dem Druckschlauch zu vermeiden. Die Haspel selbst und der Raum um sie herum müssen so dimensioniert sein, das ein leichtes Aufrollen von dem Druckschlauch möglich ist. Unterhalb und in einem ausreichenden Abstand zu der Haspel muss ein Auffangblech vorgesehen werden, auf dem das angekuppelte Hohlstrahlrohr ordentlich abgelegt werden kann. Auftretendes „Tropfwasser“ wird durch das Auffangblech vernünftig aus dem Geräteraum abgeführt, so dass es dabei zu keiner Verschmutzung im Geräteraum kommt. Das Auffangblech muss für eine bessere Reinigung entnehmbar sein. Hygienebord: Im unteren Bereich von dem Geräteraum ist ein Hygienebord nach DIN 14800-18 einzubauen. Das Hygienebord fährt automatisch durch einen Druck-kontakt aus und bietet am Einsatzort alle Möglichkeiten für eine Hand-, Körper- und Gerätereinigung. Das Bord ist bestückt mit: 1 x Seifenspender 1 x Desinfektionsmittelspender 1 x Handtuchspender 1 x Handschrubber mit Schlauch |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | 1 x Ausblaspistole (über ca. 3 m Spiralschlauch direkt an das Druckluftbordnetzt angeschlossen) 1 x Paket Flächendesinfektionstücher 1 x Paket Reinigungstücher Im Bereich der Ausblaspistole ist eine Druckluftvor-absperrung verbaut. Zusätzliche Taschen bieten die Möglichkeit, weitere Reinigunsgegenstände zu lagern. Wasserentnahmestelle: Im Bereich der seitlichen Abgänge befindet sich zusätzlich eine im Durchmesser 1 Zoll große und drucklose Wasserentnahmestelle (z. B. für eine drucklose Gerätebefüllung). Beladung: Die Art und der Umfang von der Beladung im Geräteraum „G6“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen. |  |  |  |  |
| 37. |  |  | Traversenkasten „G6“ Die Art und der Umfang von der Beladung im Traversenkasten „G6“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen. |  |  |  |  |
| 38. |  |  | Pumpenbedienstand Schublade: Für die ergonomische Entnahme der im Pumpen-bedienstand gelagerten Beladung ist eine ausziehbare Schublade zu verbauen. Trittbrett: Im Bereich des Pumpenbedienstandes ist ein maximal dimensioniertes (bzgl. Breite und Tiefe) Trittbrett, auszieh- oder –klappbar sowie spritz- und schmutz-wassergeschützt, verbaut. Dadurch wird eine gute Erreichbarkeit für die in der Schublade gelagerte Beladung ermöglicht. Aussehen und Umsetzung nach Absprache. |  |  |  |  |
|  |  |  | Halterung Atemschutzüberwachungstafel: Neben dem Pumpenbedienfeld (ggf. Kofferaufbau- außenwand) muss eine Befestigungsmöglichkeit für die im Pumpenbedienstand verlastete Atemschutzüber-wachungstafel vorhanden sein. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Dadurch ist gewährleistet, dass der Maschinist die Überwachungstafel parallel und ohne Störung bei seinen Tätigkeiten an der Pumpe im Blick hat. Beladung: Die Art und der Umfang von der Beladung im Pumpenbedienstand ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen. |  |  |  |  |
| 39. |  |  | Aufstiegsleiter Dach Um auf das Dach von dem Kofferaufbau zu gelangen, ist am Heck von dem Fahrzeug eine anklappbare und selbstarretierende Aufstiegsleiter aus Aluminium mit einer ergonomischen Neigung zu verbauen. Wenn die Leiter ausgeklappt wird, schaltet sich automatisch die Dachbeleuchtung, unabhängig von der Fahrlichtschalterstellung und bei Zündung „an“, ein. Hinweis Das Material von der Leiter verfügt über eine entsprechende Widerstandsfähigkeit gegen die marktgängigen Schaummittel, so dass es zu keinem sog. „Aufblühen“ oder anderen Beschädigungen kommt. |  |  |  |  |
| 40. |  |  | Kofferaufbaudach Das begehbare Dach von dem Kofferaufbau verfügt über einen rutschfesten und leicht zu reinigen Boden, sowie über eine umlaufende Galerie. Hinweis: Das Material von dem Kofferaufbaudach verfügt über eine entsprechende Widerstandsfähigkeit gegen die marktgängigen Schaummittel, so dass es zu keinem sog. „Aufblühen“ oder anderen Beschädigungen kommt. |  |  |  |  |
| 41. |  |  | Dachkasten Das Fahrzeug ist, in Abhängigkeit von der Fahrzeug- bauhöhe (3.500 mm dürfen nicht überschritten werden), mit einem Alu-Dachkasten (in Fahrtrichtung links unterhalb der vierteiligen Steckleiter 4-LM) auszustatten. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Die Größe von dem Dachkasten ist so auszuführen, dass eine maximale Nutzung der Dachlänge und –fläche dabei berücksichtigt wird. Der Zugang zu dem Dachmonitor darf dadurch nicht eingeschränkt werden. Beladung: Die Art und der Umfang von der Beladung im Dachkasten ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen. Optional: Dachkasten Fahrtrichtung rechts Hier ist optional der Preis für einen Dachkasten in Fahrtrichtung rechts anzugeben, der für die Aufnahme von kontaminierten PAs und Einsatzkleidung gedacht ist. Hinweis: Der Alu-Dachkasten ist rundum geschlossen (Abwasser- u. Belüftungsöffnungen sind vorhanden) und verfügt über einen ausreichend dimensionierten gasfederunterstützten Deckel, sowie über eine Innenraumbeleuchtung in LED-Ausführung. |  |  |  |  |
| 42. |  |  | Halterungen für tragbare Alu-Leitern Lieferung und Einbau von jeweils einer Halterung für eine dreiteilige Schiebleiter SL3-LM und einer vierteiligen Steckleiter 4-LM (inkl. Bockleiter-Verbindungsteil u. Einsteckteil) auf dem Dachkasten bzw. Kofferaufbaudach. Hinweis: Die beiden Leitern auf dem Dach sind so zu verlasten, dass eine ergonomische Entnahme (z. B. Abrollvorrichtung am Fußende etc.) der Leitern möglich ist. |  |  |  |  |
| 43. |  |  | Optional: Leiterentnahmehilfe Hier ist optional der Preis für die folgende Leiterent-nahmehilfe anzugeben: Auf dem Kofferaufbaudach ist parallel zu dem Dachrand, für eine schnelle und ergonomische Entnahme von einer dreiteiligen Schiebleiter, eine Leiterentnahmehilfe zu verbauen. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Diese Leiterentnahmehilfe muss unkompliziert und schnell, auch bei schlechten Sichtverhältnissen, von dem Fahrzeugheck und vom Boden aus, bedient werden können. |  |  |  |  |
|  |  |  | In einer Höhe von ca. 1.700 mm muss jeweils unter der Leiterentnahmehilfe der folgende Warnhinweis dauerhaft angebracht werden: „Achtung! Bei elektrischen Anlagen auf die Höhe der Oberleitungen achten! Leiterentnahme nicht benutzen!“ Aussehen von dem Warnhinweise nach Absprache. Hinweis: Die Fahrzeughöhe darf, inkl. der Leiterentnahme-hilfe, die Gesamthöhe von 3.500 mm nicht über-schreiten! |  |  |  |  |
| 44. |  |  | Dachmonitor Lieferung und Einbau von einem Dachmonitor für die Abgabe von Wasser und Wasserschaumgemisch im vorderen Bereich von dem Fahrzeug. Die max. Auswurfleistung von dem Dachmonitor muss auf die Förderleistung der FPN (10-2000) von dem Fahrzeug abgestimmt sein. Der Dachmonitor muss auf dem Fahrzeugdach so verbaut werden, dass dieser 360° drehbar und im Negativbereich (nach unten kippbar) ist. |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Die Gesamtfahrzeughöhe von 3.500 mm darf durch den eingeklappten Dachmonitor nicht überschritten werden. Des Weiteren ist dabei zu beachten, das zwischen dem Gerätefach „G1“ und „G2“ der Einbau von dem Lichtmast vorgesehen ist! |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 45. |  |  | Aufprotzvorrichtung u. Haspeln Aufprotzvorrichtung: Am Heck von dem Fahrzeug sind zwei Aufprotz-vorrichtungen für die Aufnahme von jeweils einer fahrbaren Einpersonen-Schlauch-Haspel, die als Sicher-heitshaspeln ausgeführt sind, zu verbauen. Schlauchhaspel: Lieferung von zwei fahrbaren Einpersonen-Schlauch-haspeln nach DIN 14826-2 (Ausgabe September 2012). Die Haspeln sind jeweils für die Aufnahme von 160 m B-Schlauch geeignet. Die Rohrrahmen der Haspeln verfügen über kugel-gelagerte und gummibereifte Scheibenräder und Breitreifen, sowie über eine sog. „Totmann-Fahr-“ und Feststellbremse. Des Weiteren verfügen die Haspeln über einen geschlossenen Zuggriff (Ein-Hand-Bügel), eine Feststellvorrichtung und eine einstellbare Ablaufbremse inkl. Handkurbel und Getriebe zum leichten Aufwickeln der Schläuche. Der Rahmen von den Haspeln ist in weiß „RAL 9010“ und die Haspeln selber sind in rot „RAL 3000“ lackiert. Halteplatte: Die in Fahrtrichtung „rechts“ verlastete Haspel verfügt des Weiteren über eine Halteplatte, auf der für folgende Beladungsgegenstände Halterungen zu liefern und zu verbauen sind: 1 x Standrohr (mit Rückflussverhinderer u. Rohrbelüfter) 1 x Systemtrenner 1 x Schlüssel C UFH 1 x Schlüssel B ÜFH 2 x Kupplungsschlüssel ABC 1 x Kurbel f. Haspel Die Halteplatte wird an der Haspel so befestigt, dass die auf ihr unterzubringenden Beladungsgegenstände verkehrssicher gelagert und ergonomisch entnehmbar sind, ohne das dabei die Funktion von der Haspel einge-schränkt wird. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Optional: Verkehrssicherungshaspel Hier ist optional der Preis für eine Verkehrs-sicherungshaspel anzugeben und diese genau (Material, Aufbau, Beladung und Funktionen etc.) zu beschreiben. |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Bei dem Verlasten der Haspeln ist darauf zu achten, dass ein ausreichend dimensionierter Abstand zu der Fahrbahn (Böschungswinkel) eingehalten wird, so dass ein Aufsetzen der Haspeln bei dem Überfahren von Hindernissen (z. B. einer Bordstein-kante etc.) ausgeschlossen werden kann. Die Aufprotzvorrichtungen von den beiden Haspeln werden „innenliegend“ angebracht, damit die Haspeln bei dem Wendekreis von dem Fahrzeug nicht berücksichtigt werden müssen. Die beiden Haspeln müssen für den Aufbau eines EPH-Sichtschutzes der Fa. Barth geeignet sein. Sollte die Optionalposition „Verkehrssicherungs-haspel“ umgesetzt werden, so ist die Schlauch-haspel OHNE Halteplatte aus dem Auftrag ersatzlos zu streichen. |  |  |  |  |
| Zentralelektrik/Elektronik: |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  |  | Allgemeine Anforderungen/Anmerkungen: Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung, ein-schließlich Warnanlage, ist plusseitig vollständig von der serienmäßigen elektrischen Ausrüstung des Basis-fahrzeuges zu trennen und in geeigneter Weise an die Zusatzbatterie anzuschließen, sofern nichts anderes ge-fordert wird. Es ist sicherzustellen, dass zwischen allen relevanten Fahrzeugteilen eine einwandfreie Masseverbindung hergestellt wird. Alle Leitungen sind in Kabelkanälen zu führen. Zusätzliche Seitenmarkierungsleuchten, hoch gesetzte Blinkleuchten oder Mehrkammerleuchten, sind in die fahrzeugseitige Stromversorgung einzubinden. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | 230V / 24V: Die 230V AC und die 24V DC Anlage sind räumlich durch separate Schaltkästen voneinander zu trennen. Der Aufbau erfolgt nach VDE 0100 inkl. einem ent-sprechendem Abnahmeprotokoll. Beide Schaltkästen werden im Fahrerhaus montiert. FI-Schutzschalter: Die montierte Anlage muss allpolig über einen eingebauten FI-Schutzschalter abgesichert sein. Im Bereich der Einspeisung ist ein Warnhinweis „Nur über FI-Schutzschalter einspeisen“ anzubringen. |  |  |  |  |
|  |  |  | Schalter: Alle Schalter im Fahrerhaus sind als Kfz-Schalter (z. B. Fa. HELLA Baureihe 4570/8910 oder gleichwertiger Art) auszuführen. Sie sind mit deutlich erkennbaren und eindeutigen Piktogrammen/Funktionssymbolen gekenn-zeichnet. ## Alle Schalter verfügen über eine Auffinde- und Funktions-beleuchtung in LED-Technik (über Kl. 58 bzw. Kl. 15 bei Tagfahrlicht, z. B. Fa. HELLA Art.- Nr.: 9FF 713 627 031). Die Montagereihenfolge und Anordnung wird in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt. |  |  |  |  |
| 47. |  |  | ## 24V-Schaltkasten An gut zugänglicher Stelle ist im Fahrzeug eine zentrale Elektroverteilung zu installieren, die alle zusätzlichen Verbraucher zusammenfasst. Alle Sicherungen sind als Automaten auszuführen. In der Verteilung sind alle für die zusätzlichen Verbraucher benötigten Relais und Sicherungen einzu- bauen. Weiterhin sind hier alle Verteilerleisten für das Leitungsnetz zu integrieren. ## Alle Relais, Sicherungen und Bedienelemente der elektrischen Ausrüstung sind eindeutig und dauerhaft zu beschriften. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Alle Relais, Sicherungen und Bedienelemente sind in der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug zu erläutern und mit Hinweisen für die Fehlersuche zu versehen. Die Verlegung der Kabel hat so zu erfolgen, dass in einem Fall von Störungen oder notwendigen Nach-rüstungen, diese leicht erreichbar sind. Hierzu zählen insbesondere Kabelkanäle an beiden Seiten von dem Fahrzeug, die leicht nachträglich nutzbar gemacht werden können. Die elektrische Anlage muss den Einflüssen üblicher Reinigungs- und Desinfektionsverfahren standhalten. Optional: Optische Anzeige Sicherungsausfall Hier ist optional der Preis für die folgende technische Konfiguration anzugeben: ## Die Sicherungen der zusätzlichen Verbraucher werden bei einem Sicherungsausfall im Bereich von dem Cockpit gut sichtbar angezeigt. In der zentralen Elektroverteilung wird die jeweilige defekte Sicherung über eine Diode angezeigt. |  |  |  |  |
| 48. |  |  | ## Batterien Sofern nicht bereits AGM Batterien fahrzeugseitig verbaut sind, müssen AGM Batterien eingebaut werden. Die Kapazitätsbemessung erfolgt auf Grundlage der Energiebilanz. Die Batterien müssen, ebenso wie die Betriebsan-leitung, folgende Beschriftung erhalten: „Achtung! AGM-Batterie nur gegen baugleiche Batterie austauschen! Programmierung des Ladegerätes und die Temperaturkompensation beachten!“ Alle Batteriepole müssen abgedeckt sein! Hinweis: Die Fahrzeugbatterien sind in einem leicht zu-gänglichen Bereich des Fahrzeuges untergebracht und können ergonomisch entnommen werden (z. B. über ein ausreichend dimensionierten Auszug). |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 49. |  |  | ## Batterieschutz Alle Batterien sind durch Tiefentladeschutzeinrichtungen zu schützen. Das Ansprechen der Tiefentladeschutz-einrichtung ist optisch im Sichtbereich von dem Fahrer und akustisch eindeutig zu signalisieren. Hinweis: Bei einer Unterspannungsabschaltung werden folgende Geräte nicht abgeschaltet: -TETRA-Funkanlage -Motorstarteinrichtung |  |  |  |  |
| 50. |  |  | Batterieladegerät Für die Fahrzeugbatterie ist ein vollautomatisches, mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät von der Firma LEAB „Ladegerät-Typ: ABC“ programmierbar auf Batterietyp und Anwendung zu verbauen. |  |  |  |  |
|  |  |  | Es ist dafür zu sorgen, dass für Batterietyp und Batteriekapazität geeignete Ladekennlinien verwendet werden. Der Ladevorgang ist durch Temperaturkompensation zu regeln. Es ist, entsprechend der ausgewiesenen Energiebilanz, ein ausreichend dimensioniertes Ladegerät zu ver-wenden (min. 10% max. 40% der Batteriekapazität). Für den Stromgenerator ist in dem Gerätefach „G2“ ein Ladegerät fest zu montieren. Die Anbindung an den Stromgenerator im Gerätefach „G2“ erfolgt über ein MagCode-Stecksystem. Die Dosen sind an den zu versorgenden Geräten verbaut, die Stecker werden an Spiralkabeln montiert. Es sind Ladegeräte der Fa. LEAB von dem Typ „TS 24/12-06“, ausgelegt auf den Batterietyp, zu verbauen. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Der Einbau muss so erfolgen, dass die Frontplatte von dem Ladegerät leicht zugänglich und einsehbar ist. Etwaige Frontblenden sind mit dem Auftrag-geber abzusprechen. Alternativ kann für das Ladegerät eine Fernanzeige verbaut werden. Die Fernanzeige ist so zu montieren, dass sie leicht einsehbar ist. |  |  |  |  |
| 51. |  |  | ## Ladestromverteilung Die Ladestromversorgung der Starter- und Zusatz-batterie über die Lichtmaschine muss durch einen elektronischen Ladestromverteiler (kein „normales“ Trennrelais) vom Typ „CDR“ der Fa. LEAB realisiert werden. |  |  |  |  |
|  |  |  | Der Einbau erfolgt an einem gut zugänglichen Ort. Die Ladespannung an den Batteriepolen muss 14,1V – 14,4V betragen. Alternativ ist anstelle des Ladestromverteilers ein B2B Ladegerät zu verbauen. Angabe der angebotenen Variante: |  |  |  |  |
| 52. |  |  | Generator/Lichtmaschine Die Leistung von dem Generator muss an die Batterie-kapazität und den Leistungsbedarf, gemäß Energie-bilanz, angepasst sein. Ggf. muss ein zweiter Generator eingebaut oder die Übersetzung geändert werden. Hierbei ist die Höchstdrehzahl von dem Generator und Motor zu berücksichtigen. |  |  |  |  |
| 53. |  |  | Rettbox-Air 20A Lieferung und Einbau (im Bereich der Fahrertür) von einer 230 V-Einspeisung vom Typ „Rettbox-Air 20A“. Einbauort nach Absprache. Die in der Rettbox-Air verbaute Kontrollleuchte muss den Zustand von dem fahrzeugeigenen Fehlerschutz- stromschalter berücksichtigen. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Hat dieser ausgelöst, so muss die Kontrollleuchte, trotz anliegender 230 V Versorgung, erloschen bleiben. Optional: Konfektionierte Steckdose mit Kabel Weiterer Lieferumfang: -1 x fertig konfektionierte Rettbox-Kupplungssteckdose mit 10 m Kabel (lose Lieferung ohne Lagerung im Fahrzeug) -1 x fertig konfektionierte Rettbox- Kupplungssteckdose mit 10 m Kabel und druckwasserdichtem Schuko- stecker (inkl. Lagerung im Fahrzeug). |  |  |  |  |
| 54. |  |  | Startunterbrechung Lieferung und Einbau von einer Startunterbrechung (inkl. akustischem Signal im Fahrerhaus) die aktiviert wird, wenn der Auswurf der 230V-Einspeisung durch die Rettbox nicht erfolgen sollte (z. B. techn. Defekt). |  |  |  |  |
| 55. |  |  | Akustisches und optisches Warnsignal Lieferung und Einbau von einem akustischen und optischen Warnsignal im Fahrerhaus für die Erkennung von nicht vollständig verschlossenen und/oder eingefahrenen Türen, Rollläden, Klappen, Deckeln, Trittstufen, Aufstiegsleiter (Heck) etc.. |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Das optische Warnsignal muss in der Funktion „DAUERHAFT“ ausgeführt werden! Das akustische Warnsignal ist zuzuschalten, sobald die Handbremse gelöst wird! Sämtliche Türen u. Rollläden von dem Kofferaufbau werden nicht durch mechanische, sondern durch „magnetische“ Schaltkontakte (sog. Reed-Schalt-kontakte) überwacht. |  |  |  |  |
| 56. |  |  | Beschriftung Dauerhafte Beschriftung aller Schalter und Steckdosen. Sie sind schmutz-, wasser- und desinfektionsmittel-beständig. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| Datenerfassung und Navigation: |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  |  | UDS – Unfalldatenspeicher Lieferung und Einbau von einem Unfalldatenspeicher (UDS) der Fa. VDO Kienzle vom Typ „Kienzle UDS-AT PRO, Ausführung: Standard mit GNSS“, inkl. Bedientaste am Armaturenbrett und GPS Antenne. Der Montageort der Bedientaste ist mit dem Auftraggeber abzusprechen. Der Einbau darf nur von einem Kienzle Argo geschulten Mitarbeiter oder Fremdbetrieb durchgeführt werden! Einbauort Grundgerät: |  |  |  |  |
|  |  |  | - Bodenbereich der Fahrzeugkabine möglichst im Bereich von dem Fahrer- oder Beifahrersitz, nah zu der Fahrzeugmitte. - Entfernt von Relais und sonstigen elektronischen Schalteinrichtungen (Störquellen). - Das Gerät ist nivelliert einzubauen (s. Einbauanleitung) - Grundsätzlich ist in folgender Reihenfolge anzuschließen: - CiA 447 - CAN Datenbus des Fahrzeugs - Diskrete Eingänge Es ist zwingend darauf zu achten, dass der UDS über den Fahrzeug CAN-Bus angeschlossen wird, sofern dieses von dem Fahrzeughersteller unterstützt wird (CiA447). Belegung: 1. Anschluss via CiA447: - Zündung - Drehzahl - Geschwindigkeit - Bremse - Blinker links - Blinker rechts |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | - Standlicht - Abblendlicht - Fernlicht - Rückwärtsgang - Hupensignal Zusätzlicher diskreter Eingang: - Blaulicht vorne (Input 2) - Blaulicht Heck (Input 4) - Frontblitzer (Input3) - Elektrohorn (sofern verbaut, Input 6) [Bedienung durch Fuß-, Hand- und Hupenschalter] - Martinhorn (Input5) [Bedienung durch Fuß-, Hand- und Hupenschalter] - Verschlussüberwachung (Aufzeichnung der Abfahrt- kontrollanzeige von dem Aufbau, wie z.B. abstehende Teile, geöffnete Türen, Klappen), sofern möglich Die spezifischen CiA447 UDS-AT Setupdateien sind zu verwenden! Ist kein Anschluss via CiA447 möglich ist der UDS-AT Pro in folgender Reihenfolge anzuschließen: 1. Anbindung des UDS über den CAN-Bus des Fahr-zeuges: - Anbindung des UDS über den CAN-Bus des Fahr-zeuges, wobei die speziellen CAN-Setup Dateien fahrzeugspezifisch zu verwenden sind. - Welche Signale abgegriffen und aufgezeichnet werden, ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. - Die zusätzlichen diskreten Eingänge sind analog zu CiA447 zu belegen. Doppelbelegungen sind zu vermeiden. 2. Ausschließlich diskreter Anschluss (sofern kein CAN möglich): - Zündung (Input 0) - Bremse (Input 2) - Blinker links (Input 3) - Blinker rechts (Input 4) - Standlicht (Input 5) |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | - Abblendlicht (Input 6) - Rückwärtsgang (Input 7) - Blaulicht (Input 8) - Einsatzhorn (Input 9) [Elektro- und Martinhorn–Bedienung durch Fuß-, Hand- und Hupenschalter] Signale: - Verwendung v-Impuls (diskret: Input 1 oder CAN) für Anschluss beispielsweise von dem Radimpuls (ca. 22.500 Imp./km oder mehr) - Motordrehzahl über CAN Firmware: Zum Zeitpunkt der Auslieferung muss die aktuellste Firmware installiert sein, ggf. muss ein Update durchgeführt werden. GPS-Antenne: Lieferung und Montage einer aktiven GPS-Antenne zum ausschließlichen Anschluss an den UDS-AT PRO. Hinweis: Ein Anschluss des UDS-AT PRO an das GPS-Signal der Funkanlage oder des Fahrzeuges ist nicht zulässig. Löschfunktion: Die Löschfunktion muss deaktiviert sein. Auslesekabel: An die Auslesebuchse muss bereits ein Auslesekabel angeschlossen und leicht zugänglich sein. Plombierung des Gerätes: Zur Absicherung des UDS-AT Einbaus und als Schutz vor Manipulationen ist es zwingend erforderlich, sowohl das Gerät selbst, als auch die angeschlossenen Leitungssätze, zu plombieren. Da das Plombiermaterial dem Lieferumfang des Gerätes beiliegt und außerdem eine nachfolgende Program-mierung des Gerätes nicht zwangsläufig das Freilegen der Montageposition beinhaltet, ist die komplette Plom-bierung von dem Montagebetrieb vorzunehmen! |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Anleitung: Siegelaufkleber rund: Bringen Sie die Siegelaufkleber jeweils so an, dass diese beim Öffnen der Sicherungsbügel zerstört werden. Gehäuseplombierung des Einbaubetriebs: Versehen Sie die dem Lieferumfang beiliegenden Kunststoffplombe mit Hilfe ihrer Prägezange mit ihrer UDS- bzw. §57b-Plombennummer und drücken Sie diese in das vormontierte Plombennäpfchen. Siegelaufkleber Steckersicherungsblech: Kleben Sie diesen Sicherungsaufkleber nach der Montage aller Leitungssätze und des Steckersicher-ungsbleches gegen unbefugtes Entfernen so über das Steckersicherungsblech und den Gerätedeckel, dass das Steckersicherungsblech sich nicht ohne Entfernen des Aufklebers demontieren lässt. Einbauprotokoll/Gerätepass Im Einbauprotokoll/Gerätepass müssen der Einbauort von dem UDS, das Fahrzeugkennzeichen, die Fahrge-stellnummer, der Kilometerstand bei Einbau und die Deaktivierung der Löscheinrichtung vermerkt sein. Kanalbezeichnung: Die Bezeichnung der einzelnen Kanäle ist der Be-legungsliste zu entnehmen. Andere Bezeichnungen werden nicht akzeptiert! Geräteeinstellungen: - Parkrempler Erkennung: ein - Sensor Selbsttest: ein - v-Statistik: aus - Quelle Speicherlöschung: keine - Meldeschwelle: 225 Hinweis: Die Belegung und Bezeichnung ist bindend. Der korrekte Anschluss von dem UDS ist mit einem Prüfprotokoll, inkl. einer Messfahrt, nachzuweisen. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 58. |  |  | Navigationsgerät Lieferung und Einbau von einem Navigationsgerät der Fa. Garmin vom Typ „Drivesmart 51 LMT-S“ inkl. Peripherie der Fa. Status 3 IT GmbH, bestehend aus: 1 x UBX-NAV-M-25 TETRAcontrol UBX Navigations- paket für Motorola (UBX mit ACC,NAV- Lizenz, Stromversorgungsstecker, FMI25-Kabel, RS232-Kabel 1m Hinweis: An dem Navigationsgerät muss eine Dauer-spannung anliegen. Die UBX-Box wird mit dem Funkgerät und dem Navigationsgerät verbunden. Die richtige Konfiguration ist mit der Funkwerkstatt der Feuerwehr Gelsenkirchen abzusprechen. Die Position der UBX-Box erfolgt nach Absprache. |  |  |  |  |
| 59. |  |  | Tablet-PC-Halterung Lieferung, Einbau und Anschluss von einer Tablet-PC Kfz-Halterung vom Typ „AiShell Car Cradle Vers. 2.1“. Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
| Sonstige elektr. Verbraucher: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Steht in einer der folgenden Positionen „Einbau inkl. Verkabelung von…“ so ist in NUR der Preis für den Einbau inkl. Verkabelung von den Gerätschaften (Ladestationen etc.) anzugeben. Die Preise für die Gerätschaften (Ladestationen etc.) selbst, sind entsprechend unter dem Punkt „Belade-liste“ anzugeben. |  |  |  |  |
| 60. |  |  | Leseleuchte Lieferung und Einbau von einer Schwanenhals-Leseleuchte (50 cm lang in LED-Technik) für den Beifahrerplatz im Fahrerhaus. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Es ist dabei auf eine stabile Befestigung von dem Anschlußsockel, als auch von dem Schwenkarm selbst, zu achten. Die Lampe ist so zu befestigen, dass ein Reparatur-austausch erleichtert wird. Die Lampe darf nicht im Wirkbereich eines verbauten Airbags montiert oder gelagert werden. Alternativ: Einbau einer blendfreien Leseleuchte über dem Beifahrerplatz in LED Technik, Farbe: Weiß |  |  |  |  |
| 61. |  |  | Ladestation ADALIT-Helmlampe Einbau inkl. Verkabelung von 6 Ladestationen für die Helmlampe „ADALIT L 30“ (2 x Fahrerhaus, 4 x Mannschaftskabine). Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
| 62. |  |  | Suchscheinwerfer Einbau inkl. Verkabelung von einem Suchscheinwerfer (Typ: Hella Marine LED oder vergleichbarer Art) mit Spiralkabel im Fahrerhaus. Eine Zugentlastung von dem Kabel ist zu verbauen. Der Einbau muss so erfolgen, dass der Suchschein-werfer vom Beifahrer betätigt werden kann. Das Spiralkabel darf nicht störend im Fußraum von dem Fahrer und/oder Beifahrer liegen. |  |  |  |  |
| 63. |  |  | Ladestation L-3000 Einbau inkl. Verkabelung von 2 Ladestationen für den Handleuchten L-3000“ in der Mannschaftskabine. Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
| 64. |  |  | Ladestation Wärmebildkamera groß Einbau inkl. Verkabelung von einer Ladestation für die Wärmebildkamera vom Typ „Flir K85“ der Fa. Itema GmbH in der Mannschaftskabine. Der Einbau muss so erfolgen, dass ein schneller und somit unkomplizierter Austausch der Ladestation möglich ist. Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
| 65. |  |  | Ladekabel Wärmebildkamera klein Einbau inkl. Verkabelung von einer Ladestation für die Wärmebildkamera vom Typ „Fire Pro 300“ der Fa. Seek |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Thermal in der Mannschaftskabine. Der Einbau muss so erfolgen, dass ein schneller und somit unkomplizierter Austausch der Ladestation möglich ist. Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
| 66. |  |  | Ladestation Gasmessgerät Einbau inkl. Verkabelung von einer Ladestation für das Gasmessgerät „X-am 2800“ der Fa. Dräger in der Mannschaftskabine. Der Einbau muss so erfolgen, dass ein schneller und somit unkomplizierter Austausch der Ladestation möglich ist. Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
| 67. |  |  | Ladestation Holmatro Einbau inkl. Verkabelung von den folgenden beigestellten (s. LOS 3) Holmatro-Ladestationen im Geräteräteraum „G1“: 3 x Holmatro Akkuladegerät PBCH3 (DC) 1 x Holmatro Akku-Ladegerät CBCH1 (AC-EU) |  |  |  |  |
| 68. |  |  | Kabel Holmatro On-Tool-Charging Einbau von der folgenden beigestellten (s. LOS 3) Holmatro-Verkabelung im „G1“: 3 x Holmatro Kabel für das On-Tool-Charging POTC1 |  |  |  |  |
| 69. |  |  | Kfz-Ladegerät Lüfter Einbau inkl. Verkabelung von einem 12/24V-Kfz-Ladegerät für den Lüfter der Fa. BIG vom Typ „HP 18IB+“. |  |  |  |  |
| 70. |  |  | Ladestation Blitzleuchte Einbau inkl. Verkabelung von 4 Ladestationen für Elektronen-Blitzleuchte „Euro-Blitz E 2“ im Geräteraum „G3“. |  |  |  |  |
| 71. |  |  | Vorrüstung Ladestation C1 Verkabelung für die Nachrüstung von einer Ladestation für den Defibrillator C1 im Geräteraum „G2“ vorsehen. |  |  |  |  |
| 72. |  |  | Verkabelung Kühlbox Lieferung und Einbau der Verkabelung von einer Kühlbox vom Typ „WAECO CF 18 CF“ mit Kompressor, die auf einem Auszug im Geräteraum „G3“ verlastet ist (Permanentkühlung auch bei Spannungseinspeisung). |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 73. |  |  | 24V-Steckdose Lieferung und Einbau inkl. Verkabelung von 3 24V-Steckdose. Einbauort nach Absprache. Die Steckdose ist mit einer dauerhaften Beschriftung zu versehen. Diese muss den Einflüssen üblicher Reinigungs- und Desinfektionsverfahren standhalten. Aus der Beschriftung muss sich die Nennspannung der Steckdose und die maximal zu entnehmende Strom-stärke ergeben (24V 8A). |  |  |  |  |
| 74. |  |  | USB-Steckdose Lieferung und Einbau inkl. Verkabelung von den folgenden Doppelsteckdosen (Einbauort nach Absprache): Fahrerhaus: 2 x Doppelsteckdose USB-C/A Mannschaftskabine: 2 x Doppelsteckdose USB-C/A Die Steckdosen sind mit einer dauerhaften Beschriftung zu versehen. Diese muss den Einflüssen üblicher Reinigungs- und Desinfektionsverfahren standhalten. |  |  |  |  |
| 75. |  |  | Rückfahrkamera Lieferung und Einbau von einer Rückfahrkamera inkl. Farb-Monitor (TFT). Die Kamera muss im ausgeschalteten Zustand durch eine Blende geschützt sein. Ggf. wird die Rückfahrkamera auf den Monitor von dem Navigationsgerät geschaltet. Optional: 360° Kamera-Monitor-System und Dashcam-System 360° Kamera-Monitor-System: Lieferung und Einbau von einem 360° Kamera-Monitor-Systems mit den folgenden Spezifikationen: |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Vorne im Kühlergrill, seitlich am Koffer und in der Heckkonsole werden jeweils eine Kamera mit einem Erfassungswinkel von bis zu 187° verbaut. Hierdurch soll der „tote Winkel“ besonders seitlich und hinten umgangen werden. Der dafür notwendige Farb-Monitor (TFT), inkl. Tonübertragung und Sonnenschutz, wird auf dem Armaturenbrett verbaut (Einbauort nach Absprache). Das Bild kann in unterschiedlichen Einstellungen dargestellt werden. Beim Rückwärtsfahren wird das Bild der Rückfahrkamera neben der 360° „Vogelperspektive“ dargestellt. Ebenso wird automatisch beim Blinken auf die jeweilige Seitenkamera umgeschaltet. Dashcam-System: Unfallüberwachungskamera-System für den Front- und Heckbereich des Fahrzeuges mit den folgenden Eigenschaften: -160° Weitwinkel -Hervorragende Bildqualität bei Tag und Nacht -Kollisionserkennung -Loopaufzeichnung -Automatische Sperrung des Unfallvideos wenn eingestellter G-Sensor auslöst Hinweis: Idealerweise lässt sich das Unfallüberwachungs-kamera-System in das 360° Kamera-Monitor-System integrieren. Die vorhandene GPS-Antenne vom Fahrzeug darf NICHT an das Navigations- und TETRA-Funkgerät angeschlossen werden. Des Weiteren sind sämtliche elektronische Bauteile (z. B. Trafo etc.) oder Stecker, sofern sie sichtbar verbaut werden, mit einen Sicht- und Stoßschutz (z. B. U-Profil) zu versehen. Dieser Schutz ist farblich der Umgebung anzupassen. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| Rauchmelderüberwachung: |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  |  | Rauchmelderüberwachung Fahrzeug Aufgrund der im Fahrzeug verbauten Ladetechnik sind im Fahrzeug an optimaler Stelle (Einbauort nach Absprache) zwei Funkrauchmelder zu verbauen. Die Funkrauchmelder senden bei Alarm eine Nachricht an eine vordefinierte Adresse der Feuerwehr (z.B Leitstelle). Des Weiteren ist die notwendige Peripherie für das Absetzen einer Brandmeldung an die vordefinierte Adresse der Feuerwehr mit anzubieten. Dabei ist zu beachten, dass auf keine Brandmeldeanlage im Gebäude zugegriffen werden kann. Die dafür angebotene Technik ist ausgiebig und verständlich zu beschreiben. |  |  |  |  |
| Funktechnik: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Der Einbau von der kompletten Kommunikations-ausstattung hat durch einen Fachmonteur für „Digitalfunktechnik in Fahrzeugen“ zu erfolgen. Der Einbau von der Antenne muss gemäß der Einbauempfehlung von dem Antennenhersteller erfolgen, damit eine max. Abstrahlung gewährleistet ist. Sämtliche Bauteile sind so einzubauen, dass eine gute Erreichbarkeit der einzelnen Komponenten für Wartungs- und Reparaturzwecke gegeben ist. Für die Antenne muss eine Zugriffsöffnung in der Dachinnenverkleidung verbaut werden. Es muss eine Funkentstörung durchgeführt werden. Die Montagefirma hat bei der Abnahme von dem HLF ein Protokoll über die Einmessung der Antenne vorzulegen. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Die Spannungsversorgung von dem Funkgerät erfolgt durch den Anschluss an die Fahrzeug-batterie. |  |  |  |  |
| 77. |  |  | TETRA-Funkanlage Einbau von einer beigestellten digitalen Funkanlage (MRT) vom Typ „Motorola MTM 800 ET“. Bestehend aus: 1 x Sende-/Empfangsteil SE 2 x Handbedienhörer vom Typ „TSCH“ (Fahrerhaus/ Pumpenbedienstand) |  |  |  |  |
| 78. |  |  | Kartenlesegerät Lieferung und Einbau von einem externen BOS-Sicherheits-Kartenlesegerät für den Anschluss an die TETRA-Funkanlage. |  |  |  |  |
| 79. |  |  | Einbau Bedieneinheiten Fahrerhaus Die Bedieneinheit von der beigestellten TETRA-Funk-anlage wird gut erreichbar für den Fahrer u. Beifahrer verbaut. Der Handapparat und das Handbedienteil werden ebenfalls gut erreichbar für den Fahrer u. Beifahrer verbaut. Die genauen Einbauorte werden in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt. |  |  |  |  |
| 80. |  |  | Einbau Bedieneinheit Pumpenbedienstand Am Pumpenbedienstand wird für die TETRA-Funk-anlage ein Handbedienteil verbaut. |  |  |  |  |
| 81. |  |  | Einbau S/E-Einheit Die S/E-Einheit von der beigestellten TETRA-Funk-anlage wird gut zugänglich im Fahrerhaus verbaut. Der genaue Einbauort wird in Absprache mit dem Auf-traggeber festgelegt. |  |  |  |  |
| 82. |  |  | Stromversorgung S/E-Einheiten Für die S/E-Einheit ist ein beigestellter galvanisch getrennter Spannungswandler (getrennter Stromkreis) mit ausreichender Kapazität von der Fa. Alfatronics Typ „PV12i“ einzubauen. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Mit diesem Spannungswandler wird nur die Funk-komponente versorgt. Ein Anschluss anderer Bau-teile ist ausgeschlossen. |  |  |  |  |
| 83. |  |  | S/E-Einheit Programmierstecker Für die Programmierung der digitalen S/E-Einheit ist ein beigestellter Stecker, inkl. Anschlusskabel, gut zugänglich im Fahrerhaus zu verbauen. Der genaue Einbauort wird in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt. |  |  |  |  |
| 84. |  |  | Funklautsprecher Lieferung und Einbau von 4 Funklautsprechern für die TETRA-Funkanlage. 1 x Fahrerhaus 2 x Mannschaftskabine 1 x Pumpenbedienstand Der Funklautsprecher im Fahrerhaus ist am Funkgerät über die Klemme 9 und 10 anzuschließen. Hier entfällt der Lautstärkeregler am Lautsprecher. Die Lautsprecher im Mannschaftsraum und an der Pumpe sind am Funkgerät über die Klemme 14 anzuschließen und mit einem NF-Verstärker Typ „BT53109“ zu betreiben. Die Lautstärke von den Funklautsprechern in diesen Bereichen muss über einen Drehknopf einstellbar bzw. ausschaltbar sein. Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
| 85. |  |  | Entstörfilter Einbau von einem beigestellten Entstörfilter für die TETRA-Funkanlage von der Fa. Baumeister u. Trabandt vom Typ „EF-D 12V/20A“. |  |  |  |  |
| 86. |  |  | Funkhauptschalter/Zeitrelais Lieferung und Einbau von einem Funkhauptschalter und von einem programmierbaren, abfallverzögerten Zeit-relais von der Fa. MRS. Systembeschreibung: Der Funkhauptschalter schaltet nur die Steuerströme zu den einzelnen Relais. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Das abfallverzögerte Relais ist nötig, damit das Funkgerät genug Zeit erhält, sich nach dem Ausschaltimpuls aus dem Funknetz auszubuchen. Anschließend wird das Funkgerät durch das Relais von dem Stromnetz getrennt. Des Weiteren wird auch die UBX-Box über den Funkhauptschalter abgeschaltet. |  |  |  |  |
| 87. |  |  | Antenne für TETRA-Funkanlage Lieferung, Einbau und Anschluss von zwei Antennen (GPS/Tetra 380-410MHz) von der Fa. Procom be-stehend aus: 1 x Procom GPS-Combi Fuss; Typ-Nr.: 132000003 1 x Procom GPS-C Flex Antenne; Typ-Nr.: 132000022 für: 1 x MTM 800 1 x WTC 12111 Hinweis: Es muss für die Reparatur/Austausch der Antenne eine leicht zugängliche Revisionsöffnung vor-handen sein. Anpassung der Antenne, ein entsprechendes Mess-protokoll ist anzufertigen. Eine fachgerechte Verbindung aller Komponenten (Funkgerät, Antenne und Bedieneinheit) ist herzu-stellen. Der Einbauort von der Antenne ist mit dem Auftrag-geber abzusprechen! |  |  |  |  |
| 88. |  |  | Antennenleitung Lieferung und Einbau von Koaxialkabeln RG 58 mit der Spezifikation „H155“. Hinweis: Alle Koaxialkabel sind an den Enden dauerhaft mit dem Verwendungszweck beschriftet. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Der Anschluss an das Gerät und die Antenne wird nach Möglichkeit ohne entsprechenden Adapter realisiert. Der Antennenstecker ist qualitativ hochwertig (Fa. Telegärtner oder vergleichbar). |  |  |  |  |
| 89. |  |  | Einbau Ladeschale HRT Einbau von: Fahrerhaus: 2 x Passiv Ladeschale „WTC 2113“ für MXP600 1 x Passiv Plus Ladeschale „WTC 2111“ für MXP600 Der Antennenanschluss ist mit der zweiten Dach-antenne zu verbinden. Mannschaftsraum: 4 x Passiv Ladehalterung „WTC 636“ für MTP 8550 Ex Der genaue Einbauort wird mit dem Auftraggeber festgelegt. |  |  |  |  |
| Beleuchtung: |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. |  |  | Taster Einsatzstellenbeleuchtung Lieferung und Einbau von einem Taster im Fahrerhaus, ergonomisch erreichbar vom Maschinisten, durch den ad hoc die notwendige Einsatzstellenbeleuchtung (Umfeld- und Geräteraumbeleuchtung) eingeschaltet werden kann. |  |  |  |  |
| 91. |  |  | Mehrkammerschlussleuchten Die herkömmlichen Mehrkammerschlussleuchten von dem Fahrzeug sind, sofern es keine LED-Schluss-leuchten sind, gegen LED-Schlussleuchten (z. B. von der Fa. Jokon) auszutauschen, so dass ein einheitliches Erscheinungsbild mit den zusätzlich am Heck (hoch-gesetzt) verbauten LED-Schlussleuchten gegeben ist. Die Mehrkammerschlussleuchten enthalten zusätzlich zu den Blink-, Brems- und Rückleuchten auch eine Nebelschlussleuchte und Rückfahrbeleuchtung. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 92. |  |  | Hochgesetzte Schlussleuchten Lieferung und Montage von jeweils zwei Blink-, Brems- und Rückleuchten (LED-Mehrkammerschlussleuchten z. B. von der Fa. Jokon), die zusätzlich, zu den im Fahrzeug schon integrierten Heckleuchten, im Heck-bereich vom dem Kofferaufbau, als sog. „hochgesetzte“ Schlussleuchten, verbaut werden. |  |  |  |  |
| 93. |  |  | Kennzeichenleuchten Die Kennzeichenleuchten sind in LED-Technik aus-geführt. |  |  |  |  |
| 94. |  |  | Seitenmarkierungsleuchten Die Seitenmarkierungsleuchten sind in LED-Technik ausgeführt. |  |  |  |  |
| 95. |  |  | Umfeldbeleuchtung Es ist links und rechts über die gesamte seitliche Länge von dem Kofferaufbau, sowie am Heck (Pumpenbedien-stand), eine blendfreie Umfeldbeleuchtung in LED- Technik zu verbauen. Die Beleuchtung muss von dem Fahrerplatz und Pumpenbedienstand aus ein- und ausschaltbar sein. Optional: Hier ist optional der Preis für die folgende technische Konfiguration anzugeben: Erweiterung der Umfeldbeleuchtung zum Frontbereich des Fahrzeuges hin. |  |  |  |  |
| 96. |  |  | Beleuchtung Mannschaftskabine In der Mannschaftskabine ist eine blendfreie Standard-beleuchtung in der Farbe „WEIß“ und eine Nacht-beleuchtung in der Farbe „GRÜN“ in LED-Technik zu verbauen. Die Mannschaftskabinenbeleuchtung ist durch einen von allen Plätzen in der Mannschaftskabine aus gut zu erreichenden Schalter bedienbar. Ggf. sind zwei Schalter in der Mannschaftskabine zu verbauen. Ein zusätzlicher Schalter ist im Bereich von dem Fahrer vorzusehen. Hinweis: Die Mannschaftskabinenbeleuchtung muss auch bei dem Öffnen der Mannschaftskabinentüren einge- |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | schaltet werden. Des Weiteren muss sich die Mannschaftskabinen-beleuchtung automatisch bei einer geöffneten Tür nach ca. 10 Minuten von selbst abschalten. |  |  |  |  |
| 97. |  |  | Ein- bzw. Ausstiegsleuchten Mannschaftskabine Der Ein- bzw. Ausstiegsbereich von der Mannschafts-kabine muss auf beiden Seiten blendfrei und gut ausgeleuchtet sein. Das Ausleuchtungsfeld darf beim Ein- bzw. Aussteigen nicht beeinträchtigt werden. Die dafür vorgesehenen Beleuchtungselemente sind in LED-Technik auszuführen. |  |  |  |  |
| 98. |  |  | Beleuchtung Geräteraum In jedem der Geräteräume (auch Pumpenbedienstand) ist eine Beleuchtung in LED-Technik zu verbauen. Die Beleuchtung ist blendfrei auszuführen. |  |  |  |  |
|  |  |  | Die Beleuchtung ist über Kontaktschalter der Rollläden zu steuern. Die Geräteraumbeleuchtung schaltet sich ein, sobald der Rollladen geöffnet wird. |  |  |  |  |
| 99. |  |  | Beleuchtung Dachfläche Für die Dachfläche von dem Kofferaufbau ist eine blendfreie Beleuchtung in LED-Technik zu verbauen. Die Dachflächenbeleuchtung muss die Arbeitsfläche und den Laufweg gut ausleuchten. Die Beleuchtung wird automatisch ein- bzw. aus-geschaltet, sobald die Heckaufstiegsleiter betätigt wird. |  |  |  |  |
| 100. |  |  | Optional: Warnlicht „Gefahr Oberleitung“ Lieferung und Einbau von einem Warnlicht im Bereich Heckaufstiegsleiter/Oberkante von dem Kofferaufbau. Beim Herausklappen der Heckaufstiegsleiter wird das Warnlicht automatisch aktiviert und warnt die Person auf der Leiter optisch vor einer möglichen Gefahr durch Oberleitungen beim Betreten des Kofferaufbaudachs (Aussehen und Einbauort nach Absprache). |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Die hintere und seitliche Umfeldbeleuchtung ist jeweils über einen separaten Schalter im Bereich von dem Fahrer (für diesen gut sichtbar und mit einem entsprechenden Warnhinweis versehen) zuschaltbar, so dass bei einem Rangiervorgang (z. B. in engen Straßen) eine bestmögliche Aus-leuchtung im direkten Umfeld von dem Fahrzeug ge-währleistet ist. Diese Schalter werden als Taster ausgeführt, so dass bei einem erneuten Starten von dem Fahrzeug diese Funktion wieder ausgeschaltet ist. Die Umfeldbeleuchtung bleibt bei einer Ge-schwindigkeit bis max. 10 km/h eingeschaltet. Bei einer höheren Geschwindigkeit wird die Umfeld-beleuchtung automatisch ausgeschaltet. Alle am Fahrzeug verbauten Leuchten müssen mit einem e-Prüfzeichen versehen sein. Zudem müssen alle Beleuchtungselemente für die Geräteräume, Mannschaftskabine etc. bündig verbaut werden. Alle Leuchteinheiten müssen bei einem Ausfall leicht getauscht werden können. |  |  |  |  |
| Lichtmast: |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. |  |  | Lichtmast Lieferung und Einbau von einem pneumatischen Lichtmast mit 8 LED-Scheinwerfern (4 nah und 4 fern). Die Lichtpunkthöhe liegt bei ca. 5,5 Meter über Flur. Eine Einstellung auf Zwischenhöhen muss möglich sein! Die Lichtbrücke ist elektrisch und annähernd um 360°dreh- schwenkbar. Die Scheinwerfer sind in die Fahrzeugzusatzelektrik einzubinden. Die Steuerung von dem Lichtmast erfolgt über eine |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Fernbedienung (angeschlossen an einem mind. 2 m langen Spiralkabel), die im Bereich von dem Pumpen-bedienstand untergebracht ist. Sämtliche Funktionen von dem Lichtmast können über diese Fernbedienung gesteuert werden. Der Lichtmast wird im Zwischenraum von dem Geräte-raum „G1“ und „G2“ fahrzeugmittig eingebaut. Es ist darauf zu achten, dass der Lichtmast leicht ein- und ausgebaut werden kann und für Reparaturzwecke gut zugänglich ist. Der eingefahrene Lichtmast muss so geschützt gelagert werden, dass das Betreten von dem Kofferaufbaudach in diesem Bereich zu keinen Beschädigungen an dem Lichtmast bzw. der Lichtbrücke führt. Die Steuerung von dem Lichtmast ist abhängig von der Feststellbremse. Bei nicht angezogener Feststell-bremse fährt er nicht aus, bei gelöster Feststellbremse fährt er selbständig ein. Zusätzlich leuchtet eine Warnleuchte bei einem ausge-fahrenen Lichtmast in Sichtbereich von dem Fahrer. Bei dem Lösen der Feststellbremse ertönt zusätzlich ein Signalton, wenn sich der Lichtmast nicht in der Fahr-stellung befindet. Hinweis: Bei der Fernbedienung für den Lichtmast handelt es sich um ein ergonomisch geformtes Handbedien-pult, das auch mit Einsatzhandschuhen einwandfrei zu bedienen ist. Wenn der Lichtmast auf Grund einer technischen Störung nicht wieder eingefahren werden kann, so muss ein manueller Notbetrieb zum Einfahren von dem Lichtmast möglich sein, damit das Fahrzeug sich dann in einem fahrfähigen Zustand befindet. Diese Noteinrichtung muss leicht zugänglich sein! |  |  |  |  |
| 102. |  |  | Optional: Funkfernbedienung Hier ist optional der Preis für eine Funkfernbedienung zur Steuerung des Lichtmasts anzugeben. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Die Funkfernbedienung muss das gleiche Leistungs-spektrum aufweisen wie die kabelgebundene Fern-bedienung. |  |  |  |  |
| Sondersignalanlage/Warnanlage: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Die Blaulichter der Sondersignalanlage, Frontblitzer und das Verkehrswarnsystem im Heck müssen von demselben Hersteller sein. Sie sind in LED-Technik auszuführen. Für jedes Blaulicht, die Frontblitzer und das Verkehrswarnsystem im Heck ist eine eigene Kontrollleuchte zu verbauen. Diese sind in der Fahrerhauskonsole für die Schalter unterzubringen. Sie signalisieren die Funktion oder den Ausfall von den Komponenten der Warnanlage. |  |  |  |  |
|  |  |  | Die Frontblitzer können zu einer Kontrollleuchte zusammengefasst werden. Die Blitzer von dem Verkehrswarnsystem im Heck können ebenfalls zu einer Kontrollleuchte zu-sammengefasst werden. Die Kontrollleuchten sind als LED-Leuchten (z. B. Fa. HELLA Art.-Nr.: 9FF 713 627 031) auszu-führen. Der Anschluss der Sondersignalanlage hat nach DIN 14630 zu erfolgen. Die Heckblaulichter, Frontblitzer, das Rückfahrwarn-system und das Verkehrswarnsystem müssen separat abschaltbar sein. Die Schalter dafür sind als Taster auszuführen, so dass bei einem erneuten Starten von dem Fahrzeug die Funktionen wieder eingeschaltet sind! Die Taster sind leicht erreichbar im Fahrerhaus bzw. Pumpenbedienstand verbaut. Einbauort nach Absprache. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Es sind leicht zugängliche Revisionsöffnungen für die Warn- u. Signalanlage in die Dachinnenver-kleidung einzubauen. |  |  |  |  |
| 103. |  |  | Frontblitzer Lieferung und Einbau von zwei Frontblitzern (LED-Technik) im Kühlergrill integriert. Einbau nach Absprache. Diese dürfen nur laufen, sobald das Blaulicht eingeschaltet ist. |  |  |  |  |
| 104. |  |  | Dachblaulichter Lieferung und Einbau von zwei LED-Kennleuchten (z. B. Hänsch Typ: „Nova LED“) in der Größe „B2“ als Dachblaulichter für die Festmontage auf dem Fahrzeug-dach. |  |  |  |  |
| 105. |  |  | Heckblaulichter Lieferung und Einbau von zwei LED-Kennleuchten (z. B. Hänsch Typ: „Comet“) in der Größe „B1“ als Heckblaulichter für die Festmontage am Fahrzeugheck. Die beiden Heckblaulichter werden bei dem Einschalten von dem Blaulicht automatisch mit eingeschaltet. Die Heckblaulichter sind so zu verbauen, dass sie nicht über das Dach herausragen. Hinweis: Alternativen über Form und Aussehen sind zugelassen. Eine entsprechende Beschreibung dazu ist auf dem „Leerblatt für Ergänzungen zu dem LOS 2“ anzugeben! |  |  |  |  |
| 106. |  |  | Verkehrswarnsystem Heckkonsole Lieferung und Einbau von einem Verkehrswarnsystem in LED-Ausführung (bestehend aus 4 Blitzleuchten) in der Heckkonsole von dem Kofferaufbau. Die Blitzleuchten müssen sich selbstständig ein-schalten, sobald das Blaulicht eingeschaltet und die Feststellbremse betätigt wird. Ein Abschalten der Blitzleuchten muss vom Fahrersitz |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | und über einen leicht zu erreichenden Schalter im Pumpenbedienstand (spritzwassergeschützt) möglich sein. Sobald das Blaulicht ausgeschaltet oder die Fest-stellbremse gelöst wird, werden die Blitzleuchten selbstständig ausgeschaltet. Ein manuelles Einschalten im Stand, ohne laufendes Blaulicht, muss möglich sein. Durch das Lösen der Handbremse schalten sich die Blitzleuchten selbst-ständig aus. |  |  |  |  |
| 107. |  |  | Martinhornanlage / Kompressoranlage Lieferung und Einbau von einer original Martinhorn-anlage (inkl. Kompressoranlage) mit Schneeschutz-kappe. Die Anlage muss ein pneumatisches Sondersignal in der Tonfolge a´-d´´ mit 4 Membran-Schallbechern erzeugen. Hinweis: Die Anlage muss eine Lautstärke > 120 dB(A) erreichen und über ein Sondersignal nach DIN 14610 verfügen. Der Einbauort von dem Kompressor wird in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt. Bei dem Einbau ist auf eine leichte Zugänglichkeit von dem Kompressor (z. B. Öl nachfüllen) zu achten! Die Schallbecher werden auf dem Dach montiert. Dabei ist auf eine ausreichende Entkopplung zwischen Schallbecher und Dach zu achten! Bei dem Ausfall von einer Kennleuchte muss das Sondersignal trotzdem einschaltbar sein und funktionieren. |  |  |  |  |
| 108. |  |  | Fußschalter Das akustische Sondersignal muss bei einem eingeschalteten Blaulicht über einen leicht zu erreichenden Fußschalter einschaltbar sein. Die Klangfolgen müssen solange laufen, bis der Fuß von dem Schalter genommen wird. Eine bereits begonnene Folge muss bis zum Ende durchlaufen. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 109. |  |  | Stark-Tiefton-Hupe Lieferung und Einbau von einer „Stark-Tiefton-Hupe“, einem sog. „Bull-Horn“, die über einen für den Fahrer leicht zu betätigen Schalter während der Alarmfahrt aktiviert werden kann. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zusätzlich muss im Pumpenbedienstand ein Bedien-knopf zum Betätigen der „Stark-Tiefton-Hupe“ verbaut werden. |  |  |  |  |
| 110. |  |  | Rückfahrwarnsystem Lieferung und Einbau von einem akustischen Rückfahr-warnsystem, das automatisch, nach dem Einlegen von dem Rückwärtsgang, eingeschaltet wird. |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Die Schalter für die Sondersignalanlage sind in folgender Reihenfolge (von links nach rechts) zu verbauen (ggf. ist eine zweite Schalterreihe vorzu-sehen): -Blaulicht -Horn -Frontblitzer -Heckleuchten -Verkehrswarnsystem |  |  |  |  |
| Wassertank, Feuerlöschkreiselpumpe, Schaum u. Peripherie: |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. |  |  | Wassertank Das Fahrzeug verfügt über einen Wassertank aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 2.000 Litern und über eine separate Tankbefüllung mit auto-matischer Niveauregulierung. Der Wassertank ist frei auf dem Hilfsrahmen von dem Kofferaufbau verbaut, so dass keine Kräfte von dem Tank auf den Kofferaufbau und umgekehrt wirken können. Zudem verfügt der Wassertank über eine Schwall-wasserbremse und einer nach EN 1846 geregelten Überlaufkontrolle. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Die Tankfüllstandsanzeige vom Wassertank wird gemäß dem „Standardisierten Pumpenbedienfeld (SPBF)“ umgesetzt. |  |  |  |  |
| 112. |  |  | Feuerlöschkreiselpumpe Das Fahrzeug verfügt über eine „Teilautomatisierte Feuerlöschkreiselpumpe“ mit einer Nennleistung von mind. 2000 l/min. bei 10 bar Nennförderdruck (FPN 10-2000), die im Heck von dem Kofferaufbau des Fahrzeuges verbaut ist. Die FPN entspricht der DIN EN 1028 und besteht aus einer widerstandsfähigen (bzgl. Wasserschaumgemisch etc.) Leichtmetall-Legierung. Des Weiteren ist die FPN schmutzwasserunempfindlich. Die FPN ist im Heck einschaltbar (Schaltung für Kupplung und Nebenantrieb am Pumpenbedienstand). Die FPN verfügt über eine automatische Fehler-erkennung, automatische Entlüftung und über eine automatische Druckregeleinrichtung. |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Die FPN muss auch im Tankbetrieb den für die Pumpe maximal zulässigen Betriebsdruck erreichen. Es ist keine „Pump & Roll“-Funktion (Betrieb der Pumpe auch bei Schrittgeschwindigkeit) gefordert. |  |  |  |  |
| 113. |  |  | Saugeingang „A“ In der Mitte der FPN befindet sich ein Saugeingang der Größe „A“. Die Umstellung von Saug- auf Tankbetrieb erfolgt über einen Kugelhahn oder über eine Schwenkklappe. Angabe der möglichen Variante(n): Es ist zudem ein Absperrhahn im A-Saugeingang und Tanksaugeingang vorzusehen, damit ein unter- brechungsfreier Förderstrom bei dem Umschalten von Tank- auf Saugbetrieb gewährleistet ist. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 114. |  |  | Pumpenbedienfeld/Fahrzeugmotorsteuerung Das Pumpenbedienfeld ist als „Standardisiertes Pumpenbedienfeld (SPBF)“, gemäß der „Fach-empfehlung Nr. 3 vom 20. Oktober 2009“ von der AGBF Bund für eine „Teilautomatisierte Feuerlöschkreisel-pumpe“, auszuführen. Der Fahrzeugmotor muss vom Pumpenbedienstand aus zu starten sein. |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Die Überwachungseinrichtungen werden grund-sätzlich als Analoganzeigen (Rundmanometer) ausgeführt. Bildschirme als Bedienelemente (Touchscreen) sind nicht zulässig. Unterhalb der für die Bedienelemente verwendeten Piktogramme ist jeweils zusätzlich ein kurzer und gut leserlicher Klartext, der die Funktion des Bedienelements beschreibt (z. B. „Pumpe EIN“), wetterfest vorzusehen. Auf eine Verkleidung der Verrohrung im Bereich von dem Pumpenbedienstand ist zu verzichten. Ist ein Wegfall der Verkleidung nicht möglich, so muss diese mit wenigen und unkomplizierten Handgriffen entfernt werden können. Die gesamte Verrohrung von dem Fahrzeug besteht aus einer seewasserbeständigen Leichtmetall-Legierung und ist schmutzwasserunempfindlich. Die Verrohrung ist farblich (Art u. Umfang) nach Absprache mit dem Auftraggeber zu kennzeichnen. Die Pumpen-Ein- und Ausgänge sowie die Handräder sind farblich gekennzeichnet. Diese Kennzeichnungen werden im Rahmen eines Auftakt-gespräches definiert. Die notwendigen Druckverteiler mit Niederschraub- ventilen werden in optimierter Bauhöhe (Bedienung auf gleicher Höhe wie die Schwenkklappe) ange-ordnet. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Fällt eines der Pneumatikventile etc. im Pumpen-bedienstand aus, dann muss ein Notbetrieb möglich sein, damit manuell z. B. schnell der Wasserzufluss gestoppt oder geöffnet werden kann. |  |  |  |  |
| 115. |  |  | B-Druckabgänge Im Bereich der Traversenkästen von dem Geräteraum „G5“ und „G6“ sind jeweils 2 B-Druckabgänge vorzusehen (s. „Anhang Bilder“). Die Druckabgänge verfügen über eine Druckentlastung, realisiert in den Blindkupplungen. |  |  |  |  |
| 116. |  |  | Wassertankfüllleitung Es sind zwei ausreichend dimensionierte Wassertank-füllleitungen mit B-Kupplung im Bereich von dem Pumpenbedienstand zu verbauen. |  |  |  |  |
| 117. |  |  | Stationäres Schaummittel-Zumischsystem Lieferung und Einbau von einem stationären Schaummittel-Zumischsystem (Zumischrate: 0,3–6 %) zur Versorgung von dem Dachmonitor oder zwei Abgängen und der Schnellangriffseinrichtung. Die Schaltung erfolgt über das Pumpenbedienfeld. Hinweis: Der Nennförderstrom der FPN von 2.000 l/min. darf durch dieses Zumischsystem NICHT beeinträchtigt werden! |  |  |  |  |
| 118. |  |  | Schaummitteltank Das Fahrzeug verfügt zusätzlich über einen 200 Liter Schaummitteltank, auf den bei Bedarf durch das stationäre Schaummittel-Zumischsystem zugegriffen werden kann. Das Material, aus dem der Schaummitteltank besteht, ist beständig gegen alle marktgängigen Schaummittel. Der Tankfüllstand wird über die Tankfüllstandsanzeige im „Standardisierten Pumpenbedienfeld (SPBF)“ ange-zeigt. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Die Befüllung von dem Schaummitteltank erfolgt über eine auf dem Fahrzeug fest verbaute elektr. Schaum-mittelfüllpumpe. Die Schaummittelfüllpumpe ist von ihrer Leistung so konzipiert, dass der komplette 200 Liter Schaummitteltank, der für marktgängige Mehrbereichs-schaummittel (kein AFFF) vorgesehen ist, in ca. 5 Minuten befüllt werden kann. Des Weiteren muss die Schaummittelfüllpumpe gewährleisten, dass sie mehr in den Schaummitteltank fördert, als über das Zumischsystem max. abgegeben werden kann. Der Anschluss an die Schaummittelfüllpumpe befindet sich seitlich von dem Kofferaufbau, im Bereich der Traversenkästen. Der Schaummitteltank verfügt über eine Kontroll-einrichtung, die ein Überlaufen von dem Tank, während des Befüllvorgangs, verhindert. Hinweis: In den Bereichen, wo die Verrohrung und/oder Pumpe mit dem Schaummittel bzw. Schaummittel-Wassergemisch in Berührung kommt, weisen diese Bereiche eine Beständigkeit gegen alle markt-gängigen Schaummittel auf. Wenn die Schaummittelfüllpumpe nach dem Gebrauch gespült werden muss, so ist der Ablass-schlauch, über den das „Schaummittel-Wasser-Gemisch“ der Spülung abgeführt wird, seitlich (Im Bereich von dem Geräteraum „G5“ oder „G6“) herauszuführen, so dass ein problemloses Auf-fangen von diesem „Abwasser“ möglich ist. Es ist kein Befüllen von dem Schaummitteltank über das Dach von dem Kofferaufbau vorzusehen! Ggf. ist für Reparaturzwecke von dem Schaum-mitteltank eine Revisionsöffnung vorzusehen. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| Trinkwasserschutz: |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. |  |  | Trinkwasserschutz Das Fahrzeug verfügt, gemäß der DIN 14502 und der aktuellen Trinkwasserschutzverordnung, über die notwendigen techn. Vorrichtungen (z.B. Systemtrenner sowohl stationär, z.B. Pumpe, am Fahrzeug als auch an der Ausrüstung, z.B. Standrohr, verbaut), damit bei einer Wasserentnahme über Hydranten etc. der entsprechende Trinkwasserschutz gewährleistet ist. |  |  |  |  |
| Abgasrohr, Drucklufteinspeisung u. Betankung: |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. |  |  | Auspuffanlage / Endrohr Die Auspuffanlage / Endrohr von dem Fahrzeug ist an die Abgasabsauganlage (Fa. Blaschke) der Feuerwehr Gelsenkirchen anzupassen. Folgende Kriterien müssen dafür erfüllt werden: Das Endrohr hat an seinem Ende einen Durchmesser von 100 mm, mit einem freien Raum um das Rohr von ebenfalls 100 mm. Das Endrohr muss auf der linken Fahrzeugseite bis zu der Kofferaufbauaußenkante geführt werden. |  |  |  |  |
| 121. |  |  | Drucklufteinspeisung Die Drucklufteinspeisung für das Fahrzeug ist entsprechend über die in der LB geforderte „Rettbox-Air 20A“ zu realisieren. |  |  |  |  |
| 122. |  |  | AdBlue-Betankung Verfügt das Fahrzeug über einen AdBlue- (oder ähnlich) Tank, so ist darauf zu achten, dass durch den Aufbau eine Betankung nicht erschwert wird. Ggf. muss der Einfüllstutzen von diesem Tank ver-längert werden. |  |  |  |  |
| 123. |  |  | Kraftstoff Das Fahrzeug ist bei der Abholung vollgetankt. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| Dichtigkeitsprüfung, Einweisung und Funktionsprobe: |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. |  |  | Dichtigkeitsprüfung Fahrzeug Es ist im Beisein von dem Auftraggeber eine ausgiebige Dichtigkeitsprüfung (in Form von einem simulierten Starkregen) im Bereich der Anbindung zwischen dem Fahrerhaus und der Mannschaftskabine, der Mannschaftskabine (z. B. im Bereich der Fenster u. Türen) und von dem Kofferaufbau durchzuführen. |  |  |  |  |
| 125. |  |  | Einweisung und Funktionsprobe Durch den Auftragnehmer findet im Zeitraum der Endabnahme eine umfassende Einweisung auf das Fahrzeug und dessen Technik (Feuerlöschkreiselpumpe etc.), inkl. Funktionsprobe, statt. |  |  |  |  |
| Fahrzeugbeklebung: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Die Schriftzüge und Seitenstreifen sind in „ORALITE (früher Reflexite) DAYBRIGHT VC612 (Lime  Citrus Gelb)“ und im Schrifttyp „OFFICINA“ zu liefern. Die Größe der Schriftzüge und das Aussehen von der Fahrzeugbeklebung ist dem Anhang „Bilder“ zu entnehmen. |  |  |  |  |
| 126. |  |  | Schriftzüge Folgende Schriftzüge werden geliefert und am Fahrzeug angebracht: 1 x „Feuerwehr“ gesamte Frontbreite. 2 x „Feuerwehr“ auf die Kofferseitenteile 2 x „Gelsenkirchen“ auf die Kofferseitenteile 2 x „Telefonhörer“ u. „112“ auf die Mannschaftskabinen- seite Hinweis: Ggf. muss von der Frontpartie des Fahrzeuges der Name von dem Fahrzeughersteller entfernt werden. Entsprechende Ausbesserungsarbeiten (Löcher verschließen etc.) und Lackierarbeiten sind dafür einzuplanen. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 127. |  |  | Stadtwappen Anbringen von zwei beigestellten Stadtwappen an den Fahrerhaustüren. |  |  |  |  |
| 128. |  |  | Seitenstreifen Seitenstreifen umlaufend, ca. 50 mm breit. |  |  |  |  |
| 129. |  |  | Konturenmarkierung Es ist bei dem Fahrzeug eine Konturenmarkierung am Kofferaufbau und teilweise an dem Fahrerhaus und der Mannschaftskabine anzubringen. |  |  |  |  |
| 130. |  |  | Heckbeklebung Über die gesamte Breite (außer Rolllade Pumpen-bedienstand) von dem Heck des Fahrzeuges ist eine reflektierende Warnbeklebung (rot-gelb wechselnd und diagonal verlaufend) anzubringen. |  |  |  |  |
| 131. |  |  | Fahrzeugkennzeichen Fahrzeugkennzeichen auf dem Fahrerhaus- oder der Mannschaftskabine in der Farbe „Weiß“ nach DIN. |  |  |  |  |
| 132. |  |  | Hinweisschild Anbringen von einem Hinweisschild (selbstklebend) mit der Höhen-, Breiten-, Längen- (mit und ohne Haspeln) und Gesamtgewichtsangabe von dem Fahrzeug im Bereich der Frontscheibe auf der Fahrerseite. |  |  |  |  |
| 133. |  |  | Warnhinweis Oberleitung Warnhinweis (gelber Untergrund und schwarze Schrift) an der Heckaufstiegsleiter mit: ACHTUNG! Oberleitung |  |  |  |  |
| 134. |  |  | Hinweis Wattiefe Im Bereich der Stoßfänger (vorne und hinten) muss eine gut sichtbare Markierung für die Wattiefe angebracht werden. Das Aussehen ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. |  |  |  |  |
| 135. |  |  | Reifendruck- und Drehmomentangabe Über den Kotflügeln muss die Reifendruck- und die Drehmomentangabe geklebt werden. Die Angaben müssen schmutz- und wasserfest sein. |  |  |  |  |
| 136. |  |  | Tankdeckelbeschriftung Beschriftung von dem Tankdeckel mit der Art des Kraftstoffes mit dem das Fahrzeug betankt wird: Diesel Die Beschriftung muss schmutz- und wasserfest sein. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| Fahrzeugkonfiguration u. –überprüfung, Geräteüberprüfung: |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. |  |  | Fahrzeugkonfiguration Der Auftragnehmer von dem LOS 2 hat dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug optimal auf seinen Ausbau konfiguriert (z.B. CAN-BUS-Abstimmung, ggf. Kraftstoff-tankverlegung, Lichtmaschine etc.) ist. Die Kosten dafür sind hier anzugeben. Wird die Fahrzeugkonfiguration nicht oder erst verspätet durchgeführt und es entstehen dadurch Folgekosten, so gehen diese zu Lasten des Auftragnehmers vom LOS 2. |  |  |  |  |
| 138. |  |  | Fahrzeugüberprüfung Der Auftragnehmer von dem LOS 2 ist verpflichtet, das bei ihm eingehende Fahrzeug gemäß LOS 1 zu überprüfen! Sollten dabei Defizite festgestellt werden, so ist der Auftraggeber darüber in schriftlicher Form und telefonisch schnellstmöglich in Kenntnis zu setzen! Wird die Fahrzeugüberprüfung nicht oder erst verspätet durchgeführt und es entstehen dadurch Folgekosten, so gehen diese zu Lasten des Auftragnehmers vom LOS 2. |  |  |  |  |
| 139. |  |  | Geräteüberprüfung Der Auftragnehmer von dem LOS 2 ist verpflichtet, die bei ihm eingehenden Geräte gemäß LOS 3 zu überprüfen! Sollten dabei Defizite festgestellt werden, so ist der Auftraggeber darüber in schriftlicher Form und telefonisch schnellstmöglich in Kenntnis zu setzen! Wird die Geräteüberprüfung nicht oder erst verspätet durchgeführt und es entstehen dadurch Folgekosten, so gehen diese zu Lasten des Auftragnehmers vom LOS 2. |  |  |  |  |
| Sonstiges: |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. |  |  | Schmutzfänger/Sprühnebelunterdrücker Lieferung und Einbau von vier Schmutzfängern (VA und HA).Lieferung und Einbau von Sprühnebelunterdrückern |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 141. |  |  | Unterbodenschutz Unterbodenschutz als Korrosionsschutz anbringen bzw. nacharbeiten. |  |  |  |  |
| 142. |  |  | Schäkelaufnahmen inkl. Schäkel Je zwei Schäkelaufnahmen im Front- und Heckbereich von dem Fahrzeug inkl. 4 Schäkel ähnlich DIN 82101-C (10 t Schäkel-plus, H96 Schäkel und Mutter aus einer Schmiedeform Güteklasse 8, 4-fache Sicherheit Bügel feuerverzinkt, Bolzen galv. verzinkt Tragfähigkeit (WLL) 10 t Kennzeichnung mit Tragfähigkeit Gewicht: ca. 2 kg). |  |  |  |  |
| 143. |  |  | TÜV-Abnahme Verwiegung von dem Fahrzeug und Eintragung im Kfz-Brief als „So. Fz. HLF“. |  |  |  |  |
| 144. |  |  | Betriebsanleitungen Zwei Satz Betriebsanleitungen (in deutscher Sprache). |  |  |  |  |
| 145. |  |  | Bauzeichnungen Zwei Satz Bauzeichnungen (in deutscher Sprache). |  |  |  |  |
| 146. |  |  | Schaltpläne / Dokumentation Zwei Satz Schaltpläne (in deutscher Sprache). |  |  |  |  |
| 147. |  |  | Ersatzteilkatalog Es ist ein Ersatzteilkatalog, inkl. Explosionszeichnung, in gedruckter und elektronischer Form zu liefern. |  |  |  |  |
| 148. |  |  | Lieferantenverzeichnis Lieferantenverzeichnis von sämtlichen verbauten Teilen. |  |  |  |  |
| Beladeliste |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Die mit „XXXXXXX“ markierten Felder sind an anderer Stelle in der LB wiederzufinden und dort anzubieten! Die nachfolgende und beschriebene Beladeliste ist als ein „vorläufiges Konzept“ zu sehen. Der Auftragnehmer von dem LOS 2 kann, sofern sich dieses Konzept aus Platzgründen oder ergo-nomischer Sicht nicht umsetzen lässt, sinnvolle Alternativen anbieten. Der endgültige Ausbau- und Beladeplan ist zwingend mit dem Auftraggeber in einer Erstbe-sprechung abzuklären. Wenn die ausgeschriebenen Geräte nicht mehr lieferbar sind bzw. es Nachfolgeprodukte dafür gibt, so ist in diesem Angebot darauf detailliert einzu-gehen, sofern die Maße und/oder die technischen Eigenschaften bzw. Leistungsdaten dieser Geräte sich geändert haben. Alle kabelgebundenen Arbeitsgeräte sind mit einem druckwasserdichten Schutzkontaktstecker IP 68, wenn nicht schon vorhanden, nachzurüsten. Behälter, Kisten und Schubladen, die ab einer Höhe von ca. 1,50 m (ab Flur) herausgezogen werden, müssen über einen Endanschlag verfügen, damit die Gefahr von einem unkontrollierten Herausfallen ausgeschlossen werden kann. Große und/oder schwere Kisten/Behälter sind an der langen Seite mit zwei und an der kurzen Seite mit einem Klappgriff zu versehen. Die Kunststoffkisten sind nach Möglichkeit und ohne Mehrkosten in der Farbe „grau“ gehalten. Falls das nicht möglich ist, so ist die entsprechende Farbe anzugeben: Farbe angeben:…………………………………………….. |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| Fahrerhaus: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 3 x Digital-Handsprechfunkgeräte |  | beigestellt |  |  |
| 2. |  |  | 1 x Passiv-Plus-Ladeschale Typ „WTC 2111“ für MXP 600 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 2 x Passiv-Ladeschale Typ „WTC 2113“ für MXP 600 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | 1 x Suchscheinwerfer inkl. Halterung Fa. Hella vom Typ: „Marine LED“ (oder vergleichbarer Art) mit Spiralkabel |  |  |  |  |
| 5. |  |  | 1 x Leseleuchte |  | XXXXXXX |  |  |
| 6. |  |  | 2 x Helmlampe inkl. Ladestation Vom Typ „ADALIT L 30“ (ex.-geschützt) |  |  |  |  |
| 7. |  |  | 2 x FW-Helm Vom Typ „Titan Rosenbauer“ |  | beigestellt |  |  |
| 8. |  |  | 2 x Warnweste inkl. Schutztasche Mit der Aufschrift „Feuerwehr“ |  |  |  |  |
| 9. |  |  | 1 x Notfallhammer Doppelzackiger Hammerkopf, Klinge zum Durchtrennen von Sicherheitsgurten. Mit Kfz-Halterung. Länge: ca. 175 mm, Gewicht: ca. 0,1 kg |  |  |  |  |
| 10. |  |  | 1 x Ablagefach Als Mittelkonsole ausgeführt |  | XXXXXXX |  |  |
| 11. |  |  | 1 x Tasche inkl. Schlüsselsatz für Aufzüge, Sperrpfosten u. Schaltschränke, bestehend aus: 1 x Tasche 1 x Kurzanleitung Aufzüge / Fahrtreppen 1 x Dreikant - Steckschlüssel für Notentriegelung Fahrstuhltür 1 x Steckschlüssel mit halbrunder Nut für Notentriegelung Fahrstuhltür 1 x Steckschlüssel mit exzentrischem Dorn für Notentriegelung Fahrstuhltür 1 x 5 - fach Sternschlüssel 1 x Verteilerschrankschlüssel 1 x Schlüssel für Schranke Waldgebiet „Resser Mark 1 x Dornschlüssel 1 x Schlüssel für Druckknopfmelder 1 x Satz Dreikantschlüssel (zusammenklappbar) 1 x Vierkantschlüssel (5 mm u. 10 mm) nach DIN 22417 |  | beigestellt |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Die Schlüssel befinden sich in einem Gehäuse (ähnlich wie ein Taschenmesser) und werden nicht einzeln geliefert! |  |  |  |  |
| 12. |  |  | 1 x Sperrpfostenschlüssel |  |  |  |  |
| 13. |  |  | 1 x FSK Typ -B- mit Schlüsselsatz |  | beigestellt |  |  |
| 14. |  |  | 1 x Tankkarte |  | beigestellt |  |  |
| 15. |  |  | 1 x Checkliste |  | beigestellt |  |  |
| 16. |  |  | 1 x Servicemappe Fahrzeug |  | beigestellt |  |  |
| 17. |  |  | 1 x Fahrtenbuch |  | beigestellt |  |  |
| 18. |  |  | 1 x Handbuch „Gefahrgut-Ersteinsatz“ |  | beigestellt |  |  |
| 19. |  |  | 1 x Stadtplan Gelsenkirchen |  | beigestellt |  |  |
| 20. |  |  | 1 x Bordwerkzeug Fahrzeug |  | beigestellt |  |  |
| 21. |  |  | 1 x Wagenheber Fahrzeug |  | beigestellt |  |  |
| 22. |  |  | 1 x Notfallset „erste Hilfe“ Fahrzeug |  | beigestellt |  |  |
| 23. |  |  | 1 x Tablet-PC-Halterung |  | XXXXXXX |  |  |
| 24. |  |  | 1 x Mobiltelefon |  | beigestellt |  |  |
| Mannschaftsraum: |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | 4 x Digital-Handsprechfunkgeräte |  | beigestellt |  |  |
| 26. |  |  | 4 x Passiv-Ladeschale Typ „WTC 636“ für MTP 8550 Ex |  |  |  |  |
| 27. |  |  | 2 x Helmsprechgarnitur |  | beigestellt |  |  |
| 28. |  |  | 2 x Handleuchte inkl. Ladestation Typ „Adalit L-3000 “ (ex.-geschützt) |  |  |  |  |
| 29. |  |  | 4 x Helmlampe inkl. Ladestation Typ „ADALIT L 30“ (ex.-geschützt) |  |  |  |  |
| 30. |  |  | 6 x FW-Helm Typ „Titan Rosenbauer“ |  | beigestellt |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 31. |  |  | 4 x PA-Gerät 2 x PA u. 2 x LPA der Fa. Dräger |  | beigestellt |  |  |
| 32. |  |  | 6 x Atemschutzmaske der Fa. Dräger |  | beigestellt |  |  |
| 33. |  |  | 6 x Kombinationsfilter (ABEK2 Hg P3 RD) |  | Beigestellt |  |  |
| 34. |  |  | 2 x Maskendose Für die Brandfluchthauben (B: 220 x 160 mm / H: 300 mm) |  | beigestellt |  |  |
| 35. |  |  | 4 x Brandfluchthaube Vom Typ „Parat C“, single-pack |  | beigestellt |  |  |
| 36. |  |  | 1 x Wärmebildkamera inkl. Ladestation und Gear Keeper Fa. Itema GmbH vom Typ „Flir K85“ |  |  |  |  |
| 37. |  |  | 1 x Wärmebildkamera inkl. Ladestation und Gear Keeper Fa. Seek Thermal vom Typ „Fire Pro 300“ |  |  |  |  |
| 38. |  |  | 1 x Ladestation für Gasmeßgerät Vom Typ „X-am 2800“ von der Fa. Dräger |  |  |  |  |
| 39. |  |  | 1 x LED-Anhaltestab In besonders robuster Ausführung mit Plattenstärke 5,5 mm, flachem Reflektor, geschütztem Kippschalter und weithin sichtbarer, effizienter LED-Beleuchtung. Beidseitig mit rotem Dauerlicht und reflektierender Aufschrift "Halt Feuerwehr" auf rotem Grund. INKLUSIV BATTERIEN. Gesamtlänge: ca. 455 mm |  |  |  |  |
| 40. |  |  | 4 x Paket Infektionsschutzhandschuhe |  | beigestellt |  |  |
| 41. |  |  | 3 x Einwegdecke |  | beigestellt |  |  |
| 42. |  |  | 1 x Paket Infektionsschutzkleidung (Kittel) |  | beigestellt |  |  |
| 43. |  |  | 2 x Set Infektionsschutzkleidung |  | beigestellt |  |  |
| 44. |  |  | 4 x Mundschutz FFP 2 |  | beigestellt |  |  |
| 45. |  |  | 4 x Feuerwehrleine Fa. rescue-tec FL 30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel und Trageriemen nach DIN 14922. |  |  |  |  |
|  |  |  | Feuerwehrleine: DIN 14920, Ausgabe 02/1999, aus Markenpolyester, endlos spiralgeflochten, einerseits mit Schlaufe 90 mm, andererseits mit eingespleißter Kausche mit Karabinerhaken F DIN 5290 aus Leichtmetall. Maße (ØxL): ca. 10 mm x 30 m |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 46. |  |  | 4 x Warnweste inkl. Schutztasche Mit der Aufschrift „Feuerwehr“ |  |  |  |  |
| 47. |  |  | 4 x Paar Lederhandschuhe |  | beigestellt |  |  |
| 48. |  |  | 2 x Notfallhammer Doppelzackiger Hammerkopf, Klinge zum Durchtrennen von Sicherheitsgurten. Mit Kfz-Halterung. Länge: ca. 175 mm, Gewicht: ca. 0,1 kg |  |  |  |  |
| 49. |  |  | 2 x Warndreieck Nach StVZO (aufgeklappt) |  |  |  |  |
| 50. |  |  | 2 x Warnleuchte Nach StVZO (im Fahrzeug enthalten) |  | beigestellt |  |  |
| G1 – Technische Hilfeleistung: |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  |  | 1 x Schneidgerät Holmatro Pentheon Schneidgerät PCU 50, ohne Akku |  | beigestellt |  |  |
| 52. |  |  | 1 x Spreizer Holmatro Pentheon Spreizer PSP 50, ohne Akku |  | beigestellt |  |  |
| 53. |  |  | 2 x Rettungszylinder Holmatro Pentheon Rettungs-zylinder PTR 50, ohne Akku |  | beigestellt |  |  |
| 54. |  |  | 1 x Verlängerungsrohr Holmatro Verlängerungsrohr TRE 04, Länge 220 mm |  | beigestellt |  |  |
| 55. |  |  | 1 x Verlängerungsrohr Holmatro Verlängerungsrohr TRE 05, Länge 440 mm |  | beigestellt |  |  |
| 56. |  |  | 6 x Akkus Holmatro Pentheon Akku PBPA 288, 28V/8Ah |  | beigestellt |  |  |
| 57. |  |  | 1 x Minischneidgerät Holmatro Minischneidgerät CCU 10 inkl. 2 Akkus |  | beigestellt |  |  |
| 58. |  |  | 1 x Zugkettensatz Holmatro (10 mm; 1,5 m; 3 m) inkl. synthetischer Transport-/Aufbewahrungsbox in orange mit Zugketten für die Anwendung mit dem Spreizer des Typs: PSP 50 |  | beigestellt |  |  |
| 59. |  |  | 1 x Schwelleraufsatz für Rettungszylinder Holmatro Zylinderstütze „HRS 22 NCT“, Maße (LxBxH): ca. 450x150x280 mm, Gewicht: ca. 14,9 kg |  | beigestellt |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 60. |  |  | 2 x Cross Ram Holmatro Support Set für Rettungszylinder vom Typ XRS01 |  | beigestellt |  |  |
| 61. |  |  | 1 x Lastaufnahmesack Weber Rescue Lastauf-nahmesack Load-Pad flexible Alternative zum Schwelleraufsatz |  |  |  |  |
| 62. |  |  | 1 x Unterbaumaterial "Stab-Pack" Von der Fa. Weber bestehend aus 4 Stück in Euro-Kiste, Gewicht: ca. 37 kg |  |  |  |  |
| 63. |  |  | 1 x Abstützungssystem inkl. Tasche Holmatro „V-Strut-Stütze“ zur Fahrzeugstabilisierung, max. axiale Belastung: 16 (F) kN, eingefahrene Länge: 1080 mm, Anzahl Hubschritte: 24, Größe der Hubschritte: 30 mm, max. Hub: 720 mm, ausgefahrene Länge: 1.800 mm, Länge des Spanngurts: 5 m, Maße (LxBxH): 1.080 x 149 x 210 mm, Gewicht: ca. 7,9 kg |  | beigestellt |  |  |
| 64. |  |  | 2 x Hakenmesser Für Holmatro „V-Strut-Stütze“ |  | beigestellt |  |  |
| 65. |  |  | 1 x Alu-Transportbox Für die Aufnahme von 4 Spanngurten á 10 m u. 50 kN |  |  |  |  |
| 66. |  |  | 4 x Spanngurte á 10 m u. 50 kN 2 x Spannungsgurt und 2 x Spanngurt mit Hakenösen |  |  |  |  |
| 67. |  |  | 1 x Dönges Schutzdeckenset inkl. Tasche Bestehend aus: -1 St. Schutzdecke für Front- bzw. Heckscheibe, 160 x 60 cm, hochreißfestes Nylongewebe, mit sechs starken Magneten |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 St. Schutzdecken für Seitenscheiben, 650x650 mm, hochreißfestes Nylongewebe, mit vier starken Magneten -4 St. Holmschützer, 280x430 mm, hochreißfestes Nylongewebe, mit Klettband zur sicheren Fixierung -1 St. Bereitstellungsplane, 1.200x250 mm -1 St. Transporttasche, separate, beschriftete Fächer mit Klettverschluss für Schutzdecken bzw. Bereitstellungsplane. -Packmaß (LxBxH): ca. 700x500x150 mm, Gewicht: ca. 7,2 kg Hinweis: Zusätzlich werden noch 2 weitere Holmschutz-kappen geliefert, so dass insgesamt 6 Holmschutz-kappen vorhanden sind! |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 68. |  |  | 1 x Airbag-Sicherungssystem Pkw Weber ''OCTOPUS'', das System besteht aus gelbem, gewebtem Polyesterband (RAL 1018), Breite 25 mm, Druckkraft 2.500 daN. Im Kombi-Pack, bestehend aus Größe I für Lenkräder Ø 35 - 39 cm und Größe II für Lenkräder Ø 40 - 45 cm. Untergebracht in einem roten Kunststoffkoffer. Maße (LxBxH): ca. 400x310x100 mm, Gewicht: ca. 1,7 kg |  |  |  |  |
| 69. |  |  | 1 x Airbag-Sicherungssystem Lkw Weber ''OCTOPUS'', in einer Tasche, Gewicht ca. 0,8 kg |  |  |  |  |
| 70. |  |  | 1 x Ladesimulationsstecker für E-Fahrzeuge Emergency Plug H1 Stecker, Typ 1 und 2 |  |  |  |  |
| 71. |  |  | 1 x Splitterschutz Weber Rescue Splitterschutz-Set 2-teilig zum Schutz vor herumfliegenden Teilen |  |  |  |  |
| 72. |  |  | 1 x Verkehrsunfallkasten Nach DIN 14800-13 komplett mit Inhalt in Alu-Kasten inkl. Schaumstoffaus-kleidung |  |  |  |  |
| 73. |  |  | 1 x Mobiler Sichtschutz EPH-Sichtschutz der Fa. Barth |  |  |  |  |
| 74. |  |  | 1 x Greifzug Vom Typ „T 516“, Nutzkraft 16 kN (1,6 t), mit ausziehbarem Hebelrohr 650 - 1.150 mm. Maße (LxBxH): ca. 530 x 130 x 320 mm, Gewicht: ca. 13 kg |  |  |  |  |
| 75. |  |  | 1 x Umlenkrolle (140 kN) für Greifzug Maximale Belastung am Lastbolzen 140 kN, geeignet für Seil-Ø bis 14 mm, Rollen-Ø 165 mm. Maße (LxBxH): ca. 335 x 203 x 125 mm, Gewicht: ca. 9,5 kg |  |  |  |  |
| 76. |  |  | 1 x Kantenreiter (Stahl) für Greifzug Für max. 5 t Belastung, aus Stahl, zur Schonung von Drahtseilen beim Zug über Kanten, mit drehbaren Rollen und Handgriff, lackiert. Maße (LxBxH): ca. 250 x 220 x 190 mm, Gewicht: ca. 6,8 kg |  |  |  |  |
| 77. |  |  | 1 x Tragekasten für Greifzug Vom Typ „Z 16“ aus Stahlblech, lackiert in orange, verschließbar, zur Aufnahme des Greifzuges Z 16 mit Zubehör, mit zwei Tragegriffen. Maße (LxBxH): ca. 706 x 218 x 362 mm, Gewicht: ca. 9,5 kg |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 78. |  |  | 1 x Drahtseil (Stahl) 10 m inkl. Alu-Transportbox Drahtseil Ø 16 mm, 10 m nach DIN 3060-FE-bk-1570 sZ Rundlitzenseil, Ø 16 mm, Fasereinlage, rechnerische Bruchkraft 144 kN, Kreuzschlag rechtsgängig, beiderseits mit 200 mm langen Ösen. Gewicht: ca. 10,1 kg |  |  |  |  |
| 79. |  |  | 2 x Drahtseil (Stahl) 5 m inkl. Alu-Transportbox Drahtseil Ø 16 mm, 5 m nach DIN 3060-FE-bk-1570 sZ, Rundlitzenseil, Ø 16 mm, Fasereinlage, rechnerische Bruchkraft 144 kN, Kreuzschlag rechtsgängig, beiderseits mit 200 mm langen Ösen,Gewicht:ca. 5,1 kg |  |  |  |  |
| 80. |  |  | 2 x Drahtseil (Stahl) 2,5 m inkl. Alu-Transportbox Drahtseil Ø 16 mm, 2,5 m nach DIN 3060-FE-bk-1570 sZ, Rundlitzenseil, Ø 16 mm, Fasereinlage, rechnerische Bruchkraft 144 kN, Kreuzschlag rechtsgängig, beiderseits mit 200 mm langen Ösen. Gewicht: ca. 2,6 kg |  |  |  |  |
| 81. |  |  | 1 x Rundschlinge Polyester inkl. Alu-Transportbox Für 5.000 kg, 4 m lang und mit verschiebbarem Kantenschutz |  |  |  |  |
| 82. |  |  | 2 x Schäkel 10 t Schäkel ähnlich DIN 82101-C, 10 t Schäkel-plus, H96 Schäkel und Mutter aus einer Schmiedeform Güteklasse 8, 4-fache Sicherheit Bügel feuerverzinkt, Bolzen galv. verzinkt Tragfähigkeit (WLL) 10 t Kennzeichnung mit Tragfähigkeit Gewicht: |  |  |  |  |
| 83. |  |  | 2 x Schäkel 5 t Schäkel nach DIN 82101-A, 5 t aus Stahl, mit Augenbolzen, galvanisch verzinkt. Gewicht: ca. 3,9 kg, 5,3 t Kennzeichnung mit Tragfähigkeit (WLL) |  |  |  |  |
| 84. |  |  | 1 x Alu-Transportbox inkl. dem folgenden Gerät: 1 x Hebekissen 20 t Holmatro Hochdruck-Hebekissen „HLB 21“, max. Hubkapazität : 210 / 21,4 (kN/t) max. Aufblashöhe: 266 mm Abmessungen: 517x440x25 mm (LxWxH) Gewicht: 5,6 kg |  | beigestellt |  |  |
| 85. |  |  | 1 x Hebekissen 10 t Holmatro Hochdruck-Hebekissen „HLB 11“, max. Hubkapazität : 110 /11,2 (kN/t) max. Aufblashöhe: 207 mm Abmessungen: 403x325x25 mm (LxWxH) Gewicht: 3,2 kg |  | beigestellt |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 86. |  |  | 1 x Pressluftflasche 6 Liter inkl. Manometer für Hebekissen Druckluftflasche 6 l/300 bar (Arbeitsflasche aus Stahl) ungefüllt, grau-grün-lackiert, mit Drehventil CE inkl. Manometer und ohne Sinterfilter, Prüffrist 10 Jahre. Ø: ca 140 mm, Höhe: ca. 600 mm, Gewicht: ca. 8,5 kg |  |  |  |  |
| 87. |  |  | 1 x Luftkontrollsatz ACS12 Für Hochdruck-Hebekissen Holmatro :Bedieneiheit, Luftadapter Absperrschlauch, Reduzierventil, Schläuche, Anschlussteil für Druckluftflache 300 bar Hinweis: Ohne die 300 bar Flaschenbrücke für den Anschluss von 2 Druckluftflaschen. |  | beigestellt |  |  |
| 88. |  |  | 1 x Halligan Tool Länge etwa 762 mm, eine Seite als Kuhfußklaue, die andere Seite als keilförmige Quer-schneide mit Dorn in einem Winkel von 90° zueinander ausgeführt |  |  |  |  |
| 89. |  |  | 1 x Brechstange groß (1.500 mm) Nach DIN 14853, Ø 30 mm, rund, auf der einen Seite mit einer Spitze, auf der anderen Seite mit einer Klaue, Schneide und Spitze gehärtet, schwarz lackiert. Nennlänge: 1.500 mm, Gewicht: ca. 8,1 kg |  |  |  |  |
| 90. |  |  | 1 x Nageleisen (600 mm) Aus CV-Stahl geschmiedet, gehärtet, goldfarbig lackiert, Ø 18 mm, 8-kant. Länge: ca. 600 mm |  |  |  |  |
| 91. |  |  | 1 x Bolzenschneider groß (955 mm) Ohne Fanghaken, mit auswechselbaren Messern aus Chrom-Vanadium-Stahl, lackierte Stahlrohrschenkel mit Kunststoffhandgriff, Schneidleistung 13 mm bei 74 kp/mm². Gesamtlänge: ca. 955 mm, Gewicht: ca. 6,5 kg |  |  |  |  |
| 92. |  |  | 1 x Bolzenschneider klein (650 mm) Ohne Fanghaken, mit auswechselbaren Messern aus Chrom-Vanadium-Stahl, lackierte Stahlrohrschenkel mit Kunststoffhandgriff, Schneidleistung 9 mm bei 75 kp/mm². Gesamtlänge: ca. 650 mm, Gewicht: ca. 2,4 kg |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 93. |  |  | 1 x Vorschlaghammer 6 kg Nach DIN 1042 mit lasiertem Stiel, 700 mm lang. Gewicht: ca. 6,4 kg |  |  |  |  |
| 94. |  |  | 1 x Rohrzange HaWe Rohrzange 2 Zoll |  |  |  |  |
| 95. |  |  | 1 x Handsäge Fiskars Profihandsäge SW 330 |  |  |  |  |
| 96. |  |  | 1 x Astschere Fiskars Teleskopastschere L 86 |  |  |  |  |
| 97. |  |  | 1 x Stoßbesen Besenholz 340 x 75 mm, Stielloch Ø 27 mm, Borstenlänge 135 mm, Holzstiel 1.400 x 28 mm, leicht angespitzt. Gewicht: ca. 0,8 kg |  |  |  |  |
| 98. |  |  | 1 x Sandschaufel Nach DIN 20120, Holsteiner Form Gr. 2, mit Buchenstiel DIN 20151, Schaufel ölgehärtet, Blattgröße 270 x 250 mm. Länge: ca. 1.300 mm, Gewicht: ca. 1,8 kg |  |  |  |  |
| 99. |  |  | 1 x Dönges Einreißhaken Nupla-Glasfaserstil, 3-teilig mit D-Griff am Ende |  |  |  |  |
| 100. |  |  | 1 x Aushebe- und Bedienschlüssel Von der Fa. Stamei für Kanaldeckel |  |  |  |  |
| 101. |  |  | 1 x Paar Schachthaken groß Schachtdeckelheber für schwere Schachtdeckel, Stahl, schwarz lackiert. Maße: ca. 470 mm lang, Griff 160 mm, Haken 90 mm, Gewicht: ca. 1,2 kg |  |  |  |  |
| 102. |  |  | 1 x Paar Schachthaken Norm Schachthaken mit Kette, verzinkt, Kettenlänge: ca. 600 mm, Gewicht: ca. 0,6 kg |  |  |  |  |
| 103. |  |  | 6 x Absperrstange Aus verzinktem Rundstahl 12 mm. Länge: ca. 1.120 mm, Gewicht: ca. 1 kg |  |  |  |  |
| 104. |  |  | 1 x Rolle Folienabsperrband rot/weiß aus PE im Abrollkarton. Maße (LxB): ca. 500 m x 80 mm, Gewicht: ca. 1,5 kg |  | beigestellt |  |  |
| 105. |  |  | 1 x Unterlegkeil (im Fahrzeug enthalten, angebracht unterhalb Geräteraum) |  | beigestellt |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| G2 – Elektrogeräte / Beleuchtung / Rettungsdienstmaterial: |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. |  |  | 1 x Stromgenerator Eisemann „BSKA 9 E RSS Cube“ gemäß DIN 14685-1 bestehend aus: -1 x Drehstrom-CEE Steckdose (16A) -3 x Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht -Allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat -Durchgangsprüfung Schutzleiter -Betriebsstundenzähler -Multifunktionales "DSB" Anzeige-Steuergerät -4 x auszieh-/klappbare Tragegriffe -Ladeerhaltung über normalen MagCode-Stecker |  |  |  |  |
| 107. |  |  | 1 x Transportbox inkl.: 1 x Anschlusskabel Von Schuko auf Rettbox-Air (20A, Länge: 5 m) |  |  |  |  |
| 108. |  |  | 1 x Abzweigstück 3-fach (spritzwassergeschützt) Mehrfach-Abzweigstück Delta-box, 230 V, Schutz-kontakt-Dreifachkupplung aus Polycarbonat Fabrikat Mennekes, druckwasserdicht, Schutzart IP 68, mit Zuleitung 1,5 m lang. Eingang: 1x Schuko-Stecker 16 A/230 V, IP 68, Ausgang: 3x Schuko-Steckdosen 16 A/230 V, IP 68. Nicht ex-geschützt. Gewicht: ca. 1,4 kg |  |  |  |  |
| 109. |  |  | 1 x U-Bahn-Verteiler (B: 400 / L: 300 / H: 300 mm) |  |  |  |  |
| 110. |  |  | 1 x Leitungstrommel als Schnellangriffsleitungs-trommel 50 m Form A1, 230 V, Typ „KSA 20“ nach Ausführung nach DIN 14680 bestehend aus: -Blau lackierter Stahlblechwickelkörper -Fünf Schleifringe 3P + N + PE, Schleifringe und Schleifkontakte mit Schutzkapsel abgedeckt -Bewickelt mit 50 m Gummikabel H07 RN-F3G2,5, davon 5 m auf Hilfstrommel -Steckverbindungen nach DIN 49442/49443 (16A, 2P + PE, druckwasserdicht), passend für DIN-Stromerzeuger -Wickelbreite: 220 mm -Strombelastung: bis 16 A -Schutzart: spritzwassergeschützt, IP 24, DIN 40050 -Maße (BxHxT): ca. 310 x 374 x 375 mm -Gewicht: ca. 20 kg Hinweis: Die Leitungstrommel muss so umgebaut werden, |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | das nur der Kurbelhandgriff eingeklappt wird und nicht die Kurbel an sich. |  |  |  |  |
| 111. |  |  | 1 x Leitungstrommel (3 Steckdosen) 25 m Dönges Leitungstrommel (Nr. 270814) Feuerwehr, 230 V, 25 m |  |  |  |  |
| 112. |  |  | 2 x Flutlichtstrahler LED 130 bestehend aus: Gehäuse: langlebiges, bruchsicheres Aluminium-Gehäuse, witterungsbeständig durch hochwertige Pulverbeschichtung. Schutzart: staubdicht und strahlwassergeschützt nach IP 65. Reflektor: speziell entwickelt aus hochwertigem, voreloxiertem Reflektormaterial, dadurch maximale Lichtnutzung bei gleichmäßiger Lichtverteilung Leuchtmittel: 2x High Power LED, neutralweiß 4.000 Kelvin, 12.000 Lumen (entspr. mehr als 1.000 Watt Halogen). Anschlusswerte: Spannung 100 - 277 V AC, Frequenz 50/60 Hz, Leistungsaufnahme ca. 130 W. Sicherheitsscheibe: Einscheibensicherheitsglas 317x176 mm, Lichtaustritt 154x85 mm, stoßfest in Rundum-Dichtung gelagert, unempfindlich gegen Temperaturdifferenzen. Zuleitung: 10 m, schwere Gummischlauchleitung H O 7 RN-F 3G 1,5 mit Schutzkontaktstecker, arretierbar, 16 A/ 250 V nach DIN VDE 0620. Befestigung: mittels Gelenk- u. Aufsatzstück Ø für 30 mm Zapfen (DIN 14 640) an allen infrage kommenden Trägerkomponenten z. B. Stativ, Fahrzeuge etc.. Griffe: Ein Tragegriff und zwei Seitengriffe sorgen für optimale Handhabung, die Seitengriffe dienen gleichzeitig zum Auf- und Abwickeln des Kabels. Maße (BxHxT): ca. 350 x 360 x 135 mm (inkl. Gelenk- und Aufsatzstück für 30 mm Zampfen nach DIN 14 640 Gewicht: ca. 8,00 kg (inkl. 10 m Kabel und Stecker) |  |  |  |  |
| 113. |  |  | 1 x Flutlichtstrahlerbrücke Flutlichttrage m. integrierter Verkabelung zur Aufnahme von 2 x Flutlichtstrahler LED 130 über Aufsteckzapfen, Anschluss über 2x Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, zusätzlich ist Platz für 1x Sturmverankerungssatz (058421) bei gekürzter Anschlussleitung. Maße: LxBxH 600 x 186 x 449 mm (ohne Beladung) Maße: LxBxH 740 x 186 x 449 mm (mit Beladung) Gewicht: 4,5 kg (leer) |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 114. |  |  | 1 x Teleskop-Dreibeinstativ (4,5 m) Eisemann „LZU 15“ nach DIN 14683 aus verzinktem Stahl, mit Aufsteckzapfen C mit Ø 30 mm nach DIN 14640, hohe Standfestigkeit, über vier Stufen ausziehbar. Standbeine einzeln um ca. 250 mm ausziehbar, Farbe orange, max. zentrische Belastung ca. 20 kg. Länge im eingeschobenen Zustand: 1,12 m, max. Auszugshöhe: 4,5 m, Gewicht: ca. 15 kg |  |  |  |  |
| 115. |  |  | 1 x Abspannsatz inkl. Transportbox Für Dreibeinstativ bestehend aus: 3 x Metall-Heringe (Länge: 30 cm) 3 x Abspannseile mit Schnellspannern (Länge: 7 m) 3 x Karabinern |  |  |  |  |
| 116. |  |  | 1 x LED-Arbeitsscheinwerfer Fa. BOS Craft vom Typ „BOS Craft LED-Strahler“ mit Aufnahme für Pentheon-Akkus |  |  |  |  |
| 117. |  |  | 1 x Akku Säbelsäge inkl. Transportbox und Zubehör Makita 18V „DJR187ZK“ inkl. 1 x Akku 5 Ah und mit den folgenden (Spezial-) Sägeblättern: 4 x Holz/Kunststoff 4 x Grünholz 4 x Holz mit Nägeln 4 x Bleche/Metall/Profil 4 x Unfallrettung (z.B. Weber-Rescue VR/VR Plus 230) |  |  |  |  |
| 118. |  |  | 1 x Akku Einhandwinkelschleifer inkl. Transportbox Makita „DGA 519“ inkl. MakPak Lagerung und Zubehör (Zusatzhandgriff etc.) inkl. 1 Akku 5 Ah |  |  |  |  |
| 119. |  |  | 1 x Diamanttrennscheibe Rettung 125 mm Fa. Würth Diamanttrennscheibe vom Typ „Speed Omnicut WSD 125 mm“ |  |  |  |  |
| 120. |  |  | 5 x Trennscheibe Stahl 125 x 1 mm |  |  |  |  |
| 121. |  |  | 1 x Akku Dremel Bohrmaschine (klein) inkl. Transportbox und Zubehör Dremel Bohrmaschine vom Typ „8240“ inkl. folgendes Zubehör: 1 x Kunststoffbox mit Einteilung für Dremelzubehör mit: 1 x Spannfutter - / Maulschlüssel 2 x Dremel „SpeedClic“ Aufspanndorn für Trenn-/ Schleifscheiben 3 x Dremel „SpeedClic“ Trennscheibe für Stahl 38 x 1,2 mm |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | 3 x Dremel „SpeedClic“ Trennscheibe dünn für Stahl 38 x 0,75 mm 3 x Dremel „SpeedClic“ Schleifscheibe für Stahl 38mm 2 x Wolframkarbid-Fräser quadratisch 3,2 mm 2 x Akku |  |  |  |  |
| 122. |  |  | Optional: 1 x Akkubohrschrauber inkl. Ladestation (kein Fahrzeugeinbau) Makita 18V „DDF 489“ inkl. 2 Akkus 5 Ah |  |  |  |  |
| 123. |  |  | 1 x Tanos-Systainer Gr. 1 „Elektro“ Inkl. Zubehör bestehend aus: Kreuzschlitzschraubendreher isoliert: 1 x PH4 x 200 1 x PH3 x 200 1 x PH2 x 150 1 x PH1 x 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Schlitzschraubendreher isoliert: 1 x 1,6 x 10 x 200 1 x 1,2 x 8,0 x 175 1 x 1,2 x 6,5 x 150 1 x 1,0 x 5,5 x 125 1 x 0,6 x 5,5 x 100 Sonstiges: 1 x Spannungsprüfer zweipolig 1 x Kombizange 200 isoliert 1 x Seitenschneider isoliert 1 x Maulschlüssel isoliert von 10 – 15 1 x NH Sicherungsziehhandschuh 1 x Rolle Isolierband 1 x Signierkreide 1 x Packung Schilder mit je 2 x Schild VS 1-200 groß / klein Optional: Ausführung als DIN-Kasten in Alu |  |  |  |  |
| 124. |  |  | 1 x DIN-Kasten in Alu Gr. 2 "Installation" Kasten für Feuerwehrgeräte, mit Deckel, Größe 2 nach DIN 14880-2-LM. Mit Deckel und vier Griffen. Glatte Seitenwände, punktgeschweißte Hochnaht. Umlaufende Ränder aus stabilem Alu-Pressprofil. Anscharnierter Deckel mit Gummidichtung gewährleistet Staub- und Spritzwasserfestigkeit. Maße (BxHxT): ca. 300 x 220 x 400 mm, Gewicht: ca. 3,5 kg |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Inkl. Zubehör bestehend aus: 1 x Lecksuchspray 1 x Drahtbürste 1 x Hanf 1 x Teflonband auf Rolle 1 x Dichtstopfen und Endkappen (1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 Zoll) 1 x Satz Holzstopfen 1 x Gummihammer, groß |  |  |  |  |
| 125. |  |  | 1 x DIN-Kasten in Alu Gr. 4 "Schornsteinfeger Werkzeug OBEN" Kasten für Feuerwehrgeräte, mit Deckel, Größe 4 nach DIN 14880-4-LM. Mit Deckel und drei Griffen. Glatte Seitenwände, punktgeschweißte Hochnaht. Umlaufende Ränder aus stabilem Alu-Pressprofil. Anscharnierter Deckel mit Gummidichtung gewährleistet Staub- und Spritzwasserfestigkeit. Ohne Inneneinteilung. Maße (BxHxT): ca. 300 x 150 x 400 mm, Gewicht: ca. 3,5 kg, inkl. Zubehör bestehend aus: |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 x Teleskop-Kaminspiegel 1 x Schultereisen 1 x Paar Hitzeschutzhandschuhe 1 x Schlagkehrgerät mit Kugel und Karabinerhaken 1 x Kratzfedereinlage 250 mm 1 x Kratzfedereinlage 200 mm 1 x Kratzfedereinlage 160 mm 1 x Kette 20 m |  |  |  |  |
| 126. |  |  | 1 x DIN-Kasten in Alu Gr. 2 "Schornsteinfeger Werkzeug UNTEN" Kasten für Feuerwehrgeräte, mit Deckel, Größe 4 nach DIN 14880-4-LM. Mit Deckel und drei Griffen. Glatte Seitenwände, punktgeschweißte Hochnaht. Umlaufende Ränder aus stabilem Alu-Pressprofil. Anscharnierter Deckel mit Gummidichtung gewährleistet Staub- und Spritzwasserfestigkeit. Ohne Inneneinteilung. Maße (BxHxT): ca. 300 x 150 x 400 mm, Gewicht: ca. 3,5 kg, inkl. Zubehör bestehend aus: 1 x Teleskop-Kaminspiegel mit Reservespiegel 1 x Schultereisen 1 x Paar Hitzeschutzhandschuhe 1 x 5-fach Sternschlüssel 1 x Doppelnippel für Reinigungsgestänge 1 x Kohlenschaufel (verzinkt mit Holzgriff) 1 x Wasserpumpenzange (175 mm) 2 x Stoßbesen (250 mm) für Reinigungsgestänge 1 x Rollenöffner für Reinigungsgestänge |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 127. |  |  | 1 x DIN-Kasten in Alu Gr. 4 "Nägel u. Schrauben" Kasten für Feuerwehrgeräte, mit Deckel, Größe 4 nach DIN 14880-4-LM. Mit Deckel und drei Griffen. Glatte Seitenwände, punktgeschweißte Hochnaht. Umlaufende Ränder aus stabilem Alu-Pressprofil. Anscharnierter Deckel mit Gummidichtung gewährleistet Staub- und Spritzwasserfestigkeit. Ohne Inneneinteilung. Maße (BxHxT): ca. 300 x 150 x 400 mm, Gewicht: ca. 3,5 kg |  |  |  |  |
| 128. |  |  | 1 x Montage-Werkzeugkasten 5-tlg. (600 x 200 x 200 mm) aus Stahlblech, lackiert, inkl. Zubehör bestehend aus: Kreuzschlitzschraubendreher: 1 x PZ4x200 1 x PH3x150 1 x PH2x100 1 x PH1x80 Schlitzschraubendreher: 1 x 1,6x10x200 1 x 1,2x8,0x175 1 x 6,5x150 Sonstiges: |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 x Satz Innensechskant 1 x PUK Säge mit 1 Ersatzblatt 1 x Schlosserhammer 500 g 1 x Fäustel 2000 g 1 x Monierzange 1 x Kombizange 1 x Seitenschneider 1 x Gliedermaßstab 1 x Berliner Blechschere 2 x Stechbeitel 2 x Flachmeißel 300 mm 1 x Handschutz für Meißel 1 x Ringschlüsselsatz (6 - 15, 17, 19, 22, 24, 27, 32) 1 x Ring- / Maulschlüsselsatz (6 - 15, 17, 19, 22, 24, 27, 32) 1 x Wasserpumpenzange 240 mm 1 x Wasserpumpenzange 300 mm 1 x Metallsägebogen 1 x Cuttermesser mit Ersatzklingen 1 x Zimmermannshammer 600 g |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 129. |  |  | 1 x ½ Zoll-Knarrenkasten |  |  |  |  |
| 130. |  |  | 1 x 1/4 Zoll-Knarrenkasten |  |  |  |  |
| 131. |  |  | 1 x Lötlampe Lötlampe für Dachdeckerarbeiten, inkl. Gaskartusche und 2 x Ersatzkatusche |  |  |  |  |
| 132. |  |  | 1 x Kebubinde |  |  |  |  |
| 133. |  |  | 2 x Schutzbrille Dräger „X-pect 8110“ zertifiziert nach EN 166:2001. Überbrille mit Panoramascheibe für ein großes Sichtfeld. Zur Kombination mit persönlicher Korrekturbrille geeignet. Sehr robust durch Polykarbonat-Scheibe. |  |  |  |  |
| 134. |  |  | 1 x Gehörschutz Gehörschutzstöpsel orange (200 St./Packung) |  |  |  |  |
| 135. |  |  | 6 x Elektrowarnschilder Warnschild aus Alu (Maße je Schild: 400x300x3 mm) mit der Aufschrift: Lebensgefahr Betreten der Einsatzstelle verboten! |  |  |  |  |
| 136. |  |  | 2 x Koffer „Türöffnung“ Fa. Peli vom Typ „Storm Case“ mit den Maßen: L: 539 x H: 407 x B: 211 mm |  | beigestellt |  |  |
| 137. |  |  | 1 x Halterung für T 1 Holmatro Türöffnungs-werkzeug |  | beigestellt |  |  |
| 138. |  |  | 3 x Kleidersack für Einsatzkleidung Dönges Kleidersack Das Staufach dafür muss die folgenden Maße haben: B: 1.350 x L: 450 x H. 450 mm |  |  |  |  |
| 139. |  |  | 1 x Höhensicherungsrucksack (rund D: 300 x H: 600 mm) |  | beigestellt |  |  |
| 140. |  |  | 1 x Rettungsrucksack (B: 500 x L: 300 x H: 600 mm) |  | beigestellt |  |  |
| 141. |  |  | 1 x MANV-Tasche (B: 75 x L: 420 x H: 330 mm) |  | beigestellt |  |  |
| 142. |  |  | 1 x Kindernotfalltasche (B: 111 x L: 445 x H: 330 mm) |  | beigestellt |  |  |
| 143. |  |  | 1 x Combi Carrier II inkl. Zubehör Combi Carrier II bestehend aus: -Farbe: grün -Maße: 1850 x 430 x 50 mm -Gewicht: 7,5 kg |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | -Traglast: 250 kg Zubehör: 1 x Tasche der Fa. Pax vom Typ „Pax-Plan“ mit: 1 x Patienten - Gurtspinne 4 x Patientengurt (schwarz) mit Speed Clips 1 x Kopf - Fixier - Set 2 x Fixier - Block / 1 x Kopfband |  |  |  |  |
| 144. |  |  | 1 x Rettungstuch inkl. Tragetasche Schnitzler Rettungstuch vom Typ „308 BRK“ (bis 250 kg), Gleitkufen, gepolsterter Rückenprotektor, Maß: 2,00 m x 1,00 m mit aufgedruckter Anschrift. |  |  |  |  |
| 145. |  |  | 1 x Unterlegkeil (im Fahrzeug enthalten, angebracht unterhalb Geräteraum) |  | beigestellt |  |  |
| G3 – Schutzkleidung / Verkehrsabsicherung: |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. |  |  | 1 x Transportbox für die Aufnahme von : 2 x Stihl Schnittschutzkleidung Beinlinge und Jacke |  | beigestellt |  |  |
|  |  |  | 2 x Schutzhelm Für handgeführte Kettensägen mit Gesichts- u. Gehörschutz |  | beigestellt |  |  |
| 147. |  |  | 1 x Transportbox inkl.: 2 x Wathose (Gr. 44 u. 46) Wathose mit angearbeiteten Schutzstiefeln nach EN 345/ISO 20345.2004.S5, aus PVC-beschichtetem Polyamid-gewebe mit angearbeiteten Schutzstiefeln aus PVC, mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle, schützt den Träger bis zur Brusthöhe vor Wasser, mit verstellbaren Hosenträgern, Knieverstärkung und großer Werkzeugtasche. Farbe oliv |  |  |  |  |
| 148. |  |  | 1 x Leitungstrommel als Schnellangriffsleitungs-trommel 50 m Form A1, 230 V, Typ „KSA 20“ nach Ausführung nach DIN 14680 bestehend aus: -Blau lackierter Stahlblechwickelkörper -Fünf Schleifringe 3P + N + PE, Schleifringe und Schleifkontakte mit Schutzkapsel abgedeckt -Bewickelt mit 50 m Gummikabel H07 RN-F3G2,5, davon 5 m auf Hilfstrommel -Steckverbindungen nach DIN 49442/49443 (16A, 2P + PE, druckwasserdicht), passend für DIN-Stromerzeuger |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | -Wickelbreite: 220 mm -Strombelastung: bis 16 A -Schutzart: spritzwassergeschützt, IP 24, DIN 40050 -Maße (BxHxT): ca. 310 x 374 x 375 mm -Gewicht: ca. 20 kg Hinweis: Die Leitungstrommel muss so umgebaut werden, das nur der Kurbelhandgriff eingeklappt wird und nicht die Kurbel an sich. |  |  |  |  |
| 149. |  |  | 1 x Entnehmbare Getränkekühlbox Vom Typ „WAECO CF 18 CF“ mit Kompressor und einem 24V-Anschluss (Permanentkühlung auch bei Spannungs-einspeisung) |  |  |  |  |
| 150. |  |  | 6 x Verkehrsleitkegel Reflexkegel EU, 500 mm, Typ A, rot-weiß reflektierend, nach TL-Leitkegel und DIN EN 13422, BASt-geprüft V4 05/2012, Gewicht: ca. 2,8 kg |  |  |  |  |
| 151. |  |  | 4 x Blitzleuchte inkl. Ladestation Elektronen-Blitzleuchte „Euro-Blitz E 2“, Transportlader, der beidseitig strahlende Blitzkopf besteht aus zwei optisch wirksamen Linsen (orange u. 180 mm Ø) mit integriertem Tragegriff. Das Kunststoffgehäuse zur Aufnahme des Dry-Fit-Akkus ist schlag- und wetterfest. -Blitzlicht (60 Blitze/Minute) und Blitzlicht mit hinterlegtem Dauerlicht -Die Lichtleistung beträgt 2 WS -Der Euro-Blitz wird mit dem wartungsfreien Dry-FitAkku betrieben und ist mit Ladebegrenzung (Überladeschutz) und Tiefentladeschutz ausgestattet -Betriebsdauer ca. 13 Stunden, Blitzlicht mit hinterlegtem Dauerlicht ca. 11 Stunden -Mit Batterie und Aufschrift "Feuerwehr" -Akkukapazität: 6 V/7 Ah -Maße (LxBxH): ca. 190 x 160 x 390 mm -Gewicht: ca. 3 kg |  |  |  |  |
| 152. |  |  | 3 x Weithalsfass Weithals-Vierkant-Ballon, eckig, aus PE.HD natur, mit Tragegriffen rot und Schraubverschluss rot mit Dichtungen. -Durchmesser 150/140 mm -Inhalt 20 Liter -Maße (LxBxH): ca. 275 x 235 x 405 mm |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| G4 – Belüftung / Kleinlöschgeräte / Atemschutznotfall: |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. |  |  | 1 x Akku-Elektrolüfter inkl. Kfz-Ladegerät Fa. BIG vom Typ „HP 18IB+“ inkl. 12/24V KFZ-Ladegerät |  |  |  |  |
| 154. |  |  | 1 x Hydrofix Feuerlöscher Typ A10/P inkl. Fülleinrichtung Hinweis: Sollte die Fülleinrichtung identisch mit der von dem Gully-Ei sein, so entfällt diese hier. |  |  |  |  |
| 155. |  |  | 1 x Tragbarer Feuerlöscher Gloria „Pulver“ 12 kg ABC |  |  |  |  |
| 156. |  |  | 1 x Tragbarer Feuerlöscher Gloria „Kohlendioxid“ 5 kg CO2 |  |  |  |  |
| 157. |  |  | 2 x Dönges Falteimer 15 Liter |  |  |  |  |
| 158. |  |  | 1 x Löschdecke inkl. Schutztasche Löschdecke aus unbrennbarem Glasfasergewebe mit sehr guten Isoliereigenschaften, Farbe Weiß. Maße (LxB): ca. 2.000 x 1.600 mm, Gewicht: ca. 1,7 kg |  |  |  |  |
| 159. |  |  | 2 x Feuerwehraxt Nach DIN 14900, auf der einen Seite mit breiter Spaltschneide und auf der anderen Seite mit schmaler Hebelschneide. Stiel oval aus Eschenholz, farblos lasiert. Länge: ca. 900 mm, Gewicht: ca. 2,6 kg |  |  |  |  |
| 160. |  |  | 1 x Zarges Alu-Transportbox mit Deckel inkl.: |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 x Paar Kontaminationsschutzhandschuh mit langer Stulpe Chemikalienschutzhandschuh, Butoject, Fünffinger, geprüft nach DIN EN 420, 374, 388, Sonderprüfung EN 421. Material: Butyl. Größe: 10, Länge: ca. 350 mm |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | 3 x Chemikalienschutzanzug Typ: AlphaTec 4000“ der Firma Ansell DIN EN 14605 (Typ 3/4) und DIN EN 13982-1 (Typ 5) zertifiziert |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 x Rolle Panzerklebeband |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 x Filmdosimeter (grün) |  | beigestellt |  |  |
|  |  |  | 1 x Referenzdosimeter (rot) |  | beigestellt |  |  |
| 161. |  |  | 1 x Transportbox mit Deckel inkl.: 3 x Paar 5-Fingerhandschuh mit langer Stulpe (weitgehend öl- u. chemikalienbeständig) Aus Neopren, 35 cm, Gr. 10, nach DIN EN 374-1/374-2/374-3/388/420, Kategorie 3. Farbe Grün, aus Neopren (PVC-beschichtetes Uniplast), Handflächen geraut, Innenfutter aus Baumwoll-Trikot, anatomisch geformt, in hohem Maße widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Treibstoff, Säuren und Laugen. Mechanische Eigenschaften: Abriefestigkeit 4, Schnittfestigkeit 1, Weiterreißfestigkeit 2, Stichfestigkeit 1. Länge: ca. 350 mm, Gewicht: ca. 0,2 kg 3 x Chemikalien-Schutzbrillen mit Klarscheiben Uvex ultravision Klassische, ergonomische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung, auch für Brillenträger geeignet Rahmenfarbe: grau transparent Farblose CA-Scheibe, grün 2 x Paar Gummisicherheitsstiefel Sicherheitsstiefel aus PVC, schwarz, Gr. 10 u. 11 |  |  |  |  |
| 162. |  |  | 2 x Hitzeschutzaurüstung (Typ 1) inkl. Transportbox Fa. Isotemp Hitzeschutzausrüstung Form I/CE inkl. Tasche, nach DIN EN 1486:1996, aus aluminisiertem Glasseidengewebe, bestehend aus: Hitzeschutzkopfhaube mit Schulterschutz, Sichtfenster aus Flammenschutzsieb DIN 23320, Größe ca. 200 x 250 mm, 1 Paar Hitzeschutz-Fünffingerhandschuh, gefüttert, Handfläche aus SEBALeder, komplett verpackt in Packtasche. Packmaß (LxBxH): ca. 80x190x440 mm, Gewicht: ca. 1,2 kg |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 163. |  |  | 1 x Tasche „Notfalltasche Atemschutz“ PAX RIT-Bag, Material: PAX-Dura, Farbe: Schwarz, Maße: L: 220 x B: 750 x H: 300 mm, Gewicht: 2,9 kg |  |  |  |  |
| 164. |  |  | 1 x Transportbox inkl.: 4 x Seilschlauchhalter Mit Holzknebel nach DIN 14828 Ausg. 05/2004 SH 1600-H, Farbe rot, eine Seite mit Schlaufe, andere Seite mit Holzknebel, aus Markenpolyester, spiralgeflochten. Länge: 1,6 m |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 x Gurtschlauchhalter Aus Chemiefaser und nicht genormt, mit Haken und Endverschluss. Länge ca. 350 mm, Gewicht ca. 0,25 kg |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 x Bindestrang Aus Hanf 8 mm / 2 m, aus hellem W1-Garn festendig-stumpf |  |  |  |  |
| 165. |  |  | 1 x Ansaugschlauch Für Löschmittelzusätze, l.W. 19 mm nach DIN 14819, transparenter Kunststoffschlauch mit Kunststoffspirale, eine Seite mit D-Kupplung die andere Seite ist schräg abgeschnitten. Länge: ca. 1,5 m, 19 mm l.W., Gewicht: ca. 0,64 kg |  |  |  |  |
| G5 – Kettensägen / Trennschleifer / Betriebsstoffe / T-Pumpe: |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. |  |  | 1 x Motortrennschleifer mit Verbrennungsmotor Stihl „TS 500“ |  |  |  |  |
| 167. |  |  | 1 x Trennscheibe 350 mm Fa. Würth vom Typ „Omnicut 350 mm“ |  |  |  |  |
| 168. |  |  | 1 x Motorsäge mit Verbrennungsmotor Stihl „MS 441 C-M“ 40 cm, mit Rapid-Super-Comfort-Kette 3/8"-Teilung und Werkzeugsatz. Hubraum: 70,7 cm³, Leistung: 4,2 kW/5,7 PS. Gewicht: ca. 6,6 kg |  |  |  |  |
| 169. |  |  | 1 x Ersatzkette Stihl-Sägekette für „MS 441 C-M“ 40 cm |  |  |  |  |
| 170. |  |  | 1 x Motor-Rettungssäge mit Verbrennungsmotor Stihl „MS 461-R“ 50 cm, mit Rapid-Duro-R-Kette 3/8"-Teilung. Hubraum: 76,5 cm³, Leistung: 4,4/6,0 kW/PS. Gewicht: ca. 7,2 kg |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 171. |  |  | 2 x Spaltkeil aus Kunststoff Länge: ca. 190 mm, Gewicht: ca. 0,22 kg |  |  |  |  |
| 172. |  |  | 1 x Kombi-Kanister Stihl „Profi“, Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Kettenhaftöl, mit UN-Zulassung, Farbe: orange. Zwei kindergesicherte Verschlüsse, inkl. je einen automatischen Füllstopaufsatz für Kettenhaftöl und Stihlmix |  |  |  |  |
| 173. |  |  | 1 x Edelstahl-Kanister 20 l Fa. Edesta mit Schraubverschluss und PTFE-Dichtring, innen gebeizt, außen elektrolytisch poliert.UN-Zulassungs-Nr.:UN / 3A1 / X2,0 / 250 / 09 / D / BAM8729-E / D. Maße (HxBxT): ca. 470 x 345 x 180 mm, Gewicht: ca. 4 kg |  |  |  |  |
| 174. |  |  | 1 x Ausgussstutzen Flexibel und kompatibel ausgeführt für Edelstahl-Kanister der Fa. Edesta mit Schraubverschluss |  |  |  |  |
| 175. |  |  | 1 x Stahlblech-Kraftstoffkanister 20 l Geeignet für gewerbliche Transporte nach Gefahrgut-verordnung (GGVS Straße/GGVE Schiene/GGV See). Außen und innen kraftstoffbeständig einbrennlackiert und ausgestattet mit einem original Jerrycan-Verschluss. Gerfertigt nach ISO 9001. Ausführung mit Sicherungsstift. Für alle Kraftstoffarten geeignet. Farbe: olivgrün RAL 6003, Material: beschichtetes Stahlblech, Maße (BxTxH): ca. 165 x 345 x 470 mm, Gewicht: ca. 4,3 kg |  |  |  |  |
| 176. |  |  | 1 x Einfüllstutzen Starr mit Luftrohr, für Kraftstoff-kanister. Gewicht: ca. 0,3 kg |  |  |  |  |
| 177. |  |  | 1 x Schüttelpumpe Von der Fa. Superpump mit einem Schlauch-Innendurchmesser von 18 mm |  |  |  |  |
| 178. |  |  | 3 x Mulde Aus Stahlblech, verzinkt nach DIN 14060:2012-09, mit angepunkteten Fallgriffen, im Vollbad feuerverzinkt, Maße: 600/420 x 400/220 x 120 mm, Gewicht: 4,33 kg |  |  |  |  |
| 179. |  |  | 1 x Gully-Ei inkl. Fülleinrichtung Typ „A“ zur sekundenschnellen Abdichtung von Straßeneinläufen und Kanalrohren von 300 - 500 mm. Einhandbedienung. Metallteile aus Edelstahl (polyesterbeschichtet) und Messing (vernickelt). Gummiblase: Spezialmischung, besondere Beständigkeit, 105 Liter Inhalt, 0,1 - 0,2 bar |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | Druck. Luftbehälter: 4,8 Liter, integriert, polyesterbeschichtet mit Innenkunststoffbeschichtung, Fülldruck 22 bar. Maße (HxØ): ca. 330 x 220 mm, Gewicht: ca. 4,7 kg, mit Sicherheits- und Anschlussventil. Für beliebig viele Absperrblasen Gully-Ei ist nur eine Befüllarmatur erforderlich. Zum Anschluss an Atemluftflaschen 200 oder 300 bar. Mehrfache Sicherheit durch Sicherheitsventil und Berst-sicherungen. Manometer mit Schutzring. Druckluft-reduzierung. |  |  |  |  |
| 180. |  |  | 2 x Schachtabdeckungen Schachtabdeckung aus PVC (Sinkkastenschnellverschluss formveränderlich), reißfester, nach oben konisch zulaufender PVC-Sack, mineralölbeständig, oben mit Plastikschnurzug. Bodenmaß: ca. 750 x 750 mm, Höhe: ca. 550 mm, Gewicht: ca. 1,2 kg |  |  |  |  |
| 181. |  |  | 1 x Mehrzweckfolie gefaltet Folie 3,9 x 5,9 m mineralölbeständig, mit Gittergewebe und Ösen an den Rändern |  |  |  |  |
| 182. |  |  | 2 x Alu-Transportbox inkl. jeweils: 1 x Tauchpumpe Mast Tauchpumpe TP 4-1 (230 V, 16 A /0,03 A zweipolig, 0,8 m Leitung, Schutzart IP 54, Steckdose IP 55) mit Flachsaugbodenplatte und Bodensaugmanschette bereits montiert |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 x Personenschutzschalter PRCD-S+ Nach DIN SPEC 14660 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 x Mehrzweckleine A 20 inkl. Schutzbeutel Nach DIN 14920:1999-02 aus Markenpolyamid, rot gefärbt, spiralgeflochten, auf der einen Seite mit Kausche A10 und Karabinerhaken aus Leichtmetall F DIN 5290 und auf der anderen Seite mit Augenspleiß/ Schlaufe |  |  |  |  |
| 183. |  |  | 1 x Transportbox inkl.: 1 x Spanngurtschlüssel 1 x Rolle Müllsäcke 1 x Handfeger mit Kehrblech 1 x Putzlappen |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| Traversenkasten G5- Verteiler / Schläuche / Übergangsstücke: |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. |  |  | 1 x Verteiler Kindswater Ventil B/CBC, LM, PN 16 nach DIN 14345 inkl. Übergangsstück B/C, Aluminium |  |  |  |  |
| 185. |  |  | 2 x Druckschlauch B 75-20 L2 In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuß mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN |  |  |  |  |
|  |  |  | 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75, Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  |  |
| 186. |  |  | 3 x Druckschlauch C 42-15 L2 In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuß mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 42 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  |  |
| 187. |  |  | 1 x Übergangsstück Gr. C/D Aus LM, PN 16 nach DIN 14341, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. Gewicht: ca. 0,32 kg |  |  |  |  |
| 188. |  |  | 1 x Übergangsstück Gr. B/C Aus LM, PN 16 nach DIN 14342, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. Gewicht: ca. 0,62 kg |  |  |  |  |
| G6 – Brandbekämpfung: |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. |  |  | 1 x Schnellangriffshaspel Geeignet für die Aufnahme von einem formstabilen Druckschlauch (DN 25, 30 m) |  | XXXXXXX |  |  |
| 190. |  |  | 1 x Kurbel Für das mechanisches Aufrollen der Schnellangriffshaspel |  | XXXXXXX |  |  |
| 191. |  |  | 1 x Formstabiler Druckschlauch Druckschlauch S 25, 30 m, bds. C-Kupplung nach EN 1947 (ehemals DIN 14817). Schnelleinsatzschlauch mit mehrfacher Cordfädeneinlage (gegeneinander versetzt) für starke Beanspruchung. Wandstärke 8 mm, Betriebsdruck 15 |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
|  |  |  | bar, Prüfdruck 30 bar, Zerplatzdruck 45 bar. Innendurchmesser 25 mm, beids. C-Kupplung, Länge 50 m |  |  |  |  |
| 192. |  |  | 12 x Druckschlauch C 42-15 L2 In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuß mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 42 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  |  |
| 193. |  |  | 4 x Schnellangriff-Schlauchtragekorb C Schlauchtragekorb C, seitlich zu öffnen (Verschluss oben und Scharniere unten) mit Aussparung am STK-Ausgang zur schnellen Entnahme der Angriffsleitung inkl. angekuppeltem Hohlstrahlrohr und ohne Tragegurt |  |  |  |  |
| 194. |  |  | 2 x C-Hohlstrahlrohr ohne Griff AWG Turbo-Spritze 2000 Typ „2235-C“ |  |  |  |  |
| 195. |  |  | 1 x B-Hohlstrahlrohr mit Griff AWG Turbo-Spritze Typ „2950-B“ |  |  |  |  |
| 196. |  |  | 1 x Stützkrümmer B Nach DIN 14368, PN 16 |  |  |  |  |
| 197. |  |  | 1 x B-Kombinationsschaumrohr AWG Typ „S4/M4“, umschaltbar Schwer-/Mittelschaum, Gemischdurchfluss 400 l/min, inkl. Absperrhahn und B-Storz-Festkupplung. Betriebsdruck 5 bar. Wurfweiten: Schwerschaum ca. 27 m, Mittelschaum ca. 8 m. Maße (LxBxH): ca. 665 x 305 x 270 mm, Gewicht: ca. 7,5 kg |  |  |  |  |
| 198. |  |  | 1 x AWG Absperrorgan Turbo-Twist C Enthält: 1 x Schaumdüse Venturi S/M 75-C Turbo-Twist 1 x Turbo-Twist Hohlstrahldüse |  |  |  |  |
| 199. |  |  | 2 x Ersatzschaummittelbehälter (leer) Für die AWG Turbo Twist, Volumen 2 l, mit Deckel. Gewicht: ca. 1 kg |  |  |  |  |
| 200. |  |  | 1 x Zumischer TKW Typ „L Z4R“, beiderseits mit B-Kupplung, Aluminium-Legierung, rot, Epoxyd beschichtet. Zumischrate 1 - 6 %, Schaummitteleingang G1"A/Storz-D, Venturi Düse. Wasserdurchfluss: 400 l/min, Gewicht: ca. 3,12 kg |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 201. |  |  | 1 x Hydroschild Wasserschild Gr. B, Wasserleistung bei 5 bar 1.400 l/min, bei 8 bar 1.700 - 1.800 l/min, ca. 10 m Wurfhöhe und ca. 31 m Wurfbreite. Maße (LxBxH): ca. 240x260x135 mm, Gewicht: ca. 1,5 kg |  |  |  |  |
| 202. |  |  | 1 x Mobiler Rauchverschluss (Smoke Stopper) inkl. Tasche Die Tasche ist mit einem Klettverschluss für das Befestigen an einem Schlauchtragekorb versehen |  |  |  |  |
| 203. |  |  | 1 x Hygienebord |  | XXXXXXX |  |  |
| Traversenkasten G6- Verteiler / Schläuche / Übergangsstücke: |  |  |  |  |  |  |  |
| 204. |  |  | 1 x Verteiler Kindswater Ventil B/CBC, LM, PN 16 nach DIN 14345 inkl. Übergangsstück B/C, Aluminium |  |  |  |  |
| 205. |  |  | 2 x Druckschlauch B 75-20 L2 In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuß mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 |  |  |  |  |
|  |  |  | Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  |  |
| 206. |  |  | 1 x Schlauchpaket „LOOP“ (25 m) |  | beigestellt |  |  |
| 207. |  |  | 1 x C-Hohlstrahlrohr ohne Griff AWG Turbo-Spritze 2000 Typ „2235-C“ |  |  |  |  |
| 208. |  |  | 1 x Übergangsstück Gr. C/D LM, PN 16 nach DIN 14341, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. Gewicht: ca. 0,32 kg |  |  |  |  |
| 209. |  |  | 1 x Übergangsstück Gr. B/C LM, PN 16 nach DIN 14342, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. Gewicht: ca. 0,62 kg |  |  |  |  |
| Pumpenbedienstand: |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. |  |  | 1 x Sammelstück A-2B Nach DIN 14355, PN 16 mit Pendel-Rückschlagklappe. Maße (LxBxH): ca. 265 x 240 x 182 mm, Gewicht: ca. 3,3 kg |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 211. |  |  | 1 x Übergangsstück Gr. A/B LM, PN 16 nach DIN 14343, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. Gewicht: ca. 1,51 kg |  |  |  |  |
| 212. |  |  | 1 x Übergangsstück Gr. B/C Aus LM, PN 16 nach DIN 14342, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. Gewicht: ca. 0,62 kg |  |  |  |  |
| 213. |  |  | 2 x Druckschlauch B 75-5 In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuß mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 Auf dem Schlauch steht über die gesamte und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen. |  |  |  |  |
| 214. |  |  | 3 x Kupplungsschlüssel ABC Nach DIN 14822, Gr. ABC, verzinkt, mit Kälteschutz am Handgriff. Gewicht: ca. 0,5 kg |  |  |  |  |
| 215. |  |  | 1 x Druckbegrenzungsventil Nach DIN 14380, aus Leichtmetall, mit Kolbensteuerung und selbsttätiger Entwässerung, daher kein Einfrieren. Mit zwei drehbaren B-Kupplungen DIN 14303 für Eintritt und Austritt der durchfließenden Flüssigkeit und einer B-Festkupplung DIN 14308 zur Ableitung der Überschussflüssigkeit. Mit Spülschraube zur Reinigung verschmutzter Steuerbohrungen während des Betriebes. Selbstleuchtendes Manometer (0 - 25 bar) mit integriertem Sollwert-Einstellring, Einstellbereich 2 - 16 bar. Umklappbarer Tragebügel. Maße (LxBxH): ca. 225x200x195 mm, Gewicht: ca. 5,25 kg |  |  |  |  |
| 216. |  |  | 1 x Systemtrenner Fa. AWG vom Typ „B-FW“ |  | beigestellt |  |  |
| 217. |  |  | 2 x Adapter Für Unterflurhydrantenschlüssel (D: 50 mm / L: 80 mm) |  | beigestellt |  |  |
| 218. |  |  | 2 x Mehrzweckleine A 20 inkl. Schutzbeutel Nach DIN 14920:1999-02 aus Markenpolyamid, rot gefärbt, spiralgeflochten, auf der einen Seite mit Kausche A10 und Karabinerhaken aus Leichtmetall F DIN 5290 und auf der anderen Seite mit Augenspleiß/ Schlaufe |  |  |  |  |
| 219. |  |  | 1 x Digitale Atemschutzüberwachungstafel Fa. rescue-tec vom Typ „Atur-X“, für 3 Trupps, elektronisch |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| Haspeln: |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. |  |  | 1 x Standrohr Hydrantenstandrohr 2 x B DN 80 mit Rückflussverhinderer und Rohrentlüftung. -Druckverlust: bei 2000 l/min ca. 1 bar pro Abgang -Gewicht: 6,7 kg -Raummaß L x B x H mit B-Kupplungen: 1022 x 333 x 126 mm (wie DIN – Standrohr) -Materialien: Gehäuse Al -Gusslegierung, Kupplungen Alu Schmiedestücke, Ventilabsperrung Alu eloxiert, Belüfter Messing mit Kugel aus Teflon. |  |  |  |  |
| 221. |  |  | 1 x Schlüssel C UFH Hydrantensteckschlüssel C nach DIN 3223 zum Betätigen der Spindel am Unterflurhydrant und Schieber sowie zum Öffnen der Straßenkappe. Maße (LxBxH): ca. 1.100 x 420 x 50 mm, Gewicht: ca. 5,4 kg |  |  |  |  |
| 222. |  |  | 1 x Schlüssel B ÜFH Griffschlüssel B nach DIN 3223 zum Bedienen von Überflurhydranten DIN 3221, DN 50, 80 und 100, PN 10 + 16. Betätigen von Spindel, Fallmantelverschlussschraube, Absaugstutzen sowie Deckkapsel. Maße (LxBxH): ca. 605 x 110 x 110 mm, Gewicht: ca. 2,2 kg |  |  |  |  |
| 223. |  |  | 2 x Kupplungsschlüssel ABC Nach DIN 14822, Gr. ABC, verzinkt, mit Kälteschutz am Handgriff. Gewicht: ca. 0,5 kg |  |  |  |  |
| 224. |  |  | 1 x Kurbel für die Haspel |  |  |  |  |
| 225. |  |  | 10 x Druckschlauch B 75-20 L2 (5 pro Haspel) In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuß mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 |  |  |  |  |
|  |  |  | Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  |  |
| 226. |  |  | 1 x Systemtrenner Fa. AWG vom Typ „B-FW“ |  | beigestellt |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| Dachkasten: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Der Dachkasten ist so aufzuteilen, dass die folgenden zwei Positionen (Abgasschläuche) separiert durch eine Trennwand und im ausgerollten Zustand zu der restlichen Beladung gelagert werden können. Dadurch soll eine Verschmutzung des restlichen Lageraums im Dachkasten verhindert werden. |  |  |  |  |
| 227. |  |  | 1 x Abgasschlauch Fahrzeug Abgasschlauch, 100 mm, 2,5 m lang nach DIN 14572. Außen-Ø: 102 mm, lichte Weite: 100 mm, Gewicht: ca. 6,2 kg |  |  |  |  |
| 228. |  |  | 1 x Abgasschlauch Generator Abgasschlauch, 50 mm, 2,5 m lang nach DIN 14572. Außen-Ø: 50 mm, lichte Weite: 45 mm, Gewicht: ca. 3,1 kg |  |  |  |  |
| 229. |  |  | 1 x Spaten Nach DIN 20127, mit CY-Stiel nach DIN 20152 aus Eschenholz, Spatenblatt aus Gussstahl, 285 x 185 mm, mit zwei Federn 200 mm. Stiellänge: ca. 850 mm, Gewicht: ca. 2,4 kg |  |  |  |  |
| 230. |  |  | 1 x Sandschaufel Nach DIN 20120, Holsteiner Form Gr. 2, mit Buchenstiel DIN 20151, Schaufel ölgehärtet, Blattgröße 270 x 250 mm. Länge: ca. 1.300 mm, Gewicht: ca. 1,8 kg |  |  |  |  |
| 231. |  |  | 1 x Boden-Schlauchaufwickler Fa. Barth vom Typ „rolly IV“ mit Standfuß und Abziehhilfe |  |  |  |  |
| 232. |  |  | 2 x Dunghacke Mit vier Zinken und lackiertem Eschen-Langstiel 1.350 mm. Gewicht: ca. 1,5 kg |  |  |  |  |
| 233. |  |  | 1 x Dunggabel Mit vier Zinken, aus Stahl ge-schmiedet, mit lackiertem Eschen-Langstiel 1.350 mm. Gewicht: ca. 1,6 kg |  |  |  |  |
| 234. |  |  | 2 x Feuer-/Waldbrandpatsche mit Stiel |  |  |  |  |
| 235. |  |  | 1 x Stoßbesen Besenholz 340 x 75 mm, Stielloch Ø 27 mm, Borstenlänge 135 mm, Holzstiel 1.400 x 28 mm, leicht angespitzt. Gewicht: ca. 0,8 kg |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 236. |  |  | 2 x Schornsteinfeger Reinigungsgestänge inkl. Rohrhalterung Stahlstange 3 m lang für Schornsteinfegerwerkzeug |  |  |  |  |
| 237. |  |  | 1 x Tragbarer oszillierender Wasser- u. Schaum-mittelwerfer Fa. TFT vom Typ „BlitzFire OSZ Storz B“ Ausführung HE |  |  |  |  |
| 238. |  |  | 1 x Hohlstrahldüse Hohlstrahldüse und Schaumaufsatz für tragbare Wasserwerfer |  |  |  |  |
| 239. |  |  | 1 x Düsenschlauch B 75-20 Iconos Düsenschlauch Typ „F“ aus Duraflex, mit Iconos Klemmgleitring 25 Düsenaufnahmen aus Edelstahl Düsensatz 4 mm à 25 Stück sowie 3 Schlauchdrallstopper |  |  |  |  |
| 240. |  |  | 1 x Ansaugschlauch Für Löschmittelzusätze, l.W. 19 mm nach DIN 14819, transparenter Kunststoff-schlauch mit Kunststoffspirale, beiderseits mit D-Kupplung. Länge: ca. 2,6 m, 19 mm l.W., Gewicht: ca. 0,64 kg |  |  |  |  |
| Dach: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hinweis: Die Verlastung der u. g. Beladungsgegenstände hat so zu erfolgen, dass sie leicht zugänglich sind und keine Stolpergefahr bei der Begehung von dem Kofferaufbaudach darstellen. |  |  |  |  |
| 241. |  |  | 3 x Schlauchbrücke aus Holz Nach DIN 14820 f. 2 B-Schläuche aus Kanthölzern, mit rot-weißem Anstrich. Untergurtung aus Perlongewebe, Spurbreite 70 cm, zusammenlegbar. Gewicht ca. 11,4 kg |  |  |  |  |
| 242. |  |  | 1 x Dreiteilige Schiebleiter SL3-LM Mit Leiterseil-bremse nach EN 1147, mit doppeltem Seilzug und Fallhaken, LM-Stützen mit Kunststoffüberzug, Holme und Sprossen aus Alu-Profilen, Sprossen mit rutschfestem, wärmeisolierendem Kunststoffüberzug, oben zwei Gleitrollen, am Fuß Stahldorne, Stützen aus Alu-Rohren, komplett mit Leiterseilbremse. Länge: 5,6 m, ausgezogen 14 m, Gewicht: ca. 71 kg |  |  |  |  |
| Pos. |  |  | Gegenstand / Artikel |  | Gesamtpreis € |  |  |
| 243. |  |  | 1 x Vierteilige Steckleiter 4-LM (inkl. Einsteck- u. Verbindungsteil) Nach EN 1147, aus Leichtmetall, Sprossen mit wärmeisolierendem und gleichzeitig griffigem Schutz. Die Fußkappen mit Profilen sind rutschsicher und austauschbar. Die Beschläge sind ebenfalls aus Leichtmetall, die Federbolzen aus Stahl |  |  |  |  |
| 244. |  |  | 4 x Saugschlauch Storz A Länge 1.600 mm |  |  |  |  |
| 245. |  |  | 1 x Saukkorb Storz A Fa. AWG inkl. Saugschutzkorb |  |  |  |  |
| 246. |  |  | 1 x Drahtschutzkorb A DN 100 |  |  |  |  |

Verpflichtende Angaben:

Liefertermin:

Verbindlicher Liefertermin nach Auftragsvergabe / Eingang Fahrzeug in Wochen:

Nach Auftragsvergabe:       Wochen

Nach Eingang Fahrzeug:       Wochen

Fertigung Aufbau/Ausbau:

Wo wird der Aufbau/Ausbau gefertigt (hier erfolgen die Abnahmen)?

Ort:      		    PLZ:

Kundendienst Aufbau/Ausbau:

Ist der Kundendienst für den Aufbau/Ausbau innerhalb von 24 h vor Ort gewährleistet?

Ja  / Nein

Wo ist der nächste Kundendienststützpunkt für den Aufbau/Ausbau?

Ort:      		    PLZ:

Garantielaufzeiten:

Aufbau/Ausbau:       Monate

Unterhaltungskosten:

Kosten (aller) UVV Überprüfungen bei Wartungsvertragsabschluss:       €

Welche UVV ist dabei berücksichtigt?

Wie oft muss die o. g. UVV durchgeführt werden?   Alle:       Monate

Skonto

Für das Skonto wird ein Zahlungsziel von       Tagen (mindestens 14 Tage) gewährt.

Zusammenfassung der Preise „Standardvariante“:

| Ein HLF (Auf- u. Ausbau): Rabatt : Zwei HLF (Auf- u. Ausbau): Rabatt : Ein HLF (Beladung): Rabatt : Zwei HLF (Beladung): Rabatt : Gesamtpreis zwei HLF ohne USt.: Umsatzsteuer %: Gesamtpreis zwei HLF inkl. USt.: abzgl. % Skonto Gesamtpreis abzgl. Skonto.: | € € € € € € € € € € € € € |
| --- | --- |

Zusammenfassung der Preise „Standardvariante inkl. Optional-Positionen“:

| Ein HLF (Auf- u. Ausbau): Rabatt : Zwei HLF (Auf- u. Ausbau): Rabatt : Ein HLF (Beladung): Rabatt : Zwei HLF (Beladung): Rabatt : Gesamtpreis zwei HLF ohne USt.: Umsatzsteuer %: Gesamtpreis zwei HLF inkl. USt.: abzgl. % Skonto Gesamtpreis abzgl. Skonto.: | € € € € € € € € € € € € € |
| --- | --- |

Leerblatt für Ergänzungen zu dem LOS 2

Anhang Bilder

Fahrerhaus und Mannschaftskabine:

Geräteraum „G1“, „G3“ und „G5“:

Geräteraum „G1“ hinter der Schwenkwand:

Geräteraum „G1“ Schwenkwand:

| Geräteraum „G2“, „G4“ und „G6“: |  |
| --- | --- |

Geräteraum „G2“ hinter der Schwenkwand:

Geräteraum „G2“ Schwenkwand:

| Pumpenbedienstand / Geräteraum „Rückseite“: |  |  |
| --- | --- | --- |

Kofferaufbaudach / Dachkasten:

Fahrzeugbeklebung

Fahrerseite:

Beifahrerseite:

Front:

Heck: