Leistungsbeschreibung (LB)

LOS 1 „Fahrzeug und Ausbau“

für einen Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF)

# Allgemeine Hinweise:

Es wird ein TLF 4000 Allrad beschafft.

Die Ausschreibung besteht aus zwei Losen (Los 1 – Fahrzeug und Ausbau,

Los2 Beladung).

Bei vergleichbar angebotenen Ausschreibungspositionen müssen Datenblätter und Ausführungsbeschreibungen beigefügt werden.

Es sind von dem Bieter ZWEI unterschiedliche Aus-/Aufbauvarianten anzubieten. Einmal die „Standardvariante OHNE Optional-Positionen“ und einmal die „Standardvariante MIT Optional-Positionen“.

Das LOS 1 umfasst:

- Die Vorbemerkungen

- Die Leistungsbeschreibung

Die Leistungsbeschreibung für das TLF, ergänzt nur die Forderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung aktuell gültigen Normen und sonstigen relevanten Regelwerke. Zum Zeitpunkt der Auslieferung muss das Fahrzeug folgenden Bestimmungen entsprechen:

- Den aktuell gültigen DIN/EN Normen (insb. DIN 14530-21)

- Der StVZO der Bundesrepublik Deutschland (insb. §21)

- Dem aktuellen Stand der Technik

- Vorschriften über elektrische Anlagen (VDE-/DIN-Normen)

- Unfallverhütungsvorschriften nach DGUV

- EG Maschinenrichtlinie 98/37/ EG,

- EG EMV - Verträglichkeit 89/336/EWG

- EU Verordnung 2019/2144

Auf eventuelle notwendige Ausnahmegenehmigungen ist im Angebot durch den Auftragnehmer hinzuweisen. Bei Angebotsabgabe sind die Zertifikate (Crashtest etc.) als schriftliche Nachweise lückenlos und ausführlich nachzuweisen und dem Angebot beizulegen. Die Nachweisverfahren müssen durch eine anerkannte Prüfstelle (z.B. TÜV) genehmigt sein. Die Zulassungsbescheinigungen der Prüfstelle sind beizufügen.

Der Auslieferungstermin des Fahrzeuges ist dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen.

Sind bestimmte einzelne Angaben des Bieters in diesem Leistungsverzeichnis gefordert, sind diese direkt im Leistungsverzeichnis einzutragen bzw. anzukreuzen, oder als Anlage beizufügen. Hierbei handelt es sich z.T. um reine Abfragedaten aber auch um Bewertungskriterien die vom Auftraggeber bei der Wertung der Angebote berücksichtigt werden.

Ergänzungen, Änderungen oder ähnliches im Leistungsverzeichnis führen zum Ausschluss des Angebotes.

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Einzelpositionen, sind Mindestanforderungen und sind von den Bietern zu erfüllen.

Wenn Anpassungen oder Änderungen vorgenommen werden mussten, sind die Mehrpreise bzw. Minderpreise in dem Protokoll einzutragen.

Des Weiteren sind dem Auftraggeber spätestens 14 Tage vor der ersten Besprechung mit dem Auftragnehmer aussagekräftige Baupläne von Seiten des Auftragnehmers vorzulegen.

Des Weiteren sind bei der Angebotsabgabe aussagekräftige Baupläne, Konstruktionszeichnungen und Beladepläne bzgl. Ausbau des Fahrerhauses, des Kofferaufbaus (inkl. Unterbringung der Beladung etc.) und Angaben von Maßen (die Auskunft über Länge, Breite und Höhe des Fahrzeuges geben) zu liefern.

Bei Angebotsabgabe sind die Zertifikate (Crashtest etc.) als schriftliche Nachweise lückenlos und ausführlich anzugeben und dem Angebot beizulegen. Die Nachweisverfahren müssen durch eine anerkannte Prüfstelle (z. B. TÜV) genehmigt sein. Die Zulassungsbescheinigungen der Prüfstelle sind beizufügen. Auf evtl. notwendige Ausnahmegenehmigungen ist im Angebot durch den Anbieter hinzuweisen.

Aus den vorgelegten Angebotsunterlagen muss eindeutig erkennbar sein, dass die dargestellten Anforderungen erfüllt werden. Es müssen Angaben über die Konstruktion und die dafür vorgesehenen Werkstoffe sowie über die Fertigungsmethoden ausführlich dargestellt werden.

Alternative Werkstoffe, Konstruktionen, Fertigungsmethoden oder Beladungen können selbstverständlich angeboten werden, aber hierbei sind deren Gleichwertigkeit oder Vorteile gegenüber den genannten Forderungen im LOS 2 ausführlich zu begründen. Den notwendigen Nachweis der Gleichwertigkeit hat der Anbieter zu führen.

Solche gleichwertigen Angebote werden nicht als Nebenangebote betrachtet. Werden dadurch Minder- oder Mehrkosten verursacht, sind diese separat auszuweisen.

Kann der Anbieter bestimmte Punkte nicht erfüllen, so hat er explizit schriftlich darauf hinzuweisen!

Der Anbieter hat unverzüglich in geeigneter Weise mit entsprechender Begründung auf Verbesserungsvorschläge aufmerksam zu machen, wenn:

●	Unklarheiten in der Ausschreibung

●	Unklarheiten in den Bedingungen

●	Sonstige (funktionelle oder technische) Bedenken

in Anbetracht seiner Erfahrung bestehen. Erfolgt diesbezüglich keine Mitteilung, so wird unterstellt, dass für den Anbieter keine Unklarheiten und Bedenken bestehen. Dies hat zur Folge, dass der Anbieter später als möglicher Auftragnehmer nicht berechtigt ist, aus diesem Punkt Ansprüche abzuleiten.

Es ist dem Auftraggeber bei Angebotsabgabe eine vorläufige und aussagekräftige Energie- und Gewichtsbilanz, inkl. Schwerpunktdarstellung über Rahmenhöhe, vorzulegen!

Die LB von dem Auftraggeber ist über die gesamte Projektlaufzeit, bis hin zur Endabnahme, bindend.

Der Auftragnehmer vom Los 1 hat mit dem Auftragnehmer Los 2 die Lieferung der Beladung abzustimmen.

Für die Beladung ist, falls nicht durch Los2 geliefert, eine geeignete Lagerung (Alu-Kiste/Eurokiste) durch den Auftragnehmer Los1 zu liefern.

Bei der Konstruktion darauf zu achten, dass wichtige Parameter wie „Achsverschränkung, Fahrwerks- u. Antriebskonzept, Bodenfreiheit, Rampenwinkel, Böschungswinkel, Unterbodenschutz, Wattiefe und Schwerpunkt“ eingehalten werden.

# Fahrgestell

€

## Fahrzeug

Geländefähiges Frontlenker – Lkw – Allradfahrzeug für einen Kofferaufbau mit max. 18,0 t zul. Gesamtgewicht.

Das Fahrzeug verfügt über ein tiefes Fahrerhaus mit drei Sitzplätzen.

Das Fahrerhaus muss über eine Tiefe verfügen, sodass der mittlere Sitz zurückversetzt werden kann um genügend Beinfreiheit zu haben.

Die Hinterachse (HA) weist eine Zwillingsbereifung mit einer Baustellenbereifung auf und das Fahrzeug verfügt über zuschaltbare Differentialsperren für Vorder- und Hinterachse

Zudem verfügt das Fahrzeug über einen Drucklufttrockner, der beheizt ist.

Fabrikat angeben: ………............................................

Fahrzeugtyp angeben: …............................................

Hinweis:

Die Rahmenhöhe bzw. der Rahmen des Fahrzeuges muss so gestaltet sein, dass das Fahrzeug für den Aufbau eines Gerätekoffers geeignet ist.

Die Gesamthöhe des Fahrzeuges (inkl. Koffer u. Dachbeladung) darf nicht über 3.500 mm gehen.

Das Nachfüllen und die Kontrolle von Motoröl müssen bei einem nicht gekippten Fahrerhaus, also in einem fahrbereiten Zustand, möglich sein.

Eine qualifizierte Referenzliste (siehe auch Vorbemerkungen) über die bisher hergestellten Aufbauten auf diesem Fahrgestell ist beizufügen.

€

## Lackierung Fahrzeug

- Stoßfänger und vorderer Kotflügel in reinweiß RAL 9010

- Fahrerhaus in RAL 3000

- Der Rahmen ist in einer dunklen Farbe lackiert

€

## Radstand

Der Radstand beträgt ca. 3.800 - 4.250 mm bzw. ist entsprechend auf die Gesamtlänge des Fahrzeuges anzupassen.

Radstand angeben: ………………...........................mm

€

## Höchstgeschwindigkeit

Das Fahrzeug ist auf eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zu begrenzen.

€

## Anti-Blockier-System (ABS)

Das Fahrzeug muss über ein sogenanntes Anti-Blockier-System (ABS) verfügen.

€

## Elektronische Bremsanlage

Eine auf die Nutzung des Fahrzeuges entsprechend angepasste elektronische Bremsanlage ist vorzusehen.

Es muss gewährleistet sein, dass die Bremsanlage sich automatisch an den Beladungszustand des Fahrzeuges anpasst.

€

## Berganfahrassistent

Das Fahrzeug verfügt über einen Berganfahrassistenten (Berganfahrhilfe).

€

## Elektronische Anti-Schlupf-Regelung (ASR)

Das Fahrzeug muss über eine elektronische Anti-Schlupf-Regelung (ASR) verfügen.

€

## Stoßdämpfer / Stabilisator

Das Fahrzeug verfügt vorne und hinten über Stoßdämpfer (inkl. verstärkten Stabilisatoren) für ein geländefähiges Feuerwehrfahrzeug mit einem entsprechenden Kofferaufbau. Das Fahrzeug verfügt über eine Niveauregulierung an der Hinterachse zum Ausgleich des Ladungsgewichtes durch den Löschwassertank.

€

## Reifen

Das Fahrzeug ist mit einer geländefähigen Ganzjahresbereifung (Alpine-Symbo/ Schneeflocke) ausgestattet.

Das Produktionsdatum der Reifen darf bei der Abnahme des Fahrzeuges nicht älter als 18 Monate sein.

€

## Reserverad

Das Reserverad ist lose mitzuliefern. Bei Wegfall des Reserverades ist hier der Minderpreis anzugeben:

Minderpreis: …………………….................................€

€

## Auspuffanlage / Endrohr

Die Auspuffanlage / das Endrohr ist links vor der Hinterachse zu verbauen. Die Ausfertigung der Abgasanlage muss einen fehlerfreien Betrieb mit einer stationären Absauganlage garantieren.

€

## Fahrgestellschutz

Das Fahrzeug verfügt über eine(n) umfassende(n) Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz.

€

## Anhängervorrichtung

Das Fahrzeug verfügt über eine Anhängervorrichtung (kein Kugelkopf) nach DIN mit einer zul. Anhängerlast von mindestens 2.000 kg gebremst und von 750 kg ungebremst.

Zudem ist noch eine Anhängersteckdose für 12V und 24V  vorhanden. Die Anhängervorrichtung ist selbstschließend und mit hydraulischem Spielausgleich. Alle sonstigen Anbauten für den Anhängerbetrieb sind vorhanden.

€

## Schäkelaufnahmen inkl. Schäkel

Je zwei Schäkelaufnahmen im Front- und Heckbereich von dem Fahrzeug inkl. 4 Schäkel ähnlich DIN 82101-C (10 t Schäkel-plus mit 10 t-Kennzeichnung).

€

## Abschleppvorrichtung

Das Fahrzeug verfügt mittig im Frontbereich (z. B. im Stoßfänger hinter dem Kfz-Kennzeichen) über eine Abschleppvorrichtung („Zugmaul“), die für eine Abschleppstange geeignet ist.

€

## Optional Überwurfkette

Für das Fahrzeug werden zwei Überwurfketten in einer Staukiste geliefert.

€

## Fahrtenschreiber

Das Fahrzeug verfügt über keinen digitalen Fahrtenschreiber (EG-Kontrollgerät). Durch den fehlenden Fahrtenschreiber dürfen keine Fehlermeldungen entstehen.

# Motor

€

## Fahrzeugmotor

Das Fahrzeug verfügt über einen Diesel-Motor mit EURO VI.

EURO-NORM angeben: ………………………………..

Hinweis:

Eine Einhaltung einer Wartezeit zwischen Zündung „EIN“ und Zündvorgang muss unterbleiben.

Wenn im Fahrzeug eine „AdBlue“-Anlage oder gleichwertiger Art verbaut ist, so darf es zu KEINER Drehmomentabsenkung bei einem Ausfall dieser Anlage kommen! Das Regenerieren des DPF (Dieselpartikelfilter) sollte auch im Stand zuschaltbar sein.

€

## Motorleistung

Die Motorleistung des Fahrzeuges beträgt, entsprechend seiner Nutzung und seinem Gewicht, mindestens 310 PS.

Motorleistung angeben:

….…..........kW / ..................PS

€

## Motorbremse

Das Fahrzeug verfügt über eine Motorbremse mit Konstantdrossel.

€

## Lichtmaschine

Es ist eine verstärkte Lichtmaschine, entsprechend für die Nutzung des Fahrzeuges, zu verbauen.

Ampere-Stunden angeben: …………………………Ah

€

## Geräuschmaßnahmen

Es sind die Geräuschmaßnahmen nach EWG Richtlinie 96/20 (Lkw) und 92/97 einzuhalten.

# Getriebe

€

## Getriebe

Das Fahrzeug verfügt über ein voll automatisiertes Wandlergetriebe durch das eine „ruckelfreie“ Übertragung gewährleistet ist.

€

Optional:

Das Fahrzeug verfügt über ein voll automatisiertes Schaltgetriebe.

Das Getriebe ist entsprechend auf die Nutzung des Fahrzeuges abgestimmt.

Getriebeart angeben: …………………………………...

€

## Nebenantrieb

Das Fahrzeug verfügt über einen Nebenantrieb für den Betrieb einer Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-3000.

Ein Pump and Roll betrieb muss möglich sein.

# Fahrerhaus

€

## Fahrersitz

Das Fahrzeug verfügt über einen luftgefederten Fahrersitz, der in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar ist.

€

## Beifahrersitz

Das Fahrzeug verfügt über einen luftgefederten Beifahrersitz, der in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar ist.

€

## Mittelsitz

Der Mittelsitz verfügt über eine Verstellung in Neigung und Längsrichtung. Er muss so angeordnet sein, dass der Truppmann die größtmögliche Beinfreiheit erhält. Der Sitz sollte ebenfalls luftgefedert sein.

€

## Sitzbezüge

Die Sitzbezüge der Sitze bestehen aus pflegeleichten und wasserdampfdurchlässigen Materialien.

€

## Kopfstützen

Die Sitze verfügen nach Möglichkeit über verstellbare Kopfstützen.

€

## Servolenkung

Das Fahrzeug verfügt über eine Servolenkung mit einem verstellbaren Lenkrad (in Höhe und Neigung).

€

## Ablagefach

Über der Windschutzscheibe befindet sich ein Ablagefach.

€

## Fensterheber

Das Fahrzeug verfügt über elektrische Fensterheber auf der Fahrer- und Beifahrerseite.

Hinweis:

Das Seitenfenster des Beifahrers ist auch von der Fahrerseite aus bedienbar.

€

## Sonnenblende

Das Fahrzeug verfügt über eine durchgehende Sonnenblende, die oberhalb der Windschutzscheibe und von außen befestigt ist.

€

## Spiegel

Das Fahrzeug verfügt neben den Seitenspiegeln (links und rechts), den Weitwinkelspiegeln (links und rechts) und den Rampenspiegel, über alle weiteren notwendigen Spiegel nach StVZO.

Zudem sind die Spiegel nach Möglichkeit elektrisch verstell- und beheizbar.

Ebenso ist ein Abbiegeassistent nach EU-Verordnung 2019/2144 zu verbauen.

€

Optional:

Das Fahrzeug wird mit einem digitalen Spiegelersatzsystem ausgestattet.

€

## Radio

Das Fahrzeug verfügt über ein DAB+ Radiogerät (inkl. Anschluss an verbaute Lautsprecher und Bluetooth-Schnittstelle).

€

## Geräuschdämmung

Das Fahrzeug verfügt im Fahrerhausdach über eine Geräuschdämmung.

€

## Außentemperaturanzeige

Das Fahrzeug verfügt über eine Außentemperaturanzeige.

# Klimaanlage

€

## Klimaanlage

Das Fahrzeug muss mind. über eine halbautomatisch geregelte Klimaanlage verfügen.

€

Optional: Das Fahrzeug verfügt über eine vollautomatische Klimaanlage

# Kraftstofftank und Druckluftkomponenten

€

## Kraftstofftank u. Druckluftkomponenten

Der Kraftstofftank ist so zu dimensionieren, dass eine Fahrstrecke von mind. 400 km (ohne Tankstop) oder ein Pumpenbetrieb von 4 Stunden gewährleistet ist.

Hinweis:

Der Kraftstoff-/AdBluetank und die Druckluftkomponenten sind so zu verbauen, dass ein feuerwehrtechnischer Aufbau realisiert werden kann und die Komponenten weiterhin ergonomisch, z. B. bei Reparaturen, erreichbar sind.

# Elektrische Ausstattung

€

## Scheinwerfer

Das Fahrzeug verfügt mindestens über Halogen-Scheinwerfer .Ebenfalls sollten diese durch ein Steinschutzgitter geschützt werden.

€

## Nebelscheinwerfer

Das Fahrzeug verfügt über Nebelscheinwerfer

€

Optional: Das Fahrzeug verfügt über LED-Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht sowie Nebelscheinwerfer).

€

## Skandinavienschaltung

Das Fahrzeug verfügt über eine sog.  „Skandinavienschaltung“, d.h. beim Starten des Motors wird automatisch das Nachtfahrlicht eingeschaltet.

€

## Geschwindigkeitsregelanlage

Das Fahrzeug soll über eine Geschwindigkeitsregelanlage verfügen.

€

## Zentralschließung

Das Fahrzeug verfügt über eine Zentralschließung mit einer Funkfernbedienung (erweiterbar für Aufbauschlösser), Innenschalter, Crash-Sensor und elektronischer Wegfahrsperre.

Hinweis:

Eine automatische Verriegelung der Beifahrertür während und nach der Fahrt ist zu unterbleiben.

€

## Lesespots

Das Fahrzeug verfügt über eine Dachbedieneinheit mit zwei Lesespots.

€

## Beleuchtung

Das Fahrzeug verfügt über eine Beleuchtung nach der StVZO.

€

## Innenbeleuchtung

Die Innenbeleuchtung des Fahrerhauses muss sich unabhängig von der Fahrzeugbeleuchtung einschalten, wenn eine Tür geöffnet wird. Die Innenbeleuchtung ist frei schaltbar.

€

## USB-Anschlüsse im Fahrerhaus

Im Fahrerhaus sind zwei separate USB-Anschlüsse (USB-A) zu realisieren.

# Sicherheitspaket

€

## Sicherheitsgurte

Das Fahrzeug verfügt für jeden Sitz über einen Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurt oder Rückhaltesysteme, die in ihrer Wirkung mindestens Dreipunktgurten entsprechen.

€

## Rückfahrkamera

Die Rückfahrkamera ist wenn möglich mit dem Navigationssystem zu koppeln, dass ein zweiter Bildschirm entfällt.

Lieferung und Einbau einer Rückfahrkamera inkl. Farbmonitor mit Sonnenschutz und Tonübertragung. Über die Tonübertragung sind Warnrufe vom Heck, bei einem laufenden Motor, für den Fahrer deutlich wahrnehmbar.

Die Kamera muss im ausgeschalteten Zustand durch eine Blende geschützt sein.

€

Optional: 360° Kamera-Monitor-System

Lieferung und Einbau eines 360° Kamera-Monitor-Systems mit den folgenden Spezifikationen:

Vorne im Kühlergrill, seitlich am Koffer und in der Heckkonsole wird jeweils eine Kamera mit einem Erfassungswinkel von bis zu 187° verbaut.

Hierdurch soll der „tote Winkel“ besonders seitlich und hinten umgangen werden.

Der dafür notwendige Farb-Monitor (TFT), inkl. Tonübertragung und Sonnenschutz, wird auf dem Armaturenbrett verbaut (Einbauort nach Absprache).

Das Bild kann in unterschiedlichen Einstellungen dargestellt werden. Beim Rückwärtsfahren wird das Bild der Rückfahrkamera neben der 360° „Vogelperspektive“ dargestellt.

Ebenso wird automatisch beim Blinken auf die jeweilige Seitenkamera umgeschaltet.

Hinweis:

Sämtliche elektronische Bauteile (z.B.: Trafo etc.) oder Stecker, sofern sie sichtbar verbaut werden, sind mit einem Sicht- und Stoßschutz (z. B. U-Profil) zu versehen. Dieser Schutz ist farblich der Umgebung anzupassen.

# Sonstiges

€

| ## Fahrzeugbeschreibung Dem Angebot ist eine detaillierte Fahrzeugbeschreibung beizufügen. |  |  |
| --- | --- | --- |
| € Unterlegkeil Zu der Bordbeladung des Fahrzeuges gehören zwei Un- terlegkeile „groß“. |  |  |
| € |  |  |
| ## Fahrzeugbrief Der Fahrzeugbrief wird für die Zulassung „Sonder-Kfz TLF“ vorbereitet. |  |  |
| € Kraftwagenverbandkasten Zu der Bordbeladung des Fahrzeuges gehört ein Kraftwagenverbandkasten. |  |  |
| € Fahrzeugschlüssel Das Fahrzeug verfügt über einen dritten u. vierten Fahrzeugschlüssel (inkl. Funkfernbedienung). |  |  |
| € Werkstatthandbuch Dem Fahrzeug liegt einmal das Werkstatthandbuch und ein Datenträger (Stick) für das Fahrzeug, das Getriebe und dem Motor (einschl. der Daten und die Prüfanleitungen der Fahrzeug- oder Bremsenhersteller für eine eigene Durchführung der Sicherheitsprüfung) bei. Die Übergabe erfolgt nach der Auslieferung des ausgebauten Fahrzeuges an den Auftraggeber. # Kofferaufbau € ## Kofferaufbau |  |  |
| Es ist ein Kofferaufbau 3-teilig (mit 3 Rollläden je Seite und 1 Klappen-Rolllade-Kombination für den Pumpenbedienstand im Heck) in Aluminium-Leichtbauweise oder vergleichbar mit entsprechenden Prüfnachweisen zu liefern. Hinweis: Sollte der Aufbau aufgrund des Achsabstandes etc. mit 3 Rollläden pro Seite nicht möglich sein, kann ein 4-teiliger Kofferaufbau geliefert werden. Die Angaben für die Geräteräume „G1“ und „G2“ gelten entsprechend für den angegebenen Fahrzeugbereich. Der Kofferaufbau ist entsprechend, wie das Fahrerhaus in RAL 3000 lackiert. Der Inneneinbau ist horizontal und vertikal verstellbar bzw. nachträglich ergänzbar (System ausführlich beschreiben). Der Kofferaufbau ist als selbstständige Einheit vom Fahrerhaus getrennt. Der Kofferaufbau muss auf einem entsprechend dimensionierten Hilfsrahmen, mit mind. einer Vierpunkt-Lagerung, flexibel gelagert sein. Die Geräteräume zwischen den Achsen, sowie hinter der Hinterachse, müssen durchgehend tiefgezogen sein, damit eine ergonomische Geräteentnahme gewährleistet ist. Die Bodenfreiheit des Fahrgestells darf dadurch nicht beeinträchtigt sein. Alle Geräteräume verfügen über nach unten hin abschließende Geräteraumklappen, die als Auftritt herausklappbar und mit mind. 250 kg belastbar sind. Darüber hinaus verfügen die Geräteraumklappen über einen Kantenschutz und einen rutschsicheren sowie leicht zu reinigen Belag (z. B. V2A-Warzenblech). Die Radkästen sind auf beiden Seiten abklappbar und können somit als Auftrittsfläche (mit mind. 250 kg belastbar) genutzt werden. Darüber hinaus verfügen sie über einen Kantenschutz und einen rutschsicheren sowie leicht zu reinigen Belag (z. B. V2A-Warzenblech). Die Radkästen / hinteren Kotflügel werden wie die vorderen Kotflügel in reinweiß RAL 9010 lackiert. Die Geräteraumklappen / Auftritte müssen über bündig eingebaute Markierungsleuchten bzw. Bordwandblinkleuchten (in LED) verfügen, die im ausgeklappten Zustand gut sichtbar sind. Im ausgeklappten Zustand bilden die Geräteraumklappen und der Radkastenauftritt eine durchgehende und auf gleicher Höhe befindliche Auftrittebene. Es dürfen keine Stolperkanten vorhanden sein! Hinweis: Die außenliegende Oberflächenstruktur der Geräteraumklappen und Radkästen ist in „glatt“ auszuführen. |  |

€

## Rolläden

Die Rollläden bestehen aus dem Material Aluminium und sind im Fall einer Reparatur leicht auszutauschen.

Die Zugbänder zum Herunterziehen der Rollläden müssen leicht zugänglich verbaut werden und dürfen die volle Nutzung von Auszieh- und Schwenkwänden, sowie von Schubladen bzw. die Geräteentnahme im Allgemeinen, in keiner Weise behindern (z. B. sich verfangen etc.).

Die Zugbänder sind an ihren beiden Festpunkten zusätzlich durch Unterlegscheiben, sog. „Karosserie-Scheiben“, gegen ein Herausreißen gesichert.

Die Schließung der Rollläden ist spritz- und schwallwasserdicht. Das wird durch eine entsprechende Dichtlippe gewährleistet, die im Fall einer Reparatur leicht auszutauschen ist.

Die Rollläden sind leicht zu schließen und verfügen über einhändig bedienbare Drehstangenverschlüsse (kein Doppelhandgriff). Alle Rollläden sind abschließbar und verfügen über Schließzylinder, die gleichschließend sind.

€

Optional:

Die Rolläden sind über die Zentralschließung des Fahrzeuges schließbar.

€

## Seitliche Aufbaublenden:

Die seitlichen Aufbaublenden des Kofferaufbaus sind so zu gestalten, dass die Umfeldbeleuchtung dort vernünftig integriert und der Schriftzug „Feuerwehr Gelsenkirchen“ in max. Länge und Höhe angebracht werden kann.

Hinweis:

Das in dem Kofferaufbau verbaute Material MUSS widerstandsfähig gegen alle gängigen Schaummittel, Öle etc. sein, damit es zu keinem sogenannten „Aufblühen“ kommt (eine entsprechende Beschreibung ist dem Angebot beizulegen!).

Alle am Kofferaufbau befestigten Anbauteile (z. B. Konsolen zur Aufnahme von Heckleuchten etc.) müssen, sofern durch den Auftraggeber nicht anders vorgegeben, in RAL 3000 lackiert sein.

Der Ausbau des Koffers ist so zu gestalten, dass eine größtmögliche Reduzierung der Dachbeladung erreicht wird.

Die Gesamthöhe des Fahrzeugs (inkl. Kofferaufbau u. Dachbeladung) darf nicht über 3.500 mm gehen.

Die Länge und Höhe des Kofferaufbaus sind entsprechend auf die Basisfahrzeuglänge und die Art und Menge des in ihm unterzubringenden Gerätes (siehe „Beladeliste“ u. „Anhang Bilder“) anzupassen. Die Breite des Kofferaufbaus liegt bei ca. 2.500 mm.

Die Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers sind einzuhalten!

Alle Türen, Rollläden und Klappen des Kofferaufbaus müssen uneingeschränkt zu öffnen und zu schließen sein, wenn das Fahrzeug nicht ebenerdig, sondern z.B. auf einer Bordsteinkante steht!

€

## Heckkonsole

Montage einer Konsole am Heck des Kofferaufbaus für den Einbau von:

●	Zwei Blaulichter in LED-Ausführung

●	Hintere Umfeldbeleuchtung in LED-Ausführung

●	Rückfahrkamera

●	Verkehrswarnsystem in LED-Ausführung			 (bestehend aus 4 Blitzleuchten in LED-Leuchten)

# Verkleidung und Übergänge

€

## Übergang Fahrerhaus/Kofferaufbau:

Der Übergang vom Fahrerhaus zum Kofferaufbau ist so zu gestalten, dass ein vernünftiges, augenfälliges und einheitliches Gesamtbild des Fahrzeuges entsteht (z. B. das Anbringen einer Verkleidung zwischen dem Fahrerhaus und dem Kofferaufbau damit der Abstand, falls vorhanden, zwischen diesen beiden Komponenten kaschiert wird).

€

## Seitliche Verkleidung:

Seitliche Öffnungen zwischen dem Kofferaufbau und dem Kotflügel der Vorderachse sind, sofern vorhanden, durch entsprechend versteifter Bleche in Fahrzeugfarbe (RAL 3000) zu verschließen (Aussehen nach Absprache).

Öffnungen im Übergangsbereich des Fahrgestells zum Kofferaufbau sind zum Schutz der sich darin bzw. dahinter befindlichen Technik (z. B. Abgasanlage, Sensoren etc.) und der Einsatzkräfte mit entsprechend dimensionierten, versteiften und leicht entnehmbaren VA-Blechen zu verschließen (Aussehen nach Absprache).

€

## Verschluss der Profile:

Die im Kofferaufbau verbauten Profile für die Aufnahme der dort untergebrachten Gerätschaften und Materialien müssen, sofern sie offen sind, nach oben und zur Front hin mit z. B. einer schwarzen Kunststoffleiste verkleidet werden.

Damit ist u. a. gewährleistet, dass sich zwischen den auf den Profilen befestigten Halterungen und Aufnahmen für Kisten etc. kein Schmutz und/oder Flüssigkeiten ansammeln können.

Hinweis:

Wichtige Funktionen, wie z. B. das Abführen der Motorwärme und das Kippen des Fahrerhauses, dürfen dadurch nicht beeinträchtigt werden.

# Ausbau Fahrerhaus

## Hinweis:

## Die Beladung des Fahrerhauses (FH) ist über den

## Punkt „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entneh-

## men

€

## Materialkonsole

Im Fahrerhaus wird hinter dem Fahrersitz eine Konsole mit zwei Fächern eingebaut, in der mind. 4 große DIN-A4 Ordner, Fahrzeugunterlagen, Karten- und Schreibmaterial etc. untergebracht werden können.

Diese Konsole ist durch eine Klappe verschlossen und abschließbar (gleiches Schließsystem wie bei den Rollläden).

Damit die Klappe im geöffneten Zustand nicht wieder zuschlägt, ist ein entsprechend dimensioniertes Arretierungs- / Dämpfersystem vorzusehen.

Der Boden ist mit entnehmbarem Moosgummi komplett auszulegen.

Des Weiteren wird in die Konsole eine Schale für die Lagerung von Schreibgerät eingebaut.

Die Materialkonsole besteht aus anorganischem Material, so dass sie bei Kontakt mit Feuchtigkeit nicht „aufquillt“.

Die Ladehalterungen der Funkgeräte sind ebenfalls an einer Seite der Materialkonsole anzubringen. Der genaue Einbauort ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Wenn andere Bedienelemente aus ergonomischer Sicht, oder aus Platzgründen, nicht im Cockpitbereich untergebracht werden können, so ist die Konsole dafür entsprechend zu erweitern.

Hinweis:

Die gesamte Materialkonsole ist farblich und optisch dem Fahrerhaus anzupassen.

Des Weiteren ist die Materialkonsole so zu gestalten, dass eine vernünftige und ergonomische Nutzung gewährleistet und eine Verletzungsgefahr durch zu hohe oder vorstehende Kanten für den Fahrer und / oder die Beifahrer, z. B. bei einem Unfall, auszuschließen ist!

€

## Schalter-Konsole

Die Schalter (s. Vorbemerkungen vom Punkt Zentralelektrik / Elektronik) für die Sondersignalanlage etc. sind in einer für den Fahrer ergonomisch konzipierten Konsole untergebracht.

Hinweis:

Wenn der Anbieter ein eigenes Bedienfeld anbietet, ist das ausführlich zu beschreiben und dem Angebot in schriftlicher Form beizulegen.

Des Weiteren sind hier Angaben über die Verfügbarkeit (in Jahren) und Beschaffungszeit (in Tagen) als Ersatzteil zu machen:

Verfügbarkeit (in Jahren): ………………………………a

Beschaffungszeit (in Tagen): ……………...…….........d

€

## Ablage für Schutzkleidung

Hinter dem Beifahrersitz ist eine Ablagewanne für Schutzkleidung zu verbauen, in der die Besatzung die mitgeführte Schutzkleidung verstauen kann.

Der Boden ist mit entnehmbaren Moosgummi-Matten komplett auszulegen.

Die Ablagewanne besteht aus anorganischem Material, so dass sie bei Kontakt mit Feuchtigkeit nicht „aufquillt“.

Hinweis:

Die gesamte Ablagewanne ist farblich und optisch dem Fahrerhaus anzupassen.

Des Weiteren ist die Ablagewanne so zu gestalten, dass eine vernünftige und ergonomische Nutzung gewährleistet und eine Verletzungsgefahr durch zu hohe oder vorstehende Kanten für den Fahrer und / oder die Beifahrer, z. B. bei einem Unfall, auszuschließen ist!

Kleiderhaken

Lieferung und Einbau von drei robusten Kleiderhaken, links und rechts neben bzw. hinter dem Fahrer- bzw. Beifahrersitzen am Blech verschraubt. Einbauort nach Absprache.

€

## Helmhalterung

Lieferung und Einbau von drei unfallsicheren Helmhalterungen für den Einsatzhelm („Rosenbauer HEROS TITAN“) des Maschinisten, Fahrzeugführers und des Truppmanns mit Spannband. Einbauort nach Absprache.

€

## Halterung Notfallhammer

Einbau von einer „Notfallhammer“- Halterung. Einbauort nach Absprache.

€

## Einweghandschuhhalter

Lieferung und Einbau von zwei Einweghandschuhhalter. Einbauort nach Absprache.

€

## Halterung Anhaltestab

Einbau von einer Halterung für einen Anhaltestab. Einbauort nach Absprache.

€

## Festmontierter Flaggenhalter für Kolonnenfahrten

Lieferung und Einbau eines festmontierten Flaggenhalters für Kolonnenfahrten auf der linken Außenseite des Fahrerhauses. Der Flaggenhalter ist so auszustatten, dass eine Flagge auch während der Fahrt gesichert ist und keine Sichtbehinderung für den Fahrer darstellt. Einbauort nach Absprache.

€

## Halterung für Flaggensatz

Lieferung und Einbau eines Halters für einen Flaggensatz. Einbauort nach Absprache.

€

## Aufbewahrung für 3 Warnwesten

Im Fahrerhaus ist ein Staufach für 3 Warnwesten zu verbauen (Einbauort nach Absprache).

Hinweis:

Sämtliche Staufächer (Materialkonsole etc.) müssen leicht zu reinigen sein. Es ist bei der Ausgestaltung des Fahrerhauses darauf zu achten, dass grundsätzlich „Schmutzecken“ vermieden und diese, falls es konstruktiv nicht anders geht, durch die Anbringung von robusten Blenden etc. verkleidet werden.

# Ausbau Koffer

Hinweis:

Die Art und der Umfang der Beladung, sowie ihre Unterbringung bzw. Verlastung (z.B.: auf Schwenkwände etc.) in den einzelnen Geräteräumen („G1 – G6“ u. „Pumpenbedienstand“), im Dachkasten und auf dem Dach (sofern notwendig), ist über den Punkt „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ aus dieser LB zu entnehmen.

Eine sinnvolle Unterbringung und ergonomische Entnahme (über Schwenkwände, Drehfachsystem mit Schwenklagerung, seitlich ausziehbare Wandelemente, abklappbare Schubläden und anderen Entnahmehilfen) von allen verlasteten Beladungsgegenständen in den Gerätefächern ist zwingend und muss mit dem Auftraggeber in einer Erstbesprechung abgeklärt werden!

Die Verlastung von Beladungsgegenständen in Fächern und auf Böden ist somit auf das Notwendigste zu reduzieren!

Für jeden Beladungsgegenstand ist in den Gerätefächern eine entsprechende und sichere Halterung oder Unterbringung zu verbauen bzw. realisieren.

Behälter, Kisten und Schubladen, die ab einer Höhe von ca. 1,50 m (ab Flur) herausgezogen werden können, müssen über einen Endanschlag verfügen, damit die Gefahr eines unkontrollierten Herausfallens ausgeschlossen werden kann. Große und / oder schwere Kisten und Behälter sind an der langen Seite mit zwei und an der kurzen Seite mit einem Klappgriff zu versehen und bei der Zusammenstellung des Aufbaus möglichst weit unten zu verlasten, um eine ergonomische Entnahme zu ermöglichen.

Die Schwenkwände, Auszüge und Schubladen sind so gekennzeichnet, dass sie im ausgeklappten und ausgezogenen Zustand für andere Verkehrsteilnehmer gut wahrnehmbar sind.

Die Gerätefächer sind entsprechend für die dort untergebrachten Beladungsgegenstände zu kennzeichnen und zu beschriften.

Die Kennzeichnung ist dauerhaft, wetter- und schmutzbeständig.

Alle Geräte und Behältnisse, die mit Betriebsstoffen, Flüssigkeiten und anderen leichtgängigen Materialien befüllt sind, müssen in entnehmbaren Containern gelagert werden, damit eine gute Reinigung des Lagerungsortes möglich ist.

Die Container müssen über eine entsprechende Wandung verfügen, damit austretende Betriebsstoffe etc. sich nicht unkontrolliert im Gerätefach ausbreiten können.

Eine entsprechende Widerstandsfähigkeit des      Materials, aus dem die Container bestehen, gegenüber Ölen, Kraftstoffen und den marktgängigen Schaummitteln, muss vorhanden sein, damit es nicht zu dem sog. „Aufblühen“ kommt.

Die Kisten und Behälter für die Beladung sind durch den Auftragnehmer Los1 zu beschaffen/fertigen.

€

## Geräteraum „G1“

Steckdosen:

Im Geräteraum „G1“ ist eine 230V Steckdosen (spritzwassergeschützt) zu verbauen, die über einen Kabelkanal (zwischen „G1“ u. „G2“ laufend) und mit einem Spiralkabel in „G2“ mit dem Stromerzeuger verbunden sind.

Geräteauszug:

Im Geräteraum „G1“ ist ein Auszug für die ergonomische Lagerung der Waldbrandgeräte zu verbauen.

Beladung:

Die Art und der Umfang der Beladung im Geräteraum „G1“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen.

€

## Geräteraum „G2“

Auszüge:

Im unteren Bereich des Geräteraumes „G2“ ist ein drehbarer Geräteauszug für die Aufnahme eines Stromgenerators inkl. Ladeerhaltung zu verbauen.

(Typ und Anforderungen siehe Beladeliste)

Neben dem Auszug für den Stromgenerator ist im unteren Bereich des „G2“ zur ergonomischen Entnahme von zwei Leitungsrollern und einer Gitterkiste für die Tauchpumpe inkl. Zubehör ein weiterer Geräteauszug zu verbauen. (Beladung des Auszuges siehe Beladeliste)

Im Geräteraum „G2“ ist für die ergonomische Entnahme einer Kühlbox ein weiterer Auszug vorzusehen.

Beladung:

Die Art und der Umfang der Beladung im Geräteraum „G3“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen.

€

## Geräteraum „G3“

Auszug für Pressluftatmer:

Im Geräteraum „G3“ ist ein Auszug für die ergonomische Entnahme von 2 Pressluftatemgeräten zu schaffen.

Die Geräte müssen im Stand angelegt werden können.

Beladung:

Die Art und der Umfang der Beladung im Geräteraum „G3“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen.

€

## Geräteraum „G4“

Auszug:

Im Geräteraum „G4“ ist für die ergonomische Entnahme der Kleinlöschgeräte mind. ein Auszug vorzusehen.

Beladung:

Die Art und der Umfang der Beladung im Geräteraum „G4“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen.

€

## Geräteraum „G5“

Auszug:

Für eine ergonomische Entnahme der Geräte zur Löschwasserentnahme ist im Geräteraum „G5“ auf der in Fahrtrichtung vorderen Seite ein Auszug in Form einer Gerätewand zu schaffen.

Die Art und der Umfang der Beladung im Geräteraum „G5“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen.

€

## Traversenkasten „G5“

Die Art und der Umfang der Beladung im Traversenkasten „G5“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen.

€

## Geräteraum „G6“

Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe:

Im unteren Bereich des Geräteraumes “G6” ist eine Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe für die Aufnahme von 30 m C42-Druckschlauch (2x C-42 15m) zu verbauen.

Der Druckschlauch, sowie das dazugehörige Strahlrohr sind auf einer Aufnahmewanne zu verlasten, die zum Beladen einfach entnommen werden kann.

Der Schlauch sowie das Strahlrohr sind im Gerätefach durch ein Spannband vor dem Herausfallen zu sicher.

Für den Betrieb der Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe ist eine zusätzliche, festinstallierte C-Kupplung im Gerätefach zu verbauen. Die C-Kupplung ist direkt an die Feuerlöschkreiselpumpe angeschlossen, damit eine direkte Wasserabgabe möglich ist.

Auftretendes „Tropfwasser“ aus der C-Kupplung oder der Aufnahmewanne wird durch ein Auffangblech aus dem Geräteraum abgeführt, sodass es dabei zu keiner Verschmutzung im Geräteraum kommt.

€

Hygieneboard:

Im unteren Bereich des Geräteraumes ist ein Hygieneboard nach DIN 14800-18 einzubauen.

Das Hygieneboard fährt automatisch durch einen Druckkontakt aus und bietet am Einsatzort alle Möglichkeiten für eine Hand-, Körper- und Gerätereinigung.

Das Board ist bestückt mit einem Seifen-, Desinfektionsmittel- und Handtuchspender, einem Handschrubber mit Schlauch und einer direkt an das Bordnetz (über ca. 3 m Spiralschlauch) angeschlossenen Ausblaspistole.

Zusätzliche Taschen oder Fächer bieten die Möglichkeit, weitere Reinigungsgegenstände zu lagern.

Beladung:

Die Art und der Umfang der Beladung im Geräteraum „G6“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen.

€

## Traversenkasten „G6“

Die Art und der Umfang der Beladung im Traversenkasten „G6“ ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen.

€

## Pumpenbedienstand & Geräteraum GR

Am Geräteraum auf der Fahrzeugrückseite ist eine Kombination aus einer nach oben öffenbaren Klappe und einer darin integrierten Rolllade zu realisieren.

Die Klappe muss mit ausreichend großen Gasdruckdämpfern ausgestattet sein, um eigenständig geöffnet zu bleiben. Zusätzlich ist eine Vorrichtung zu verbauen, welche die Klappe beim Ausfall eines Gasdruckdämpfers in der geöffneten Position halten kann.

Es muss ein Zugband verbaut werden, um das Schließen der Klappe zu erleichtern.

Die Rolllade ist über die gesamte Fläche der Geräteraumklappe zu führen. Sie ist so zu fertigen, dass alle wichtigen Elemente des Pumpenbedienstandes auch über die Rolllade bedienbar sind.

Die Stehhöhe unter der Heckklappe muss gegeben sein.

Nebenantrieb:

Vom Pumpenbedienstand aus muss der Nebenantrieb geschaltet werden können.

Halterung Atemschutzüberwachungstafel:

Neben dem Pumpenbedienfeld (ggf. Kofferaufbauaußenwand) muss eine Befestigungsmöglichkeit für die verlastete Atemschutzüberwachungstafel vorhanden sein.

Dadurch ist gewährleistet, dass der Maschinist die Überwachungstafel parallel und ohne Störung bei seinen Tätigkeiten an der Pumpe im Blick hat.

Beladung:

Die Art und der Umfang der Beladung im Pumpenbedienstand ist unter den Punkten „Beladeliste“ und „Anhang Bilder“ zu entnehmen.

€

## Aufstiegsleiter Dach

Um auf das Dach des Kofferaufbaus zu gelangen, ist am Heck des Fahrzeuges eine anklappbare und selbstarretierende Aufstiegsleiter aus Aluminium mit einer ergonomischen Neigung zu verbauen.

Wenn die Leiter ausgeklappt wird, schaltet sich automatisch die Dachbeleuchtung ein.

Hinweis:

Das Material der Leiter verfügt über eine entsprechende Widerstandsfähigkeit gegen die marktgängigen Schaummittel, sodass es zu keinem sog. „Aufblühen“ etc. kommt.

€

## Kofferaufbaudach

Das begehbare Dach des Kofferaufbaus verfügt über einen rutschfesten und leicht zu reinigen Boden sowie über eine umlaufende Galerie.

Hinweis:

Das Material des Kofferaufbaudaches verfügt über eine entsprechende Widerstandsfähigkeit gegen die marktgängigen Schaummittel, sodass es zu keinem sog. „Aufblühen“ oder anderen Beschädigungen kommt.

€

## Dachkasten

Das Fahrzeug ist, in Abhängigkeit von der Fahrzeugbauhöhe (3.500 mm dürfen nicht überschritten werden), mit einem Alu-Dachkasten (in Fahrtrichtung links) auszustatten.

Die Größe des Dachkastens ist so auszuführen, dass eine maximale Nutzung der Dachlänge und -fläche dabei berücksichtigt wird.

Die Bewegungsfläche auf dem Kofferaufbaudach, sowie der parallele Betrieb des Dachmonitors und des Lichtmastes dürfen dadurch aber nicht eingeschränkt werden.

Beladung:

Die Art und der Umfang der Beladung im Dachkasten ist unter den Punkten „Beladeliste“ zu entnehmen.

Hinweis:

Der Alu-Dachkasten ist rundum geschlossen (Abwasser- u. Belüftungsöffnungen sind vorhanden) und verfügt über einen ausreichend dimensionierten gasfederunterstützten Deckel, sowie über eine Innenraumbeleuchtung in LED-Ausführung.

€

## Halterung für tragbare Alu-Leiter

Lieferung und Einbau einer Halterung für eine vierteilige Steckleiter 4-LM (inkl. Bockleiterverbindungsteil u. Einsteckteil) auf dem Dachkasten auf der linken Seite des Kofferaufbaudaches.

Hinweis:

Die Leiter auf dem Dach ist so zu verlasten, dass eine ergonomische Entnahme (z.B. Abrollvorrichtung am Fußende etc.) der Leitern möglich ist.

€

## Optional: Leiterentnahmehilfen

Hier ist optional der Preis für die folgende Leiterentnahmehilfe anzugeben:

Auf dem Kofferaufbaudach ist links, parallel zu dem Dachrand, für eine schnelle und ergonomische Entnahme von einer vierteiligen Steckleiter, eine Leiterentnahmehilfe zu verbauen.

Diese Leiterentnahmehilfen müssen unkompliziert und schnell, auch bei schlechten Sichtverhältnissen, vom Fahrzeugheck und vom Boden aus bedient werden können.

In einer Höhe von ca. 1.700 mm muss jeweils unter den Leiterentnahmehilfen folgender Warnhinweis (graviert auf einer Plakette) dauerhaft angebracht werden:

„Achtung! Bei elektrischen Anlagen auf die Höhe der Oberleitungen achten! Leiterentnahme nicht benutzen!“

Aussehen der beiden Warnhinweise nach Absprache.

Hinweis:

Die Fahrzeughöhe darf, inkl. der Leiterentnahmehilfen, die Gesamthöhe von 3.500 mm nicht überschreiten!

€

## Halterung für Saugschläuche A

Lieferung und Einbau einer Halterung für 4 A-Saugschläuche nach „Beladeliste“ auf der rechten Seite des Kofferaufbaudaches.

Die Halterung ist so auszulegen, dass nach Möglichkeit jeweils zwei der Saugschläuche im gekuppelten Zustand verlastet werden können.

## Allgemeine Anforderungen / Anmerkungen:

Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung, einschließlich Warnanlage, ist plusseitig vollständig von der serienmäßigen elektrischen Ausrüstung des Basisfahrzeuges zu trennen und in geeigneter Weise an die Zusatzbatterie anzuschließen, sofern nichts anderes gefordert wird.

Es ist sicherzustellen, dass zwischen allen relevanten Fahrzeugteilen eine einwandfreie Masseverbindung hergestellt wird. Alle Leitungen sind in Kabelkanälen zu führen.

Zusätzliche Seitenmarkierungsleuchten, hoch gesetzte Blinkleuchten oder Mehrkammerleuchten sind in die fahrzeugseitige Stromversorgung einzubinden.

€

## 230V / 24V:

Die 230V (AC) und die 24V (DC) Anlage sind räumlich durch separate Schaltkästen voneinander zu trennen. Der Aufbau erfolgt nach VDE 0100 inkl. einem entsprechendem Abnahmeprotokoll.

Der Einbau erfolgt nach Absprache mit dem Auftraggeber.

€

## FI-Schutzschalter:

Die montierte Anlage muss allphasig über einen eingebauten FI-Schutzschalter abgesichert sein. Im Bereich der Einspeisung ist ein Warnhinweis „Nur über FI-Schutzschalter einspeisen“ anzubringen.

€

## Schalter:

Alle Schalter im Fahrerhaus sind als Kfz-Schalter (z. B. Fa. HELLA Baureihe 4570/8910 oder gleichwertiger Art) auszuführen. Sie sind mit deutlich erkennbaren und eindeutigen Piktogrammen / Funktionssymbolen (über Kl. 58 bzw. Kl. 15 bei Tagfahrlicht) gekennzeichnet.

Alle Schalter verfügen über eine Auffinde- und Funktionsbeleuchtung in LED-Technik (z. B. Fa. HELLA Art.- Nr.: 9FF 713 627 031).

Die Montagereihenfolge und Anordnung werden in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt.

€

## Schalter-Konsole / Bedienfeld:

Alle o.g. Schalter für die Sondersignalanlage etc. sind in einer für den Fahrer ergonomisch konzipierten Konsole untergebracht (siehe auch Punkt „Ausbau Fahrerhaus“).

Wenn der Anbieter ein eigenes Bedienfeld anbietet, ist das ausführlich zu beschreiben und dem Angebot in schriftlicher Form beizulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass genaue Angaben bzgl. über die Verfügbarkeit (in Jahren) und Beschaffungszeit (in Tagen) als Ersatzteil gemacht werden.

## Zigarettenanzünder:

Der Zigarettenanzünder scheidet als Versorgungspunkt für eine stationäre 12/24V Versorgung aus (z.B.: Suchscheinwerfer etc.).

## Energiebilanz:

Es ist eine aussagefähige, vorläufige Energiebilanz für die Batterien vorzulegen. Es ist folgender Betriebszustand zu bilanzieren:

●	Das Fahrzeug steht an der Einsatzstelle

●	Alle in Frage kommenden Verbraucher sind eingeschaltet

●	Der verlastete Stromgenerator ist aus

●	Der Motor ist aus

Das Fahrzeug muss einen 4-stündigen Einsatz ohne externe Ladung bewältigen können.

€

## 24V-Schaltkasten

An gut zugänglicher Stelle ist im Fahrzeug eine zentrale Elektroverteilung zu installieren, die alle zusätzlichen Verbraucher zusammenfasst. Alle Sicherungen sind als Automaten auszuführen.

In der Verteilung sind alle für die zusätzlichen Verbraucher benötigten Relais und Sicherungen einzubauen. Weiterhin sind hier alle Verteilerleisten für das Leitungsnetz zu integrieren.

Alle Relais, Sicherungen und Bedienelemente der elektrischen Ausrüstung sind eindeutig und dauerhaft zu beschriften.

Alle Relais, Sicherungen und Bedienelemente sind in der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug zu erläutern und mit Hinweisen für die Fehlersuche zu versehen.

Die Verlegung der Kabel hat so zu erfolgen, dass in einem Fall von Störungen oder notwendigen Nachrüstungen diese leicht erreichbar sind. Hierzu zählen insbesondere Kabelkanäle an beiden Seiten des Fahrzeuges, die leicht nachträglich nutzbar gemacht werden können.

Die elektrische Anlage muss den Einflüssen üblicher Reinigungs- und Desinfektionsverfahren standhalten.

€

Optional: Hier ist optional der Preis für die folgende technische Konfiguration anzugeben:

Die Sicherungen der zusätzlichen Verbraucher werden bei einem Sicherungsausfall im Bereich des Cockpits gut sichtbar angezeigt. In der zentralen Elektroverteilung wird die jeweilige defekte Sicherung über eine Diode angezeigt.

€

## Batterien

Es sind zwei 12V-AGM-Batterien, mit ausreichender Kapazitätsbemessung auf Grundlage der Energiebilanz, als Starterbatterie und für die Versorgung aller zusätzlichen Verbraucher einzubauen.

Die Batterien müssen, ebenso wie die Betriebsanleitung, folgende Beschriftung erhalten:

„Achtung! AGM-Batterie nur gegen baugleiche Batterie austauschen! Programmierung des Ladegerätes und die Temperaturkompensation beachten!“

Alle Batteriepole müssen abgedeckt sein!

Hinweis:

Die Fahrzeugbatterien sind in einem leicht zugänglichen Bereich des Fahrzeuges untergebracht und können ergonomisch entnommen werden (z. B. über einen ausreichend dimensionierten Auszug).

€

## Batterieschutz

Alle Batterien sind durch Tiefentladeschutzeinrichtungen zu schützen. Das Ansprechen der Tiefentladeschutzeinrichtung ist optisch im Sichtbereich des Fahrers und akustisch eindeutig zu signalisieren.

Hinweis:

Bei einer Unterspannungsabschaltung werden folgende Geräte nicht abgeschaltet:

●	TETRA-Funkanlage

●	Motorstarteinrichtung

€

## Batterieladegerät

Für die Fahrzeugbatterie ist ein vollautomatisches, mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät der Firma LEAB „Ladegerät-Typ: ABC“ programmierbar auf Batterietyp und Anwendung zu verbauen.

Es ist dafür zu sorgen, dass für Batterietyp und Batteriekapazität geeignete Ladekennlinien verwendet werden.

Der Ladevorgang ist durch Temperaturkompensation zu regeln.

Es ist, entsprechend der ausgewiesenen Energiebilanz, ein ausreichend dimensioniertes Ladegerät zu verwenden (min. 10% max. 40% der Batteriekapazität).

Für den Stromgenerator ist im Gerätefach „G2“ ein Ladegerät fest zu montieren.

Die Anbindung an den Stromgenerator im Gerätefach „G2“ erfolgt über ein MagCode-Stecksystem.

Die Dosen sind an den zu versorgenden Geräten verbaut, die Stecker werden an Spiralkabeln montiert. Es sind Ladegeräte der Fa. LEAB von dem Typ „TS 24/12-06“, ausgelegt auf den Batterietyp, zu verbauen.

Hinweis:

Der Einbau muss so erfolgen, dass die Frontplatte des Ladegerätes leicht zugänglich und einsehbar ist. Etwaige Frontblenden sind mit dem Auftraggeber abzusprechen.

Alternativ kann für das Ladegerät eine Fernanzeige verbaut werden.

Die Fernanzeige ist so zu montieren, dass sie leicht einsehbar ist.

€

## Generator / Lichtmaschine

Die Leistung des Generators muss an die Batteriekapazität und den Leistungsbedarf gemäß Energiebilanz angepasst sein. Ggf. muss ein zweiter Generator eingebaut oder die Übersetzung geändert werden.

Hierbei ist die Höchstdrehzahl des Generators und Motors zu berücksichtigen.

€

## Rettbox-Air 20A

Lieferung und Einbau (im Bereich der Fahrertür) von einer 230-V-Einspeisung vom Typ „Rettbox-Air 20A“. Einbauort nach Absprache.

Die in der Rettbox-Air-Anlage verbaute Kontrollleuchte muss den Zustand des fahrzeugeigenen Fehlerschutzstromschalters berücksichtigen.

Hat dieser ausgelöst, so muss die Kontrollleuchte, trotz anliegender 230 V Versorgung, erloschen bleiben.

€

## Startunterbrechung

Wenn der Auswurf der 230-V-Einspeisung durch die Rettbox-Air nicht erfolgen sollte (z.B.: techn. Defekt), so muss eine Startunterbrechung für das Fahrzeug realisiert sein und ein akustisches Signal ertönen!

€

## Akustisches und optisches Warnsignal

Ein akustisches und optisches Warnsignal (Kontrollleuchte) im Fahrerhaus für die Erkennung von nicht vollständig verschlossenen und/oder eingefahrenen Türen, Rollläden, Klappen, Deckeln, Trittstufen etc. muss vorhanden sein.

Hinweis:

Das optische Warnsignal muss in der Funktion „DAUERHAFT“ ausgeführt werden!

Das akustische Warnsignal ist zu zuschalten, sobald die Feststellbremse gelöst wird!

Sämtliche Türen, Klappen und Rollläden des Kofferaufbaus werden nicht durch mechanische, sondern durch „magnetische“ Schaltkontakte (sog. Reed-Schaltkontakte) überwacht.

€

## Beschriftung

Dauerhafte Beschriftung aller Schalter und Steckdosen. Diese sind schmutz-, wasser- und desinfektionsmittelbeständig auszuführen

€

## Abschaltung des Rückfahrwarners

Das Fahrzeug ist mit einer Abschaltung für den Rückfahrwarner auszustatten (siehe auch Warnanlage – Rückfahrwarner).

€

## Suchscheinwerfer

Der Suchscheinwerfer im Fahrerhaus ist fest in die Fahrzeugelektronik zu integrieren, eine Einbindung über eine Steckverbindung (Zigarettenanzünder etc.) ist nicht zulässig. (siehe auch: Abschnitt „sonstige elektronische Verbraucher“)

Hinweis:

Sämtliche elektronische Bauteile (z.B.: Trafo etc.) oder Stecker, sofern sie sichtbar verbaut werden, sind mit einem Sicht- und Stoßschutz (z.B. U-Profil) zu versehen. Dieser Schutz ist farblich der Umgebung anzupassen.

# Datenerfassung und Navigation

€

## UDS – Unfalldatenspeicher

Lieferung und Einbau eines Unfalldatenspeicher (UDS) der Fa. VDO Kienzle vom Typ „Kienzle UDS-AT“, inkl. Bedientaste am Armaturenbrett. Der Einbauort der Bedientaste ist mit dem Auftraggeber abzusprechen.

Der Einbau darf nur von einem Kienzle Argo geschulten Betrieb durchgeführt werden!

Einbauort Grundgerät:

1.	Bodenbereich der Fahrzeugkabine möglichst im Bereich des Fahrer- oder Beifahrersitzes, nah zur Fahrzeugmitte.

2.	Entfernt von Relais und sonstigen elektronischen Schalteinrichtungen (Störquellen).

3.	 Das Gerät ist nivelliert einzubauen (siehe Einbauanleitung)

Es ist zwingend darauf zu achten, dass der UDS über den Fahrzeug CAN-Bus angeschlossen wird, sofern dieses von dem Fahrzeughersteller unterstützt wird (CiA447).

Belegung:

1. Anschluss via CiA447:

●	Zündung

●	Drehzahl

●	Geschwindigkeit

●	Bremse

●	Blinker links

●	Blinker rechts

●	Standlicht

●	Abblendlicht

●	Fernlicht

●	Rückwärtsgang

●	Hupensignal

Zusätzlicher diskreter Eingang:

●	Blaulicht (Input 2)

●	Frontblitzer (Input3)

●	Elektrohorn Stadt (Input4)

[Bedienung durch Fuß-, Hand- und Hupenschalter]

●	Elektrohorn Land (Input5)

[Bedienung durch Fuß-, Hand- und Hupenschalter]

●	Elektrohorn Martin (Input6)

[Bedienung durch Fuß-, Hand- und Hupenschalter]

●	Martinhorn (Input7)

[Bedienung durch Fuß-, Hand- und Hupenschalter]

●	Verschlussüberwachung

(Aufzeichnung der Abfahrtkontrollanzeige des Aufbaus, wie z.B. abstehende Teile, geöffnete Türen, Klappen).

Die spezifischen CiA447 UDS-AT Setupdateien sind zu verwenden!

2. Ausschließlich diskreter Anschluss (sofern kein CAN möglich):

●	Zündung (Input 0)

●	Bremse (Input 2)

●	Blinker links (Input 3)

●	Blinker rechts (Input 4)

●	Standlicht (Input 5)

●	Abblendlicht (Input 6)

●	Rückwärtsgang (Input 7)

●	Blaulicht (Input 8)

●	Einsatzhorn (Input 9)

[Elektrohorn und / Martinhorn – Bedienung durch Fuß-, Hand- und Hupenschalter]

Signale:

●	Verwendung v-Impuls (diskret: Input 1 oder CAN) für Anschluss beispielsweise von dem Radimpuls (ca.  22.500 Imp/km oder mehr)

●	Motordrehzahl über CAN

Firmware:

Zum Zeitpunkt der Auslieferung muss die aktuellste Firmware installiert sein, ggf. muss ein Update durchgeführt werden.

Löschfunktion:

Die Löschfunktion muss deaktiviert sein.

Auslesekabel:

An die Auslesebuchse muss bereits ein Auslesekabel angeschlossen und leicht zugänglich sein.

Plombierung des Gerätes:

Zur Absicherung des UDS-AT Einbaus und als Schutz vor Manipulationen ist es zwingend erforderlich, sowohl das Gerät selbst als auch die angeschlossenen Leitungssätze zu plombieren.

Da das Plombiermaterial dem Lieferumfang des Gerätes beiliegt und außerdem eine nachfolgende Programmierung des Gerätes nicht zwangsläufig das Freilegen der Montageposition beinhaltet, ist die komplette Plombierung durch den Montagebetrieb vorzunehmen!

Anleitung:

Siegelaufkleber rund:

Bringen Sie die Siegelaufkleber jeweils so an, dass diese beim Öffnen der Sicherungsbügel zerstört werden.

Gehäuseplombierung des Einbaubetriebs:

Versehen Sie die dem Lieferumfang beiliegenden Kunststoffplombe mit Hilfe ihrer Prägezange mit ihrer UDS- bzw. §57b-Plombennummer und drücken Sie diese in das vormontierte Plombennäpfchen.

Siegelaufkleber Steckersicherungsblech:

Kleben Sie diesen Sicherungsaufkleber nach der Montage aller Leitungssätze und des Steckersicherungsbleches gegen unbefugtes Entfernen so über das Steckersicherungsblech und den Gerätedeckel, dass das Steckersicherungsblech sich nicht ohne Entfernen des Aufklebers demontieren lässt.

Einbauprotokoll/Gerätepass

Im Einbauprotokoll/Gerätepass müssen der Einbauort des UDS, das Fahrzeugkennzeichen, die Fahrgestellnummer, der Kilometerstand bei Einbau und die Deaktivierung der Löscheinrichtung vermerkt sein.

Kanalbezeichnung:

Die Bezeichnung der einzelnen Kanäle ist der Belegungsliste zu entnehmen. Andere Bezeichnungen werden nicht akzeptiert!

Geräteeinstellungen:

●	Parkrempler Erkennung: ein

●	Sensor Selbsttest: ein

●	v-Statistik: aus

●	Quelle Speicherlöschung: keine

●	Meldeschwelle: 225

Hinweis:

Die Belegung und Bezeichnung sind bindend. Der korrekte Anschluss des UDS ist mit einem Prüfprotokoll, inkl. einer Messfahrt, nachzuweisen.

€

## Navigationsgerät

Lieferung und Einbau von einem Navigationsgerät der Fa. Garmin vom Typ „Drivesmart 51 LMT-S“ inkl. Peripherie der Fa. Status 3 IT GmbH, bestehend aus:

1 x UBX-NAV-M-25 TETRAcontrol UBX Navigations-

paket für Motorola (UBX mit ACC,NAV-

Lizenz, Stromversorgungsstecker, FMI25-Kabel,

RS232-Kabel 1m

Hinweis:

An dem Navigationsgerät muss eine Dauerspannung anliegen.

Die UBX-Box wird mit dem Funkgerät und dem Navigationsgerät verbunden.

Die richtige Konfiguration ist mit der Funkwerkstatt der Feuerwehr Gelsenkirchen abzusprechen. Die Position der UBX-Box erfolgt nach Absprache.

# Sonstige elektr. Verbraucher:

Hinweis:

Steht in einer der folgenden Positionen „Einbau von...“ so ist NUR der Preis für den Einbau der Gerätschaften (Ladestationen etc.) anzugeben.

Die Preise für die Gerätschaften (Ladestationen etc.)  werden durch den Auftragnehmer Los2 bereitgestellt.

€

## Leseleuchte

Lieferung und Einbau einer Schwanenhals-Leseleuchte (50 cm lang in LED-Technik, zweifarbig „Weiß“ und „Rot“) für den Beifahrerplatz im Fahrerhaus.

Es ist dabei auf eine stabile Befestigung des Anschlusssockels, als auch des Schwenkarms selbst, zu achten.

Die Lampe ist so zu befestigen, dass ein Reparaturaustausch erleichtert wird.

Die Lampe darf nicht im Wirkbereich eines verbauten Airbags montiert oder gelagert werden.

Alternativ: Einbau einer blendfreien Leseleuchte über dem Beifahrerplatz in zweifarbig ausgeführter LED-Technik, Farben: Weiß und Rot

€

## Einbau Ladestation ADALIT-Knickkopflampe

Einbau von 2 Ladestationen für die Knickkopflampe „ADALIT L 3000“ (im Fahrerhaus).

Einbauort nach Absprache.

€

## Einbau LED-Suchscheinwerfer

Einbau eines LED-Suchscheinwerfers (Typ: Hella Marine oder vergleichbarer Art) mit Spiralkabel im Fahrerhaus. Eine Zugentlastung des Kabels ist zu verbauen. Das Kabel ist fest zu verbinden, der Einbau eines Steckkontaktes (z.B.: 12 V über Zigarettenanzünder) ist nicht vorgesehen.

Der Einbau muss so erfolgen, dass der Suchscheinwerfer vom Beifahrer betätigt werden kann.

Das Spiralkabel darf nicht störend im Fußraum des Fahrers und/oder Beifahrers liegen.

€

## Einbau Ladestation HSE 7

Einbau von 2 Ladestationen für den Handscheinwerfer „HSE 7 LED“ (im Geräteraum „G2“). Einbauort nach Absprache.

€

## Verkabelung Kühlbox

Lieferung und Einbau der Verkabelung einer Kühlbox vom Typ „WAECO CF 18 CF“ mit Kompressor, die auf einem Auszug im Geräteraum „G2“ verlastet ist (Permanentkühlung auch bei Spannungseinspeisung).

€

## Ladestation Blitzleuchte

Einbau von 4 Ladestationen für Elektronen-Blitzleuchte „Euro-Blitz E 2“ im Geräteraum „G2“.

€

## 24V-Steckdose

Lieferung und Einbau von einer 24V-Steckdose. Einbauort nach Absprache.

Die Steckdose ist mit einer dauerhaften Beschriftung zu versehen.

Diese muss den Einflüssen üblicher Reinigungs- und Desinfektionsverfahren standhalten.

Aus der Beschriftung muss sich die Nennspannung der Steckdose und die maximal zu entnehmende Stromstärke ergeben (24V 8A).

€

## Ladegerät für mobilen Arbeitsscheinwerfer

Einbau eines Ladegerätes für einen elektrischen Arbeitsscheinwerfer vom Typ „Pelican RALS 9430“ im Gerätefach „G2“.

€

## Optional:Rauchmelderüberwachung Fahrzeug

Aufgrund der im Fahrzeug verbauten Ladetechnik sind im Fahrzeug an optimaler Stelle (Einbauort nach Absprache) zwei Funkrauchmelder zu verbauen.

Die Funkrauchmelder senden bei Alarm eine Nachricht an eine vordefinierte Adresse der Feuerwehr (z.B Leitstelle).

Des Weiteren ist die notwendige Peripherie für das Absetzen einer Brandmeldung an die vordefinierte Adresse der Feuerwehr mit anzubieten. Dabei ist zu beachten, dass auf keine Brandmeldeanlage im Gebäude zugegriffen werden kann.

Die dafür angebotene Technik ist ausgiebig und verständlich zu beschreiben.

# Funktechnik

Hinweis:

Der Einbau der kompletten Kommunikationsausstattung hat durch einen Fachmonteur für „Digitalfunktechnik in Fahrzeugen“ zu erfolgen.

Der Einbau der Antenne muss gemäß der Einbauempfehlung des Antennenherstellers erfolgen, damit eine max. Abstrahlung gewährleistet ist.

Sämtliche Bauteile sind so einzubauen, dass eine gute Erreichbarkeit der einzelnen Komponenten für Wartungs- und Reparaturzwecke gegeben ist.

Für die Antenne muss eine Zugriffsöffnung in der Dachinnenverkleidung verbaut werden.

Es muss eine Funkentstörung für den UKW-Funksprechverkehr durchgeführt werden.

Die Montagefirma hat bei der Abnahme des TLF ein Protokoll über die Einmessung der Antenne vorzulegen.

Des Weiteren sind die aktuell gültigen EMV-Richtlinien einzuhalten!

Die Spannungsversorgung des Funkgerätes erfolgt durch den Anschluss an die Fahrzeugbatterie.

€

## TETRA-Funkanlage

Einbau einer beigestellten digitalen Funkanlage (MRT) vom Typ „Motorola MTM 800 ET“.

Bestehend aus:

1 x Sende-/Empfangsteil SE

2 x Handbedienteil (Fahrerhaus/Pumpenbedienstand)

€

## Kartenlesegerät

Lieferung und Einbau eines externen BOS-Sicherheits-Kartenlesegerät für den Anschluss an die TETRA-Funkanlage. Der Einbau erfolgt an einer gut zugänglichen Stelle, nach Absprache mit dem Auftraggeber.

€

## Einbau Bedieneinheiten Fahrerhaus

Der Handapparat und das Handbedienteil werden gut erreichbar für den Fahrer und Beifahrer verbaut.

Die genauen Einbauorte werden in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt.

€

## Einbau Bedieneinheiten Pumpenbedienstand

Am Pumpenbedienstand wird für die TETRA-Funkanlage ein Handbedienteil erbaut.

€

## Einbau S/E-Einheit

Die S/E-Einheiten der beigestellten TETRA-Funkanlage wird gut zugänglich im Innenraum des Fahrerhauses eingebaut.

Der genaue Einbauort wird in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt.

€

## Stromversorgung S/E-Einheit

Für die S/E Einheit der Tetra-Funkanlage ist ein galvanisch getrennter Spannungswandler (getrennte Stromkreise) mit ausreichend Kapazität von der Fa. Alfatronics Typ “PVI“ zu liefern und einzubauen.

Hinweis:

Mit diesen Spannungswandlern werden nur die Funkkomponenten versorgt. Ein Anschluss anderer Bauteile ist ausgeschlossen.

€

## S/E-Einheit Programmierstecker

Für die Programmierung der digitalen S/E-Einheit ist ein beigestellter Stecker, inkl. Anschlusskabel, gut zugänglich im Fahrerhaus zu verbauen. Der genaue Einbauort wird in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt.

€

## Funklautsprecher

Lieferung und Einbau von 2 Funklautsprechern für den TETRA-Funk im Fahrerhaus (1/1) und im Pumpenbedienstand (1/1).

Der Funklautsprecher im Fahrerhaus ist am Funkgerät über die Klemme 9 und 10 anzuschließen. Hier entfällt der Lautstärkeregler am Lautsprecher.

Der Lautsprecher an der Pumpe ist am Funkgerät über die Klemme 14 anzuschließen und mit einem NF-Verstärker Typ „BT53109“ zu betreiben.

Die Lautstärke vom Funklautsprecher in diesen Bereichen ist über einen Drehknopf einstellbar bzw. ausschaltbar . Einbauort nach Absprache.

€

## Entstörfilter

Einbau eines beigestellten Entstörfilters für die TETRA-Funkanlage von der Fa. Baumeister u. Trabandt Typ „EF-D 12V/20A

€

## Funkhauptschalter / Zeitrelais

Lieferung und Einbau eines Funkhauptschalters und eines programmierbaren, abfallverzögerten Zeitrelais der Fa. MRS.

Systembeschreibung:

Der Funkhauptschalter schaltet nur die Steuerströme zu den einzelnen Relais.

Das abfallverzögerte Relais ist nötig, damit das Funkgerät genug Zeit erhält, sich nach dem Ausschaltimpuls aus dem Funknetz auszubuchen. Anschließend wird das Funkgerät durch das Relais vom Stromnetz getrennt.

€

## Antenne für TETRA-Funkanlage

Lieferung, Einbau und Anschluss einer Kombiantenne (GPS/Tetra 380-410MHz) von der Fa. Procom Typ „GPS-C MU 4/FM/s“.

Sollte die Antenne auf einem Dach verbaut werden, welches aus einem nichtleitenden Material besteht, so ist eine Kombiantenne (GPS/Tetra 380-410MHz) von der Fa. Procom Typ „GPS-C Tetra I“ einzubauen.

Hinweis:

Es muss für die Reparatur oder den Austausch der Antennen eine leicht zugängliche Revisionsöffnung vorhanden sein.

Anpassung der Antenne:

Ein entsprechendes Messprotokoll ist anzufertigen.

Eine fachgerechte Verbindung aller Komponenten (Funkgeräte, Antennen, GPS und Bedieneinheiten) ist herzustellen.

Der Einbauort der Antenne ist mit dem Auftraggeber abzusprechen!

€

## Antennenleitungen

TETRA:

Es ist ein Koaxialkabel von der Fa. Belden Typ „H155 low-loss halogenfrei“ (oder vergleichbarer Art) zu verbauen.

Wird nicht das o. g. Koaxialkabel verbaut, so ist die Alternative hier anzugeben:

Typ ……………………………………………………………

GPS:

Es ist ein Koaxialkabel RG 58 mit der Spezifikation: MIL C17 zu verbauen. Es ist der Hersteller und Typ hier anzugeben:

Hersteller/Typ:  .………………………………………….

Hinweis:

Alle Koaxialkabel sind an den Enden dauerhaft mit dem Verwendungszweck beschriftet.

Der Anschluss an das Gerät und die Antenne wird nach Möglichkeit ohne entsprechenden Adapter realisiert.

Der Antennenstecker ist qualitativ hochwertig (Fa. Telegärtner oder vergleichbar).

Es ist der Hersteller und Typ hier anzugeben:

Hersteller/Typ: ……………………………………………

€

## Ladeschale HRT

Lieferung und Einbau von:

4 x Ladeschale für HRT -WTC 669-

Der genaue Einbauort wird mit dem Auftraggeber festgelegt.

# Beleuchtung

€

## Mehrkammerschlussleuchten

Die herkömmlichen Mehrkammerschlussleuchten des Fahrgestells sind gegen LED-Schlussleuchten (z. B. von der Fa. Jokon) auszutauschen, so dass ein einheitliches Erscheinungsbild mit den zusätzlich am Heck (hochgesetzt) verbauten LED-Schlussleuchten gegeben ist.

Die Mehrkammerschlussleuchten enthalten zusätzlich zu den Blink-, Brems- und Rückleuchten auch eine Nebelschlussleuchte und Rückfahrbeleuchtung.

€

## Hochgesetzte Schlussleuchten

Lieferung und Montage von jeweils zwei Blink-, Brems- und Rückleuchten (Mehrkammerschlussleuchten), die zusätzlich, zu den im Fahrgestell schon integrierten Heckleuchten, im Heckbereich des Kofferaufbaus, als sog. „hochgesetzte“ Schlussleuchten, verbaut werden. Sie werden in LED-Technik ausgeführt (z. B. von der Fa. Jokon).

€

## Kennzeichenleuchten

Die Kennzeichenleuchten sind in LED-Technik ausgeführt.

€

## Seitenmarkierungsleuchten

Die Seitenmarkierungsleuchten sind in LED-Technik ausgeführt.

€

## Umfeldbeleuchtung

Es ist links und rechts über die gesamte seitliche Länge des Kofferaufbaus, sowie am Heck (Pumpenbedienstand), eine blendfreie Umfeldbeleuchtung in LED- Technik zu verbauen.

Zusätzlich ist eine nach vorne gerichtete, blendfreie Umfeldbeleuchtung in LED-Technik zu verbauen.

Die Beleuchtung muss vom Fahrerplatz und Pumpenbedienstand aus ein- und ausschaltbar sein. Die nach vorne gerichtete Umfeldbeleuchtung muss separat schaltbar sein.

Hinweis:

Die vordere, hintere und seitliche Umfeldbeleuchtung ist jeweils über einen separaten Schalter im Bereich des Fahrers (für diesen gut sichtbar und mit einem entsprechenden Warnhinweis versehen) zuschaltbar, sodass bei einem Rangiervorgang (z.B. in engen Straßen) eine bestmögliche Ausleuchtung im direkten Umfeld von dem Fahrzeug gewährleistet ist.

Die Umfeldbeleuchtung bleibt bei einer Geschwindigkeit bis max. 10 km/h eingeschaltet. Bei einer höheren Geschwindigkeit wird die Umfeldbeleuchtung automatisch ausgeschaltet

€

## Beleuchtung Geräteraum

In jedem der Geräteräume (auch Pumpenbedienstand) ist eine Beleuchtung in LED-Technik zu verbauen. Die Beleuchtung ist blendfrei auszuführen.

Die Beleuchtung ist über Kontaktschalter der Rollläden zu steuern. Die Geräteraumbeleuchtung schaltet sich ein, sobald der Rollladen geöffnet wird.

€

## Beleuchtung Dachfläche

Für die Dachfläche des Kofferaufbaus ist eine blendfreie Beleuchtung in LED-Technik zu verbauen.

Die Dachflächenbeleuchtung muss die Arbeitsfläche und den Laufweg gut ausleuchten.

Die Beleuchtung wird automatisch ein- bzw. ausgeschaltet, sobald die Heckaufstiegsleiter betätigt wird.

Hinweis

Alle am Fahrzeug verbauten Leuchten müssen mit einem e-Prüfzeichen versehen sein.

Zudem müssen alle Beleuchtungselemente für die Geräteräume, den Aufbau etc. bündig verbaut werden. Alle Leuchteinheiten müssen bei einem Ausfall leicht getauscht werden können.

# Lichtmast

€

Lieferung und Einbau eines pneumatischen Lichtmastes mit mindestens 4 LED-Scheinwerfern. Der Lichtmast wird am Heck des Fahrzeuges verbaut werden.

Die Lichtpunkthöhe liegt bei ca. 5,5 Meter über Flur. Eine Einstellung auf Zwischenhöhen muss möglich sein!

Die Lichtbrücke ist elektrisch ausgeführt und mindestens um 360°dreh- sowie um 90° schwenkbar.

Die Scheinwerfer sind in die Fahrzeugzusatzelektrik einzubinden.

Die Steuerung des Lichtmastes erfolgt über eine Fernbedienung (angeschlossen an einem mind. 2 m langen Spiralkabel), die im Bereich des Pumpenbedienstandes untergebracht ist.

Sämtliche Funktionen des Lichtmastes können über diese Fernbedienung gesteuert werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Lichtmast leicht ein- und ausgebaut werden kann und für Reparaturzwecke gut zugänglich ist.

Die Steuerung des Lichtmastes ist abhängig von der Feststellbremse. Bei nicht angezogener Feststellbremse fährt er nicht aus, bei gelöster Feststellbremse fährt er selbständig ein.

Zusätzlich leuchtet eine Warnleuchte bei einem ausgefahrenen Lichtmast im Sichtbereich des Fahrers.

Beim Lösen der Feststellbremse ertönt zusätzlich ein Signalton, wenn sich der Lichtmast nicht in der Fahrstellung befindet.

Hinweis:

Bei der Fernbedienung für den Lichtmast handelt es sich um ein ergonomisch geformtes Handbedienpult, das auch mit Einsatzhandschuhen einwandfrei zu bedienen ist.

Wenn der Lichtmast auf Grund einer technischen Störung nicht wieder eingefahren werden kann, so muss ein manueller Notbetrieb zum Einfahren des Lichtmastes möglich sein, damit das Fahrzeug sich dann in einen fahrfähigen Zustand befindet. Diese Noteinrichtung muss leicht zugänglich sein!

Einbauort des Lichtmastes angeben.

________________________________________________

# Sondersignalanlage / Warnanlage:

Hinweis:

Die Blaulichter der Sondersignalanlage, Frontblitzer und das Verkehrswarnsystem im Heck müssen von demselben Hersteller sein. Sie sind in LED-Technik auszuführen.

Für jedes Blaulicht, die Frontblitzer und das Verkehrswarnsystem im Heck ist eine eigene Kontrollleuchte zu verbauen. Diese sind in der Fahrerhauskonsole für die Schalter unterzubringen. Sie signalisieren die Funktion oder den Ausfall der Komponenten der Warnanlage.

Die Frontblitzer können zu einer Kontrollleuchte zusammengefasst werden.

Die Blitzer des Verkehrswarnsystems im Heck können ebenfalls zu einer Kontrollleuchte zusammengefasst werden.

Diese Kontrollleuchten können auch auf einem Bedienfeld zusammengefast werden.

Der Anschluss der Sondersignalanlage hat nach DIN 14630 zu erfolgen.

Die Heckblaulichter, Frontblitzer, das Rückfahrwarnsystem und das Verkehrswarnsystem müssen separat abschaltbar sein.

Die Schalter dafür sind als Taster auszuführen, so dass bei einem erneuten Starten des Fahrzeuges die Funktionen wieder eingeschaltet sind!

Die Taster sind leicht erreichbar im Fahrerhaus bzw. Pumpenbedienstand verbaut. Einbauort nach Absprache.

Es sind leicht zugängliche Revisionsöffnungen für die Warn- u. Signalanlage in die Dachinnenverkleidung einzubauen.

€

## Frontblitzer

Lieferung und Einbau von zwei Frontblitzern (LED-Technik) im Kühlergrill integriert.

Diese dürfen nur laufen, sobald das Blaulicht eingeschaltet ist und müssen separat abschaltbar sein.

€

## Dachblaulichter

Lieferung und Einbau von zwei LED-Kennleuchten (z.B.: Hänsch Typ: „Nova LED“) in der Größe „B2“ als Dachblaulichter für die Festmontage auf dem Fahrzeugdach.

€

## Heckblaulichter

Lieferung und Einbau von zwei LED-Kennleuchten (z.B.: Hänsch Typ: „Comet“) in der Größe „B1“ als Heckblaulichter für die Festmontage am Fahrzeugheck.

Die beiden Heckblaulichter werden beim Einschalten des Blaulichtes automatisch eingeschaltet.

Die Heckblaulichter sind so zu verbauen, dass sie nicht über das Dach herausragen.

Hinweis:

Alternativen über Form und Aussehen sind zugelassen. Eine entsprechende Beschreibung dazu ist auf dem „Leerblatt für Ergänzungen zum „LOS 2“ anzugeben!

€

## Verkehrswarnsystem Heckkonsole

Lieferung und Einbau eines Verkehrswarnsystems in LED-Ausführung (bestehend aus 4 Blitzleuchten in großer Ausführung, zwei Reihen LED-Leuchten) in der Heckkonsole des Kofferaufbaus.

Die Blitzleuchten müssen sich selbstständig einschalten, sobald das Blaulicht eingeschaltet und die Feststellbremse betätigt wird.

Ein Abschalten der Blitzleuchten muss vom Fahrersitz und über einen leicht zu erreichenden Schalter im Pumpenbedienstand (spritzwassergeschützt) möglich sein.

Sobald das Blaulicht ausgeschaltet oder die Feststellbremse gelöst wird, werden die Blitzleuchten selbstständig ausgeschaltet.

Ein manuelles Ein-/Ausschalten im Stand, ohne laufendes Blaulicht, muss möglich sein. Durch das Lösen der Feststellbremse schalten sich die Blitzleuchten selbständig aus.

€

## Martinhornanlage / Kompressoranlage

Lieferung und Einbau einer originalen Martinhornanlage (inkl. Kompressoranlage) mit Schneeschutzkappe.

Die Anlage muss ein pneumatisches Sondersignal in der Tonfolge a´-d´´ mit 4 Membran-Schallbechern erzeugen.

Hinweis:

Die Anlage muss eine Lautstärke > 120 dB(A) erreichen und über ein Sondersignal nach DIN 14610 verfügen.

Der Einbauort des Kompressors wird in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt. Beim Einbau ist auf eine leichte Zugänglichkeit des Kompressors (z.B.: Öl nachfüllen) zu achten!

Die Schallbecher werden auf dem Dach montiert. Dabei ist auf eine ausreichende Entkopplung zwischen Schallbecher und Dach zu achten!

Bei dem Ausfall einer Kennleuchte muss das Sondersignal trotzdem einschaltbar sein und funktionieren.

€

## Fußschalter

Das Sondersignal muss bei einem eingeschalteten Blaulicht über einen leicht zu erreichenden Fußschalter einschaltbar sein. Die Klangfolgen müssen so lange laufen, bis der Fuß vom Schalter genommen wird. Eine bereits begonnene Folge muss bis zum Ende durchlaufen.

€

## Rückfahrwarnsystem

Lieferung und Einbau eines akustischen Rückfahrwarnsystems, das automatisch, nach dem Einlegen des Rückwärtsganges, eingeschaltet wird. Das akustische Rückfahrwarnsystem muss manuell deaktiviert werden können. Der entsprechende Schalter muss vom Fahrersitz aus erreichbar sein und ist als Taster auszulegen, sodass das Warnsystem beim erneuten Einlegen des Rückwärtsganges wieder ordnungsgemäß ertönt.

## Allgemein

Die Schalter für die Sondersignalanlage sind in folgender Reihenfolge (von links nach rechts) zu verbauen (ggf. ist eine zweite Schalterreihe vorzusehen):

-Blaulicht

-Horn

-Frontblitzer

-Heckleuchten

-Verkehrswarnsystem

# Wassertank, Schaummitteltank, Feuerlöschkreiselpumpe & Peripherie:

€

## Wassertank

Das Fahrzeug verfügt über einen Wassertank aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von mindestens 4.000 Litern und über eine separate Tankbefüllung mit automatischer Niveauregulierung.

Sollte die Gewichts- und Ausbaureserve des Fahrzeuges es ermöglichen, ist der Wassertank so weit wie möglich zu vergrößern, sodass die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges nicht überschritten wird. Das maximal mögliche Tankvolumen ist durch den Auftragnehmer anzugeben und mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Mögliches Tankvolumen: _________________ Liter

Der Wassertank ist frei auf dem Hilfsrahmen des Kofferaufbaus verbaut, sodass keine Kräfte des Tankes auf den Kofferaufbau und umgekehrt wirken können.

Zudem verfügt der Wassertank über eine Schwallwasserbremse und einer nach EN 1846 geregelten Überlaufkontrolle.

€

Des Weiteren ist jeweils eine zusätzliche Tankfüllanzeige im Fahrerhaus im Sichtfeld des Fahrers und im Bedienpult am Dachmonitor zu realisieren, die den Tankfüllstand des Wassertanks während der Wasserabgabe bei verhaltener Fahrt anzeigen.

€

## Schaummitteltank inkl. Schaummittelfüllpumpe

Das Fahrzeug verfügt zusätzlich über einen 500 Liter Schaummitteltank, auf den bei Bedarf durch das Schaummittel-Zumischsystem zugegriffen werden kann.

Das Material, aus dem der Schaummitteltank besteht, ist beständig gegen alle marktgängigen Schaummittel.

Der Schaummitteltank muss den Anforderungen der DIN 14530-21 („Tanklöschfahrzeug TLF 4000“) entsprechen.

Die Befüllung des Schaummitteltanks erfolgt über eine im Fahrzeug fest verbaute, elektrische Schaummittelfüllpumpe.

Die Schaummittelfüllpumpe ist von ihrer Leistung so konzipiert, dass sie mehr in den Schaummitteltank fördert, als über das Zumischsystem und den Dachmonitor max. abgegeben werden kann.

Der Anschluss an die Schaummittelfüllpumpe befindet sich seitlich und außerhalb vom Kofferaufbau, im Bereich der Traversenkästen und ist als Storz-D-Kupplung ausgeführt.

Der Schaummitteltank verfügt über eine Kontrolleinrichtung, die ein Überlaufen des Tankes während des Befüllvorganges verhindert.

Der Tankfüllstand wird über die Tankfüllstandsanzeige im „Standardisierten Pumpenbedienfeld (SPBF)“ angezeigt.

Des Weiteren ist jeweils eine zusätzliche Tankfüllanzeige im Fahrerhaus im Sichtfeld des Fahrers und im Bedienpult am Dachmonitor zu realisieren, die den Tankfüllstand des Schaummitteltanks während der Schaumabgabe bei verhaltener Fahrt anzeigen.

Hinweis:

Wenn die Schaummittelfüllpumpe nach dem Gebrauch gespült werden muss, ist der Ablassschlauch, über den das „Schaummittel-Wasser-Gemisch“ der Spülung abgeführt wird, seitlich (Im Bereich vom Geräteraum „G5“ oder „G6“) herauszuführen, sodass ein problemloses Auffangen des „Abwassers“ möglich ist.

Es ist kein Befüllen des Schaummitteltank über das Dach vom Kofferaufbau vorzusehen!

Ggf. ist für Reparaturzwecke vom Schaummitteltank eine Revisionsöffnung vorzusehen.

Hinweis:

Die Schaummittelpumpe und die Schaummittelabgänge müssen mindestens den Anforderungen der DIN 14530-21 („Tanklöschfahrzeug TLF 4000“) entsprechen.

€

## Feuerlöschkreiselpumpe

Das Fahrzeug verfügt über eine „Teilautomatisierte Feuerlöschkreiselpumpe“ mit einer Nennleistung von mind. 3000 l/min. bei 10 bar Nennförderdruck (FPN 10 3000), die im Heck des Kofferaufbaus im Fahrzeug verbaut ist.

Die FPN entspricht der DIN EN 1028 und besteht aus einer widerstandsfähigen (bzgl. Wasserschaumgemisch etc.) Leichtmetall-Legierung. Des Weiteren ist die FPN schmutzwasserunempfindlich.

Die FPN ist im Heck einschaltbar (Schaltung für Kupplung und Nebenantrieb am Pumpenbedienstand).

Die FPN verfügt über eine automatische Fehlererkennung, automatische Entlüftung (separat zuschaltbar) und über eine automatische Druckregeleinrichtung.

€

## Saugeingang „A“ und Saugeingang „Tank“

In der Mitte der FPN befindet sich ein Saugeingang der Größe „Storz A“ und ein Saugeingang vom Löschwassertank.

Die Umstellung von Saug- auf Tankbetrieb erfolgt über einen Kugelhahn oder über eine Schwenkklappe.

Angabe der möglichen Variante(n):……………………….

Es ist zudem ein Absperrhahn im A-Saugeingang und Tanksaugeingang vorzusehen, damit ein unterbrechungsfreier Förderstrom beim Umschalten von Tank- auf Saugbetrieb gewährleistet ist

€

## Pumpenbedienfeld

Das Pumpenbedienfeld ist als „Standardisiertes Pumpenbedienfeld (SPBF)“, gemäß der „Fachempfehlung Nr. 3 vom 20. Oktober 2009“ der AGBF-Bund für eine „Teilautomatisierte Feuerlöschkreiselpumpe“, auszuführen.

Hinweis:

Die Überwachungseinrichtungen werden grundsätzlich als Analoganzeigen (Rundmanometer) ausgeführt.

Auf Bildschirme als Bedienelemente (Touch-Screen) ist zu verzichten.

Unterhalb der für die Bedienelemente verwendeten Piktogramme ist jeweils zusätzlich ein kurzer und gut leserlicher Klartext, der die Funktion des Bedienelements beschreibt (z.B.: „Pumpe EIN“), wetterfest vorzusehen.

Auf eine Verkleidung der Verrohrung im Bereich des Pumpenbedienstand ist zu verzichten. Ist ein Wegfall der Verkleidung nicht möglich, so muss diese mit wenigen und unkomplizierten Handgriffen entfernt werden können.

Die Verrohrung ist farblich (Art u. Umfang) nach Absprache mit dem Auftraggeber zu kennzeichnen.

Die notwendigen Druckverteiler mit Niederschraubventilen werden in optimierter Bauhöhe (Bedienung auf gleicher Höhe wie der Pumpeneingang) angeordnet.

Fällt eines der Niederschraubventile etc. im Pumpenbedienstand aus, dann befinden sich hinter der Verkleidung der Pumpe und im Bereich der Ventile etc. Kugelhähne, die leicht zugänglich sind und mit denen manuell z.B. schnell der Wasserfluss gestoppt oder geöffnet werden kann.

€

## B-Druckabgänge

Im Bereich der Traversenkästen der Geräteräume „G5“ und „G6“ sind jeweils 2 B-Druckabgänge vorzusehen. (siehe „Anhang Bilder“).

Pro Seite ist einer der B-Abgänge so auszulegen, dass er über das Zumischsystem betrieben werden kann (Farblich gekennzeichnet).

Die Druckabgänge verfügen über ein Druckentlastungsventil zwischen der Blindkupplung und dem Niederschraubventil.

€

## C-Druckabgang

Im Geräteraum „G6“ ist ein separater C-Druckabgang für die Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe zu schaffen. Dieser ist über ein Kugelhahnventil direkt mit der Feuerlöschkreiselpumpe verbunden.

(siehe auch Kofferaufbau)

€

## Wassertankfüllleitung

Es sind zwei ausreichend dimensionierte Wassertankfüllleitungen mit B-Kupplung im Bereich des Pumpenbedienstandes zu verbauen. Die Wassertankfüllleitungen sind nicht zusammenzuführen und laufen separat als „freier Auslauf“ in den Wassertank.

€

## Schaummittel-Zumischsystem

Das Fahrzeug verfügt über ein Zumischsystem für Schaummittel mit einem maximalen Volumenstrom (Wasser-Schaummittel-Gemisch) von min. 2000 l/min, das eine stufenlos verstellbare Zumischrate von 0,1 % bis 6,0 % bei einem Betriebsdruck von bis zu 16 bar ermöglicht. Das für Löschfahrzeuge geeignete Zumischsystem ist in die Versorgung von jeweils einem der seitlichen B-Druckabgänge und der Einrichtung zur schnellen Wasserabgab und des Dachmonitors einzubinden.

Die Schaltung des Zumischsystems erfolgt über das Pumpenbedienfeld.

Hinweis:

Der Nennförderstrom der FPN von 3.000 l/min. darf durch dieses Zumischsystem NICHT beeinträchtigt werden!

€

## Schaummittelabgänge

Im Bereich der Druckabgänge B an den Traversenkästen wird auf beiden Fahrzeugseiten jeweils ein Schaummittelabgang der Größe Storz-D außerhalb des Aufbaus verbaut. Dieser ermöglicht die direkte Entnahme von Schaummittel aus dem Schaummitteltank ohne den Einsatz des Zumischsystems.

Die Schaummittelabgänge sind eindeutig von den Saugeingängen der Schaummittelpumpe zu unterscheiden und verfügen jeweils über ein separates Kugelhahnabsperrventil.

€

## Pump and Roll

Der Pumpenbetrieb und somit eine Wasser- bzw. Schaumabgabe über den fest montierten Dachmonitor und die Druckabgänge (inkl. Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe) ist auch bei verhaltener Fahrt zu ermöglichen. Die erforderlichen Bedienelemente sind im Fahrerhaus im Sichtbereich des Fahrers zu schaffen.

Der Ausgangsdruck der Feuerlöschkreiselpumpe sowie die Füllstandsanzeigen des Wasser- und Schaummitteltanks müssen im Fahrerhaus ablesbar sein.

€

## Optional: Tankschnellentleerung

Das Fahrzeug wird mit einer Einrichtung zur schnellen Tankentleerung ausgestattet, um den Tankinhalt ohne Nutzung der Feuerlöschkreiselpumpe in ein mobiles Faltbecken zu entleeren.

Hierzu wird ein direkter Abgang aus dem Wassertank am Fahrzeugheck oder der Fahrzeugseite geschaffen. Der Abgang ist durch ein geeignetes Anbauteil so zu verlängern, dass der Tankinhalt in einer Entfernung von min. 1 m zielgerichtet in ein Faltbecken entleert werden kann.

Die Entleerung des Tankinhaltes sollte höchstens 4 min dauern und darf keine zusätzlichen Pumpen etc. in Anspruch nehmen.

## Allgemeine Hinweise:

Die gesamte Verrohrung des Fahrzeuges besteht aus einer seewasserbeständigen Leichtmetall-Legierung und ist schmutzwasserunempfindlich.

In den Bereichen, wo die Verrohrung und/oder Pumpe mit dem Schaummittel bzw. Schaummittel-Wasser-Gemisch in Berührung kommt, weisen diese Bereiche eine Beständigkeit gegen alle marktgängigen Schaummittel auf

# Dachmonitor

€

Das Fahrzeug ist mit einem dauerhaft auf dem Fahrzeugdach montierten Dachmonitor für die Abgabe von Wasser und Schwerschaum ausgestattet, der direkt über die Feuerlöschkreiselpumpe betrieben werden kann und über einen regulierbaren Durchfluss von min. 1.600 l/min verfügt.

Auf dem Kofferaufbaudach ist ein wasserdichtes Bedienpult im Bereich des Dachmonitors zu verbauen, welches die notwendigen Elemente zur Bedienung des Dachmonitors enthält. Das Bedienpult enthält außerdem Instrumente zur Füllstandsanzeige des Wasser- und Schaummitteltanks, sowie eine Gegensprechanlage.

Die Gegensprechanlage ist zwischen dem Bedienerstandplatz des Dachmonitors und dem Sitzplatz des Fahrers im Fahrerhaus zu verbauen, um eine Kommunikation im „Pump and Roll“-Betrieb zu ermöglichen.

Diese Gegensprechanlage ist von beiden Positionen aus ein- bzw. abschaltbar. Die Schaltung erfolgt über Taster, sodass die Anlage aus beiden Richtungen dauerhaft schaltbar ist. Die Schalter sind entsprechend dauerhaft, wasser- und schmutzbeständig zu kennzeichnen.

Absturzsicherung:

Besteht die Möglichkeit, dass der Bediener des Dachmonitors bei der Bedienung ohne Hindernis bis an den Rand der Dachgalerie herantreten kann, ist dieser Bereich durch ein aufstellbares Geländer zu sichern.

Der Zustand des Geländers ist durch eine entsprechende Kontrollschaltung mit magnetischen Schaltkontakten (sog. Reed-Schalter, siehe auch „Zentralelektronik“) zu überwachen, sodass beim Lösen der Feststellbremse ein dauerhafter aber quittierbarer Warnton ertönt. Eine entsprechende Warnleuchte ist im Fahrerhaus vorzusehen.

€

Optional: elektrischer Monitor

Das Fahrzeug wird mit einem elektrischen Dachmonitor ausgestattet, der sowohl vom Fahrerhaus bei verhaltener Fahrt als auch vom Pumpenbedienstand gesteuert werden kann.

Alle notwendigen Ventile und Bedienelemente für den Betrieb des elektrischen Dachmonitors sind so ausgelegt, dass sie auch während der Fahrt vom Fahrerhaus angesteuert werden können. Eine optische Kontrolle der Ventilstellungen und der wesentlichen Bedienelemente der Feuerlöschkreiselpumpe muss dazu im Fahrerhaus realisiert werden.

Allgemeiner Hinweis:

Der Dachmonitor muss den Vorgaben der DIN 14530-12 („Tanklöschfahrzeug TLF 4000“) entsprechen und bei verhaltener Fahrt betrieben werden können.

Der Dachmonitor muss sowohl im Wasser- als auch im Schaumeinsatz eine Durchflussrate von min. 1.600 l/min erbringen können. Die Durchflussrate soll nach Möglichkeit im Bereich bis 2.000 l/min stufenlos verstellbar sein.

Der gleichzeitige Betrieb des Dachmonitors und des fest verbauten Lichtmastes (nur im Stand) muss in jedem Fall möglich sein und darf zu keinen Einschränkungen der Arbeiten führen. Die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit für den Bediener des Dachmonitors muss gewährleistet werden, wenn dieser als manueller Monitor ausgelegt wird.

Der Dachmonitor verfügt über eine stufenlos einstellbare Hohlstrahldüse und ein selbstansaugendes Schwerschaumrohr, welches bei Bedarf montiert werden kann. Das Schaumrohr kann auch als Schaumaufsatz in Kombination mit der Hohlstrahldüse ausgeführt werden. Die Selbstansaugfähigkeit muss hierbei erhalten bleiben. Der Betrieb ohne Schaumrohr muss möglich sein. Ein Umrüsten muss ohne zusätzliches Werkzeug leicht möglich sein.

Das Schaumrohr bzw. der Schaumaufsatz ist im Dachkasten zu verlasten. Notwendiges Zubehör für den Dachmonitor (z.B.: Ansaugschlauch für das Schaumrohr) ist ebenfalls im Dachkasten zu verlasten.

€

Optional: Der Dachmonitor wird an die Zumischanlage angebunden. Der Dachmonitor ist nicht selbstansaugend. Das Zumischsystem hat eine Nennleistung von 3.000l/min.

Die Fahrzeughöhe darf durch den Aufbau des Dachmonitors die Gesamthöhe von 3.500 mm nicht überschreiten!

# Trinkwasserschutz

Das Fahrzeug verfügt, gemäß der DIN 14502, über die notwendigen technischen Vorrichtungen (sowohl stationär am Fahrzeug als auch an der Ausrüstung verbaut), damit bei einer Wasserentnahme über Hydranten etc. der entsprechende Trinkwasserschutz gewährleistet ist.

# Abgasrohr, Drucklufteinspeisung u. Betankung:

€

## Auspuffanlage / Endrohr

Die Auspuffanlage bzw. das Endrohr des Fahrzeuges ist an die Abgasabsauganlage (Fa. Blaschke) der Feuerwehr Gelsenkirchen anzupassen.

Folgende Kriterien müssen dafür erfüllt werden:

Das Endrohr hat an seinem Ende einen Durchmesser von 100 mm, mit einem freien Raum um das Rohr von ebenfalls 100 mm.

Das Endrohr muss auf der linken Fahrzeugseite bis zu der Kofferaufbauaußenkante geführt werden.

€

## Drucklufteinspeisung

Die Drucklufteinspeisung für das Fahrzeug ist entsprechend über die in der LB geforderte „Rettbox-Air 20A“ zu realisieren.

€

## AdBlue-Betankung

Verfügt das Fahrzeug über einen AdBlue- (oder ähnlich) Tank, so ist darauf zu achten, dass durch den Aufbau eine Betankung nicht erschwert wird. Ggf. muss der Einfüllstutzen von diesem Tank verlängert werden.

# Dichtigkeitsprüfung, Einweisung und Funktionsprobe:

€

## Dichtigkeitsprüfung Fahrzeug

Es ist im Beisein des Auftraggebers, eine ausgiebige Dichtigkeitsprüfung (in Form eines simulierten Starkregens) im Bereich der Anbindung zwischen dem Fahrerhaus und dem Kofferaufbau durchzuführen.

€

## Einweisung und Funktionsprobe

Durch den Auftragnehmer findet im Zeitraum der Endabnahme eine umfassende Einweisung auf das Fahrzeug und dessen Technik (Feuerlöschkreiselpumpe etc.), inkl. Funktionsprobe, statt.

# Fahrzeugbeklebung:

Hinweis:

Die Schriftzüge und Seitenstreifen sind in „ORALITE (früher Reflexite) DAYBRIGHT VC612 (Lime Citrus Gelb)“ und im Schrifttyp „OFFICINA“ zu liefern.

Die Größe der Schriftzüge und das Aussehen der Fahrzeugbeklebung ist dem Anhang „Bilder“ zu entnehmen.

€

## Schriftzüge

Folgende Schriftzüge werden geliefert und am Fahrzeug angebracht:

1 x „Feuerwehr“ gesamte Frontbreite.

2 x „Feuerwehr“ auf die Kofferseitenteile

2 x „Gelsenkirchen“ auf die Kofferseitenteile

2 x „Telefonhörer“ u. „112“ auf dem Fahrerhaus

(Fensterhöhe hinter den Türen)

Hinweis:

Ggf. muss von der Frontpartie des Fahrzeuges der Name des Fahrgestellherstellers entfernt werden. Entsprechende Ausbesserungsarbeiten (Löcher verschließen etc.) und Lackierarbeiten sind dafür einzuplanen.

## Stadtwappen

€

Anbringen von zwei beigestellten Stadtwappen an den Fahrerhaustüren.

€

## Konturenmarkierung

Es ist bei dem Fahrzeug eine Konturenmarkierung am Kofferaufbau und teilweise am Fahrerhaus anzubringen.

€

## Heckbeklebung

Über die gesamte Breite (außer Rolllade „Pumpenbedienstand“) vom Heck des Fahrzeuges ist eine reflektierende Warnbeklebung (rot-gelb wechselnd und diagonal verlaufend) anzubringen.

€

## Fahrzeugkennzeichen

Fahrzeugkennzeichen auf dem Fahrerhausdach in der Farbe „Weiß“ nach DIN.

€

## Hinweisschild Höhe, Breite u. Länge

Anbringen eines Hinweisschildes (selbstklebend) mit den Höhen-, Breiten-, Gewichts- und Längenangaben des Fahrzeuges im Bereich der Frontscheibe auf der Fahrerseite.

€

## Warnhinweis Oberleitung

Warnhinweis (gelber Untergrund und schwarze Schrift) an der Heckaufstiegsleiter mit: ACHTUNG! Oberleitung

€

## Hinweis Wattiefe

Im Bereich der Stoßfänger (vorne und hinten) muss eine gut sichtbare Markierung für die Wattiefe angebracht werden. Das Aussehen ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

€

## Reifendruck- und Drehmomentangabe

Über den Kotflügeln muss die Reifendruck- und die Drehmomentangabe geklebt werden. Die Angaben müssen schmutz- und wasserfest sein

€

## Tankdeckelbeschriftung

Beschriftung des Tankdeckels mit der Art des Kraftstoffes, mit dem das Fahrzeug betankt wird: Diesel Die Beschriftung muss schmutz- und wasserfest sein.

# Sonstiges

## Geräteüberprüfung

Der Auftragnehmer von dem LOS 1 ist verpflichtet, die bei ihm eingehenden Geräte gemäß LOS 2 zu überprüfen!

Sollten dabei Defizite festgestellt werden, so ist der Auftraggeber darüber in schriftlicher Form und telefonisch schnellstmöglich in Kenntnis zu setzen!

Wird die Geräteüberprüfung nicht oder erst verspätet durchgeführt und es entstehen dadurch Folgekosten, so gehen diese zu Lasten des Auftragnehmers vom LOS 1.

€

## Schmutzfänger

Lieferung und Einbau von vier Schmutzfängern (VA und HA).

€

## Unterbodenschutz

Unterbodenschutz als Korrosionsschutz anbringen bzw. nacharbeiten.

€

## TÜV-Abnahme

Verwiegung des Fahrzeuges und Eintragung im Kfz-Brief als „So. Fz. TLF“ (kurz vor der Fahrzeugübergabe).

€

## Optional Abnahme durch das TK-NRW

Abnahme des Fahrzeuges durch das Technische Kompetenzzentrum NRW vor der Endabnahme durch den Auftraggeber.

€

## Betriebsanleitungen

Zwei Satz Betriebsanleitungen (in deutscher Sprache).

€

## Bauzeichnungen

Zwei Satz Bauzeichnungen (in deutscher Sprache).

€

## Schaltpläne / Dokumentation

Zwei Satz Schaltpläne (in deutscher Sprache).

€

## Ersatzteilkatalog

Es ist ein Ersatzteilkatalog, inkl. Explosionszeichnung, in gedruckter und elektronischer Form zu liefern.

€

## Lieferantenverzeichnis

Lieferantenverzeichnis von sämtlichen verbauten Teilen.

Beladeliste:

Hinweis: Falls nicht anders angegeben, ist die Beladung grundsätzlich so anzulegen, dass schwere oder besonders sperrige Geräte und Ausrüstungsgegenstände möglichst weit unten gelagert werden und eine ergonomische Entnahme möglich ist.Wird ein Tanklöschfahrzeug mit vierteiligem Kofferaufbau (4 Gerätefächer pro Seite) angeboten, ist die Beladung der Geräteräume „G1“ und „G2“ jeweils auf die beiden ersten Gerätefächer je Seite anzupassen. Die Beladung der restlichen Gerätefächer bleibt unverändert.

| Pos. | Anzahl | Gegenstand / Artikel | Bemerkung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrerhaus |  |  |  |  |
|  | 1 | Navigationsgerät |  | XXXXXXX |
|  | 4 | Handsprechfunkgerät digital "MTP6650" |  | XXXXXXX |
|  | 4 | Ladeschale vom Typ "WTC 669" |  | LOS1 |
|  | 1 | Suchscheinwerfer inkl. Halterung Typ: "Hella Marine" (oder vergleichbarer Art) mit Spiralkabel |  | LOS2 |
|  | 1 | LED-Leseleuchte | Für Beifahrer | XXXXXXX |
|  | 3 | FW-Helm-Halterung Typ Rosenbauer "Heros TITAN" |  | XXXXXXX |
|  | 3 | Warnweste inkl. Schutztasche mit der Aufschrift "Feuerwehr“ |  | LOS2 |
|  | 1 | Notfallhammer inkl.Halterung doppelzackiger Hammerkopf, Klinge zum Durchtrennen von Sicherheitsgurten, mit Kfz-Halterung. Länge ca. 175 mm Gewicht: ca. 0,1 kg |  | LOS2 |
|  | 1 | Tankkarte |  | XXXXXXX |
|  | 1 | Checkliste |  | XXXXXXX |
|  | 1 | Satz Hydrantenpläne und Einsatzunterlagen |  | XXXXXXX |
|  | 2 | Paket Desinfektionsschutzhandschuhe | In Halterung | XXXXXXX |
|  | 2 | Warndreieck nach StVZO |  | LOS2 |
|  | 2 | Warnleuchte nach StVZO (im Fahrgestell enthalten) |  | XXXXXXX |
|  | 1 | LED-Anhaltestab inkl. Halterung in besonders robuster Ausführung mit Plattenstärke 5,5mm, flachem Reflektor, geschütztem Kippschalter und weithin sichtbarer, effizienter LED-Beleuchtung. Beidseitig mit rotem Dauerlicht und reflektierender Aufschrift "Halt Feuerwehr" auf rotem Grund. Inkl. Batterien. Gesamtlänge: ca. 455 mm |  | LOS2 |
|  | 1 | Warnflaggensatz für Kolonenfahrten In Schutzhülle bestehend aus je einer Flagge der Farben: - „Rot“ - „Gelb“ - „Grün“ - „Blau“ |  | LOS2 |
|  | 1 | Multifunktionskasten mit Deckel abschließbar/verriegelbar für Dokumente, Hydrantenbücher, Schreibuntensilien | Hinter dem Fahrersitz | XXXXXXX |
|  | 2 | Knickkopflampen Typ „Adalit L3000“ mit Ladehalterung (Ex-Geschützt) |  | LOS2 |

| # Geräteraum „G1“ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Halligan Tool Länge ca. 762 mm, eine Seite als Kuhfußklaue, die andere Seite als keilförmige Querschneide mit Dorn in einem Winkel von 90° zueinander ausgerichtet |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Bolzenschneider groß (955 mm) ohne Fanghaken, mit auswechselbaren Messern aus Chrom-Vanadium-Stahl, lackierte Stahlrohrschenkel mit Kunststoffhandgriff Schneidleistung 13mm bei 74 kp/mm² Gesamtlänge: ca. 955 mm Gewicht: ca. 6,5 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Spalthammer Gewicht: 3 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Bügelsäge Stahl (BWB) 760 mm Blattlänge mit Sägeblattspanner. Maße (L x B): ca. 250 x 890 mm Gewicht ca. 1,1 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Aushebe- und Bedienschlüssel der Fa. Stamei für Kanaldeckel |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Paar Schachthaken groß Schachtdeckelheber für schwere Schachtdeckel, Stahl, schwarz lackiert Maße: ca. 470 mm lang, Griff 160 mm, Hacken 90 mm Gewicht: ca. 0,6 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Paar Schachthaken Norm Schachthaken mit Kette, verzinkt Kettenlänge: ca. 600 mm Gewicht: ca. 0,6 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Dönges Einreißhaken 2,5 m teilbar / verlängerbar, leichtes Material u. mit D-Griff am Ende, vierteiliges Set mit Einreiß- & Aufreißhaken |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Holzaxt B2 Nach DIN 7294 |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Stoßbesen Besenholz 340 x 75 mm Stielloch Ø 27 mm Borstenlänge 135 mm Holzstiel 1.400 x 28 mm, leicht angespitzt. Gewicht: ca. 0,8 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Sandschaufel Nach DIN 20120, Holsteiner Form Gr. 2, mit Buchenstiel DIN 20151, Schaufel ölgehärtet Blattgröße 270 x 250 mm Länge: ca. 1.300 mm Gewicht: ca. 1,8 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Eurokiste „leer“ Für Schutzkleidung der Besatzung inkl. Deckel Farbe: Grau Maße 600 x 400 x 320 mm |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Kiste Grobreinigung / Dekon Beladungssatz „Grobreinigung/Dekontamination“ Modul L1 + L2 nach DIN 14800-18 in beschrifteter Euro-Kiste (Rot), Fa. Dönges Maße 600 x 400 x 320 mm Gewicht 6,1 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Nebellöschsystem Beladungssatz in Aluminium-kiste (Firebox) mit: - 1x Löschlanze Attacke - 2x Löschlanze Weitwinkel - 1x Spezial-Hammer - 1x Dreifachverteiler - 3x D-Schlauch |  |  |  | LOS2 |
| Waldbrandkomponente bestehende aus: (Für die Fahrzeugbesatzung des Tanklöschfahrzeuges und für eine weitere Gruppe) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Multifunktionswerkzeug vallfirest Typ "Gorgui V2" mit austauschbaren Klingen inkl. Schutzhülle für die Schneide Maße: 185 x 335 mm Gewicht: 2,8 kg |  |  | Auf Materialauszug „Waldbrandgeräte“ verlastet | LOS2 |
|  | 2 | Waldbrandaxt Typ "Pulaski" |  |  | Auf Materialauszug „Waldbrandgeräte“ verlastet | LOS2 |
|  | 2 | Wiedehopfhacke mit Holzstiel und Schutzhülle für die Schneide |  |  | Auf Materialauszug „Waldbrandgeräte“ verlastet | LOS2 |
|  | 2 | Löschrucksack vallfirest Typ "vft Pro 20 Liter" |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Befüllsystem für Löschrucksack Bestehend aus einem Befüllschlauch geeignet für die Schnellkupplung des Löschrucksackes (vallfirest „vft Pro 20 Liter“) mit Storz-D-Kupplung und einem Absperrorgan Storz-D |  |  | Separat verlastet in eigener Kiste | LOS2 |
|  | 2 | Waldbrandrucksack Forest der Fa. RescueTec mit je: (Pos. 39,40,41) (alle Materialien werden in den Rucksäcken verlastet) |  |  |  | LOS2 |
|  | ∑ 8 | 4 |  | Druckschlauch D 25-30 (gerollt) In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 25 Auf dem Schlauch steht über die gesamte Länge und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  | LOS2 |
|  | ∑ 4 | 2 |  | Strahlrohr DM Fa. AWG mit Kupplung Storz-D“ |  | LOS2 |
|  | ∑ 2 | 1 |  | Übergangsstück Gr. C/D Aus LM, PN 16 nach DIN 14341, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. Gewicht: ca. 0,32 kg |  | LOS2 |
|  | 2 | Verteiler Fa. AWG mit Ventil C/DCD KH, LM, PN 16 nach DIN 14345 inkl. Übergangsstück C/D, Aluminium |  |  | Alle in einer separaten Kiste verlastet | LOS2 |
|  | 1 | Kiste „Schutzkleidung Waldbrand“ mit: (Pos. 170, 171) |  |  |  | LOS1 |
|  | 12 |  | Set Waldbrandschutzkleidung in Tragebeutel Fa. Dräger bestehend aus: - Halbmaske Dräger X-plore 3500 - Bajonett-Kombifliter (A1B1E1K1 Hg P3 R) 2 Stk. - Vollschutzbrille X-pect 4200 - Daisy quick Reinigungstücher |  |  | LOS2 |
|  | 12 |  | ACME-Signalpfeife "Waldbrand" aus Kunststoff mit Schlüsselring und Kordell |  |  | LOS2 |
|  | 2 | Druckschlauch D 25-30 In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz D 25 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  | Gerollt, Lagerung für direkten Zugriff geeignet | LOS2 |

| # Geräteraum „G2“ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Stromgenerator Eisemann "BSKA 14 EV SS" curve, gemäß DIN 14685-1 bestehend aus: - 2x Drehstrom-CEE-Steckdose (16A) - 3x Schutzkontaktsteckdosen (16A) - Alle Steckdosen wasserdicht mit allpoligem thermisch/magnetischem Sicherungsautomat - Schutzprüfleitereinrichtung - Betriebsstundenzähler - Multifunktionales "DSB" Anzeige Steuergerät - 4 ausziehbare Tragegriffe - robuster Stahlgrundrahmen, rostfreies und leichtes Aluminiumchassis - Abgasaustritt heckseitig - Generator: Synchron, elektr. ger. - el. Leistg.: (3~) cos φ 0,8 🡪 13400 VA - el. Leistg.: (1~) cos φ 0,8 🡪 6000 VA - Motor-Typ: B&S 386447 - Tankinhalt: 8,5 l - Betriebszeit: Volllast 🡪 1,5 h - Gewicht (Betriebsbereit inkl. Batterie): 150 kg - Abmessungen LxBxH: 820 x 440 x 580 mm - Schallleistungspegel: 95 dB(A) - Schalldruckpegel (Variospeed aktiv): 58 dB(A) |  |  | Auf 360°-drehbarem Auszug | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Anschlusskabel Schuko auf Rettbox-Air (20A, Länge: 5 m) |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Leitungstrommel (3 Steckdosen) Form A1, 230 V, Typ „KSA 20“ nach Ausführung nach DIN 14680 bestehend aus: - Bewickelt mit 50 m Gummikabel H07 RN-F3G2,5 - Steckverbindungen nach DIN 49442/49443 (16A, 2P + PE, druckwasserdicht IP 68), passend für DIN-Stromerzeuger - Strombelastung: bis 16 A - Schutzart: IP 54 nach DIN EN 60529 - Maße (H x B x T): ca. 410 x 300 x 230 mm - Gewicht: ca. 16 kg |  |  | Auf Materialauszug zusammen mit der Gitterkiste „Tauchpumpe“ im unteren Teil des Geräteraumes neben dem Stromerzeuger (Los1) | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Flutlichtstrahler LED 130 bestehend aus: Gehäuse: langlebiges, bruchsicheres Aluminium-Gehäuse, witterungsbeständig durch hochwertige Pulverbeschichtung. Schutzart: staubdicht und strahlwassergeschützt nach IP 65. Reflektor: speziell entwickelt aus hochwertigem, voreloxiertem Reflektormaterial, dadurch maximale Lichtnutzung bei gleichmäßiger Lichtverteilung Leuchtmittel: 2x High Power LED, neutralweiß 4.000 Kelvin, 12.000 Lumen (entspr. mehr als 1.000 Watt Halogen). Anschlusswerte: Spannung 100 - 277 V AC, Frequenz 50/60 Hz, Leistungsaufnahme ca. 130 W. Sicherheitsscheibe: Einscheibensicherheitsglas 317x176 mm, Lichtaustritt 154x85 mm, stoßfest in Rundum-Dichtung gelagert, unempfindlich gegen Temperaturdifferenzen. Zuleitung: 10 m, schwere Gummischlauchleitung H O 7 RN-F 3G 1,5 mit Schutzkontaktstecker, arretierbar, 16 A/ 250 V nach DIN VDE 0620. Befestigung: mittels Gelenk- u. Aufsatzstück Ø für 30 mm Zapfen (DIN 14 640) an allen infrage kommenden Trägerkomponenten z. B. Stativ, Fahrzeuge etc. Griffe: Ein Tragegriff und zwei Seitengriffe sorgen für optimale Handhabung, die Seitengriffe dienen gleichzeitig zum Auf- und Abwickeln des Kabels. Maße (BxHxT): ca. 350 x 360 x 135 mm (inkl. Gelenk- und Aufsatzstück für 30 mm Zampfen nach DIN 14 640 Gewicht: ca. 8,00 kg (inkl. 10 m Kabel und Stecker) |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Flutlichtstrahlerbrücke Flutlichttrage m. integrierter Verkabelung zur Aufnahme von 2 x Flutlichtstrahler LED 130 über Aufsteckzapfen, Anschluss über 2x Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, zusätzlich ist Platz für 1x Sturmverankerungssatz (058421) bei gekürzter Anschlussleitung. Maße: LxBxH 600 x 186 x 449 mm (ohne Beladung) Maße: LxBxH 740 x 186 x 449 mm (mit Beladung) Gewicht: 4,5 kg (leer) |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Teleskop-Dreibeinstativ (4,5 m) Eisemann „LZU 15“ nach DIN 14683 aus verzinktem Stahl, mit Aufsteckzapfen C mit Ø 30 mm nach DIN 14640, hohe Standfestigkeit, über vier Stufen ausziehbar. Standbeine einzeln um ca. 250 mm ausziehbar, Farbe Orange, max. zentrische Belastung ca. 20 kg. Länge im eingeschobenen Zustand: 1,12 m max. Auszugshöhe: 4,5 m Gewicht: ca. 15 kg |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Abspannsatz Für Dreibeinstativ bestehend aus: - 3x Metall-Heringe (Länge: 30 cm) - 3 x Abspannseile mit Schnellspannern (Länge: 7 m) - 3 x Karabinern |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Montage-Werkzeugkasten 5-tlg. (600 x 200 x 200 mm) aus Stahlblech, lackiert, inkl. Zubehör bestehend aus: Kreuzschlitzschraubendreher: 1 x PZ4x200 1 x PH3x150 1 x PH2x100 1 x PH1x80 Schlitzschraubendreher: 1 x 1,6x10x200 1 x 1,2x8,0x175 1 x 6,5x150 Sonstiges: 1 x Satz Innensechskant 1 x PUK Säge mit 1 Ersatzblatt 1 x Schlosserhammer 500 g 1 x Fäustel 2000 g 1 x Monierzange 1 x Kombizange 1 x Seitenschneider 1 x Gliedermaßstab 1 x Berliner Blechschere 2 x Stechbeitel 2 x Flachmeißel 300 mm 1 x Handschutz für Meißel 1 x Ringschlüsselsatz (6 - 15, 17, 19, 22, 24, 27, 32) 1 x Ring- / Maulschlüsselsatz (6 - 15, 17, 19, 22, 24, 27, 32) 1 x Wasserpumpenzange 240 mm 1 x Wasserpumpenzange 300 mm 1 x Metallsägebogen inkl. Sägeblatt 1 x Cuttermesser mit Ersatzklingen 1 x Ratsche mit Verlängerung für Papiercontainer 1 x Nuß zum Öffnen Papiercontainer |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Bordwerkzeug (im Fahrgestell enthalten) |  |  |  | XXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Unterlegkeil (im Fahrgestell enthalten) |  |  |  | XXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Handscheinwerfer "HSE-7 LED" mit Ladestation (Ex-geschützt) |  |  | Entnahme etwa auf Brusthöhe | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Akku-Arbeitsscheinwerfer Tragbar, Typ "Pelican RALS 9430“ mit Ladeerhaltung |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Verkehrsleitkegel Reflexkegel EU, 500 mm, Typ A, rot-weiß reflektierend, nach TL-Leitkegel und DIN EN 13422, BASt-geprüft V4 05/2012 Gewicht: ca. 2,8 kg |  |  | Entnahme etwa auf Brusthöhe und ohne Öffnen der Auftrittklappe möglich | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Blitzleuchte inkl. Ladestation Elektronen-Blitzleuchte „Euro-Blitz E 2“, Transportlader, der beidseitig strahlende Blitzkopf besteht aus zwei optisch wirksamen Linsen (orange u. 180 mm Ø) mit integriertem Tragegriff. Das Kunststoffgehäuse zur Aufnahme des Dry-Fit-Akkus ist schlag- und wetterfest. - Blitzlicht (60 Blitze/Minute) und Blitzlicht mit hinterlegtem Dauerlicht - Die Lichtleistung beträgt 2 WS - Der Euro-Blitz wird mit dem wartungsfreien Dry-FitAkku betrieben und ist mit Ladebegrenzung (Überladeschutz) und Tiefentladeschutz ausgestattet - Betriebsdauer ca. 13 Stunden, Blitzlicht mit hinterlegtem Dauerlicht ca. 11 Stunden - Mit Batterie und Aufschrift ""Feuerwehr"" - Akkukapazität: 6 V/7 Ah - Maße (LxBxH): ca. 190 x 160 x 390 mm - Gewicht: ca. 3 kg |  |  | In Ladeerhaltung Entnahme etwa auf Brusthöhe und ohne Öffnen der Auftrittklappe möglich | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Folienabsperrband rot/weiß aus PE im Abrollkarton. Maße (LxB): ca. 500 x 80 mm Gewicht: ca 1,5 kg In Abrollkiste mit integriertem Gurtschneidemesser |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Notfallrucksack PAX SEG-Rucksack in Groß und der Farbe „blau” |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Einmaldecke (Rettungsdienst) |  |  | In Eurokiste (LOS1) | XXXXX |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Weithalsfass Weithals-Vierkant-Ballon, eckig, aus PE. HD natur, mit Tragegriffen rot und Schraubverschluss rot mit Dichtungen. - Durchmesser 150/140 mm - Inhalt 20 Liter - Maße (LxBxH): ca. 275 x 235 x 405 mm - Zur Befüllung mit Streusalz (Auslieferung leer) |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Rundschlinge aus Polyester Tragfähigkeit einfach direkt >= 4000 kg Nutzlänge bis 4 m, mit verschiebbarem Kantenschutz |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Schäkel ähnlich Form C Nenngröße 3; erhöhte Beanspruchung bis 100kN (hochfeste Ausführung), verzinkt |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Motorsäge mit Verbrennungsmotor Stihl „MS 441 C-M“ 40 cm, mit Rapid-Super-Comfort-Kette 3/8"-Teilung und Werkzeugsatz. Hubraum: 70,7 cm³ Leistung: 4,2 kW/5,7 PS. Gewicht: ca. 6,6 kg |  |  | In entnehmbarer Kiste für Zubehör (Pos. 67,68,69,70) LOS1 | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Ersatzkette Stihl-Sägekette für „MS 441 C-M“ 40 cm |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Spaltkeil aus Kunststoff Länge: ca. 190 mm Gewicht: ca. 0,22 kg |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Kombi-Kanister Stihl „Profi“, Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Kettenhaftöl, mit UN-Zulassung Farbe: orange. Zwei kindergesicherte Verschlüsse, inkl. Auslaufrohr und zwei Köchern zur Aufnahme von Werkzeug und Einfüllsystem |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Stahlblech-Kraftstoffkanister 20 l Geeignet für gewerbliche Transporte nach Gefahrgutverordnung (GGVS-Straße/GGVE Schiene/GGV See). Außen und innen kraftstoffbeständig einbrennlackiert und ausgestattet mit einem originalen Jerrycan-Verschluss. - Gefertigt nach ISO 9001. - Ausführung mit Sicherungsstift. - Für alle Kraftstoffarten geeignet. Farbe: olivgrün RAL 6003 Material: beschichtetes Stahlblech Maße (BxTxH): ca. 165 x 345 x 470 mm Gewicht: ca. 4,3 kg |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Einfüllstutzen starr mit Luftrohr für Kraftstoffkanister. Gewicht: ca. 0,3 kg |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Drahtgitterkorb „Tauchpumpe“ mit: (Pos. 74,75,76,77,78,79, siehe ähnlich Bild) |  |  | Auf Materialauszug zusammen mit den Leitungsrollern im unteren Teil des Geräteraumes neben dem Stromerzeuger | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Druckschlauch B 75-20 (gerollt) In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tauchpumpe Mast Tauchpumpe TP 4-1 (230 V, 16 A) mit Flachsaugbodenplatte und Bodensaugmanschette bereits montiert Inkl. Kabelhalter, Auslaufrohr-B und Schlauchknickschutz |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | FI-Schutzstecker 230 V, 16 A /0,03 A zweipolig, 0,8 m Leitung, Schutzart IP 54, Steckdose IP 55 Typ: PRCD-S |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Mehrzweckleine A 20 inkl. Schutzbeutel Nach DIN 14920:1999-02 aus Markenpolyamid, rot gefärbt, spiralgeflochten, auf der einen Seite mit Kausche A10 und Karabinerhaken aus Leichtmetall F DIN 5290 und auf der anderen Seite mit Augenspleiß/ Schlaufe |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Kupplungsschlüssel ABC Nach DIN 14822, Gr. ABC, verzinkt, mit Kälteschutz am Handgriff. Gewicht: ca. 0,5 kg |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Seilschlauchhalter nach DIN 14828 |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Abschleppseil (Stahl) 5 m inkl. Alu-Transportbox Drahtseil Ø 16 mm, 5 m nach DIN 3060-FE-bk-1570 sZ, Rundlitzenseil, Ø 16 mm, Fasereinlage, rechnerische Bruchkraft 144 kN, Kreuzschlag rechtsgängig, beiderseits mit 200 mm langen Ösen. Gewicht: ca. 5,1 kg |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Entnehmbare Getränkekühlbox Vom Typ „WAECO CF 18 CF“ mit Kompressor und einem 24V-Anschluss (Permanentkühlung auch bei Spannungseinspeisung) |  |  | Auf Materialauszug Die Lagerung ist so zu realisieren, dass die Kühlbox zur Getränkeentnahme nicht entnommen werden muss. | LOS2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Verbrauchsmaterialkasten DIN-Kiste Gr. 4 aus Aluminium mit Beladesatz „Verbrauchsmaterial“ nach DIN 14800-VMK Gewicht: 9,25 kg Maße (L x B x H): 400 x 300 x 150 mm Beschriftung: „Verbrauchsmaterial“ |  |  |  | LOS2 |  |  |  |  |  |
| # Geräteraum „G3“ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Satz Schnittschutzkleidung Hose und Jacke für handgeführte Kettensägen |  |  | in je einer Eurokiste LOS1 | XXXXXXX |
|  | 2 | Schutzhelm Für handgeführte Kettensägen mit Gesichts- u. Gehörschutz |  |  | in Eurokiste LOS1 | XXXXXXX |
|  | 2 | Wathose (Gr. 44 u. 46) Wathose mit angearbeiteten Schutzstiefeln nach EN 345/ISO 20345.2004.S5, aus PVC-beschichtetem Polyamidgewebe mit angearbeiteten Schutzstiefeln aus PVC, mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle, schützt den Träger bis zur Brusthöhe vor Wasser, mit verstellbaren Hosenträgern, Knieverstärkung und großer Werkzeugtasche. Farbe Oliv |  |  | in Eurokiste LOS1 | LOS2 |
|  | 1 | Kiste "Atemanschluss"für: (Pos. 87,88,89) |  |  |  | LOS1 |
|  | 3 |  |  | Atemanschluss Dräger FPS 7000 (in Folie eingeschweißt) |  | XXXXXXX |
|  | 3 |  |  | Kombinationsfilter Von der Fa. Dräger vom Typ „ABEK 2 Hg P3 Rd 40“ |  | LOS2 |
|  | 1 |  |  | Maskendose (B: 220 x 160 mm / H: 300 mm) mit 2 Brandfluchthaube Von der Fa. Dräger vom Typ „Parat 5500“ als Nachfüllpack |  | LOS2 |
|  | 1 | Kiste "Feuerwehrleinen" für: (Pos. 91) |  |  |  | LOS1 |
|  | 3 |  |  | Feuerwehrleine FL 30-KF mit Fangleinenbeutel und Trageleine bestehend aus: Feuerwehrleine: DIN 14920, Ausgabe 02/1999, aus Markenpolyester, endlos spiralgeflochten, einerseits mit Schlaufe 90 mm, andererseits mit eingespleißter Kausche mit Karabinerhaken F DIN 5290 aus Leichtmetall. Maße (ØxL): ca. 10 mm x 30 m Fangleinenbeutel: DIN 14921, aus kräftigem, braunem Segeltuch, wasserabweisend imprägniert, verschließbar mittels Steck-Schnappverschluss aus Kunststoff, außen zwei Ringe für Trageleine, mit eingehängtem Karabinerhaken. Trageleine: Aus strapazierfähigem Perlon, geflochten, mit zwei eingeschlossenen Ösen und verzinktem Federkarabinerhaken. Maße (ØxL): ca. 8 mm x 1 m |  | LOS2 |
|  | 2 | Atemschutzgerät Typ Dräger PSS 7000 |  |  | Auf Materialauszug | XXXXXXX |
| # Geräteraum „G4“ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Kübelspritze A 10 inkl. Strahlrohr Nach DIN 14405 mit Zubehör, 10-l-Kübel, rot lackiert, Deckel mit Schnellverschluss, Tragegriff und Schlauchtasche, mit doppeltwirkendem Pumpwerk, D-Festkupplung, D-Druckschlauch 5 m lang inkl. Strahlrohr DK DIN 14405. Gewicht: ca. 8 kg (leer) |  |  |  | LOS2 |
|  | 2 | Tragbarer Feuerlöscher Fa. Gloria „Pulver“ 12 kg ABC |  |  | Auf Materialauszug | LOS2 |
|  | 2 | Tragbarer Feuerlöscher Fa. Gloria „Kohlendioxid“ 5 kg CO2 |  |  | Auf Materialauszug | LOS2 |
|  | 1 | Löschdecke inkl. Schutztasche Löschdecke aus unbrennbarem Glasfasergewebe mit sehr guten Isoliereigenschaften Farbe Weiß Maße (LxB): ca. 2.000 x 1.600 mm Gewicht: ca. 1,7 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Schaumaufsatz für mobilen Wasserwerfer TFT-Multischaumaufsatz für „Maxforce“ Holstrahldüsen mit Schnellverschlusssystem |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | B-Kombinationsschaumrohr Fa. AWG Typ „S4/M4“, umschaltbar Schwer- & Mittelschaum, Gemischdurchfluss 400 l/min, inkl. Absperrhahn und B-Storz-Festkupplung. Betriebsdruck: 5 bar Wurfweiten: - Schwerschaum ca. 27 m - Mittelschaum ca. 8 m Maße (LxBxH): ca. 665 x 305 x 270 mm Gewicht: ca. 7,5 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | B-Schwerschaumrohr Fa. AWG Typ „S8 – B MA“, Schwerschaum, Gemischdurchfluss 800l/min, inkl. Absperrhahn und B-Storz-Festkupplung. Betriebsdruck: 5 bar Maße (LxBxH): ca. 975 x 126 x 198 mm Gewicht: ca. 4,3 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Zumischer DIN 14384 Fa. AWG Typ „L Z8 R“, beiderseits mit B-Kupplung, Aluminium-Legierung, rot, Epoxyd beschichtet. Zumischrate 0,5 – 6 %, Schaummitteleingang G1"A/Storz-D, Venturi Düse. Wasserdurchfluss: 800 l/min Gewicht: ca. 2,6 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 1 | Zumischer DIN 14384 Fa. AWG Typ „L Z4R“, beiderseits mit B-Kupplung, Aluminium-Legierung, rot, Epoxyd beschichtet. Zumischrate 1 - 6 %, Schaummitteleingang G1"A/Storz-D, Venturi Düse. Wasserdurchfluss: 400 l/min Maße (LxBxH): ca. 355 x 140 x 152 mm Gewicht: ca. 2,50 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 2 | Ansaugschlauch (D mit Saugrohr) Für Löschmittelzusätze, l.W. 20 mm nach DIN 14819, transparenter Kunststoffschlauch mit Kunststoffspirale, eine Seite mit Storz 25 D-Kupplung die andere Seite ist gegen Festsaugen mittels eines Tauchrohrs (ca. 1000 mm) präpariert. Länge: ca. 1,5 m, 20 mm l.W. Gewicht: ca. 0,6 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 2 | Ansaugschlauch (D-D) Für Löschmittelzusätze, l.W. 20 mm nach DIN 14819, transparenter Kunststoffschlauch mit Kunststoffspirale, beide Seiten mit D-Kupplung. Länge: ca. 1,5 m, 20 mm l.W. Gewicht: ca. 0,6 kg |  |  |  | LOS2 |
|  | 2 | Eurokiste „leer“ Für Schutzkleidung der Besatzung inkl. Deckel Farbe: Grau Maße 600 x 400 x 320 mm |  |  |  | LOS2 |
| - Geräteraum „G5“ |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Schlüssel B ÜFH # Griffschlüssel B nach DIN 3223 zum Bedienen von Überflurhydranten DIN 3221, DN 50, 80 und 100, PN 10 + 16. # Betätigen von Spindel, Fallmantelverschlussschraube, Absaugstutzen sowie Deckkapsel. # Maße (LxBxH): ca. 605 x 110 x 110 mm # Gewicht: ca. 2,2 kg |  |  | # Auf Materialauszug | # LOS2 |
|  | # 1 | # Schlüssel C UFH # Hydrantensteckschlüssel C nach DIN 3223 zum Betätigen der Spindel am Unterflurhydranten und Schieber sowie zum Öffnen der Straßenkappe. # Maße (LxBxH): ca. 1.100 x 420 x 50 mm # Gewicht: ca. 5,4 kg |  |  | # Auf Materialauszug | # LOS2 |
|  | # 1 | # Standrohr # Fa. AWG Hydrantenstandrohr 2 x B DN 80 mit Rückflussverhinderer (Trinkwasserschutz) und Rohrentlüftung. - Druckverlust: bei 2000 l/min ca. 1 bar pro Abgang - Gewicht: 6,7 kg - Raummaß L x B x H mit B-Kupplungen: - 1022 x 333 x 126 mm (wie DIN – Standrohr) - Materialien: # Gehäuse Al-Gusslegierung, Kupplungen Alu Schmiedestücke, Ventilabsperrung Alu eloxiert, Belüfter Messing mit Kugel aus Teflon |  |  | # Auf Materialauszug | # LOS2 |
|  | # 1 | # Hydrantenübergangsstück |  |  | # Auf Materialauszug | # xxxxxx |
|  | # 1 | # Feuerwehraxt # Nach DIN 14900, auf der einen Seite mit breiter Spaltschneide und auf der anderen Seite mit schmaler Hebelschneide. Stiel oval aus Eschenholz, farblos lasiert. # Länge: ca. 900 mm # Gewicht: ca. 2,6 kg |  |  | # Auf Materialauszug | # LOS2 |
|  | # 4 | # Druckschlauch B 75-20 # In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  | # LOS2 |
|  | # 1 | # Sammelstück A-3B # Nach DIN 14355, PN 16 mit federgelagerter Rückschlagklappe. # Maße (LxBxH): ca. 265 x 240 x 182 mm # Gewicht: ca. 3,3 kg |  |  |  | # LOS2 |
|  | # 2 | # Schlauchtragekorb-B mit Düsenschlauch # Düsenschlauch # „ICONOS“ B75-20 aus Synthetik Polydur mit 25 Düsenaufnahmen M10 und 25x 5-Loch-Düsen mit einem Wasserverbrauch von ca. 1020 l/min bei 8 bar. # Schlauchtragekorb # aufklappbar aus Aluminium für 1x20m Düsenschlauch # Inkl. 3 Schlauchdrallstopper aus Kunststoff, ICONOS Klemmgleitring und B-Blindkupplung # Arbeitsdruck: max 15 bar # Länge Schlauch: 20m # Farbe: Gelb # Maße STK (L x B x H): 870 x 145 x520 mm |  |  | # Liegend gelagert im unteren Teil des Geräteraumes | # LOS2 |
|  | # 1 | # mobiler Wasserwerfer # ohne Oszillator mit B75-Festkupplung # Typ "BlitzFire Monitor" (TFT-TaskForceTips) mit TFT-MaxForce Hohlstrahldüse. # Durchflussventil mit Abschaltautomatik und 6 Positionen (Durchflussmenge 400 bis 2000 l/min und zwei Druckstufen) inkl. Sicherheitsspannband # Schwenkbereich: - 40° horizontal - 10° - 50° vertikal # Maße (L x B x H): 65 x21 x 26 cm # Gewicht: ca. 11 kg |  |  |  | # LOS2 |
|  | # 3 | # Druckbegrenzungsventil # Nach DIN 14380, aus Leichtmetall, mit Kolbensteuerung und selbsttätiger Entwässerung, daher kein Einfrieren. Mit zwei drehbaren B-Kupplungen DIN 14303 für Eintritt und Austritt der durchfließenden Flüssigkeit und einer B-Festkupplung DIN 14308 zur Ableitung der Überschussflüssigkeit. Mit Spülschraube zur Reinigung verschmutzter Steuerbohrungen während des Betriebes. # Selbstleuchtendes Manometer (0 – 25 bar) mit integriertem Sollwert-Einstellring (Einstellbereich 2 – 16 bar) und umklappbarem Tragebügel # Maße (LxBxH): ca. 225x200x195 mm # Gewicht: ca. 5,25 kg |  |  |  | # LOS2 |
|  | # 1 | # Kiste "Zubehör Saugleitung" (Aluminiumkiste)für: # (Pos. 116, 117,118,119) |  |  |  | # LOS1 |
|  | # 1 |  |  | # Saugkorb Kindswater # Der Größe „A-110“ aus LM nach DIN 14362 |  | # LOS2 |
|  | # 1 |  |  | # Saugschutzkorb Größe „A“ |  | # LOS2 |
|  | # 2 |  |  | # Kupplungsschlüssel ABC # Nach DIN 14822, Gr. ABC, verzinkt, mit Kälteschutz am Handgriff. # Gewicht: ca. 0,5 kg |  | # LOS2 |
|  | # 2 |  |  | # Mehrzweckleine A 20 inkl. Schutzbeutel # Nach DIN 14920:1999-02 aus Markenpolyamid, rot gefärbt, spiralgeflochten, auf der einen Seite mit Kausche A10 und Karabinerhaken aus Leichtmetall F DIN 5290 und auf der anderen Seite mit Augenspleiß/ Schlaufe |  | # LOS2 |
|  | # 1 |  |  | # Falteimer 9 Liter |  | # LOS2 |
|  | # 3 | # Schlauchabsperrorgan B # Fa. AWG mit zwei Festkupplungen Storz-B 75 und Kugelschieber |  |  | # Hängend gelagert | # LOS2 |
|  | # 3 | # Systemtrenner B-FW # Fa. AWG, nach DIN 14346 mit Festkupplung Storz-B-75 |  |  | # Hängend gelagert | # LOS2 |
|  | # 1 | # Atemschutzüberwachungstafel Typ „Atur-X“ für 3 Trupps |  |  |  | # LOS2 |
|  | # 2 | # Druckschlauch B 75-5 # In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 Auf dem Schlauch steht über die gesamte Länge und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  | # LOS2 |
| - Traversenkasten G5 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Verteiler # Fa. AWG mit Ventil 2B/CBC, LM, PN 16 nach DIN 14345 inkl. Übergangsstück B/C, Aluminium |  |  | # Bereits mit B-Schlauch (Pos. 126) vorgekuppelt | # LOS2 |
|  | # 1 | # Druckschlauch B 75-20 # In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 # Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  | # LOS2 |
|  | # 1 | # Übergangsstück Gr. C/D # Aus LM, PN 16 nach DIN 14341, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. # Gewicht: ca. 0,32 kg |  |  |  | # LOS2 |
|  | # 1 | # Übergangsstück Gr. B/C # Aus LM, PN 16 nach DIN 14342, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. # Gewicht: ca. 0,62 kg |  |  |  | # LOS2 |
| - Geräteraum „G6“ |  |  |  |  |  |  |
|  | # 4 | # Druckschlauch B 75-20 # In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  | # Los2 |
|  | # 2 | # Schnellangriff-Schlauchtragekorb # Seitlich zu öffnen und Aussparung am STK-Ausgang zur schnellen Entnahme der Angriffsleitung inkl. angekuppeltem Hohlstrahlrohr # Geeignet zur Aufnahme von 3 C-Druckschläuchen (15m) |  |  | # Liegend gelagert im unteren Teil des Geräteraumes | # Los2 |
|  | # 6 | # Druckschlauch C 42-15 # In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 42 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  | # In Schlauchtragekorb (Pos. 130) | # Los2 |
|  | # 2 | # Gurtschlauchhalter # Aus Chemiefaser und nicht genormt, mit Haken und Endverschluss. # Länge ca. 350 mm # Gewicht ca. 0,25 kg |  |  |  | # LOS2 |
|  | # 1 | # C-Festkupplung zur Pumpe als Anschluss für die Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe |  |  |  | # XXXXXXX |
|  | # 2 | # Einrichtung zu schnellen Wasserabgabe (2x Druckschlauch C 42-15) # In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 42 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen) |  |  |  | # LOS2 |
|  | # 1 | # Einrichtung zu schnellen Wasserabgabe # (C-Hohlstrahlrohr) # Volumenstrom >= 235l/min der Fa. AWG Typ Turbo-Spritze 2235 EN C ohne Griff |  |  |  | # Los2 |
|  | # 1 | # Schlauchpaket „Loop“ # Druckschlauch C 42-25 # In „Leuchtorange“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 42 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen" mit # C-Hohlstrahlrohr der Fa. AWG Typ Turbo-Spritze 2235 EN C ohne Griff |  |  |  | # Los2 |
|  | # 1 | # Hygieneboard "Ausführung Feuerwehr Gelsenkirchen" |  |  |  | # XXXXXXX |
|  | # 1 | # C-Hohlstrahlrohr mit Griff # Fa. AWG Turbo-Spritze Typ „2235-C“ |  |  |  | # Los2 |
|  | # 1 | # C-Hohlstrahlrohr ohne Griff # Fa. AWG Turbo-Spritze Typ „2235-C“ |  |  |  | # Los2 |
|  | # 1 | # B-Hohlstrahlrohr # Fa. AWG Turbo-Spritze 2750 EN B # Volumenstrom >=750l/min |  |  |  | # Los2 |
|  | # 1 | # Stützkrümmer B # Nach DIN 14368, PN 16 |  |  |  | # Los2 |
|  | # 1 | # C-Mittelschaumpistole # Total Typ „KR 03/90“, mit C-Kupplung, mit angeschraubtem 2-l-Schaummittel-behälter, Wurfweite ca. 3 - 5 m. Für einen löschkräftigen Schaum werden zwischen 2 und 5 bar Fließdruck am Schaumrohreintritt benötigt. Als Wasseranschluss kann ein handelsüblicher Wasserschlauch verwendet werden. # Verschäumung ca. 45 - 50 fach, ergibt ca. 3,5 m³ Schaum pro Behälterfüllung. # Spritzdauer bei 2-l-Schaum ca. 2 Minuten. # Mit C-Kupplung. # Maße (LxBxH): ca. 590 x 160 x 400 mm # Gewicht: ca. 3,2 kg (leer) |  |  |  | # Los2 |
|  | # 2 | # Ersatzschaummittelbehälter (leer) # Für die Mittelschaumpistole, Volumen 2 l, mit Deckel. # Gewicht: ca. 1 kg |  |  |  | # Los2 |
|  | # 1 | # D-Hohlstrahlrohr mit Griff # Fa. AWG Typ „HS 7-D“ |  |  |  | # Los2 |
| - Traversenkasten „G6“ |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Verteiler # Fa. AWG mit Ventil B/CBC, LM, PN 16 nach DIN 14345 inkl. Übergangsstück B/C, Aluminium |  |  | # Bereits mit B-Schlauch (Pos. 146) vorgekuppelt | # Los2 |
|  | # 1 | # Druckschlauch B 75-20 # In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  | # Los2 |
|  | # 1 | # Übergangsstück Gr. C/D # Aus LM, PN 16 nach DIN 14341, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. # Gewicht: ca. 0,32 kg |  |  |  | # Los2 |
|  | # 1 | # Übergangsstück Gr. B/C # Aus LM, PN 16 nach DIN 14342, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. # Gewicht: ca. 0,62 kg |  |  |  | # Los2 |
| - Pumpenbedienstand „GR“ |  |  |  |  |  |  |
| # Hinweis: Es ist keine Materialschublade über der Feuerlöschkreiselpumpe vorzusehen. |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Kapselgehörschützer Universal |  |  |  | # Los2 |
|  | # 1 | # Kupplungsschlüssel ABC # Nach DIN 14822, Gr. ABC, verzinkt, mit Kälteschutz am Handgriff. # Gewicht: ca. 0,5 kg |  |  |  | # Los2 |
|  | # 1 | # Übergangsstück Gr. A/B # LM, PN 16 nach DIN 14343, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. # Gewicht: ca. 1,51 kg |  |  |  | # Los2 |
|  | # 1 | # Feuerlöschkreiselpumpe (FPN 10-3000) |  |  |  | # XXXXXXX |
| - Halterung Abgasschläuche |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Abgasschlauch Fahrzeug # Abgasschlauch, 100 mm, 2,5 m lang nach DIN 14572. # Außen-Ø: 102 mm, lichte Weite: 100 mm # Gewicht: ca. 6,2 kg |  |  |  | # Los2 |
|  | # 1 | # Abgasschlauch Generator # Abgasschlauch, 50 mm, 2,5 m lang nach DIN 14572. # Außen-Ø: 50 mm, lichte Weite: 45 mm # Gewicht: ca. 3,1 kg |  |  |  | # Los2 |
| - Dachkasten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Spaten # Nach DIN 20127, mit CY-Stiel nach DIN 20152 aus Eschenholz, Spatenblatt aus Gussstahl, 285 x 185 mm, mit zwei Federn 200 mm. # Stiellänge: ca. 850 mm # Gewicht: ca. 2,4 kg |  |  |  | # Los2 |  |  |
|  | # 1 | # Dunghacke # Mit vier Zinken und lackiertem Eschen-Langstiel 1.350 mm. # Gewicht: ca. 1,5 kg |  |  |  | # Los2 |  |  |
|  | # 1 | # Dunggabel # Mit vier Zinken, aus Stahl geschmiedet, mit lackiertem Eschen-Langstiel 1.350 mm. # Gewicht: ca. 1,6 kg |  |  |  | # Los2 |  |  |
|  | # 2 | # Feuer-/Waldbrandpatsche mit Stiel 2,4m lang |  |  |  | # Los2 |  |  |
|  | # 2 | # Wasserschieber # Aus Siluminguss, mit Perbunanstreifen hell, ölbeständig, mit Stiel aus Alu-Rohr mit PVC-Überzug. # Maße mit Stiel (LxB): ca. 1.500 x 600 mm # Gewicht: ca. 1,4 kg |  |  |  | # Los2 |  |  |
|  | # 1 | # Bockleitereinsatz für Steckleiter |  |  |  | # Los2 |  |  |
|  | # x | # Zubehör Dachmonitor # Nach Notwendigkeit |  |  |  |  |  |  |
|  | # 3 | # Schlauchbrücke aus Holz # Nach DIN 14820 f. 2 B-Schläuche aus Kanthölzern, mit rot-weißem Anstrich. Untergurtung aus Perlongewebe, Spurbreite 70 cm, zusammenlegbar. # Gewicht ca. 11,4 kg |  |  | # Bei Bedarf können die Schlauchbrücken auch außerhalb des Dachkastens in einer entsprechenden Halterung verlastet werden (Dachbeladung) | # Los2 |  |  |
|  | # 2 | # Sandblech # Abmessung etwa 1500 x 400 mm # Gewichtsstabilität18 t |  |  |  | # Los2 |  |  |
| - Dachbeladung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Hinweis: # Die Verlastung der u. g. Beladungsgegenstände hat so zu erfolgen, dass sie leicht zugänglich sind und keine Stolpergefahr bei der Begehung des Kofferaufbaudaches darstellen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 4 | # Saugschlauch # Typ „A 110-1600-K 14810“ mit Kupplungen |  |  |  | # Los2 |  |  |
|  | # 1 | # Vierteilige Steckleiter 4-LM # (inkl. Einsteck- u. Verbindungsteil) # Nach EN 1147, aus Leichtmetall, Sprossen mit wärmeisolierendem und gleichzeitig griffigem Schutz. Die Fußkappen mit Profilen sind rutschsicher und austauschbar. Die Beschläge sind ebenfalls aus Leichtmetall, die Federbolzen aus Stahl |  |  |  | # Los2 |  |  |

# Fahrzeugbeklebung

Hinweis: Die beiliegenden Bilder zeigen die Fahrzeugbeklebung eines HLF-10. Die Beklebung des Tanklöschfahrzeuges soll entsprechend des abgebildeten Musters ausgelegt und auf das tatsächliche Fahrzeug angepasst werden.

Fahrerseite

Beifahrerseite

Front und Heck

# Verpflichtende Angaben:

# Liefertermin:

# Verbindlicher Liefertermin nach Auftragsvergabe / Eingang Fahrgestell in Wochen:

# Nach Auftragsvergabe: ____________Wochen

# Nach Eingang Fahrgestell: _________Wochen

# Fertigung Aufbau/Ausbau:

# Wo wird der Aufbau/Ausbau gefertigt (hier erfolgen die Abnahmen)?

# Ort: ________________________________________    PLZ: _____________

# Kundendienst Aufbau/Ausbau:

# Ist der Kundendienst für den Aufbau/Ausbau innerhalb von 24 h vor Ort gewährleistet?

# Ja ☐ / Nein ☐

# Wo ist der nächste Kundendienststützpunkt für den Aufbau/Ausbau?

# Ort: ________________________________________    PLZ: _____________

# Garantielaufzeiten:

# Aufbau/Ausbau: _______________ Monate

# Unterhaltungskosten:

# Kosten (aller) UVV-Überprüfungen bei Wartungsvertragsabschluss: ____________€

# Welche UVV ist dabei berücksichtigt? ____________________________________

Wie oft muss die o. g. UVV durchgeführt werden?   Alle: ________________Monate

Zusammenfassung der Preise „Standardvariante OHNE Optional-Positionen“:

Ein TLF4000 (Fahrzeug und Ausbau) ohne USt.	_________________€

Rabatt:							_________________€

Ein TLF4000 mit Rabatt ohne USt.			_________________€

Umsatzsteuer  _____%					_________________€

Gesamtpreis inkl. USt.					_________________€

Abzgl. ___% Skonto					_________________€

Gesamtpreis abzgl. Skonto				_________________€

Zusammenfassung der Preise „Standardvariante MIT Optional-Positionen“:

Ein TLF4000 (Fahrzeug und Ausbau) ohne USt.	_________________€

Rabatt:							_________________€

Ein TLF4000 mit Rabatt ohne USt.			_________________€

Umsatzsteuer  _____%					_________________€

Gesamtpreis inkl. USt.					_________________€

Abzgl. ___% Skonto					_________________€

Gesamtpreis abzgl. Skonto				_________________€

Für das Skonto wird ein Zahlungsziel von ___ Tagen (mindestens 14 Tage)

eingeräumt.

Leerblatt für Ergänzungen zu dem LOS 1