Leistungsbeschreibung

Los2 Beladung für ein TLF 4000

Es wird ein TLF 4000 Allrad beschafft.

Die Ausschreibung besteht aus Zwei LOSEN (LOS 1: „Fahrzeug und Auf-Ausbau“ / LOS 2: „Beladung“) die unabhängig voneinander vergeben werden.

Für jede Position in der Leistungsbeschreibung ist ein Preis anzugeben!

Das Los 2 umfasst:

- Die Vorbemerkungen

- Die Leistungsbeschreibung

Wenn die ausgeschriebenen Geräte nicht mehr lieferbar sind bzw. es Nachfolgeprodukte dafür gibt, so ist in diesem Angebot darauf detailliert einzu-gehen, sofern die Maße und/oder die technischen Eigenschaften bzw. Leistungsdaten dieser Geräte sich geändert haben.

Der Auftragnehmer von dem LOS 2 hat sich mit dem Auftragnehmer von dem LOS 1 so abzusprechen, dass die Geräte zeitgerecht angeliefert werden und es somit zu keinen zeitlichen Verzögerungen in der Umsetzung von dem LOS 1 kommt.

Eine Zwischenlagerung der Geräte bei dem Auftraggeber ist NICHT möglich!

| Pos. | Anzahl | Gegenstand / Artikel | Preis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Suchscheinwerfer inkl. Halterung Typ: "Hella Marine" (oder vergleichbarer Art) mit Spiralkabel |  |
|  | 3 | Warnweste inkl. Schutztasche mit der Aufschrift "Feuerwehr“ |  |
|  | 1 | Notfallhammer inkl.Halterung doppelzackiger Hammerkopf, Klinge zum Durchtrennen von Sicherheitsgurten, mit Kfz-Halterung. Länge ca. 175 mm Gewicht: ca. 0,1 kg |  |
|  | 2 | Warndreieck nach StVZO |  |
|  | 1 | LED-Anhaltestab inkl. Halterung in besonders robuster Ausführung mit Plattenstärke 5,5mm, flachem Reflektor, geschütztem Kippschalter und weithin sichtbarer, effizienter LED-Beleuchtung. Beidseitig mit rotem Dauerlicht und reflektierender Aufschrift "Halt Feuerwehr" auf rotem Grund. Inkl. Batterien. Gesamtlänge: ca. 455 mm |  |
|  | 1 | Warnflaggensatz für Kolonenfahrten In Schutzhülle bestehend aus je einer Flagge der Farben: - „Rot“ - „Gelb“ - „Grün“ - „Blau“ |  |
|  | 2 | Knickkopflampen Typ „Adalit L3000“ mit Ladehalterung (Ex-Geschützt) |  |

|  | 1 | Halligan Tool Länge ca. 762 mm, eine Seite als Kuhfußklaue, die andere Seite als keilförmige Querschneide mit Dorn in einem Winkel von 90° zueinander ausgerichtet |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Bolzenschneider groß (910 mm) ohne Fanghaken, mit auswechselbaren Messern aus Chrom-Vanadium-Stahl, lackierte Stahlrohrschenkel mit Kunststoffhandgriff Schneidleistung 13mm bei 74 kp/mm² Gesamtlänge: ca. 955 mm Gewicht: ca. 6,5 kg |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Spalthammer Gewicht: 3 kg |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Bügelsäge Stahl (BWB) 760 mm Blattlänge mit Sägeblattspanner. Maße (L x B): ca. 250 x 890 mm Gewicht ca. 1,1 kg |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Aushebe- und Bedienschlüssel der Fa. Stamei für Kanaldeckel Kreuz Typ 2: - Innenvierkant SW 22 mm - Innenvierkant SW 17 mm - Aushebehaken - Schaufel |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Paar Schachthaken groß Schachtdeckelheber für schwere Schachtdeckel, Stahl, schwarz lackiert Maße: ca. 470 mm lang, Griff 160 mm, Hacken 90 mm Gewicht: ca. 0,6 kg |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Paar Schachthaken Norm Schachthaken mit Kette, verzinkt Kettenlänge: ca. 600 mm Gewicht: ca. 0,6 kg |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Dönges Einreißhaken 2,5 m teilbar / verlängerbar, leichtes Material u. mit D-Griff am Ende, vierteiliges Set mit Einreiß- & Aufreißhaken |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Holzaxt B2 Nach DIN 7294 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Stoßbesen Besenholz 340 x 75 mm Stielloch Ø 27 mm Borstenlänge 135 mm Holzstiel 1.400 x 28 mm, leicht angespitzt. Gewicht: ca. 0,8 kg |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Sandschaufel Nach DIN 20120, Holsteiner Form Gr. 2, mit Buchenstiel DIN 20151, Schaufel ölgehärtet Blattgröße 270 x 250 mm Länge: ca. 1.300 mm Gewicht: ca. 1,8 kg |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Eurokiste „leer“ Für Schutzkleidung der Besatzung inkl. Deckel Farbe: Grau Maße 600 x 400 x 320 mm |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Kiste Grobreinigung / Dekon Beladungssatz „Grobreinigung/Dekontamination“ Modul L1 + L2 nach DIN 14800-18 in beschrifteter Euro-Kiste (Rot), Fa. Dönges Maße 600 x 400 x 320 mm Gewicht 6,1 kg |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Nebellöschsystem Beladungssatz in Aluminium-kiste (Firebox) mit: - 1x Löschlanze Attacke - 2x Löschlanze Weitwinkel - 1x Spezial-Hammer - 1x Dreifachverteiler - 3x D-Schlauch |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Multifunktionswerkzeug vallfirest Typ "Gorgui V2" mit austauschbaren Klingen inkl. Schutzhülle für die Schneide Maße: 185 x 335 mm Gewicht: 2,8 kg |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Waldbrandaxt Typ "Pulaski" |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Wiedehopfhacke mit Holzstiel und Schutzhülle für die Schneide |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Löschrucksack vallfirest Typ "vft Pro 20 Liter" |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Befüllsystem für Löschrucksack Bestehend aus einem Befüllschlauch geeignet für die Schnellkupplung des Löschrucksackes (vallfirest „vft Pro 20 Liter“) mit Storz-D-Kupplung und einem Absperrorgan Storz-D |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Waldbrandrucksack Forest der Fa. RescueTec mit je: (Pos. 28,29,30) (alle Materialien werden in den Rucksäcken verlastet) |  |  |  |  |  |
|  | ∑ 8 | 4 |  |  | Druckschlauch D 25-30 (gerollt) In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 25 Auf dem Schlauch steht über die gesamte Länge und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |
|  | ∑ 4 | 2 |  |  | Strahlrohr DM Fa. AWG mit Kupplung Storz-D“ |  |  |
|  | ∑ 2 | 1 |  |  | Übergangsstück Gr. C/D Aus LM, PN 16 nach DIN 14341, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. Gewicht: ca. 0,32 kg |  |  |
|  | 2 | Verteiler Fa. AWG mit Ventil C/DCD KH, LM, PN 16 nach DIN 14345 inkl. Übergangsstück C/D, Aluminium |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Set Waldbrandschutzkleidung in Tragebeutel Fa. Dräger bestehend aus: - Halbmaske Dräger X-plore 3500 - Bajonett-Kombifliter (A1B1E1K1 Hg P3 R) 2 Stk. - Vollschutzbrille X-pect 4200 - Daisy quick Reinigungstücher |  |  |  |  |
|  | 12 |  | ACME-Signalpfeife "Waldbrand" aus Kunststoff mit Schlüsselring und Kordell |  |  |  |  |
|  | 2 | Druckschlauch D 25-30 In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz D 25 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Stromgenerator Eisemann "BSKA 14 EV SS" curve, gemäß DIN 14685-1 bestehend aus: - 2x Drehstrom-CEE-Steckdose (16A) - 3x Schutzkontaktsteckdosen (16A) - Alle Steckdosen wasserdicht mit allpoligem thermisch/magnetischem Sicherungsautomat - Schutzprüfleitereinrichtung - Betriebsstundenzähler - Multifunktionales "DSB" Anzeige Steuergerät - 4 ausziehbare Tragegriffe - robuster Stahlgrundrahmen, rostfreies und leichtes Aluminiumchassis - Abgasaustritt heckseitig - Generator: Synchron, elektr. ger. - el. Leistg.: (3~) cos φ 0,8 🡪 13400 VA - el. Leistg.: (1~) cos φ 0,8 🡪 6000 VA - Motor-Typ: B&S 386447 - Tankinhalt: 8,5 l - Betriebszeit: Volllast 🡪 1,5 h - Gewicht (Betriebsbereit inkl. Batterie): 150 kg - Abmessungen LxBxH: 820 x 440 x 580 mm - Schallleistungspegel: 95 dB(A) - Schalldruckpegel (Variospeed aktiv): 58 dB(A) Inkl. MagCode Anschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Anschlusskabel Schuko auf Rettbox-Air (20A, Länge: 5 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Leitungstrommel Form A1, 230 V, Typ „KSA 20“ nach Ausführung nach DIN 14680 bestehend aus: - Bewickelt mit 50 m Gummikabel H07 RN-F3G2,5 - Steckverbindungen nach DIN 49442/49443 (16A, 2P + PE, druckwasserdicht IP 68), passend für DIN-Stromerzeuger - Strombelastung: bis 16 A - Schutzart: IP 54 nach DIN EN 60529 - Maße (H x B x T): ca. 410 x 300 x 230 mm - Gewicht: ca. 16 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Flutlichtstrahler LED 180 bestehend aus: Gehäuse: langlebiges, bruchsicheres Aluminium-Gehäuse, witterungsbeständig durch hochwertige Pulverbeschichtung. Schutzart: staubdicht und strahlwassergeschützt nach IP 65. Reflektor: speziell entwickelt aus hochwertigem, voreloxiertem Reflektormaterial, dadurch maximale Lichtnutzung bei gleichmäßiger Lichtverteilung Leuchtmittel: 2x High Power LED, neutralweiß 4.000 Kelvin, 12.000 Lumen (entspr. mehr als 1.000 Watt Halogen). Anschlusswerte: Spannung 100 - 277 V AC, Frequenz 50/60 Hz, Leistungsaufnahme ca. 130 W. Sicherheitsscheibe: Einscheibensicherheitsglas 317x176 mm, Lichtaustritt 154x85 mm, stoßfest in Rundum-Dichtung gelagert, unempfindlich gegen Temperaturdifferenzen. Zuleitung: 10 m, schwere Gummischlauchleitung H O 7 RN-F 3G 1,5 mit Schutzkontaktstecker, arretierbar, 16 A/ 250 V nach DIN VDE 0620. Befestigung: mittels Gelenk- u. Aufsatzstück Ø für 30 mm Zapfen (DIN 14 640) an allen infrage kommenden Trägerkomponenten z. B. Stativ, Fahrzeuge etc. Griffe: Ein Tragegriff und zwei Seitengriffe sorgen für optimale Handhabung, die Seitengriffe dienen gleichzeitig zum Auf- und Abwickeln des Kabels. Maße (BxHxT): ca. 350 x 360 x 135 mm (inkl. Gelenk- und Aufsatzstück für 30 mm Zampfen nach DIN 14 640 Gewicht: ca. 8,00 kg (inkl. 10 m Kabel und Stecker) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Flutlichtstrahlerbrücke Flutlichttrage m. integrierter Verkabelung zur Aufnahme von 2 x Flutlichtstrahler LED 180 über Aufsteckzapfen, Anschluss über 2x Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, zusätzlich ist Platz für 1x Sturmverankerungssatz (058421) bei gekürzter Anschlussleitung. Maße: LxBxH 600 x 186 x 449 mm (ohne Beladung) Maße: LxBxH 740 x 186 x 449 mm (mit Beladung) Gewicht: 4,5 kg (leer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Teleskop-Dreibeinstativ (4,5 m) Eisemann „LZU 15“ nach DIN 14683 aus verzinktem Stahl, mit Aufsteckzapfen C mit Ø 30 mm nach DIN 14640, hohe Standfestigkeit, über vier Stufen ausziehbar. Standbeine einzeln um ca. 250 mm ausziehbar, Farbe Orange, max. zentrische Belastung ca. 20 kg. Länge im eingeschobenen Zustand: 1,12 m max. Auszugshöhe: 4,5 m Gewicht: ca. 15 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Abspannsatz Für Dreibeinstativ bestehend aus: - 3x Metall-Heringe (Länge: 30 cm) - 3 x Abspannseile mit Schnellspannern (Länge: 7 m) - 3 x Karabinern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Montage-Werkzeugkasten 5-tlg. (600 x 200 x 200 mm) aus Stahlblech, lackiert, inkl. Zubehör bestehend aus: Kreuzschlitzschraubendreher: 1 x PZ4x200 1 x PH3x150 1 x PH2x100 1 x PH1x80 Schlitzschraubendreher: 1 x 1,6x10x200 1 x 1,2x8,0x175 1 x 6,5x150 Sonstiges: 1 x Satz Innensechskant 1 x PUK Säge mit 1 Ersatzblatt 1 x Schlosserhammer 500 g 1 x Fäustel 2000 g 1 x Monierzange 1 x Kombizange 1 x Seitenschneider 1 x Gliedermaßstab 1 x Berliner Blechschere 2 x Stechbeitel 2 x Flachmeißel 300 mm 1 x Handschutz für Meißel 1 x Ringschlüsselsatz (6 - 15, 17, 19, 22, 24, 27, 32) 1 x Ring- / Maulschlüsselsatz (6 - 15, 17, 19, 22, 24, 27, 32) 1 x Wasserpumpenzange 240 mm 1 x Wasserpumpenzange 300 mm 1 x Metallsägebogen inkl. Sägeblatt 1 x Cuttermesser mit Ersatzklingen 1 x Ratsche mit Verlängerung für Papiercontainer 1 x Nuß zum Öffnen Papiercontainer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Handscheinwerfer "HSE-7 LED" mit Ladestation (Ex-geschützt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Akku-Arbeitsscheinwerfer Tragbar, Typ "Pelican RALS 9430“ mit Ladeerhaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Verkehrsleitkegel Reflexkegel EU, 500 mm, Typ A, rot-weiß reflektierend, nach TL-Leitkegel und DIN EN 13422, BASt-geprüft V4 05/2012 Gewicht: ca. 2,8 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Blitzleuchte inkl. Ladestation Elektronen-Blitzleuchte „Euro-Blitz E 2“, Transportlader, der beidseitig strahlende Blitzkopf besteht aus zwei optisch wirksamen Linsen (orange u. 180 mm Ø) mit integriertem Tragegriff. Das Kunststoffgehäuse zur Aufnahme des Dry-Fit-Akkus ist schlag- und wetterfest. - Blitzlicht (60 Blitze/Minute) und Blitzlicht mit hinterlegtem Dauerlicht - Die Lichtleistung beträgt 2 WS - Der Euro-Blitz wird mit dem wartungsfreien Dry-FitAkku betrieben und ist mit Ladebegrenzung (Überladeschutz) und Tiefentladeschutz ausgestattet - Betriebsdauer ca. 13 Stunden, Blitzlicht mit hinterlegtem Dauerlicht ca. 11 Stunden - Mit Batterie und Aufschrift ""Feuerwehr"" - Akkukapazität: 6 V/7 Ah - Maße (LxBxH): ca. 190 x 160 x 390 mm - Gewicht: ca. 3 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Folienabsperrband rot/weiß aus PE im Abrollkarton. Maße (LxB): ca. 500 x 80 mm Gewicht: ca 1,5 kg In Abrollkiste mit integriertem Gurtschneidemesser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Notfallrucksack PAX SEG-Rucksack in Groß und der Farbe „blau” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Weithalsfass Weithals-Vierkant-Ballon, eckig, aus PE. HD natur, mit Tragegriffen rot und Schraubverschluss rot mit Dichtungen. - Durchmesser 150/140 mm - Inhalt 20 Liter - Maße (LxBxH): ca. 275 x 235 x 405 mm - Zur Befüllung mit Streusalz (Auslieferung leer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Rundschlinge aus Polyester Tragfähigkeit einfach direkt >= 4000 kg Nutzlänge bis 4 m, mit verschiebbarem Kantenschutz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Schäkel ähnlich Form C Nenngröße 3; erhöhte Beanspruchung bis 100kN (hochfeste Ausführung), verzinkt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Motorsäge mit Verbrennungsmotor Stihl „MS 462 C-M“ 40 cm, mit Rapid-Super-Comfort-Kette 3/8"-Teilung und Werkzeugsatz. Hubraum: 70,7 cm³ Leistung: 4,2 kW/5,7 PS. Gewicht: ca. 6,6 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Ersatzkette Stihl-Sägekette für „MS 462 C-M“ 40 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Spaltkeil aus Kunststoff Länge: ca. 190 mm Gewicht: ca. 0,22 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Kombi-Kanister Stihl „Profi“, Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Kettenhaftöl, mit UN-Zulassung Farbe: orange. Zwei kindergesicherte Verschlüsse, inkl. Auslaufrohr und zwei Köchern zur Aufnahme von Werkzeug und Einfüllsystem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Stahlblech-Kraftstoffkanister 20 l Geeignet für gewerbliche Transporte nach Gefahrgutverordnung (GGVS-Straße/GGVE Schiene/GGV See). Außen und innen kraftstoffbeständig einbrennlackiert und ausgestattet mit einem originalen Jerrycan-Verschluss. - Gefertigt nach ISO 9001. - Ausführung mit Sicherungsstift. - Für alle Kraftstoffarten geeignet. Farbe: olivgrün RAL 6003 Material: beschichtetes Stahlblech Maße (BxTxH): ca. 165 x 345 x 470 mm Gewicht: ca. 4,3 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Einfüllstutzen starr mit Luftrohr für Kraftstoffkanister. Gewicht: ca. 0,3 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Drahtgitterkorb „Tauchpumpe“ mit: (Pos. 59,60,61,62,63,64, siehe ähnlich Bild) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Druckschlauch B 75-20 (gerollt) L2 In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tauchpumpe Mast Tauchpumpe TP 4-1 (230 V, 16 A) mit Flachsaugbodenplatte und Bodensaugmanschette bereits montiert Inkl. Kabelhalter, Auslaufrohr-B und Schlauchknickschutz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | FI-Schutzstecker 230 V, 16 A /0,03 A zweipolig, 0,8 m Leitung, Schutzart IP 54, Steckdose IP 55 Typ: PRCD-S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Mehrzweckleine A 20 inkl. Schutzbeutel Nach DIN 14920:1999-02 aus Markenpolyamid, rot gefärbt, spiralgeflochten, auf der einen Seite mit Kausche A10 und Karabinerhaken aus Leichtmetall F DIN 5290 und auf der anderen Seite mit Augenspleiß/ Schlaufe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Kupplungsschlüssel ABC Nach DIN 14822, Gr. ABC, verzinkt, mit Kälteschutz am Handgriff. Gewicht: ca. 0,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Seilschlauchhalter nach DIN 14828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Abschleppseil (Stahl) 5 m inkl. Alu-Transportbox Drahtseil Ø 16 mm, 5 m nach DIN 3060-FE-bk-1570 sZ, Rundlitzenseil, Ø 16 mm, Fasereinlage, rechnerische Bruchkraft 144 kN, Kreuzschlag rechtsgängig, beiderseits mit 200 mm langen Ösen. Gewicht: ca. 5,1 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Entnehmbare Getränkekühlbox Vom Typ „WAECO CDF 18 CF“ mit Kompressor und einem 24V-Anschluss (Permanentkühlung auch bei Spannungseinspeisung) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Verbrauchsmaterialkasten DIN-Kiste Gr. 4 aus Aluminium mit Beladesatz „Verbrauchsmaterial“ nach DIN 14800-VMK Gewicht: 9,25 kg Maße (L x B x H): 400 x 300 x 150 mm Beschriftung: „Verbrauchsmaterial“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Wathose (Gr. 44 u. 46) Wathose mit angearbeiteten Schutzstiefeln nach EN 345/ISO 20345.2004.S5, aus PVC-beschichtetem Polyamidgewebe mit angearbeiteten Schutzstiefeln aus PVC, mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle, schützt den Träger bis zur Brusthöhe vor Wasser, mit verstellbaren Hosenträgern, Knieverstärkung und großer Werkzeugtasche. Farbe Oliv |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Kombinationsfilter Von der Fa. Dräger vom Typ „ABEK 2 Hg P3 Rd 40“ |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Maskendose (B: 220 x 160 mm / H: 300 mm) mit 2 Brandfluchthaube Von der Fa. Dräger vom Typ „Parat 5500“ als Nachfüllpack |  |  | XXXXXXXXXXXX Wird beigestellt. |
|  | 3 |  |  | Feuerwehrleine FL 30-KF mit Fangleinenbeutel und Trageleine bestehend aus: Feuerwehrleine: DIN 14920, Ausgabe 02/1999, aus Markenpolyester, endlos spiralgeflochten, einerseits mit Schlaufe 90 mm, andererseits mit eingespleißter Kausche mit Karabinerhaken F DIN 5290 aus Leichtmetall. Maße (ØxL): ca. 10 mm x 30 m Fangleinenbeutel: DIN 14921, aus kräftigem, braunem Segeltuch, wasserabweisend imprägniert, verschließbar mittels Steck-Schnappverschluss aus Kunststoff, außen zwei Ringe für Trageleine, mit eingehängtem Karabinerhaken. Trageleine: Aus strapazierfähigem Perlon, geflochten, mit zwei eingeschlossenen Ösen und verzinktem Federkarabinerhaken. Maße (ØxL): ca. 8 mm x 1 m |  |  |  |
|  | 1 | Kübelspritze A 10 inkl. Strahlrohr Nach DIN 14405 mit Zubehör, 10-l-Kübel, rot lackiert, Deckel mit Schnellverschluss, Tragegriff und Schlauchtasche, mit doppeltwirkendem Pumpwerk, D-Festkupplung, D-Druckschlauch 5 m lang inkl. Strahlrohr DK DIN 14405. Gewicht: ca. 8 kg (leer) |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Tragbarer Feuerlöscher Fa. Gloria „Pulver“ 12 kg ABC |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Tragbarer Feuerlöscher Fa. Gloria „Kohlendioxid“ 5 kg CO2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Löschdecke inkl. Schutztasche Löschdecke aus unbrennbarem Glasfasergewebe mit sehr guten Isoliereigenschaften Farbe Weiß Maße (LxB): ca. 2.000 x 1.600 mm Gewicht: ca. 1,7 kg |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Schaumaufsatz für mobilen Wasserwerfer TFT-Multischaumaufsatz für „Maxforce“ Holstrahldüsen mit Schnellverschlusssystem |  |  |  |  |  |
|  | 1 | B-Kombinationsschaumrohr Fa. AWG Typ „S4/M4“, umschaltbar Schwer- & Mittelschaum, Gemischdurchfluss 400 l/min, inkl. Absperrhahn und B-Storz-Festkupplung. Betriebsdruck: 5 bar Wurfweiten: - Schwerschaum ca. 27 m - Mittelschaum ca. 8 m Maße (LxBxH): ca. 665 x 305 x 270 mm Gewicht: ca. 7,5 kg |  |  |  |  |  |
|  | 1 | B-Schwerschaumrohr Fa. AWG Typ „S8 – B MA“, Schwerschaum, Gemischdurchfluss 800l/min, inkl. Absperrhahn und B-Storz-Festkupplung. Betriebsdruck: 5 bar Maße (LxBxH): ca. 975 x 126 x 198 mm Gewicht: ca. 4,3 kg |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Zumischer DIN 14384 Fa. AWG Typ „L Z8 R“, beiderseits mit B-Kupplung, Aluminium-Legierung, rot, Epoxyd beschichtet. Zumischrate 0,5 – 6 %, Schaummitteleingang G1"A/Storz-D, Venturi Düse. Wasserdurchfluss: 800 l/min Gewicht: ca. 2,6 kg |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Zumischer DIN 14384 Fa. AWG Typ „L Z4R“, beiderseits mit B-Kupplung, Aluminium-Legierung, rot, Epoxyd beschichtet. Zumischrate 1 - 6 %, Schaummitteleingang G1"A/Storz-D, Venturi Düse. Wasserdurchfluss: 400 l/min Maße (LxBxH): ca. 355 x 140 x 152 mm Gewicht: ca. 2,50 kg |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Ansaugschlauch (D mit Saugrohr) Für Löschmittelzusätze, l.W. 20 mm nach DIN 14819, transparenter Kunststoffschlauch mit Kunststoffspirale, eine Seite mit Storz 25 D-Kupplung die andere Seite ist gegen Festsaugen mittels eines Tauchrohrs (ca. 1000 mm) präpariert. Länge: ca. 1,5 m, 20 mm l.W. Gewicht: ca. 0,6 kg |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Ansaugschlauch (D-D) Für Löschmittelzusätze, l.W. 20 mm nach DIN 14819, transparenter Kunststoffschlauch mit Kunststoffspirale, beide Seiten mit D-Kupplung. Länge: ca. 1,5 m, 20 mm l.W. Gewicht: ca. 0,6 kg |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Eurokiste „leer“ Für Schutzkleidung der Besatzung inkl. Deckel Farbe: Grau Maße 600 x 400 x 320 mm |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Schlüssel B ÜFH # Griffschlüssel B nach DIN 3223 zum Bedienen von Überflurhydranten DIN 3221, DN 50, 80 und 100, PN 10 + 16. # Betätigen von Spindel, Fallmantelverschlussschraube, Absaugstutzen sowie Deckkapsel. # Maße (LxBxH): ca. 605 x 110 x 110 mm # Gewicht: ca. 2,2 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Schlüssel C UFH # Hydrantensteckschlüssel C nach DIN 3223 zum Betätigen der Spindel am Unterflurhydranten und Schieber sowie zum Öffnen der Straßenkappe. # Maße (LxBxH): ca. 1.100 x 420 x 50 mm # Gewicht: ca. 5,4 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Standrohr # Fa. AWG Hydrantenstandrohr 2 x B DN 80 mit Rückflussverhinderer (Trinkwasserschutz) und Rohrentlüftung. - Druckverlust: bei 2000 l/min ca. 1 bar pro Abgang - Gewicht: 6,7 kg - Raummaß L x B x H mit B-Kupplungen: - 1022 x 333 x 126 mm (wie DIN – Standrohr) - Materialien: # Gehäuse Al-Gusslegierung, Kupplungen Alu Schmiedestücke, Ventilabsperrung Alu eloxiert, Belüfter Messing mit Kugel aus Teflon |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Feuerwehraxt # Nach DIN 14900, auf der einen Seite mit breiter Spaltschneide und auf der anderen Seite mit schmaler Hebelschneide. Stiel oval aus Eschenholz, farblos lasiert. # Länge: ca. 900 mm # Gewicht: ca. 2,6 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 4 | # Druckschlauch B 75-20 L2 # In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Sammelstück A-3B # Nach DIN 14355, PN 16 mit federgelagerter Rückschlagklappe. # Maße (LxBxH): ca. 265 x 240 x 182 mm # Gewicht: ca. 3,3 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 2 | # Schlauchtragekorb-B mit Düsenschlauch # Düsenschlauch # „ICONOS“ B75-20 aus Synthetik Polydur mit 25 Düsenaufnahmen M10 und 25x 5-Loch-Düsen mit einem Wasserverbrauch von ca. 1020 l/min bei 8 bar. # Schlauchtragekorb # aufklappbar aus Aluminium für 1x20m Düsenschlauch # Inkl. 3 Schlauchdrallstopper aus Kunststoff, ICONOS Klemmgleitring und B-Blindkupplung # Arbeitsdruck: max 15 bar # Länge Schlauch: 20m # Farbe: Gelb # Maße STK (L x B x H): 870 x 145 x520 mm |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # mobiler Wasserwerfer # ohne Oszillator mit B75-Festkupplung # Typ "BlitzFire Monitor" (TFT-TaskForceTips) mit TFT-MaxForce Hohlstrahldüse. # Durchflussventil mit Abschaltautomatik und 6 Positionen (Durchflussmenge 400 bis 2000 l/min und zwei Druckstufen) inkl. Sicherheitsspannband # Schwenkbereich: - 40° horizontal - 10° - 50° vertikal # Maße (L x B x H): 65 x21 x 26 cm # Gewicht: ca. 11 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 3 | # Druckbegrenzungsventil # Nach DIN 14380, aus Leichtmetall, mit Kolbensteuerung und selbsttätiger Entwässerung, daher kein Einfrieren. Mit zwei drehbaren B-Kupplungen DIN 14303 für Eintritt und Austritt der durchfließenden Flüssigkeit und einer B-Festkupplung DIN 14308 zur Ableitung der Überschussflüssigkeit. Mit Spülschraube zur Reinigung verschmutzter Steuerbohrungen während des Betriebes. # Selbstleuchtendes Manometer (0 – 25 bar) mit integriertem Sollwert-Einstellring (Einstellbereich 2 – 16 bar) und umklappbarem Tragebügel # Maße (LxBxH): ca. 225x200x195 mm # Gewicht: ca. 5,25 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 1 |  |  | # Saugkorb Kindswater # Der Größe „A-110“ aus LM nach DIN 14362 |  |  |  |
|  | # 1 |  |  | # Saugschutzkorb Größe „A“ |  |  |  |
|  | # 2 |  |  | # Kupplungsschlüssel ABC # Nach DIN 14822, Gr. ABC, verzinkt, mit Kälteschutz am Handgriff. # Gewicht: ca. 0,5 kg |  |  |  |
|  | # 2 |  |  | # Mehrzweckleine A 20 inkl. Schutzbeutel # Nach DIN 14920:1999-02 aus Markenpolyamid, rot gefärbt, spiralgeflochten, auf der einen Seite mit Kausche A10 und Karabinerhaken aus Leichtmetall F DIN 5290 und auf der anderen Seite mit Augenspleiß/ Schlaufe |  |  |  |
|  | # 1 |  |  | # Falteimer 9 Liter |  |  |  |
|  | # 3 | # Schlauchabsperrorgan B # Fa. AWG mit zwei Festkupplungen Storz-B 75 und Kugelschieber |  |  |  |  |  |
|  | # 3 | # Systemtrenner B-FW # Fa. AWG, nach DIN 14346 mit Festkupplung Storz-B-75 |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Atemschutzüberwachungstafel Typ „Atur-X“ für 3 Trupps |  |  |  |  |  |
|  | # 2 | # Druckschlauch B 75-5 # In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 Auf dem Schlauch steht über die gesamte Länge und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Verteiler # Fa. AWG mit Ventil 2B/CBC, LM, PN 16 nach DIN 14345 inkl. Übergangsstück B/C, Aluminium |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Druckschlauch B 75-20 L2 # In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 # Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Übergangsstück Gr. C/D # Aus LM, PN 16 nach DIN 14341, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. # Gewicht: ca. 0,32 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Übergangsstück Gr. B/C # Aus LM, PN 16 nach DIN 14342, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. # Gewicht: ca. 0,62 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 4 | # Druckschlauch B 75-20 L2 # In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  |  |  |
|  | # 2 | # Schnellangriff-Schlauchtragekorb # Seitlich zu öffnen und Aussparung am STK-Ausgang zur schnellen Entnahme der Angriffsleitung inkl. angekuppeltem Hohlstrahlrohr # Geeignet zur Aufnahme von 3 C-Druckschläuchen (15m) |  |  |  |  |  |
|  | # 6 | # Druckschlauch C 42-15 L2 # In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 42 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  |  |  |
|  | # 2 | # Gurtschlauchhalter # Aus Chemiefaser und nicht genormt, mit Haken und Endverschluss. # Länge ca. 350 mm # Gewicht ca. 0,25 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 2 | # Einrichtung zu schnellen Wasserabgabe (2x Druckschlauch C 42-15 L2 ) # In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 42 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen) |  |  |  |  |  |
|  | # 3 | # Einrichtung zu schnellen Wasserabgabe # (C-Hohlstrahlrohr) # Volumenstrom >= 235l/min der Fa. AWG Typ Turbo-Spritze 2235 EN C ohne Griff |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Schlauchpaket „Loop“ # Druckschlauch C 42-25 L2 # In „Leuchtorange“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 42 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen" |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # C-Hohlstrahlrohr mit Griff # Fa. AWG Turbo-Spritze Typ „2235-C“ |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # B-Hohlstrahlrohr # Fa. AWG Turbo-Spritze 2750 EN B # Volumenstrom >=750l/min |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Stützkrümmer B # Nach DIN 14368, PN 16 |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # C-Mittelschaumpistole # Total Typ „KR 03/90“, mit C-Kupplung, mit angeschraubtem 2-l-Schaummittel-behälter, Wurfweite ca. 3 - 5 m. Für einen löschkräftigen Schaum werden zwischen 2 und 5 bar Fließdruck am Schaumrohreintritt benötigt. Als Wasseranschluss kann ein handelsüblicher Wasserschlauch verwendet werden. # Verschäumung ca. 45 - 50 fach, ergibt ca. 3,5 m³ Schaum pro Behälterfüllung. # Spritzdauer bei 2-l-Schaum ca. 2 Minuten. # Mit C-Kupplung. # Maße (LxBxH): ca. 590 x 160 x 400 mm # Gewicht: ca. 3,2 kg (leer) |  |  |  |  |  |
|  | # 2 | # Ersatzschaummittelbehälter (leer) # Für die Mittelschaumpistole, Volumen 2 l, mit Deckel. # Gewicht: ca. 1 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # D-Hohlstrahlrohr mit Griff # Fa. AWG Typ „HS 7-D“ |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Verteiler # Fa. AWG mit Ventil B/CBC, LM, PN 16 nach DIN 14345 inkl. Übergangsstück B/C, Aluminium |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Druckschlauch B 75-20 L2 # In „Neongelb“ und das Gewebe besteht aus Markenpolyester, Kette 3-fach gezwirnt, Schuss mehrfach gezwirnt, mit Leichtgummierung, Arbeitsdruck etc. gemäß nach DIN 14811, eingebunden mit Kupplung: Storz 75 Auf den Schläuchen steht, über die gesamte Länge von dem jeweiligen Schlauch, im Abstand von 3 Meter und in Schwarzer Schrift: Feuerwehr Gelsenkirchen |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Übergangsstück Gr. C/D # Aus LM, PN 16 nach DIN 14341, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. # Gewicht: ca. 0,32 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Übergangsstück Gr. B/C # Aus LM, PN 16 nach DIN 14342, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. # Gewicht: ca. 0,62 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Kapselgehörschützer Universal |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Kupplungsschlüssel ABC # Nach DIN 14822, Gr. ABC, verzinkt, mit Kälteschutz am Handgriff. # Gewicht: ca. 0,5 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Übergangsstück Gr. A/B # LM, PN 16 nach DIN 14343, Dichtringe aus Nitrilkautschuk, öl- und benzinbeständig. # Gewicht: ca. 1,51 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Abgasschlauch Fahrzeug # Abgasschlauch, 100 mm, 2,5 m lang nach DIN 14572. # Außen-Ø: 102 mm, lichte Weite: 100 mm # Gewicht: ca. 6,2 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Abgasschlauch Generator # Abgasschlauch, 50 mm, 2,5 m lang nach DIN 14572. # Außen-Ø: 50 mm, lichte Weite: 45 mm # Gewicht: ca. 3,1 kg |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Spaten # Nach DIN 20127, mit CY-Stiel nach DIN 20152 aus Eschenholz, Spatenblatt aus Gussstahl, 285 x 185 mm, mit zwei Federn 200 mm. # Stiellänge: ca. 850 mm # Gewicht: ca. 2,4 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Dunghacke # Mit vier Zinken und lackiertem Eschen-Langstiel 1.350 mm. # Gewicht: ca. 1,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Dunggabel # Mit vier Zinken, aus Stahl geschmiedet, mit lackiertem Eschen-Langstiel 1.350 mm. # Gewicht: ca. 1,6 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2 | # Feuer-/Waldbrandpatsche mit Stiel 2,4m lang |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2 | # Wasserschieber # Aus Siluminguss, mit Perbunanstreifen hell, ölbeständig, mit Stiel aus Alu-Rohr mit PVC-Überzug. # Maße mit Stiel (LxB): ca. 1.500 x 600 mm # Gewicht: ca. 1,4 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Bockleitereinsatz für Steckleiter |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 3 | # Schlauchbrücke aus Holz # Nach DIN 14820 f. 2 B-Schläuche aus Kanthölzern, mit rot-weißem Anstrich. Untergurtung aus Perlongewebe, Spurbreite 70 cm, zusammenlegbar. # Gewicht ca. 11,4 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2 | # Sandblech # Abmessung etwa 1500 x 400 mm # Gewichtsstabilität18 t |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 4 | # Saugschlauch # Typ „A 110-1600-K 14810“ mit Kupplungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1 | # Vierteilige Steckleiter 4-LM # (inkl. Einsteck- u. Verbindungsteil) # Nach EN 1147, aus Leichtmetall, Sprossen mit wärmeisolierendem und gleichzeitig griffigem Schutz. Die Fußkappen mit Profilen sind rutschsicher und austauschbar. Die Beschläge sind ebenfalls aus Leichtmetall, die Federbolzen aus Stahl |  |  |  |  |  |  |  |

Zusammenfassung der Preise:

| Beladung für ein TLF4000: Rabatt : Gesamtpreis ohne USt.: Umsatzsteuer ____ %: Gesamtpreis inkl. USt.: abzgl. ____ % Skonto Gesamtpreis abzgl. Skonto.: | ______________________________€ ______________________________€ ______________________________€ ______________________________€ ______________________________€ ______________________________€ ______________________________€ |
| --- | --- |

Für das Skonto wird ein Zahlungsziel von ____ Tagen (mindestens 14 Tage) eingeräumt.