Technische Vorbemerkungen

über die

Durchführung

von Fahrbahnmarkierungsarbeiten

im Stadtgebiet Duisburg

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

- Allgemeines

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR beabsichtigen Fahrbahnmarkierungsarbeiten im Stadtgebiet Duisburg im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung zu vergeben. Der Leistungszeitraum beträgt 1 Jahr mit einer zusätzlichen optionalen Verlängerung um 1 Jahr. Geplanter Auftragszeitraum 1.11.2026-31.10.2027 (optional 31.10.2028).

1.2	Einheitspreise

Die Einheitspreise beinhalten u.a. Arbeitsleistungen, den Einsatz der zur sachgerechten Erfüllung des Auftrages erforderlichen Fahrzeuge, Arbeitsgeräte sowie unter Punk 3 zu stellenden Materialien und unter Punkt 9 aufgeführten Aufbereitungs- bzw. Entsorgungskosten.

1.3	Leistungsumfang

Die ausgeschriebenen Leistungen beziehen sich auf kleinere und größere Baumaßnahmen, Ergänzungen, Änderungen und Überholung sowie Reparatur im Stadtgebiet von Duisburg. Die Arbeitsstellen liegen räumlich voneinander getrennt. Bei größeren Maßnahmen ist ggf. je nach Baufortschritt eine Ausführung in Teilabschnitten erforderlich.

1.4	Teilaufträge

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel werden dem AN, während der 1 jährigen Laufzeit, Teilaufträge schriftlich / mündlich und auf elektronischem Wege über das Handwerkerportal (HAPODU) mit einer vorgegebenen Summe erteilt.

1.5	Arbeitsaufträge, Personal, Arbeitszeit

Unabhängig von der Schriftform erfolgen die Arbeitsanforderungen und Terminabsprachen in der Regel telefonisch (oder per E-Mail). Hierzu muss der Auftragnehmer von Montag bis Freitag wenigstens zwischen 7:00 Uhr und 9:00 Uhr erreichbar sein. Es ist zu gewährleisten, dass der geforderte Arbeitseinsatz spätestens einen Tag nach der Anforderung erfolgt.

Für die Erledigung sämtlicher mit dem Auftrag verbundenen Arbeiten hat der AN Personal einzusetzen, das aufgrund seiner Qualifikation in der Lage ist, die Anweisungen des AG vor Ort vorschriftsgemäß durchzuführen.

Machen besondere Umstände Leistungen außerhalb der regulären Arbeitszeit zwischen 7:30 Uhr und 17:00 Uhr notwendig (z.B. Hohe Verkehrsaufkommen), so können die Arbeiten mit der Zustimmung des Auftraggebers auf Nacht oder Sonntag verlegt werden.

1.6 	Personalbedarf

Der AN hat sicherzustellen, dass bei verstärktem Arbeitsanfall eine ausreichende Anzahl an Mitarbeitern, Kraftfahrzeugen und Maschinen zur termingerechten Aufgabenerfüllung eingesetzt werden kann.

1.7	Sonstige Vergabe

Sind Arbeiten auszuführen, deren Gesamtausführungswert 10.000,00 € brutto übersteigen, behält	sich der AG vor, diese Arbeiten gesondert auszuschreiben.

2.	Fahrzeuge

2.1	Sicherheitstechnische Anforderungen

Die eingesetzten Fahrzeuge müssen mit einer gelben Rundumleuchte entsprechend § 52 (4) StvZO ausgestattet und nach § 35 (6) StVO in Verbindung mit DIN 30710 gekennzeichnet sein.

2.2 	Kommunikation

Sämtliche eingesetzten Fahrzeuge müssen durch geeignete Kommunikationseinrichtungen (Handy o.ä.) erreichbar sein.

- Materialgestellung des AN

Seitens des AN sind sämtliche im Leistungsverzeichnis genannten Markierungs- und Demarkierungsmaterialien ohne gesonderte Vergütung zu stellen.

  - Baustoffe und Güteanforderungen für Markierungen

Es ist der Einsatz von Farben, Folien, Heiß- und Kaltplastiken vorgesehen. Die Baustoffe müssen folgende Anforderungen erfüllen:

Es dürfen nur Markierungsstoffe verwendet werden, die von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) in Bergisch Gladbach als geeignet anerkannt sind. Die Markierungsstoffe müssen die Anforderungen des Typs I erfüllen. Ein entsprechender Nachweis ist zu erbringen. Folien müssen aus PVC freiem Material sein, Farben müssen lösungsmittelarm sein (High Solid). Kaltspritzplastiken dürfen nur in geschlossenen Systemen verarbeitet werden.

Auf ausreichende Retroreflexion, Rutschfestigkeit, Witterungsbeständigkeit und Haltbarkeit ist zu achten. Zur Erhöhung der Retroreflexion sind bei Farben und bei Spritz sowie Heiß- Kaltplastik, Reflexionsmittel nach Prüfzeugnis bzw. Herstellerangabe aufzubringen, mind. 200 Gramm Reflexperlen je m².

Farbmarkierungen, Folien- und Kaltplastiken müssen auf jeder Deckenart, Heißplastik auf Schwarzdecken und verfugten Schlackensteinen dauerhaft aufzubringen sein. Die Mindestnutzungsdauer nach Maßgabe ZTV M 13 ist zu gewährleisten.

Es dürfen nur Markierungsstoffe verwendet werden, die den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz von gefährlichen Gütern (ChemG) und des Gesetzes zum Schutz von schädlichen Umwelteinwirkungen (BimSchG) entsprechen. Alle Gebinde sind nach der Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe (ArbStoffV) zu kennzeichnen.

Die Auftraggeber behält sich vor, Kontrollprüfungen der Materialien im Neuzustand und währen der Applikation durchzuführen. Die Kosten der Kontrollprüfungen trägt der Auftragnehmer.

Dem Angebot sind gültige Prüfberichte der BASt beizufügen. Ansonsten kann das Angebot nicht gewertet werden. Die als Anlage beigefügten Vordrucke 1 – 3 sind entsprechend auszufüllen.

  - Baustoffe und Güteranforderungen für Rotbeschichtungen

Es sind ausschließlich Kaltplastiken aus Zweikomponenten mit kurzer Aushärtungszeit einzusetzen. Vorzusehen sind je nach Einsatzort Dünnschichtbeschichtungen als Rollkaltplastik in einer Materialstärke von 0,8 mm und Dickbeschichtungen als Standard oder Reibekaltplastik in einer Materialstärke von 3,0 mm. Als Farbton ist das Verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden.

Eine ausreichende Griffigkeit ist zu gewährleisten. Im Neuzustand sind mind. 45 SRT (Skid Resistance Tester) erforderlich. Die von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen herausgegebenen Arbeitsanweisungen für die SRT Messungen sind zu beachten. Erforderlichenfalls sind zur Erlangung der geforderten Griffigkeit Farbsande (RAL 3020) nach Herstellerangaben einzusetzen.

Dickschichtbeschichtungen müssen auf Schwarz- und Betondecken, Dünnschichtbeschichtungen zudem auf Plattenbelägen und Verbundpflaster dauerhaft aufbringbar sein. Unebenheiten, die sich üblicherweise aus dem Gebrauchszustand der Verkehrsfläche ergeben, sind mit einzukalkulieren. In der Regel sind Dünnschichtbeschichtungen nur dort vorgesehen, wo kein Kraftfahrzeugverkehr auftritt, Reibekaltplastiken sind bevorzugt an Straßenquerungen, Standardplastiken in Straßenlängsrichtung vorzusehen. Die Materialauswahl ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Materialien müssen in einem Temperaturbereich bis + 10 C° einsetzbar sein.

Die Haltbarkeit muss den Anforderungen der ZTV M 13 entsprechen.

Markierung der Fahrbahnen, Fahrbahnnebenflächen,

Gehwegparken und Parkflächen mit Farbe

Vorbemerkung

Markierungsarbeiten

Es werden weiße, lösungsmittelarme Farben (High - Solid - Dünnschichtmarkierung) verlangt.

Die angebotenen Farbmarkierungsstoffe müssen von der Bundesanstalt für Straßenwesen für die Verlegung auf Bundesfernstraßen zugelassen sein.

Verkehrsklasse: P4

Verwendet und eingebaut werden dürfen nur von BAST zur Zeit zugelassene Markierungsmaterialien ohne Veränderung.

Dabei muss für das angebotene Material auch für die geforderte Nassfilmdicke von 0.3 mm bis 0.4 mm die Standfestigkeit gewährleistet sein, wie im Zulassungsverfahren.

Eine Fotokopie des Zulassungsbescheides ist dem Angebot beizufügen.

Angebotenes Fabrikat der lösungsmittelarmen Farbe ( High – Solid – Dünnschichtmarkierung)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hersteller: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nummer und Ausstellungsdatum des Zulassungsbescheides der Bundesanstalt für Straßenwesen, Köln:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.

Doppelstriche werden als zwei Striche abgerechnet.

Bietererklärung zu den angebotenen Markierungsstoffen

Wir erklären hiermit, dass die angebotenen Markierungsmaterialien (Markierungsstoffe und Beistoffe) mit den Bezeichnungen:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG) vom 02.07.2008 BGBL Nr. 1146 und des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliches

Markierung der Fahrbahnen, Fahrbahnnebenflächen, Radwege, Gehwege und sonstige Verkehrsflächen mit Zwei – Komponenten – Kaltspritzplastik

Vorbemerkungen

Markierungsarbeiten mit Zwei – Komponenten – Kaltspritzplastik

Material:	lösungsmittelfreie Zwei – Komponenten – Kaltspritzplastik (2K-High-Solid-Farbe),

Verhältnis Stammkomponente ,,A“ und Härterkomponente ,,B“ = 98:2,

Härterkomponente in flüssiger Form.

Schichtdicke:  mind. 0,3 mm

Die Verwendung von Härter in Form von Nachstreumitteln ist nicht gestattet.

Verkehrsklasse: P5

Als Nachweis der Eignung gilt ein Prüfbericht der Bundesanstalt für Straßenwesen und die Prüfung der angebotenen Zwei – Komponenten – Kaltspritzplastik auf der Rundlaufprüfanlage. Dabei müssen die Prüfwerte der angebotenen Zwei – Komponenten – Kaltspritzplastik bei den jeweils geforderten Schichtdicke nach 2,0 Mio. Radüberrollungen erreicht sein.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse. Doppelstriche werden als zwei Strich abgerechnet.

Bietererklärung zu den angebotenen Markierungsstoffen

Wir erklären hiermit, dass die angebotenen Markierungsmaterialien (Markierungsstoffe und Beistoffe) mit den Bezeichnungen:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG) vom 02.07.2008 BGBL Nr. 1146 und des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz – BimSchG) vom 26.9.2002 BGBL 3830 zuletzt geändert 08.11.2011 BGBL 2723 und den einschlägigen Verordnungen entsprechen.

Markierung der Fahrbahnen, Fahrbahnnebenflächen, Radwege, Gehwege und sonstige Verkehrsflächen mit Thermoplastik

Vorbemerkung

Markierungsarbeiten mit Thermoplastik

Material: 	Thermoplastik,

Verkehrsklasse P 6

Stärke min. 2 mm,

Markierungsglasperlen gemäß TLG- MG.

Es dürfen nur vom BMV zugelassenen Markierungsstoffe verwendet werden.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.

Doppelstriche werden als zwei Striche abgerechnet.

Bietererklärung zu den angebotenen Markierungsstoffen

Wir erklären hiermit, dass die angebotenen Markierungsmaterialien (Markierungsstoffe und Beistoffe) mit den Bezeichnungen:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG) vom 02.07.2008 BGBL Nr. 1146 und des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz – BimSchG) vom 26.9.2002 BGBL 3830 zuletzt geändert 08.11.2011 BGBL 2723 und den einschlägigen Verordnungen entsprechen.

Markierung der Fahrbahnen, Fahrbahnnebenflächen, Radwege, Gehwege und sonstige Verkehrsflächen mit zwei Komponenten Kaltplastik

Vorbemerkung

Markierungsarbeiten mit Zwei - Komponenten - Kaltplastik

Material: 	lösungsmittelfreie Zwei – Komponenten - Kaltplastik,

Verhältnis Stammkomponente ,, A“ und Härterkomponente ,,B“ = 98:2,

Verkehrsklasse P 6

Stärke min. 2 mm,

Markierungsglasperlen gemäß TLG- MG.

Die Verwendung von Härter in Form von Nachstreumitteln ist nicht gestattet.

Es dürfen nur vom BMV zugelassenen Markierungsstoffe verwendet werden.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.

Doppelstriche werden als zwei Striche abgerechnet.

Bietererklärung zu den angebotenen Markierungsstoffen

Wir erklären hiermit, dass die angebotenen Markierungsmaterialien (Markierungsstoffe und Beistoffe) mit den Bezeichnungen:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG) vom 02.07.2008 BGBL Nr. 1146 und des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz – BimSchG) vom 26.9.2002 BGBL 3830 zuletzt geändert 08.11.2011 BGBL 2723 und den einschlägigen Verordnungen entsprechen.

4 	Rechtsgrundlagen

4.1	Vertragsgrundlage

Vertragsgrundlage ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) in der Aktuell gültigen Fassung in Verbindung mit den Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (gemäß Anlage).

4.2	Auftragserfüllung

Die zu erledigenden Arbeiten sind unter Beachtung nachfolgend genannter Vorschriften zu erfüllen:

Straßenverkehrsordnung (StVO) sowie der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften (VwV StVO)

Richtlinien für die Markierung von Straßen, Teile 1 und 2 (RMS 1 und 2)

Gefahrgutverordnung Straße (GGVS)

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Markierungen (ZTV-M13)

Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)

Technische Lieferbedingungen für vorübergehende Markierungen

Technische Lieferbedingungen für weiße Markierungsmaterialien (TL-M 97)

Unfallverhütungsvorschrift (UVV) in der zur Zeit gültigen Fassung

Es gelten die anerkannten technischen und rechtlichen Regeln.

5	Verantwortung, Haftung und Ausführung

Personal

Der AN ist für den Schutz seines an der Durchführung beteiligten Personen selbst voll verantwortlich. Sämtliche im öffentlichen Verkehrsraum beschäftigten Arbeitskräfte müssen entsprechend § 35 (6) StVO durch Warnkleidung (DIN 30711) erkennbar sein.

Ausführung

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustellen erforderlichen Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung auszuführen bzw. diese zu veranlassen. Er übernimmt die Verkehrssicherungspflicht. Die Kosten für die Verkehrssicherung (Beschilderung, Absperrung, Beleuchtung) sind in das Angebot einzurechnen. Sie werden nicht separat vergütet.

Haftung

Der AN haftet für die Richtigkeit der Arbeitsausführung und für Schäden, die durch falsche Arbeitsausführung entstehen. Bei nachgewiesener Verzögerung nicht durchgeführter Arbeitsaufträge haftet der AN für alle daraus entstehenden Schäden.

Der AN hat den AG von allen Ansprüchen Dritter, die auf der Verletzung seiner Vertragsverpflichtungen beruhen, freizustellen, es sei denn, dass dem AG Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.

6	Ausführung der Arbeiten

Verkehrliche Anordnung

Ob durch den AN im Einzelfall eine verkehrliche Anordnung im Sinne § 45 (6) StVO einzuholen ist entscheidet der AG.

Auswirkungen auf die Verkehrsabläufe

Der Radfahrer- und Fußgängerverkehr darf grundsätzlich nicht beeinträchtigt werden. Die Arbeiten sind in der Regel unter Aufrechterhaltung des Gesamtverkehrs durchzuführen.

Der AN muss in der Lage sein, die übertragenen Arbeiten anhand eines Planes und – soweit erforderlich – unter Beachtung der ihm bekannt gegebenen Markierungsrichtlinien der Stadt Duisburg selbstständig in der Örtlichkeit festzulegen und auszuführen.

Auch bei Überholungsarbeiten sind die jeweils gültigen Richtlinien zu beachten, erforderlichenfalls sind Abweichungen aufgrund der Altmarkierung mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Auf Hauptverkehrsstraßen können in der Regel in den Verkehrsspitzen keine Markierungsarbeiten und Rotbeschichtungen ausgeführt werden. Im Übrigen ist dafür Sorge zu tragen, dass der Verkehrsablauf möglichst wenig beeinträchtig wird.

Insbesondere bei Rotbeschichtung ist ggf. eine abschnittsweise Durchführung einzukalkulieren, um die notwendigen Fahrflächen (z.B. an Grundstückszufahrten) freizuhalten. Piktogramme und Pfeile sind nach der Rotbeschichtung aufzubringen. Ferner ist bei durchgehenden Linien von über 10 m Länge eine 5 cm breite Lücke als Wasserdurchlassöffnung vorzusehen.

Die Vormarkierung ist mit Silberbronze auszuführen. Sie wird vom Auftraggeber überprüft und ist ggf. auf Anweisung zu korrigieren.

7	Besonderheiten

Auf Anweisung des Auftraggebers sind Markierungsarbeiten unter Umständen auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen durchzuführen.

8	Demarkierung

Markierungen oder Reste von Markierungen sind so zu entfernen, dass die Fahrbahnfläche 	möglichst wenig beschädigt wird. Das zur Anwendung kommende Verfahren (Abbeizen, 	Abfräsen, Abstrahlen) ist so auszuwählen, dass Reste der alten Markierung, soweit sie nicht 	übermarkiert werden, aus Sicht der Verkehrsteilnehmer weder bei Tag noch bei Nacht 	mit einer Markierung verwechselt werden können.

Die Größe, Ausstattung und Leistungsfähigkeit der eingesetzten Geräte usw. muss dem

Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten angepasst sein.

Verkehrsbehinderungen müssen auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben.

Umweltbeeinträchtigungen sind möglichst zu vermeiden.

Ein Überstreichen von zu demarkierenden Flächen mit dunkler Farben ist unzulässig, wenn 	nichts anderes vereinbart ist.

Demarkierte Flächen dürfen in der Griffigkeit, im Farbton und in ihrem Reflexionsverhalten 	von der sie umgebenden Straßenoberfläche nicht wesentlich abweichen. Hierauf ist zu 	achten, wenn alte Markierungen ausgefräst und die Vertiefungen wieder aufgefüllt werden.	Der Abfluss des Oberflächenwassers darf nicht behindert werden.

Werden die Markierungen abgebeizt, so dürfen die Abbeizmittel keine Stoffe enthalten, die 	gegen die Arbeitsschutz- und Umweltschutzbestimmungen verstoßen (vergleiche auch 		Abschnitt 3.1). Die AN hat dem AG eine entsprechende Erklärung vorzulegen. Weiterhin ist 	drauf zu achten, dass die Abbeizmitteln und die abgebeizten Markierungsmaterialien unter 	Beachtung der Umweltschutzbestimmungen beseitigt werden. Insbesondere wird auf das 	Abfallbeseitigungsgesetz (AbfG) hingewiesen.

9	Entsorgung

Altmaterial bei Demarkierungen sowie Arbeitsabfällen sind ordnungsgemäß bei einer 		behördlich zugelassenen Deponie als Abfallstoff zu entsorgen. Auf Anforderung des AG

ist ein Entsorgungsnachweis vorzulegen. Auftretende Kosten für die Entsorgung der Abfall-	stoffe werden nicht gesondert vergütet.

10	Aufmaß

Erledigte Aufträge sind dem AG spätestens 24 Stunden nach der Auftragserledigung mittels 	prüfbarer Rapporte und Aufmaßskizzen bzw. Markierungsplänen in dreifacher Ausführung 	vorzulegen. Die Markierungen und Rotbeschichtungen werden durch AG und AN gemeinsam 	abgenommen. Danach wird das Aufmaß erstellt. Erst durch Unterschrift des AG auf dem 	Rapport gelten die Arbeiten als abgenommen.

11.	Vergütung

Die Einheitspreise beinhalten alle zugehörigen Nebenleistungen.

Besonders seien erwähnt:

Fahrtkosten, KFZ- und Arbeitsmaschinengestellung

Vormarkierung in Silberbronze

Reinigung von normal verschmutzten Flächen

Entsorgung von Altmaterialien

Verkehrliche Sicherungsmaßnahmen

Ferner können eigens gegen Aufwand (Stundensatz) nur Leistungen vergütet werden, die in 	den Einheitspreisen nicht abgedeckt und auf ausdrückliche Anordnung des AG auszuführen 	sind (z.B. ungewöhnliche Reinigungsarbeiten, Wartezeit, Trocknen). Wartezeit bis zur möglichen Wiederfreigabe der markierten bzw. beschichteten Flächen werden nicht vergütet.

12	Abrechnung

Jede Abrechnung wird als Schlussrechnung behandelt. Abschlagszahlungen werden nicht

geleistet. Die Rechnungen sind in mindestens dreifacher Ausfertigung mit geprüfter

Massenermittlung einzureichen. Bei der Beauftragung über das HAPODU erfolgt die Abrechnung der erbrachten einzelnen Leistungen im Gutschriftverfahren. Eine Rechnungsstellung ist sodann nicht erforderlich.

Im Jahr fallen ca. 648 Einzelrechnungen an.

Dabei sind ca. 35 % der Rechnungen    		< 200 €

34 %                               		200 - 500 €

6 %				500 -1000 €

5 %				1000- 2000 €

11 %				2000- 5000 €

9 %				>5000 €

13	Arbeiten für Rechnung Dritter

Rechnungen für durchgeführte Arbeiten anderer kostenpflichtiger Auftraggeber sind in

fünffacher Ausfertigung mit geprüfter Massenermittlung zu erstellen. Rechnungen für die v. g. Arbeiten sind vom AN sofort zu Lasten des zahlungspflichtigen Veranlassers auszustellen. Sie werden durch den AG geprüft und dem Zahlungspflichtigen zugesandt.