Bieterangaben zu den Markierstoffen

Die angebotenen Farbmarkierungsstoffe müssen von der Bundesanstalt für Straßenwesen für die Verlegung auf Bundesfernstraßen zugelassen sein.

Es werden weiße, lösungsmittelarme Farben (High - Solid - Dünnschichtmarkierung) verlangt. Stoffklasse P4

Dabei muss für das angebotene Material auch für die geforderte Nassfilmdicke von 0.3 mm
bis 0.4 mm die Standfestigkeit gewährleistet sein, wie im Zulassungsverfahren.

Eine Fotokopie des Zulassungsbescheides ist dem Angebot beizufügen.

Angebotenes Fabrikat der lösungsmittelarmen Farbe ( High – Solid – Dünnschichtmarkierung)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Hersteller:

……………………………………………………………………………………………………………

Nummer und Ausstellungsdatum des Zulassungsbescheides der Bundesanstalt für

Straßenwesen, Köln:

……………………………………………………………………………………………………………

Wir erklären hiermit, dass die angebotenen Markierungsmaterialien (Markierungsstoffe und

Beistoffe) mit den Bezeichnungen:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz –

ChemG) vom 02.07.2008 BGBL Nr. 1146 und des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliches entsprechen.

Markierungsarbeiten mit Zwei – Komponenten – Kaltspritzplastik

Material: lösungsmittelfreie Zwei – Komponenten – Kaltspritzplastik,

Verhältnis Stammkomponente ,,A“ und Härterkomponente ,,B“ = 98:2,

Härterkomponente in flüssiger Form.

Schichtdicke:  mind. 0,6 mm

Die Verwendung von Härter in Form von Nachstreumitteln ist nicht gestattet.

Als Nachweis der Eignung gilt ein Prüfbericht der Bundesanstalt für Straßenwesen und die

Prüfung der angebotenen Zwei – Komponenten – Kaltspritzplastik auf der

Rundlaufprüfanlage. Dabei müssen die Prüfwerte der angebotenen Zwei – Komponenten –

Kaltspritzplastik bei den jeweils geforderten Schichtdicke nach 2,0 Mio. Radüberrollungen

erreicht sein.

Wir erklären hiermit, dass die angebotenen Markierungsmaterialien (Markierungsstoffe und

Beistoffe) mit den Bezeichnungen:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz –

ChemG) vom 02.07.2008 BGBL Nr. 1146 und des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche

Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz – BimSchG) vom 26.9.2002 BGBL 3830 zuletzt

geändert 08.11.2011 BGBL 2723 und den einschlägigen Verordnungen entsprechen.

Markierungsarbeiten mit Thermoplastik

Material: Thermoplastik,

Verkehrsklasse P 6

Stärke min. 2 mm,

Markierungsglasperlen gemäß TLG- MG.

Wir erklären hiermit, dass die angebotenen Markierungsmaterialien (Markierungsstoffe und

Beistoffe) mit den Bezeichnungen:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz –

ChemG) vom 02.07.2008 BGBL Nr. 1146 und des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche

Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz – BimSchG) vom 26.9.2002 BGBL 3830 zuletzt

geändert 08.11.2011 BGBL 2723 und den einschlägigen Verordnungen entsprechen.