Leistungsbeschreibung

für die

Beschaffung

von

einem

„Tanklöschfahrzeug - TLF 4000“

Inhalt

1. Allgemeines zu den taktischen Zielen der Beschaffung sowie dem Aufbau des Leistungsverzeichnisses	3

1.1 Taktische Ziele	3

1.2 Bestandteile des Leistungsverzeichnisses	3

1.3 Auftragsvolumen und Auslieferungsfristen	3

1.4 Zuführung der Einsatzmittel der Auftragnehmer der Gesamtvergabe	3

2. Anzuwendende Rechtsgrundlagen und daraus resultierende Anforderungen	3

2.1 Anzuwendende Normen, Richtlinien und weitere Rechtsgrundlagen	3

2.2 Weitere Vorbemerkungen zur Leistungserbringung und den Angaben die bei der Abgabe eines Angebotes zu erfüllen sind	4

3. Lieferung des Fahrgestells mit den geforderten feuerwehrtechnischen Aufbauten	5

# 1. Allgemeines zu den taktischen Zielen der Beschaffung sowie dem Aufbau des Leistungsverzeichnisses

## 1.1 Taktische Ziele

Im Rahmen der im Brandschutzbedarfsplan festgeschriebenen turnusgemäßen Erneuerung des Fuhrparks der Feuerwehr Bochum muss das aktuelle Tanklöschfahrzeug (TLF) ersatzbeschafft werden. Das TLF dient dazu, bei ausgedehnten Objekten, Industrieobjekten, auf Autobahnen und in Waldgebiete, zusätzliches Löschwasser zur Einsatzstelle zu bringen. Ferner soll es als Zubringer für kleinere Mengen Sonderlöschmittel dienen und wird mit dem automatischen Dachwerfer zur Außenbrandbekämpfung an größeren Einsatzstellen eingesetzt, wo große Wassermengen und Wurfweiten erforderlich sind.

## 1.2 Bestandteile des Leistungsverzeichnisses

Das Leistungsverzeichnis besteht aus:

Gesamtvergabe: Lieferung des Fahrgestells mit den geforderten feuerwehrtechnischen Aufbauten

## 1.3 Auftragsvolumen und Auslieferungsfristen

Lieferung eines Tanklöschfahrzeugs mit den geforderten feuerwehrtechnischen Aufbauten mit mindestens 5000 Litern Wassertankvolumen.

Spätestens 48 Monate nach Auftragsvergabe muss das Fahrzeug an den Auftraggeber ausgeliefert worden sein.

## 1.4 Zuführung der beigestellten Beladungsgegenstände

Die vom Auftraggeber beigestellten oder in einem gesonderten Verfahren beschafften Beladungsgegenstände werden nach vorheriger Abstimmung an den Auftragnehmer geliefert. Der Auftragnehmer hat deren Übernahme, Zwischenlagerung und vollständige Verlastung im Fahrzeug zu gewährleisten. Einzelheiten zu Liefertermin, Lieferort, Verantwortungsübergang und etwaigen Regiekosten ergeben sich aus den nachfolgenden Bestimmungen.

# 2. Anzuwendende Rechtsgrundlagen und daraus resultierende Anforderungen

## 2.1 Anzuwendende Normen, Richtlinien und weitere Rechtsgrundlagen

Folgende Regeln, Vorschriften und Normen müssen eingehalten werden. Ausschließlich im Einzelfall und mit schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers kann abgewichen werden:

DIN EN 1846 Teil 1-3, DIN 14502 Teil 11, DIN 14530-21, DIN 14090, TR BOS, StVZO BRD, VDE-/-DIN-Normen über elektrische Anlagen, GUV-V D 29, GUV-V C 53 und DIN 14502 in der jeweils aktuellen Fassung.

Bei vergleichbar angebotenen Ausschreibungspositionen sind die in diesem Leistungsverzeichnis geforderten DIN-Normen einzuhalten. Dies ist mit Datenblätter und Ausführungsbeschreibungen zu belegen.

Grundlage der Ausschreibung und des Vertrages ist ausschließlich das deutsche Recht (BGB).

Ausschließlich die AGB des Auftraggebers, der Stadt Bochum, gelten. Die AGB des Auftragsnehmers können nicht akzeptiert werden. Beide oben genannten Kriterien werden durch Abgabe eines Angebotes akzeptiert.

## 2.2 Weitere Vorbemerkungen zur Leistungserbringung und den Angaben die bei der Abgabe eines Angebotes zu erfüllen sind

Das Fahrzeug muss zum Zeitpunkt der Auslieferung der StVZO entsprechen.

Das Fahrzeug muss dem Stand der Technik, den Unfallverhütungsvorschriften und den zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Die technische Ausführung des Fahrzeugs muss folgende Maßgaben erfüllen: DIN-EN, Elektroanlagen nach VDE, Fahrzeug-Abnahmekriterien des Landes Nordrhein-Westfalen.

Alle 230 V führenden Verbindungskabel, die für Sonderfahrzeuge verwendet werden, müssen der europäischen Richtlinie IEC 60364-7-717 genügen.

Das Fahrzeug muss der Landesabnahmestelle NRW zur Abnahme vorgestellt werden.

Das Fahrzeug muss zur Übergabe an die Feuerwehr mängelfrei sein.

Optionale Zusatzausstattung abweichend von dieser Leistungsbeschreibung kann angeboten werden, ist aber separat aufzuführen.

Alle Beladungsgegenstände, welche eine zeitliche begrenzte Halte-/Nutzungsdauer oder ein Ablaufdatum haben, dürfen zum Zeitpunkt der Abnahme durch den Auftraggeber ein Alter von 6 Monaten nicht überschritten haben. Gleiches gilt für Akkumulatoren.

Es können nur Komplettangebote berücksichtigt werden, bei denen die abgefragten Einzelpreise und Summenangaben in diese Vordrucke eingetragen werden. Das eingetragene Gesamtauftragsvolumen umfasst alle im LV ausgeführten Leistungen. Separate Teilrechnungen in Anhängen, Ergänzungen oder Anlagen werden nicht berücksichtigt! Preisnachlässe wie Rabatt, Skonto und Bonus sind ebenfalls in diesem Vordruck separat auszuweisen.

Die Einzelpreise in Euro sind nur dann zwingend anzugeben, wenn diese nicht im Serienumfang des Fahrgestells und Aufbaus abgedeckt sind.

Das LV von dem Auftraggeber ist über die gesamte Laufzeit von dem Projekt bindend und somit die Vorgabe für sämtliche Ausbaubesprechungen bis hin zu der Endabnahme!

# 3. Lieferung des Fahrgestells mit den geforderten feuerwehrtechnischen Aufbauten

| Leistungsbeschreibung für ein Fahrzeug „TLF“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Artikel / Gegenstände / Leistungen | Einzelpreis in Euro |
|  | Fahrgestell |  |
|  | Frontlenker-Allrad-Fahrgestell der Kategorie 2 auf einem 18t Fahrgestell. Bei der Fahrwerksanpassung ist die Dauerbelastung durch das Gewicht des einsatzbereiten Fahrzeugs zu berücksichtigen. Eine Single-Bereifung der Hinterachse ist unzulässig Geeignet zum Aufbau eines Tanklöschfahrzeuges Typ TLF 4000 nach DIN 14530 Teil 21 Fabrikat angeben: ……………………………. Fahrzeugtyp angeben: ……………………… |  |
|  | Nach DIN EN 1846 Teil 1 und 2 ist die Kategorie 2 - geländefähig - ist zu erfüllen. Bodenfreiheit hier angeben: .......... mm Achtung: Mit der Bodenfreiheit ist hier der geringste Abstand zwischen Fahrzeug und Boden anzugeben ausgenommen der Räder. Watttiefe hier angeben: …………. mm |  |
|  | Die Fahrzeugabmessungen (Radstand, Fahrzeuglänge) und das Fahrzeuggewicht müssen unter Berücksichtigung des Teils II dieser Leistungsbeschreibung möglichst klein sein und sollen kompakte und wendige Fahrzeuge gewährleisten. Ein Radstand von 4.400 mm und eine Gesamtfahrzeuglänge von 8.000mm dürfen nicht überschritten werden. tatsächlicher Radstand hier angeben: ................... mm Fahrzeuglänge über alles hier angeben: .................. mm |  |
|  | Die max. Fahrzeughöhe einschl. Dachbeladung und Sondersignaleinrichtung darf 3.400 mm nicht überschreiten. Tatsächliche Fahrzeughöhe angeben: ……………… mm |  |
|  | Wendekreisdurchmesser angeben: a) gemessen an der rechten Vorderkante hier angeben ................. m b) gemessen am linken Hinterrad hier angeben ................. m |  |
|  | Die Achslasten sind anzugeben (Die Zulassungsfähigkeit nach StVZO muss gegeben sein): Vorderachse hier angeben: ...................... kg Hinterachse hier angeben: ...................... kg |  |
|  | Ausführung der Vorder- und Hinterachse mit Blattfederung. |  |
|  | Rahmenvorbereitung und Schäkelanbau (je zwei an den Längsträgern in Höhe des Schlussquerträgers, vorne und hinten am Rahmenkopf), inkl. Lieferung der Schäkel. |  |
|  | Wegfall des Geschwindigkeitsbegrenzers. |  |
|  | Die Achsübersetzung ist Zugunsten einer guten Beschleunigung auszulegen. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 100 km/h einzustellen. |  |
|  | Differenzialsperre an der Vorder- und Hinterachse und in Längsrichtung. |  |
|  | Bremsanlage mit Anti-Blockier-System |  |
|  | Zweikreisdruckluftbremsanlage mit druckluftbetätigter Motorbremse, automatische Bremsnachstellung. Die Art der Bremsanlage ist anzugeben (Trommel- oder Scheibenbremse): VA.................................. HA.......................... |  |
|  | Anfahrhilfe (Schleuderketten) mit mind. 18 Kettensträngen, schaltbar durch fahrzeugspezifische Schalter mit Sicherung, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern. Schalter ist mit einem Hinweisschild zu versehen, dass die maximale Fahrgeschwindigkeit mit Schleuderketten 30 km/h betragen darf. Typ: RUD Rotogrip oder vergleichbar in technischer Ausführung. |  |
|  | Das Fahrgestell muss über Hauptscheinwerfer in LED-Technik verfügen. |  |
|  | Lieferung und Einbau einer 230 V-Einspeisung zur Spannungsversorgung der Ladegeräte (Ladung der Starter- und Zusatzbatterie) und der 230 V-Steckdosen. Die Ladesteckdose soll sich im Bereich des Fahrereinstiegs befinden. Einspeisung über "Rettbox-Air" der Firma Marechal. Die Ladeeinspeisung ist mit einer Anlasssperre bei nicht ausgelöstem Steckerauswurf zu versehen. Die Steckercodierung der Rettbox und die Belegung ist nachfolgend beschrieben: Die Steckvorrichtungen sind in die Position 21 zu bringen, beinhalten 1PH+N+E+1HK und den Druckluftanschluss. Über den Hilfskontakt der Steckvorrichtung am Fahrzeug soll nun eine Steuerspannung (Schutzkleinspannung) auf die Kupplungsdose geschickt werden. Diese wird nun über den PE zurück an das Fahrzeug geleitet. Dieses Signal soll somit den korrekten Abwurf der Kupplung feststellen. Zur Weiterverarbeitung ist das Signal an ein Steuergerät oder an ein Unterbrechungsrelais zu leiten. Mit dieser Methode muss sichergestellt werden das Fahrzeug bei gesteckter Kupplung keinesfalls startet. Die LED in der RettBoxAir zeigt an, dass Spannung am KFZ-Ladegerät anliegt. Die Kabel, die von der Rettbox in das Fahrzeuginnere führen, müssen in ihrer Länge so dimensioniert sein, dass die Rettbox beim Ausbau 150 mm aus der Fahrzeugkontur herausgezogen werden kann. Lieferung eines Anschlusskabels für die o. g. Druckluft- und Ladeeinspeisung. In der Kupplung des zu liefernden Anschlusskabels (Länge 6 Meter) ist eine Brücke von HK nach E (PE) zu verbauen, um die Startunterbrechung zu realisieren. Das andere Ende der Anschlussleitung ist mit einem Druckluftanschluss (Stecker) und einem CEE-Stecker 230V (L-N-PE) zu versehen. |  |
|  | Wegfall des EG-Kontrollgerätes (Fahrtschreiber) |  |
|  | Entfall der Anhängerkupplung nach Norm. |  |
|  | M & S Bereifung mit „Schneeflockensymbol“ auf allen Reifen. Die Reifengröße ist anzugeben: VA ....................................... HA …………………………... |  |
|  | Wegfall-Ersatzradhalterung. Es ist jeweils ein Ersatzrad identisch zu den in Position 3.19. eingetragenen Größen an die Feuerwehr Bochum anzuliefern (Direktversand). |  |
|  | Langzeitrostschutz und Langzeitkonservierung für das Fahrgestell. Auch der Bereich unter der Fahrzeugkabine ist vollflächig mit Unterbodenschutz zu versehen. |  |
|  | Die Batterien müssen so verbaut sein, dass man von außen zum Wechseln und zur Wartung werkzeugfrei an die Batterien gelangt (ausziehbar). In den Batteriekästen sind ausschließlich die Batterien und deren Anschlüsse zu verbauen. Die Batterien dürfen nicht im Mannschaftsraum untergebracht werden. Ein Kippen des Fahrerhauses hierfür, ist nicht zulässig. Auszug mit Schleppkabel oder direkt erreichbar. |  |
|  | Wartungsfreie Batterien 2x (12 V mind. 180 Ah) mit Polschutz. Batterien Leistung ist hier anzugeben: .................... Ah |  |
|  | Die Drehstromgeneratorleistung muss mindestens 3.500 W betragen. Hier ist die stärkste Ausführung zu liefern. Leistungsangabe hier angeben: ………………. Watt |  |
|  | ohne Batteriehauptschalter |  |
|  | Motor: Motorleistung mind. 235 kW, Motorleistung hier angeben: .........................kW Drehmoment hier angeben: ………………… |  |
|  | Schadstoffarmer Diesel-Motor mindestens nach Euro VI. |  |
|  | Das Fahrzeug muss dem Fahrer die Möglichkeit bieten, im Stand, ohne Zuhilfenahme einer Diagnosesoftware, eine Regeneration des Dieselpartikelfilters einzuleiten. |  |
|  | Einbau einer elektrischen Motorvorwärmung (Vorwärmung des Kühlwassers und Zirkulation mittels Pumpe) mit Integration in die elektrische Fahrzeugeinspeisung. Die Motorvorwärmung muss über einen eingebauten Schalter abschaltbar ausgeführt werden. Die Leistungsaufnahme der Motorvorwärmung ist anzugeben: Leistungsaufnahme Motorvorwärmung: .........................kW |  |
|  | Die Auspuffanlage ist so zu montieren, dass der Anschluss an eine stationäre Absauganlage (Typ Plymovent) ermöglicht wird. Das Auspuffendrohr ist in Verbindung mit DIN 14572 vor die Hinterachse (linke Seite) zu montieren und muss bündig mit der Aufbauaußenkante abschließen. Das Abgasrohr ist am Ende um 15 Grad mit der Fahrtrichtung abzuwinkeln (Abschlussöffnung des Abgasrohr zeigt in Richtung Fahrzeugheck) und ist mit einem Durchmesser von maximal 135 mm auszuführen. |  |
|  | Der Motorölleinfüllstutzen muss so verbaut sein, dass mittels Einfülltrichter Öl nachgefüllt werden kann. Ein Kippen des Fahrerhauses hierfür, ist nicht zulässig. |  |
|  | Optional: Größerer Kraftstofftank von 200l. Einzelpreis in Euro: _________________________ | Preisangabe für Option unter den Optionstext. |
|  | Getriebe |  |
|  | Automatisches Getriebe mit Drehmomentwandler der Fa. Allison, ZF oder vergleichbar, mit Retarder, abgestimmt auf den angebotenen Typ und die beabsichtigte Verwendung. Das Automatikgetriebe darf nicht zu Einschränkungen in der Kabine führen. |  |
|  | Nebenabtrieb für Feuerlöschkreiselpumpe. |  |
|  | Betriebsstundenzähler für Nebenabtrieb. |  |
|  | Fahrerhaus |  |
|  | Hydraulische Kippvorrichtung für Fahrerhaus. |  |
|  | Optional: Kann eine elektro-hydraulische Kippvorrichtung angeboten werden. Einzelpreis in Euro: _________________________ | Preisangabe für Option unter den Optionstext. |
|  | Fahrersitz und Beifahrersitz als Komfort-Schwingsitz. |  |
|  | Kopfstützen für Fahrer und Beifahrersitz. |  |
|  | Das Fahrerhaus muss möglichst kompakt dimensioniert sein. |  |
|  | Lieferung und funktionsfähiger Einbau einer Klimaautomatik. |  |
|  | Automatische Dreipunkt-Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer (in Signalfarbe). |  |
|  | Lenkrad verstellbar in Höhe und Neigung. |  |
|  | Fahrerairbag |  |
|  | Optional: Beifahrerairbag Einzelpreis in Euro: _________________________ | Preisangabe für Option unter den Optionstext. |
|  | Optional: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer Einzelpreis in Euro: _________________________ | Preisangabe für Option unter den Optionstext. |
|  | Entfall der Wegfahrsperre. Sofern dies nicht möglich ist, muss durch andere technische Maßnahmen sichergestellt werden, dass jederzeit ein verzögerungsfreies Ausrücken möglich ist. |  |
|  | Verbundglas – Windschutzscheibe. |  |
|  | Drehzahlmesser. |  |
|  | Außentemperaturanzeige. |  |
|  | Rampenspiegel rechts. |  |
|  | Rückblickspiegel, links und rechts heizbar, elektrisch verstellbar. |  |
|  | Weitwinkelspiegel links und rechts. |  |
|  | Frontspiegel gem. STVZO. |  |
|  | Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer. |  |
|  | Sonnenschutzblende außen. |  |
|  | Nebelscheinwerfer. |  |
|  | Beleuchtung nach StVZO einschl. Markierungsleuchten im Bereich des Fahrerhauses. |  |
|  | Vorrüstung für Funkgeräteeinbau sowie Nahentstörung. |  |
|  | Elektrische Fensterheber. |  |
|  | Lieferung und funktionstüchtiger Einbau einer 360 Grad Umfeldkamera Typ Brigade oder vergleichbar in Funktion und Leistung, mit der Option, die Fahrzeugseite zu der geblinkt wird, als Redundanz für den Abbiegeassistenten, hervorzuheben. Dazu soll bei Betätigung des Blinkers automatisch die Darstellung auf dem Bildschirm geteilt werden: Auf der einen Hälfte wird weiterhin das 360 Grad Bild angezeigt, auf der anderen Hälfte nur der Bereich der Fahrzeugseite, in deren Richtung geblinkt wird. Die Rückfahrkamera soll ebenfalls über dieses System realisiert werden. Dazu soll bei Einlegen des Rückwärtsganges automatisch die Darstellung auf dem Bildschirm geteilt werden: Auf der einen Hälfte wird weiterhin das 360 Grad Bild angezeigt, auf der anderen Hälfte nur der Bereich hinter dem Fahrzeug. Darstellung auf einem eigenen Monitor im Bereich der Decke. Der genaue Einbauort des Monitors wird in der Baubesprechung festgelegt. |  |
|  | Es sind insgesamt 4 Fahrzeugschlüssel zu liefern. Das Fahrerhaus ist mit Zentralverriegelung auszustatten. |  |
|  | Lieferung und Montage, eines Werkseitigen Infotainment-Systems mit Freisprecheinrichtung, DAB-Radioempfang und Lautsprechern oder gleichwertig, inkl. Einbau, Antenne und funktionsfähiger Montage (gleichwertig bezogen auf Bluetooth-Freisprecheinrichtung). |  |
|  | RescueTrack Lieferung, Einbau und betriebsfertige Übergabe eines Systems der Firma RescueTrack, incl. aller erforderlichen Anbauteile, Halterungen, Adapter und Kabel. Das Mobile Data Gateway RDG1110 muss mit Hilfe der herstellereigenen Adapter- bzw. Anschlusskabel mit dem digitalen Funkgerät Sepura SC-Serie) verbunden werden. - Die herstellerspezifischen Vorgaben zum Anschluss des RDG1110 (Bsp. Anschlussmöglichkeiten für Dauerstrom und Zündungssignal) sind zwingend einzuhalten. - Der Anschluss des Systems RescueTrack an das Fahrzeugfunkgerät für den Digitalfunk erfolgt über eine Console Interface Box (voraussichtlich CIB, Selectric Art.-Nr.: 065942). - Lieferung, Einbau und betriebsfertige Übergabe einer Kombiantenne für GPS und LTE/GSM zum Anschluss an das System RescueTrack. Die Nutzung bereits vorhandener Antennen ist zulässig. Die störungsfreie Funktion muss gewährleistet sein und garantiert werden. Montageorte für die Antennen: Auf dem Fahrzeugdach o. ä., Klebeantennen im Innenraum sind nicht zulässig. Es sind unbedingt Revisionszugänge in Deckenverkleidung für Antennen und eventuell vorhandene Antennenweichen/Verteiler vorzusehen. - Ein Hauptschalter für das RDG1110 und Navigationsgerät RND1210 ist in unmittelbarer Nähe des Data Gateway RDG1110 zu montieren. Der Hauptschalter muss das RDG1110 und das Navigationsgerät ein- und ausschalten. Der Hauptschalter ist zu beschriften (Bsp. RescueTrack) und ist mit einer optischen Zustandsanzeige zu versehen (Bsp. Lichtanzeige bei Zustand „eingeschaltet“). Die Bedienung des Hauptschalters muss ohne Demontage von Fahrzeugeinbauteilen erfolgen können. - Der Empfang der Einsatzinformationen und Koordinaten der Einsatzstelle muss auch im ausgeschalteten „Parkzustand des Fahrzeuges“ möglich sein. Da die GPS-Antenne fest im Navigationssystem eingebaut ist, ist das Navigationssystem zwingend so zu montieren, dass ein Satellitenempfang jederzeit gewährleistet ist. Einbauorte in Absprache mit AG. Das System RescueTrack muss angemeldet und alle Funktionen getestet werden. Anmeldung und Test müssen vor der Fahrzeugabnahme erfolgen. Das zuzuordnende Kennzeichen ist beim Auftraggeber anzufordern. |  |
|  | Farbgebung Lieferung und Durchführung der Fahrzeuglackierung- u. Beklebung Angaben zur Fahrzeuglackierung für Fahrgestell und feuerwehrtechnischen Aufbau. Die Beschriftung der Motorhaube, mit dem Schriftzug Feuerwehr ist in weißen (RAL 9010) Klebebuchstaben auszuführen. Die Fahrerhaustüren sind mit dem kombinierten Stadtlogo mit der Ergänzung „Feuerwehr“ in weiß zu bekleben. Ein Konturen Beklebung ist für das komplette Fahrzeug in weißer retroreflektierender Folie auszuführen. Siehe dazu auch das Beispiel in der Anlage 1. Die komplette Beklebung ist mit weißer Folie von 3M retroreflektierend Typ 580 010 auszuführen. Die Schriftart ist immer in Helvetica halbfett auszuführen. Alle diese Angaben sind vor Ausführung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Siehe auch ergänzende Informationen in der Anlage 1 zum Leistungsverzeichnis „Leistungsbeschreibung Anlage 1 Beklebungsvorgaben Feuerwehrfahrzeuge 19-10-2018“. |  |
|  | Die Lackierung des Fahrerhauses ist in RAL 3000 vorzunehmen. |  |
|  | Stoßfänger reinweiß RAL 9010. |  |
|  | Kotflügel reinweiß RAL 9010. |  |
|  | Aufbau rot RAL 3000. |  |
|  | Felgen Standard Silber. |  |
|  | Sonstiges |  |
|  | Dem Angebot ist eine detaillierte Fahrzeugbeschreibung beizufügen. |  |
|  | Fahrzeug Typenschild innen an der Fahrertür in Aluminium. |  |
|  | Zwei Warndreiecke nach StVZO. Zwei Warnlampen nach StVZO in LED-Ausführung mit Halterung. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Alle Teile sind zu liefern und im Fahrerhaus zu lagern. |  |
|  | Lieferung und Lagerung von Wagenheber mit Zubehör. |  |
|  | Lieferung und Lagerung von zwei Unterlegkeilen. |  |
|  | Die im Fahrgestell enthaltenen, hier bisher nicht abgefragten Leistungen können in einer separaten Zusammenstellung erläutert werden. |  |
|  | Eine Ersatzteilvorhaltung für das Fahrgestell von min. 15 Jahren ist zu gewährleisten. Angabe der Ersatzteilvorhaltung in Jahren: ………………… |  |
|  | Teil II |  |
|  | Feuerwehrtechnischer Aufbau |  |
|  | Feuerwehrtechnischer Aufbau entsprechend der DIN 1846, Teil 2 und 3 in Verbindung mit der DIN 14530, Teil 21 zur Aufnahme der vorgesehenen Beladung. Das Aufbaugrundgerippe ist in Edelstahl in geschraubter oder geschweißter Bauweise auszuführen. Angebotene Ausführung:…………………………………..(wird bewertet) Aus Gründen der Korrosionssicherheit und Gewichtsoptimierung ist für den restlichen Aufbau ausschließlich der Verwendung von Aluminium und Edelstahl zugelassen. Behandelter Stahl ist nicht zugelassen. Die Außenbeblechung ist aus 2 mm starken Aluminium auszuführen. Die Aufbauhöhe ist so zu optimieren, dass das größte Raumvolumen erreicht wird. Die Aufbaulänge ist so zu optimieren, dass ein kurzer Überhang entsteht. |  |
|  | Der Aufbau des Fahrzeugs muss auf einen Hilfsrahmen aus Edelstahl montiert sein. Eine ausführliche schematische Darstellung mit Baumaßen, Beschreibung des Hilfsrahmens und des Aufbaugrundgerippes ist dem Angebot beizufügen. |  |
|  | Die Konstruktion des fahrgestellseitigen Fahrerhauses darf nicht verändert werden. |  |
|  | Der Langzeitrostschutz und die Langzeitkonservierung für das Fahrgestell sind bei allen Arbeiten aufrecht zu erhalten. |  |
|  | Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung, einschließlich Warnanlage, ist plusseitig vollständig getrennt von der serienmäßigen elektrischen Anlage des Basisfahrzeuges auszuführen. Die gesamte elektrische Versorgung ist in einer zentralen Verteilung zusammenzuführen. Es sind keine „fliegende Sicherungen“ dezentral zugelassen. Dies gilt insbesondere für etwaige Notbetriebsfunktionen. Die elektrische Anlage ist so zu gestalten, dass unter Berücksichtigung aller Verbraucher eine Leistungsreserve von mindestens 20% gewährleistet ist. Alle Leitungen sind in Kabelkanälen zu führen, sodass sie im Falle von Störungen oder notwendigen Nachrüstungen erreichbar sind. Sämtliche Kabel, Relais, Automaten, Sicherungen und Bedienelemente sind dauerhaft, eindeutig und gut lesbar mit PC-Schrift zu kennzeichnen. Die elektrische Anlage muss den Einflüssen von Reinigungs- und Desinfektionsverfahren standhalten. Ausgenommen die Sicherung des Lichtmastes und der Funkanlage, diese kann im Bereich der Fahrzeugbatterien, von außen gut sichtbar und werkzeugfrei erreichbar, als Automat ausgeführt werden. Weiterhin muss eine Kennzeichnung im Sicherungskasten (Warnaufkleber) erfolgen. Die Zuleitung zu einzelnen Gerätschaften sind zu überprüfen. Die Sicherungen des Aufbaus sind als Automaten auszuführen. Sollte ein zusätzlicher Sicherungskasten an der Fahrzeugbatterie erforderlich sein, muss dieser in der Schutzklasse gemäß DIN EN 60529 IP 69k (Schutz gegen Strahlwasser, z.B. Hochdruckreiniger) ausgeführt werden. |  |
|  | Lieferung und funktionsfähiger Einbau einer motorunabhängigen Luftzusatzheizung mit Thermostat (Standheizung), Heizleistung min. 2 kW, Hersteller Eberspächer oder gleichwertig in Heizleistung und Bedienung. Die Schutzsiebe der Luftansaugung- und Ausströmer sind gegen durchtritt zu sichern. Die Bedienung der Standheizung hat über die Mittig vor der Mittelkonsole im Armbewegungsbereich des Gruppenführerplatzes angebrachten Steuereinheit zu erfolgen. |  |
|  | Die max. Fahrzeughöhe einschließlich Dachbeladung und Sondersignalanlage darf 3.400 mm nicht überschreiten (gemessen im unbeladenen Zustand mit leeren Löschmittelbehältern). Die angebotene Fahrzeughöhe ist hier anzugeben: ………………… |  |
|  | Der feuerwehrtechnische Aufbau soll über eine ausreichende Anzahl Geräteräume (7 oder 9) verfügen, um die geforderten Beladungsgegenstände und Ausstattungen unterzubringen. |  |
|  | Geräteraumverschlüsse abschließbar, durch Rollladen, Rollladen-Abschlusskanten als Stoßkante aus nichtrostendem Stahl. Rolladenverschlüsse über außenliegende klappbare Querriegel (Drehstangenverschlüsse), Ausführung in Kombination mit klappbaren Auftritten (Tiefraumklappen) zur leichteren Entnahme von oben im Fahrzeug gelagerten Geräten, im ausgeklappten Zustand sind an den Ecken nach vorne und hinten Warnleuchten zu aktivieren. Sollte im Bereich der Hinterachse ebenfalls ein Geräteraum vorgesehen sein, muss durch eine technische Lösung auch hier die Möglichkeit der Entnahme von oben gelagerten Geräten sichergestellt werden. Im Bereich der Traversenkästen am Heck (siehe 2.14), soll der Auftritt durch den Deckel des Traversenkastens dargestellt werden. Die Tiefe der Auftrittfläche muss auf der kompletten Auftrittfläche mindestens 400 mm betragen. Die Art der Verriegelung ist hier anzugeben: ………………………… |  |
|  | Das GR am Heck muss über eine Klappenfunktion verfügen. Im aufgeklappten Zustand muss eine Stehhöhe von min. 2.100 mm erreicht werden. Außerdem muss eine stoßfeste LED-Beleuchtung an der Klappe den Arbeitsbereich des Maschinisten Ausleuchten. |  |
|  | Edelstahlschienen als Aufbau- und Lackkantenschutz im Bereich der Entnahme von schweren Ausrüstungsgegenständen. Alternativ: stoßabsorbierender Kunststoff. |  |
|  | Geschlossene Dachblende, in die die Umfeld Beleuchtung in voller Aufbaulänge integriert ist. Die Umfeld Beleuchtung muss in LED-Technik ausgeführt werden. Am Boden muss eine gemessene Beleuchtungsstärke (bei geschlossenen Geräteräumen) rund um das Fahrzeug, ausgenommen die Kabine, von mindestens 80 lx vorhanden sein. Diese Anforderung gilt für eine Tiefe von 0,75 m, beginnend bei einem Abstand von 0,25 m (siehe DIN EN 1846. Die gemessene Beleuchtungsstärke ist anzugeben: …………… Im Bereich der hinteren Geräteräume ist eine gleichwertige Unterbodenbeleuchtung (gleichwertig in Form der Lichtleistung) zu verbauen, diese ist mit der Umfeldbeleuchtung zu schalten. Alle LED-Leuchten und Scheinwerfer sind mit Streuscheiben (blendfrei) betriebsfertig auszustatten. Beim Einlegen des Rückwärtsganges muss sich die Umfeldbeleuchtung und die Unterboden-Beleuchtung automatisch einschalten, wenn Standlicht eingeschaltet ist. |  |
|  | Zwei Traversenkästen rechts und links hinter der Hinterachse. Diese sind mit Abläufen aus dem Fahrzeug zu versehen. Das abfließende Wasser darf keinen Kontakt mit Fahrzeugbauteilen haben. Einlegeböden zum besseren säubern! Die Einlegeböden müssen aus V4A gefertigt sein und als Trichter für die Abläufe dienen. Weil V2A gegen Chloride nicht beständig ist, wurde der Werkstoff mit rund zwei Prozent Molybdän aufgewertet. Ein typischer Stahl dieser Art ist der mit der Werkzeugnummer 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2). Seine hohe Korrosionsbeständigkeit macht ihn ideal für den Einsatz in Schwimmbädern, Salzwasser und in der chemischen Industrie. |  |
|  | Geräterauminnenbeleuchtung geschaltet über Standlicht und Kontaktschaltern in den Geräteräumen. Die Geräteräume sind in LED-Technik, jeweils rechts und links in voller Länge und in der Breite der Geräteräume blendfrei zu beleuchten. Die Beleuchtung muss vor Stößen gesichert eingebaut sein oder in sich stoßsicher sein. |  |
|  | Aufstiegsleiter zum Dach, schräg angestellt und selbstarretierend, vorzugsweise am Heck angeordnet; das Dach muss begehbar sein und mit Aluminiumriffelblech oder vergleichbarem Material belegt sein. Der Dachbelag muss rutsch- und trittsicher sein (R12). |  |
|  | Es ist eine Leiterentnahmevorrichtung für eine vierteilige Steckleiter zu liefern und auf dem Dach zu montieren. In einer Höhe von ca. 1.700 mm muss unter den Leiterentnahmehilfen folgender Warnhinweis (graviert auf einer Plakette als gelbes Warnschild in Signalfarbe) dauerhaft angebracht werden: „Achtung! Bei elektrischen Anlagen auf die Höhe der Oberleitungen achten! Leiterentnahme nicht benutzen!“ Die Leiterentnahmeeinrichtung muss so konstruiert sein, dass diese sich bei deren Betätigung nicht mit der Aufstiegsleiter (siehe vorheriger Punkt) verhaken kann. Ist ein vorheriges Abklappen der Aufstiegsleiter vor einer Leiterentnahme notwendig, ist ein entsprechendes Hinweisschild auf Plakette graviert in gelber Signalfarbe anzubringen. An der Leiterentnahmeeinrichtung ist zusätzlich zu der vierteiligen Steckleiter ein teleskopierbarer Einreißhaken sowie eine Saugleitung inklusive Saugkorb zu lagern. |  |
|  | Verschattungsfreie Beleuchtung der Bewegungsflächen auf dem Dach in LED-Technik. Schaltung durch Betätigung der Aufstiegsleiter am Fahrzeugheck. Beleuchtungsstärke von mind. 10 Ix an allen Stellen der Bewegungsfläche. Der Aufstieg zur Dachgalerie ist mit Haltegriffen und Sicherheitswarnhinweis auszustatten. Die Auftrittsflächen der Dachgalerie sind mit einem rutschhemmenden Belag (R12) auszuführen. |  |
|  | Mittelkonsole: Zwischen dem Fahrer und Beifahrer wird ein Ablagekasten mit über eine Gasfeder gedämpften Deckel, eingebaut. Diese Konsole ist aus Aluminiumglattblech, beschichtet, in den Maßen 420x620x500 mm zu bauen. Der Deckel der Konsole ist mit einem leicht zu reinigenden Bezug (z.B. Kunstleder) sowie einer Polsterung auszustatten, da die Konsole gleichzeitig als Armauflage dienen soll. |  |
|  | Lieferung und betriebsfertiger Einbau einer I-Pad-Halterung (Car-Cradle von Andres Industrie für das Apple iPad 10,9“) auf dem Armaturenbrett mittig zwischen den Sitzen Der genaue Einbauort wird in der Baubesprechung festgelegt. Das Apple iPad 10,9“ mit dem Gehäuse aiShell Air mit Connector kommt von der Stadt Bochum. Die I-Pad-Halterung ist mit einer Ladestromversorgung von min. 4,2 A auszustatten. |  |
|  | Zu den Lagerungen im Fahrzeugaufbau gilt: alle Schubläden / -fächer müssen sich so weit absenken, dass eine störungsfreie Entnahme der Gerätschaften ermöglicht wird, alle Transportkästen sind als Kunststoffboxen und mit einem Endanschlag auszuführen und zu liefern. Die Lagerung von Ausrüstungskomponenten mit einem Gewicht von mehr als 15 kg hat zwingend auf metallrollengelagerten Teleskopschienen zu erfolgen. Sollte eine Schwenkwand verbaut werden, muss der Tragarm der Schwenkwand im eingeklappten Zustand durch eine Stützmöglichkeit oder ähnl. entlastet werden. Bestückung in Absprache mit dem AG. |  |
|  | Technische Zusatzausstattung |  |
|  | Lieferung und Montage der Haltegriffe für Fahrer und Beifahrer im Fahrerhaus im Bereich der A-Säule in gelber Signalfarbe. |  |
|  | Lieferung und funktionsfähiger Einbau einer Leseleuchte im Fahrerhaus, Lange Version der Firma Frensch Typ F4 Task Light in LED mit Rot-Licht Auffinde Taster (oder vergleichbar in Aufbau und Leuchtstärke). Anbau am A-Holm Beifahrerseite. Bei allen Einbauten insb. in der Fahrzeugkabine ist darauf zu achten, dass die Halterungen nicht an äußeren Bekleidungsblenden, sondern an den darunter verlaufenden tragfähigen Kabinenbauteilen befestigt werden. |  |
|  | Lieferung und Lagerung von jeweils einem Helmhalter für Fahrer und Beifahrer an der Rückwand der Kabine. Halterung für die bei der Feuerwehr Bochum eingesetzten Helme (Schubert F 300). Helme müssen durch Fahrer und Beifahrer im angeschnallten Zustand entnehmbar sein. |  |
|  | Lieferung und funktionsfähiger Einbau einer 24V und Druckluft Einspeisung im Bereich des Fahrereinstiegs. |  |
|  | Lieferung und funktionsfähiger Einbau einer NATO-Steckdose mit Prüfz. VG 96917 für einen Not Start des Fahrzeugs. Positionierung der Nato-Steckdose in der Nähe der Fahrzeugbatterien, damit dieser auch für Notstartmaßnahmen genutzt werden kann. |  |
|  | Lieferung und funktionsfähiger Einbau eines Batteriewächters mit Trennrelais zur Aufrechterhaltung der Restspannung in der Fahrzeugbatterie; akustischer Alarmgeber, der das Auslösen des Batteriewächters anzeigt. Die Restspannung muss jederzeit ausreichend sein, um einen Fahrzeugstart durchführen zu können. Der Alarmgeber muss mit dem akustischen Rückwarner geschaltet sein. Weiterhin ist ein Tiefentladeschutz für die Fahrzeugbatterien zu verbauen. |  |
|  | Die Bedienungselemente der Feuerwehreinbauten müssen so verbaut sein, dass sie leicht vom Fahrer sowie vom Beifahrer zu bedienen sind. Der Einbauort richtet sich nach den Bestandsfahrzeugen und wird im Rahmen der Baubesprechung festgelegt. Die Schalter sollen entsprechend der standardisierten Anordnung der Feuerwehr Bochum angeordnet werden. Die Bedienelemente sind als Kippschalter oder Inomatic auszuführen. Die Bedienung des Signalhornes der Sondersignalanlage erfolgt über einen zu liefernden und funktionsfähig einzubauenden Fußtaster z.B. der Firma Marquardt oder in Form Art und Leistung vergleichbar. Bei eingeschaltetem Blaulicht wird das zum Zeitpunkt vorgewählte Signalhorn geschaltet, solange der Taster betätigt wird. Wird der Fußtaster losgelassen, läuft die Tonfolge zu ende, bevor das Signalhorn abschaltet. Der Fußtaster muss möglichst flach und das Gehäuse aus Metall gebaut sein, so dass der Fußballen des linken Beines ergonomisch während der Einsatzfahrt auf dem Taster aufliegen kann. |  |
|  | Lieferung und funktionsfähiger Einbau einer Martinhornanlage der Fa. Martin Typ 2298 GM (oder vergleichbar mit Material, Leistung und Aufbau) mit Kompressor 24 V (vier Schallbecher). Die Schallbecher sind vibrationsentkoppelt auf dem Fahrzeugdach zu verbauen. Der Kompressor ist schallisoliert und vibrationsentkoppelt außerhalb des Mannschaftsraums zu verbauen. Das werkzeugfreie Nachfüllen des Öls muss gewährleistet bleiben. Der Einbau des Kompressors darf nicht innerhalb des Fahrerhauses erfolgen. Einbauort hier angeben: ……………………………………………………… |  |
|  | Lieferung und funktionsfähiger Einbau von einer „Stark-Tiefton-Hupe“, einem sog. „Bull-Horn“, mit der Möglichkeit zwischen Fahrzeughupe und Bullhorn dauerhaft umzuschalten, auch wenn das Blaulicht nicht aktiviert ist. Der Schalter hierfür soll in Absprache mit dem Auftraggeber im Bereich der anderen Schalter für die Fahrgestell-/Aufbau-/Blaulichtsteuerung verbaut werden. Zusätzlich muss im Pumpenbedienstand ein Bedienknopf zum Betätigen der „Stark-Tiefton-Hupe“ verbaut werden. |  |
|  | „Geteilter Blaulichtbalken DBS 4000 LED mit Powerblitz“ der Fa. Hänsch, über Fahrerraum links und rechts. Zusätzlich sind hinten links und rechts am Kofferaufbau blaue Kennleuchten des Typs „Hänsch Integro“ oder vergleichbar in Form, Art und Leistung. Die Fahrzeughöhe darf inkl. Rundumkennleuchte 3.400 mm nicht überschreiten! Der geteilte Blaulichtbalken, die „Stark-Tiefton-Hupe“ und die Front-Arbeitsscheinwerfer sind auf einem gemeinsamen durchgehenden Trägersystem zu installieren. Die genaue Positionierung wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
|  | Ausstattung des Fahrzeuges mit Verkehrswarngerät durch mind. 4 Gelblicht-Blitzleuchten in LED-Technik im Bereich des hinteren Fahrzeugdaches (Heckwarneinrichtung) oberhalb von GR, Mittig zur Fahrzeugbreite. Zuschaltung im Fahrerhaus und am Pumpenbedienstand bei Standlicht oder Fahrlicht bis zu einer Geschwindigkeit von 10 km/h, darüber selbst ausschaltend. In Verbindung von Blaulicht und Feststellbremse muss ein selbständiges Einschalten der Warneinrichtung erfolgen. Eine Bedienung am Pumpenstand ist funktionsfähig zu verbauen. |  |
|  | Lieferung und Montage von zwei Frontblitzleuchten im Kühlergrill integriert. Typ Hänsch Sputnik Hybrid oder vergleichbar in Form, Art und Leistung in Bezug auf seitliche Warnwirkung durch einen Abstrahlwinkel von ca. 180°. Die genaue Positionierung wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
|  | Zusätzliche Lichtanlage (Mehrkammerrückleuchten) am Heck des Fahrzeuges oben links und rechts montiert, bestehend aus: Fahrtrichtungsanzeiger, Brems- und Schlussleuchte. Die Ausführung hat in der gleichen Größe wie die unten montierten zu erfolgen. |  |
|  | Akustische Rückfahrwarneinrichtung mit mind. 80 dB (A) am Heck montiert, die Funktion muss bei eingelegtem Rückwärtsgang gegeben und über einen Taster im Tableau für den aktuellen Schaltvorgang abschaltbar sein (keine dauerhafte Abschaltung). |  |
|  | Lieferung und funktionsfähige Montage von 2 Heck-Arbeitsscheinwerfer in LED-Technik min.15W, Fabrikat Adluminis T4927 oder in Form, Art und Leistung vergleichbar. Die beiden ergänzenden Heck-Arbeitsscheinwerfer (Leuchtweite ca. 20 Meter) sind aus Sicherheitsgründen (Blendung Nachfolgeverkehr) durch einen Taster am Bedienfeld Maschinist GR zu schalten. |  |
|  | Lieferung und funktionsfähige Montage von 2 Front-Arbeitsscheinwerfer in LED-Technik min.15W. Einbauort über der Sonnenblende auf der Fahrzeugkabine. Die Scheinwerfer sind auf dem Trägersystem des Blaulichtbalkens zu installieren (siehe Pos. 3.11). Die genaue Positionierung wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
|  | Es ist eine rot blinkende LED-Warnleuchte in den Türfalzen funktionsfähig zu montieren. Im geöffneten Zustand der Tür muss diese senkrecht blinken. Hinweis: Diese Leuchte muss der Wahrnehmung im Straßenverkehr dienen. |  |
|  | Alle Fahrzeugtüren sind mit einer Zentralverriegelung auszustatten. Eine Schaltung am Pumpenbedienstand ist zu ermöglichen. |  |
|  | Funkvorbereitung / Funkeinbau / Elektroinstallation |  |
|  | Die jeweiligen Spannungsversorgungsleitungen der Geräte für die Funk- / Kommunikationstechnik sind mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 mm² auszuführen. Die Funktechnik (nicht RescueTrack und Navigationsgerät) soll über einen Funk-Hauptschalter des Bedienteil Inomatic, komplett ein- bzw. ausgeschaltet werden können. Zum korrekten Ausbuchen des digitalen Fahrzeugfunkgerätes ist in der Spannungsversorgung ein Relais mit einer festen Abfallverzögerung von 8 Sekunden vorzusehen, siehe beigefügte schematische Darstellung. Die entsprechenden Schaltrelais und Steuerkabel sind zu liefern und einzubauen. Die Montageorte aller Geräte sind so zu wählen, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Sämtliche Geräte müssen so montiert werden, dass Wartungsarbeiten und Austausch ohne Demontage von Fahrzeugeinbauteilen erfolgen können, d.h. alle Stecker und Befestigung sind zugänglich, alle Displays sind direkt lesbar. Alle Geräte müssen betriebsbereit, funktionsfähig und störungsfrei übergeben werden. Sollten auf Grund technischer Neuerungen oder Geräteabkündigungen zusätzliche Geräte bzw. Zubehör notwendig sein, so sind diese ebenfalls anzubieten, zu beschaffen und zu montieren. Zur Rohbauabnahme muss ein Funktechniker der Ausbaufirma zu gegen sein. Bei der Endabnahme muss ein Funktechniker der Ausbaufirma die funktionsfähige Übergabe an die Feuerwehr Bochum begleiten. |  |
|  | Fahrzeugsprechfunkgerät Tetra BOS Einbau eines angelieferten Digitalfunkgerätes Tetra BOS, Typ Sepura SCG2229 (nur S/E-Gerät). Das Funkgerät wird im einwandfreien Zustand angeliefert. Sollte dieses beim Einbau beschädigt werden, so sind die Reparaturkosten durch die Einbaufirma zu tragen. Hinweis: das S/E-Teil ist vom Auftragnehmer mindestens 4 Wochen vorher beim Auftraggeber anzufordern. Lieferung, Einbau und betriebsfertige Übergabe folgender Komponenten: - externer SIM-Kartenleser (SiKaPlug-Aufnahmeeinheit) für Sepura SCG2229, Hersteller-ID: 300-00715 (065769), mit einem SiKaPlug-Adapter Hersteller-ID: 300-00716 (065729) und Verbindungskabel für Sepura SCG2229 für abgesetzte Bedienung bzw. zum Anschluss des externen Kartenlesers. (#065919, 065921, 065875, 065912, 065876 oder 065920) - S-/E-Gerätehalterung mit Schnellverschluss für Sepura SCG2229, Hersteller-ID: 49957 / 41006357 - Stromversorgungskabel 12 Volt und alle Verbindungsleitungen - HBC3 Farb-Bedienhandapparate-Set mit Programmieranschluss, für Sepura SCG (Selectric Artikel-Nr.: 41800025) inkl. Anschlusskabel, Montagezubehör, dabei HBC 3 an Mittelkonsole (zum Fahrer hin angewinkelt) regelbarer Lautsprecher mittig oben zur Fahrzeugfront. - Freisprecheinrichtung mit Schwanenhals-PTT (Selectric Art.-Nr.: 185004). Die Freisprecheinrichtung inklusive Schwanenhals-PTT sind dem Fahrerplatz links des Lenkrades zuzuordnen. Die Freisprecheinrichtung muss die Bedienung der PTT-Taste ermöglichen ohne dass die linke Hand vom Lenkrad entfernt werden muss. - HBC3 Farb-Bedienhandapparate-Set mit Programmieranschluss, für Sepura SCG (Selectric Artikel-Nr.: 41800025) inkl. Anschlusskabel, Montagezubehör und regelbaren Mithörlautsprecher. Einbauort der Bedienhörers HBC 3 am Pumpenbedienstand, die genaue Positionierung wird bei der Baubesprechung festgelegt. - 2 Stück regelbare Mithörlautsprecher Funk. Bei Parallelschaltung der Lautsprecher ist auf die Impedanz zu achten. Die Endstufe des MRTs, Sepura SCG, ist für eine Impedanz von 2 – 8 Ohm ausgelegt. Einbauorte der Mithörlautsprecher: - 1 Stück Fahrerraum, Lautsprecher inklusive einer Lautstärkereglung - 1 Stück Pumpenbedienstand, Lautsprecher inklusive einer Lautstärkereglung Hinweis zur Belegung der PEI-Schnittstellen des Fahrzeugfunkgerätes: PEI 1: Anschluss externer Kartenleser und HBC3 (vorne). Die Anschlüsse erfolgen über eine Console Interface Box (Selectric Art.-Nr.: 065942) inkl. aller erforderlichen Verbindungs- bzw. Adapterkabel. PEI 2: Anschluss des RDG1110 RescueTrack Mobile Data Gateway und des HBC3 (hinten). Die Anschlüsse erfolgen über eine CIB, Console Interface Box (Selectric Art.-Nr.: 065942) inkl. aller erforderlichen Verbindungs- bzw. Adapterkabel. Zum Anschluss der Lautsprecher und zur Programmierung sind folgende Komponenten zu bestellen und funktionsfähig zu verbauen: Lautsprecher1-/ I/O-/ USB-Slave Kabel für SCG, USB 2.0 (USB-Programmier-/Datenkabel) Artikel-Nr.:41005106HerstellerSepuraHersteller-ID:300-02013 USB Einbau-Adapter mit Bajonettverschluss und Kappe (USB 2.0, A/A) für SCG22 Artikel-Nr.: 41005286 Hersteller Good Connections Hersteller-ID: IC04-U205 GTIN: 4014619709656 Der Einbauort ist mit dem AG abzustimmen. Vorzugsweise in räumlicher Nähe des SCG. Das MRT ist inkl. aller zu liefernden Komponenten, Adapter, Verbindungsleitungen, Montagematerial usw. einzubauen und betriebsfertig zu übergeben. Hierbei sind alle Herstellerangaben vollumfänglich zu beachten. Weitere Informationen zur Montage sind u.a. im Mobile Radio Compact Installation Guide von Sepura oder dem Installationshandbuch von Selectric Typ SCG2229 zu finden. |  |
|  | Lieferung und Montage von Fahrzeugantennen Folgende Antennen sind inkl. Verkabelung und aller erforderlichen Stecker und Adapter zu liefern, auf dem Dach zu montieren und betriebsfertig zu übergeben: - Kfz-Dachantenne Tetra BOS, inklusive aller erforderlichen Verbindungsleitungen zum Anschluss an das Digitalfunkgerät Tetra BOS. - GPS-Antenne Sepura MRT: GPS-Antenne, inklusive aller erforderlichen Verbindungsleitungen zum Anschluss an die GPS-Buchse des Fahrzeugsprechfunkgerätes Tetra BOS (SMC-Anschluss). Die Montagehinweise der Hersteller des Fahrzeugfunkgerätes und der GPS-Antenne sind zu beachten. Lieferung und Montage von Kombiantennen sind möglich, die störungsfreie Funktion muss gewährleistet sein und garantiert werden. Es sind unbedingt Revisionszugänge in Deckenverkleidung für Antennen und eventuell vorhandene Antennenweichen/Verteiler vorzusehen. |  |
|  | Kfz-Ladehalterungen für Handfunksprechgeräte digital (HRT) Lieferung und betriebsfertige Montage von zwei Kfz-Ladehalterungen 12/24Volt für tragbare Tetra BOS Funkgeräte (HRT, Sepura STP9038 / SC20), Typ: WeTech WTC1703 oder technisch vergleichbar. Kfz-Ladehalterungen inkl. aller Verbindungsleitungen liefern und betriebsfertig montieren. Um die Passiv-Aktiv-Halterung nutzbar zu machen, ist nach Möglichkeit auf eine zusätzliche Antenne zu verzichten. Falls ein Antennenkoppler notwendig ist, oder zur Reduktion der Dachantennen benötigt wird, so muss dieser durch den Auftragnehmer geliefert und funktionsfähig installiert werden. Einbauort: Mittelkonsole Fahrerraum, nach Absprache mit dem AG. |  |
|  | Funkentstörung des gesamten Fahrzeuges (siehe DIN EN 1789) |  |
|  | Lieferung und funktionsfähiger Einbau einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen (ein- oder mehrstufigen, wartungsfreien) Feuerlöschkreiselpumpe EN 1028-1-FPN 10-2000. Der Einbau hat entsprechend der DIN 14420 zu erfolgen. Pumpenvollautomatik mit automatischer Pumpendruckregelung, sowie Ansaugautomatik am Pumpenbedienstand. Ein Betrieb der Pumpe bei verhaltener Fahrt des Fahrzeuges ist vorzusehen (< 10 km/h). Bei der Konfiguration der Pumpe ist zu berücksichtigen, dass ein Abgang an der Fahrzeugfront sowie der Dachwerfer in Betrieb genommen werden müssen, ohne das Fahrerhaus zu verlassen. Die beiden genannten Funktionen (Abgang Fahrzeugfront und Dachwerfer) müssen über eine elektronische Ansteuerung geöffnet, bedient und geschlossen werden können. Gleiches gilt auch für etwaige Pumpenentwässerungseinrichtungen und Förderstromleiteinrichtungen/Klappen für den Tank/Saugbetrieb oder Förderstromleiteinrichtungen. Technische Ausführung für Trennung Saugeingang und Tankzulauf hier beschreiben:__________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ wird bewertet! |  |
|  | Lieferung und funktionsfähiger Einbau einer Schaum-Zumischanlage zur Herstellung eines Schaummittel-Wasser-Gemisches im Fahrzeug. Das Schaummittel-Wasser-Gemisch muss über mindestens einen B-Druckabgang (dieser muss deutlich gekennzeichnet sein, sowohl am Pumpenbedienstand als auch an den Abgängen an den Fahrzeugseiten) sowie über den Dachwerfer abgegeben werden können. Es ist eine Zumischanlage vorzusehen, die unmittelbar an die Feuerlöschkreiselpumpe montiert wird. Diese elektronisch geregelte Druckzumischanlage soll über einen Zahnradpumpenantrieb angetrieben werden. Es muss ein automatischer Spülvorgang eingeleitet werden können. Bei der Schaummittelpumpe soll es sich um eine Zahnradpumpe handeln mit einer Leistung von 72 l/min. Dadurch soll z.B. eine 3% druckseitige Schaummittelzumischung bis zu einer Was-serfördermenge von 2400 l/min möglich sein. |  |
|  | Ausführung des Pumpenbedienfeldes als "Standardisiertes Pumpenbedienfeld (SPBF)" nach Fachempfehlung des deutschen Feuerwehrverbandes. Für die Überwachungseinrichtungen sind eine Kombination aus Analoginstrumenten und digitalen Anzeigen vorzusehen. Dem Angebot ist ein Entwurf des Bedienfeldes oder eines gleichwertigen Referenzfahrzeuges beizufügen. Auf digitale Bedienfelder explizit Touchscreen usw. ist zu verzichten. Ausschließlich Schalter- und Taster-Bedienungen sind zulässig. Der Pumpenbedienstand ist heckseitig anzubringen. Hinweis: Unterhalb der für die Bedienelemente verwendeten Piktogramme ist jeweils zusätzlich ein kurzer und gut leserlicher Klartext, der die Funktion des Bedienelements beschreibt (z. B. „Pumpe EIN“), wetterfest vorzusehen. |  |
|  | Lieferung und funktionsfähiger Einbau eines automatischen Dachwerfers für die wahlweise Abgabe von Schaum oder Wasser. Richtprodukt: AWG APF 2-DC EVO mit MZV Düse oder gleichwertig in Art, Leistungsspektrum und Bedienung. Die Bedienung aller Funktionen des Dachwerfers muss möglich sein, ohne das Fahrzeugdach zu betreten, d.h. es ist eine Bedienung mittels Funkfernbedienung vorzusehen. Als Richtprodukt für die Funkfernbedienung: AWG Joystickfunk L Mobil C4 oder gleichwertig in Art, Leistung und Bedienung. Die Funkfernbedienung ist im Fahrerhaus in einer Ladehalterung unterzubringen. Diese Lagerung ist mit einer Kontrolle auszustatten, sodass beim Lösen der Feststellbremse und nicht eingelegter Funkfernbedienung ein deutlicher Warnton im Fahrerhaus ertönt und eine Kontrollleuchte das Fehlen anzeigt. Eine weitere Halterung für die Funkfernbedienung, ohne Lade- und Kontrollfunktion ist im rückwärtigen Geräteraum (GR) vorzusehen. Die Einbauorte der (Lade-) Halterungen werden in der Baubesprechung festgelegt. Der Dachwerfer muss bei langsamer Fahrt des Fahrzeuges funktionieren. Wenn sich der Dachwerfer außerhalb der Transportstellung befindet, muss dies im Bereich des Fahrerplatzes im Fahrerhaus durch eine Kontrollleuchte deutlich sichtbar angezeigt werden. Sollte in diesem Zustand die Feststellbremse gelöst werden, muss zusätzlich eine akustische Warnung des Maschinisten erfolgen. Die akustische Warnung muss für die Benutzung bei verhaltener Fahrt quittiert werden können. |  |
|  | Vier B-Druckabgänge von der Feuerlöschkreiselpumpe folgendermaßen angeordnet: - Zwei B-Druckabgang rechts unter Geräteraumaufbau - Zwei B-Druckabgang links unter Geräteraumaufbau Die Abhänge sind über Ventile anzusteuern die mit Ballenhandrädern (Handkurbel) geöffnet oder geschlossen werden. Es ist ein weiterer B-Druckabgang als Festkupplung an der Fahrzeugfront im Bereich der Stoßstange zu verbauen. Darüber hinaus ist eine feste Zuleitung zum Dachwerfer vorzusehen. B-Füllstutzen mit Absperrorgan und Entwässerungsmöglichkeit zum Wasserbehälter. Alle Abgänge und die B-Füllstutzen sind mit einem Kugelhahn zur Druckentlastung in der Nähe der B-Kupplungen auszustatten. Eine Druckentlastung über Blinddeckel ist nicht zulässig. Sämtliches Wasser von Entwässerungen oder Druckentlastungen ist mittels Schlauchleitungen unter das Fahrzeug abzuführen, ohne das Wasser durch den Aufbau läuft. |  |
|  | Lieferung und funktionsfähiger Einbau von jeweils einer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe pro Fahrzeugseite, in Form einer C-Festkupplung als Abgang. Das Öffnen und Schließen der Einrichtungen zur schnellen Wasserabgabe erfolgt pro Seite jeweils am Pumpenbedienstand. Im Bereich der C-Festkupplung ist pro Fahrzeugseite eine Lagerungsmöglichkeit für zwei 15 m C-Druckschläuche und ein C-Hohlstrahlrohr vorzusehen. |  |
|  | Löschwasserbehälter mit einer nutzbaren Wassermenge von mindestens 5000 Litern. Der Füllstand ist mit einer LED-Anzeige darzustellen. Die Befestigungsart und das Material des Löschwasserbehälters sind zu beschreiben. Befestigungsart des Löschwasserbehälters: ______________________ Material des Löschwasserbehälters: ____________________________ Wird bewertet! |  |
|  | Schaummitteltank mit 500 Litern nutzbarem Volumen. Die Abgabe des Schaumittels muss jeweils links und rechts neben den B-Druckabgängen über eine D-Festkupplung möglich sein. Es ist eine fest eingebaute Schaummittelpumpe für ein kontinuierliches Befüllen des Schaummittelbehälters zu verbauen. Die Mindestfördermenge muss 30 l /min. betragen. Eine weitere Schaummittelleitung ist zur fest eingebauten Zumischanlage zu verlegen. Das Abschiebern der Schaummittelleitungen muss, unmittelbar am Ausgang des Schaummittelbehälters, durch einen Kugelhahn möglich sein. Die ständig mit Schaummittel in Berührung stehenden Rohrleitungen und Armaturen müssen gegen korrosionsgeschützt gegen handelsübliche Schaummittel sein. Wenn die Kugelhähne für die beidseitige Schaummittelentnahme jeweils direkt hinter den D-Kupplungen liegen, kann hier auf eine Spülleitung verzichtet werden. |  |
|  | Festlegungen zur Lagerung der Geräte im Aufbau |  |
|  | Für die Beladung gemäß der DIN 14530-21 Tabelle 1 sind die Lagerungen vorzusehen und einzubauen. Sofern zur Lagerung Transportkästen verwendet werden, sind diese aus Kunststoff oder Aluminium zu fertigen. Im Folgenden werden die Beladungsgegenstände aufgeführt, die im Fahrzeug gelagert werden müssen. Die Lagerorte und die Aufteilung der Geräteraume werden in der Baubesprechung festgelegt. Nur Lagerung/Halterung herzustellen; das jeweilige Gerät wird nicht Bestandteil dieses Auftrags Mit Abgabe eines Angebots versichert der Anbieter, dass alle geforderten Beladungsgegenstände im Fahrzeug verlastet werden können. |  |
|  | Gruppe 1 - Schutzkleidung und Schutzgerät |  |
|  | Lagerung für zwei Atemschutzgeräte Typ MSA M1 A-M1 SCBA WO-C4-ABS-BR-TM-AM-GA-S4-IN-J1-K2-LN-HE-NN-DE-PN mit Überdruck-Lungenautomat Typ MSA LGDV M1 LO-BN-L7 ESA Short sowie passender Composite Atemluftflasche 6,9 Liter / 300 bar mit folgender Konfiguration: Ventil mit Ausströmsicherung, maximale Länge von 615 mm inkl. Ventil, maximaler Durchmesser von 161mm, Haltbarkeit mind. 15 Jahre, Transponder 125 kHz im Handrad, Gewicht maximal 7,2 Kg inkl. Ventil im gefüllten Zustand, Inhalt ca. 6,9 Liter, auf einem Auszug zusammen mit einer Halterung für zwei Feuerwehrleinen und zwei Brandfluchthauben Typ MSA S-Cap vorzusehen. Der Auszug muss so beschaffen sein, dass die Atemschutzgeräte von den Benutzern im Stehen angelegt werden können und dafür vorher nicht entnommen werden müssen. |  |
|  | Lagerung für insgesamt zwei Atemanschlüsse in jeweils einer Box Modell RESPI XL der Fa. TEE-UU sowie zwei Atemschutz-Schraubfilter ABEK2Hg-P3 R D nach DIN EN 148-1. Die Boxen sollen im Fahrerhaus an der Rückseite der Mittelkonsole gelagert werden, die Schraubfilter lagern eingeschweißt in der Mittelkonsole. |  |
|  | Lagerung für eine Atemschutzüberwachungstafel Typ MSA Control F im Bereich des Pumpenbedienstandes für die Benutzung durch den Maschinisten. Eine weitere Lagerung ist für den Transport vorzusehen. |  |
|  | Lagerung von zwei Warnwesten nach EN ISO 20471. Warnweste in „orange“ mit zweizeiligem schwarzen Rückenaufdruck „FEUERWEHR“ (obere Zeile) „BOCHUM“ (untere Zeile). Lagerung in den Türablagefächern der Fahrerkabine. |  |
|  | Lagerung der vom Auftraggeber beigestellten bzw. gesondert beschafften Schnittschutzkleidung für den Einsatz mit Motorkettensägen. Bestehend aus: - einmal Beinlingen mit Rundumschnittschutz - einmal Forstarbeiterhelm Lagerung in einer dafür geeigneten Kiste, neben der Motorkettensäge. |  |
|  | Lagerung von zwei (zwei Anzüge) Sätzen Hitzeschutzkleidung, ISOTEMP-Hitzevollschutzanzug Modell 2000/F1 oder vergleichbar in Art, Umfang und Anforderungen nach EN 1486:2007. |  |
|  | Gruppe 2 – Löschgerät |  |
|  | Lagerung für einen fahrbaren ABC-Pulverlöscher Typ „Feuerlöscher Jockel P 50 J“ mit außenliegender Flasche und fünf Metern Schlauch. Die Entnahme aus dem Fahrzeug soll für eine Person, z.B. über eine ausklappbare Rampe, möglich sein. |  |
|  | Lagerung für sechs tragbare CO2 Feuerlöscher Typ „Feuerlöscher Jockel K 5 J“ |  |
|  | Lagerung für zwei tragbare Feuerlöscher mit Metallbrand-Pulver Typ „Feuerlöscher Jockel PM 12 JX“ |  |
|  | Lagerung eines tragbaren Löschgeräts Hydrofix mit 10L Volumen inklusive Befüll Armatur. |  |
|  | Lagerung einer Löschdecke EN 1869, 1000 x 1000 mm, in einer geeigneten und gekennzeichneten Tasche. |  |
|  | Lagerung eines Kombinationsschaumrohrs, S4/M4 mit Absperrorgan und B-Festkupplung, 5bar bei 400l/min nach DIN 133466 (Typ AWG) mit Manometer für Druckanzeige und Absperrhahn. Umschaltbar zwischen Schwer- und Mittelschaum. B-Festkupplung. (L x B x H) ca. 665 x 305 x 270 mm. |  |
|  | Lagerung eines Zumischers Z4R. |  |
|  | Lagerung eines Schaumstrahlrohrs S8. |  |
|  | Lagerung eines Zumischers Z8R. |  |
|  | Lagerung eines D-Ansaugschlauches für Schaummittel DN20, Formstabil, Länge: 2 m. |  |
|  | Lagerung von zwei Feuerpatschen mit Stiel (2400 mm Gesamtlänge). |  |
|  | Gruppe 3 - Schläuche, Armaturen und Zubehör |  |
|  | Lagerung von zwei B-Druckschläuchen nach DIN 14811 Typ B75-5-KL1-2-K. |  |
|  | Lagerung von sechs B-Druckschläuchen nach DIN 14811 Typ B75-20-KL1-2-K. Lagerung von vier B-Druckschläuchen als Rollschläuche einzeln nebeneinander im Aufbau. Zwei weitere Druckschläuche lagern in den beiden Traversenkästen, jeweils einmal links und rechts (in Buchten gelegt). |  |
|  | Lagerung von zwei Verteilern BB-CBC Typ BV, mit Übergangsstück B-C an Kette. Gelagert jeweils ein Verteiler pro Traversenkasten. |  |
|  | Lagerung von zwei Schlauchtragekörben C mit je drei C-Druckschläuchen nach DIN 14811 Typ 42-15-KL1-2-K. Stehend gelagert und einzeln gesichert. |  |
|  | Lagerung eines Schlauchtragekorbs Typ Dönges Waldbrandkorb HS7 neben den anderen Schlauchtragekörben. |  |
|  | Lagerung von vier C-Druckschläuchen, nach DIN 14811 Typ 42-15-KL1-2-K, als Einrichtungen zur schnellen Wasserabgabe. Zwei C-Schläuche pro Fahrzeugseite in den jeweiligen Einrichtungen zur schnellen Wasserabgabe, jeweils mit angekuppelten C-Hohlstrahlrohr. |  |
|  | Lagerung von vier DIN-A-Saugschläuchen inklusive Saugkorb-A, vorgekuppelt. Lagerung auf dem Fahrzeugdach. Entnehmbar mittels Entnahmehilfe. |  |
|  | Lagerung eines Draht-Saugschutzkorbes-A. |  |
|  | Lagerung von vier C-Hohlstrahlrohren: - 2x Typ Alpina G-Force Compact AUTO 400 mit Trigger Ventilsystem, Lagerung im Geräteraum. - 2x Quadrafog 235 FO6 EN C Storz, Lagerung in der Einrichtungen zur schnellen Wasserabgabe. |  |
|  | Lagerung von zwei B-Hohlstrahlrohren inklusive Stützkrümmern. Typ AWG-Hohlstrahlrohr, max.16 bar, 750 l, DIN EN 15182-2, Storz-B-Kupplung. |  |
|  | Gemeinsame Lagerung - eines Standrohrs 2-B, - eines Unterflurhydrantenschlüssels C UFH (Hydrantensteckschlüssel C nach DIN 3223, zum Betätigen der Spindel und des Schiebers am Unterflurhydranten sowie zum Öffnen der Straßenkappe), - eines Überflurhydrantenschlüssels B ÜFH, Griffschlüssel B nach DIN 3223 zur Bedienung von Überflurhydranten nach DIN 3221, DN 50, 80 und 100, PN 10 + 16. (Zum Betätigen von Spindel, Fallmantelverschlussschraube, Absaugstutzen sowie Deckkapsel.) - eines Sammelstücks A-3B, - je eines Übergangsstücks A-B und B-C, - eines Paares Schachthaken mit Kette und - zwei Systemtrennern B-FW. |  |
|  | Lagerung einer Turbospritze Venturi S / M 75 (Schaumpistole) mit separater Lagerung einer Ersatzkartusche. |  |
|  | Lagerung von drei Kupplungsschlüsseln DIN 14822 Typ ABC, aus Stahl, Oberflächen verzinkt, mit schwarzem Kälte-Handschutz. Lagerung im Bereich des Pumpenbedienstandes. |  |
|  | Lagerung von zwei Mehrzweckleinen (Arbeitsleinen), DIN 14920, aus rotem Perlon, spiralgeflochten, 10 mm Ø. Typ A 20-H. Gelagert in jeweils einem Feuerwehrleinenbeutel nach DIN 14921 aus braunem imprägniertem Segeltuch für Fangleinen F20 und F30, mit Klappe und Verschluss, sowie Ringen für Trageleine und zusätzlichem Karabiner. Trageleine aus Perlon mit zwei Karabinern für den Fangleinenbeutel. |  |
|  | Lagerung eines Beutels mit vier Bindestricken/Seilschlauchhaltern. (30 cm Stücke mit Knebel und Schlaufe) |  |
|  | Lagerung eines Übergangsstückes A-B im Bereich des Pumpenraumes im GR. |  |
|  | Lagerung von sechs Schlauchbrücken für die Durchführung von zwei B- oder zwei C-Druckschläuchen. Gummischlauchbrücken „Crocodile“ oder vergleichbar in Art, Leistung und Umfang. |  |
|  | Lagerung eines Einspeiserohrs mit einem B-Eingang LM nach DIN EN 14339, DN 80 ohne Niederschraubventil, AWG N. 20118033 oder vergleichbar in Art, Leistung, Funktion und Maßen. (Bochumer Bezeichnung „Uni-Rohr“) |  |
|  | Lagerung von zwei Schachtdeckelhebern unweit des Einspeiserohres. |  |
|  | Gruppe 4 -Rettungsgerät |  |
|  | Lagerung einer Feuerwehr-Steckleiter aus Aluminium, bestehend aus vier Oberteilen und einem Einsteckteil. DIN EN 1147 vierteilig inkl. Einsteckteil. Lagerung auf dem Fahrzeugdach in der beschriebenen Leiterentnahmeeinrichtung. |  |
|  | Lagerung von zwei Feuerwehrleinenen, DIN 14920, aus hochwertigem Polyester, spiralgeflochten, 10 mm Ø. Typ F 30-H: Ein Seilende mit Holzknebel, ein Seilende mit Augenspleiß 90 mm Ø. Länge: 30 m Gelagert in jeweils einem Feuerwehrleinenbeutel nach DIN 14921 aus braunem imprägniertem Segeltuch für Fangleinen F20 und F30, mit Klappe und Verschluss, sowie Ringen für Trageleine und zusätzlichem Karabiner. Trageleine aus Perlon mit zwei Karabinern für den Fangleinenbeutel. Lagerung im Bereich der Atemschutzgeräte. |  |
|  | Gruppe 5 - Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät |  |
|  | Lagerung eines „Corpuls AED“ Pakets. AED-Halbautomat einsatzbereit im Notfallrucksack „Emergency Daypack Corpuls AED Notfallrucksack“ verpackt mit folgender Konfiguration und Bestandteilen: Kompakter und leichter AED für First-Responder, Sanitätsbereitschaften, mit integriertem CPR-Feedback-System, zur Verbesserung der Kompressionsqualität. Zentrale Verwaltung über kabellose Anbindung per WLAN möglich. Automatischer Selbsttest, Aufzeichnung von Einsatzdaten inklusive Tonaufnahmen zur Qualitätskontrolle. Bis zu 5 Jahre Standby-Zeit. Konfiguration als Halbautomat: Automatische Analyse (manueller Analysestart konfigurierbar) und Schockabgabe durch den Anwender. Spezifikation: Staub- und spritzwassergeschützt nach IP66, RTCA DO-160G Luftfahrtzulassung, EN1789, Einsatzbereich -10 °C bis +55 °C, vibrations- und stoßgeschützt nach DIN 1789, Lautsprecher und Mikrofon, Sprachaufzeichnung, 4,3" Farbdisplay (hinterleuchtet). Gewicht: ca. 1,9 kg Inklusiv: Batterie Corpuls AED, Zubehörtasche Corpuls AED, Defibrillationselektroden-System corPatch easy pre-connected (vorkonnektiert). Defibrillations-, Feedbackelektroden und PC-Software kompatibel zu anderen Corpuls Produkten. ►corPatch CPR-Feedback Zwischenkabel Corpuls AED. |  |
|  | Gruppe 6 - Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät |  |
|  | Lieferung und Lagerung von zwei Handscheinwerfern DIN 14642 - EX - F mit KFZ-Ladestation. Typ Andaro Adalit L3000. Betriebsbereite Montage in den Ladehalterungen. Montageort im Fahrerhaus. Ggf. muss ein Nachfolgeprodukt geliefert und gelagert werden. Dies wird in der Baubesprechung festgelegt. |  |
|  | Lagerung von vier Verkehrsleitkegeln, mind. 500 mm hoch. |  |
|  | Lagerung eines Anhaltestabs im Fahrerhaus. |  |
|  | Gruppe 7 - Arbeitsgerät |  |
|  | Lagerung eines Einreißhakens, DIN 14851, stufenlos teleskopierbar, max. Länge: 3,20 m, aus Aluminium, seitlich an der Leiterentnahmeeinrichtung. Dieses Einsatzmittel muss über die Leiterentnahmeeinrichtung entnommen werden können, ohne dass das Dach bestiegen werden muss. |  |
|  | Lagerung von zwei hochfesten Schäkeln, geschweifte Form, feuerverzinkt, mit Augenbolzen, feuerverzinkt, rot lackiert, Tragfähigkeit: 12 t. Lagerung in einer Zarges Fire Box (600 x 400 x 220 mm) zusammen mit der folgenden Position (Rundschlingen). |  |
|  | Lagerung von zwei Rundschlingen aus Polypropylen (PP), Tragfähigkeit 60 kN, nutzbare Länge: 5 m, gelagert mit den Schäkeln aus der vorherigen Position in einer Zarges Fire Box (600 x 400 x 220 mm). |  |
|  | Lagerung eines Faltbehälters für Löschwasser mit einem nutzbaren Volumen von 5000 Litern, im Fahrzeugaufbau in einer Entnahmehilfe. Maße im verpackten Zustand: Referenzprodukt: Typ Vetter OWT oder vergleichbar in Art, Leistung und Umfang: 1150 x 640 x 330 mm. |  |
|  | Lagerung einer Motorkettensäge Stihl MS391 mit 40er Schneidgarnitur und 3/8 Teilung, eines Stihl Kombikanisters, einer Ersatzkette sowie zwei Fäll-/Spaltkeilen aus Kunststoff. |  |
|  | Gruppe 8 - Handwerkzeug und Messgeräte |  |
|  | Lagerung eines Halligantools mit Spalthammer, inkl. Tragegurt: Typ Dönges Art.-Nr. 211531. |  |
|  | Lagerung einer Feuerwehraxt, DIN 14900 FA. |  |
|  | Lagerung einer Bügelsäge (Baumsäge), 450 mm, mit patentiertem Sicherheitshebel und Sägeblatt mit feiner Hobelzahnung. |  |
|  | Lagerung eines Bolzenschneiders, groß, ohne Fanghaken, mit auswechselbaren Messern aus Chrom-Vanadium-Stahl, lackierte Stahlrohrschenkel mit Kunststoffhandgriff, Schneidleistung 13 mm bei 74 kp/mm². Gesamtlänge: ca. 955 mm. |  |
|  | Lagerung eines Feuerwehr-Werkzeugkasten, DIN 14881 3-LM mit Alu-Aufteilung und Aufschrift „Handwerkzeug“. |  |
|  | Lagerung eines Spatens mit Eschenstiel, 1300 mm lang, DIN 20152. |  |
|  | Lagerung einer Stechschaufel, Frankfurter Form, Gr. 5, DIN 20121. |  |
|  | Lagerung einer Dunghacke mit Stiel, Länge: 1400 mm. |  |
|  | Lagerung eines Stoßbesens (Piassava), 1400 mm lang. |  |
|  | Lagerung einer Wärmebildkamera FLIR Typ K45 inklusive Reserveakku und funktionsfähiger Montage und Anschluss des dazugehörigen Ladegerätes im Fahrerhaus. |  |
|  | Lieferung und Lagerung eines Abgasschlauches passend zum Fahrzeug. |  |
|  | Lagerung eines D-Ansaugschlauches mit einer Länge von 2,50 Meter, mit D-Storz-Kupplungen an beiden Enden. |  |
|  | Lieferung von Schnellspann-Schneeketten für beide Achsen; Typ RUD oder vergleichbar in Form, Art und Leistung, inkl. Beschriftung „Vorderachse“, „Hinterachse“ und großflächig mit dem amtlichen Kennzeichen sowie der Bezeichnung „TLF 4000“ in Signalfarbe. |  |
|  | Lieferung und Lagerung eines Hygieneboards, in Absprache mit dem Auftraggeber bei der Baubesprechung. Einbau in einem Geräteraum als ausziehbare Gerätewand. Das Hygieneboard soll über folgende Bestandteile verfügen: - Seifen- und Desinfektionsspender mit Aluminiumgehäuse zur Aufnahme von 500 ml Einwegbehälter, z.B. von Bode Chemie oder in Form, Art und Leistung vergleichbar - gleichwertige Aufnahme für Papierhandtücher - gleichwertiger Abfallbehälter - Wasserhahn mit Anschluss an den Löschwassertank zur Handreinigung und Anschluss des Spiralschlauches (siehe nächster Punkt) z.B. mit dem Gardena-Kupplungssystem oder in Form, Art und Leistung vergleichbar - Spiralschlauch und Bürste zur Stiefelreinigung. Der Schlauch muss ausreichend lang sein, damit Stiefel im getragenen Zustand gereinigt werden können - Luftpistole angeschlossen an die Luftdruckanlage des Fahrzeuges mit Spiralschlauch |  |
|  | Lagerung für Ersatz-Feuerschutzkleidung in einem Geräteraum, in zwei gleichgroß abgetrennten Fächern mit glatten Oberflächen aus Edelstahl, die sich gut reinigen und desinfizieren lassen, zur Aufnahme und Lagerung von: - Zwei Hygienesäcken für die Ersatzfeuerschutzbekleidung. - Zwei handelsübliche PE Säcke, gefaltet. - Zehn selbstklebenden Dokumentationsbögen (DIN A4). Größe der Fächer: - Höhe: mind. 290 mm, - Höhe der Trennwände: mind. 260 mm, - Breite pro Fach: mind. 360 mm. - Tiefe pro Fach: mind. 570 mm. |  |
|  | Lagerung eines Auftaugerätes (Anwärmbrenner) der Firma Rothenberger Industrial Model „RoMaxi“ Art. Nr. 030954E, oder vergleichbar in Form, Art und Leistung. Und der dazugehörigen Propan-Gasflasche 3 kg. (Maße der Propangasflasche: Durchmesser Bodenring: 290 mm, Höhe 320mm). |  |
|  | Lagerung eines Gerätesatzes Waldbrand, bestehend aus: - Zwei Löschrucksäcken mit Befülleinrichtung, Volumen 20 Liter. - Zwei Düsenschläuche ICONOS B75 mit 25 Düsenaufnahmen. - Zwei Wiedehopfhacken mit Schneidenschutz. - Einem Transportrucksack mit zwei 60 m D-Schläuchen und zwei D-Hohlstrahlrohren ohne Griff. Gemeinsame Lagerung z.B. in einer Box im Aufbau oder in einer wasserdichten Box auf der Entnahmehilfe auf dem Dach, in Kombination mit dem Faltbehälter. |  |
|  | Sonstiges |  |
|  | Lagerungsorte im Aufbau und entnehmbare Lagerungen sind eindeutig und leserlich zu beschriften, in Form von aufgeklebten, gravierten Schildern. |  |
|  | Die Beschreibungen über den Aufbau sowie die Ausstattung sind Bestandteil des Angebotes. Die Feuerwehr Bochum verpflichtet sich, diese Unterlagen an keinen anderen Hersteller weiterzugeben! Im Falle eines Auftrages wird vor Auftragsbestätigung durch den Auftraggeber eine Konstruktionsbesprechung mit dem Auftragnehmer durchgeführt. Hierbei ist spätestens die Aufbauzeichnung zur endgültigen Genehmigung vorzulegen. |  |
|  | Leistungs- und Energiebilanz Für das gesamte Fahrzeug und die verbaute Technik ist eine ausführliche Energiebilanz entsprechend den Empfehlungen des Arbeitskreises "Energiebilanz" des DIN-FNFW-NA 031-04-06 AA zu erstellen und spätestens zum Beginn der Fahrzeugabnahme dem Auftraggeber vorzulegen. |  |
|  | Dokumentationen |  |
|  | Sonstige Kosten, die bisher in dieser Leistungsbeschreibung nicht abgefragt wurden, jedoch berücksichtigt werden müssen, sind in einer separaten Auflistung beizufügen. (z. B. Regiekosten für angelieferte Beladung) |  |
|  | Das Fahrzeug ist vollgetankt zu übergeben. |  |
|  | Fahrzeugabnahme nach der StVZO (TÜV). |  |
|  | Baubesprechung für das Fahrzeug, für drei Personen, inkl. Hotelkosten und Verpflegung für eine Übernachtung, ab einer Entfernung von 300 km zwei Übernachtungen. Die Zugkosten (Deutsche Bahn) für Hin- und Rückfahrt 2. Klasse für drei Personen (Bochum - Standort Ausbaufirma - Bochum) sind zu übernehmen. Ein Shuttleservice von und zum Bahnhof, sowie vom Hotel zur Firma und zurück, ist vom Auftragnehmer einzurichten. |  |
|  | Bauabnahme zum Zeitpunkt des Verbindens von Fahrgestell mit Aufbau, für zwei Personen, inkl. Hotelkosten und Verpflegung für eine Übernachtung, ab einer Entfernung von 300 km zwei Übernachtungen. Die Zugkosten (Deutsche Bahn) für Hin- und Rückfahrt 2. Klasse für zwei Personen (Bochum - Standort Ausbaufirma - Bochum) sind zu übernehmen. Ein Shuttleservice von und zum Bahnhof, sowie vom Hotel zur Firma und zurück, ist vom Auftragnehmer einzurichten. |  |
|  | Rohbauabnahme und Planung der Beladung, dazu muss die gemäß der Ausschreibung zu liefernde Beladung bereitstehen und der Beladeplan pro Gerätefach in A0 Format gedruckt vorliegen, für zwei Personen, inkl. Hotelkosten und Verpflegung für eine Übernachtung ab einer Entfernung von 300 km zwei Übernachtungen. Die Zugkosten (Deutsche Bahn) für Hin- und Rückfahrt 2. Klasse für zwei Personen (Bochum - Standort Ausbaufirma - Bochum) sind zu übernehmen. Ein Shuttleservice von und zum Bahnhof, sowie vom Hotel zur Firma und zurück, ist vom Auftragnehmer einzurichten. |  |
|  | Fahrzeugübernahme und Einweisung in die technischen Geräte für vier Personen, inkl. Hotelkosten und Verpflegung für mind. zwei Übernachtung. Die Zugkosten (Deutsche Bahn) für Hinfahrt 2. Klasse für vier Personen (Bochum-Standort Umbaufirma-Bochum) sind zu übernehmen. Sollte das Fahrzeug am Abnahmetermin nicht gänzlich fehlerfrei sein, sind die Kosten für die Rückreise, sowie der erneuten Anreise zu übernehmen. Ein Shuttleservice von und zum Bahnhof, sowie vom Hotel zur Firma und zurück, ist vom Auftragnehmer einzurichten. |  |
|  | Dichtigkeitsprüfung Fahrzeug: Es ist im Beisein von dem Auftraggeber eine ausgiebige Dichtigkeitsprüfung (in Form von einem simulierten Starkregen) durchzuführen. |  |
|  | Die Bindefrist des Angebots muss mindestens 3 Monate nach Ablauf der Angebotsfrist betragen. |  |
|  | Angabe der Lieferzeit nach Auftragsbestätigung: ..................... Monate Eine Lieferzeit von über 48 Monaten nach Auftragsvergabe hinaus führt zum Ausschluss. |  |
|  | Garantiezeiten für: Fahrgestell ............................Monate Aufbau ............................Monate Einbauten ............................Monate |  |
|  | Produkte, die der Feuerwehr Bochum nicht bekannt sind, müssen vom Bieter auf eigene Kosten an der Brandwacht 1, 44894 Bochum vorgeführt werden. In diesem Falle ist eine Referenzliste über die bisher hergestellten feuerwehrtechnischen Aufbauten auf diesem Fahrgestell gemäß den o.g. DIN-Normen beizufügen. |  |
|  | Dem Angebot ist eine detaillierte Fahrzeugbeschreibung Datenblätter und Ausführungsbeschreibungen beizufügen. |  |
|  | Fahrgestell-Service: Es ist anzugeben, welche Servicewerkstätten sich im Umkreis von 500 Km befinden. Es ist anzugeben, welche Servicegeschwindigkeit garantiert wird (Wie schnell ist ein Servicetechniker vor Ort). Entfernung: …………………………………. |  |
|  | Die Servicekosten sind anzugeben. |  |
|  | Ersatzteilversorgung: Es ist anzugeben, für welchen Zeitraum eine Ersatzteilversorgung gewährleistet ist und wie schnell einzelne Ersatzteile verfügbar sind. |  |
|  | Fahrzeugbrief Teil I u. II. |  |
|  | Prüfbuch. |  |
|  | Werkstatt-Handbücher für Fahrgestell, Getriebe, Motor einschl. Daten und Prüfanleitungen der Fahrzeug- oder Bremsenhersteller zur Durchführung der Sicherheitsprüfung in eigener Kfz-Werkstatt - Übergabe nach Auslieferung des aufgebauten Fahrgestelles an den Auftraggeber. |  |
|  | Unterweisung des Kfz-Werkstattpersonals zur Wartung und Unterhaltung des Fahrzeugs und feuerwehrtechnischem Aufbau, ein Tag für fünf Personen am Standort Bochum. |  |
|  | Multiplikator Schulung für die Unterweisung in die Bedienung Fahrgestell, feuerwehrtechnischem Aufbau mit Pumpe und festen Anbauteilen, einen Tag für ca. zehn Personen am Standort Bochum |  |
|  | Angabe der Entfernung zum nächsten Servicestandort des Aufbauherstellers: ............................km. Der Servicestandort muss alle Reparaturen (auch Unfallschäden etc.) der Ein-und Aufbauten durchführen können. Die Leistungsfähigkeit des Sevicestandortes ist mit aussagekräftigen Bildern zu belegen. Im Zweifelsfall wird eine Besichtigung vor Ort stattfinden. Wird bewertet! |  |
|  | Grundlage der Ausschreibung und des Vertrages ist ausschließlich das deutsche Recht (BGB). Ausschließlich die AGB des Auftraggebers, der Stadt Bochum, gelten. Die AGB des Auftragsnehmers werden nicht akzeptiert. Beide oben genannten Kriterien werden durch Abgabe einen Angebotes akzeptiert. |  |
|  | Nachweißdokumente über die erfolgreiche Prüfung der verbauten elektrotechnischen Anlagen. |  |