Leistungsbeschreibung

für die

Beschaffung

von

einem

Gerätewagen Höhenrettung

(GW Höhenrettung)

Inhalt

1.	Allgemeines zu den taktischen Zielen der Beschaffung sowie dem Aufbau des Leistungsverzeichnisses	3

1.1	Taktische Ziele	3

1.2	Bestandteile des Leistungsverzeichnisses	3

1.3	Auftragsvolumen und Auslieferungsfristen	3

1.4	Hinweis zu möglichen Preisanpassungen	4

2.	Anzuwendende Rechtsgrundlagen und daraus resultierende Anforderungen	5

2.1	Anzuwendende Normen, Richtlinien und weitere Rechtsgrundlagen	5

2.2	Weitere Vorbemerkungen zur Leistungserbringung und den Angaben die bei der Abgabe eines Angebotes zu erfüllen sind	5

3.	Lieferung des Fahrgestells mit den geforderten feuerwehrtechnischen Aufbauten	6

3.1	Grundsätzliches	6

3.2	Fahrgestell, Fahrerhaus und Mannschaftsraum	8

3.2.1	Grundlegendes	8

3.2.2	Maße und Gewichte	13

3.2.3	Antriebsstrang	15

3.2.4	Licht-, Komfort- und Infotainmentsysteme	16

3.2.5	Passive- und aktive Sicherheitssysteme	17

3.3	Kofferaufbau	18

3.3.1	Grundlegendes	18

3.3.2	Maße und allgemeine räumliche Aufteilung	22

3.3.3	Gerätefächer und Lagerungen	23

3.4	Feuerwehrtechnische elektrische / elektronische Ausstattung	29

3.4.1	Grundlegendes	29

3.4.2	Elektrische / Elektronische Ausstattung	31

3.4.3	Sondersignalanlage	34

3.4.4	Funk- und Kommunikationstechnik	35

3.5	Dokumentationen	39

# Allgemeines zu den taktischen Zielen der Beschaffung sowie dem Aufbau des Leistungsverzeichnisses

## Taktische Ziele

Der aktuelle Gerätewagen „Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen“ (kurz: GW-SRHT) ist seit dem Jahre 2011 in Dienst und war zu jenem Zeitpunkt bereits vier Jahre alt. Das Konzept des Fahrzeuges ist mittlerweile überholt und wurde sukzessive von den meisten anderen Feuerwehren auf ein modernes Höhenrettungskonzept, bzw. deren Ausrüstung angepasst. Die Lagerung aller - seitens der Höhenretter benötigten - Einsatzmittel kann nicht mehr in einem Transporterfahrgestell konstruktiv umgesetzt werden.

Der GW-SRHT wird bei der Feuerwehr Bochum entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes vorgehalten.

Die spezielle Rettung und Bergung von verunfallten und erkrankten Personen aus Höhen oder Tiefen, sowie insbesondere die Rettung von adipösen Personen ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben der Feuerwehren. Für die technische Rettung aus großen Höhen oder Tiefen ist speziell geschultes und qualifiziertes Personal, sowie insbesondere die entsprechende Technik notwendig. Der Umfang der hierzu eingesetzten Gerätschaften hat sich in den vergangenen 15 Jahren um ein Vielfaches erhöht.

Die neue konzeptionelle Auslegung des Fahrzeuges beinhaltet zukünftig die arbeitssicherheitskonforme und verkehrssichere Lagerung, sowie den schnellen und simplen Zugang zu allen benötigten Einsatzmitteln im Fahrzeug. Des Weiteren wird durch die größere dimensionale Gestaltung des Fahrzeuges auf weitere - eventuelle - zukünftige taktische Konzeptanpassungen eingegangen, bzw. diese erst ermöglicht.

Vergaberechtliche Vorgabe zur Förderung der Elektromobilität

Die Stadt Bochum hat den Klimanotstand ausgesprochen, deshalb sollen bei technischer Realisierbarkeit elektrisch angetriebene Fahrzeuge beschafft werden. Die Marktanalyse hat ergeben, dass die Umsetzung eines hier beschriebenen Fahrzeuges als Elektrofahrzeug für die Anbieter schwer zu realisieren ist. Daher kann als Basisfahrzeug dieser Ausschreibung ein Antrieb mit reinem Verbrennungsmotor angeboten werden.

## Bestandteile des Leistungsverzeichnisses

Das Leistungsverzeichnis besteht aus einem Los.

## Auftragsvolumen und Auslieferungsfristen

Lieferung von einem Gerätewagen SRHT (GW-SRHT).

Spätestens 48 Monate nach Auftragsvergabe muss das Fahrzeug an den Auftraggeber mängelfrei ausgeliefert worden sein.

Weiterhin ist das Los frühestens ab dem Jahre 2027 auszuliefern und in Rechnung zu stellen.

## Hinweis zu möglichen Preisanpassungen

Im Hinblick auf die derzeitige wirtschaftliche Lage hat sich die Stadt Bochum gegen die Verwendung von zu starr empfundener Preisgleitklauseln entschieden, möchte die Bieter aber ausdrücklich auf die Möglichkeit der Preisanpassungen nach Vertragsschluss gemäß § 313 BGB aufmerksam machen. Danach sind unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls Preisanpassung möglich, soweit sich die Umstände nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert haben und ein Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Falls ein solcher Fall eintritt, hat der Auftragnehmer sein Preiserhöhungsverlangen anhand der Veränderungen unter Vorlage der Ursprungskalkulation darzulegen. Daher ist mit Angebotsabgabe unbedingt die primäre Kalkulation mit einzureichen.

Hinweis:
Die in diesem Leistungsverzeichnis geforderten DIN-Normen müssen eingehalten werden, solange in diesem LV dazu nichts Abweichendes vorgegeben wird.

Es ist ein Fahrzeug zu liefern.

Das LV vom Auftraggeber ist über die gesamte Laufzeit vom Projekt bindend und somit die Vorgabe für sämtliche Ausbaubesprechungen bis hin zu der Endabnahme!

Es können nur Komplettangebote berücksichtigt werden, bei denen die abgefragten Einzelpreise und Summenangaben in diese Vordrucke eingetragen werden. Das eingetragene Gesamtauftragsvolumen umfasst alle im LV ausgeführten Leistungen. Separate Teilrechnungen in Anhängen, Ergänzungen oder Anlagen werden nicht berücksichtigt!

# Anzuwendende Rechtsgrundlagen und daraus resultierende Anforderungen

## Anzuwendende Normen, Richtlinien und weitere Rechtsgrundlagen

Die Feuerwehr Bochum beabsichtigt einen Gerätewagen Höhenrettung zu beschaffen.

Angebot für ein Gerätewagen Höhenrettung entsprechend folgenden Normen:

-	DIN EN 1846 Teil 1-3

-	DIN SPEC 14502-1:2016-12

-	DIN 14090

-	TR BOS

-	StVZO BRD

-	VDE-/-DIN-Normen über elektrische Anlagen

-	GUV-V D 29 u. GUV-V C 53DIN 14502 und

in der jeweils aktuellen Fassung.

Grundlage der Ausschreibung und des Vertrages ist ausschließlich das deutsche Recht (BGB).

Ausschließlich die AGB des Auftraggebers, der Stadt Bochum, gelten. Die AGB des Auftragsnehmers werden nicht akzeptiert. Beide oben genannten Kriterien werden durch Abgabe eines Angebotes akzeptiert.

## Weitere Vorbemerkungen zur Leistungserbringung und den Angaben die bei der Abgabe eines Angebotes zu erfüllen sind

Das Fahrzeug muss zum Zeitpunkt der Auslieferung der StVZO entsprechen.

Das Fahrzeug muss dem Stand der Technik, den Unfallverhütungsvorschriften und den zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Die technische Ausführung des Fahrzeugs muss folgende Maßgaben erfüllen: DIN-EN, Elektroanlagen nach VDE, Fahrzeug-Abnahmekriterien des Landes Nordrhein-Westfalen.

Alle 230 V führenden Verbindungskabel, die für Sonderfahrzeuge verwendet werden, müssen der europäischen Richtlinie IEC 60364-7-717 genügen.

Das Fahrzeug muss der Landesabnahmestelle NRW zur Abnahme vorgestellt werden. Anfallende Reisekosten sind vom Auftragnehmer zu tragen.

Das Fahrzeug muss zur Übergabe an die Feuerwehr mängelfrei sein.

Optionale Zusatzausstattung abweichend von dieser Leistungsbeschreibung kann angeboten werden, ist aber separat aufzuführen.

Die Einzelpreise in Euro sind nur dann zwingend anzugeben, wenn diese nicht im Serienumfang des Fahrgestells und Aufbaus abgedeckt sind.

# Lieferung des Fahrgestells mit den geforderten feuerwehrtechnischen Aufbauten

| Los: Leistungsbeschreibung für ein Fahrzeug |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Artikel / Gegenstände / Leistungen |  |
| ## Grundsätzliches |  |  |
| 3.1.1 | Sicherungen Alle Relais, Sicherungen und Bedienelemente der elektrischen Ausrüstung sind eindeutig und dauerhaft zu beschriften. Sie sind in der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und mit Hinweisen für die Fehlersuche zu erläutern. |  |
| 3.1.2 | Leistungs- und Energiebilanz Für das gesamte Fahrzeug und die verbaute Technik ist eine Energiebilanz in Anlehnung an die entsprechend den Empfehlungen des Arbeitskreises „Energiebilanz“ des DIN-FNFW-NA 031-04-06 AA zu erstellen und spätestens zum Beginn der Fahrzeugabnahme dem Auftraggeber vorzulegen. Zusendung mindestens 14 Tage vor der Fahrzeugabnahme an den Auftraggeber, damit diese bereits vor der Abnahme geprüft werden kann. Speziell für Elektrofahrzeuge: Aus der Energiebilanz muss hervorgehen, wie lange der Betrieb der feuerwehrtechnischen Ausstattung (wie z.B. Funk und Blaulicht) nach dem Energieverbrauch der halben Reichweite noch sichergestellt ist, z.B. zum Absichern von Unfallstellen. |  |
| 3.1.3 | Korrosionsschutz Das zu liefernde Fahrzeug (Fahrerhaus, Fahrgestell und Aufbau) einschließlich möglicher An- und Umbauten muss hinsichtlich der lackierten Teile einer Korrosionsschutzdauer von "M" (mittel 6-8 Jahre) für die Korrosionsschutzkategorie C4 (stark) nach EN ISO 12944 1 bis 8 genügen. Alle verwendeten Verbindungselemente und Kleinteile wie z.B. Schrauben, Federn, Clipse usw. müssen eine Korrosionsschutzdauer im Salz-Sprühtest SS nach ISO 9227 von mehr als 480 h ohne Rotrost erreichen. Es werden Schrauben etc. der Korrosionsschutzqualität wie z.B. Typ Geomet der Fa. Textron oder vergleichbar gefordert. Im Angebot sind die o.a. Mindeststandards zu bestätigen und auf Verlangen nachzuweisen. Insofern ein Hilfsrahmen verbaut wird, muss dieser einen dauerhaften Korrosionsschutz vorweisen, durch Edelstahl, Feuerverzinkung oder Pulverbeschichtung mit folgender Anforderung: der Hilfsrahmen und die Bodengruppe aus Stahl sind so mit offenen Stahlprofilen zu konstruieren, dass beim anschließenden Lackierprozess sichergestellt ist, dass alle Stahlkantteiloberflächen mit Farbe beschichtet werden, auch in schwer zugänglichen Eck- und Kreuzverbindungen. Wo aus technischen Gründen geschlossene Profile nicht vermieden werden können, müssen die entstehenden Hohlrauminnenflächen zu 100% mit Hohlraumversiegelungswachs benetzt werden. |  |
| 3.1.4 | Unterbodenschutz Erst nach Abschluss aller Kontrollen und eventuell notwendiger Nacharbeiten an der Lackierung ist die gesamte Fahrerhausunterseite, das Fahrgestell und die Aufbauunterseite mit einem Korrosionsschutzwachs zu beschichten. Es muss dauerelastische, selbstheilende und alterungs-beständige Eigenschaften haben. Ecken und Spalten müssen sicher durchdrungen und versiegelt werden. Rissfreiheit und Kälteflexibilität müssen gewährleistet sein. Die Oberfläche muss sauber und grifffest abtrocknen. Es ist eine Schichtdicke von mind. 200 μm auszuführen. Die Schutzeigenschaften dürfen sich bei freier Bewitterung des Fahrzeuges (mitteleuropäisches Klima, Industrieluft) über einen Zeitraum von 36 Monaten nicht verändern. Ausgenommen ist mechanischer Abrieb. |  |
| 3.1.5 | Hohlraumversiegelung Sämtliche Hohlräume des Fahrerhauses und des Aufbaues sind bis ca. 40 cm oberhalb der jeweiligen Fahrerhaus- bzw. Aufbauunterkante (dem gesamten Verlauf der Unterkante rundum folgend) mit einem kriechfähigen und dauerelastischen Hohlraumwachs zu beschichten. Mindesteigenschaften analog Ziff. 3.1.4. Es ist eine geschlossene Oberfläche herzustellen, die den Hohlraum allseitig bedeckt und ein Unterrosten wirksam verhindert. Die Schichtdicke soll mind. 50 μm betragen. Die Schutzeigenschaften dürfen sich bei freier Bewitterung des Fahrzeuges (mitteleuropäisches Klima, Industrieluft) ohne Nacharbeit über einen Zeitraum von 6 Jahren nicht verändern. Die beschriebene Hohlraumversiegelung ist auch dann vorzunehmen, wenn die serienmäßigen Produktionsschritte keine weitere Behandlung vorsehen oder nicht für erforderlich halten! |  |
| 3.1.6 | Farbgebung des Fahrzeuges Die Farbgebung ist folgendermaßen durchzuführen: - Gesamtfahrzeug feuerrot RAL 3000 lackiert oder foliert - Stoßfänger reinweiß RAL 9010 lackiert oder foliert - Kotflügel reinweiß RAL 9010 lackiert oder foliert - Felgen silber Die Lackierung, Beklebung und Beschriftung des gesamten Feuerwehrfahrzeuges ist gemäß den Vorgaben der Anlage 1 zum Leistungsverzeichnis „Anlage 1 Beklebungsvorgabe LF.pdf“ durchzuführen. Details können in der Baubesprechung abgestimmt werden. Vor dem Anbringen der Beschriftung ist diese mit dem Auftraggeber abzustimmen. Dazu ist diesem ein Beklebungs-/Beschriftungsentwurf vorzulegen. Änderungen werden anschließend abgestimmt und die Beklebung/Beschriftung erfolgt nach Freigabe durch den Auftraggeber. |  |
| ## Fahrgestell, Fahrerhaus und Mannschaftsraum |  |  |
| ### Grundlegendes |  |  |
| 3.2.1.1 | Frontlenker-Straßen-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht i.H.v. maximal 8.800 kg. Fahrgestell mit serienmäßiger Doppelkabine mit vier Türen, geeignet zum Aufbau eines GW Höhenrettung in Anlehnung an die DIN EN 14502-2 und die DIN EN 1846 Teil 1-3 in den jeweils aktuellen Versionen. Hinweis: Bei einer Fahrwerksanpassung ist die Dauerbelastung durch das Gewicht des einsatzbereiten Fahrzeugs zu berücksichtigen. Fabrikat angeben: ___________________________________ Fahrzeugtyp angeben: ___________________________________ |  |
| 3.2.1.2 | Um eine ausreichende Beschleunigung zu gewährleisten, ist, durch die Wahl einer geeigneten Gesamtübersetzung, die Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h einzustellen. |  |
| 3.2.1.3 | Zweikreisdruckluftbremsanlage mit automatischer Bremsnachstellung. |  |
| 3.2.1.4 | Lufttrockner für Druckluftbremsanlage. |  |
| 3.2.1.5 | Wegfall / Entfall der Geschwindigkeitsbegrenzung. |  |
| 3.2.1.6 | Wegfall / Entfall des EG-Kontrollgerätes (Fahrtschreiber). |  |
| 3.2.1.7 | Wegfall-Ersatzradhalterung und Anlieferung des Ersatzrades per Spedition an die Adresse: Brandwacht 1, 44894 Bochum Die Bereifung des Ersatzrades muss den gleichen Anforderungen genügen, wie unter Punkt 3.2.3.9 beschrieben. |  |
| 3.2.1.8 | Anfahrhilfe (Schleuderketten) mit mind. 12 Kettensträngen, schaltbar durch fahrzeugspezifische Schalter mit mechanischer Sperre (Taster / Schalter muss über eine Sicherung gegen versehentliches Einschalten geschützt sein). Typ: RUD Rotogrip oder vergleichbar in technischer Ausführung. Typ ist anzugeben: ___________________________________________ Lieferung und Lagerung von einem Satz passenden Schneeketten für die Vorder- und Hinterachse. Typ ist anzugeben: ___________________________________________ |  |
| 3.2.1.9 | Lieferung und funktionsfähiger Einbau einer temperatur-regelbaren Standheizung mit einer Heizleistung i.H.v. min. 3 kW vom Hersteller Eberspächer oder gleichwertig in Heizleistung und Bedienung. Die Schutzsiebe der Luftansaugung- und Ausströmer sind gegen Durchtritt zu sichern, Ausfertigung in Metall. |  |
| 3.2.1.10 | Rahmenvorbereitung, sowie Lieferung und Montage von Schäkeln, je zwei an den Längsträgern in Höhe des Schlussquerträgers, vorne und hinten am Rahmenkopf. |  |
| 3.2.1.11 | Die Auspuffanlage ist so zu montieren, dass der Anschluss an eine stationäre Absauganlage (Typ Plymovent) ermöglicht wird. Das Auspuffendrohr ist in Verbindung mit DIN 14572 vor die Hinterachse (linke Seite) zu montieren und muss bündig mit der Aufbauaußenkante abschließen. Das Abgasrohr ist am Ende um 15 Grad mit der Fahrtrichtung abzuwinkeln (Abschlussöffnung des Abgasrohr zeigt in Richtung Fahrzeugheck). Der Aufnahmezapfen für den Abgasschlauch muss entfernt werden. |  |
| 3.2.1.12 | Mittelkonsole Zwischen dem Fahrer und Beifahrer muss ein Ablagekasten verbaut werden. Der Klappdeckel des Kastens muss über eine Gasdruckfeder gedämpften sein. Außerdem muss auf der Oberseite des Deckels eine durch Kunststoffleisten eingerahmte Ablagefläche vorhanden sein. Diese Konsole ist aus Aluminiumglattblech, beschichtet, in den Maßen 400x400x150 [mm] zu fertigen. Die Konsole ist mit LED-Beleuchtung auszuleuchten und der Boden mit einer Riffelgummimatte auszustatten. Zwei USB-C-Ladebuchsen (je 3 A) müssen in dem Ablagekasten verbaut sein. |  |
| 3.2.1.13 | Lieferung und betriebsfertiger Einbau einer I-Pad-Halterung (Car-Cradle von Andres Industrie für das Apple iPad 10,3“) und eines „Ram Mounts“ - Systems mit C-Kugel am Beifahrerplatz. Der exakte Montageort wird bei der Baubesprechung festgelegt. Das Apple iPad sowie das Gehäuse aiShell Air mit Connector wird vom Auftraggeber angeliefert. Die I-Pad-Halterung ist mit einem USB-A- und einem USB-C-Anschluss auszustatten. Beide Anschlüsse müssen mindestens 4,2 A leisten. |  |
| 3.2.1.14 | Lieferung und betriebsfertiger Einbau von zwei Ladestationen für Helmlampen im Bereich des Fahrer- und Beifahrerplatzes. Das exakte Modell der Helmlampen, sowie der konkrete Montageort wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.2.1.15 | Lagerung eines Fernglases. Der konkrete Lagerort wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.2.1.16 | Lagerung eines Entfernungsmessers. Der konkrete Lagerort wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.2.1.17 | Lagerung eines Sperrfostenschlüssels. Der konkrete Lagerort wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.2.1.18 | Lieferung und Montage von Haltegriffen für Fahrer und Beifahrer im Fahrerhaus im Bereich der A-Säule in gelber Signalfarbe. |  |
| 3.2.1.19 | Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer. |  |
| 3.2.1.20 | Lieferung und Montage von jeweils einem Helmhalter für Fahrer und Beifahrer. Die Halterung muss für die bei der Feuerwehr Bochum eingesetzten Helme vom Typ Kask Plasma dienen. Weiterhin müssen die Helme durch Fahrer und Beifahrer im angeschnallten Zustand entnehmbar sein. Die exakte Positionierung der Helmhalter wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.2.1.21 | Sitzbank in Fahrtrichtung im Mannschaftsraum mit vier Sitzplätzen mit Kopfstützen. Die Sitzbank muss aus einer Kopfstützen-, Sitzflächen- und Rückenpolsterung mit weichem Kern bestehen. Das Rückenpolster eines jeden Sitzplatzes muss über hervorstehende Seitenwangen für einen besseren Halt bei Kurvenfahrten verfügen. Alle Sitzplätze müssen mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten ausgestattet sein. |  |
| 3.2.1.22 | Einstiegsbeleuchtung an allen vier Türen (Fahrer- und Beifahrertür und an beiden Mannschaftsraumtüren), sowie Ausleuchtung des Ausstiegsbereichs. |  |
| 3.2.1.23 | Lieferung und Montage von Haltestangen für den Mannschaftsraumeinstieg in der Signalfarbe gelb, durchgehend vom Boden bis zur Decke. |  |
| 3.2.1.24 | Lieferung und Montage einer signalgelben Haltestange quer unter dem Mannschaftsraumdach. |  |
| 3.2.1.25 | Lieferung und Montage von vier Kleiderhaken Fabrikat Normbau im Mannschaftsraum, Farbe: blau, oder in Form, Art und Leistung vergleichbar. Die genaue Montageort wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.2.1.26 | Lieferung und Montage von vier Gepäcknetzen im Mannschaftsraum zur Aufnahme von Warnwesten, Meldeempfängern, Schlüsselbunden, etc.. |  |
| 3.2.1.27 | Lieferung und Montage von jeweils einem Helmhalter für jeden Sitzplatz im Mannschaftsraum. Die Halterung muss für die bei der Feuerwehr Bochum eingesetzten Helme vom Typ Kask Plasma dienen. Weiterhin müssen die Helme im angeschnallten Zustand entnehmbar sein. Außerdem muss eine Lagerung für folgendes Helm-Zubehör geschaffen werden: - Sonnenvisier - Kapsel-Gehörschutz - Nackenschutz Die exakte Positionierung der Halterungen und Lagerungen wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.2.1.28 | Regalsystem Mannschaftsraum Ausbau eines Regalsystems mit 6 Fächern für PSA-Zusatzausstattung hinter der ersten Sitzreihe. Das Regal muss von der Sitzbank aus zugänglich sein. Die einzelnen Regalfächer müssen groß genug sein, um sechs Euroboxen in der Größe 400 mm x 300 mm x 220 mm aufzunehmen. Weiterhin müssen die Euroboxen durch Sperrriegel gesichert werden können und an den vorderen Anschlägen müssen drehbare Laufrollen zwecks leichtgängiger und schneller Entnahmemöglichkeit installiert sein. Die Euroboxen sind gemäß den Vorgaben aus Position 3.3.1.21 zu liefern. Die Euroboxen müssen quer- und längs der Fahrtrichtung formschlüssig gelagert sein. Die Euroboxen werden beinhalten: - Retter-Set - Stück Helm - 4 Stück PSA-Grundset Auf dem Regal muss eine desinfektionsfeste Ablagefläche entstehen, die folgende Geräte bzw. deren Ladestationen aufnehmen muss: - 4 Stück analoge Handsprechfunkgeräte vom Typ Kenwood TK-290-11B - 4 Stück Helmlampe Alle Ladestationen sind zu beschaffen und betriebsfertig zu installieren. Des Weiteren sind auf der Ablagefläche je eine USB-C und USB-A Ladesteckdose rechts und links betriebsfertig zu installieren. |  |
| 3.2.1.29 | Der Einstieg in den Mannschaftsraum ist konstruktiv so auszuführen, dass dieser über möglichst breite Stufen geschieht. Beim Öffnen einer Mannschaftsraumtür müssen die Stufen so ausklappen, dass ein treppenähnlicher Zugang zum Mannschaftsraum entsteht. Hierzu müssen die Trittstufen pneumatisch angesteuert werden. Wichtig: Nicht alle Trittstufen müssen ausklappbar sein. Zu beachten ist lediglich, dass nach dem Ausklappen einer oder mehrerer Trittstufen ein treppenähnlicher Zugang entsteht! Die nach Norm vorgegebenen Abmessungen und Winkel sind zwingend hierzu einzuhalten. Weiterhin ist jede Stufe mit einer rutschsicheren und haltbaren Oberfläche auszuführen. Hierzu ist mindestens die Rutschfestigkeitsklasse R12 und die Verdrängungsklasse V8 einzuhalten. Zum Angebot sind aussagekräftige Bilder, sowie bemaßte Zeichnungen des Trittstufensystems einzureichen. Aus den Zeichnungen müssen folgende Maße hervorgehen: - Stufenhöhe(n) - Breite der jeweiligen Stufen - Tiefe der jeweiligen Stufen Angabe der Rutschfestigkeitsklasse der Oberfläche der Mannschaftsraumtrittstufen: _____________________________________________ Angabe der Art der Oberfläche der Mannschaftsraumtrittstufen (Beispiel: Gitterrost, Antirutschbeschichtung, usw.): __________________________________________________________ Wird bewertet! |  |
| 3.2.1.30 | Der Mannschaftsraumboden ist mit Aluminium-Duettblech auszustatten. |  |
| 3.2.1.31 | Innenbeleuchtung im Mannschaftsraum in LED-Technik, möglichst ohne Einschränkung der Kopffreiheit und Innenhöhe. Mindestens zwei Leuchtelemente. Ein Verdecken und Beschädigen beim Festhalten soll möglichst ausgeschlossen werden. Schaltung über Türkontaktschalter sowie einen Schalter im Armaturenbrett. Des Weiteren eine zusätzliche Ausleuchtung des Mannschaftsraumes mit helligkeitsreduzierter und blendfreier LED-Beleuchtung, welche separat geschaltet werden kann und automatisch während der Fahrt auf rotes LED-Licht umschaltet. Die exakte Art der Leuchte(n) und die Montageweise (Beispiel: in die Decke eingelassen, aufgesetzt, usw.) sind durch ein Foto nachzuweisen und dem Angebot beizufügen. Wird bewertet! |  |
| 3.2.1.32 | Rote LED-Warnleuchten an den Türkanten aller geöffneten Türen des Fahrer- und Mannschaftsraumes. |  |
| 3.2.1.33 | Es sind insgesamt 2 Fahrzeugschlüssel zu liefern. |  |
| 3.2.1.34 | Parametrierbares Sondermodul oder eine vergleichbare Schnittstelle |  |
| 3.2.1.35 | Das Kontrollieren und Nachfüllen der Betriebsstoffe muss ohne vorheriges Abkippen des Fahrerhauses möglich sein. |  |
| 3.2.1.36 | Lieferung des Fahrgestelles ohne Batteriehauptschalter. |  |
| 3.2.1.37 | Leistung des fahrzeugeigenen Drehstromgenerators (früher „Lichtmaschine“) muss mindestens 120 A betragen. |  |
| 3.2.1.38 | Die Fahrzeugbatterien müssen eine Mindestkapazität von je 150Ah aufweisen und vollständig wartungsfrei sein. Des Weiteren sind AGM- oder EFB-Batterien vorgeschrieben. Das direkte Prüfen der Fahrzeugbatterien mittels eines Batterie-Belastungstesters, muss ohne vorheriges Abkippen des Fahrerhauses möglich sein. Des Weiteren muss ein Wechsel der Fahrzeugbatterien ohne die Nutzung von Leitern, Aufstiegen o.ä. möglich sein. D.h., die Fahrzeugbatterien müssen gut zugänglich im unteren Bereich des Fahrzeuges installiert sein. Die Installation der Fahrzeugbatterien im Fahrerhaus, im Mannschaftsraum und / oder in den Geräteräumen ist untersagt! Die Lage und Zugänglichkeit der Fahrzeugbatterien muss mit aussagekräftigen Bildern und Zeichnungen belegt werden und dem Angebot beigefügt sein. |  |
| 3.2.1.39 | Hydraulische Kippvorrichtung für Fahrerhaus. Hinweis: Bei einer Gruppenkabine (Fahrerkabine dauerhaft mit Mannschaftskabine verbunden) muss die Kippvorrichtung entsprechend der zu bewegenden Masse dimensioniert sein. Der serienmäßige Hebezylinder des Single-Fahrerhauses allein ist nicht ausreichend. |  |
| 3.2.1.40 | Elektro-hydraulische Kippvorrichtung für das Fahrerhaus und Kabine. | OPTIONAL |
| 3.2.1.41 | Lieferung und Lagerung eines Wagenhebers mit Zubehör. |  |
| 3.2.1.42 | Lieferung und Lagerung von zwei Unterlegkeilen. |  |
| 3.2.1.43 | Fahrzeug-Typenschild innen an der Fahrertür, bestehend aus Aluminium oder als witterungsbeständiger und gegen mechanischen Abrieb gesicherter Aufkleber. |  |
| 3.2.1.44 | Eine Ersatzteilvorhaltung für das Fahrgestell von min. 15 Jahren ist zu gewährleisten. Angabe der Ersatzteilvorhaltung in Jahren: _____________________ |  |
| 3.2.1.45 | Überführung des Fahrgestells zum Aufbauhersteller. |  |
| 3.2.1.46 | Dem Angebot ist eine detaillierte Fahrzeugbeschreibung beizufügen. |  |
| 3.2.1.47 | Die im Fahrgestell enthaltenen - in diesem Leistungsverzeichnis nicht abgefragten Leistungen - können in einer separaten Zusammenstellung erläutert werden. |  |
| ### Maße und Gewichte |  |  |
| 3.2.2.1 | Radstand: mind. 3.200 mm und max. 3.400 mm. Hinterachse mit Zwillingsbereifung. Radstand angeben: ______________ mm |  |
| 3.2.2.2 | Bodenfreiheit angeben (fertiges Gesamtfahrzeug ohne Beladung und ohne Personen): ______________ mm Hinweis: Mit der Bodenfreiheit ist der geringste Abstand zwischen Fahrzeug und Boden anzugeben (ausgenommen sind die Räder und das Abgasendrohr). |  |
| 3.2.2.3 | Wattiefe angeben (fertiges Gesamtfahrzeug ohne Beladung und ohne Personen): ______________ mm Die Wattiefe ist (wenn möglich) mit geeigneten Symbol-Aufklebern an mindestens vier Stellen am Fahrzeug sichtlich zu kennzeichnen. |  |
| 3.2.2.4 | Fahrzeuggesamtlänge (ohne Anhängerkupplung, aber mit Aufbau) max. 6.700 mm. Fahrzeuggesamtlänge angeben: ______________ mm |  |
| 3.2.2.5 | Wendekreis max. 18,5 m. Wendekreis angeben: ______________ m |  |
| 3.2.2.6 | Maximale Höhe des unbeladenen Fahrzeuges 3.300 mm (inkl. aller zusätzlichen Aufbauten). Fahrzeughöhe angeben: ______________ mm |  |
| 3.2.2.7 | Maximale Fahrzeugbreite 2.500 mm. Tatsächliche Fahrzeugbreite angeben: ______________ mm |  |
| 3.2.2.8 | Zulässiges Gesamtgewicht min. 7.500 kg max. 8.800 kg. Zul. Gesamtgewicht angeben: ______________ kg Nutzlast angeben (reines Fahrgestell): ______________ kg Nutzlast angeben (fertiges Gesamtfahrzeug ohne Beladung und ohne Personen): ______________ kg |  |
| 3.2.2.9 | Die Achslasten sind anzugeben (Die Zulassungsfähigkeit nach StVZO muss gegeben sein): Vorderachslast: ______________ kg Hinterachslast: ______________ kg |  |
| ### Antriebsstrang |  |  |
| 3.2.3.1 | Dieselkraftstoff betriebener Motor mit mind. 160 kW Leistung und der zum Zeitpunkt der Zulassung - für Neufahrzeuge - gültigen Abgasnorm. Die Motorleistung ist anzugeben: ________________________ kW |  |
| 3.2.3.2 | Maximales Ausgangsdrehmoment des Motors angeben: __________________ Nm bei __________________ min-1 |  |
| 3.2.3.3 | Kraftstofftank Feuerwehr: - mind. 100 Liter Fassungsvermögen - platzsparend verbaut - aus Leichtmetall oder Kunststoff . Kraftstofftankvolumen angeben: ______________ L |  |
| 3.2.3.4 | AdBlue-Tankvolumen mindestens 25 Liter. AdBlue-Tankvolumen angeben: ______________ L |  |
| 3.2.3.5 | Eine manuelle, im Stand durchzuführende, Regeneration des Diesel-Partikelfilters muss möglich sein. |  |
| 3.2.3.6 | Wandler-Automatikgetriebe |  |
| 3.2.3.7 | Heckantrieb |  |
| 3.2.3.8 | Bereifung mit 3PMSF-Symbol auf beiden Achsen. Maximalalter der Reifen bei Auslieferung (DOT): 48 Monate Auf der Vorderachse ist zur Reduzierung der Spurrillenempfindlichkeit die breiteste mögliche Bereifung des Serienfahrgestelles vorzusehen. Die Reifengrößen sind anzugeben: Vorderachse: ________________________________________ Hinterachse: ________________________________________ |  |
| ### Licht-, Komfort- und Infotainmentsysteme |  |  |
| 3.2.4.1 | Der Fahrersitz muss als Komfort-Schwingsitz ausgeführt sein. |  |
| 3.2.4.2 | Der Beifahrersitz muss als Komfort-Schwingsitz ausgeführt sein. |  |
| 3.2.4.3 | Das Fahrzeug muss mit LED- oder Xenon-Hauptscheinwerfern und LED-Tagfahrlicht ausgestattet sein. |  |
| 3.2.4.4 | Automatisch einschaltendes Fahrlicht (Fahrlichtassistent über Lichtsensor). |  |
| 3.2.4.5 | Elektrische Fensterheber für die vorderen Türen. |  |
| 3.2.4.6 | Das Fahrerhaus und der Mannschaftsraum sind mit einer gleichschließenden Zentralverriegelung auszustatten. |  |
| 3.2.4.7 | Die Lenksäule muss in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar sein. |  |
| 3.2.4.8 | Klimaanlage für Fahrer-, Beifahrer- und Mannschaftsraum muss werksseitig funktionsfähig verbaut sein. |  |
| 3.2.4.9 | Das Fahrzeug muss über ein funktionsfähiges, vom Fahrgestellhersteller werksseitig verbautes, Digital-Radio, sowie den dazugehörigen Lautsprechern verfügen. Das werksseitig verbaute Radio muss über eine Bluetooth-Connect-Funktion inkl. einer Mobiltelefon-Freisprecheinrichtung verfügen. |  |
| 3.2.4.10 | Lieferung und Montage von zwei Kleiderhaken Fabrikat Normbau im Fahrerhaus, Farbe: blau, oder in Form, Art und Leistung vergleichbar. Die genaue Montageort wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.2.4.11 | Für den Fahrer- und Beifahrersitz sind je zwei Textilschonbezüge aus Baumwollstoff in der Farbe Marineblau der Firma Büter Schmitz GBR oder vergleichbar zu liefern, die desinfizierend waschbar gemäß der Empfehlung des Robert Koch Institutes (Liste der geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und –verfahren Stand 31.08.2013) sind. Die Schonbezüge sind mit dem eingestickten Schriftzug „Feuerwehr Bochum“ zu kennzeichnen. |  |
| 3.2.4.12 | Lieferung von Gummi, bzw. Allwetterfußmatten für den Fahrer- und Beifahrerfußraum. |  |
| 3.2.4.13 | Lieferung und Installation einer 12 Volt-Steckdose, einer zusätzlichen Doppel-USB-A-Steckdose (min. 3 A Leistung zur Ladung iPhone und iPad) und einer Doppel-USB-C-Steckdose (min. 3 A Leistung zur Ladung iPhone und iPad) im Fahrerraum. Eine im Armaturenbrett und eine im Bereich des Beifahrerplatzes. Der genaue Einbauort wird in der Baubesprechung abgestimmt. |  |
| ### Passive- und aktive Sicherheitssysteme |  |  |
| 3.2.5.1 | Der Fahrersitz muss über folgende Eigenschaften und Einstellmöglichkeiten verfügen: - Dreipunktsicherheitsgurt - In der Höhe verstellbare Kopfstütze - Vor- und zurück in Fahrtrichtung - Lehne in der Neigung verstellbar - Sitz in der Höhe verstellbar - Neigung des Sitzkissens verstellbar |  |
| 3.2.5.2 | Der Beifahrersitz muss über einen Dreipunktsicherheitsgurt, sowie eine Kopfstütze verfügen. |  |
| 3.2.5.3 | Multifunktionslenkrad, zur sicheren Steuerung des Radios und des per Bluetooth verbundenen Mobilfunkgerätes. |  |
| 3.2.5.4 | Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer. |  |
| 3.2.5.5 | Lenkradairbag | OPTIONAL |
| 3.2.5.6 | Beifahrerairbag. | OPTIONAL |
| 3.2.5.7 | Das Fahrzeug muss über folgende Spiegel verfügen: - Rückblickspiegel links und rechts (beheiz- und elektrisch einstellbar) - Weitwinkelspiegel links und rechts (beiheizbar) - Rampenspiegel rechts - Frontspiegel |  |
| 3.2.5.8 | Bremsanlage mit Anti-Blockier-System. |  |
| 3.2.5.9 | Elektronisches Stabilitätsprogramm. |  |
| 3.2.5.10 | Bremsassistent zur Verkürzung des Bremsweges gegenüber herkömmlichen Bremsanlagen (z.B. die Bremsanlage erkennt den schnellen Wechsel vom Gaspedal zum Bremspedal und unterstützt den Bremsvorgang). |  |
| 3.2.5.11 | Abbiegeassistent | OPTIONAL |
| 3.2.5.12 | Lieferung und funktionsfähige Montage eines Kamerasystems der Fa. Brigade Typ Backeye 360 oder in Form, Art und Leistung vergleichbar. Das Kamerasystem dient der Erfassung und Darstellung des gesamten Fahrzeugumfeldes als Draufsicht (Vogelperspektive). Die gleichzeitige Nutzung als Rückfahrkamera und Abbiegeassistent(-Redundanz) muss möglich sein. Das System muss dauerhaft aktiv sein und auf einem separaten Bildschirm visualisiert werden. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs muss das System automatisch ein Rückfahrkamera-Bild ausgeben. Der Monitor ist im Sichtbereich des Fahrerplatzes zu montieren. Der Einbauort des Monitors wird mit dem AG bei der Baubesprechung festgelegt. Das Kamerasystem muss eine Rundumsicht ermöglichen. Der Überwachungsbereich muss die Fläche der Türen auch im geöffneten Zustand einschließen. Das System muss auch ohne Einlegen des Rückwärtsganges per Schalter vom Fahrer aktiviert werden können. |  |
| 3.2.5.13 | Akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang; abschaltbar über einen Schalter im Fahrerraum. |  |
| 3.2.5.14 | Entfall der Wegfahrsperre. Sollte dies nicht möglich sein, muss durch andere technische Maßnahmen sichergestellt werden, dass jederzeit ein verzögerungsfreies Ausrücken möglich ist. |  |
| 3.2.5.15 | Lieferung und Lagerung von: - Verbandtasche - 2x Warndreiecke - 2x Warnleuchte nach StVZO in LED-Ausführung mit Halterung |  |
| ## Kofferaufbau |  |  |
| ### Grundlegendes |  |  |
| 3.3.1.1 | Die Lagerung des Aufbaus muss auf einem separaten oder einem in den Aufbau integrierten Hilfsrahmen erfolgen, sodass die Kraftübertragung zwischen Aufbau und Fahrgestellrahmen möglichst großflächig und gleichmäßig erfolgt (vgl. Anforderungen in den Aufbauherstellerrichtlinien der Fahrgestellhersteller). |  |
| 3.3.1.2 | Der Kofferaufbau ist in einer gewichtsoptimierten (Verbund-)Bauweise zu fertigen. Für eine lange Lebensdauer und einen hohen Nutzwert des Aufbaus sollen möglichst stabile und korrosionsbeständige Materialien verwendet werden, die gleichzeitig (auch durch konstruktive Maßnahmen) ein geringes Leergewicht ermöglichen. Des Weiteren sind möglichst dauerfeste und hoch belastbare Verbindungen zu wählen. Material der tragenden Struktur des Kofferaufbaus angeben (Beispiel: Aluminium, Edelstahl, usw.): _____________________________________ Verbindungsart / Fügeart der tragenden Struktur des Kofferaufbaus angeben (Beispiel: geschweißt, geklebt, usw.): ________________________ Material der Außenhaut des Kofferaufbaus angeben (Beispiel: Aluminium, Edelstahl, usw.): ____________________________________________ Wird bewertet! |  |
| 3.3.1.3 | Der Kofferaufbau muss auf der linken Fahrzeugseite tiefergezogen sein. |  |
| 3.3.1.4 | Der Innenausbau der Geräteräume muss möglichst robust und korrosionsbeständig bei gleichzeitig geringem Leergewicht erfolgen. Offene Fugen, insbesondere im Bodenbereich der Geräteräume, sind aus Gründen des Korrosionsschutzes und der Dauerhaltbarkeit möglichst zu vermeiden. Material der Aufbauinnenverkleidung angeben (Beispiel: Aluminium, Edelstahl, usw.): _______________________________________________ Art der Abdichtung der Geräteraumböden angeben (Beispiel: Silikon, Kunststoffleisten, usw.): ______________________________________ Wird bewertet! |  |
| 3.3.1.5 | Alle Gerätefächer sind konstruktiv so zu gestalten, dass eine nachträgliche Beladungsänderung simpel möglich ist. Dies beinhaltet, dass ein variabler Einbau von korrosionsfesten Halterungen, Auszügen und Schubladen gewährleistet sein muss. |  |
| 3.3.1.6 | Die Lagerung der Ausrüstung / Geräte hat (insofern möglich) in Boxen und Kästen zu erfolgen. Diese Boxen und Kästen sind auf massiven / robusten Edelstahl-Winkelschienen zu lagern. Elementar ist eine schnelle und leichtgängige Entnahmemöglichkeit an den vorderen Anschlägen mittels drehbarer Laufrollen. Alle herausnehmbaren Boxen und Kästen sind gegen Herausfallen zu sichern. |  |
| 3.3.1.7 | Das Öffnen und Schließen der Geräteräume muss auch bei einer maximalen Verschränkung nach DIN 1846-2 ohne Beeinträchtigung funktionieren. |  |
| 3.3.1.8 | Montage einer dauerhaft korrosions- und witterungsbeständigen Aufstiegsleiter zum Dach, abgeklappt schräg angestellt, selbstarretierend und am Heck rechtsseitig angeordnet. Oberhalb der Leiter zwei Aufstiegsbügel rechts und links, möglichst griffig und korrosionsbeständig. Trittschutzfolie an der Aufbaurückwand im Bereich des Aufstiegs. |  |
| 3.3.1.9 | Das Dach muss begehbar sein und mit Quintettblech aus Aluminium oder vergleichbarem korrosionsbeständigem Material belegt sein. Das Gesamte Aufbaudach muss eine Mindestbelastbarkeit von 350 kg aufweisen. |  |
| 3.3.1.10 | Lieferung und Montage eines dauerhaft korrosions- und witterungsbeständigen metallischen Dachkastens auf der linken Dachseite. Der Dachkasten muss wasserdicht ausgeführt sein. Außerdem ist der Deckel des Dachkastens zur linken Längsseite mit dauerhaft korrosions- und witterungsbeständigen Scharnieren anzuschlagen und durch je eine Gasdruckfeder vorne und hinten offen zu halten. Im geschlossenen Zustand muss der Dachkasten so verriegelt werden können, dass ein unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt unter allen Umständen vermieden wird. Der Dachkasten ist gleichmäßig mittels LED auszuleuchten. Weiterhin ist ein geöffneter Dachkastendeckel optisch und akustisch im Fahrerhaus zu signalisieren. Maße des Dachkastens: 2.700 mm x 720 mm x 350 mm [LxBxH] |  |
| 3.3.1.11 | Verschattungsfreie Beleuchtung der Bewegungsflächen auf dem Dach in LED-Technik. Schaltung durch Betätigung der Aufstiegsleiter am Fahrzeugheck. Beleuchtungsstärke von mind. 10 Ix an allen Stellen der Bewegungsfläche. Der Aufstieg zur Dachgalerie ist mit Haltegriffen und Sicherheitswarnhinweis auszustatten. |  |
| 3.3.1.12 | Die Nutzbarkeit der Geräteräume muss möglichst flexibel konstruiert und ausgeführt sein. D.h.: Zukünftige Änderungen der Beladung müssen simpel im Geräteraum umzusetzen sein. Um dies zu gewährleisten, müssen Gerätehalterung durch geeignete Schraub- und/oder Niet-Verbindungen montiert sein, sowie der gesamte Innenausbau des Geräteraumes aus geschraubten (Alu-)Profilsystem bestehen. Die Lagerung der Beladung ist in Halterungen, Auszügen und Fächern zu realisieren. Alle Konstruktionselemente des Geräteraumes sind korrosionsfest auszulegen und auszuführen. Sollten vertikale Schiebe-, Schwenk- oder Drehwände zur Lagerung von Ausrüstung Verwendung finden, ist die jeweils schwerstmögliche Ausführung zu berücksichtigen. Weiterhin sind für Kästen Endanschläge und Vorreiber zur Sicherung vorzusehen. Des Weiteren müssen alle Schubläden und Schubfächer so weit absenkbar sein, dass eine Person mit einer Körpergröße von 1.750 mm sämtliche Gerätschafen einfach entnehmen kann. Außerdem müssen Schubläden, Schubfächer und Auszüge verriegelbar und gegen Absturz gesichert sein. An den Geräteräumen ist im Bereich der Entnahme von Ausrüstungsgegenständen ein Aufbau- und Lackkantenschutz zu installieren. Sämtliche Kästen, Auszüge, Schubladen, usw. sind mit ihrem Inhalt dauerhaft in Klartextschrift zu beschriften. Hierzu sind gravierte oder gelaserte Schilder mit einer Farbcodierung zu verwenden (Bsp.: rotes Schild, weiße Schrift = Fach G1; blaues Schild, weiße Schrift = Fach G2; usw.). Die finale Farbcodierung hierzu wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.3.1.13 | Die Gerätefächer müssen von außen über Gerätefachrollladen zugänglich sein. Hierzu sind zwei Rollläden je Fahrzeugseite und eine am Fahrzeugheck vorzusehen. Die Gerätefachrolladen müssen folgende Spezifikationen aufweisen: - Bestehend aus robustem, witterungsbeständigem und eloxiertem Aluminium - Verschluss über unten angebrachtes Barlock-Stangen-System (abschließbar und gleichschließend!) - Manuell zu öffnen mit mechanischer Unterstützung (beispielsweise durch eine Federwelle) - Zuziehhilfe (Zuziehgurte) zum Schließen Geöffnete Gerätefachrolladen müssen - bei gelöster Handbremse - dem Fahrer akustisch und visuell dargestellt werden. Gleiches gilt für die visuelle und akustische Warnung bei einer ausgeklappten Gerätefachklappe / Unterflurklappe. Art der Zuziehhilfe ankreuzen: Dehnbarer Gurt: ☐ Nicht-dehnbarer Gurt: ☐ Wird bewertet! |  |
| 3.3.1.14 | Hinter der Hinterachse sind rechts und links unter den jeweiligen Gerätefächern, Traversenkästen zu verbauen. Diese sind: - In Wagenfarbe zu lackieren - Mit nach außen geführten Wasserabläufen zu versehen, ohne das austretende Flüssigkeiten in Kontakt mit anderen Fahrzeugteilen kommen (die Wasserabläufe dürfen wiederum kein Eindringen von Spritzwasser nach Innen ermöglichen) - Mit Klappen zu versehen, deren Öffnungsmechanismus möglichst raumeffizient und ohne den Arbeitsbereich vor den Geräteräumen zu beeinträchtigen, funktioniert. Art des Öffnungsmechanismus ankreuzen: Deckel schwingt beim Öffnen unter- oder über den Kasten: ☐ Deckel wird beim Öffnen seitlich weggeklappt: ☐ Wird bewertet! |  |
| 3.3.1.15 | Die Geräteraum- und Gerätefach-Innenbeleuchtung muss über Standlicht und Kontaktschaltern in den Geräteräumen / Gerätefächern geschaltet sein. Die Geräteräume und sind in LED-Technik, jeweils mindestens rechts und links in möglichst voller Länge und Breite der Geräteräume blendfrei und gleichmäßig zu beleuchten. Die Traversenkästen müssen oberhalb in möglichst voller Breite gleichmäßig ausgeleuchtet werden. Die Beleuchtung muss vor Stößen gesichert eingebaut sein oder in-sich stoßsicher sein. Der Austausch einer defekten LED-Leuchteinheit muss möglichst einfach und schnell erfolgen können. Die genaue Montageart (Beispiel: geklebt, geschraubt, usw.) und die Art der elektrischen Verbindung der Leuchteinheit zum Bordnetz (Beispiel: gelötet, Steckverbindung, usw.) muss hier eingetragen werden: Montageart: ______________________________________________ Elektrische Verbindung: _____________________________________ Wird bewertet! |  |
| 3.3.1.16 | Lieferung und Montage eines Ausziehtisches im Gerätefach Heck (GH). Der Tisch muss folgenden Anforderungen genügen: - Vollständig ausziehbar - Herausgezogen lediglich fahrzeugseitig im Rollschlitten gelagert (es dürfen keine zusätzlichen Standbeine o.ä. verwendet werden) - Maximale Belastbarkeit im herausgezogenen Zustand 220 kg - „Stehhöhe“, d.h. der Tisch wird von der Besatzung dazu genutzt, sich auszurüsten und die persönliche Schutzausrüstung zu kontrollieren. Das beinhaltet, dass die Tischoberfläche von allen umstehenden Mitarbeitern einsehbar sein muss. - Länge 1.800 mm bis 2.000 mm - Breite 800 mm - Arretierbar im eingefahrenen und herausgezogenen Zustand - Korrosionsbeständig, witterungsbeständig und kratzfest aus Metall - (Schwerlast-)Rollen gelagert |  |
| 3.3.1.17 | Unterhalb des Ausziehtisches (siehe 3.3.1.16) ist im Gerätefach Heck (GH) eine Ablagewanne für Bereitstellungsplanen zu installieren. |  |
| 3.3.1.18 | Lieferung und Installation eines Druckluftanschlusses (Druckluftkupplung) im Bereich des ausziehbaren Tisches im Gerätefach-Heck (GH). Der Anschluss muss von der Druckluftanlage des Fahrzeuges gespeist werden. |  |
| 3.3.1.19 | Eine Ersatzteilvorhaltung für den gesamten Auf- und Ausbau von min. 15 Jahren ist zu gewährleisten. Angabe der Ersatzteilvorhaltung in Jahren: _____________________ |  |
| 3.3.1.20 | Dem Angebot ist eine vollständige Beschreibung des Aufbaus in Form von technischen Zeichnungen (inkl. Bemaßungen) und notwendigen schriftlichen Beschreibungen beizufügen. Hieraus müssen sämtliche Innenaufteilungen der Geräteräume unter Berücksichtigung der Beladung hervorgehen. |  |
| 3.3.1.21 | Alle unter Punkt 3.3.3 beschriebenen / geforderten Euroboxen sind durch den Auftragnehmer zu liefern. Anforderungen an die Euroboxen: - Farbe: grau - Säure- und Laugen-unempflindlich - Geschlossene Ausführung ohne Deckel - Handgriffe an den kurzen und den langen Seiten - Handgriffe in offener Ausführung |  |
| ### Maße und allgemeine räumliche Aufteilung |  |  |
| 3.3.2.1 | Die Kofferaufbaulänge ist konstruktiv so zu optimieren, dass ein möglichst kurzer Überhang am Heck entsteht. |  |
| 3.3.2.2 | Das Kofferaufbau-Außenmaß darf eine Breite von 2.500 mm nicht übersteigen. |  |
| 3.3.2.3 | Der Aufbau ist in fünf Gerätefächer zu unterteilen und durch Gerätefachrollladen nach außen abzuschließen: - G1 vorne links - G2 vorne rechts - G3 hinten links - G4 hinten rechts - GH hinten mittig |  |
| ### Gerätefächer und Lagerungen |  |  |
| 3.3.3.1 | Lagerung von Trägerklemmen. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 600 x 400 x 220 [mm] Position: Fach G1, oberste Reihe |  |
| 3.3.3.2 | Lagerung von Beleuchtung. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 600 x 400 x 220 [mm] Position: Fach G1, oberste Reihe |  |
| 3.3.3.3 | Lagerung von Kantenschutz. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 600 x 400 x 320 [mm] Position: Fach G1, zweite Reihe von oben |  |
| 3.3.3.4 | Lagerung von Baumrettungsmaterial. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 600 x 400 x 320 [mm] Position: Fach G1, zweite Reihe von oben |  |
| 3.3.3.5 | Lagerung der Bornack Fuß-Verlängerung mit den Raummaßen 1.810 mm x 240 mm x 50 mm [LxBxH]. Behältnis: keines Position: Fach G1, dritte Reihe von oben; Muss auch von Fach G2 aus entnehmbar sein |  |
| 3.3.3.6 | Lagerung des Bornack RT1000 Erweiterungssatzes mit den Raummaßen 2.200 mm x 280 mm x 280 mm [LxBxH]. Behältnis: keines Position: Fach G1, dritte Reihe von oben; Muss auch von Fach G2 aus entnehmbar sein |  |
| 3.3.3.7 | Lagerung des Bornack Dreibein D1000 mit den Raummaßen 2.200 mm x 310 mm x 310 mm [LxBxH]. Behältnis: keines Position: Fach G1, dritte Reihe von oben; Muss auch von Fach G2 aus entnehmbar sein |  |
| 3.3.3.8 | Lieferung und Lagerung einer Akku-Stativ-Mastleuchte vom Hersteller/Typ „Hilti SL 10-22 Nuron“ in Hilti-eigener Gerätetasche mit 4Ah-Akku. Behältnis: - Position: Fach G1, dritte Reihe von oben |  |
| 3.3.3.9 | Lieferung und Lagerung einer 50-Liter-Alubox des Herstellers „Stier“ mit der Artikelnummer 903664, oder gleichwertig in Fassungsvermögen, Materialauswahl und -Beschaffenheit, Staub- und Spritzwasserresistenz, sowie Griffen und Verschlüssen. Behältnis: - Position: Fach G1, vierte Reihe von oben |  |
| 3.3.3.10 | Lieferung und Lagerung einer vollständigen Biertischgarnitur, bestehend aus: - 1 Stück Biertisch - Maße zusammengeklappt: 2.200 mm x 500 mm x 140 mm [LxBxH] - 2 Stück Bierbank - Maße zusammengeklappt: 2.200 mm x 250 mm x 140 mm [LxBxH] Behältnis: keines Position: Fach G1, vierte Reihe von oben; Muss auch von Fach G2 aus entnehmbar sein |  |
| 3.3.3.11 | Lieferung und Lagerung eines Akku-Bohrschraubers vom Hersteller/Typ „Hilti SF 10W-22 Nuron“ in Hilti-eigenem Transportkasten mit 4Ah-Akku. Behältnis: - Position: Fach G1, fünfte Reihe von oben |  |
| 3.3.3.12 | Lieferung und Lagerung eines Akku-Bohrhammers vom Hersteller/Typ „Hilti TE 6-22 Nuron“ in Hilti-eigenem Transportkasten mit 4Ah-Akku. Behältnis: - Position: Fach G1, fünfte Reihe von oben |  |
| 3.3.3.13 | Lagerung von Wandankern. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 400 x 300 x 220 [mm] Position: Fach G1, fünfte Reihe von oben |  |
| 3.3.3.14 | Lagerung von Hygiene-Artikeln. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 600 x 400 x 220 [mm] Position: Fach G3 hinter Radkasten, erste Reihe von oben |  |
| 3.3.3.15 | Lagerung von Sitzbrettern. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 600 x 400 x 220 [mm] Position: Fach G3 hinter Radkasten, erste Reihe von oben |  |
| 3.3.3.16 | Lagerung einer Strickleiter. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 400 x 300 x 220 [mm] Position: Fach G3 hinter Radkasten, dritte Reihe von oben; gelagert hinter Pos. 3.3.3.17 |  |
| 3.3.3.17 | Lagerung von Sicherungsgerät. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 400 x 300 x 220 [mm] Position: Fach G3 hinter Radkasten, dritte Reihe von oben; gelagert vor Pos. 3.3.3.16 |  |
| 3.3.3.18 | Lagerung von Bandschlingen. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 600 x 400 x 220 [mm] Position: Fach G3 hinter Radkasten, zweite Reihe von oben |  |
| 3.3.3.19 | Lagerung von vier Euroboxen mit den Maßen 400 x 300 x 120 [mm] - Hinweis: Exakte Beschriftung des Inhaltes wird bei der Baubesprechung festgelegt Position: Fach G3 über Radkasten, dritte Reihe von oben |  |
| 3.3.3.20 | Lieferung, Lagerung und betriebsfertige Installation eines Kühlschrankes vom Hersteller/Typ „Dometic NRX 80C“ Position: Fach G3 über Radkasten, vierte Reihe von oben |  |
| 3.3.3.21 | Lagerung von Reserve PSA. Behältnis: 4 Stück Eurobox mit den Maßen 400 x 300 x 220 [mm] Position: Fach G3 über Radkasten, erste und zweite Reihe von oben |  |
| 3.3.3.22 | Lagerung von Spezialrollen. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 600 x 400 x 220 [mm] Position: Fach G3 hinter Radkasten, zweite Reihe von oben |  |
| 3.3.3.23 | Lagerung von Flaschenzügen. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 400 x 300 x 220 [mm] Position: Fach G3 hinter Radkasten, dritte Reihe von oben; hinter Position 3.3.3.24 |  |
| 3.3.3.24 | Lagerung von Rollen. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 400 x 300 x 220 [mm] Position: Fach G3 hinter Radkasten, dritte Reihe von oben; vor Position 3.3.3.23 |  |
| 3.3.3.25 | Lagerung von PSA Grund-Set Reserve. Behältnis: 2 Stück Eurobox mit den Maßen 400 x 300 x 220 [mm] Position: Fach G3 hinter Radkasten, vierte Reihe von oben (hintereinander) |  |
| 3.3.3.26 | Lagerung von PSA Grund-Set Reserve. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 400 x 300 x 220 [mm] Position: Fach G3 hinter Radkasten, vierte Reihe von oben; hinter Position 3.3.3.27 |  |
| 3.3.3.27 | Lagerung von Standplatzsicherung. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 400 x 300 x 220 [mm] Position: Fach G3 hinter Radkasten, vierte Reihe von oben; vor Position 3.3.3.26 |  |
| 3.3.3.28 | Lagerung von sechs Faltkegeln und zwei Rollen Absperrband im Traversenkasten hinten links (unter Fach G3). Faltkegel und Absperrband werden durch den AG angeliefert. |  |
| 3.3.3.29 | Lagerung einer Rolltrage mit Tasche, mit den Raummaßen 950 mm x 300 mm x 300 mm [LxBxH]. Behältnis: keines Position: Fach G2, erste Reihe von oben |  |
| 3.3.3.30 | Lagerung einer Reserve-Kiste. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 600 x 400 x 220 [mm] Position: Fach G2, erste Reihe von oben |  |
| 3.3.3.31 | Lagerung einer Tasche für Rettungstrage Spec Pak, mit den Raummaßen 1.050 mm x 300 mm x 200 mm [LxBxH]. Behältnis: keines Position: Fach G2, zweite Reihe von oben |  |
| 3.3.3.32 | Lagerung von Rettungsgurten. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 600 x 400 x 320 [mm] Position: Fach G2, zweite Reihe von oben |  |
| 3.3.3.33 | Lagerung eines Dreieckfußes, mit den Raummaßen 900 mm x 570 mm x 90 mm [LxBxH]. Behältnis: keines Position: Fach G2, dritte Reihe von oben |  |
| 3.3.3.34 | Lieferung und Lagerung eines Faltzeltes vom Hersteller/Typ „MVL-Tent ALU Faltzelt Serie 45 Premium 3m x 3m mit Dach“, mit den Raummaßen 1.600 mm x 230 mm x 230 mm in der Farbe weiß. Behältnis: keines Position: Fach G2, vierte Reihe von oben |  |
| 3.3.3.35 | Lagerung des Dreibein-Zubehörs. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 400 x 300 x 220 [mm] Position: Fach G2, fünfte Reihe von oben; vor Position 3.3.3.36 |  |
| 3.3.3.36 | Lieferung und Lagerung des Faltzelt-Zubehörs. Das Zubehör muss vom Faltzelt-Hersteller stammen. Faltzelt-Zubehör bestehend aus: - Vier Seitenwänden; zwei davon mit Tür und zwei mit Bogenfenster - Komplettes 54-teiliges Verspannungsset (Heringe und Spanngurte) des Faltzelt-Herstellers - 4 Stück Sandbags Behältnis: Eurobox mit den Maßen 600 x 400 x 220 [mm] oder – wenn nicht möglich in Eurokiste zu lagern – in einer vom Hersteller des Faltzeltes gelieferten Tragetasche mit den Außenmaßen 580 x 580 x 250 [mm] Position: Fach G2, fünfte Reihe von oben; hinter Position 3.3.3.35 |  |
| 3.3.3.37 | Lagerung eines Notfallrucksacks, mit den Raummaßen 600 mm x 550 mm x 350 mm. Behältnis: keines Position: Fach G4, erste Reihe von oben |  |
| 3.3.3.38 | Lagerung eines Rucksacks mit Höhensicherungsgerät, mit den Raummaßen 600 mm x 400 mm x 280 mm. Behältnis: keines Position: Fach G4, zweite Reihe von oben |  |
| 3.3.3.39 | Lagerung eines (Gruppenführer-)Rucksacks, mit den Raummaßen 600 mm x 400 mm x 280 mm. Behältnis: keines Position: Fach G4, zweite Reihe von oben |  |
| 3.3.3.40 | Lagerung von zwei (Festpunkt-)Rucksäcken, mit den Raummaßen je Rucksack 600 mm x 400 mm x 280 mm. Behältnis: keines Position: Fach G4, dritte Reihe von oben |  |
| 3.3.3.41 | Lagerung von zwei Packtaschen mit Dynamikseil, mit den Raummaßen je Packtasche 580 mm x 325 mm x 280 mm. Behältnis: keines Position: Fach G4, erste Reihe von oben |  |
| 3.3.3.42 | Lagerung von zwei Packtaschen mit Halbstatikseil, mit den Raummaßen je Packtasche 300 mm x 250 mm x 250 mm. Behältnis: keines Position: Fach G4, erste Reihe von oben; hintereinander gelagert |  |
| 3.3.3.43 | Lagerung von zwei Packtaschen mit Halbstatikseil, mit den Raummaßen je Packtasche 420 mm x 300 mm x 300 mm. Behältnis: keines Position: Fach G4, zweite Reihe von oben |  |
| 3.3.3.44 | Lagerung von einer Packtasche mit Halbstatikseil, mit den Raummaßen 580 mm x 325 mm x 280 mm. Behältnis: keines Position: Fach G4, zweite Reihe von oben |  |
| 3.3.3.45 | Lagerung von drei Packtaschen mit Halbstatikseil, mit den Raummaßen je Packtasche 580 mm x 325 mm x 280 mm. Behältnis: keines Position: Fach G4, dritte Reihe von oben |  |
| 3.3.3.46 | Lagerung von zwei Packtaschen mit Halbstatikseil, mit den Raummaßen je Packtasche 600 mm x 400 mm x 280 mm. Behältnis: keines Position: Fach G4, vierte Reihe von oben |  |
| 3.3.3.47 | Lieferung und Lagerung eines Feuerlöscher PG 6 mit außenliegender Druckgasflasche (Fabrikat Jockel), im Traversenkasten hinten rechts (unter Fach G4). |  |
| 3.3.3.48 | Lagerung von zwei Packtaschen mit Halbstatikseil, mit den Raummaßen je Packtasche 600 mm x 400 mm x 280 mm. Behältnis: keines Position: Fach G4, vierte Reihe von oben |  |
| 3.3.3.49 | Lieferung einer Gerätefachschublade. Position: Fach GH, erste Reihe von oben Innerhalb dieser Schublade, Lagerung von: - Einer Teleskopleiter, mit den Raummaßen 940 mm x 460 mm x 80 mm - Einem Rucksack „Tragenrettung“, mit den Raummaßen 600 mm x 400 mm x 250 mm - Einer Eurobox, mit den Raummaßen 400 mm x 300 mm x 120 mm - Zwei Türtraversen (MAS), mit den Raummaßen je Stück 1.400 mm x 100 mm x 50 mm |  |
| 3.3.3.50 | Lagerung einer Schwerlasttrage Ferno, mit den Raummaßen 2.110 mm x 813 mm x 180 mm. Behältnis: keines Position: Fach GH, zweite Reihe von oben |  |
| 3.3.3.51 | Lagerung einer Korbtrage Ferno, mit den Raummaßen 2.110 mm x 580 mm x 180 mm. Behältnis: keines Position: Fach GH, zweite Reihe von oben, liegend innerhalb der Position 3.3.3.50 |  |
| 3.3.3.52 | Lieferung und Lagerung eines magnetischen Whiteboards (DIN A2), mit den Raummaßen 600 mm x 450 mm x 30 mm. Behältnis: keines Position: Fach GH, dritte Reihe von oben Des Weiteren ist eine Möglichkeit zu schaffen, dass Whiteboard am Heck des Fahrzeuges kurzfristig und vorübergehend zu befestigen, um eine Lagedarstellung zu visualisieren. Beispiel hierfür wäre ein aus dem Heck-Gerätefach ausklappbarer Arm, an dem das Whiteboard angehangen werden kann. |  |
| 3.3.3.53 | Lagerung einer Schleuder Big Shot (Notch), mit den Raummaßen 1.200 mm x 100 mm x 50 mm. Behältnis: keines Position: im Dachkasten |  |
| 3.3.3.54 | Lagerung des Big Shot Kopfes. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 400 x 300 x 220 [mm] Position: im Dachkasten |  |
| 3.3.3.55 | Lagerung einer Teleskopstange, mit den Raummaßen 2.320 mm x 45 mm x 45 mm. Behältnis: keines Position: auf dem Dach |  |
| 3.3.3.56 | Lagerung des Teleskopstangen-Zubehörs. Behältnis: Eurobox mit den Maßen 400 x 300 x 220 [mm] Position: im Dachkasten |  |
| 3.3.3.57 | Lieferung und Lagerung von Faltzelt-Gewichten in U-Form für das Faltzelt aus Position 3.3.3.34. Position: im Dachkasten |  |
| ## Feuerwehrtechnische elektrische / elektronische Ausstattung |  |  |
| ### Grundlegendes |  |  |
| 3.4.1.1 | Kabel Kabelverbindungen außen: Ausschließlich sehr hochwertige Steckverbindungen, IP 67 muss gewährleistet sein. Kabelverbindungen innen: AMP-Stecker oder alternative Steckverbindungen die in Form, Art und Leistung vergleichbar oder höherwertiger sind, sind ebenso zulässig. Allgemeiner Hinweis: Quetschverbindungen sind ausdrücklich unzulässig. Für die gesamte Verkabelung sind eindeutige Schaltpläne zu liefern. Ein Durchscheuern und Abknicken sämtlicher Leitungen und Kabel muss sicher ausgeschlossen sein. Antennenkabel sind in abgeschirmter Form auszuführen. H155 Halogenfrei oder vergleichbar (in Abschirmung, Dämpfung und Aufbau) |  |
| 3.4.1.2 | Schalter, Kontrollleuchten und Anzeigen - Sämtliche Schalter/Signalleuchten sind mit Piktogrammen bzw. Symbolen oder Klartextbeschriftungen zu versehen. Diese müssen eingraviert, eingelasert oder abriebfest aufgedruckt werden. Aufgeklebte Symbole sind dabei unzulässig. Alle feuerwehrspezifischen Schalter, Kontrollleuchten, Anzeigen etc. müssen in einer zentralen Einheit auf dem Armaturenbrett, oder im mittleren Bereich des Armaturenbrettes installiert werden. Weiterhin müssen diese Schalter über eine Auffindebeleuchtung (bei Einschaltung des Standlichtes) und zusätzlicher signalisierender Beleuchtung bei eingeschaltetem Betriebszustand verfügen. |  |
| 3.4.1.3 | Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung, ist plusseitig möglichst vollständig von der serienmäßigen elektrischen Anlage des Basisfahrzeuges zu trennen und in geeigneter Weise anzuschließen. Die gesamte elektrische Versorgung ist als zentrale Verteilung auszuführen. Es sollen Sicherungsautomaten verwendet werden (vgl. Hausanschlusskasten, keine Drehsicherungen). Dies gilt insbesondere für etwaige Notbetriebsfunktionen. Die elektrische Anlage ist so zu gestalten, dass unter Berücksichtigung aller Verbraucher eine Leistungsreserve von mindestens 20% gewährleistet ist. Alle Leitungen sind in Kabelkanälen zu führen, sodass sie im Falle von Störungen oder notwendigen Nachrüstungen leicht erreichbar sind. Sämtliche Kabel, Relais, Automaten, Sicherungen und Bedienelemente sind dauerhaft, eindeutig und gut lesbar zu kennzeichnen. Die elektrische Anlage muss den Einflüssen üblicher Reinigungs- und Desinfektionsverfahren standhalten. |  |
| 3.4.1.4 | Die jeweiligen Spannungsversorgungsleitungen der Geräte für die Funk- / Kommunikationstechnik sind mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 mm² auszuführen. Die Funktechnik (nicht RescueTrack und Navigationsgerät) soll über einen Funk-Hauptschalter, komplett ein- bzw. ausgeschaltet werden können. Zum korrekten Ausbuchen des digitalen Fahrzeugfunkgerätes ist in der Spannungsversorgung ein Relais mit einer festen Abfallverzögerung von 8 Sekunden vorzusehen. Die entsprechenden Schaltrelais und Steuerkabel sind zu liefern und einzubauen. Die Montageorte aller Geräte sind so zu wählen, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Sämtliche Geräte müssen so montiert werden, dass Wartungsarbeiten und Austausch ohne Demontage von Fahrzeugeinbauteilen erfolgen können, d.h. alle Stecker und Befestigung sind zugänglich, alle Displays sind direkt lesbar. Alle Geräte müssen betriebsbereit, funktionsfähig und störungsfrei übergeben werden. Sollten auf Grund technischer Neuerungen oder Geräteabkündigungen zusätzliche Geräte bzw. Zubehör notwendig sein, so sind diese ebenfalls anzubieten, zu beschaffen und zu montieren. Zur Rohbauabnahme muss ein Funktechniker der Ausbaufirma zu gegen sein. Bei der Endabnahme muss ein Funktechniker der Ausbaufirma die funktionsfähige Übergabe an die Feuerwehr Bochum begleiten. |  |
| 3.4.1.5 | Die Zentralelektrik mit den Sicherungen für die Aufbauelektrik muss gut zugänglich und übersichtlich im Bereich des Fahrerhauses untergebracht sein. Alle Maxi-Sicherungen (außer 2A) sind als Sicherungsautomaten auszuführen. Der Zugang zu den Sicherungen und Relais muss werkzeuglos erfolgen können. |  |
| ### Elektrische / Elektronische Ausstattung |  |  |
| 3.4.2.1 | Lieferung und funktionsfähiger Einbau einer Leseleuchte im Fahrerhaus; Lange Version der Firma Frensch Typ F4 Task Light in LED mit Rot-Licht Auffinde Taster (oder vergleichbar in Aufbau und Leuchtstärke). Montage am A-Holm Beifahrerseite. Bei allen Einbauten - insb. in der Fahrzeugkabine - ist darauf zu achten, dass die Halterungen nicht an äußeren Bekleidungsblenden, sondern an den darunter verlaufenden tragfähigen Kabinenbauteilen befestigt werden. |  |
| 3.4.2.2 | Lieferung und funktionsfähiger Einbau eines Suchscheinwerfers in LED-Technik. Der Scheinwerfer muss über das Bord Netz betrieben werden. Richtfabrikat: Suchscheinwerfer 62 W mit Handgriff von LED-Martin mit 5.400 Lumen. Die Montage hat im Bereich Ablage/Becherhalter beim Gruppenführer zu erfolgen, ohne den Zugriff auf Handapparat und das Sichtfeld aus der Windschutzscheibe einzuschränken. |  |
| 3.4.2.3 | Lieferung und funktionsfähiger Einbau einer NATO-Steckdose mit Prüfz. VG 96917 für einen Not-Start des Fahrzeugs. Positionierung der NATO-Steckdose in der Nähe der Fahrzeugbatterien, damit dieser auch für Notstartmaßnahmen genutzt werden kann. |  |
| 3.4.2.4 | Lieferung und funktionsfähiger Einbau einer 24V- und Druckluft Einspeisung im Bereich des Fahrereinstiegs. |  |
| 3.4.2.5 | Lieferung und funktionsfähiger Einbau eines Batteriewächters mit Trennrelais zur Aufrechterhaltung der Restspannung in den Fahrzeugbatterien. Außerdem Lieferung und funktionsfähiger Einbau eines akustischen Alarmgebers, der das Auslösen des Batteriewächters anzeigt. Hinweis: Die Restspannung muss jederzeit ausreichend sein, um einen Fahrzeugstart durchführen zu können! Der Alarmgeber muss mit den akustischen Rückwarner geschaltet sein. Weiterhin ist ein Tiefentladeschutz für die Fahrzeugbatterien zu verbauen. |  |
| 3.4.2.6 | Lieferung und Einbau einer 230 V- und Druckluft-Einspeisung Typ "Rettbox-Air" der Fa. Marechal, mit Ladegerät zur Ladeerhaltung der Fahrzeugbatterien, sowie funktionsfähiger Stromversorgung aller Ladegeräte auf dem Fahrzeug. Das Ladegerät ist muss eine Ladeleistung von mindestens 30A aufweisen. Die Ladesteckdose soll sich im Bereich des Fahrereinstiegs befinden. Die Ladeeinspeisung ist mit einer Anlasssperre bei nicht ausgelöstem Steckerauswurf zu versehen. Die Steckercodierung der Rettbox und die Belegung ist nachfolgend beschrieben: Die Steckvorrichtungen sind in die Position 21 zu bringen, beinhalten 1PH+N+E+1HK und den Druckluftanschluss. Über den Hilfskontakt der Steckvorrichtung am Fahrzeug soll nun eine Steuerspannung (Schutzkleinspannung) auf die Kupplungsdose geschickt werden. Diese wird nun über den PE zurück an das Fahrzeug geleitet. Dieses Signal soll somit den korrekten Abwurf der Kupplung feststellen. Zur Weiterverarbeitung ist das Signal an ein Steuergerät oder an ein Unterbrechungsrelais zu leiten. Mit dieser Methode muss sichergestellt werden das das Fahrzeug bei gesteckter Kupplung keinesfalls startet. Die LED in der RettBoxAir soll folgende Zustände Anzeigen: - LED leuchtet grün: Spannung am Ladegerät - LED leuchtet rot: Keine Spannung am Ladegerät, Schutzorgan ausgelöst - LED leuchtet nicht: Keine Spannung an der Fahrzeugeinspeisung Die Kabel, die von der Rettbox in das Fahrzeuginnere führen, müssen in ihrer Länge so dimensioniert sein, dass die Rettbox beim Ausbau 150 mm aus der Fahrzeugkontur herausgezogen werden kann. Lieferung eines Anschlusskabels für die o. g. Druckluft- und Ladeeinspeisung. In der Kupplung des zu liefernden Anschlusskabels (Länge 6 Meter) ist eine Brücke von E (PE) zum HK zu verbauen, um die Startunterbrechung zu realisieren. Das andere Ende der Anschlussleitung ist mit einem Druckluftanschluss (Stecker) und einem CEE-Stecker 230V (L-N-PE) zu versehen. |  |
| 3.4.2.7 | Die 230 V Spannungsversorgung der im Aufbau installierten 230 V-Steckdosen ist während der Fahrt und bei stehendem Fahrzeug (Zustand: Rettbox-Stecker nicht eingesteckt) durch einen Wechselrichter zu gewährleisten. Dieser ist zu liefern und gebrauchsfertig zu installieren. Mindestanforderungen: - AC-Ausgangsleistung (dauerhaft): 2300 W - Schutzart IP67 - Wirkungsgrad >=90% - Eigenverbrauch <8 mA - Überlastabschaltung - Abschalttemperatur 80 °C +- 5 °C |  |
| 3.4.2.8 | Lieferung und Installation eines FI-Schalters für 230 Volt Stromanschluss, Nennfehlerstrom höchstens 30 mA. |  |
| 3.4.2.9 | Lieferung und betriebsfertige Installation von drei Akku-Ladegeräten, passend zu den Hilti-Geräten aus 3.3.3.8, 3.3.3.11 und 3.3.3.12, sowie einem systemzugehörigen zusätzlichen 4Ah-Nuron-Akku. Position: Fach G1 fünfte Reihe von oben |  |
| 3.4.2.10 | Lieferung und Installation von zwei 230 V Steckdosen, eine im Gerätefach G3 und eine am ausziehbaren Tisch im Gerätefach-Heck (GH). Anliegende Spannung muss durch eine visuelle Anzeige (beispielsweise eine leuchtende LED) erkennbar sein. Die exakten Montageorte werden bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.4.2.11 | Lieferung und Installation von vier USB-C-Steckdosen. Der genaue Montageort wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.4.2.12 | Lieferung, Lagerung und betriebsfertige Installation von zwei Handscheinwerfern DIN 14642 - EX - F in der dazugehörigen KFZ-Ladestation. Typ: Andaro Adalit L3000 Power. Die Einbauorte werden in der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.4.2.13 | Lieferung und funktionsfähige Installation von Schaltern im Gerätefach Heck (GH). Die Schalter sollen es ermöglichen, folgende Aktionen zu steuern: - Umfeldbeleuchtung alle E/A - RWS E/A Der exakte Montageort wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.4.2.14 | Lieferung und Installation einer Überwachung geöffneter Türen / Klappen / Trittstufen / Markisen bei gelöster Handbremse, mit Ausgabe eines akustischen Warnsignals und optischer Anzeige am Fahrerplatz. |  |
| 3.4.2.15 | Geschlossene Dachblende, mit integrierter LED-Umfeldbeleuchtung über die komplette Aufbaulänge. Am Boden muss eine gemessene Beleuchtungsstärke (bei geschlossenen Geräteräumen) rund um das Fahrzeug, ausgenommen die Kabine, von mindestens 50 lx vorhanden sein. Diese Anforderung gilt für eine Tiefe von 0,75 m, beginnend bei einem Abstand von 0,25 m (siehe DIN EN 1846). |  |
| ### Sondersignalanlage |  |  |
| 3.4.3.1 | Die Bedienungselemente der Feuerwehreinbauten müssen so verbaut sein, dass sie leicht vom Fahrer sowie vom Beifahrer zu bedienen sind. Der Einbauort ist im Angebot anzugeben. Die Montage hat fahrerseitig zur Mitte hin zu erfolgen. Anordnung der Schalter und Kontrollleuchten in einem Tableau in der abgebildeten identischen Reihenfolge (siehe Foto). Die Bedienung des Signalhornes der Sondersignalanlage erfolgt über einen zu liefernden und funktionsfähig einzubauenden Fußtaster z.B. der Firma Marquardt oder in Form Art und Leistung vergleichbar. Bei eingeschaltetem Blaulicht wird das Presslufthorn (Martin-Horn) eingeschaltet. Wird der Fußtaster erneut betätigt, läuft die Tonfolge zu ende, bevor das Presslufthorn abschaltet. Der Fußtaster muss möglichst flach dimensioniert sein, so dass der Fußballen des linken Beines ergonomisch während der Einsatzfahrt auf dem Taster aufliegen kann. Außerdem muss das Gehäuse aus Metall gefertigt sein. |  |
| 3.4.3.2 | Lieferung und funktionsfähiger Einbau einer Martinhornanlage der Fa. Martin Typ 2298 GM (oder vergleichbar mit Material, Leistung und Aufbau) mit Kompressor 24 V (vier Schallbecher). Die Schallbecher sind vibrationsentkoppelt auf dem Fahrzeugdach zu verbauen. Der Kompressor ist schallisoliert und vibrationsentkoppelt außerhalb des Mannschaftsraums zu verbauen. Das werkzeugfreie Nachfüllen des Öls muss gewährleistet bleiben. Der Einbau des Kompressors darf nicht im Mannschaftsraum erfolgen! Einbauort hier angeben: ___________________________________ (wird bewertet!) |  |
| 3.4.3.3 | Lieferung und Montage eines geteilten Blaulichtbalkens vom Typ „Hänsch DBS 4000 LED“, über dem Fahrerraum links und rechts. Zusätzlich sind hinten links und rechts am Kofferaufbau blaue Kennleuchten des Typs „Hella BST-V“ oder vergleichbar in Form, Art und Leistung funktionsfähig zu installieren. Die Fahrzeughöhe darf inkl. Rundumkennleuchte 3.300 mm nicht überschreiten! Der geteilte Blaulichtbalken ist auf einem durchgehenden Trägersystem zu installieren. Die genaue Positionierung wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.4.3.4 | Lieferung und Montage von zwei Frontblitzleuchten im Kühlergrill integriert. Typ Juluen "Hawkeye" oder vergleichbar in Form, Art und Leistung in Bezug auf seitliche Warnwirkung durch einen Abstrahlwinkel von ca. 180°. Die genaue Positionierung wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.4.3.5 | Ausstattung des Fahrzeuges mit Verkehrswarneinrichtung durch 8 Gelblicht-Blitzleuchten in LED-Technik im Bereich des hinteren Fahrzeugdaches (Heckwarneinrichtung). In Großer Ausführung (4 x LED nebeneinander und 2 x Übereinander) Zuschaltung im Fahrerhaus und am Heckgerätefach. Zuschaltung bis zu einer Geschwindigkeit von 10 km/h, darüber selbst ausschaltend. In Verbindung von Blaulicht und Feststellbremse muss ein selbständiges Einschalten der Warneinrichtung erfolgen. |  |
| ### Funk- und Kommunikationstechnik |  |  |
| 3.4.4.1 | Rescue Track Navigationssystem Lieferung und fester Einbau eines Navigationssystems RND1210, BOS-Datenterminal. Das Navigationsgerät ist fest einzubauen, Halterung: Halterungsset für RND1210 oder in den technischen Leistungsmerkmalen vergleichbar. Da die GPS-Antenne fest im Navigationssystem eingebaut ist, ist das Navigationssystem zwingend so zu montieren, dass ein Satellitenempfang jederzeit gewährleistet ist. Die Spannungsversorgung des Navigationsgerätes erfolgt über den Hauptschalter Rescue Track. Bluetooth-Dongel und Verbindungselement des AV-Chinchkabels müssen an einer Wartungsöffnung (kann auch durch Entfernen einer Lampe oder Rückzug Radio zugänglich gemacht werden) zentral erreichbar sein. Sollte die Verbindung zwischen Navigationsgerät und Steuergerät mittels WLAN-Verbindung hergestellt werden können, so ist kein Einsatz eines Dongels notwendig. Die genaue Positionierung wird bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.4.4.2 | Rescue Track Lieferung, Einbau und betriebsfertige Übergabe eines Systems Rescue Track, incl. aller erforderlichen Anbauteile, Adapter und Kabel. - Das RDG muss mit Hilfe der herstellereigenen Adapter- bzw. Anschlusskabeln mit dem digitalen Funksprechgerät Sepura SCG 2229) und dem Navigationsgerät RND1210 verbunden werden. - Das RDG muss so verbaut sein, dass eine ungeübte technische Fachkraft ebendieses binnen 5 Minuten aus- und einbauen kann. Des Weiteren muss das RDG aus- und eingebaut werden können, ohne das andere Fahrzeugkomponenten hierzu demontiert werden müssen. - Die herstellerspezifischen Vorgaben zum Anschluss des RDG (Bsp. Anschlussmöglichkeiten für Dauerstrom und Zündungssignal) sind einzuhalten. - Der Anschluss des Systems Rescue Track an das Fahrzeugfunkgerät für den Digitalfunk erfolgt über eine Console Interface Box (CIB, Selectric Art.-Nr.: 065942) - Lieferung, Einbau und betriebsfertige Übergabe einer Kombiantenne für GPS und GSM zum Anschluss an das System Rescue Track. Die Nutzung bereits vorhandener Antennen ist zulässig. Die störungsfreie Funktion muss gewährleistet sein und garantiert werden. - Ein Hauptschalter für das RDG und Navigationsgerät ist am Steuergerät (RDG) zu montieren. Der Hauptschalter muss das RDG und das Navigationsgerät ein- und ausschalten. Der Hauptschalter ist zu beschriften (Bsp. RescueTrack). Der Empfang der Einsatzinformationen und Koordinaten der Einsatzstelle muss auch im ausgeschalteten „Parkzustand des Fahrzeuges“ möglich sein. Das System RescueTrack muss angemeldet und alle Funktionen vorab getestet werden, so dass diese am Tage der Endabnahme durch den Auftraggeber geprüft werden können. |  |
| 3.4.4.3 | Fahrzeugsprechfunkgerät Tetra BOS Einbau eines angelieferten Digitalfunkgerätes Tetra BOS, Typ Sepura SCG2229 (nur S/E-Gerät). Das Funkgerät wird im einwandfreien Zustand angeliefert, sollte dies beim Einbau beschädigt werden, so sind die Reparaturkosten durch die Einbaufirma zu tragen. Lieferung, Einbau und betriebsfertige Übergabe folgender Komponenten: - externer SIM-Kartenleser (SiKaPlug-Aufnahmeeinheit) für Sepura SCG2229, Hersteller-ID: 300-00715 (065769), mit einem SiKaPlug-Adapter Hersteller-ID: 300-00716 (065729) und Verbindungskabel für Sepura SCG2229 für abgesetzte Bedienung bzw. zum Anschluss des externen Kartenlesers. (#065919, 065921, 065875, 065912, 065876 oder 065920) - S-/E-Gerätehalterung mit Schnellverschluss für Sepura SCG2229, Hersteller-ID: 49957 / 41006357 - Stromversorgungskabel 12V und alle Verbindungsleitungen - SCC Colour Console 3 (Farb-Bedienkopf für Sepura SCG); Artikel-Nr.: 065655; Hersteller Sepura; Hersteller-ID: 300-01808; Einbauort der Colour Console in Abstimmung mit dem AG. - Funkhörer, Typ HA26, mit 8-poligem Westernstecker und großflächiger PTT, für Sepura SRM/G-Serie, Selectric Art.-Nr.: 065888, Hersteller: pei tel, Hersteller-ID:25069700251. - Anschluss des Funkhörers an die Colour Console unter Verwendung des Kabels Typ AK89, Handapp.-Kabel, Western-Buchse auf 10pol. Hirose, für SCG2229 (2m bzw. 5m Länge). - Auflage Funkhörer, A12 Hörerauflage, schwarz, für HA26, kurze, hohe Bauform mit Bodenplatte, Art.-Nr.: 185138, Hersteller: pei tel, Hersteller-ID: 2507 10200051. - Freisprecheinrichtung mit Schwanenhals-PTT (Selectric Art.-Nr.:185004). Die Freisprecheinrichtung inklusive Schwanenhals-PTT sind dem Fahrerplatz links des Lenkrades zuzuordnen. Die Freisprecheinrichtung muss die Bedienung der PTT-Taste ermöglichen, ohne dass die linke Hand vom Lenkrad entfernt werden muss. - 3 Stück Mithörlautsprecher Funk. Die Endstufe des MRTs, Sepura SCG, ist für eine Impedanz von 2 – 8 Ohm ausgelegt. Montage Colour Console und Hörer Typ Peiker HA 26 mit Auflage nach Absprache. Lieferung und funktionsfähige Installation von drei regelbaren Funklausprechern in den Bereichen: Fahrerraum, Mannschaftsraum und Heck-Gerätefach. Die exakte Definition der Einbauorte der Mithörlautsprecher erfolgt nach Absprache. Hinweis: Die SCC3 ist so einzubauen, dass sie sowohl vom Fahrersitz als auch vom Beifahrersitz, im angeschnallten Zustand bedient werden kann. Hinweis zur Belegung der PEI-Schnittstellen des Fahrzeugfunkgerätes: PEI 1: Anschluss externer Kartenleser und der Colour Console. Die Anschlüsse erfolgen über eine Console Interface Box (Selectric Art.-Nr.: 065942) inkl. aller erforderlichen Verbindungs- bzw. Adapterkabel. PEI 2: Anschluss der RDG 11 10, RescueTrack und einer frei zugänglichen Programmierschnittstelle. Die Anschlüsse erfolgen über eine CIB, Console Interface Box inkl. aller erforderlichen Verbindungs- bzw. Adapterkabel. Zum Anschluss der Lautsprecher und zur Programmierung sind folgende Komponenten zu bestellen und funktionsfähig zu verbauen: Lautsprecher1-/ I/O-/ USB-Slave Kabel für SCG, USB 2.0 (USB-Programmier-/Datenkabel) Artikel-Nr.:41005106HerstellerSepuraHersteller-ID:300-02013 USB-Einbau-Adapter mit Bajonettverschluss und Kappe (USB 2.0, A/A) für SCG22 Artikel-Nr.: 41005286 Hersteller Good Connections Hersteller-ID: IC04-U205 GTIN: 4014619709656 Der Einbauort ist mit dem AG abzustimmen. Vorzugsweise in räumlicher Nähe des SCG. Das MRT ist inkl. aller zu liefernden Komponenten, Adapter, Verbindungsleitungen, Montagematerial usw. einzubauen und betriebsfertig zu übergeben. Hierbei sind alle Herstellerangaben vollumfänglich zu beachten. Weitere Informationen zur Montage sind u.a. im Mobile Radio Compact Installation Guide von Sepura oder dem Installationshandbuch von Selectric Typ SCG2229 zu finden. Hinweise zu den Montagorten: Kabel AK89: Die Westernbuchse ist so zu montieren, dass ein werkzeugloser Austausch des Funkhörers möglich ist, Bsp. außen an der Mittelkonsole. Einbauort des Funkhörers: Der Funkhörer ist so zu montieren, dass eine Bedienung sowohl vom Fahrersitz als auch vom Beifahrersitz, im angeschnallten Zustand möglich ist, Bsp. Mittelkonsole. Sämtliche Bauteile der Funktechnik sind an der Rückwand des Fahrerraums in einer Lochblechkonstruktion zu verbauen, hierbei ist darauf zu achten, dass die LED der RDG 11 10 ablesbar ist. Die Colour Console ist im Bereich der Cupholder mittig zwischen Fahrer und Beifahrer leicht angeschrägt zu verbauen. Die gesamte Funktechnik ist durch einen Deckel aus gleichem Material zu schützen. Für eine ausreichende Belüftung ist zu sorgen. Hinweis: der Auftragnehmer hat min. 4 Wochen bevor er die Funkgeräte zum verbau benötigt, diese beim Auftraggeber abzufordern. |  |
| 3.4.4.4 | Lieferung und Montage von Fahrzeugantennen Folgende Antennen sind inkl. Verkabelung und aller erforderlichen Stecker zu liefern, auf dem Dach zu montieren und betriebsfertig zu übergeben: - Kfz-Dachantenne Tetra BOS, inklusive aller erforderlichen Verbindungsleitungen zum Anschluss an das Digitalfunkgerät Tetra BOS. - GPS-Antenne Sepura MRT: GPS-Antenne, inklusive aller erforderlichen Verbindungsleitungen zum Anschluss an die GPS-Buchse des Fahrzeugsprechfunkgerätes Tetra BOS (SMC-Anschluss). Die Montagehinweise der Hersteller des Fahrzeugfunkgerätes und der GPS-Antenne sind zu beachten. Die Montagehinweise der Hersteller des Fahrzeugfunkgerätes und der GPS-Antenne sind zu beachten. Klebeantennen sind ausdrücklich untersagt! Lieferung und Montage von Kombiantennen sind möglich, die störungsfreie Funktion aller Geräte muss gewährleistet sein und garantiert werden. Es sind unbedingt Revisionszugänge in Deckenverkleidungen für Antennen und eventuell vorhandene Antennenweichen/Verteiler vorzusehen. |  |
| 3.4.4.5 | Kfz-Ladehalterungen für Handfunksprechgeräte digital (HRT) Lieferung und betriebsfertige Montage von zwei Kfz-Ladehalterungen 12/24Volt für tragbare Tetra BOS Funkgeräte (HRT, Sepura STP9038 / SC20), Typ: WeTech WTC1703 oder technisch vergleichbar. Kfz-Ladehalterungen inkl. aller Verbindungsleitungen liefern und betriebsfertig montieren. Einbauorte: - 2 Stück Mittelkonsole Fahrerraum Um die Passiv-Aktiv-Halterung nutzbar zu machen, ist nach Möglichkeit auf eine zusätzliche Antenne zu verzichten. Falls ein Antennenkoppler notwendig ist, oder zur Reduktion der Dachantennen benötigt wird, so muss dieser durch den Auftragnehmer geliefert und funktionsfähig installiert werden. Alle finalen Montageorte werden bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 3.4.4.6 | Kfz-Ladehalterungen für Handfunksprechgeräte analog Lieferung und betriebsfertige Montage von sechs Kfz-Ladehalterungen für analoge Handsprechfunkgeräte vom Typ Kennwood TK-290-11B. Kfz-Ladehalterungen inkl. aller Verbindungsleitungen liefern und betriebsfertig montieren. Einbauorte: - 2 Stück Mittelkonsole Fahrerraum - 4 Stück auf dem Regal hinter der ersten Sitzreihe, bzw. vor den Mannschafstraumsitzen (siehe Position 3.2.1.28 Regalsystem) Alle finalen Montageorte werden bei der Baubesprechung festgelegt. |  |
| ## Dokumentationen |  |  |
| 3.5.1 | Sonstige Kosten, die bisher in dieser Leistungsbeschreibung nicht abgefragt wurden, jedoch berücksichtigt werden müssen, sind in einer separaten Auflistung beizufügen (z. B. Regiekosten für angelieferte Beladung). |  |
| 3.5.2 | Das Fahrzeug ist vollgetankt zu übergeben (Dieselkraftstoff und AdBlue). |  |
| 3.5.3 | Fahrzeugabnahme nach der StVZO (TÜV). |  |
| 3.5.4 | Baubesprechung für das Fahrzeug, mind. für 5 Personen, incl. Hotelkosten und Verpflegung für 2 Übernachtungen, ab einer Entfernung von 300 km 3 Übernachtungen. Die Zugkosten (Deutsche Bahn) für Hin- und Rückfahrt 2. Klasse für 5 Personen (Bochum-Standort Ausbaufirma-Bochum) sind zu übernehmen. Ein Shuttleservice von und zum Bahnhof, sowie vom Hotel zur Firma und zurück, ist vom Auftragnehmer einzurichten. Diese Kosten sind zwingend in das Excel-Leistungsverzeichnis erkennbar einzutragen. |  |
| 3.5.5 | Bauabnahme zum Zeitpunkt des Verbindens von Fahrgestell mit Aufbau, mind. für 2 Personen, incl. Hotelkosten und Verpflegung für 2 Übernachtungen, ab einer Entfernung von 300 km 3 Übernachtungen. Die Zugkosten (Deutsche Bahn) für Hin- und Rückfahrt 2. Klasse für 2 Personen (Bochum-Standort Ausbaufirma-Bochum) sind zu übernehmen. Ein Shuttleservice von und zum Bahnhof, sowie vom Hotel zur Firma und zurück, ist vom Auftragnehmer einzurichten. Diese Kosten sind zwingend in das Excel-Leistungsverzeichnis erkennbar einzutragen. |  |
| 3.5.6 | Zur Rohbauabnahme und Planung der Beladung, muss die nach Ausschreibung zu liefernde Beladung bereitstehen und der Beladeplan pro Gerätefach in A0 Format gedruckt vorliegen, mind. für 5 Personen, incl. Hotelkosten und Verpflegung für 2 Übernachtungen. Die Zugkosten (Deutsche Bahn) für Hin- und Rückfahrt 2. Klasse für 5 Personen (Bochum-Standort Ausbaufirma-Bochum) sind zu übernehmen. Ein Shuttleservice von und zum Bahnhof, sowie vom Hotel zur Firma und zurück, ist vom Auftragnehmer einzurichten. Diese Kosten sind zwingend in das Excel-Leistungsverzeichnis erkennbar einzutragen. |  |
| 3.5.7 | Fahrzeugabnahme durch den TK IDF des Landes NRW. Der Abnahmebericht ist dem Auftraggeber vor der Fahrzeugabholung zuzusenden. |  |
| 3.5.8 | Fahrzeugübernahme und Einweisung in die technischen Geräte mind. für 5 Personen, incl. Hotelkosten und Verpflegung für 3 Übernachtungen. Die Zugkosten (Deutsche Bahn) für Hinfahrt 2.Klasse für 5 Personen (Bochum-Standort Umbaufirma-Bochum) sind zu übernehmen. Sollte das Fahrzeug am Abnahmetermin nicht gänzlich Fehlerfrei sein, sind die Kosten für die Rückreise, sowie der erneuten Anreise zu übernehmen. Ein Shuttleservice von und zum Bahnhof, sowie vom Hotel zur Firma und zurück, ist vom Auftragnehmer einzurichten. Diese Kosten sind zwingend in das Excel-Leistungsverzeichnis erkennbar einzutragen. |  |
| 3.5.9 | Dichtigkeitsprüfung Fahrzeug Es ist im Beisein von dem Auftraggeber eine ausgiebige Dichtigkeitsprüfung (in Form von einem simulierten Starkregen) im Bereich der Anbindung zwischen dem Fahrerhaus und der Mannschaftskabine, der Mannschaftskabine (z. B. im Bereich der Fenster u. Türen) und von dem Kofferaufbau durchzuführen. |  |
| 3.5.10 | Angabe der Lieferzeit nach Auftragsbestätigung: ___________ Monate Eine Lieferzeit von über 48 Monaten nach Auftragsvergabe hinaus führt zum Ausschluss. |  |
| 3.5.11 | Garantiezeiten für: Fahrgestell ______________ Monate Aufbau ______________ Monate Einbauten ______________ Monate Gefordert wird eine Mindestgarantiezeit von 24 Monaten! |  |
| 3.5.12 | Produkte, die der Feuerwehr Bochum nicht bekannt sind, müssen vom Bieter auf eigene Kosten an der Brandwacht 1, 44894 Bochum vorgeführt werden. In diesem Falle ist eine Referenzliste über die bisher hergestellten feuerwehrtechnischen Aufbauten auf diesem Fahrgestell gemäß den o.g. DIN-Normen beizufügen. |  |
| 3.5.13 | Fahrgestell-Service: Es ist anzugeben, welche Servicewerkstätten sich im Umkreis von 500 km befinden (Straßenentfernung). Es ist anzugeben, welche Servicegeschwindigkeit garantiert wird (Wie schnell ist ein Servicetechniker vor Ort). Entfernung ist anzugeben: ___________________ km Reaktionszeit ist anzugeben: _________________ h |  |
| 3.5.14 | Die Servicekosten sind anzugeben. |  |
| 3.5.15 | Ersatzteilversorgung: Es ist anzugeben, für welchen Zeitraum eine Ersatzteilversorgung gewährleistet ist und wie schnell einzelne Ersatzteile verfügbar sind. Sollten die Lieferfristen der Ersatzteile überschritten werden, so wird eine Konventionalstrafe, in Höhe von mind. 100 € täglich, fällig. Zeitraum: _______________________________ |  |
| 3.5.16 | Unterweisung des Kfz-Werkstattpersonals zur Wartung und Unterhaltung des Fahrzeugs und feuerwehrtechnischem Aufbau, ein Tag für fünf Personen am Standort Bochum. |  |
| 3.5.17 | Angabe der Entfernung (Straßenentfernung) zum nächsten Servicestandort des Aufbauherstellers: ............................km. Der Servicestandort muss alle Reparaturen (auch Unfallschäden etc.) der Ein- und Aufbauten durchführen können. Die Leistungsfähigkeit des Servicestandortes ist mit aussagekräftigen Bildern zu belegen. Im Zweifelsfall wird eine Besichtigung vor Ort stattfinden (wird bewertet!). |  |
| 3.5.18 | Nachweisdokumente über die erfolgreiche Prüfung der verbauten elektrotechnischen Anlagen. |  |