Rahmenvertrag über die Lieferung von Verkehrszeichen, Pfosten, Folien und Verkehrsspiegeln

Losweise Vergabe

Die Vergabe erfolgt losweise (3 Lose). Bieter können sowohl auf ein, mehrere oder auf alle Lose bieten. Die Anzahl der Lose, auf die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann, ist nicht beschränkt

Vertragslaufzeit, Termine und Fristen

Es wird ein Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von 12 Monaten geschlossen. Der Vertrag kann um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Der Rahmenvertrag endet unabhängig von der Laufzeit automatisch, sobald die je Los festgelegte Höchstauftragssumme erreicht ist,

Los 1: 287.200,00 netto

Los 2:   18.864,00 netto

Los 3: 152.400,00 netto

Art und Umfang der Teillieferungen, werden durch Einzelaufträge/ Abrufe näher bestimmt. An An-haltswerten zu den Einzelaufträgen/ Abrufe liegen folgende Erfahrungswerte jeweils für einen Zeit-raum von 1 Jahr vor: Los 1: ca. 10 Abrufe, Los 2: ca. 2 Abrufe und Los 3: ca. 10 Abrufe (jeweils unterschiedlicher Höhe).

Der Netto-Warenwert der Einzelaufträge/ Abrufe beträgt mind. 250,00 Euro.

Lieferung und Lieferzeit

Die Lieferung muss spätestens 14 Tage nach Eingang der schriftlichen Bestellung oder nach vorheriger fernmündlicher Bestellung erfolgen. Bei Schildern die nicht der StVO (gem. Kundenwusch) entsprechen, beträgt der Zeitraum 21 Tage. Für sonstige Materialien (Pfosten, usw.) beträgt der Zeitraum ebenfalls 21 Tage.

Alle Lieferungen müssen frei Lager, Technischer Betrieb, Abt. 68 3, Obere Stahlindustrie 4, 44793 Bochum erfolgen.

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für Verpackung, Aufladen, Beförderung bis zur Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nicht anderes angegeben ist.

Etwaige Patentgebühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Leistung abgegolten.

Verwendungsstelle

Die Lieferung hat frei Verwendungsstelle StA 68 - Verkehrswerkstatt, Obere Stahlindustrie 4, 44793 Bochum zu erfolgen.

Abnahme

Die Lieferung oder Leistung wird förmlich abgenommen.

Die Gefahr geht mit der Übernahme an der Anlieferungsstelle auf den Auftraggeber über.

Garantie & Gewährleistung

Der Zeitraum für Garantie- und Gewährleistungsansprüche richtet sich nach Bieterangaben; er beträgt mindestens jedoch 12 Monate, beginnend nach mängelfreier Abnahme.

Los 2:

Bitte angeben:

- Pos. 2.1

Hersteller des Spiegels:

.....................................................

.....................................................

(Der Hersteller des Spiegels ist

vom Bieter verbindlich einzusetzen)

- Pos. 2.2

Hersteller des Spiegels:

.....................................................

.....................................................

(Der Hersteller des Spiegels ist

vom Bieter verbindlich einzusetzen)

Verkehrszeichen, Pfosten, Folien und Verkehrsspiegeln

Beschreibung der Anforderungen

  - Arbeitseinsatzgebiete

Der Technische Betrieb ist verantwortlich für die Unterhaltung der Straße, Wege und Plätze im Stadtgebiet von Bochum. Dieses Aufgabenfeld beinhaltet auch die Unterhaltung der Verkehrszeichen- und Einrichtungen. Für diese Arbeit verfügt der Technische Betrieb über eine Betriebsstelle, die mit drei Arbeitsgruppen dieses Aufgabenfeld wahrnimmt.

Um Schäden umgehend instand setzen zu können, ist neben einer eigenen Lagerhaltung auch ein Rahmenvertrag erforderlich, der eine kurzfristige Handlungsfähigkeit ermöglicht.

  - Anforderungen

    - Verkehrszeichen

Sofern es sich um Verkehrszeichen im Sinne der VwV zur StVo handelt, haben sie den aufgeführten Vorschriften der zu entsprechen. Die Übereinstimmung mit der VwV zur StVO zu den §§ 39 bis 43:“Die Ausführung der Verkehrszeichen darf nicht unter den Anforderungen anerkannter Gütebedingungen liegen.“ ist durch ein entsprechendes Gütezeichen nachzuweisen. Zurzeit sind anerkannte Gütebedingungen im Sinne der StVO die RAL - Gütebedingungen der Güteschutzgemeinschaft für Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V. Hagen („Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen“ RAL-GZ 628 vom Mai 2010). Das Gütezeichen des Herstellers mit Hersteller-Kennziffer und Herstellungsdatum (Quartal und Jahr) ist mit dem Namen der Lieferfirma auf der Rückseite witterungsbeständig anzubringen. Die Gütezeichennummer ist im Bieterverzeichnis anzugeben.

Die Abmessungen der Verkehrszeichen sind in den Positionen des Leistungsverzeichnisses bzw. dessen Anlagen angegeben.

Neben Verkehrszeichen im Sinne der StVO sind auch andere Schilder im Leistungsverzeichnis aufgeführt. Mögliche Abweichungen zu Verkehrszeichen sind:

- Größe

- Bedeutung/ Beschriftung (auch ohne Bedeutung)

- Lochung

In allen anderen Punkten haben sie den Anforderungen der RAL-GZ 628 zu entsprechen.

Sie entsprechen nicht der StVO/ VwV, den Güteanforderungen „Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen“ und der IVZ-Norm 2022. Die entsprechende Kennzeichnung darf bei diesen Produkten nicht erfolgen

Ausführungen

Ausführung des Signalbildes

Es dürfen nur von der BASt zugelassene und von anerkannten Stellen geprüfte Materialien verwendet werden. Der Lieferant ist im Bieterverzeichnis zu benennen. Reflexstoffe verschiedener Hersteller dürfen nicht gemischt werden. Die Farben müssen der DIN 6171 Tabelle 3 entsprechen.

Nach den zu verwendenden Retroreflexions-Klassen werden folgende Varianten für die Schildvorderseite unterschieden:

RA1 : 	Reflexstoffe mit eingebundenen Mikroglaskugeln gemäß

DIN 67 520 Teil 2

RA2 : 	Reflexstoffe mit eingekapselten Mikroglaskugeln gemäß

DIN 67 520 Teil 2

RA3 : 	Reflexstoffe mikroprismatischer Materialien gemäß

DIN 67 520 Teil 4

Reflexstoffe der Retroreflexionsklassen RA1 und RA2 können auch mikroprismatisch aufgebaut sein.

Folgende Verkehrszeichen bzw. Verkehrseinrichtungen müssen – soweit das Leistungsverzeichnis nichts anderes bestimmt- als Einfolienschilder in der Ausführung RA2 hergestellt werden: (nach STVO) 205, 206, 209 – 214, 222, 267, 450 – 452, 600, 605 und 625

Bildträger

Material

Der Bildträger ist aus Aluminium nach DIN EN 573-3, -4, DIN EN 458 und DIN EN 515, Werkstoffzustand F oder G herzustellen. Umlaufende Randprofile sowie Aussteifungs- und Stoß- oder Verbindungsprofile sind ebenfalls aus Aluminium herzustellen. Verbindungsmittel sind in Aluminium oder mindestens V2A auszuführen.

Flachschild

Das Flachschild weist keine Sicken oder Verstärkungen auf. Die Ebenheit ist entsprechend Güteanforderungen Abschnitt 3.3.1.2 auszuführen. Die Mindestblechdicken müssen den Anforderungen des Abschnittes 2.3.1.3 entsprechen. Bohrungen und Lochungen sind nur zum Zwecke der Anbringung von Befestigungsmitteln (Schellen) zulässig. Die Mindestzugfestigkeit beträgt 200 N/ mm2.

Randverformter Bildträger

Der randverformte Bildträger muss im Bereich der Radien mindestens einfach umgelegt sein. Die Ebenheit ist entsprechend Güteanforderungen Abschnitt 3.3.1.2 auszuführen. Die Mindestblechdicken müssen den Anforderungen des Abschnittes 2.3.1.3 entsprechen. Bohrungen und Lochungen auch zum Zwecke der Anbringung von Befestigungsmitteln (Schellen) sind nicht zulässig. Die Mindestzugfestigkeit beträgt 155 N/ mm2.

Profilverstärkter Bildträger

Der profilverstärkte Bildträger hat ein umlaufendes Kantenschutzprofil, dessen Profilhöhe mindestens 25 mm beträgt. Profil und Blech sind derart miteinander zu verbinden, dass ein Bewegen des Bleches in der Aufnahmenut des Profils nicht möglich ist. Die Ebenheit ist entsprechend Güteanforderungen Abschnitt 3.3.1.2 auszuführen. Die Mindestblechdicken müssen den Anforderungen des Abschnittes 2.3.1.3 entsprechen. Bohrungen und Lochungen auch zum Zwecke der Anbringung von Befestigungsmitteln (Schellen) sind nicht zulässig. Die Mindestzugfestigkeit beträgt 155 N/ mm2

Rückseite des Bildträgers

Die Rückseite ist nach DIN 6171 grau (Grau B) zu lackieren.

Aufstellvorrichtungen

Die Schrauben, Muttern und U-Scheiben zur Befestigung der Schilder an den Aufstellvorrichtungen sind aus Edelstahl der Güte V2A zu liefern.

Die Verkehrszeichenträger sind aus Stahl S 235 JR, innen und außen feuerverzinkt nach DIN 50967, herzustellen und zu liefern.

Stahlschellen, Schellenbänder und Spannelemente müssen nach DIN 18800 mindestens die Qualität ST 37-2 oder rostfreier Stahl der Legierung A2 aufweisen. Für Schellenhalte- und Befestigungsschrauben sowie Muttern ist rostfreier Stahl mindestens der Legierung A2 zu verwenden. Stahlbauteile sind, soweit sie nicht aus rostfreiem bestehen, nach DIN EN ISO 1461 feuerzuverzinken. Für Aluminiumbauteile ist kein zusätzlicher Korrosionsschutz erforderlich.

    - Vorschriften und Normen

Geltende Normen:

DIN EN ISO 898‑1	Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen – Teil 1: Schrauben, Bolzen und Stehbolzen

DIN EN ISO 1461	Korrosionsschutz, Feuerverzinken von Einzelteilen, Stückverzinken; aufgebrachte Überzüge; Anforderungen und Prüfungen

DIN EN 573	Aluminiumlegierungen

DIN EN 485	Aluminium und Aluminiumlegierungen- Bänder, Bleche und Platten

DIN 6171 Teil 1	Aufsichtfarben für Verkehrszeichen

DIN 1451 Teil 2	Serifenlose Linear-Antiqua, Verkehrsschrift

DIN 67520 	Teil 2

Teil 4 Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung

Mitgeltende Unterlagen:

StVO/VwV	Straßenverkehrsordnung mit allgemeiner Verwaltungsvorschrift

Güteanforderungen „Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen“ RAL-GZ 628, Mai 2010

IVZ-Norm, 2009

Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (MLV), 2011

Zu beachten ist weiterhin:

- 	Für Verkehrszeichen mit der Reflexfolie RA1 sind planebene, flache Schilder zu verwenden.

Das Flachschild muss durchbohrt werden, um mit Schellen an den Aufstellvorrichtungen angebracht werden zu können.

Die Bohrungen sind bei allen Verkehrszeichen nach der IVZ-Norm (Industrie-Norm für Aufstellvorrichtungen von Standard-Verkehrszeichen), Standardplan 1 auszuführen. Ein Weglassen der Bohrungen oder eine Anfertigung der Bohrungen nach den Standartplänen 2 und 3 erfolgen nur auf ausdrückliche Anweisung des Auftraggebers. Andere Bohrungen im selben Umfang können vom AG gefordert werden, auch wenn diese außerhalb der Vorschriften/ Gütebestimmungen liegen.

Für die Folien ist der Aufbautyp A gefordert (eingebundene Mikroglaskugeln).

- Für Verkehrszeichen mit der Reflexfolie RA2 und RA3 kommen profilverstärkte Schilder zum Einsatz.

Der Rand dient zur Aufnahme der Schellenbefestigung. Die Schilder dürfen nicht durchbohrt werden.

Die Rückseiten aller Schilder einschließlich der zum Schild gehörenden Verstärkungsrippen und Verstärkungsprofile, sind nach DIN 6171 grau zu lackieren.

Nur Aluminiumrandprofile bleiben naturfarben und unbearbeitet.

Für Verkehrszeichen, die durch gesetzliche Bestimmungen neue Symbole, Zeichen oder Beschriftungen erhalten und deren Abmessungen mit den im Leistungsverzeichnis aufgeführten Verkehrszeichen übereinstimmen, müssen die im Leistungsverzeichnis angebotenen Preise gültig bleiben.

Für die Folien ist der Aufbautyp C gefordert (Mikroprismatisch).

-	Die Lieferung der Verkehrszeichen erfolgt, sofern nicht anders angegeben, ohne die entsprechenden Befestigungsmaterialien (Schellen, Schrauben, Muttern).

-	die Bauart einzelner Produkte wird über Zeichnungen weiter definiert. Hier wird im Leistungstext auf eine entsprechende Skizze verwiesen, die als Anlage beigefügt ist.

-	Die Blechdicke der Bildträger ist unter Berücksichtigung der Fläche und der Bauart entsprechend den Vorgaben des IVZ zu wählen. Der Einbau in einen Rohrrahmen ist dabei nicht zu berücksichtigen.

-	Beim Abruf werden alle weiterführenden Angaben (Nummer des VZ, etc.) gemacht. Sofern Schilder nach Angabe des AG, außerhalb der StVO (z.B. freier Text, Piktogramme, etc.) abgerufen werden, erfolgen im Rahmen des Abrufes weitere Angaben. Der AN hat dem AG vor der Anfertigung einen Entwurf zur Freigabe zur Verfügung zu stellen.

-	Als Eigentümernachweis ist auf der Rückseite des Verkehrszeichens ein Aufkleber mit dem Text

Stadt Bochum

anzubringen.

- Bei Fertigung von Schildern nach Kundenwusch (z.B. eigener Text), ist dem AG vor Fertigungsbeginn ein Entwurf zur Freigabe vorzulegen

- Bei den (Zulage-) Positionen Anti-Sticker ist das System „Astifol®“ oder eine vergleichbare Folie/ Beschichtung zu verwenden. Diese hat das Aufkleben von Stickern zu erschweren und die Beseitigung von Graffiti zu erleichtern. Eigenschaften: hochtransparent, permanent anzubringen.

Die Anforderungen der Technischen Liefer- und Prüfbedingungen für vertikale Verkehrszeichen und der Norm EN 12899-1 müssen erfüllt sein/ bleiben. Die Verkehrszeichen müssen über ein RAL-Gütezeichen verfügen und CE zertifiziert sein.