Neubau eines Forschungsgebäudes mit Depot

Projektbeschreibung

Am westlichen Rand des Areals Innenstadt West in Bochum soll für das Deutsche Bergbau-Museum auf einer derzeitigen Freifläche ein Forschungsgebäude mit integriertem Depot entstehen. Der Neubau beherbergt Sammlungs- und Depotflächen, Büroflächen, einen Logistikbereich sowie zugehörige Sozial-, Neben-, und Technikräume.

Funktion

Die Sammlungs- und Depotflächen dienen zukünftig hauptsächlich zur Lagerung bergbaulicher Sammlungsgegenstände. Die Sammlungsflächen sind übereinander in drei unterschiedliche Bereiche/ Geschosse plaziert (Fotothek, Archiv, Bibliothek), ergänzt um Sonderfunktionsräume etc., während die Depotflächen in möglichst großen und flexibel nutzbaren Clustern zusammengefasst werden.

Gebäudekonzept

Der Neubau ist im Sockelbau als rechteckiger Baukörper mit einer Länge von ca. 86,60 m und einer Breite von ca. 51,30 m geplant. Der quadratische Forschungsbau weist eine Abmessung von ca. 31,60 m x 31,60 m auf, der auf dem Sockelbau aufgesetzte Depotbereich eine Abmessung von ca. 46,20 m x 41,50 m.

Die Dächer des Forschungs- und Depotbaus erhalten, neben Technikaufbauten und PV-Anlage (Depot), jeweils eine extensive Dachbegrünung. Zusätzlich befindet sich auf dem Dach des EG eine intensivbegrünte, begehbare Dachlandschaft. Der Neubau ist drei- (Depot) bis viergeschossig (Forschung) und hat eine Gesamthöhe bis ca.17,50 m.

Fassade / Erscheinungsbild

Die Gliederung der Funktionen Depotbereich und Forschungsbau ist in der Fassade klar ablesbar. Während der Depotbau sich durch die Klinker-Materialität eher als massiver Baukörper zeigt, wirkt der Forschungsbau durch seine transparente und filigrane Fassadenstruktur leicht, modern und zeitlos. Bei dem Fassadenmaterial des Depots handelt es sich um eine hinterlüftete Klinker-/Klinkerriemchenfassade mit anthrazit/ grauen Kohlebrand-Grundtönen, akzentuiert mit dunkelrotbraune Klinkersteinen, bei dem Forschungsbau um eine filigran wirkende Pfosten-Riegel-Konstruktion, ergänzt mit horizontalen und vertikalen Blechlisenen in einem klar gegliederten Fassadenraster mit Bezug auf das Depotraster.